雨航等6所学校厨具设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320114-NJST-G2025-0005

采购人：南京市雨花台区教育局

代理机构：南京顺天工程造价咨询有限公司

2025年05月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	9

第三章 评标标准	24

第四章 采购需求	27

第五章 合同主要条款及格式	31

第六章 投标文件格式及附件	37

一、 基本目录	38

1、开标一览表	38

2、投标申请及声明格式	39

3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书	41

4、采购需求偏离表格式	43

5、商务条款偏离表格式	44

6、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料	45

二、资格文件	46

三、综合评审评分项	47

四、价格折扣文件格式	48

1、中小企业声明函	48

2、残疾人福利性单位声明函	49

3、属于监狱企业的证明文件	49

4、节能产品认证证书	49

5、环境标志产品认证证书	49

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	49

五、附件	50

附件一、拟参与本项目服务人员一览表	50

附件二、投标人类似业绩情况表	51

附件三、无重大违法记录声明格式	52

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	53

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	54

招标公告

项目概况

雨航等6所学校厨具设备采购项目的潜在投标人应在苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2025年05月30日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320114-NJST-G2025-0005；

1.2项目名称：雨航等6所学校厨具设备采购项目；

1.3预算金额：人民币124万元；

1.4限价：124万元；

1.5采购需求：雨航等6所学校厨具设备采购。具体要求详见采购文件；

1.6合同履行期限：60日历天；

1.7本项目标的所属行业：/。

1.8本项目（是/否）接受联合体：否。

1.9是否接受进口产品：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.第（一）（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的，不得参加本次采购活动。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标公告发布之日起5个工作日；

3.2地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年05月30日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注。

6.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.3勘察现场：采购人不集中组织，供应商可自行考察。

6.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位电子公章，随电子投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市雨花台区教育局

地址：南京市雨花台区雨花南路2号

联系人：赵老师

联系电话：/

7.2采购代理机构信息

名称：南京顺天工程造价咨询有限公司

地址：南京市建邺区江东中路186号宏普捷座A座522室

联系人：张工

联系方式：15150510184

投标人须知

- 一、总 则

- 1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件构成

- 4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标文件的编制

- 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

- 9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（7）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标申请及声明（格式见附件）；

（2）★法定代表人身份证明或法人授权书（格式见附件）；

（3）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件：

（4）★开标一览表（格式见附件）

（5）分项报价表；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（应由法定代表人签字并盖单位电子公章）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）《中小企业声明函》；

（9）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（11）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）★《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

- 12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理费依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由中标供应商支付。招标代理费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件收取，计费基础为中标价，按差额定率累进法计算：即（1~100）*1.5%（单位万元），中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

16.4专家评审费：按照实际发生额计取，由中标供应商计取，本项费用无需在投标报价表中单列。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

- 19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 五、开标、评标与定标

- 21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

- 22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

- 24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

- 26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、质疑和投诉

- 27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；有1项负偏离扣2分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 投标人提供： 1.提供离心式排烟风机，风柜核心部件通过JB/T 6445-2017《通风机叶轮超速试验》;GB/T 14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》;GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 B:高温》检测，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告加盖公章，得2分。 - 2.提供油烟净化器设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告加盖公章，得2分。 - 3.提供洗碗机电控系统均配置ICS 4.0电控系统，其核心部件控制主板以及操作面板的防水等级IPX7符合“GB/T4208-2017”，防尘等级IP5X符合“GB/T2423.37-2006”，耐低温符合“GB/T2423.1-2008”标准，提供带 CMA和CNAS标识检测报告加盖公章，得2分。 4.提供不锈钢五格餐盒带塑料盖,塑料盖和不锈钢五格餐盒判定依据为《食品安全国家标准食品接触用材料及制品》标准具有CNAS 和 CMA 认证标识的检测报告加盖公章，得2分。 | 8 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）综合评分： - 方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得10分； - （2）方案比较完整、比较科学合理，可操作性较强的，得7分； （3）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得3分； （4）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的得0分。 | 10 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： - 投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、质保期长可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得10分； （2）投标人具备比较完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得7分； （3）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得3分； （4）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足或未提供的得0分。 | 10 | 主观分 |
| 3.3 | 质量保证措施 | 评委根据投标人提供的质量保证措施（每项内容逐条阐述）： 包含1.生产工艺、质量检测措施；2.质量保障措施。 （1）上述每项内容可行性高、全面合理、针对性强，得10分； （2）上述每项内容可行性较高、较全面合理、针对性较强，得7分； （3）上述每项内容可行性、合理性、针对性尚可，得3分。 （4）上述每项内容措施不合理或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.4 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力（提供售后机构用房的产权或有效租赁合同等有效证明材料）或承诺中标后能提供本地化服务的（提供承诺函，格式自拟）的得 1分，未提供不得分。 | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年01月01日（含）以来类似项目业绩（至少包含：油烟净化器、八人连体餐桌椅产品），每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同中标通知书，业主签字的验收表，合同页须清晰可见相应内容。） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 后期产品设备生产安装，投标人拟投入本项目建筑焊工作业操作资格证书，具须在有效期内，有一个证书得1分，最高得2分（提供证书）。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件为依据。

2.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

3.监狱和戒毒企业

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利性单位

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为雨航等6所学校厨具设备采购项目。

（二）项目建设遵循标准

1、遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

2、固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙翔初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 3 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 平板推车 | 1 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 四层货架 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 四门冰箱 | 1 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 洗地龙头 | 1 | 套 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 绞切肉机 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 四层货架 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 广式双头大锅灶（带熄火保护装置 | 1 | 台 | 9800 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 广式单头炒灶（带熄火保护装置） | 1 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 燃气汤锅（带熄火保护装置） | 1 | 台 | 10800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 1 | 组 | 15800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 电饼铛 | 1 | 台 | 1950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 双门燃气蒸饭箱（带熄火保护装置 | 2 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 淘米机 | 1 | 台 | 1850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 双层沥水台 | 1 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 双层传递台 | 1 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 四格保温柜 | 4 | 台 | 2650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 保温汤车 | 1 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 四门碗柜 | 2 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 双门热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 7800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 双层工作台 | 1 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 低噪声厢式离心风机 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 油烟净化器 | 1 | 台 | 20000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 变频风机启动保护器 | 1 | 套 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 风机/净化器支架 | 1 | 台 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 不锈钢排烟风管道 | 75 | m² | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 风机减震垫 | 4 | 个 | 125 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 不锈钢餐盒 | 300 | 套 | 32 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 加厚不锈钢打菜盒 | 16 | 套 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 加厚不锈钢双层如意汤碗 | 300 | 只 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 筷子 | 300 | 双 | 1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 菜刀 | 4 | 把 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 剪刀 | 5 | 把 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 圆形PP砧板板 | 2 | 块 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 加厚不锈钢调料罐带盖子 | 2 | 套 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 不锈钢油钵 | 1 | 个 | 75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 周转筐 | 2 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 加厚不锈钢大锅盖 | 2 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 大锅 | 2 | 口 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 潘窑幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢水壶 | 20 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 不锈钢水壶 | 6 | 个 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 不锈钢汤桶（带盖） | 6 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 二份之一冲孔盒 | 6 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 不锈钢冲孔点心盒带盖 | 6 | 个 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 不锈钢二份之一盒 | 25 | 个 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 不锈钢三分之一盒 | 12 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 三分之一餐巾盒 | 6 | 个 | 65 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 不锈钢分餐勺（中号） | 25 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 不锈钢打饭勺子 | 15 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 不锈钢打汤勺 | 10 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 不锈钢点心夹 | 20 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 不锈钢加厚口杯 | 200 | 只 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 不锈钢圆形小餐盘 | 160 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 双层送餐车 | 6 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 不锈钢碗（幼儿） | 200 | 只 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 不锈钢圆角餐盘（圆形） | 150 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 木质幼儿筷子 | 150 | 副 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 幼儿勺子 | 200 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 不锈钢小汤勺（教师） | 30 | 只 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 教师不锈钢筷子 | 60 | 副 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 紫外线消毒灯车 | 30 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 班级消毒柜 | 6 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 热水器 | 6 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 多功能切菜机 | 1 | 台 | 21800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 不锈钢盆 | 2 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 半成品盆 | 2 | 个 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 卫生水桶 | 2 | 个 | 55 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 调料盒 | 2 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 台式绞肉机 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 不锈钢圆形小餐盘 | 20 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 雨航幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢班级擦嘴毛巾盆 | 9 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 小不锈钢盆 | 4 | 个 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 米面架 | 1 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 双层工作台 | 3 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 双门热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 灭蝇灯 | 8 | 盏 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 食堂刀具 | 4 | 把 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 刨皮刀 | 4 | 把 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 不锈钢盆 | 3 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 不锈钢盆(漏孔) | 2 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 不锈钢碗(幼儿) | 100 | 个 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 不锈钢碗(幼儿) | 100 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 教师保温双层饭盒 | 6 | 套 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 不锈钢小汤勺(幼儿) | 80 | 个 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 不锈钢小汤勺(教师) | 20 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 不锈钢汤桶(带盖) | 4 | 个 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 不锈钢漏桶 | 5 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 不锈钢点心盒带盖 | 5 | 个 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 不锈钢分餐勺(中号) | 12 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 不锈钢留样盒 | 10 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 不锈钢点心夹 | 16 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 不锈钢加厚口杯 | 100 | 个 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 不锈蒸饭盘 | 4 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 双层送餐车 | 5 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 双门挂壁式消毒柜 | 5 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 厨房电子秤(克数) | 1 | 台 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 电饭锅 | 1 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 淘米盆冲孔 | 3 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 不锈钢菜盆小号 | 3 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 不锈钢菜盆中号 | 6 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 不锈钢筷简 | 4 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 骨碟大 | 60 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 骨碟小 | 150 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 不锈钢小奶壶 | 25 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 不锈钢幼儿筷子 | 50 | 双 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 双层货架 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 平板推车 | 1 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 冰柜 | 1 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 米面架 | 1 | 台 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 烘干机 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 四层货架 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 双层送餐车 | 1 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 移动式紫外线消毒灯 | 29 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 小冰箱（保健室） | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 单门消毒柜（保健室） | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 电磁炉 | 1 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 烤箱 | 1 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 冰箱 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 多功能破壁机 | 1 | 台 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 不锈钢挡鼠板 | 11 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 龙翔幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干手器 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 不锈钢更衣柜 | 1 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 拖把池+拖把架 | 1 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 四层货架 | 1 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 米面架 | 1 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 四门冰箱 | 1 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 双层切配台 | 3 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 大单星水池 | 1 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 双层切配台 | 2 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 大单星水果池 | 1 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 广式大锅灶 | 3 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 燃气双门蒸饭箱 | 2 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 1 | 组 | 15770 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 不锈钢排气罩 | 1 | 组 | 9750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 燃气汤锅 | 1 | 台 | 10800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 单拉门打荷台 | 3 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 双层沥水台 | 3 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 工具清洗池 | 1 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 四层货架 | 1 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 双层传递台 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 干手器 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 挂衣钩 | 2 | 套 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 双层备餐柜 | 2 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 四层桶架 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 大单星水池 | 1 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 双门热风循环消毒柜 | 2 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 餐车 | 6 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 低噪声厢式离心风机 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 油烟净化器 | 1 | 台 | 22000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 风机启动保护器 | 1 | 套 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 风机/净化器支架 | 2 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 不锈钢排烟风管道 | 136 | m² | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 风量调节阀 | 2 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 管道沉油检修装置 | 2 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 燃气漏气保护控制器套装 | 3 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 冷热水龙头 | 7 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 不锈钢水池下水 | 7 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 灭蝇灯 | 3 | 盏 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 单缸落地洗衣机（班级） | 6 | 台 | 1950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 双门挂壁式消毒柜（班级、保健室） | 4 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 移动式紫外线消毒灯（班级） | 16 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 微波炉（门卫室、年级组等） | 2 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 冰箱（年级组） | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 不锈钢加厚口杯（班级） | 120 | 只 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 不锈钢双层碗（班级） | 150 | 只 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 不锈钢双层碗（班级） | 240 | 只 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 不锈钢打汤勺（班级） | 9 | 只 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 不锈钢饭勺（班级） | 36 | 只 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 不锈钢小汤勺（班级） | 120 | 只 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 不锈钢小汤勺（班级） | 240 | 只 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 不锈钢小汤勺（教师） | 20 | 只 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 幼儿筷子（班级） | 270 | 双 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 不锈钢托盘（班级） | 36 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 不锈钢托盘（班级） | 24 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 不锈钢残渣盘（班级） | 64 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 不锈钢小炒勺（班级） | 6 | 把 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 大锅铲（烹饪间） | 3 | 只 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 大水勺（烹饪间） | 3 | 只 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 不锈钢漏勺粗（烹饪间） | 2 | 把 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 不锈钢漏勺细（烹饪间） | 2 | 把 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 菜刀（烹饪间） | 6 | 只 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 剪刀（烹饪间） | 2 | 把 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 刨皮刀（烹饪间） | 2 | 把 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 砧板（烹饪间） | 5 | 块 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 砧板（圆）（烹饪间） | 3 | 块 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 不锈钢长柄漏勺（烹饪间） | 2 | 只 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 不锈钢盆（烹饪间） | 8 | 只 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 不锈钢盆（烹饪间） | 8 | 只 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 不锈钢盆（烹饪间） | 8 | 只 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 不锈钢冲孔漏盆（烹饪间） | 8 | 只 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 加厚不锈钢带盖菜盆（班级） | 32 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 加厚不锈钢带盖菜盆（班级） | 16 | 个 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 不锈钢油钵（烹饪间） | 4 | 只 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 周转筐（烹饪间） | 6 | 个 | 85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 不锈钢手提水壶（班级） | 6 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 不锈钢手提水壶（班级） | 10 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 冲孔不锈钢蒸饭盘（烹饪间） | 12 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 不锈钢蒸饭盘（烹饪间） | 24 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 不锈钢大锅盖（烹饪间） | 5 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 大锅（烹饪间） | 5 | 口 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 点心夹（班级） | 9 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 椭圆不锈钢盘（班级） | 30 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 南京师范大学附属中学雨花台学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢挡鼠板 | 9 | 个 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 学生不锈钢五格餐盒 | 150 | 个 | 32 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 保温箱 | 6 | 个 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 教师餐盘 | 10 | 个 | 42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 双头炒灶 | 1 | 台 | 10800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 双头大锅灶 | 3 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 双门燃气蒸饭箱 | 2 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 燃气汤锅 | 2 | 台 | 10800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 电饼铛 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 多功能变频切菜机 | 1 | 台 | 21800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 学生不锈钢八人橡木餐桌椅 | 15 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 洗碗机 | 1 | 台 | 32750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 米饭保温箱 | 2 | 个 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 教师面条碗 | 50 | 个 | 22 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 学生保温汤桶 | 10 | 个 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 学生不锈钢五格餐盒 | 400 | 个 | 42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 保温箱 | 20 | 个 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 教师餐盘 | 50 | 个 | 42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 教师不锈钢盘 | 80 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 学生不锈钢八人橡木餐桌椅 | 40 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 教师四人餐桌 | 10 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 教师餐椅子 | 40 | 张 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 平板推车 | 1 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 四层货架 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 双层切配台 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 金地南侧实验中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板推车 | 2 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 塑料菜框 | 6 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 塑料菜框 | 4 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 塑料菜框 | 4 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 一次性口罩 | 1 | 箱 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 白色护袖 | 20 | 副 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 白围裙 | 20 | 条 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 厨师高帽 | 1 | 箱 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 保鲜膜 | 1 | 箱 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 塑料打包圆盒 | 1 | 箱 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 抽纸 | 5 | 件 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 手套 | 1 | 箱 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 橡胶手套 | 20 | 双 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 地刮 | 10 | 把 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 地刷 | 10 | 把 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 百洁布 | 2 | 卷 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 小苏打 | 2 | 箱 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 口碱 | 5 | 箱 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 挂衣钩 | 9 | 条 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 双耳炒锅 | 2 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 长柄爪篱 | 2 | 把 | 75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 木把炒勺 | 2 | 把 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 水勺 | 2 | 把 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 打蛋器 | 2 | 把 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 份数盆 | 20 | 套 | 65 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 米饭保温箱 | 3 | 个 | 460 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 大锅盖 | 4 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 不锈钢淘米箩 | 2 | 个 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 刨刀 | 20 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 刨丝器 | 5 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 泔水桶 | 5 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 食品夹 | 5 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 饭叉 | 5 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 脚踏垃圾桶 | 2 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 收纳盒 | 20 | 个 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 电子秤 | 1 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 密胺面条碗 | 50 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 单门消毒柜 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 牛筋水箱 | 3 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 加厚不锈钢桶 | 3 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 不锈钢双层工作柜 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 灭蝇灯 | 4 | 盏 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 紫外线灯车 | 8 | 盏 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 挡鼠板 | 8 | 块 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 不锈钢百叶 | 1 | 块 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 燃气不锈钢表箱柜 | 1 | 套 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 广式双头大锅灶 | 2 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 双门燃气蒸饭箱 | 1 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 燃气汤锅 | 1 | 台 | 10800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 双头矮汤炉 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 学生不锈钢八人橡木餐桌椅 | 37 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 教师四人餐桌 | 13 | 张 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 教师餐椅子 | 52 | 张 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 不锈钢勺子 | 50 | 把 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 餐勺不锈钢盒 | 2 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 平板推车 | 6 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 长龙式洗碗机 | 1 | 台 | 78000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 洗碗机排气罩 | 1 | 组 | 17310 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 水桶 | 10 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 保温箱 | 20 | 个 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 学生餐盒 | 300 | 套 | 42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 会议室消毒柜 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 微波炉 | 1 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 上下门冰箱 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 冰箱 | 1 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 不锈钢地架 | 3 | 台 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 不锈钢提水桶 | 10 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 不锈钢调料车 | 2 | 台 | 2150 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 龙翔初中 |  |  |
| 1 | 米面架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*300 主材\横档：304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； 内拉档采用304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； |
| 2 | 平板推车 | 不低于以下要求： 规格：500*800*800 面板：采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； 平板车底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆 管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，拉杆与平板车底座加固条采用3根加强筋尺寸为25*38*1.5mm满焊，平板车四周采用防撞胶条用不锈钢板 铆钉压制。车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 3 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38*1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 4 | 四门冰箱 | 不低于以下要求： 规格：1220*750*1960 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 3、高效节能系统，导热好经久耐用 4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用 5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； 6、采用知名品牌压缩机，压缩机质保3年，性能稳定； 7、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好 8、温度：冷藏温度-6～12℃；冷冻：-22~-15 |
| 5 | 洗地龙头 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; |
| 6 | 绞切肉机 | 不低于以下要求： 尺寸：610*400*630 电压：380V-1.5KW 毛重：79KG |
| 7 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38*1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 8 | 广式双头大锅灶（带熄火保护装置 | 不低于以下要求： 规格：2200*1200*1250 1.采用304#不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.5mm，下衬2.0mm厚镀锌板，并且铺垫隔热棉。 2.侧板、背板、前封板均采用厚度为1.2mm不锈钢板。 3.采用节能炉头，一体化控制系统，风机功率500W，配备熄火保护装置电子打火。 4.配自闭摇摆水龙头，下水口在左边，进气口在右边。 5.炉骨架采用30*30*2mm镀锌角铁，无焊接，结构件标准化生产。 6.炉灶脚外套φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管，炉脚内含支承钢柱为：φ50mm*3.5,下配承重调节 7、配备直径大锅900 2口 |
| 9 | 广式单头炒灶（带熄火保护装置） | 不低于以下要求： 规格：1200*1200*1250 主材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢板， 1.采用304#不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.5mm，下衬2.0mm厚镀锌板，并且铺垫隔热棉。 2.侧板、背板、前封板均采用厚度为1.2mm不锈钢板。 3.采用节能炉头，一体化控制系统，风机功率500W，配备熄火保护装置电子打火。 4.骨架：40×40镀锌角铁 4.主气管：无缝钢管 5.其余：排烟采用A3板排烟道和防腐性能的不锈钢板排烟口并做隔热层 6.配有离子式熄火保护装置。 7.灶台内水管采用直径15mm紫铜管。 含安装新炉灶辅材费。 |
| 10 | 燃气汤锅（带熄火保护装置） | 不低于以下要求： 规格：1800×1380×1100 容量：300L 底座采用304厚度为2.5mm制作。 内胆外壳采用304制作而成。 配备电子打火熄火保护装置。 |
| 11 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 不低于以下要求： 规格：5000*1600*550 烟罩壳体采用1.5mm厚304不锈钢板，弥散新风壳体1.2mm配备5#轴流风机及16米不锈钢新风管道采用1.2mm厚304不锈钢板。配内嵌式LED照明灯带防爆钢化玻璃罩。 |
| 12 | 电饼铛 | 不低于以下要求： 规格：700*700*800 锅直径：600mm 功率：12KW 配套：不锈钢加厚浅锅圈、不锈钢加厚深锅圈 |
| 13 | 双门燃气蒸饭箱（带熄火保护装置 | 规格：24盘 采用304不锈钢拉丝板材，柜体骨架50*50*5mm角铁，防锈处理，自动进水，炉脚采用Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。炉芯：l 炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置、高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，手动补风阀门，按钮式启动鼓风机；风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；内衬：3.0mm冷轧钢板及石棉布隔热；炉体骨架采用40×40镀锌角铁；水管：均采用紫铜管，主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接。采用渐进式把手；采用不锈钢胶链；配自动泄压装置、污水阀、压力表、分饭器、配24只手工304蒸饭盘。 |
| 14 | 淘米机 | 不低于以下要求： 规格：200KG 板材采用SUS304-2B（0Cr18Ni9）不锈钢拉丝板厚度为：1.2mm |
| 15 | 双层沥水台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*950 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 16 | 双层传递台 | 不低于以下要求： 规格：1500*800*950 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 17 | 四格保温柜 | 不低于以下要求： 规格：1500×700×800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，台面、水箱：1.5mm不锈钢拉丝板，、加强筋、侧板、后背板：1.0mm/304#2B不锈钢雪花拉丝板；柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封0.8mm，配静音耐磨吊轮。设备功率：220V/3KW，管脚：38×38×1.2mm不锈方管,脚:不锈钢可调子弹脚，配备份数盆4套带盖尺寸为：530*330*150。 |
| 18 | 保温汤车 | 不低于以下要求： 规格：800×700×800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，台面、水箱：1.5mm不锈钢拉丝板，、加强筋、侧板、后背板：1.0mm/304#2B不锈钢雪花拉丝板；柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，，配静音耐磨万向轮带刹车。设备功率：220V/3KW，配备汤桶1套带盖尺寸为：直径500mm汤桶。 |
| 19 | 双层备餐台 | 不低于以下要求： 规格：1800*600*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 20 | 四门碗柜 | 不低于以下要求： 尺寸：1200*500*1800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，层面、侧面、围板采用304#b=1.2mm磨砂贴塑面不锈钢拉丝板；台脚采用Ф60不锈钢圆通，配可调节性不锈钢子弹脚；趟门采用304#b=1.2mm磨砂贴塑面不锈钢板 |
| 21 | 双门热风循环消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：1380*680*1950 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧880L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:3200W 层架材质：不锈钢层架 |
| 22 | 双层工作台 | 不低于以下要求： 规格：1330*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 23 | 低噪声厢式离心风机 | 不低于以下要求： 1、功率：11KW-22# 2、风量：23000-25000m³/h 3、风压：710-450Pa 4、箱体：设备箱体制作框架采用一次成型型材、倾角架构、美观、坚固，易拆除；面板采用不低于GB1.0mm的碳钢材质，室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 全部箱体采用面板应采用1.2mm镀锌钢板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。 |
| 24 | 油烟净化器 | 1、净化风量：24000m³/h 1.净化效率：98%以上，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，颗粒物＜5.0mg/m³，非甲烷总烃＜10mg/m³，额定风量下臭气出口浓度＜40无量纲； 2.设备箱体要求：采用冷轧钢板酸洗磷化并进行静电喷塑，板材厚度≧1.2mm； 3.前置初效均流板，均流风速，有效果提高净化器电场的最大使用效率； 4、设备整体结构：前置初效均流板+双高低压组合式高效静电净化，多重净化更彻底，设备安全性能好，具备开门断电功能； |
| 25 | 变频风机启动保护器 | 不低于以下要求： 1、功率：11KW,智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；2、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。3、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；4、多模式控制功能，可随时切换；具一键静音功能； |
| 26 | 风机/净化器支架 | 不低于以下要求： 风机/净化器支架采用国标4号槽钢。 管道沉油检修装置配套设备 1、采用国标不锈钢板，厚度：≥GB1.5mm。 2、每10m平行管道必须配备管道沉油检修装置，把油污引流至集油管道处，内置梯形沉油段，定期可进行放油处理； 3、配有手动自锁式清洗检修门，方便后期对整套系统进行清洗检修； 4、收集水平管道集油，定期放油，减少多节管道存油，降低火灾隐患； |
| 27 | 不锈钢排烟风管道 | 不低于以下要求： 定制 700*1000 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，所有管道连接处采用满焊连接,保证接口不漏油。烟管从烟井通往至3楼屋顶平层，所有每节管道四周满焊。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 |
| 28 | 风机减震垫 | 不低于以下要求： 规格：200KG 采用优质钢材制作, |
| 29 | 不锈钢餐盒 | 不低于以下要求： 规格：280*220*40 不锈钢五格餐盒带盖 |
| 30 | 加厚不锈钢打菜盒 | 不低于以下要求： 规格：530*325*150，材质：304#，加厚款。 |
| 31 | 加厚不锈钢双层如意汤碗 | 不低于以下要求： 规格：直径13，材质：304#，加厚款。 |
| 32 | 筷子 | 不低于以下要求： 规格：成人款。 材质：桦木 规格：成人款 |
| 33 | 菜刀 | 不低于以下要求： 规格：2#，材质：304#。 |
| 34 | 剪刀 | 不低于以下要求： 规格：大号，材质：304#，加厚款。 |
| 35 | 圆形PP砧板板 | 不低于以下要求： 规格：直径500.厚度100CM |
| 36 | 加厚不锈钢调料罐带盖子 | 不低于以下要求： 规格：直径 180mm，材质：304#，加厚款。 |
| 37 | 不锈钢油钵 | 不低于以下要求： 规格：直径280，材质：304#，加厚款。 |
| 38 | 周转筐 | 不低于以下要求： 规格：500*800*650，食品级制作，黄、绿、白 |
| 39 | 加厚不锈钢大锅盖 | 不低于以下要求： 规格：直径 900，材质：304，加厚款。 |
| 40 | 大锅 | 不低于以下要求： 规格：直径 900。 |
| 潘窑幼儿园 |  |  |
| 1 | 不锈钢水壶 | 不低于以下要求： 规格：2.5L，材质：304，加厚款。 |
| 2 | 不锈钢水壶 | 不低于以下要求： 规格：5L，材质：304，加厚款。 |
| 3 | 不锈钢汤桶（带盖） | 不低于以下要求： 规格：24cm高度：26cm，材质：304，加厚款带盖。 |
| 4 | 二份之一冲孔盒 | 不低于以下要求： 规格：33*27*20，材质：304，加厚款带盖。 |
| 5 | 不锈钢冲孔点心盒带盖 | 不低于以下要求： 规格：长32.5*宽26*高10，材质：304，加厚款带盖。 |
| 6 | 不锈钢二份之一盒 | 不低于以下要求： 规格：长33*宽27*高10，材质：304，加厚款带盖。 |
| 7 | 不锈钢三分之一盒 | 不低于以下要求： 规格：长33宽17高10，材质：304，加厚款带盖。 |
| 8 | 三分之一餐巾盒 | 不低于以下要求： 规格：长33宽17高15，材质：304，加厚款带盖。 |
| 9 | 不锈钢分餐勺（中号） | 不低于以下要求： 规格：长25.2cm 直径7.2cm，材质：304#，加厚款。 |
| 10 | 不锈钢打饭勺子 | 不低于以下要求： 规格：长18cm ，材质：304#，加厚款 |
| 11 | 不锈钢打汤勺 | 不低于以下要求： 规格：长柄，长度42.5cm直径8.8，材质：304#，加厚款。 |
| 12 | 不锈钢点心夹 | 不低于以下要求： 规格：中号，材质：304#，加厚款。 |
| 13 | 不锈钢加厚口杯 | 不低于以下要求： 规格：直径 7.5cm，材质：304#，加厚款。 |
| 14 | 不锈钢圆形小餐盘 | 不低于以下要求： 规格：直径13cm，材质：304#，加厚款。 |
| 15 | 双层送餐车 | 不低于以下要求： 规格：宽50cm长90cm高92cm 材质：304#，台面采用1.2mm下衬木板。裙板层板底板采用304#1.0mm不锈钢板制作，加强筋采用304#1.5mm 双开门，2个静音定向轮，2个静音万向轮。 |
| 16 | 不锈钢碗（幼儿） | 不低于以下要求： 规格：直径 13cm，材质：304#，加厚款。 |
| 17 | 不锈钢圆角餐盘（圆形） | 不低于以下要求： 规格：20*20*4，材质：304#，加厚款。 |
| 18 | 木质幼儿筷子 | 不低于以下要求： 规格：长度19㎝，材质：304#，加厚款。 |
| 19 | 幼儿勺子 | 不低于以下要求： 规格： 3#，材质：304#，加厚款。 |
| 20 | 不锈钢小汤勺（教师） | 不低于以下要求： 规格：长20cm，材质：304#，加厚款。 |
| 21 | 教师不锈钢筷子 | 不低于以下要求： 规格：长24cm，材质：304#，加厚款。 |
| 22 | 紫外线消毒灯车 | 不低于以下要求： 规格:长度1.2米，功率双管2*40W灯管+不锈钢支架 |
| 23 | 班级消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：795*350*405 电压：220V 功率：550W 不锈钢内胆 |
| 24 | 热水器 | 不低于以下要求： 规格：挂墙式60L 功率：2500W |
| 25 | 多功能切菜机 | 不低于以下要求： 规格：1200*600*1300 2、功率：1.5KW+1.1KW+0.75KW 3、整机304不锈钢结构，外形美观，耐腐蚀，易清洗。 4、胶轮采用tpe材质，防滑无噪音。 5、适用于各种球茎类、叶类蔬菜瓜果切丁，切丝，切片，切段，切块。 |
| 26 | 不锈钢盆 | 不低于以下要求： 规格：直径 40cm，材质：304#，加厚款带盖。 |
| 27 | 半成品盆 | 不低于以下要求： 规格：直径 50cm，材质：304#，加厚款。 |
| 28 | 卫生水桶 | 不低于以下要求： 规格：直径 30*30cm，材质：304#，加厚款。 |
| 29 | 调料盒 | 不低于以下要求： 规格：直径20cm，材质：304#，加厚款。 |
| 30 | 台式绞肉机 | 不低于以下要求： 1、整机 304不锈钢，桌面式设计； 2、通过刀片切割碎肉，绞肉部件拆卸简单，清洁便捷； 3、电器部分∶防水开关； 4、电压220v，功率≥2.5kw； 5、产量≥350公斤/小时； |
| 31 | 不锈钢圆形小餐盘 | 不低于以下要求： 规格：直径16cm，材质：304#，加厚款。 |
| 雨航幼儿园 |  |  |
| 1 | 不锈钢班级擦嘴毛巾盆 | 不低于以下要求： 规格：330*270*20冲孔，材质：304#，加厚款。 |
| 2 | 小不锈钢盆 | 不低于以下要求： 规格：直径30cm，材质：304#，加厚款。 |
| 3 | 米面架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*300 主材\横档：304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； 内拉档采用304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； |
| 4 | 双层工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 5 | 双门热风循环消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：1380*680*1950 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧880L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:3200W 层架材质：不锈钢层架 |
| 6 | 灭蝇灯 | 不低于以下要求： 规格：370*250*140mm； 电压：220V， 功率：2*10W. |
| 7 | 食堂刀具 | 不低于以下要求： 规格：2#，材质：304#。 |
| 8 | 刨皮刀 | 不低于以下要求： 规格：长度15cm，材质：304#，加厚款。 |
| 9 | 不锈钢盆 | 不低于以下要求： 规格：直径40cm，材质：304#，加厚款。 |
| 10 | 不锈钢盆(漏孔) | 不低于以下要求： 规格：直径40cm，材质：304#，加厚款。 |
| 11 | 不锈钢碗(幼儿) | 不低于以下要求： 规格：直径12.5mm，材质：304#，加厚款。 |
| 12 | 不锈钢碗(幼儿) | 不低于以下要求： 规格：直径11.5mm，材质：304#，加厚款。 |
| 13 | 教师保温双层饭盒 | 不低于以下要求： 规格：215*135三层，第一层5cm，第二层5cm，第三层7cm，采用304不锈钢保温饭盒带圆形盖，外壳真空PP塑料，配不锈钢勺子筷子，保温袋。 |
| 14 | 不锈钢小汤勺(幼儿) | 不低于以下要求： 规格：3#，材质：304#，加厚款。 |
| 15 | 不锈钢小汤勺(教师) | 不低于以下要求： 规格：1#，材质：304#，加厚款。 |
| 16 | 不锈钢汤桶(带盖) | 不低于以下要求： 规格：口径：25cm高度：26cm，材质：304#，加厚款。 |
| 17 | 不锈钢漏桶 | 不低于以下要求： 规格：直径30*30cm，材质：304#，加厚款。 |
| 18 | 不锈钢点心盒带盖 | 不低于以下要求： 规格：330*270*20，材质：304#，加厚款。 |
| 19 | 不锈钢分餐勺(中号) | 不低于以下要求： 规格：直径6cm，长度45cm，材质：304#，加厚款。 |
| 20 | 不锈钢留样盒 | 不低于以下要求： 规格：中号，材质：304#，加厚款。 |
| 21 | 不锈钢点心夹 | 不低于以下要求： 规格：长度38cm，材质：304#，加厚款。 |
| 22 | 不锈钢加厚口杯 | 不低于以下要求： 规格：直径 7.5cm，材质：304#，加厚款。 |
| 23 | 不锈蒸饭盘 | 不低于以下要求： 规格：600*400*50，材质：304#，加厚款。 |
| 24 | 双层送餐车 | 不低于以下要求： 规格：950*750*950双层 材质：304#，台面采用1.2mm下衬木板。裙板层板底板采用304#1.0mm不锈钢板制作，加强筋采用304#1.5mm 双开门，2个静音定向轮，2个静音万向轮。 |
| 25 | 双门挂壁式消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：795*350*405 电压：220V 功率：550W 不锈钢内胆 |
| 27 | 厨房电子秤(克数) | 不低于以下要求： 规格：0.1-10KG款 |
| 28 | 电饭锅 | 不低于以下要求： 规格：45*38cm。 容积：15L智能机款可定时预约功能。 |
| 29 | 淘米盆冲孔 | 不低于以下要求： 规格：直径48cm，材质：304#，加厚款。 |
| 30 | 不锈钢菜盆小号 | 不低于以下要求： 规格：直径40cm，材质：304#，加厚款。 |
| 31 | 不锈钢菜盆中号 | 不低于以下要求： 规格：直径60cm，材质：304#，加厚款。 |
| 32 | 不锈钢筷简 | 不低于以下要求： 规格：直径120*200，材质：304#，加厚款。 |
| 33 | 骨碟大 | 不低于以下要求： 规格：19.5cm，材质：304#，加厚款。 |
| 34 | 骨碟小 | 不低于以下要求： 规格：14cm，材质：304#，加厚款。 |
| 35 | 不锈钢小奶壶 | 不低于以下要求： 规格：5L，材质：304#，加厚款。 |
| 36 | 不锈钢幼儿筷子 | 不低于以下要求： 规格：儿童款 |
| 37 | 双层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1600 材质：1.三层层板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.采用不锈钢可调子弹脚。 5.加强筋采用304#1.5mm . |
| 38 | 平板推车 | 不低于以下要求： 规格：500*800*800 面板：采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； 平板车底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆 管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，拉杆与平板车底座加固条采用3根加强筋尺寸为25*38*1.5mm满焊，平板车四周采用防撞胶条用不锈钢板 铆钉压制。车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 39 | 冰柜 | 不低于以下要求： 规格：1220*750*1960 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、采用知名品牌压缩机，压缩机质保3年，性能稳定； 3、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好 4、温度：冷藏温度-6～12℃；冷冻：-22~-15 |
| 40 | 米面架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*300 主材\横档：304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； 内拉档采用304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； |
| 41 | 烘干机 | 不低于以下要求： 规格：300*220*685 功率：1850W 风速：90M/S 防水等级：IPX4 材质：进口ABS |
| 42 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1650 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.2mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 43 | 双层送餐车 | 不低于以下要求： 规格：950*750*950双层 材质：304#，台面采用1.2mm下衬木板。裙板层板底板采用304#1.0mm不锈钢板制作，加强筋采用304#1.5mm 双开门，2个静音定向轮，2个静音万向轮。 |
| 44 | 移动式紫外线消毒灯 | 不低于以下要求： 尺寸=≤28*50*65 功率：60W |
| 45 | 小冰箱（保健室） | 不低于以下要求： 规格：908*636*1837 容积：501L 制冷方式：风冷。 |
| 46 | 单门消毒柜（保健室） | 不低于以下要求： 规格：795*750*1405 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧560L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:2500W 层架材质：不锈钢层架 |
| 47 | 电磁炉 | 不低于以下要求： 规格：395*310*95 功率：2200W 加热方式:电磁加热 |
| 48 | 烤箱 | 不低于以下要求： 规格：1665*1170*1600 mm 耗电量： 16.5kW 电压: 380V/50HZ 烤盘尺寸：400*600mm 烤盘容量：6盘，装有滚轮 |
| 49 | 冰箱 | 不低于以下要求： 规格：908*636*1837 容积：501L 制冷方式：风冷。 |
| 50 | 多功能破壁机 | 不低于以下要求： 规格：515*250*445 产品毛重：11.3KG 加热功率：1200W 电机转速：3200 转/分钟 |
| 51 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：900*600*50 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板厚度为1.5mm不锈钢板制作而成。 |
| 龙翔幼儿园 |  |  |
| 1 | 干手器 | 不低于以下要求： 规格：300*220*685 功率：1850W 风速：90M/S 防水等级：IPX4 材质：进口ABS |
| 2 | 不锈钢更衣柜 | 不低于以下要求： 规格：1200×500×1800 板材采用304#不锈钢拉丝板，面：1.2mm 304#2B不锈钢雪花拉丝板，层板、底板、加强筋、侧板、后背板：1.2-1.0mm 304#2B不锈钢雪花拉丝板。 |
| 3 | 拖把池+拖把架 | 低于以下要求： 规格：1000*650*1650 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为800*500*300。 - 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 - 3.采用不锈钢可调子弹脚 - 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 - 5.横档采用304#∅25mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 4 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1500*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.2mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 5 | 米面架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*300 主材\横档：304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； 内拉档采用304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； |
| 6 | 四门冰箱 | 规格：1220*750*1960 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 3、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； 4、采用知名品牌压缩机，压缩机质保3年，性能稳定； 5、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好 6、温度：冷藏温度-6～12℃；冷冻：-22~-15 |
| 7 | 双层切配台 | 不低于以下要求： 规格：1800*750*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 8 | 大单星水池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为800*500*300。 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 3.采用不锈钢可调子弹脚 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 5.横档采用304#∅2.5mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 9 | 双层切配台 | 不低于以下要求： 规格：1800*750*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 10 | 大单星水果池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 11 | 广式大锅灶 | 不低于以下要求： 规格：2200*1200*1250 1.采用304#不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.5mm，下衬2.0mm厚镀锌板，并且铺垫隔热棉。 2.侧板、背板、前封板均采用厚度为1.2mm不锈钢板。 3.采用节能炉头，一体化控制系统，风机功率500W，配备熄火保护装置电子打火。 4.配自闭摇摆水龙头，下水口在左边，进气口在右边。 5.炉骨架采用30*30*2mm镀锌角铁，无焊接，结构件标准化生产。 6.炉灶脚外套φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管，炉脚内含支承钢柱为：φ50mm*3.5,下配承重调节 7、配备直径大锅900 2口 |
| 12 | 燃气双门蒸饭箱 | 不低于以下要求： 规格：1380*650*1950，24盘 采用304不锈钢拉丝板材，柜体骨架50*50*5mm角铁，防锈处理，自动进水，炉脚采用Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。炉芯：l 炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置、高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，手动补风阀门，按钮式启动鼓风机；风机：仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；内衬：3.0mm冷轧钢板及石棉布隔热；炉体骨架采用40×40镀锌角铁；水管：均采用紫铜管，主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接。采用渐进式把手；采用不锈钢胶链；配自动泄压装置、污水阀、压力表、分饭器、配24只手工304蒸饭盘。 |
| 13 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 不低于以下要求： 规格：5500*1600*550 烟罩壳体采用1.5mm厚304不锈钢板，弥散新风壳体1.2mm配备5#轴流风机及18米不锈钢新风管道采用1.2mm厚304不锈钢板。配内嵌式LED照明灯带防爆钢化玻璃罩。 |
| 14 | 不锈钢排气罩 | 不低于以下要求： 规格：6000*1300*550 烟罩壳体采用1.5mm厚304不锈钢板，配内嵌式LED照明灯带防爆钢化玻璃罩。 |
| 15 | 燃气汤锅 | 不低于以下要求： 规格：1800×1380×1100 容量：300L 底座采用304厚度为2.5mm制作。 内胆外壳采用304制作而成。 配备电子打火熄火保护装置。 |
| 16 | 单拉门打荷台 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*800*800 2、（全部用304#不锈钢板）台面1.5mm，下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。层板1.2mm，柜身1.0mm； 趟 门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 3、采用不锈钢雪柜调节脚 4、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 17 | 双层沥水台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 18 | 工具清洗池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为800*500*300。 - 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 - 3.采用不锈钢可调子弹脚 - 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 - 5.横档采用304#∅25mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 19 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.2mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 20 | 双层传递台 | 不低于以下要求： 规格：1600*600*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 21 | 干手器 | 不低于以下要求： 规格：300*220*685 功率：1850W 风速：90M/S 防水等级：IPX4 材质：进口ABS |
| 22 | 挂衣钩 | 不低于以下要求： 规格：L＝800 304不锈钢制作 |
| 23 | 双层备餐柜 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*800*800 2、（全部用304#不锈钢板）台面1.5mm，层板1.2mm，柜身1.0mm； 趟 门外壳1.0mm，门内封0.8mm，配静音耐磨吊轮。 3、采用不锈钢雪柜调节脚 4、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 24 | 四层桶架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.5mm不锈钢加强筋,连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 25 | 大单星水池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为500*500*300。 - 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 - 3.采用不锈钢可调子弹脚 - 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 - 5.横档采用304#∅25mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 26 | 双门热风循环消毒柜 | 不低于以下要求： 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧880L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:3200W 层架材质：不锈钢层架 |
| 27 | 餐车 | 不低于以下要求： 规格：1200*700*1140 柜身：采用SUS-304-2B无磁不锈钢板拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作；内胆：采用SUS-304-2B无磁不锈钢板）拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作；中空采用保温棉填实。内双层层板，层板采用无磁不锈钢板拉丝冷轧*2.0mm不锈钢板制作；下方加固条采用25*38方管加固条；角条：采用304不锈钢板拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作；车身拉手：采用无磁不锈钢板拉丝冷轧*1.5mm不锈钢圆管制作；门板：采用无磁不锈钢板拉丝冷轧*1.2mm不锈钢板制作；配置雪柜门把拉手；抽屉采用采用304不锈钢板拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作配备缓冲滑轨，门铰链：采用不锈钢制作，彻底防霉，永不霉变，不滋生细菌；底盘及脚轮：两只优质静音橡胶充气内胆万向轮直径为：200mm，两只优质静音橡胶充气内胆定向轮，防止餐车打滑方便推拉； |
| 28 | 低噪声厢式离心风机 | 不低于以下要求： 1、功率：11KW-28# 2、风量：28000-35000m³/h 3、风压：710-450Pa 4、箱体：设备箱体制作框架采用一次成型型材、倾角架构、美观、坚固，易拆除；面板采用不低于GB1.0mm的碳钢材质，室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 全部箱体采用面板应采用1.2mm镀锌钢板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。 |
| 29 | 油烟净化器 | 1、净化风量：30000m³/h 1.净化效率：98%以上，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，颗粒物＜5.0mg/m³，非甲烷总烃＜10mg/m³，额定风量下臭气出口浓度＜40无量纲； 2.设备箱体要求：采用冷轧钢板酸洗磷化并进行静电喷塑，板材厚度≧1.2mm； 3.前置初效均流板，均流风速，有效果提高净化器电场的最大使用效率； 4、设备整体结构：前置初效均流板+双高低压组合式高效静电净化，多重净化更彻底，设备安全性能好，具备开门断电功能； |
| 30 | 风机启动保护器 | 不低于以下要求： 1、功率：11KW,智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益； |
| 31 | 风机/净化器支架 | 风机/净化器支架采用国标4号槽钢。 不低于以下要求： 管道沉油检修装置配套设备 1、采用国标不锈钢板，厚度：≥GB1.5mm。 2、每10m平行管道必须配备管道沉油检修装置，把油污引流至集油管道处，内置梯形沉油段，定期可进行放油处理； 3、配有手动自锁式清洗检修门，方便后期对整套系统进行清洗检修； 4、收集水平管道集油，定期放油，减少多节管道存油，降低火灾隐患； |
| 32 | 不锈钢排烟风管道 | 不低于以下要求： 定制 600*1000 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，法兰采用40×40国标不锈钢角铁制做,接口用密封材料确保不漏油。烟管与法兰用不锈钢铆钉铆接； 烟管从烟井通往至4楼屋顶平层，烟井尺寸：2000*1600。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 |
| 33 | 风量调节阀 | 不低于以下要求： 规格：600*1000 采用优质镀锌板制作, 烟管板材采用1.2mm制做 |
| 34 | 管道沉油检修装置 | 不低于以下要求： 规格：600*900 1、采用国标不锈钢板，厚度：GB1.5mm。 2、每10m平行管道必须配备管道沉油检修装置，把油污引流至集油管道处，内置梯形沉油段，定期可进行放油处理； 3、配有手动自锁式清洗检修门，方便后期对整套系统进行清洗检修； 4、收集水平管道集油，定期放油，减少多节管道存油，降低火灾隐患； |
| 35 | 燃气漏气保护控制器套装 | 不低于以下要求： 可燃气体探测器 检测气体：可燃气 检测原理：催化燃烧式显示方式：3色指示灯显示采样方式：自然扩散式 响应时间：≤30S 工作电压：DC18-36V额定电压：DC24V 功耗：2W 信号接口：二总线 通信距离：≤1000米 防护等级：IP66 壳体材料：铸铝防爆玻璃防爆认证：ExdⅡCT6Gb 量程：0-100%LEL 工作温度：-40℃-＋70℃ 工作湿度：10-95%RH无凝露 可燃气体报警控制器 安装方式：非防爆场合壁挂式安装 额定电压：AC220V/50Hz备用电源：24VDC/1.3AH功耗：≤10W(不含配套设备)工作湿度：10-95%RH(无凝露)工作温度：0℃-＋40℃ 信号传输：二总线制 传输距离：≤1000m 报警方式：声、光报警声音报警：分故障，底限报警，高限报警三种不同的声音 报警输出：三组继电器输出触点容量：250VAC10A尺寸重：320mmx200mmx90mm2.55kg含3年流量及平台费用可给手机打电话、发送短信报警 |
| 36 | 冷热水龙头 | 不低于以下要求： 规格：3306-256 主体黄铜，不锈钢管，厚1.0mm，铜杆阀芯，合金手柄，管径18，开孔22mm，两孔中心203mm |
| 37 | 不锈钢水池下水 | 不低于以下要求： 退水器阀体直径60mm，不锈钢铸造阀体，拨柄长250mm，带不锈钢隔渣板。 |
| 38 | 灭蝇灯 | 不低于以下要求： 规格：370*250*140mm； 电压：220V， 功率：2*10W. |
| 39 | 单缸落地洗衣机（班级） | 不低于以下要求： 规格：385*410*500，产品形态：滚筒烘洗。洗净技术：冷热除螨洗。容量：洗烘：2KG，烘干功能:衣干即停AI柔烘。电机：DD直驱变频电机。 |
| 40 | 双门挂壁式消毒柜（班级、保健室） | 不低于以下要求： 规格：795*350*405 电压：220V 功率：550W 不锈钢内胆 |
| 41 | 移动式紫外线消毒灯（班级） | 不低于以下要求： 尺寸=≤28*50*65 功率：60W |
| 42 | 微波炉（门卫室、年级组等） | 不低于以下要求： 规格：515*365*320 容积：30L 功率：1000W |
| 43 | 冰箱（年级组） | 不低于以下要求： 规格：908*636*1837 容积：501L 制冷方式：风冷。 |
| 44 | 不锈钢加厚口杯（班级） | 不低于以下要求： 规格：直径 7.5cm，材质：304#，加厚款。 |
| 45 | 不锈钢双层碗（班级） | 不低于以下要求： 规格：直径 11.5cm，材质：304#，加厚款。 |
| 46 | 不锈钢双层碗（班级） | 不低于以下要求： 规格：直径 14cm，材质：304#，加厚款。 |
| 47 | 不锈钢打汤勺（班级） | 不低于以下要求： 规格：长柄，长度60cm直径16cm，材质：304#，加厚款。 |
| 48 | 不锈钢饭勺（班级） | 不低于以下要求： 规格：长24CM直径：7CM，材质：304#，加厚款。 |
| 49 | 不锈钢小汤勺（班级） | 不低于以下要求： 规格：直径 15cm，材质：304#，加厚款。 |
| 50 | 不锈钢小汤勺（班级） | 不低于以下要求： 规格：直径17cm，材质：304#，加厚款。 |
| 51 | 不锈钢小汤勺（教师） | 不低于以下要求： 规格：直径 20cm，材质：304#，加厚款。 |
| 52 | 幼儿筷子（班级） | 不低于以下要求： 规格：直径 18cm，材质：304#，加厚款。 |
| 53 | 不锈钢托盘（班级） | 不低于以下要求： 规格：长36cm宽27cm高5cm，材质：304#，加厚款。 |
| 54 | 不锈钢托盘（班级） | 不低于以下要求： 规格：长27cm宽20cm高4.8cm，材质：304#，加厚款。 |
| 55 | 不锈钢残渣盘（班级） | 不低于以下要求： 规格：长27cm宽20cm高5cm，材质：304#，加厚款。 |
| 56 | 不锈钢小炒勺（班级） | 不低于以下要求： 规格：长27cm直径7CM，材质：304#，加厚款。 |
| 57 | 大锅铲（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：长度15CM不锈钢头，材质：304#，加厚款。 |
| 58 | 大水勺（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：长60cm直径17CM，材质：304#，加厚款。 |
| 59 | 不锈钢漏勺粗（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：直径28cm，材质：304#，加厚款。 |
| 60 | 不锈钢漏勺细（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：直径28cm，材质：304#，加厚款。 |
| 61 | 菜刀（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：长27cm材质：304#，加厚款。 |
| 62 | 剪刀（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：大号，材质：304#，加厚款。 |
| 63 | 刨皮刀（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：大号，材质：304#，加厚款。 |
| 64 | 砧板（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：大号，材质：竹制。 |
| 65 | 砧板（圆）（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：直径500mm.采用食品级PP材质，厚度100CM。 |
| 66 | 不锈钢长柄漏勺（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：长度1200mm，材质：304#，加厚款。 |
| 67 | 不锈钢盆（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：加厚款直径 400mm，材质：304#，加厚款。 |
| 68 | 不锈钢盆（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：加厚款直径 600mm，材质：304#，加厚款。 |
| 69 | 不锈钢盆（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：加厚款直径 800mm，材质：304#，加厚款。 |
| 70 | 不锈钢冲孔漏盆（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：加厚款直径 450mm，材质：304#，加厚款。 |
| 71 | 加厚不锈钢带盖菜盆（班级） | 不低于以下要求： 规格：长525*宽325*高200，材质：304，加厚款带盖。 |
| 72 | 加厚不锈钢带盖菜盆（班级） | 不低于以下要求： 规格：长265*宽325*高200，材质：304，加厚款带盖。 |
| 73 | 不锈钢油钵（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：直径 280，材质：304，加厚款带盖。 |
| 74 | 周转筐（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：500*800*650，食品级制作，黄、绿、白 |
| 75 | 不锈钢手提水壶（班级） | 不低于以下要求： 规格：4L，材质：304#，加厚款。 |
| 76 | 不锈钢手提水壶（班级） | 不低于以下要求： 规格：6L，材质：304#，加厚款。 |
| 77 | 冲孔不锈钢蒸饭盘（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：400*600*50，材质：304#，加厚款。 |
| 78 | 不锈钢蒸饭盘（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：400*600*50，材质：304#，加厚款。 |
| 79 | 不锈钢大锅盖（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：直径 900，材质：304，加厚款。 |
| 80 | 大锅（烹饪间） | 不低于以下要求： 规格：直径 900。 |
| 81 | 点心夹（班级） | 不低于以下要求： 规格：长15cm，材质：304，加厚款。 |
| 82 | 椭圆不锈钢盘（班级） | 不低于以下要求： 规格：长25cm*15CM*3CM，材质：304，加厚款。 |
| 南京师范大学附属中学雨花台学校 |  |  |
| 1 | 不锈钢挡鼠板 | 不低于以下要求： 1200*600*50 材质：SUS304-2B不锈钢拉丝制作，面板厚度2000*700*40不锈钢面板厚度为：1.5mm， |
| 2 | 学生不锈钢五格餐盒 | 不低于以下要求： 规格：280*220*38 不锈钢五格餐盒带盖 |
| 3 | 保温箱 | 不低于以下要求： 规格：705*540*440 外壳采用：食品接触用塑料材料制作。 |
| 4 | 教师餐盘 | 不低于以下要求： 规格：280*220*50 不锈钢五格餐盒带盖 |
| 5 | 双头炒灶 | 不低于以下要求： 规格：2200*1200*1250 1、采用304#不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.5mm，下衬2.0mm厚镀锌板，并且铺垫隔热棉。 2、侧板、背板、前封板均采用厚度为1.2mm不锈钢板。 3、采用节能炉头，一体化控制系统，风机功率60W。 4、配自闭摇摆水龙头，下水口在左边，进气口在右边。 5、炉骨架采用30*30*2mm镀锌角铁，无焊接，结构件标准化生产。 7、炉灶脚外套φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管，炉脚内含支承钢柱为：φ50mm*3.5,下配承重调节脚。配备：自动点火、熄火保护装置 |
| 6 | 双头大锅灶 | 不低于以下要求： 规格：2200×1200×1250 板材采用SUS304-2B（0Cr18Ni9）不锈钢拉丝板， 板厚：炉面1.2mm，水围1.2mm，侧板，背板：1.2mm；底板：3.0mm冷轧钢板，烟道2.0mm冷轧钢板。炉脚采用Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。炉芯：l 炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置、高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，手动补风阀门，按钮式启动鼓风机；风机：仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；内衬：3.0mm冷轧钢板及石棉布隔热；炉体骨架采用40×40镀锌角铁；水管：均采用紫铜管，主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接。其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层。炉具配件包含：摇摆式龙头。配备：南京锅直径900,2口 |
| 7 | 双门燃气蒸饭箱 | 不低于以下要求： 规格：1380*650*1950，24盘 采用304不锈钢拉丝板材，柜体骨架50*50*5mm角铁，防锈处理，自动进水，炉脚采用Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。炉芯：l 炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置、高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，手动补风阀门，按钮式启动鼓风机；风机：仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；内衬：3.0mm冷轧钢板及石棉布隔热；炉体骨架采用40×40镀锌角铁；水管：均采用紫铜管，主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接。采用渐进式把手；采用不锈钢胶链；配自动泄压装置、污水阀、压力表、分饭器、配24只手工304蒸饭盘。 |
| 8 | 燃气汤锅 | 不低于以下要求： 规格：1800×1380×1100 容量：300L 底座采用304厚度为2.5mm制作。 内胆外壳采用304制作而成。 配备电子打火熄火保护装置。 |
| 9 | 电饼铛 | 不低于以下要求： 规格：900*900*860 功率：12KW/380V 直径：650 |
| 10 | 多功能变频切菜机 | 不低于以下要求：规格：1200×530×1280mm 电源电压：220V/50HZ 电机功率：1.5KW 生产能力：300-1000KG/H 叶菜切段规格：1-60mm(可调) 传送带宽：120mm 机器需加大料斗，便于入料，加高机身，便于出料 球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm) |
| 11 | 学生不锈钢八人橡木餐桌椅 | 不低于以下要求： 规格：2200*700*780 材质：SUS304-2B不锈钢拉丝制作，面板厚度2000*700*40不锈钢面板厚度为：1.5mm，下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。支架采用50*50不锈钢304方管厚度2.0mm制作。两头支撑面板设2只立管，椅面采用橡木实木板；2200*350*30mm，橡木板实厚度不低于30mm，四边倒圆边倒圆角， 橡木条凳采用环保油漆做3遍，第一遍采用水性透明底漆，等油漆干透打磨抛光。第二遍采用水性单组份哑光清面漆，等油漆干透打磨抛光。第三遍采用新一代纯净味五合一硝基半光清面漆。完成后保证条凳光滑无磨砂感。 |
| 12 | 洗碗机 | 不低于以下要求： 规格：1800*725*1830mm 水箱加热总功率：18kw 高压包总功率：36kw 设备总功率：55kw 额定电压：380V 3N；电源：380V/50HZ（三相五线制） 最大耗水量：2L/框； 有效洗涤高度≥360mm； 传送功能功率：1kw 洗涤能力：≥150-300框/h，设备配置预洗池效果更佳。 进水管径：4 分； 进水温度：10-50℃，漂洗温度：80-90℃。 产品性能及特点: 喷淋预洗＋喷淋漂洗＋烘干、高温冲洗消毒。 加热电、蒸汽两用，可供选择。送渣与除渣，可供选择。 |
| 13 | 米饭保温箱 | 不低于以下要求： 规格：720*580*340 外壳采用：食品接触用塑料材料制作。 |
| 14 | 教师面条碗 | 不低于以下要求： 规格：直径20cm，采用:100%密胺树A5纯密胺， 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素。 耐温：-30℃-120℃，脂制作而成，产品需提供合格的三聚氰胺特定迁移量 。 |
| 15 | 学生保温汤桶 | 不低于以下要求： 规格：直径350 容积：28L，内采用不锈钢304，外壳采用：食品接触用塑料材料制作。 |
| 16 | 学生不锈钢五格餐盒 | 不低于以下要求： 规格：280*220*40 不锈钢五格餐盒带盖 |
| 17 | 保温箱 | 不低于以下要求： 规格：705*540*440 外壳采用：食品接触用塑料材料制作。 |
| 18 | 教师餐盘 | 不低于以下要求： 规格：280*220*40 不锈钢五格餐盒带盖 |
| 19 | 教师不锈钢盘 | 不低于以下要求： 材质：304# 直径200 |
| 20 | 学生不锈钢八人橡木餐桌椅 | 不低于以下要求： 规格：2200*700*780 材质：SUS304-2B不锈钢拉丝制作，面板厚度2000*700*40不锈钢面板厚度为：1.5mm，下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。支架采用50*50不锈钢304方管厚度2.0mm制作。两头支撑面板设2只立管，椅面采用橡木实木板；2200*350*30mm，橡木板实厚度不低于30mm，四边倒圆边倒圆角， 橡木条凳采用环保油漆做3遍，第一遍采用水性透明底漆，等油漆干透打磨抛光。第二遍采用水性单组份哑光清面漆，等油漆干透打磨抛光。第三遍采用新一代纯净味五合一硝基半光清面漆。完成后保证条凳光滑无磨砂感。 |
| 21 | 教师四人餐桌 | 不低于以下要求： 规格：1400*800*750 材质：整套餐桌采用橡胶木实木板制作而成，面板厚度为：1200*700*50mm。支架采用50*50厚度为2.0镀锌钢管制作，采用防腐做底漆，面漆采用三棵树黑色为面漆。面板颜色为：胡桃木色。 |
| 22 | 教师餐椅子 | 不低于以下要求： 规格：600*600*750 材质：整套餐椅采用橡胶木实木板制作而成，椅子坐垫采用皮革软包制作而成，采用颜色为：胡桃木色。 |
| 23 | 平板推车 | 不低于以下要求： 规格：500*800*800 面板：采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； 平板车底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆 管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，拉杆与平板车底座加固条采用3根加强筋尺寸为25*38*1.5mm满焊，平板车四周采用防撞胶条用不锈钢板 铆钉压制。车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 24 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.5mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 25 | 双层切配台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 金地南侧实验中学 |  |  |
| 1 | 平板推车 | 不低于以下要求： 规格：900*500*950 面板：采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； 平板车底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆 管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，拉杆与平板车底座加固条采用3根加强筋尺寸为25*38*1.5mm满焊，平板车四周采用防撞胶条用不锈钢板 铆钉压制。车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 2 | 塑料菜框 | 不低于以下要求： 规格：500*800*650，食品级制作加厚型，黄 |
| 3 | 塑料菜框 | 不低于以下要求： 规格：500*800*650，食品级制作加厚型，绿 |
| 4 | 塑料菜框 | 不低于以下要求： 规格：500*800*650，食品级制作加厚型，白 |
| 5 | 一次性口罩 | 不低于以下要求： 规格：成人款，2000只三层防尘医用级。 |
| 6 | 白色护袖 | 不低于以下要求： 规格：中号，加厚食品级材质制作而成。 |
| 7 | 白围裙 | 不低于以下要求： 规格：长款，加厚食品级材质制作而成。 |
| 8 | 厨师高帽 | 不低于以下要求： 规格：290*230 |
| 9 | 保鲜膜 | 不低于以下要求： 规格：40CM，加厚食品级材质制作而成。 |
| 10 | 塑料打包圆盒 | 不低于以下要求： 规格：1000毫升五格，200套，加厚食品级材质制作而成。 |
| 11 | 抽纸 | 不低于以下要求： 规格：152*190*120抽*3层 参数：24包为1件。 |
| 12 | 手套 | 不低于以下要求： 规格：常规成人款。 |
| 13 | 橡胶手套 | 不低于以下要求： 规格：常规成人款长款。 |
| 14 | 地刮 | 不低于以下要求： 规格：长度800，把手采用材质：304#，加厚款。 |
| 15 | 地刷 | 不低于以下要求： 规格：长度800，把手采用材质：304#，加厚款。 |
| 16 | 百洁布 | 不低于以下要求： 规格：长度10米。 |
| 17 | 小苏打 | 不低于以下要求： 规格：2KG*6瓶装 |
| 18 | 口碱 | 不低于以下要求： 规格：10个装 |
| 19 | 挂衣钩 | 不低于以下要求： 规格：L＝800 304不锈钢制作 |
| 20 | 双耳炒锅 | 不低于以下要求： 规格：55CM带不锈钢锅盖。 |
| 21 | 长柄爪篱 | 不低于以下要求： 规格：长度1.2米，把手采用材质：304#，加厚款。 |
| 22 | 木把炒勺 | 不低于以下要求： 规格：10两，把手采用材质：304#，加厚款。 |
| 23 | 水勺 | 不低于以下要求： 规格：长度60cm直径16cm，把手采用材质：304#，加厚款。 |
| 24 | 打蛋器 | 规格：长度16cm，把手采用材质：304#，加厚款。 |
| 25 | 份数盆 | 不低于以下要求： 规格：530*330*200，材质：304#，加厚款带盖。 |
| 26 | 米饭保温箱 | 不低于以下要求： 规格：630*480*330 外壳采用：食品接触用塑料材料制作。 |
| 27 | 大锅盖 | 不低于以下要求： 规格：直径900mm，材质：304#，加厚款带盖。 |
| 28 | 不锈钢淘米箩 | 不低于以下要求： 规格：直径500mm，材质：304#，加厚款。 |
| 29 | 刨刀 | 不低于以下要求： 规格：长度300mm，材质：304#，加厚款带盖。 |
| 30 | 刨丝器 | 不低于以下要求： 规格：长度450mm，材质：304#，加厚款带盖。 |
| 31 | 泔水桶 | 不低于以下要求： 规格：570*720*1000 容积：160L，特厚级，带推车轮。 |
| 32 | 食品夹 | 不低于以下要求： 规格：长度350mm，材质：304#，加厚款。 |
| 33 | 饭叉 | 不低于以下要求： 规格：长度280mm，材质：304#，加厚款。 |
| 34 | 脚踏垃圾桶 | 不低于以下要求： 规格：570*720*1000 容积：160L，特厚级，带推车轮带脚踏。 |
| 35 | 收纳盒 | 不低于以下要求： 规格：500*440*330 材质：1.采用304#1.5mm不锈钢拉丝板制作而成带盖子。 |
| 36 | 电子秤 | 不低于以下要求： 规格：不小于150KG 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，层板板为1.5mm厚304/2B不锈钢 |
| 37 | 密胺面条碗 | 不低于以下要求： 规格：直径20cm，采用:100%密胺树A5纯密胺， 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素。 耐温：-30℃-120℃，脂制作而成，产品需提供合格的三聚氰胺特定迁移量 。 |
| 38 | 单门消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：795*750*1405 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧560L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:2500W 层架材质：不锈钢层架 |
| 39 | 牛筋水箱 | 不低于以下要求： 规格：1500*800*800，材质：食品级塑料材质制作而成。特厚款带盖。 |
| 40 | 加厚不锈钢桶 | 不低于以下要求： 规格：直径500*500，材质：304#，加厚款带盖。 |
| 41 | 不锈钢双层工作柜 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1、（全部用304#不锈钢板）台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。，层板1.2mm，柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 2、采用不锈钢雪柜调节脚 3、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 42 | 灭蝇灯 | 不低于以下要求： 规格：370*250*140mm； 电压：220V， 功率：2*10W. |
| 43 | 紫外线灯车 | 不低于以下要求： 尺寸=≤28*50*65 功率：60W |
| 44 | 挡鼠板 | 不低于以下要求： 规格：1900*600*50 材质：SUS304-2B不锈钢拉丝制作，面板厚度2000*700*40不锈钢板材厚度为：1.5mm， |
| 45 | 不锈钢百叶 | 不低于以下要求： 规格：880*530*50 材质：SUS304-2B不锈钢拉丝制作，不锈钢板材厚度为：1.5mm。 |
| 46 | 燃气不锈钢表箱柜 | 不低于以下要求： 规格：1800*2000*500 材质：1、（全部用304#不锈钢板）面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板，柜身采用304不锈钢方管38*38管厚度为：2.0mm制作框架；双开门外壳1.2mm，门内封板1.0mm，铰链采用加厚型排铰。 2、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 47 | 广式双头大锅灶 | 规格：2200×1200×1250 板材采用SUS304-2B（0Cr18Ni9）不锈钢拉丝板， 板厚：炉面1.2mm，水围1.2mm，侧板，背板：1.2mm；底板：3.0mm冷轧钢板，烟道2.0mm冷轧钢板。炉脚采用Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。炉芯：l 炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置、高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，手动补风阀门，按钮式启动鼓风机；风机：仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；内衬：3.0mm冷轧钢板及石棉布隔热；炉体骨架采用40×40镀锌角铁；水管：均采用紫铜管，主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接。其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层。炉具配件包含：摇摆式龙头。配备：锅直径900,2口 |
| 48 | 双门燃气蒸饭箱 | 不低于以下要求： 规格：1380*650*1950，24盘 采用304不锈钢拉丝板材，柜体骨架50*50*5mm角铁，防锈处理，自动进水，炉脚采用Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。炉芯：l 炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置、高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，手动补风阀门，按钮式启动鼓风机；风机：仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；内衬：3.0mm冷轧钢板及石棉布隔热；炉体骨架采用40×40镀锌角铁；水管：均采用紫铜管，主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接。采用渐进式把手；采用不锈钢胶链；配自动泄压装置、污水阀、压力表、分饭器、配24只手工304蒸饭盘。 |
| 49 | 燃气汤锅 | 不低于以下要求： 规格：1800×1380×1100 容量：300L 底座采用304厚度为2.5mm制作。 内胆外壳采用304制作而成。 配备电子打火熄火保护装置。 |
| 50 | 双头矮汤炉 | 不低于以下要求： 规格：1200*700*650 1、采用304#不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.5mm，下衬2.0mm厚镀锌板，并且铺垫隔热棉。 2、侧板、背板、前封板均采用厚度为1.2mm不锈钢板。配备电子打火熄火保护装置。 |
| 51 | 学生不锈钢八人橡木餐桌椅 | 不低于以下要求： 规格：2200*700*780 材质：SUS304-2B不锈钢拉丝制作，面板厚度2000*700*40不锈钢面板厚度为：1.5mm，下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。支架采用50*50不锈钢304方管厚度2.0mm制作。两头支撑面板设2只立管，椅面采用橡木实木板；2200*350*30mm，橡木板实厚度不低于30mm，四边倒圆边倒圆角， 橡木条凳采用环保油漆做3遍，第一遍采用水性透明底漆，等油漆干透打磨抛光。第二遍采用水性单组份哑光清面漆，等油漆干透打磨抛光。第三遍采用新一代纯净味五合一硝基半光清面漆。完成后保证条凳光滑无磨砂感。 |
| 52 | 教师四人餐桌 | 不低于以下要求： 规格：1400*800*750 材质：整套餐桌采用橡胶木实木板制作而成，面板厚度为：1200*700*50mm。支架采用50*50厚度为2.0镀锌钢管制作，采用防腐做底漆，面漆采用三棵树黑色为面漆。面板颜色为：胡桃木色。 |
| 53 | 教师餐椅子 | 不低于以下要求： 规格：600*600*750 材质：整套餐椅采用橡胶木实木板制作而成，椅子坐垫采用皮革软包制作而成，采用颜色为：胡桃木色。 |
| 54 | 不锈钢勺子 | 不低于以下要求： 规格：2#，材质：304#，加厚款。 |
| 55 | 餐勺不锈钢盒 | 不低于以下要求： 规格：180*110*150材质：采用304厚度为1.2制作而成，带盖。 |
| 56 | 平板推车 | - 不低于以下要求： - 规格：900*500*950 - 面板：采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； - 平板车底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆 管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，拉杆与平板车底座加固条采用3根加强筋尺寸为25*38*1.5mm满焊，平板车四周采用防撞胶条用不锈钢板 铆钉压制。车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 57 | 长龙式洗碗机 | - 不低于以下要求： - 规格：4200*890*2010 1:耗水量：最大360L/小时 2:清洗温度：55-65°C 3:喷淋温度：82-90°C - 4:进口高度（可通过最大高度）≥410mm 、传送带宽度（可通过最大宽度）≥610mm - 5:洗涤能力:3500-4000碟/小时 6:进口长度：800mm 、出口长度：1000mm - 7:总配电量：63KW 8:电源：380V/50HZ/3 9：外形（宽x深x高）：4200*890*2010mm - 安装接驳要求: - 1:进水接口管径:G3/4(6分）（准备从水管到机的进水口软管） 2:进水压力：1.5KG - 3:耗水量：360L/H 4:水箱排水接口管径：DN50（准备排水管） - 5:电源连接电源参数：380V/50Hz/5N 6:总功率：63kW 7:空气开关:160A（以上） - 8:主电源电缆：三相五线35平方以上铜芯线，（准备从空气开关到机器电箱的电缆） |
| 58 | 洗碗机排气罩 | - 不低于以下要求： - 规格：4200*1100*550 - 1.烟罩壳体采用1.5mm厚304不锈钢板，配内嵌式LED照明灯带防爆钢化玻璃罩。 - 2.不锈钢排烟管道采用SUS304－2B不锈钢拉丝板拉丝制作,板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，工艺所有每节管道四周满焊，所有管道连接处采用满焊连接长度为：15米。 - 3.排烟风机 - 功率：3KW-15寸.风量：12000-15000m³/h - 全部箱体采用面板应采用1.2mm镀锌钢板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。 - 4.安装费用及开洞口，排烟罩按照，排烟管道安装吊装包含拆除吊顶恢复吊顶，包含开墙孔。 |
| 59 | 水桶 | 不低于以下要求： 规格：直径30cm*30cm，材质：304#，加厚款带盖。 |
| 60 | 保温箱 | 不低于以下要求： 规格：705*540*440 外壳采用：食品接触用塑料材料制作。 |
| 61 | 学生餐盒 | 规格：五格 285*220*50 材料：采用：不锈钢SUS-304材质制作而成，盖子采用：不锈钢SUS-304材质制作而成。厚度重量为：420G。 |
| 62 | 会议室消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：1200*700*800 电压：220V 功率：2500W 材料：采用：不锈钢SUS-304材质制作而成，上带自动抽水煮水器。柜子带2抽屉4开门。 |
| 63 | 微波炉 | 不低于以下要求： 规格：515*365*320 容积：30L 功率：1000W |
| 64 | 上下门冰箱 | 不低于以下要求： 规格：908*636*1837 容积：501L 制冷方式：风冷。 |
| 65 | 冰箱 | 不低于以下要求： 规格：1220*750*1960 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 3、高效节能系统，导热好经久耐用 4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用 5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； 6、采用知名品牌压缩机，压缩机质保3年，性能稳定； 7、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好 8、温度：冷藏温度-6～12℃；冷冻：-22~-15 |
| 66 | 不锈钢地架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*300 主材\横档：304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； 内拉档采用304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； |
| 67 | 不锈钢提水桶 | 不低于以下要求： 规格：直径30cm*30cm，材质：304#，加厚款带盖。 |
| 68 | 不锈钢调料车 | 规格：600*900*950 材质：1、（全部用304#不锈钢板）台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。，层板1.2mm，柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 2、采用2个静音定向轮，2个静音万向轮。 |

2.其他技术要求

（1）无

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①中标供应商提供设备安装日程计划。

②中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。

（3）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每学期维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第五章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第五章合同文本内容为准。

（三）样品要求

无。

（四）演示要求

无。

- 第五章  合同主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条合同总价款

本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购的响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）响应文件和投标报价表；（2）供货一览表；

（3）交货一览表；（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；（6）服务承诺；

（7）中标通知书；（8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件及响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条履约保证金

1.中标供应商应按以下第（）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为（）万元。

2.履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：

（1）本项目款项由雨花台区财政给付，自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款；

（2）设备安装调试完成且试运行30日后，中标供应商提出申请，采购人将会同校方、专业检测部门等联合验收，验收合格后支付剩余款项。

第十一条违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市雨花台区教育局组织的政府采购活动的处理。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方缴纳履约保证金的，应按应缴纳履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，三年内不得参加南京市雨花台区教育局组织的政府采购活动。

第十三条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十五条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.廉政承诺书

5.质保承诺书

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市雨花台区教育局：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市雨花台区教育局

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。