招 标 文 件

项目名称：南京机电职业技术学院

智能传感应用实训设备采购项目

项目编号：NIMT-ZB-2024003

招标人：南京机电职业技术学院

招标代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

2024年11月

目录

第一章  招标公告	４

第二章  投标人须知	８

第三章  合同条款及格式	１６

第四章  项目需求	２１

第五章  评标方法与评标标准	４１

第六章  投标文件格式	４５

- 第一章  招标公告

项目概况

南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目的潜在投标人应在中通服咨询设计研究院有限公司获取招标文件，并于2024年11月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NIMT-ZB-2024003

项目名称：南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目

预算金额：225万元人民币

最高限价：225万元人民币

采购需求：

智能传感应用实训基地以江苏省新一代信息技术产业人才需求及产业发展为出发点，融合学院的电子信息工程技术、智能产品开发与应用和物联网应用技术等专业，建设相关实训平台。采购需求包含四个平台：传感器应用展示系统、传感网应用开发实训平台、基于自主可控芯片的物联网应用开发实训平台、基于自主可控芯片的物联网应用开发实训平台。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接收进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年财务审计报告复印件加盖公章，或2024年3月至2024年9月任意一月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表，加盖公章）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录的书面说明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

1.5有依法缴纳税收的良好记录，提供2024年3月至2024年9月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2024年3月至2024年9月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

1.6供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

1.7本项目不接受进口产品投标。

1.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

1.9政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘江苏政府采购网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:(1)符合国家相关规定的财务状况报告;(2)依法缴纳税收的证明材料;(3)依法缴纳社会保障资金的证明材料;(4)具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;(5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;(6)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标(成交)后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后。由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:(1)供应商被列入严重失信主体名单;(2)被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;(3)其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（/） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年11月12日至 2024年11月18日，每天上午8：30至11：30，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市建邺区楠溪江东街58号9楼

方式：苏采云自行下载

售价：免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年11月29日上午9点30分（北京时间）

地点：苏采云开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心浦口分中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　      南京机电职业技术学院

地址：　南京市高淳区古柏街道鹿鸣大道33号

联系人：  张老师，18652020891

2.采购代理机构信息

名 称：　中通服咨询设计研究院有限公司

地　址：　南京市建邺区楠溪江东街58号

联系方式： 陈沭（13913913997）、郑春雅、徐磊、李谦、夏宜宁、朱晓琦、周明珠

3.项目联系方式

项目联系人：陈沭

电　  话：13913913997

## 第二章  投标人须知

- 一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

3.2 政策功能

3.2.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.2.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.2.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.2.5 采购的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.2.6 采购的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

3.2.7采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费见公告，招标代理服务费由中标人一次性支付，按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准的60%收取。

4.3 本项目开展所需的专家评审费等费用由成交方另按实支付。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦下载了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

- 二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在江苏政府采购网上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

- 三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证明材料（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（7）无违法违规记录声明；

（8）采购文件中的其他资格性要求（详见采购公告第二条投标人资格要求）。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：

（1）投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（2）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照采购文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（3）本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至甲方指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益、及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

（4）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

（5）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

10.5投标人参照投标文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与投标文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照投标文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

- 投标保证金

本项目无投标保证金。

12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.2投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后九十(90)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式伍份(正本壹份，副本肆份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

- 四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

- 五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表如需到场，须携本人身份证原件参加，如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人或代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或代理机构以书面形式向评标工作组进行反馈。

符合性检查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在江苏政府采购网上进行公示。

24.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25、质疑处理

25.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5代理机构将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l 中标结果发布2个工作日内，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

27、签订合同

27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

27.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28、服务的追加和减少

28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三章  合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：  南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目

合同编号：

甲    方：  南京机电职业技术学院

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  南京机电职业技术学院  （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：   南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目

采购项目编号：   NIMT-ZB-2024003

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  R分散采购

（5）政府采购方式：R公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性招标

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    R否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       R否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       R否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

R否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

R分期付款：  ①合同签订后，首付款30%；②设备到货安装调试后付款10%；③经用户验收合格后尾款60%在半年内支付。注：上述款项均不另计利息。具体支付进度还应根据拨款进度执行，延期支付，需方不承担利息及滞纳金。，其中涉及预付款的： 合同签订后预付合同金额的30%

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    R否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 采购人所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 项目需求

一、技术参数

| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器应用展示系统 | 旨在展示各类传感器工作原理、性能特点以及实际应用场景的综合性系统。 1）主要包括：智能工业、智能家居、航空航天、智能制造、智慧城市。 2）包含多种不同类型的传感器，如温度传感器、湿度传感器等。每个传感器都都可展示其工作原理、技术参数和应用领域。 3）提供互动体验环节，让观众可以亲自操作传感器，感受其工作过程和应用效果。 | 1 | 套 |
| 传感网应用开发实训平台 | 传感网应用开发实验平台 1)▲平台需能够提供至少3种不同安全电压等级的独立电源输出接口，能支持自主电路搭建，内嵌集成电路实验板（面包板），并且支持“通讯”与“自动”两种通信模式，支持面板一键切换。（提供满足以上要求的实物照片并标注，加盖投标人CA签章） 2)支持与PC及Android设备联机实验。 3)平台具备实验模块在线监测功能。 4)平台支持多种课程实训。 5)平台支持传感网应用开发职业技能认证培训系统。 6)▲为利于实验的操作性与后期相关技术升级，平台与模块采用非固定式磁性吸合连接方式，同时平台实验模块槽与教学模块之间采用弹性探针触点方式供电及提供信号传输。（上传演示视频） 7）▲平台配置可拆卸执行器件挂架，挂架采用金属喷塑工艺，并配置网孔结构，使用时便于设备吸附或固定在网孔结构中，非使用时，执行器挂架拆卸后能覆盖在平台表面合成一体，作为平台的一部分保护平台。（上传演示视频） 物联网云平台 1）实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能。 2）可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台。 3）具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理。 4）支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能。 5）▲支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能，同时云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置。（上传演示视频） 6）需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置。 7） 兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理。 8）支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等。 9）同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供至少一种默认节点配置方案。 10）支持物联网节点的状态查询并按需控制。 ZigBee协调器模块 1)适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee和RF4CE 应用。 2)支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议。 3)可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统。 4)Zigbee开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道。 5)支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 6)具备RS-232通信接口。 7)带USB2.0控制器，具备全速接口。 ZigBee模块 1)适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee和 RF4CE 应用。 2)支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议。 3)可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统。 4)Zigbee开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道。 5)支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 M3主控模块（CAN/485） 1)支持ISO国际标准化的串行通信协议。 2)通过CAN收发器接口芯片与物理总线相连。 3)内置总线ESD保护：±16kV HBM。 4)兼容ISO 11898-2标准。 5)总线支持不少于120个节点的连接。 6)数据速率至少1Mbps。 7)支持三种工作模式：高速、低功耗、斜率控制。 8)具备独立的RS-485通信总线，收发可控。 9)内置TVS/ESD保护（HBM:±2kV），驱动器输出短路保护。 10)3.3V供电，兼容5V逻辑电平接口。 11)支持不少于32个收发器的总线连接。 12)传输速率至少10Mbps。 NB-IoT模块 1)内置Cortex-M39（32位），主频支持 32 kHz 到 32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持ADC（12位）24个通道。 2)支持频段B8(900MHz),B5(850MHz)。 3)支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令。 4)下载方式支持UART。 5)支持节点盒独立供电方式。 6)支持OLED液晶。 7)支持SWD调试接口。 8)支持传感器扩展接口。 LoRa模块 1)模块工作电压：3.3V或5V。 2)无线工作频段：401-510MHz。 3)无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)。 4)采用LoRa 调制方式，同时兼容并支持FSK, GFSK,OOK 传统调制方式。 5)支持硬件跳频（FHSS）。 6)支持SPI/I2C接口的OLED屏。 7)带扩展接口，可以连接传感器小模块。 8)支持全速USB 2.0接口。 蓝牙通讯模块 1)采用 Bluetooth4.0标准芯片。 2)射频频率：2.4GHz。 3)支持低功耗工作模式，外部中断可唤醒系统。 4)无线传输速率最高可达2Mbps。 5)可编程功率输出最大可达4dBm。 Wi-Fi通讯模块 1)符合IEEE 802.11b/g/n标准。 2)至少32 位微型 MCU，主频支持 80 MHz 和160 MHz，10bit高精度ADC，支持 RTOS，内置TCP/IP协议栈。 3)支持WEP/TKIP/AES数据加密。 4)支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制。 5)支持Wi-Fi Direct(P2P)连接。 6)支持工作模式：Station/SoftAP/SoftAP+Station。 7)传输距离：室内约50米。室外约100米（典型可视环境下）。 多功能底座 1)支持USB供电，采用USB-B型母口。 2)▲需内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示；同时具备至少一个RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备。(提供实物照片并标注，加盖投标人CA签章)。 3)内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。 物联网网关 1）处理器主频不低于580MHz。内部集成了DDR2控制器 、SPI控制器接口、PCI-E控制器、TF卡等接口，硬件资源丰富，能够作为高端产品的高性能CPU使用。 2） Ethernet接口：网关内部集成了10/100自适应以太网，可直接实现LAN口及WAN口功能，每一个完整的收发器通过网口变压器连接到网口，遵循IEEE802.3和IEEE802.3u规范。 3）WIFI： a.符合IEEE 802.11b/g/n标准。 b.支持2.4G 300MHz全功能无线路由。 c.支持WEP/TKIP/AES数据加密。 d.支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制。 e.支持Wi-Fi Direct(P2P)连接。 f.支持工作模式：Station/SoftAP/SoftAP+Station。 g.传输距离：室内约50米。室外约100米（典型可视环境下）。 4）安全：使用硬件加密芯片，包含EEPROM 阵列，可用于存储至少16个密钥、证书、其他读/写、只读或密码数据、使用记录和安全配置。可通过多种方式限制对存储器各个部分的访问，并且可以锁定配置以防止更改。可通过标准I2C 接口至少1 Mb/s 的速度访问器件。芯片可采用椭圆曲线加密和ECDSA 签名协议实施完整的非对称（公钥/私钥）加密签名解决方案。该器件可对NIST 标准P256 主曲线进行硬件加速，并支持从高质量私钥生成到ECDSA 签名生成、ECDH 密钥协议和ECDSA 公钥签名验证的完整密钥生命周期。此外，芯片还可以在硬件中实施AES-128、SHA256 以及多种SHA 衍生品，如HMAC（SHA）、PRF（TLS 中的密钥派生功能）和HKDF。便于GCM 加密/解密/身份验证，支持Galois Field Multiply（又名Ghash）。 5）其他接口：具备电源接口。TF卡槽。RS-232接口不少于4个。RS-485接口不少于 2个。 移动实训台 1)可置于普通桌面上，灵活快速搭建物联网实训环境。 2)配置网孔面板，可从正面、背面灵活安装各类物联网设备。 3)由电源适配器直接供电，至少同时支持12V、24V两种电压。 4)弱电供电至少3组，至少同时支持两种电压输出。 5)至少支持6个USB接口功能。 报警灯 1）发光材料：LED。 2）工作电流：120mA。 3）频闪速度：至少90次/分钟。 灯泡 1）标准螺口带底盒灯座。 2）LED照明灯。 继电器模块 1）至少两路控制继电器。 2）继电器规格为7A-240VAC。10A-24VDC。10A-110VAC。 可定义传感器（支持模拟输出） 1）支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2）可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号。 3）工作电压：DC 12V@1A。 4）通讯协议：支持WiFi、RS-485通讯。 WiFi技术参数： - 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈。 - WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式。 - 支持TCP、UDP、HTTP、FTP。 - 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式。 5）输出： - 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃。 - 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V。 - 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。 6）外型尺寸不大于：90×70×60MM （含天线）。 模拟量传感模块 输出信号是电压型模拟量的传感器组合，用于光照度、气体浓度传感实验。 可燃性气体传感器： 1）回路电压±5V，加热电压最高直流24V; 2）对甲烷、乙烷、丙烷等可燃性气体灵敏度高。 3）测量范围：500~10000ppm。 4）灵敏度（电阻比）：0.60±0.05。 5）加热器功耗：≤835mW。 空气质量传感器： 1）加热器电压5V±0.2V AC/DC，回路电压5V±0.2V DC。 2）对VOC、氨气、硫化氢等气体灵敏度高。 3）加热器功耗：≤280mW。 4）灵敏度（传感器电阻变化率）：0.15~0.5。 数字量传感模块 输出信号是数字量的传感器组合，用于温度、湿度、心率等传感实验。 温湿度光敏传感模块规格： 1）工作电压：3.3V或5V。 2）电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度。 3）默认测量分辨率为温度14 位、湿度12 位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12 位、湿度8 位。 4）湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃。 5）湿度测量精度： ±3.0%RH，温度测量精度： ±0.4℃。 6）全量程标定。 7）两线串行通信接口。 8）暗电流：≤0.2μA； 9）亮电流：≤4μA（Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ），40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)； 10）感光光谱：880~1050 nm； 11）最大功耗:50mW，正向电流30μA。 心率传感模块规格： 1）工作电压：3.3V或5V。 2）集成心率监测仪和脉搏血氧仪功能。 3）I2C通信接口，并带中断信号输出，逻辑电平均为3.3V。 4）可编程采样率和LED电流，低功耗。 开关量传感模块 输出信号是开关量的传感器组合，用于热释电红外、火焰、声音等传感实验。 热释电红外传感器： 1）工作电压：3.3V或5V。 2）信号输出信号电平：高3.3V/低0V。 3）感应范围：小于120度锥角，7米以内。 4）延迟时间：可调（0.3秒~10分钟）。 5）封锁时间：≤0.2秒。 6）触发方式：L不可重复，H可重复，默认值为H。 声音传感模块： 1）灵敏度：-48~66dB。 2）频响范围：50~20kHz。 3）方向特性：全指向。 4）信噪比：大于58dB。 5）声音信号强度阈值电位器可调。 火焰传感模块： 1）探测波长：700~1100 nm。 2）供电电压：3.3V或5.5V。 3）探测距离：大于1.5m。 4）带有开关量和模拟量两种输出。 应用开发配件 包含线材、仿真器、接口转换器等配件。 | 31 | 套 |
| 基于自主可控芯片的物联网应用开发实训平台 | 包含灵动开发NOH-MI和灵动开发NOH-HI 灵动开发NOH-MI 1、Cortex-M4，工作频率为168 MHz（具有浮点单元）的性能，存储（1MB SRAM；16MB FLASH）； 2．配套信号扩展插座，插座支持ADC、I2C、GPIO等通讯方式的传感器； 3.板载光敏传感器、执行器控制接口。 4.配套DEBUG串口TTL插座； 5.配套复位按键、功能按键等不少于四个按键； 6.配套JTAG调试接口，支持WIFI、有线10/100Mbps自适应以太网口，SPI接口，OLED显示屏≤1.3寸； 7.音频接口（3.5mm LINE IN接口， 3.5mm耳机接口，板载MIC），支持WAV格式的语音播放功能； 8.功能扩展模块： - 模块具备扩展插座，支持人体红外、火焰、可燃气体等传感器。 - 板载温度、湿度传感器。 - 板载NFC模块。 9.电源接口（支持5-30V DC输入） 10.整机配亚克力外壳，成为一个套件整体，外壳上装配风扇、扬声器等执行器件。 灵动开发NOH-HI 1.四核高性能 AI 核心板，配套不低于四核 Cortex-A55 ,GPU：集成双核心架构GPU（Mali-G52 EE） 以及高效能 NPU（0.8T算力）；默认2GB LPDD4X 内存；默认16GB eMMC存储；支持 WiFi，BT，RS485，双 1000M 以太网络通讯； 2.支持MIPI LCD液晶屏，尺寸不低于5.5寸，分辨率不低于720*1280； MIPI摄像头，像素不低于800W，支持HDMI视频输出接口； 3.带有M.2接口（可支持外接5G通讯模组）； 4.板载Codec功能，支持外接3.5mm耳机以及MIC； 5.支持TF Card扩展； 6.支持4路USB2.0，1路USB3.0，1路Micro USB OTG下载接口； 7．不少于4个LED指示灯； 8.复位按键、下载按键、功能按键等四个按键； 9.扩展插座，支持人体红外、火焰、可燃气体等传感器； 需支持配备外围传感器及执行器产品，进行国产系统驱动外设开发； 10.通过国产相关适配认证。 11. 整机配亚克力外壳，成为一个套件整体。 12.配置外置“多合一”传感器设备： （1）▲该“多合一”传感器包含且不少于9种数据采集功能，且传感器通过Cortex-M3处理器集中完成信号采集与信号输出。（上传演示视频） （2）板载不少于10A的继电器信号控制输出。 （3）支持WIFI、蓝牙5.2无线信号接入。 （4）传感器支持类型不少于：ADC、I2C、PWM等类型 （5）传感器包括且不少于以下9种传感器： ①人体红外传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 响应时间：≤2S； 测量范围：感应距离不小于5米（感应角度范围内）； 工作温度：-15～+70 ℃； ②PM2.5传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 响应时间：≤2S； 检测精度：0～100 μg/m³：±15μg/m³；101～1000 μg/m³：±15%读数； 工作温度：－10～60℃； ③温度传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 温度测量范围：-40～+125 ℃； 温度测量精度：±0.2℃（0～90 ℃时的典型值）； 温度漂移：≤0.03℃； 温度响应时间：≤2s。 ④湿度传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 湿度测量范围：0～100 %RH 湿度测量精度：±2.0 %RH 湿度漂移：<0.25%RH 湿度响应时间：8s ⑤大气压传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 测量范围：300～1100hPa 测量精度：±1hPa ⑥TVOC（苯系物、醇类、醛类等）传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 测量范围：0ppb to 60000ppb； 测量精度：0ppb-2008ppb，±1ppb；2008ppb–11110ppb，±6ppb；11110ppb–60000ppb，±32ppb； ⑦二氧化碳传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 测量范围：400ppm to 60000ppm 测量精度：400ppm–1479ppm，±1ppm；1479ppm–5144ppm，±3ppm；5144ppm–17597ppm，±9ppm；17597ppm–60000ppm，±31ppm； ⑧光敏传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 暗电流（0Lux）：＜1uA 饱和压降：0.18V 感光光谱λ：480-1050nm ⑨火焰传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 探测波长：700~1100nm； 峰值灵敏度波长：940nm 探测距离：大于0.5m（受火焰大小、探测角度以及灵敏度设置的影响） 供电电压：3.3V 反向亮电流：35μA（典型值） 反向暗电流：5nA（典型值） 数字输出：高电平3.3V，低电平0V 模拟输出：0.35～3.3V（Ee=5mW/cm2，λp=940nm） 13.配备国产移动应用开发课程教材一本。 14.配套国产移动应用开发课程标准1份。 15.需配套教学课件PPT（38个），包括但不限于： （1）国产系统开发前的准备.pptx （2）搭建国产系统应用开发环境并运行应用.pptx （3）应用系统模型及资源文件 .pptx （4）认识系统模型下的工程文件.pptx （5）使用TypeScrip.pptx t （6）声明式UI的用法.pptx （7）编写第1个应用开发语言页面.pptx （8）Column与Row线性布局的使用 （9）使用Text文本组件和Image图片显示组件.pptx （10）弹性布局与层叠布局.pptx （11）交互类输入组件TextInput.pptx （12）交互类按钮组件和消息提示模块.pptx （13）自定义组件的使用规则.pptx （14）组件的生命周期和组件渲染.pptx （15）使用循环渲染设置项.pptx （16）@State@Prop@Link状态管理装饰器.pptx （17）使用页面路由实现闪屏页的跳转并传值.pptx （18）使用Swiper实现页面轮播.pptx （19）使用Tabs实现主页开发.pptx （20）滑动选择器.pptx （21）@Observed和@ObjectLink装饰器.pptx （22）开发自定义的弹窗.pptx （23）使用List展示列表数据.pptx （24）使用Grid展示数据.pptx （25）一次开发多端部署能力.pptx （26）进度条组件Progress.pptx （27）采集并显示RS485型传感器数据.pptx （28）自动采集与智能告警.pptx （29）设备控制.pptx （30）对接AIoT平台.pptx （31）采集并上报传感数据到ThingsBoard.pptx （32）使用仪表板控制设备和展示数据.pptx 16.需配套教学视频（62个），包括但不限于： （1）国产系统开发前的准备.mp4 （2）搭建国产系统应用开发环境并运行应用mp4 （3）应用系统模型及资源文件mp4 （4）认识系统模型下的工程文件mp4 （5）使用TypeScript mp4 （6）应用开发语言声明式UI的用法mp4 （7）编写第1个应用开发语言页面mp4 （8）Column与Row线性布局的使用mp4 （9）使用Text文本组件和Image图片显示组件mp4 （10）弹性布局与层叠布局mp4 （11）交互类输入组件TextInput mp4 （12）交互类按钮组件和消息提示模块mp4 （13）自定义组件的使用规则mp4 （14）组件的生命周期和组件渲染mp4 （15）使用循环渲染设置项mp4 （16）@State@Prop@Link状态管理装饰器mp4 （17）使用页面路由实现闪屏页的跳转并传值mp4 （18）使用Swiper实现页面轮播mp4 （19）使用Tabs实现主页开发mp4 （20）滑动选择器mp4 （21）@Observed和@ObjectLink装饰器mp4 （22）开发自定义的弹窗mp4 （23）使用List展示列表数据mp4 （24）使用Grid展示数据mp4 （25）一次开发多端部署能力mp4 （26）进度条组件Progress mp4 （27）采集并显示RS485型多合一(PM2.5)传感器数据mp4 （28）采集并显示RS485型光照和CO2传感器数据mp4 （29）采集并显示RS485型温湿度传感器数据mp4 （30）自动采集与智能告警-自动采集并显示数据mp4 （31）自动采集与智能告警-使用事件订阅发送和显示动画实现智能告警mp4 （32）设备控制-在列表项中实现设备控制mp4 （33）设备控制-在列表中展示灯光数据mp4 （34）对接AIoT平台mp4 （35）采集并上报传感数据到ThingsBoard mp4 （36）使用仪表板控制设备和展示数据mp4 16.配套源码工程不少于20个，配套教材对应的安装软件 1套。 17.需配套教材开发的全部图片资源。 18.配套自研的标准系统的采集与控制 NAPI 1套，该NAPI拓展集成RS485型传感器、执行器系统服务功能，通过NAPI机制提供TS接口；能方便应用程序通过调用TS层接口，实现下述但不限于：温度、湿度、大气压、火焰检测、人体检测、光照度、CO2等传感器的采集及RS485型执行器的控制。 | 5 | 套 |
| 物联网全栈智能应用实训系统 | 物联网网关 1.支持Ubuntu系统； 2.具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口； 3.支持2.4GHz WiFi连接； 4.具备1个HDMI接口； 5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11； 6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0； 7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理； 8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密； 9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow； 10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。 物联网应用开发终端 1.接口要求：至少配备1路RS485信号接口，1个以太网口，1个USBOTG接口，1路USB HOST接口，2路RS232调试串口（包含调试及通讯功能）； 2.至少支持WiFi、串口、RJ45、蓝牙多种数据传输方式。 激光对射模组 1.工作电源：直流6～36V范围内可用； 2.响应时间：＜3ms； 3.检测物体：任何不透明的物体； 4.输出电流：≤200mA。 综合显示屏 - 显示颜色：单红色； - 综合屏分辨率：长≥120点、高≥60点； - 操作系统：兼容WIN 7或以上系统； - 接口通讯：RS485。 高频读写器 1.支持卡：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 2.可给卡提供电流：0～130mA； 3.与PC通讯类型：USB接口。 热敏打印机 1.打印方法：热敏点行打印； 2.打印纸类型：热敏纸，外径最大60mm 内径最小30mm； 3.字符打印控制：支持ANK字符集，图标一,二级汉字库。 UHF桌面发卡器 1.工作频率：应支持频率范围920～925MHz，跳频250KHz； 2.支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C； 3.接口模式：USB。 串口服务器 1.RS-232接口不少于4个，RS-485接口不少于2个， 2.应支持ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP协议； 3.应支持通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置。 温湿度传感器 1.供电：24V DC 2.准确度：温度：≤0.5度 湿度：≤±3%RH 3.量程：温度量程：-10～60度 湿度量程：0～100%RH 二氧化碳变送器（485型） 1.供电电压：DC 7～24V； 2.测量范围：0～5000 ppm； 3.信号输出：RS485； 4.通信协议：Modbus RTU。 光照度传感器 1.供电电压：DC 24V； 2.测量范围：0～2w lux； 3.输出形式：4mA～20mA，三线制。 ZIGBEE智能节点盒 1.电池容量不低于：1000mAh； 2.输入电压：DC 5V； 3.无线频率：2.4GHz； 4.指示灯：应具备电源、充电、连接、通讯指示灯； 5.功能键：可通过功能键实现设备入网退网，以及ZigBee网络建立； 6.带扩展接口，可以连接传感器小模块。 ZigBee协调器（ZigBee3.0） 1.采用32 Bit处理器，主频≥48MHz； 2.支持1MBytes片上可编程Flash； 3.支持内置硬件AES加密单元； 4.发射功率≥8dBm，接收灵敏度≤-90dBm； 5.带有FEM，支持≥20dBm输出； 6.支持低功耗蓝牙5.0； 7.支持ZigBee 3.0通信协议。 8.▲具备1路RS485接口，且配备开关用于控制RS485接口的接通和断开。具备1个复位键用于状态恢复、1个功能键用于启用组网功能。（提供实物照片并标注，加盖投标人CA签章） 温湿度光照传感器模块 1.工作电压：DC 3.3V； 2.电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度； 3.默认测量分辨率为温度14位、湿度12位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12位、湿度8位； 4.湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃； 5.湿度测量精度：±3.0%RH，温度测量精度：±0.4℃； 6.全量程标定； 7.两线串行通信接口； 8.暗电流：≤0.2μA； 9.亮电流：≤40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)； 10.感光光谱：880～1050nm； 11.最大功耗:50mW，正向电流≤30μA。 人体感应传感器模块 1.工作电压：支持宽电压直流供电，范围不小于DC 10V～20V； 2.静态功耗：≤65μA； 3.电平输出：高3.3V，低0V； 4.延迟时间：可调（0.3秒～10分钟）； 5.封锁时间：不高于0.2秒； 6.感应范围：小于120度锥角，7米以内； 7.工作温度：-15℃～70℃。 火焰传感器模块 火焰传感器应支持探测火焰发出的波段范围为700～1100nm的短波近红外线(SW-NIR)。 1.波段范围：700～1100nm； 2.探测距离：≥1.5m； 3.供电电压：DC 3V～5.5V。 开关量烟感探测器 1.报警声音：≥85dB； 2.供电电源：DC 9V～28V。 风扇 1.工作电压：DC 24V； 2.转速(RPM)：3000～4000。 IoT网络数据采集器 支持连接Ethernet网络和WiFi网络使用，可采集≥3路模拟电流量输入信号，并有≥8路DI和≥8路DO用于采集或输出数字信号。 1.CPU：核心数≥32个核心，主频≥100MHz； 2.无线功能：配有WiFi模组； 3.应至少包含接口类型： （1）RS485接口，1个； （2）以太网10/100Mbps，RJ45 1个； （3）电源接口，5-40V DC 1个； （4）DI接口（最高24V）≥8个； （5）DO接口（最高24V）≥8个； （6）24bit ADC接口3组电流型（最大20mA）或者6个电压型（最高2.5V）； （7）LED，2个； （8）WiFi天线SMA接口1个； （9）恢复设置按键1个； 四输入模拟量通讯模块 1.端口数量：不少于4个； 2.信号输入类型：4～20mA模拟输入。 风速传感器 1.供电电压：12～24V DC； 2.量程：0～30m/s； 3.输出信号：4～20mA。 空气质量传感器模块 1.空气质量传感器可测量范围：1～30ppm； 2.灵敏度：0.15～0.5（10ppmH2阻值/空气中阻值）； 3.空气质量传感器输出信号：可变电阻值。 可燃气体传感器模块 1.工作电压：DC 3V～5.5V； 2.测量范围：500～10,000ppm 微波感应开关 1.工作电压：DC 24V； 2.感应方式：主动式； 3.输出方式：继电器。 无线路由器 1.网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g； 2.无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps； 3.接口数量：不少于3个10/100M自适应LAN口、支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）和1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。 实训配件包 1.物联网工具包：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等； 2.耗材包：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等。 NB-IOT模块 1.内置不低于Cortex-M3(32位），主频支持32kHz到32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持ADC（12位）24个通道； 2.支持频段B8(900MHz),B5(850MHz)； 3.支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令； 4.下载方式支持UART； 5.支持OLED液晶：分辨率≥128*64； 6.支持SWD调试接口； 7.支持传感器扩展接口。 LORA模块 1.模块工作电压：3.3V，5V； 2.无线工作频段：401-510MHz； 3.无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm(@250bps)； 4.采用LoRa调制方式，同时兼容并支持FSK,GFSK,OOK传统调制方式； 5.支持硬件跳频（FHSS）； 6.与MCU的通讯接口需为SPI； 7.板载性能不低于M3核微处理器，主频最高32MHz，1.25DMIPS/MHz，64Kbytes Flash，32Kbytes RAM，4Kbytes Data EEPROM，SWD调试接口，UART程序下载； 8.需支持SPI/I2C接口的OLED屏； 9.需带扩展接口，可以连接各种实验箱传感器小模块； 10.支持全速USB 2.0接口。 多功能底座 1.支持USB供电，采用USB-B型母口； 2.内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示； 3.具备至少一个RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备； 4.内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。 可定义传感器（支持LoRa通讯） 1.支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2.自定义传感器模拟出的传感器数据并通过网关传输到云平台。 3.工作电压：DC 12V 4.通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯 （1）LoRa技术参数：工作频段：401～510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)；无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)；通信距离：≥5km；通信速率：OOK调制时1.2～32.738kbps，LoRa调制时0.2～37.5kbps；采用LoRa调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）； （2）WiFi技术参数：兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；支持TCP、UDP、HTTP、FTP；支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 5.输出接口：具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4～20mA、0～20mA或者0～24mA，输出温漂±3ppm/℃；具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V；具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）； 6.外型尺寸（长*宽*高）不超过：90*70*60MM（含天线）。 可定义传感器（支持模拟输出） 1.支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2.▲可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号。（上传演示视频） 3.工作电压：DC 12V 4.通讯协议：支持WiFi、RS485通讯 （1）WiFi技术参数：兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；支持TCP、UDP、HTTP、FTP；支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 5.输出接口：具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4～20mA、0～20mA或者0～24mA，输出温漂±3ppm/℃；具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V；具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）； 6.外型尺寸（长*宽*高）不超过：90*70*60MM（含天线）。 LoRa网关 1.工作电压：DC 5V 2.通讯协议：支持LoRa、WiFi、以太网通讯 （1）WiFi技术参数：兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；支持TCP、UDP、HTTP、FTP；支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； （2）LoRa技术参数：工作频段：410～441MHz；支持多种调制模式，LoRa/FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK；无线发射功率：约30dBm（最大功率约1W），接收灵敏度：约-148dBm；通信距离：≥10km（测试环境下）；空中速率：LoRa模式下0.018k～37.5kbps，FSK模式下支持≥300kbps； （3）以太网技术参数：集成硬件TCP/IP协议栈，支持TCP、IPv4、ARP、ICMP、IGMP以及PPPoE协议；内嵌10/100Mbps以太网数据链路层和物理层；支持自动协商（全双工/半双工模式）；支持8个独立的端口（Socket）同时连接。 UHF射频读写器 1.充分支持符合ISO 18000-6B标准的电子标签； 2.工作频率：902～928MHz； 3.支持RS232用户接口。 二维码扫描枪 1.工作电压：DC 5V； 2.识读码制：应至少支持PDF 417,QR Code,Data Matrix码制； 3.通讯接口：USB。 低频读写器 1.感应距离：1cm～15cm； 2.输出数据：十位十进制数字； 3.接口类型：USB。 RGB调光控制器 1.工作电压：DC 7～30V； 2.数据接口：RS485； 3.输出频率：0.01Hz-10KHz可调； 4.PWM占空比：0～255/0～10000。 RGB灯条 1.工作电压：DC 24V； 2.颜色：应至少支持红、绿、蓝3种颜色。 USB HUB 1.输出接口不少于4个USB 3.0； 2.输入接口制式采用Micro USB 3.0； 3.采用Micro USB供电方式。 网络摄像机 1.传感器类型：≥1/3.2英寸CMOS； 2.最大图像尺⼨：≥1920*1080； 3.至少支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，802.11n，802.11g； 4.电源：直流DC供电。 光照噪声变送器 1.直流供电：5～30V DC； 2.输出信号：支持4～20mA、RS485信号输出； 3.测量范围：噪声20dB～120dB，光照0～65535Lux（4～20mA）、0～10万Lux（RS485）。 多层警示灯 1.工作电源：DC 24V； 2.红、绿、黄三色LED灯。 直流电动推杆 1.工作电源：DC 24V； 2.工作行程：≥200MM； 3.工作速度：≥20MM/S； 4.最大推力：500N。 超声波传感器（485型） 1.工作电压：DC 5V～24V； 2.平面物体量程：不小于范围5～400cm； 3.输出方式：RS485 行程开关 直动式自复位，应至少支持1对常开、1对常闭触头。 接近开关 1.检测距离：≤3mm； 2.电感式； 3.工作电压：DC 6～36V。 限位开关 应至少支持1对常开、1对常闭触头。 二输入模拟量通讯模块 1.端口数量不少于：2个； 2.端口类型：模拟输入； 3.端口电流：4～20mA。 交换机 1.接口数量：≥8个10/100M Auto MDI-MDIX RJ45接口； 2.通信标准：至少支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议； 3.数据速率：至少支持10/100M。 北斗定位模块 1.支持北斗定位系统； 2.至少具备1个RS485串口； 3.工作电源：5～28V DC。 双联继电器 1.支持双通道继电器驱动和输出控制； 2.每路继电器模块可独立输出控制； 3.继电器模块线圈的驱动电压DC 5V； 4.输入兼容TTL、CMOS类型的逻辑电平； 5.驱动芯片的输出端带有钳位二极管。 百叶箱传感器 1.工作电压：DC 10～30V； 2.温度量程：-40℃～+120℃，精度±0.5℃； 3.湿度量程：0%RH～100%RH，精度±3%RH（60%，25°）； 4.输出信号：RS485输出。 485型电机调速器 1.工作电压：DC 8V～24V； 2.支持两路电机接口； 3.控制方式：支持modbus RTU协议； 4.控制参数：方向、速度、停止、刹车。 行程开关（单轮式） 应至少支持1对常开、1对常闭触头。 多合一传感器 该传感器包含不少于3种数据采集功能。 1.人体红外传感器：直流供电：12～30V DC；输出信号：RS485； 响应时间：≤2S；测量范围：感应距离不小于5米（感应角度范围内）；工作温度：-15～+70 ℃； 2.PM2.5传感器：直流供电：12～30V DC；输出信号：RS485；响应时间：≤2S；检测精度：0～100 μg/m³：±15μg/m³；101～1000 μg/m³：±15%读数；工作温度：－10～60℃； 3.温湿度传感器：直流供电：12～30V DC；输出信号：RS485；湿度测量范围：0～100 %RH；温度测量范围：-40～+125 ℃；湿度测量精度：±2.0%RH；温度测量精度：±0.2℃（0～90 ℃时的典型值）；湿度漂移：≤0.25%RH；温度漂移：≤0.03℃；湿度响应时间：≥8s；温度响应时间：≤2s。 4G通讯终端 1.CPU：主频≥560MHz； 2.无线功能：带有WLAN接口，符合IEEE 802.11n（2*2）协议并向下兼容802.11b、802.11g协议以及带有LTE 4G模组； 3.接口类型：RS485 1个；具备符合IEEE802.3标准的以太网10/100Mbps，RJ45 WAN口1个；以太网10/100Mbps，RJ45 LAN口1个；12V DC直流供电；DI接口（最高24V）不少于2个；DO接口（最高24V）不少于2个；不少于两组10bit ADC接口电流型（最大20mA）支持一键恢复出厂设置；支持4G SIM卡槽。 ZigBee智能节点盒（I/O） 1.主芯片：采用片上系统SOC，Flash≥256K，有USB控制器； 2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位； 3.无线频率：2.4GHz； 4.无线协议：ZigBee 2007/PRO； 5.传输距离：无遮挡情况下不低于8米； 6.接收灵敏度：-96 DBm。 UWB定位解算终端 1.CPU：核心数不少于双核，主频≥880MHz； 2.无线功能：需带有WLAN接口，符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，在2.4GHz频带支持20/40MHz频宽和5G的20/40/80MHz的带宽，支持2.4g/5.8GHz频段，数据速率≥573+1201Mbps，支持STA/AP两种工作模式内置TCP/IP协议栈； 3.接口类型：支持RS485接口；支持以太网10/100/1000Mbps，RJ45以太网口WAN口，支持以太网10/100/1000Mbps，RJ45以太网口LAN口；配置TF卡槽；支持一键恢复出厂设置；支持双层LED。 UWB TAG 1.CPU：性能不低于M3主控芯片； 2.无线功能：带有超宽带（UWB）收发器模组，可以用于双向测距或TDOA定位系统中，定位精度≥10厘米，并支持≥6.8Mbps的数据速率，符合IEEE 802.15.4-4011 UWB标准，支持3.5GHz至6.5GHz的4个信道，数据速率110kbps，850kbps，6.8Mbps； 3.接口、LED灯功能： （1）支持Mini USB接口（支持DC 5V输入，SWD调试）； （2）带有≥1000mAh锂电池（支持USB口充电）； （3）带有低功耗睡眠模式，并支持通过唤醒按钮唤醒；带有蜂鸣器，应至少支持进入工作状态、进入休眠状态两种鸣叫模式； （4）带硬件开关，支持关闭电源节电； （5）带有LED指示灯，应至少支持运行模式、低电提醒两种状态显示。 UWB高精度定位模块 1.CPU：性能不低于M3主控芯片； 2.无线功能：带有超宽带（UWB）收发器模组，可以用于双向测距或TDOA定位系统中，定位精度可达到10厘米，并支持高达6.8Mbps的数据速率，符合IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准，支持3.5GHz至6.5GHz的4个信道，数据速率110kbps，850kbps，6.8Mbps； 接口类型：RS485接口，1个；支持Mini USB接口（支持DC 5V输入，USB）；带有信号扩展插座；支持串口TTL插座；支持JTAG调试接口。 串口终端 1.工作电压：DC 5～36V； 2.网口规格：支持RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应； 3.网络协议：至少支持IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Web socket网络协议。 联动控制器 1.至少支持4路隔离开关量输入和4路继电器输出， 2.工作电压：DC 7～30V； 3.数据接口：RS485。 水浸传感器 1.供电：DC 10～30V； 2.输出信号：继电器输出：常开触点；RS485输出：ModBus-RTU协议。 安全光幕传感器 1.光轴间距：不小于30mm； 2.工作电压：DC 12～24V； 3.输出信号：继电器。 火焰探测器 1.工作电压：额定工作电压：DC 24V，工作电压范围：DC 12V～30V； 2.输出容量：无源常开或常闭； 3.输出控制方式：自锁(LOCK)和非自锁(UNLOCK)可设置。 电动锁头 1.供电：DC 12V； 2.工作方式：通电解锁，断电弹出。 频闪指示灯一 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：红色频闪； 3.闪光：90～130次/min。 USB转串口线 1.通用USB/RS232转换器，无需外加电源，兼容USB、RS232标准； 2.接口形式：USB端A类接口公头，DB9公头。 RS-232转RS-485的无源转换器 1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准； 2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器，配接线柱。 U盘 1.内存：≥16G； 2.接口：支持USB 3.0。 频闪指示灯二 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：黄色频闪。 常亮指示灯一 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：白色常亮。 常亮指示灯二 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：绿色常亮。 转动指示灯一 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：红色旋转。 时间继电器 1.量程范围：0.1s～99h； 2.额定频率：50/60Hz。 延时继电器 1.工作方式：通电延时； 2.延时范围：范围不小于5s～60s/10min/60min/6h； 3.复位时间：≤1s。 防盗报警控制器 1.应支持本地8路报警输入，支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2.应支持本地4路报警输出，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3.应支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入； 4.应支持双网口。 报警键盘 1.配套报警主机使用，应至少具备防区状态、故障、布撤防、网络、通讯5种指示灯； 2.应支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询操作； 3.应支持本地、遥控器等布撤防方式。 紧急按钮 1.应支持常开/常闭的触点模式； 2.应自带配套复位钥匙，通过钥匙复位。 室内智能三鉴入侵探测器 1.应支持LED ON/OFF可选，脉冲计数可选； 2.应支持报警触发方式AND/OR可选； 3.应支持报警输出NC/NO可选。 声光警号 1.应支持声音、灯光一体式联动报警； 2.应支持高频次闪灯； 3.应支持电压9～15V DC，电流≤300mA的环境下工作。 物联网实训工位 1.工位主体大小：工位主体配备四个独立的工作面板，每个面板的可操作面积（宽*高）应不小于67cm*144cm； 2.▲工位主体配置：四个独立工作面板上应配备两个或以上强电插座面板和两个或以上弱电航空插座，同时还需配备一个空开和一个弱电开关，外接弱电供电模组应清晰地标识出5V、12V、24V电压值，并且应支持通过串接方式对弱电供电模组数量进行扩展；同时工位主体中央应设计有不少于3个设备收纳层，每个收纳层收纳空间（长*宽*高）不小于76cm*77cm*49cm；每个收纳层两侧应配备柜门，并采用门吸座设计；（提供以上实物照片并标注，加盖投标人CA签章） 3.安全配电箱：应配备安全配电箱，该配电箱应包含漏电保护系统。其中，一路电源输入，两路漏保开关总控，并且应该支持两组供电独立控制，互不干扰； 4.供电保护系统：强电部分通过空开进行保护。弱电部分应具备短路保护及自恢复功能，在一路供电系统发生短路时，该直流弱电输出线路应自动关停，并在排除短路后自动恢复供电。同时，其他不同电压的直流弱电线路系统应不受影响； 5.折叠门：工位需配备双面可操作折叠门，每面可操作面积（宽*高）应不小于67cm*144cm；折叠门应支持0°～180°角度调节，常用固定角度为90°和135°，为确保折叠门的稳定性，应通过定位杆和支撑脚的设计来固定门体，以满足不同物联网应用场景的搭建和实训需求； 6.占地面积：工位最大占地面积（长*宽）：在折叠门收拢时不应大于92cm*92cm，折叠门张开时不应大于205cm*150cm。 智能门店管理系统 模拟智能门店真实应用系统场景，至少包含6项主要功能： 1.支持对集团内的员工做新增、编辑、删除的操作，可以搜索某个员工，查看会员到店记录； 2.支持关于会员的新增、编辑、删除的操作，可以搜索会员、查看会员到店记录和会员的账户，以及给会员充值，采集会员面容信息； 3.支持商品的新增、编辑、删除、搜索。商品详情的介绍以及打印商品二维码； 4.支持商品浏览实时数据；商品流量热度汇总表；客户忠诚度、客户平均停留时长、客户意见反馈；客流量区域热度；客流量日均数据图等； 5.支持新增促销商品、编辑促销商品、删除促销商品、搜索促销商品和推送促销信息； 6.支持显示摄像头监控画面；传感器采集设备的传感器数值及历史数据；设备控制；报警信息及功能； 7.▲能够进行人脸识别实验，①调用摄像头来提取面部特征，录入面容ID过程，与会员信息进行绑定。②调用摄像头，识别获取面部信息，与数据库内已有信息进行比对，并作出判断；（上传演示视频） 8.能够进行数据分析实验，通过记录用户行为数据，分析出用户的购物习惯，当前购物热点等信息，并通过多种图表展现。 智能市政 模拟智能市政真实应用系统场景，至少包含6项主要功能： 1.支持在地图上展示城市的温度，湿度，噪音，可燃气体，PM2.5，一氧化碳，二氧化碳等实时数据参数； 2.支持城市环境实时数据可视化展示； 3.支持编辑道路监控信息、展示实时监控信息与监控画面、查询历史监控视频记录； 4.支持编辑垃圾桶信息、展示实时垃圾桶信息、实时垃圾信息、历史垃圾信息、报警信息等功能； 5.支持编辑井盖信息、展示实时井盖信息、历史井盖信息、报警信息、自动或者手动开启井盖风扇等功能； 6.支持编辑水质监控点信息、展示实时监控点水质信息、历史水质信息等功能。 智能工厂 1.支持厂区管理，用zigbee设备组网，利用串口服务器通讯，实时采集传感器的值并反馈到界面； 2.支持通过智能生产相关设备模拟生产过程管理。 物联网中心网关软件 1.▲南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理；南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备；（上传演示视频） 2.南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理； 3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理； 4.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。 物联网项目生成器服务 1.支持通过可视化界面实现与物联网网关设备及传感设备的连接；支持可视化策略配置，策略可通过监控传感器数据变化，设置触发条件实现对执行器的控制； 2.▲支持通过拖拽物联网设备图标以及基础元素图标（文本、图片、按钮、地图等）实现WEB APP的页面布局设计；支持在发布的WEB APP页面中，实现查看传感器实时数据和历史数据，并通过按钮控件实现对执行设备的操作控制；支持导出WEB APP的部署包，进行本地化部署。（上传演示视频） AIoT平台 - 1.仿真实训系统需具备存档（导出）与读档（导入）功能； - 2.支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训； 3.实训结果文件存储，至少支持加密工具认证存储和导出存储两种方式； 4.仿真工作台需支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学； 5.消息面板可查看设备通信消息； 6.▲仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误；同时仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；（上传演示视频） 7.仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下： （1）有线传感器： 至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； （2）▲无线传感器：至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器、声光报警器、燃气泄漏传感器、烟雾探测器、水浸探测器、门磁探测器等；（上传演示视频） （3）继电器： 至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等； （4）网关： 至少包含新网关、路由器、串口服务器等 （5）I/O模块： 至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等； （6）RFID： 至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等 （7）终端： 包含PC等； （8）负载： 至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等； （9）电源： 至少包含5V、12V、24V、通用等电源； （10）其它外设： 至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等 8.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，通过拖拉图形改变布局，通过接线、配置仿真部件参数等后由自动检测和手动检测两种模式检测操作连接状态并显示实训结果； 9.虚拟机服务支持为每位用户提供至少一台独立的虚拟机； 10.用户可在AIOT平台上通过SSH终端接入虚拟机，完成物联网中间件配置部署、docker微服务配置部署等工作； 11.应用平台支持使用HTTP、MQTT、COAP协议采集设备数据； 12.应用平台支持在内置的非关系型数据库中存储时序数据； 13.应用平台支持查询最新的时序数据值和查询特定时间段内的所有数据； 14.应用平台支持通过API和WebSocket查询或订阅数据更新； 15.应用平台能够监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件； 16.应用平台支持服务端应用程序向设备发送远程RPC调用； 17.应用平台具备规则引擎，能够接收来自设备、设备生命周期事件、API事件、RPC请求等传入的数据，并创建规则节点和规则链对接收的数据进行过滤、转换和执行； 18.应用平台支持通过添加数字量和模拟量仪表、地图组件、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示； 19.应用平台支持日志功能，记录用户对设备、规则引擎、数据看板的相关操作； 平台支持ChirpStack,HomeAssistant,EdgeX,NodeRed,Grafana,InfluxDB等常见物联网平台组件的部署； 20.需具备NLP处理能力：可通过自然语言处理技术，通过问答的形式解决学习难点； 21.提供在线编码环境，支持多种语言和文件格式的编写、编译：C#、Java、Python、JavaScript等； 22.平台支持ThingsBoard、ChirpStack、HomeAssistant、EdgeX、NodeRed、Grafana、InfluxDB等常见物联网平台组件的部署。 实训资源 - ▲需提供至少5个实训案例，实训案例至少包含智慧园区、智慧仓储、智慧运输、智能口罩检测、智慧温室等应用项目；（提供相应实训指导手册目录及样章佐证） | 2 | 套 |
| 物联网应用开发终端 | I5-12400/8G/512GSSD/集显/W11H/21.45LED/预装并适配传感网应用开发系统/预装并适配物联网仿真开发系统/预装并适配自主可控芯片的物联网应用开发系统 | 61 | 台 |
| 物联网工作台 | 定制，1600*600*750mm，基材：采用优质颗粒板，三聚氰胺纸饰面，E0级环保标准，具有防水、防潮、耐磨性能强，机构稳固 | 60 | 套 |
| 多媒体讲台 | 定制，1400*800*900mm，柜体主要部分采用材料厚度≥1.2mm的优质冷轧钢板，台面用环保型防火板贴面≥20mm厚成型台面 | 1 | 套 |
| 电子黑板 | 86英寸、安卓/win10双系统、I5+8G+SSD 256G、4K画质、内置1900万像素，配教鞭笔、翻页笔、壁挂支架、书写笔 | 1 | 台 |
| 货架 | 定制,950*600mm，收纳台主要部分采用材料厚度≥1.2mm的优质冷轧钢板 | 4 | 套 |

二、商务条款（实质性响应，负偏离按无效投标处理。）

（1）所投产品要求在中标后三个工作日内提供针对产品关键指标、实质性响应功能的现场测试，无法提供产品功能演示的中标方视为无效中标，测试不通过(指标不符合标书要求)视为无效中标，采购人有权在合同签订前对中标人所响应的参数进行真实性响应分核实,如有虚假应标响应情况则废除中标资格、不得参与学校后续招标并承担相关法律后果。

（2）投标人承诺中标后提供核心产品原厂质保证明原件，提供承诺函并加盖CA签章。否则视为无效中标,取消预中标人资格,并承担相关法律后果。

（3）合同签订后30日内完成供货安装及测试，采购人可以正常使用。

（4）免费质保期至少1年。

注:中标后现场演示的硬件和软件需封样保存。以便验收时查验校对。

第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 二、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格得分采用低价优先法计算，即通过审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格评估得分为30分；其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 | 30 |
| 2 | 投标产品技术 响应 | 根据“招标文件项目需求”详细技术参数的响应情况进行评分： 所投产品技术参数完全满足招标文件要求得 40 分，带“▲”号参数如有一项不满足招标文件要求的视作负偏离，每负偏离一项扣 3 分，其余条款为普通技术参数，每有一项不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止。 （注： 1、对于标注“▲”的指标，投标人必须提供招标文件要求的证明资料，否则视为负偏离。投标人须注意技术参数中提供内容为视频、图片、目录样章等。 2、涉及要求提供演示视频的“▲”条款，投标人应自行根据条款要求进行对应操作的录制，不符合功能要求或功能缺失或未提供对应演示文件的，该项条款按负偏离处理。投标人提交的演示文件应为通用格式，并按招标文件条款顺序对演示文件进行命名及排序。） | 40 |
| 3 | 企业资质与技术实力 | 企业资质： (1)投标人提供有效的 ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、GB/T 50430 质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项最高得3分。 (2)投标人提供有效的软件能力成熟度模型集成认证，认证为CMMI3 及以上的得2分。 (3)投标人具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力证书并且能力达到良好级（CS3）以上得2分，达到基本级（CS2）得1分。 (4)投标人具备电子与智能化工程专业承包贰级资质及以上得1分。 (5)投标人具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息系统安全集成服务资质三级及以上认证证书得2分。 | 10 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人或核心产品生产厂商自2021年1月1日至今承担过类似项目业绩，每提供1份得2分，满分6分。提供合同原件扫描件，【以合同签订时间为准，合同要素至少包含签订时间、合同双方名称、实验室设备名称、合同总价，合同要素未体现或体现不全的不得分。】 | 6 |
| 5 | 方案技术与项目实施 | 1、评委根据提供的技术方案及详细介绍进行综合评审：（包括但不限于产品实物效果图、项目的总体设计、关键技术设计、实现的功能详细描述、项目支撑的课程等） （1）技术方案能结合项目实际要求体现项目特点，内容详实、完善，人员、资料配备齐全，专业性、针对性、操作性强：得3分； （2）技术方案能结合项目实际要求，内容比较详实、完善，人员、资料配备较齐全，专业性、针对性、操作性较强，得2分； （3）技术方案内容有欠缺，人员、资料配备不明确，各性能体现一般得1分； （4）未提供或不符合项目需求的，不得分。 2、为保障项目的保质保量，按照学院的项目进度顺利实施，要求为本项目配备的服务团队，为投标人或原厂相关人员，应包含项目经理1名，相关技术人员不少于4人。 （1）投标人委任的项目经理具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统集成项目管理工程师专业证书得2分，最高得2分。 （2）项目组成员中具有省级人力资源和社会保障厅颁发的高级工程师证书的有一个得1分，最高得1分。 | 6 |
| 6 | 售后服务与培训质量 | 投标人或核心产品生产厂商需提供培训师资人员名单，培训讲师具备物联网系统应用技术相关的（高级）证书，每提供一本证书复印件的得1分，最高得2分。未提供不得分。（2分）（提供证书复印件及原厂为其依法缴纳2024年4月至2024年10月任意一个月社保缴纳证明文件复印件并加盖投标人CA签章） 投标人应提供针对本项目的售后服务和培训方案，售后服务方案须包括：服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等；培训方案须包括：培训方案设计、培训内容、培训师资、培训频次、培训资料等。 （1）方案详细完整、有针对性、可操作性强得6分； （2）方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分； （3）方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； （4）其他或未提供的不得分。 | 8 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目

项 目 编 号：NIMT-ZB-2024003

投标人名称 ：

法人（授权代表） ：

联系电话：

日      期 ：

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章营业执照等证明文件，复印件加盖公章 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年财务审计报告复印件加盖公章，或2024年3月至2024年9月任意一月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表，加盖公章） |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 4 | 参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录的书面说明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚） |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收的良好记录，提供2024年3月至2024年9月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2024年3月至2024年9月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章 |  |  |
| 6 | 供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章） |  |  |
| 7 | 本项目不接受进口产品投标。 |  |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |

| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

目录

一、投标函

二、投标一览表

三、资格证明文件

四、商务条款响应及偏离表

五、技术参数响应及偏离表

六、技术规范点对点应答

七、企业资质证书

八、技术方案

九、投标人其它声明及材料

- 6.1 投标函

投标函

致：南京机电职业技术学院

根据贵方 南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目 （项目编号： NIMT-ZB-2024003 ）的采购文件，正式授权下述签字人____________（姓名和职务）代表我方____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，投标人宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

- 6.2 投标一览表

投标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目

项目编号：NIMT-ZB-2024003

| 品名 | 投标报价 （元，含税） | 增值税率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器应用展示系统 |  | % |  |
| 传感网应用开发实训平台 |  | % |  |
| 基于自主可控芯片的物联网应用开发实训平台 |  | % |  |
| 物联网全栈智能应用实训系统 |  | % |  |
| 物联网应用开发终端 |  | % |  |
| 物联网工作台 |  | % |  |
| 多媒体讲台 |  | % |  |
| 电子黑板 |  | % |  |
| 货架 |  | % |  |
| 合计 | （元，含税） |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |
| 供货期（天） |  |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：年月日

填写说明：

1、投标一览表必须加盖投标单位公章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3、投标报价不得高于最高限价，超过最高限价将否决投标。报价保留小数点后两位。

4、本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至甲方指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金（如惩罚性关税等）、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益、及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

6.3分项报价表

投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目

项目编号：NIMT-ZB-2024003

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂商 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称（请勿缺项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用（请列明细） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）:

法定代表人（授权代表）签字：

日期：年月日

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列。

3.总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。

4.投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用：制造、加工、检验、包装、供货、运输、保险、装卸至现场、安装、调试、技术指导培训、质保期服务、税金及投标人认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

- 6.4 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章）：

项目名称：南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：年月日

注：

1．投标人应当逐条对照招标文件合同条款，就投标文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明。

- 6.5 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):

项目名称：南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：年月日

注：1．投标人应当逐条对照招标文件技术条款，就投标文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明。

6.6 技术规范点对点应答

# 6.7 技术方案

- 6.8 资格证明文件

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 授权委托书（原件）

文件3 财务状况报告（复印件）

文件4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件6 无违法违规记录声明（原件）

文件7 自招标公告发布之日至投标截止前的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件8 招标文件中的其他实质性要求

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就南京机电职业技术学院智能传感应用实训设备采购项目（项目编号： NIMT-ZB-2024003 ）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

注：代理人应持本授权书参加投标，并提供一份原件在投标文件中。

附：法人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 代理人身份证复印件正面 | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

委托代理人社保证明材料：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：年月日

无违法违规记录声明

本单位参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。

特此声明。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：年月日

非联合体投标声明

本次投标非联合体投标。

特此声明。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：年月日

非进口产品投标声明

本次投标产品非进口产品。

特此声明。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：年月日

供应商若符合相关要求，请提供企业声明函。

- 6.9企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）