招　标　文　件

项目名称：江宁区小龙湾幼儿园等园木器设备

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0032

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁区教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区小龙湾幼儿园等园木器设备（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0032

2.项目名称：江宁区小龙湾幼儿园等园木器设备

3.预算金额：76万元

4.最高限价：本项目不设定最高限价，供应商报价不能超过预算金额。

5.采购需求（简介）：根据幼儿园教学需求配置相关木器设备，满足学校的教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：中标后30日内签订合同，合同签订后30日内交货，质保期6年。（自验收报告签字确认之日起开始进入质保期）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，全部货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 6  失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月22日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间：2025年7月9日9时30分至10时00分，地址：映红路幼儿园（江宁区映红路88号），联系人：王云，联系电话：15850582895。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区教育技术装备中心

地  址：南京市江宁区东新北路16号

联系人：张俊

联系电话：025-81036526

2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：蔡女士

联系电话：025-69613975

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式为南京市江宁区教育技术装备中心，联系地址：南京市江宁区东新北路16号，联系人：张俊，联系电话：025-52183318。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  12   小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  6 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5%   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%   的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目是为映红路幼儿园，凤溪路幼儿园，兴业路幼儿园，小龙湾幼儿园，根据实际需求，配置相关幼儿园木器设备，满足教育教学需要。

- 项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

固定资产须符合《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）。

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限(元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿折叠方桌（大班） | 12 | 张 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 幼儿折叠椅（大班） | 48 | 张 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 幼儿折叠圆桌（中班） | 8 | 张 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 幼儿折叠椅（中班） | 16 | 张 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 幼儿长桌（小班） | 10 | 张 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 幼儿长桌（中班） | 5 | 张 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 幼儿大半圆桌（大班） | 8 | 张 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 幼儿大半圆桌（中班） | 8 | 张 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 幼儿大半圆桌（小班） | 8 | 张 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 幼儿小半圆桌（大班） | 8 | 张 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 幼儿小半圆桌（中班） | 8 | 张 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 幼儿小半圆桌（小班） | 8 | 张 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 幼儿方桌 （大班） | 8 | 张 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 幼儿方桌 （中班） | 19 | 张 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 幼儿方桌 （小班） | 8 | 张 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 娃娃家（梳妆台） | 8 | 套 | 1150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 娃娃家（床） | 18 | 个 | 530 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 甜甜圈综合互动小厨房 | 6 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 童趣互动厨房 | 6 | 套 | 3620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 美工柜 | 2 | 张 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 自然角架 | 2 | 张 | 880 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 弧形柜1 | 8 | 张 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 图书柜 | 4 | 张 | 1500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 阶梯柜 | 8 | 张 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 九格柜（无背板） | 4 | 张 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 收纳盒柜1 | 4 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 收纳盒（小） | 48 | 只 | 32 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 收纳盒（大） | 24 | 只 | 38 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 美术纸筒柜 | 12 | 个 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 小狐狸单人沙发 | 4 | 个 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 小狮子单人沙发 | 4 | 个 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 米色森林虎（小号） | 2 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 米色森林虎（大号） | 2 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 卡通仙人掌坐垫1 | 2 | 个 | 73 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 卡通仙人掌坐垫2 | 2 | 个 | 73 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 大象小沙发 | 2 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 长颈鹿小沙发 | 2 | 个 | 130 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 整理柜 | 3 | 组 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 教师实木椅 | 8 | 张 | 285 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 多功能收纳高柜1 | 1 | 组 | 6900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 多功能收纳组合柜 | 1 | 组 | 17830 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 多功能收纳高柜2 | 1 | 组 | 6330 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 收纳矮柜1 | 2 | 组 | 7650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 收纳矮柜2 | 2 | 组 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 幼儿茶艺藤桌 | 2 | 张 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 幼儿茶艺藤椅 | 4 | 张 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 藤椅 | 1 | 张 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 储藏柜 | 1 | 张 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 幼儿环创小屋 | 6 | 张 | 760 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 木工坊折叠桌 | 8 | 组 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 六边形置物架 | 5 | 只 | 380 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 长条置物架 | 2 | 只 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 洞洞板 | 8 | 块 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 实木凳 | 12 | 张 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 储物架 | 4 | 张 | 1550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 三层置物柜 | 4 | 张 | 1350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 玩具架拱门 | 4 | 组 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 二层弧形玩具架 | 4 | 组 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 五格玩具架 | 8 | 组 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 贩卖台 | 4 | 组 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 窗口扮演墙板 | 4 | 组 | 780 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 幼儿长沙发 | 4 | 组 | 1150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 货架 | 4 | 组 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 画纸架 | 1 | 组 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 边柜1 | 2 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 高低柜 | 1 | 组 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 矮柜 | 4 | 组 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 椅子 | 100 | 张 | 115 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 恐龙沙发 | 2 | 个 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 幼儿椅（软包） | 2 | 个 | 380 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 幼儿双人沙发 | 3 | 个 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 幼儿单人沙发 | 4 | 个 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 移动网格柜 | 3 | 个 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 展台 | 1 | 组 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 木凳1 | 2 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 木凳2 | 2 | 个 | 140 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 木凳3 | 2 | 个 | 170 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 转角架1 | 1 | 组 | 460 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 转角架2 | 3 | 组 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 小方桌 | 4 | 张 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 多功能收纳柜（平顶） | 8 | 组 | 5900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 多功能收纳柜（尖顶） | 1 | 组 | 6100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 三人沙发 | 1 | 张 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 托育仙人掌美术画板柜 | 15 | 个 | 880 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 边柜2 | 1 | 组 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 吊柜1 | 2 | 组 | 680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 吊柜2 | 1 | 组 | 420 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 卡座 | 2 | 组 | 1950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 卡座桌 | 2 | 张 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 储物收纳柜 | 2 | 张 | 1490 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 置物架 | 4 | 组 | 1750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 造型台 | 1 | 组 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 木墩凳 | 8 | 只 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 三角置物架 | 4 | 只 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 长方形置物架1 | 7 | 只 | 380 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 长方形置物架2 | 6 | 只 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 幼儿操作台 | 9 | 张 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 桌面六格置物架 | 2 | 只 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 桌面五格置物架 | 2 | 只 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 九人床 | 2 | 张 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 101 | 楼梯 | 2 | 组 | 1470 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | 月牙桌（大班） | 4 | 张 | 660 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 月牙桌（中班） | 5 | 张 | 660 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 梅花桌（大班） | 4 | 组 | 660 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 梅花桌（中班） | 5 | 组 | 660 |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 三角形桌（托班） | 12 | 张 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | 梯形桌（小班） | 6 | 张 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 弧形桌（托班） | 4 | 张 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 玩具柜 | 1 | 组 | 1350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 三层弧形玩具柜01 | 2 | 组 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 入口门A | 1 | 组 | 820 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 四格玩具柜 | 1 | 组 | 1050 |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 三层格子玩具柜 | 2 | 组 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 两层弧形玩具柜 | 2 | 组 | 1050 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 造型高玩具柜1 | 2 | 组 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 玩具柜 （二层） | 4 | 组 | 520 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 117 | 入口门B | 2 | 组 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 118 | 造型高玩具柜2 | 2 | 组 | 930 |  | 工业 | 货物 |  |
| 119 | 造型高玩具柜3 | 2 | 组 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 120 | 六格玩具柜 | 1 | 组 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 入口门C | 1 | 组 | 820 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 玩具架(软木板) | 1 | 组 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 三层弧形玩具柜02 | 1 | 组 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 124 | 幼儿方桌（托班） | 8 | 张 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 幼儿圆桌（托班） | 4 | 张 | 595 |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 幼儿椅(塑料) | 77 | 张 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 造型椅（托班） | 40 | 张 | 390 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 懒人沙发 | 6 | 只 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 小班水杯柜（两侧摆放） | 2 | 个 | 2450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 托班水杯柜（两侧摆放） | 1 | 个 | 2450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 托育多功能攀爬架 | 1 | 个 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 132 | 托育汽车小屋 | 1 | 个 | 3300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 涂色书架 | 1 | 个 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 卡通摇摇马 | 2 | 个 | 110 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 大象摇摇马 | 2 | 个 | 110 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 鲸鱼跷跷板 | 2 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 137 | 独角兽摇摇马 | 2 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 儿童小推车 | 4 | 个 | 210 |  | 工业 | 货物 |  |
| 139 | 星星小拉车 | 2 | 套 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 140 | 托育移动小书架 | 2 | 个 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 141 | 积木台 | 12 | 个 | 530 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 圆形软垫 | 10 | 个 | 32 |  | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 衣帽柜（高） | 3 | 组 | 1520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 趣味角落小屋 | 1 | 组 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 托班布娃娃摇床 | 2 | 个 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 146 | 休闲桌 | 1 | 张 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 休闲椅 | 6 | 张 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 储物柜1 | 1 | 张 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 149 | 储物柜2 | 1 | 张 | 2950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 150 | 收纳柜1 | 3 | 张 | 780 |  | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 收纳柜2 | 1 | 张 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 茶几 | 1 | 张 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 153 | 组合工作台 | 2 | 张 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 154 | L型工作台 | 1 | 组 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 幼儿床 （托班单人） | 30 | 张 | 470 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 幼儿长桌（托班） | 2 | 张 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 幼儿椅 | 60 | 张 | 115 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 158 | 娃娃家（小厨房） | 9 | 个 | 1340 |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 托班娃娃家（柜子） | 3 | 个 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 16格收纳柜（不带背板） | 4 | 组 | 1550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 图书柜（托班） | 2 | 张 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 162 | 美工柜（托班） | 1 | 张 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 功能柜（托班） | 2 | 张 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 164 | 美工桌 | 4 | 张 | 1520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 九格柜（托班） | 1 | 张 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 166 | 90°转角柜（托班） | 4 | 张 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 167 | 收纳盒柜2（无背板） | 4 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 三层柜（托班） | 1 | 张 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 169 | 游戏柜（托班） | 1 | 张 | 1580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 170 | 长条椅（托班） | 1 | 张 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 171 | 异形桌 | 2 | 张 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 172 | 四抽床 | 8 | 组 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 173 | 幼儿圆桌（中班） | 2 | 张 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 174 | 弧形桌（中班） | 4 | 张 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 175 | 小班娃娃家（柜子） | 3 | 个 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 176 | 图书柜（中班） | 2 | 张 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 177 | 美工柜（中班） | 1 | 张 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 178 | 功能柜（中班） | 2 | 张 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 179 | 九格柜（中班） | 1 | 张 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 180 | 90°转角柜（中班） | 4 | 张 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 181 | 三层柜（中班） | 1 | 张 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 182 | 游戏柜（中班） | 1 | 张 | 1580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 183 | 长条椅（小班） | 3 | 张 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 184 | 衣帽柜 | 7 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 185 | 换鞋凳 | 4 | 张 | 780 |  | 工业 | 货物 |  |
| 186 | 收纳柜（无底板） | 1 | 张 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 187 | 工作台 | 1 | 张 | 1195 |  | 工业 | 货物 |  |
| 188 | 弧形柜2 | 3 | 张 | 780 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品 | 功能、性能、配置不低于以下要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿折叠方桌（大班） | 1.规格：600mm*600mm*530mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，脚采用30*50mm橡胶木，可折叠收纳；榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接； 3.表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 2 | 幼儿折叠椅（大班） | 1.规格：300mm*300mm*280mm±3mm； 2.材质：凳面采用20mm橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，凳架采用30mm*50mm橡胶木.靠背采用100*20mm橡胶木齿接板.可折叠收纳； 3.表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，椅腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 3 | 幼儿折叠圆桌（中班） | 1.规格：直径600mm*510mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，脚采用30*50mm橡胶木，可折叠收纳； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。光清面漆，五底三面）。 |  |
| 4 | 幼儿折叠椅（中班） | 1.规格：300mm*300mm*250mm±3mm； 2.材质：凳面采用20mm橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，凳架采用30*50mm橡胶木.可折叠收纳； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 5 | 幼儿长桌（小班） | 1.规格：1200mm*600mm*490mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 6 | 幼儿长桌（中班） | 1.规格：1200mm*600mm*510mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 7 | 幼儿大半圆桌（大班） | 1.规格：直径800mm**400mm*530mm±3mm； 2.材质：半圆形桌面，桌面倒圆角，台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿采用橡胶木实木方腿50mm*50mm；横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 8 | 幼儿大半圆桌（中班） | 1.规格：直径800mm*400mm*510mm±3mm； 2.材质：半圆形桌面，桌面倒圆角，台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿采用橡胶木实木方腿50mm*50mm；横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 9 | 幼儿大半圆桌（小班） | 1.规格：直径800mm**400mm*490mm±3mm； 2.材质：半圆形桌面，桌面倒圆角，台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿采用橡胶木实木方腿50mm*50mm；横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 10 | 幼儿小半圆桌（大班） | 1.规格：直径600mm*530mm±3mm； 2.材质：半圆形桌面，桌面倒圆角，台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿采用橡胶木实木方腿50mm*50mm；横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 11 | 幼儿小半圆桌（中班） | 1.规格：直径600mm*510mm±3mm； 2.材质：半圆形桌面，桌面倒圆角，台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿采用橡胶木实木方腿50mm*50mm；横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 12 | 幼儿小半圆桌（小班） | 1.规格：直径600mm*490mm±3mm； 2.材质：半圆形桌面，桌面倒圆角，台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿采用橡胶木实木方腿50mm*50mm；横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 13 | 幼儿方桌 （大班） | 1.规格：600mm*600mm*530mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 14 | 幼儿方桌 （中班） | 1.规格：600mm*600mm*510mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 15 | 幼儿方桌 （小班） | 1.规格：600mm*600mm*490mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 16 | 娃娃家（梳妆台） | 1.规格：梳妆台：桌L660mm*H990mm*W300mm,椅L370mm*W310mm*H36mm； 2.材质：主体全部中密度板材，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，成份为聚胺酯，采用五底三面工艺；机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.设计有一个抽屉，尺寸为210*100*335mm，镜子选用亚克力有机玻璃。 |  |
| 17 | 娃娃家（床） | 1.规格：650mm*360mm*160/300mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间。床两头侧板带镂空卡通头像造型；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 18 | 甜甜圈综合互动小厨房 | 1.规格：905mm*300mm*800mm±3mm，（厨房：600*300*800mm，冰箱：305*300*680mm）； 2.材质：柜体采用18mm厚橡木板齿接板，含水率在8%-12%之间，图片采用UV打印技术，色彩清晰； 3.五金件，连接稳固着地平衡，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 19 | 童趣互动厨房 | 1.规格：1300mm*320mm*840mm/810mm/460mm±3mm，(厨柜：L600mm*W320mm*H840mm冰箱：L400mm*W320mm*H810mm、洗衣机：L300*W320*H460mm)； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，造型采用橡木多层板烤漆厚度18mm。木质纹理细腻、牢固； 3.表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 20 | 美工柜 | - 规格：1000mm*350mm*800mm±3mm； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：三层三列设计，顶层有五个盒子，中间有2孔板，可放置画笔，二层和底层为置物层板，一侧为带插卡纸； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 21 | 自然角架 | 1.规格：400mm*400mm*1200mm±3mm； 2.材质:主体采用30mm*50mm防腐木方腿，搭配15mm防腐木条子，三层。表面刷聚酯木器漆，五底三面，表面防腐处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 22 | 弧形柜1 | 1.规格：600mm*335mm*600mmm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木木齿接板，两层无背板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 23 | 图书柜 | 1.规格：800mm*300mm*900mmm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；柜体采用踢脚板设,表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉； 3.结构：柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 24 | 阶梯柜 | - 规格：900mm*300mm*325mm/610mm/820mm第一层：300mm*300mm*325mmm±3mm，第二层：300mm*300mm*610mmm±3mm，第三层：300mm*300mm*820mmm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 25 | 九格柜（无背板） | 1.规格：1000mm*300mm*800mmm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，三行三列共九格，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 26 | 收纳盒柜1 | 1.规格：1000mm*460mm*650mmm±3mm； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：可放置三层收纳盒； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 27 | 收纳盒（小） | 1.420mm*300mm*100mmm±3mm； 2.PP加厚塑料收纳箱。 |  |
| 28 | 收纳盒（大） | 1.420mm*300mm*230mmm±3mm； 2.PP加厚塑料收纳箱。 |  |
| 29 | 美术纸筒柜 | 1.规格：400mm*400mm*580mmm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，9个格子，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 30 | 小狐狸单人沙发 | 1.规格：550mm*500mm*240mm/550mm±10mm； 2.材质：主体框架采用松木，內架木框：30mm*50mm加粗实木方做成，坐垫采用高弹泡沫海绵，布料采用防水科技布，密度45㎏高回弹聚胺脂阻燃海棉，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.圆木腿：直径35mm。 |  |
| 31 | 小狮子单人沙发 | 1.规格：490mm*200mm*300mm±10mm，坐高200mm； 2.材质：沙发整体采用用高分子一体成型高弹海绵，沙发皮套采用PU材质。 |  |
| 32 | 米色森林虎（小号） | 1.规格：500mm/250mm*550mm*160mm/450mm±10mm，坐高160mm； 2.材质：沙发整体采用用高分子一体成型高弹海绵，沙发皮套采用PU材质，脸部造型全部采用针织刺绣。 |  |
| 33 | 米色森林虎（大号） | 1.规格：520mm/290mm*570mm*210mm/490mm±10mm，坐高210mm； 2.材质：沙发整体采用用高分子一体成型高弹海绵，沙发皮套采用PU材质，脸部造型全部采用针织刺绣。 |  |
| 34 | 卡通仙人掌坐垫1 | 1.规格：直径450mm*450mm±10mm； 2.材质：豆豆绒面料，点塑布防滑，pp棉。 |  |
| 35 | 卡通仙人掌坐垫2 | 1.规格：直径450mm*450mm±10mm； 2.材质：豆豆绒面料，点塑布防滑，pp棉。 |  |
| 36 | 大象小沙发 | 1.规格：500mm*500mm*500mm±10mm(总高:500mm，底座:长500mm 宽500mm)； 2.材质：绒布面料，内部填充PP棉。 |  |
| 37 | 长颈鹿小沙发 | 1.规格：450mm*400mm*750mm±10mm，总高：750mm，底座：长450mm ，宽：400mm； 2.材质：绒布面料，内部填充PP棉。 |  |
| 38 | 整理柜 | 1.规格：865mm*385mm*1420mm±5mm； 2.材质：所有钢板均采用冷轧钢板制作，柜体、层板、门板采用0.8mm厚，嵌0.5mm厚钢化玻璃，采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，无毒害无气味，带锁具。 |  |
| 39 | 教师实木椅 | 1、规格：420mm*450mm*430mm/850mm±3mm； 2、材质：橡胶木，坐板：20mm橡胶木齿接板； 3、椅架：全榫头加木工专用胶工艺制作，前椅脚50mm*50mm，后椅脚30mm*50mm，拉档 60mm*20mm； 4、工艺：含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 40 | 多功能收纳高柜1 | - 规格：1800mm*700mm*2100mm±5mm； 2.原木色，上部三角顶，下部对开门；木制部件均采用防腐木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，板材厚度20mm。上铺防雨沥青瓦材质：沥青、玻纤胎、烧结砂厚度:2.6mm； 3.油漆工艺：使用油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，防腐处理。 |  |
| 41 | 多功能收纳组合柜 | 1.规格：矮柜：3400mm*700mm*950mm±5mm,高柜:1970mm*700mm*2100mm±5mm； 2.原木色，木制部件均采用防腐木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，板材厚度20mm，里面层板厚度15mm。上铺防雨沥青瓦材质:沥青、玻纤胎、烧结砂，铺设厚度2.6mm； 3.油漆工艺：使用油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，防腐处理； ▲4.防腐木：检测项：铅（Pb）、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI))方法检出限:单位：mg/kg ,MDL：≥2；要求限值:＜1000；结果：合格（ND）。多溴联苯(PBBS)和多溴二苯醚(PBDES) 要求限值:＜1000;结果：MDL：未检出。此项检测依据GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》的测定，投标时提供承诺函上传到系统，签订合同时提供具有CMA认证标识的检测报告原件。 |  |
| 42 | 多功能收纳高柜2 | 1.规格：1200mm*700mm*2100mm±5mm； 2.原木色，上部三角顶，下部对开门；木制部件均采用防腐木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，板材厚度20mm。上铺防雨沥青瓦材质：沥青、玻纤胎，铺设厚度2.6mm； 3.油漆工艺：使用油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，防腐处理。 |  |
| 43 | 收纳矮柜1 | 1.规格：2525mm*700mm*950mm±5mm； 2.原木色，木制部件均采用防腐木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，板材厚度20mm。上铺防雨沥青瓦材质：沥青、玻纤胎、烧结砂，铺设厚度2.6mm,下部双对开门； 3.油漆工艺：使用油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全。 |  |
| 44 | 收纳矮柜2 | 1.规格：2500mm*700mm*850mm±5mm； 2.原木色，木制部件均采用防腐木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，板材厚度20mm。上铺防雨沥青瓦材质：沥青、玻纤胎、烧结砂厚度：2.6mm，下部双对开门； 3.油漆工艺：使用油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全。 |  |
| 45 | 幼儿茶艺藤桌 | 1.规格：1000mm*500mm*500mm±5mm； 2.材质：实木框架及水仙藤条编制而成，紧密结实，不松脱不毛躁。滕席桌面，竹子封底。 |  |
| 46 | 幼儿茶艺藤椅 | 1.规格：520mm*520mm*580mm，坐高是330mm±5mm； 2.材质：实木框架及水仙藤条编制而成，紧密结实，不松脱不毛躁。 |  |
| 47 | 藤椅 | 1.规格：580mm*560mm*430mm/790mm±5mm； 2.材质：框架：竹,藤,丙烯酸清漆，主要材料/封皮:藤,丙烯酸清漆； 3.脚:聚乙烯塑料； 4.螺钉:钢, 电镀。 |  |
| 48 | 储藏柜 | 1.规格：1300mm*400mm*750mm±3mm； 2.材质：整体采用18mm厚橡胶木，底脚使用30mm*40实木方脚，表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉； 3.结构：上部设计四组抽屉，静音导轨，下部镂空储物柜。 |  |
| 49 | 幼儿环创小屋 | 1.规格：800mm*490mm*748mm±5mm，梁高600mm，顶长990mm，坐高250mm； 2.材质：主体框架采用松木三角形顶，布料为棉布，座板为人造板，包含：布帘，坐垫，抱枕2个；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 50 | 木工坊折叠桌 | 1.规格：1000mm*450mm*200mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：台面下部支撑金属折叠支架，多档调节，按压开关。 |  |
| 51 | 六边形置物架 | 1.规格：405mm*350mm*200mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 52 | 长条置物架 | 1.规格：600mm*200mm*18mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 53 | 洞洞板 | 1.规格：600mm*18mm*1100mm±3mm； 2.材质：实木多层板，厚度18mm，含大层板100*300mm：2张，小层板：100*200mm，2张，木棍：8根，火柴棍4根，双挂钩2只。 |  |
| 54 | 实木凳 | 1.规格：250mm*150mm*300mm±3mm； 2.材质：凳面采用30mm厚橡胶木，腿采用30mm*40mm橡胶木实木方腿。采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角。 |  |
| 55 | 储物架 | - 规格：1200mm*300mm*650mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端；所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3、三层置物架，顶层和中间设计有收纳格子； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 56 | 三层置物柜 | 1.规格：1200mm*300mm*650mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端；所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3、三层置物架，底层为一个储物格，中间两个储物格，顶层三个储物格； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 57 | 玩具架拱门 | 1.规格：830mm*80mm*1590mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 58 | 二层弧形玩具架 | 1.规格：800mm*298mm*570mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端；所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.两层90度弧形柜，中间一层层板。 |  |
| 59 | 五格玩具架 | 1.规格：800mm*298mm*570mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端；所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.两层，上部两个空格柜，下部三格空格柜，无背板。 |  |
| 60 | 贩卖台 | 1.规格：800mm*336mm*1154mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.下部两层空格柜无背板，柜顶覆盖装饰布。 |  |
| 61 | 窗口扮演墙板 | 1.规格：800mm*297mm*1180mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，柜体前面设计有磁性白板。 |  |
| 62 | 幼儿长沙发 | 1.规格：1200mm*1200mm*460mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，采用表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，高密度泡棉，布艺沙发。沙发下设有收纳箱。 |  |
| 63 | 货架 | 1.规格：1000mm*500mm*2000mm±5mm； 2.全钢结构，五层隔板，柱子为60mm*40mm，横梁为30mm*40mm方钢，钢板1.0mm厚，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。货架除顶底钢板之外，有两块钢层板，层板两头带有挂钩，可根据实际需求调节层板间距。层板钢板厚度1.0mm，下部设有横梁支撑。 |  |
| 64 | 画纸架 | 1.规格：800mm*800mm*2000mm±5mm； 2.全钢结构，25mm*25mm*1.5mm厚方管，钢管焊接后经酸洗、磷化等防锈处理，表面喷塑，层板材有1.0mm厚钢板，十层隔板（灰色）。 |  |
| 65 | 边柜1 | 1.规格：1100mm*400mm*750mm±3mm； 2.全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，混水聚脂木器漆，五底三面；机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端；所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3、板式对开门嵌0.5mm厚钢化磨砂玻璃，内设一层隔板,设计有三个抽屉，静音导轨，阻尼铰链，金属手，实木支撑脚。 |  |
| 66 | 高低柜 | 1.规格：2380mm*600mm*1000mm/560mm*300mm*1070mm±3mm； 2.全部采用18mm厚三聚氰胺板板，2mm厚封边条，三合一连接件； 3、高柜上下部内设二层隔板，矮柜一层隔板和两层隔板错落摆放。 |  |
| 67 | 矮柜 | 1、规格：1200mm*350mm*1000mm±3mm； 2、采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，混水聚脂木器漆，五底三面；机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端；所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3、三开门嵌0.5mm厚钢化磨砂玻璃，内设一层隔板,阻尼铰链，暗拉手，实木支撑脚。 |  |
| 68 | 椅子 | 1.规格：410mm*400mm*460mm/760mm±5mm；座宽：410mm.座深：400mm.座高：460mm.总高：760mm； 2.材质：整椅采用全新PP及玻璃纤维，一体注塑成型，胶背厚7mm，加厚座板，实心圆柱脚30-35mm。可堆叠收纳，可承重120KG，拉力108KN。 |  |
| 69 | 恐龙沙发 | 1.规格：580mm*440mm*290mm/530mm±10mm； 2.材质：主体采用松木框架，坐垫内部填充采用80mm高密度海绵。坐垫采用隐形拉链设计，榉木腿，脚底贴有防滑胶垫。 |  |
| 70 | 幼儿椅（软包） | - 规格：450mm*450mm*300mm/560mm±10mm,坐高300mm； 2.主框架及椅腿采用30mm*40mm橡胶木，凳面及靠背采用30mm厚布艺软包； 3.采用清水聚脂木器漆，五底三面；机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺； 4.五金配件：采用五金组装螺丝。 |  |
| 71 | 幼儿双人沙发 | 1.尺寸：1130mm*560mm*560mm±10mm； 2.材质：主体采用松木和实木多层板做框架，布料采用绒布，内部填充高弹泡沫海绵。 |  |
| 72 | 幼儿单人沙发 | 1.尺寸：450mm*450mm*290mm/540mm±10mm； 2.材质：主体采用松木框架，仿生蝴蝶翅膀扶手采用藤编设计，圆滑扶手设计，细腻光滑无毛刺。沙发面料采用棉麻面料，坐垫内部填充高回弹海绵。 |  |
| 73 | 移动网格柜 | 1.规格：800mm*380mm*300mm/1430±3mm，柜顶高度1430mm； 2.材质：18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；清水聚脂木器漆，五底三面工艺；表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.结构：下部两个柜，中间一个立板，踢脚线50mm，柜面上部长方形框架，框架内安不锈钢丝网，装顶板上弧形板； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 74 | 展台 | 1.规格：左边柜：600mm*500mm*400mm±5mm，中间柜：400mm*300mm*600mm±5mm，右边柜：400mm*400mm*400mm±5mm； 2.材质：整体采用12mm厚的实木多层板制作，左右边柜倒圆角，防撞，做格栅造型，中间柜做凹陷造型。混水聚脂木器漆，五底三面工艺；表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 75 | 木凳1 | 1.规格：直径250mmm*300mm±20mm 2.材质：桐木款抛光工艺，原生态，未作油漆处理。 |  |
| 76 | 木凳2 | 1.规格：直径260mm*400mm±20mm 2.材质：桐木款抛光工艺，原生态，未作油漆处理。 |  |
| 77 | 木凳3 | 1.规格：直径270mm*500mm±20mm 2.材质：桐木款抛光工艺，原生态，未作油漆处理。 |  |
| 78 | 转角架1 | 1.规格：440mm*440mm*1700mm±5mm； 2.材质：主体框架采用20mm厚实木框架，藤编工艺，转角柜半径直达450mm，两面夹角呈90°与墙面紧紧贴合。 |  |
| 79 | 转角架2 | 1.350mm*340mm*1140mm±5mm； 2.层板采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间，直径30mm实木立柱；清水聚脂木器漆，五底三面工艺；表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。 |  |
| 80 | 小方桌 | 1.规格：400mm*400mm*510mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 81 | 多功能收纳柜（平顶） | 1.规格：1000mm*500mm*1800mm±3mm； 2.防腐木、折叠门，内设一层活隔板（4档可调）； 3.木制部件均采用防腐木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，板材厚度20mm； 4.油漆工艺：使用油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，防腐处理。 |  |
| 82 | 多功能收纳柜（尖顶） | 1.1000mm*500mm*2100mm±3mm； 2.防腐木、折叠门，内设一层活隔板（4档可调）上部三角造型尖顶； 3.木制部件均采用防腐木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，板材厚度20mm； 4.油漆工艺：使用油漆，透明底漆两遍，面漆三遍；防腐处理。 |  |
| 83 | 三人沙发 | 1.规格：2100mm*870mm*420mm/900mm±3mm； 2.材质：实木框架；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.软包坐垫采用100mm高弹海绵，靠背采用80mm厚高弹海绵，布艺面料。 |  |
| 84 | 托育仙人掌美术画板柜 | 1.规格：920mm*300mm*1080mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，9个格子，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.下部两格收纳格子，无背板，上部磁性白板，仙人掌造型门头。 |  |
| 85 | 边柜2 | 1.规格：2000mm*450mm*800mm±3mm； 2.台面采用25mm厚三聚氰氨板，柜体采用18mm厚三聚氰胺板,2mm厚封边条，三合一连接件，隐形拉手；板门，内设一层隔板； ▲3.三聚氰胺板：检测项：表面胶合强度≥0.60；表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐摩：磨耗值≤80mg/100r；检测依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，投标时提供承诺函上传到系统，签订合同时提供具有CMA认证标识的检测报告原件。 |  |
| 86 | 吊柜1 | 1.规格：1000mm*300mm*600mm±3mm； 2.柜体采用18mm厚三聚氰胺板,2mm厚封边条，三合一连接件，阻尼铰链，隐形拉手；上部木框玻璃门，嵌0.5mm厚钢化玻璃，内设一层隔板，下部格子柜。 |  |
| 87 | 吊柜2 | 1.规格：2000mm*350mm*600mm±3mm； 2.柜体采用18mm厚三聚氰胺板,2mm厚封边条，三合一连接件。 |  |
| 88 | 卡座 | 1.规格：1500mm*450mm*450mm/1100mm±10mm； 2.主框架采用18mm厚三聚氰胺板,2mm厚封边条，三合一连接件；坐垫采用高弹泡沫海绵，皮质或布艺面料，密度45㎏高回弹聚胺脂阻燃海棉。 |  |
| 89 | 卡座桌 | 1.规格：1400mm*400mm*750mm±3mm； 2.台面采用25mm厚三聚氰氨板，2mm厚封边条，三合一连接件；方形金属支撑架。 |  |
| 90 | 储物收纳柜 | 1.规格：750mm*420mm*800mm±5mm； 2.柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；桌腿直径50-30圆锥形；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：上部设计有两个抽屉及抽拉层板，下部设计推拉移门，嵌0.5mm厚钢化磨砂玻璃。 |  |
| 91 | 置物架 | 1.规格：1200mm*450mm*1600mm±5mm； 2.采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；桌腿采用50mm*50mm橡胶木方腿；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：三层结构，共两层层板，下层板离地900mm。 |  |
| 92 | 造型台 | 1.规格：1200mm*450mm*1600mm±10mm； 2.弧形结构，台面及层板采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；桌腿采用50mm*50mm橡胶木方腿；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 93 | 木墩凳 | 1.规格：直径250mm-290mm*300mm±10mm； 2.松木材质，无拼接整体成型（树墩去皮打磨），表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 94 | 三角置物架 | 规格：600mm*200mm*250mm±3mm； 1.采用18mm厚橡胶木齿接板，板材含水率在8%-15.9%之间，采用清水聚脂木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 2.五金配件：金属挂杆，含5个挂钩。 |  |
| 95 | 长方形置物架1 | 规格：600mm*200mm*300mm±3mm； 1.采用18mm厚橡胶木齿接板，长方形结构，板材含水率在8%-15.9%之间，厚度18mm；采用清水聚脂木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 96 | 长方形置物架2 | 规格：300mm*200mm*400mm±3mm； 1.采用18mm厚厚橡胶木齿接板，长方形结构，板材含水率在8%-15.9%之间，厚度18mm；采用清水聚脂木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 97 | 幼儿操作台 | 1.规格：1200mm*400mm*510mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 98 | 桌面六格置物架 | 规格：600mm*200mm*300mm±3mm； 1.采用18mm厚橡胶木齿接板，板材含水率在8%-15.9%之间，采用清水聚脂木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。两层，上下各三个格子。 |  |
| 99 | 桌面五格置物架 | 规格：600mm*200mm*300mm±3mm； 1.采用18mm厚橡胶木齿接板，板材含水率在8%-15.9%之间，采用清水聚脂木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。两层，上部两个格子，下部三个格子。 |  |
| 100 | 九人床 | 规格：1500mm*1860mm*1880mm±10mm； 1.采用18mm厚橡胶木齿接板，板材含水率在8%-15.9%之间，床腿采用55*55mm橡胶木方腿，床边宽度100mm，横栏杆宽度40mm。分三层，每层三个床位，上下两层间距900mm，最下方小床里侧有万向轮便于移动； 2.床板采用宽度60mm厚度14mm的杉木条20根； 3.胶粘剂：采用型胶粘剂； 4.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。采用清水聚脂木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。底部加尼龙脚钉。 |  |
| 101 | 楼梯 | 规格：420mm*1500mm*1500mm±10mm； 1.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间； 2.结构：每层高度≤150mm，楼梯踏面防滑设计； 3.油漆：采用清水聚脂木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 4.五金配件：采用五金组装螺丝。 |  |
| 102 | 月牙桌（大班） | 1.规格：800mm*560mm*530mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，内弧宽460mm，外弧宽560mm,含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 103 | 月牙桌（中班） | 1.规格：800mm*560mm*510mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，内弧宽460mm，外弧宽560mm,含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 104 | 梅花桌（大班） | 1.规格：800mm*530mm±3mm； 2.台面采用20mm厚橡胶木齿接板，外切圆直径800mm，六瓣梅花造型，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm，横拉档70mm*30mm，采用榫卯结构加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.三合一连接件，辅以PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂，耐压，三底两面工艺，机器打孔，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 105 | 梅花桌（中班） | 1.规格：800mm*510mm±3mm； 2.采用20mm橡胶木实木板，外切圆直径800mm，六瓣梅花造型，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm，横拉档70mm*30mm，采用榫卯结构加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.三合一连接件，辅以PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂，耐压，三底两面工艺，机器打孔，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 106 | 三角形桌（托班） | 1.规格：700mm*700mm*460mm±3mm,6张为1组，可拼； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 107 | 梯形桌（小班） | 1.规格：1180mm*520mm*490mm±3mm，6张为一组，可拼； 2.采用20mm橡胶木实木板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm，横拉档70mm*30mm，采用榫卯结构加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.三合一连接件，辅以PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂，耐压，三底两面工艺，机器打孔，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 108 | 弧形桌（托班） | 1.规格：1160mm*600mm*460mm±3mm,,可坐8人，4张可拼一个圆； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 109 | 玩具柜 | 1.规格:800mm*300mm*700mm±3mm； 2.材质：采用橡胶18mm厚木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，底部加尼龙脚钉； 3.结构：上部三格，柜体前面附着磁性白板。踢脚线高度50mm， |  |
| 110 | 三层弧形玩具柜01 | 1.规格：600mm*300mm*700mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，底部加尼龙脚钉； 3.结构：三层，中间两层层板，无背板，踢脚线高度50mm。 |  |
| 111 | 入口门A | 1.规格：1000mm*300mm*1450mm±3mm； 2.材质：主框架采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：屋檐材质采用高密度板雕刻出来一层一层的造型。 |  |
| 112 | 四格玩具柜 | 1.规格:800mm*300mm*700mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.结构：四格格子柜，无背板，踢脚线高度50mm。 |  |
| 113 | 三层格子玩具柜 | 1.规格:1000mm*300mm*750mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.结构：左侧三层格式，无背板；右侧三个抽屉，抽屉面板做镂空造型，踢脚线高度50mm。 |  |
| 114 | 两层弧形玩具柜 | 1.规格:1000mm*300mm*500mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.结构：两层收纳空间，无背板，踢脚线高度50mm。 |  |
| 115 | 造型高玩具柜1 | 1.规格:600mm*300mm*1350mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.结构：三层收纳空间，造型顶，无背板，踢脚线高度50mm。 |  |
| 116 | 玩具柜 （二层） | 1.规格:500mm*300mm*500mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.结构：两层收纳空间，无背板，踢脚线高度50mm。 |  |
| 117 | 入口门B | 1.规格:1000mm*300mm*1350mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉，屋檐覆盖装饰布。 |  |
| 118 | 造型高玩具柜2 | 1.规格:600mm*300mm*1350mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.结构：三层收纳空间，底层两个格子，造型顶，无背板，踢脚线高度50mm。 |  |
| 119 | 造型高玩具柜3 | 1.规格:1000mm*300mm*1550mm±3mm； 2.材质：主体框架采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.结构：柜体前面磁性白板，屋檐材质采用高密度板雕刻。 |  |
| 120 | 六格玩具柜 | 1.规格:800mm*300mm*700mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.结构：三层收纳空间，上层无格子，中间两个格子，底层三个格子，无背板，踢脚线高度50mm。 |  |
| 121 | 入口门C | 1.规格:900mm*300mm*1650mm±3mm； 2.材质：主体框架采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.屋檐材质采用高密度板雕刻，门帘为装饰布。 |  |
| 122 | 玩具架(软木板) | 1.规格:800mm*300mm*700mm±3mm； 2.材质：主体框架采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉。柜体前面是软木板。 |  |
| 123 | 三层弧形玩具柜02 | 1.规格:800mm*300mm*700mm±3mm； 2.材质：全部采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；底部加尼龙脚钉； 3.结构：三层收纳空间，无背板，踢脚线高度50mm。 |  |
| 124 | 幼儿方桌（托班） | 1.规格：600mm*600mm*460mm±3mm；； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 125 | 幼儿圆桌（托班） | 1.规格：直径600mm*460mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 126 | 幼儿椅(塑料) | 1.规格：290mm*200mm*250mm±3mm；； 2.材质：加厚3.5mm厚pp材质，可叠加摆放。 ▲3.塑料：检测项：①冲击强度≥10J/㎡；②外观要求：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、应无气泡、杂质、伤痕、白印、应无明显色差。检测依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，投标时提供承诺函上传到系统，签订合同时提供具有CMA认证标识的检测报告原件。 |  |
| 127 | 造型椅（托班） | 1.规格：350mm*340mm*240mm/510mm±3mm； 2.全部采用18mm厚橡胶木指接板，含水率应在8%-12%之间，表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；卡通造型靠背,靠背上部半圆造型，两侧扶手上部弧度造型，中间镂空，底部弧形洞。 |  |
| 128 | 懒人沙发 | 1.规格：600mm*700mm±10mm； 2.材质：填充物为EPP微粒子，布料：绒麻面料； 3.颜色：玉米黄、楼花粉、天蓝色、果绿色、浅灰色、卡其色。 |  |
| 129 | 小班水杯柜（两侧摆放） | 1.规格：960mm*450mm*1000mm±3mm； 2.材质：整体采用18mm厚橡胶木指接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.两侧设计水杯柜，上部水杯格子柜，下部收纳柜；钢化玻璃实木门，内嵌0.5mm厚钢化玻璃。 |  |
| 130 | 托班水杯柜（两侧摆放） | 1.规格：960mm*450mm*1000mm±3mm； 2.材质：整体采用18mm厚橡胶木指接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.两侧设计水杯柜，上部水杯格子柜，下部收纳柜；钢化玻璃实木门，内嵌0.5mm厚钢化玻璃。 |  |
| 131 | 托育多功能攀爬架 | 1.规格：1200mm*1100mm/2000mm*1160mm±10mm；宽度1200mm,上部长度1100mm，下部长度2000mm，高度1160mm； 2.主体材质采用松木结构，主料规格70mm*50mm，辅料30mm*50mm,聚酯木器漆，机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。 |  |
| 132 | 托育汽车小屋 | 1.规格：1200mm*630mm*800mm±10mm； 2.材质：主体材质采用松木结构，主料规格70mm*50mm，辅料30mm*50mm,聚酯木器漆，机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。 |  |
| 133 | 涂色书架 | 1.规格：900mm*300mm*860mm±3mm； 2.采用18mm厚橡胶木材料，聚脂木器漆，采用五底三面工艺；机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。 |  |
| 134 | 卡通摇摇马 | 1.规格：680mm*300mm*400mm±5mm； 2.材质：整体采用PE材质，旋转式防滑把手，6条横纵向拉筋，平衡稳固支撑，大幅度摇晃也稳稳的，有蓝粉绿三色可选。 |  |
| 135 | 大象摇摇马 | 1.规格：680mm*300mm*420mm±5mm； 2.材质：整体采用HDPE材质，0°-30°底板弧度，可前后摆动，有红/黄/蓝/绿/粉可选。 |  |
| 136 | 鲸鱼跷跷板 | 1.规格：900mm*400mm*460mm±5mm； 2.材质：整体采用HDPE材质，跷跷板0°~60°的地板弧，不侧翻，有蓝色/粉色可选。 |  |
| 137 | 独角兽摇摇马 | 1.规格：800mm*400mm*500mm±5mm； 2.材质：整体采用PE材质，旋转式防滑把手，6条横纵向拉筋，平衡稳固支撑，有蓝粉绿三色可选。 |  |
| 138 | 儿童小推车 | 1.规格：300mm*345mm*465mm±5mm，宽度：300mm，深度：345mm，高度：465mm； 2.材质：采用18mm厚桦木多层板，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。以水为溶剂的健康漆，色彩附着强，漆膜细滑，无味，不刺激。 |  |
| 139 | 星星小拉车 | 1.规格：350mm*330mm*210mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚桦木多层板，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，红白两色可选。 |  |
| 140 | 托育移动小书架 | 1.规格：920mm*370mm*300mm±5mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。 |  |
| 141 | 积木台 | 1.规格：600mm*600mm*500mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木，两层结构，中间一层层板，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 142 | 圆形软垫 | 1.规格：直径350mm*20mm±3mm（单个圆垫）； 2.材质：外层为棉麻，中间层为海绵，层为防滑胶，防面为防滑乳胶加固定绑带，颜色多样，条形纹或格子纹。 |  |
| 143 | 衣帽柜（高） | 1.规格：1200mm*300mm*1800mm±5mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木，板材含水率在8%-15.9%之间，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.上部收纳柜，中间设计有衣钩，下部格子收纳鞋柜。 |  |
| 144 | 趣味角落小屋 | 1.规格：800mm*600mm*600mm±5mm； 2.材质：采用18mm厚桦木多层板，两侧活动围板，中间挡板设计有三个圆孔，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 145 | 托班布娃娃摇床 | 1.规格：540mm*350mm*320mm±5mm； 2.材质：采用18mm厚橡木齿接板，四周围板镂空造型，两头侧板底部弧度造型，可自由调节摇晃幅度，板材含水率在8%-15.9%之间，采用清水聚脂木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 5.五金配件：采用五金组装螺丝。 |  |
| 146 | 休闲桌 | 1、规格：2400mm*1000mm*760mm±5mm； 2、材质采用：台面采用25mm厚三聚氰胺板，1.5mm封边条，三合一链接件； 3、钢架腿采用60mm*60mm*1.5mm厚方管，酸洗磷化抛光等处理后，环氧树脂塑粉喷涂处理。钢架模具成型。键盘抽采用PP成型材质。 |  |
| 147 | 休闲椅 | 1.规格：440mm*490mm*430mm/750mm±3mm； 1.材质：凳腿采用30mm*50mm方木材料，横拉为20mm*70mm橡胶木板材，榫头连接、表面光滑，无毛刺；采用清水漆，均符合要求。全橡胶木实木框架，布艺饰面，高弹海绵坐垫。 |  |
| 148 | 储物柜1 | 1.规格：1500mm*420mm*1000mm±3mm； 2、材质：橡胶木，采用传统榫卯连接结构，框架采用30mm*30mm木方，镶嵌15mm厚度芯板，内部插接活动隔板；柜门采用艺术格栅型制；搭配纯铜五金件；涂装采用木蜡油擦磨工艺，安全、无甲醛。 |  |
| 149 | 储物柜2 | 1.规格：1000mm*420mm*1300mm±3mm； 2、材质：橡胶木，采用传统榫卯连接结构，框架采用30mm*30mm实木方腿，镶嵌15mm厚橡胶木，内部插接两层活动隔板；柜门采用艺术格栅型制；搭配纯铜五金件；涂装采用木蜡油擦磨。 |  |
| 150 | 收纳柜1 | 1.规格：1200mm*420mm*720mm±3mm； 2.柜体采用18mm厚三聚氰胺板，2mm厚封边条，三合一连接件，上部设计两组抽屉，下部玻璃对开门，内设一层隔板，阻尼铰链，三节静音导轨。 |  |
| 151 | 收纳柜2 | 1.规格：560mm*400mm*740mm±3mm； 2.柜体采用18mm厚三聚氰胺板，2mm厚封边条，三合一连接件，上部设计空格柜，下部板式对开门，阻尼铰链。 |  |
| 152 | 茶几 | 1.规格：直径640mm*480mm±3mm， 2.桌面采用25mm厚三聚氰胺板，2mm厚封边条，金属支架。 |  |
| 153 | 组合工作台 | 1.规格：2400mm*600mm*760mm/2000mm±3mm； 2、柜体采用18mm厚三聚氰胺板，2mm厚封边条，三合一连接件，左侧设计更衣柜，内设挂衣杆； 3.工作台：台面25mm厚三聚氰胺板，柜体采用18mm厚三聚氰胺板，台面下设计有四个抽屉；上部板式对开门，格子柜，2mm厚封边条，阻尼铰链，三节静音导轨；三合一连接件。 |  |
| 154 | L型工作台 | 1.规格：1650mm/1500mm*700mm*760mm±3mm； 2、台面采用25mm厚三聚氰胺板，（台面倒大弧度），柜体采用18mm厚三聚氰胺板，2mm厚封边条，三合一连接件； 3.活动柜（2组）：柜体采用18mm厚三聚氰胺板，三个抽屉，2mm厚封边条，三节静音导轨；三合一连接件，底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 155 | 幼儿床 （托班单人） | 1.规格：1300mm*600mm*300mm±3mm； 2.材质：采用18mm橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，床腿采用50mm*50mm橡胶木方腿，采用榫卯结构加白乳胶配合连接件进行加固连接，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端；所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮（其中6张带万向轮）。 |  |
| 156 | 幼儿长桌（托班） | 1.规格：1200mm*600mm*460mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm；榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 157 | 幼儿椅 | 1.规格：300mm*300mm*280mm±3mm； 2、材质：橡胶木，坐板：20m厚橡胶木齿接板；椅脚45mm*25mm方木，上档 45mm*25mm方木，下档3 根25mm*25mm方木；榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 158 | 娃娃家（小厨房） | 1.规格：720mm*400mm*600/1090mm±10mm， 2.主要材料18mm厚纤维板和实木板，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。以水为溶剂的健康漆，色彩附着强，漆膜细滑，无味，不刺激，每套含有4个配套锅具。 |  |
| 159 | 托班娃娃家（柜子） | - 规格：400mm*400mm*600mm±3mm； 2.采用18mm厚橡胶木齿接板，上下各一个单开门，板材含水率在8%-12%之间，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。以水为溶剂的健康漆，色彩附着强，漆膜细滑，无味，不刺激； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 160 | 16格收纳柜（不带背板） | 1.规格：1000mm*400mm*680mm±3mm；（带万向轮，无背板）； 2.材质：采用18mm橡胶木齿接板，四层四列，十六个格子，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 161 | 图书柜（托班） | 1.规格：1000*360mm*600mm±3mm；（带万向轮）； 2.材质：采用18mm橡胶木齿接板，旁板前口倒弧度，左侧两层书架，右侧下部2个空格柜，上部三层竖排书架，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 162 | 美工柜（托班） | 1.规格：1000mm*350mm*600mm ±3mm； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：三层三列设计，顶层有五个盒子，中间有2孔板，可放置画笔，二层和底层为置物层板，一侧为带插卡纸； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 163 | 功能柜（托班） | 1.规格：1000mm*400mm*600mm±3mm；（上净空80mm）； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：踢脚线高度50mm，无背板，下部三层六格，顶板四面挡板高度100mm； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 164 | 美工桌 | 1.规格：800mm*800mm*530mm±3mm； 2.柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；台面中间镶嵌有机玻璃，抽屉侧板18mm厚,抽屉底板9mm。60mm*60mm实木方腿，档连接方式采用传统榫卯结构结； 3.油漆：表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 5.桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 165 | 九格柜（托班） | 1.规格：1000mm*400mm*600mm±3mm（上部40mm造型旁板）； 2.材质：采用18mm橡胶木指接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：无背板，两侧各四层，中间三层，顶部镂空； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 166 | 90°转角柜（托班） | 1.规格：400mm*400mm*600mm±3mm； 2.材质：采用18mm橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：90°转角柜，两层； 5.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 167 | 收纳盒柜2（无背板） | 1.规格：1000mm*460mm*650mm±3mm；（无背板） 2.柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.可放置三层收纳盒（不含收纳盒，收纳盒清单中已单独列项）； 5.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮； 6.五金配件：采用五金组装螺丝。 |  |
| 168 | 三层柜（托班） | 1.规格：1000mm*400mm*600mm±3mm（台面上部40mm旁板）； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：踢脚线高度50mm，无背板，三层空格柜； 4.底部装尼龙承重带锁定功能万向轮。 |  |
| 169 | 游戏柜（托班） | 1.规格：1000mm*400mm*600mm/1200mm±3mm（含背板）； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：踢脚线高度50mm，有背板，共两层，40mm*40mm立柱四根,三角柜顶，柜顶下面带有30mm*30mm横杆； 4.底部装尼龙承重带锁定功能万向轮。 |  |
| 170 | 长条椅（托班） | 1.规格：950mm*300mm*240mm/420mm±3mm； 2.全部采用20mm橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；靠背与凳面空隙小于100mm； 3.表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 171 | 异形桌 | 1.规格：1550mm*内弧宽515mm*外弧宽860mm*500mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm； 3.榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 172 | 四抽床 | 1.规格：1450mm*650mm*1270mm±5mm； 2.材质：整体采用20mm厚橡胶木齿接板；含水率在8%-12%之间。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端；所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：设有三层抽拉床，最底层离地面125mm高，从下至上三抽床每抽面高度260mm，预留20mm工艺缝，最上层抽面高度305mm，床邦边沿高度不低于260mm，内侧床邦为平口，另一侧床邦中间开长条弧形口，降低高度确保安全的同时方便上下，确保幼儿安全。在一端床头竖板上下开2个大半圆形爬梯（W140mm*H170mm），中铺在一端床头竖板上下开1个大半圆形爬梯孔（W140mm*H170mm），床铺板为15mm厚云杉木板、5根原木横撑；产品各项规格尺寸误差不超过3mm。中下铺床腿下装尼龙承重轮，方便午休推拉； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 173 | 幼儿圆桌（中班） | 1.规格：600mm*510mm±3mm； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm；榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 174 | 弧形桌（中班） | 1.规格：弧形结构1160mm*600mm*510mm±3mm,可坐8人，4张可拼一个圆； 2.材质：台面采用20mm厚橡胶木齿接板，内弧宽500mm，外弧宽600mm含水率在8%-12%之间，桌腿50mm*50mm橡胶木实木方腿，横拉档70mm*30mm；榫卯结构，加白乳胶配合连接件进行加固连接。表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，桌腿底部加尼龙脚钉。 |  |
| 175 | 小班娃娃家（柜子） | 1.规格：400mm*400mm*600mm±3mm； 2.采用18mm厚橡胶木齿接板，上下各一个单开门，含水率在8%-12%之间，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。以水为溶剂的健康漆，色彩附着强，漆膜细滑，无味，不刺激； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 176 | 图书柜（中班） | 1.规格：1000mm*360mm*650mm±3mm；（带万向轮） 2.材质：采用18mm橡胶木齿接板，旁板前口倒弧度，左侧两层书架，右侧下部2个空格柜，上午三层竖排书架，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端； 3.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 177 | 美工柜（中班） | 1.规格：1000mm*350mm*650mm ±3mm； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：三层三列设计，顶层有五个盒子，中间有2孔板，可放置画笔，二层和底层为置物层板，一侧为带插卡纸； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 178 | 功能柜（中班） | 1.规格：1000mm*400mm*650mm±3mm（上净空80mm）； 2.材质：采用18mm橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：踢脚线高度50mm，无背板，下部三层六格，顶板四面挡板高度100mm； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 179 | 九格柜（中班） | 1.规格：1000mm*400mm*650mm±3mm（上部40mm造型旁板）； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：踢脚线高度50mm，无背板，两侧各四层，中间三层，顶部镂空，含水率应在8%-12%之间； 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 180 | 90°转角柜（中班） | 1.规格：400mm*400mm*650mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：踢脚线高度50mm，两层； 5.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 181 | 三层柜（中班） | 1.规格：1000mm*400mm*650mm±3mm（台面上部40mm旁板）； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：踢脚线高度50mm，无背板，三层空格柜， 4.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |
| 182 | 游戏柜（中班） | 1.规格：1000mm*400mm*600/1200mm±3mm（含背板）； 2.材质：柜体采用18mm厚橡胶木齿接板，含水率在8%-12%之间；表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.结构：踢脚线高度50mm，有背板，三层结构，40mm*40mm立柱四根,三角柜顶，柜顶下面带有30mm*30mm横杆； 4.底部装尼龙承重带锁定功能万向轮。 |  |
| 183 | 长条椅（小班） | 1.规格：950mm*300mm*280mm/420mm±3mm； 2.全部采用20mm橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间，靠背与凳面空隙小于100mm； 3.表面刷聚酯木器漆，五底三面，采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 184 | 衣帽柜 | 1.规格：1200mm*300mm*1200mm±5mm（每组8个挂衣钩），另多备几个挂衣钩； 2.材质：采用18mm橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 3.下部两层八个格子，上部木质挂衣钩。 |  |
| 185 | 换鞋凳 | 1.规格：700mm*300mm*240mm±3mm（含背板） 2.材质：采用18mm橡胶木齿接板，含水率应在8%-12%之间，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端。机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  |
| 186 | 收纳柜（无底板） | 1.规格：310mm*590mm*1300mm±3mm（台面后口40mm挡板）； 2.柜体采用18mm厚三聚氰胺板，2mm厚封边条，三合一链接件，离地800mm设计一层隔板，底部无底板。 |  |
| 187 | 工作台 | 1.规格：1400mm*700mm*760mm±5mm； 2.结构:钢木结构，成型钢架配主机托架，活动柜； 3.台面：采用25mm厚三聚氰胺板，2mm厚封边条，台面开孔，预留盖线盒； 4.主机托架：450mm*268mm*150mm，采用18mm厚三聚氰胺板，2mm厚封边条，三合连接件，底脚配四个万向活动轮； 5.活动柜：采用18mm厚三聚氰胺板，2mm厚封边条，三合连接件，设三个抽屉。采用三节静音滑轨，C型拉手，底脚配四个万向活动轮； 5、台身：采用金属支撑架60mm*30mm扁管酸洗磷化抛光等处理后，环氧树脂塑粉喷涂处理。钢管壁厚1.2mm厚，钢架模具成型。键盘抽采用PP成型材质。 |  |
| 188 | 弧形柜2 | - 规格：内径455mm*外径1000mm*400mm*650mm±3mm； 2.材质：采用18mm厚橡胶木指接板，含水率应在8%-12%之间； 3.结构：踢脚线高度50mm，无背板，三层空格柜，含水率应在8%-12%之间； 4.油漆：含水率应在8%-12%之间，表面刷聚酯木器漆（水性喷涂特清底漆加水性喷涂亮光清面漆，五底三面），采用高硬质木蜡油保养，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖端，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 5.底部装带有锁定功能的尼龙承重万向轮。 |  |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全施工要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（5）质保（维保）及售后要求

①本项目所有产品质保期限为六年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年暑期维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.平台监管：

（1）投标人必须接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“ 南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

（2）投标人必须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（3）投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律 追究合同责任方的责任。

（4）投标人必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

（5）投标人必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

4.其他要求：

（1）中标单位在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。

（2）中标供应商在签订合同前须将投标文件内提供的“相关证书”和“检测报告”等原件供采购人查验，如不提供或提供不全，采购人可向监管部门举报投标人虚假响应招标要求。

（3）南京摩天轮科教设备有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。

5.付款条件

（1）安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。

（2）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

6.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点（交货地点详见附件），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。

7.履约保证金条件：

以第三章合同文本内容为准。

（三）样品要求

1.供应商提供以下产品样品一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：

（1）项目清单序号127造型椅（托班）1件

2、样品递交要求

（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室404，并登记送达信息（登记时间：13：40-14：00）在此期间样品由投标人自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。

（2）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。

（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由投标人自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 25 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 投标人提供2023年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有“CMA”标识检验结果为合格或符合的检测报告，所投核心产品清单第157项幼儿椅产品原材料检测报告中必须包含以下数据，否则不得分： - 橡胶木：检测项：甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³，此项检测依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。提供得1分，缺项或未提供的不得分。 2、油漆：检测项：①甲醛释放量≤100㎎/㎏，符合GB/T 23993-2009标准。②苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] ≤250㎎/㎏，符合GB/T 23990-2009标准。 提供得1分，缺项或未提供的不得分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 成品检测报告 | 投标人提供2023年1月1日（以报告签发日期为准）以来具有“CMA”标识检验结果为合格或符合的检测报告，检测报告中必须包含以下数据，否则不得分： 1、项目清单第23项所投产品图书柜产品检测报告：耐霉性：提供符合GB/T 1741-2020标准，检测内容至少包含黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢检测结果合格的检测报告；提供得1分，缺项或未提供的不得分。 2、项目清单第116项所投产品玩具柜（二层）检测报告：全干密度：提供符合GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》标准检测结果合格的检测报告；提供得1分，缺项或未提供的不得分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 深化设计方案 | 投标人依据映红路幼儿园两处现场情况，提供一楼收纳区和二楼功能区的现场图纸设计与规划，包括两处区域的平面布置图及效果图。评委根据投标人提供的设计方案综合评分，针对以下评分点逐项评分：1. 两处区域 尺寸的标注；2. 两处区域摆放平面图、效果图均能够相互对应；3. 两处区域的产品布局均能够满足功能性需求；4. 两处区域的效果图设计感强。 1、一楼收纳区包含： 序号40多功能收纳高柜1一组、序号41多功能收纳组合柜一组、序号42多功能收纳高柜2一组、序号43收纳矮柜1两组、序号44收纳矮柜2两组。 2、二楼功能区包含：序号50木工坊折叠桌八组、序号51六边形置物架五个、序号52长条置物架两个、序号53洞洞板八块、序号54实木凳十二张。 - 上述每项设计内容全面、合理、规范，符合产品技术指标要求，设计完整，符合现场实际情况，得2分； - 上述每项设计内容比较全面、合理、规范，比较符合产品技术指标要求，设计比较完整，基本符合现场实际情况，得1分； （3）上述每项设计内容基本规范，基本符合产品技术指标要求，基本符合现场实际情况，或未提供，得0.5分。 （4）方案不可行或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 成品样品 | 评委根据投标人提供的成品样品（序号127造型椅（托班）1件）综合评分，针对以下评分点逐项评分：1.成品样品（油漆、粘胶）无异味；2.外观质感及边缘处理完善；3.表面平整度及光泽度高；4.结构稳定，强度高、承重性好。 （1）上述每项内容完全满足、完全符合得2分； （2）上述每项内容比较满足、比较符合得1分； （3）上述每项内容基本满足、基本符合得0.5分。 （4）上述每项内容完全不满足、完全不符合得0分。 本项最多得8分。未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分,包括(每项内容逐条阐述):①服务内容、②故障解决方案、③响应时间、④技术人员保障、⑤质量保证与保修等内容。 - 上述每项内容方案工作思路清晰，组织科学合理，可执行性强，符合江宁区实际情况的，得1分； (2)上述每项内容方案基本合理，管理措施基本能满足项目需求，有一定工作思路的，得0.5分； (3)上述每项内容方案不够合理、缺乏可行性的，得0.1分； (4)不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 质保年限 | 质保期在招标文件规定的6年基础之上，每增加1年得1分，最高得2分(上传承诺书扫描件至投标系统)。 | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩（至少包含幼儿椅、玩具柜），每提供1个得3分，最多得6分，未提供不得分。（证明材料应反映相关内容， 提供合同含设备清单、项目完成验收材料及发票，证明材料缺项或未提供的不得分。） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 1 | 所投核心产品具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，得3分，未提供不得分。（提供相关证书原件扫描件） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力 2 | 所投核心产品具有有效期内的产品安全认证证书，得3分，未提供不得分。（提供相关证书原件扫描件） | 3 | 客观分 |
| 6.认证证书 |  |  |  |  |
| 6.1 | 认证证书1 | 所投核心产品具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，得2分，未提供不得分。（提供相关证书原件扫描件） | 2 | 客观分 |
| 6.2 | 认证证书2 | 所投核心产品具有有效期内的人类工效学产品认证证书，得2分，未提供不得分。（提供相关证书原件扫描件） | 2 | 客观分 |
| 7.节能环保 |  |  |  |  |
| 7.1 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：交货地点汇总表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、映红路幼儿园 |  |  |
| 1 | 幼儿折叠方桌（大班） | 12 | 张 |
| 2 | 幼儿折叠椅（大班） | 48 | 张 |
| 3 | 幼儿折叠圆桌（中班） | 8 | 张 |
| 4 | 幼儿折叠椅（中班） | 16 | 张 |
| 5 | 幼儿长桌（小班） | 10 | 张 |
| 6 | 幼儿长桌（中班） | 3 | 张 |
| 7 | 幼儿大半圆桌（大班） | 8 | 张 |
| 8 | 幼儿大半圆桌（中班） | 8 | 张 |
| 9 | 幼儿大半圆桌（小班） | 8 | 张 |
| 10 | 幼儿小半圆桌（大班） | 8 | 张 |
| 11 | 幼儿小半圆桌（中班） | 8 | 张 |
| 12 | 幼儿小半圆桌（小班） | 8 | 张 |
| 13 | 幼儿方桌 （大班） | 8 | 张 |
| 14 | 幼儿方桌 （中班） | 8 | 张 |
| 15 | 幼儿方桌 （小班） | 8 | 张 |
| 16 | 娃娃家（梳妆台） | 8 | 套 |
| 17 | 娃娃家（床） | 12 | 个 |
| 18 | 甜甜圈综合互动小厨房 | 4 | 套 |
| 19 | 童趣互动厨房 | 4 | 套 |
| 20 | 美工柜 | 2 | 张 |
| 21 | 自然角架 | 2 | 张 |
| 22 | 弧形柜1 | 8 | 张 |
| 23 | 图书柜 | 4 | 张 |
| 24 | 阶梯柜 | 8 | 张 |
| 25 | 九格柜（无背板） | 4 | 张 |
| 26 | 收纳盒柜1 | 4 | 张 |
| 27 | 收纳盒（小） | 24 | 只 |
| 28 | 收纳盒（大） | 12 | 只 |
| 29 | 美术纸筒柜 | 10 | 个 |
| 30 | 小狐狸单人沙发 | 4 | 个 |
| 31 | 小狮子单人沙发 | 4 | 个 |
| 32 | 米色森林虎（小号） | 2 | 个 |
| 33 | 米色森林虎（大号） | 2 | 个 |
| 34 | 卡通仙人掌坐垫1 | 2 | 个 |
| 35 | 卡通仙人掌坐垫2 | 2 | 个 |
| 36 | 大象小沙发 | 2 | 个 |
| 37 | 长颈鹿小沙发 | 2 | 个 |
| 38 | 整理柜 | 3 | 组 |
| 39 | 教师实木椅 | 4 | 张 |
| 40 | 多功能收纳高柜1 | 1 | 组 |
| 41 | 多功能收纳组合柜 | 1 | 组 |
| 42 | 多功能收纳高柜2 | 1 | 组 |
| 43 | 收纳矮柜1 | 2 | 组 |
| 44 | 收纳矮柜2 | 2 | 组 |
| 45 | 幼儿茶艺藤桌 | 2 | 张 |
| 46 | 幼儿茶艺藤椅 | 4 | 张 |
| 47 | 藤椅 | 1 | 张 |
| 48 | 储藏柜 | 1 | 张 |
| 49 | 幼儿环创小屋 | 6 | 张 |
| 50 | 木工坊折叠桌 | 8 | 组 |
| 51 | 六边形置物架 | 5 | 只 |
| 52 | 长条置物架 | 2 | 只 |
| 53 | 洞洞板 | 8 | 块 |
| 54 | 实木凳 | 12 | 张 |
| 55 | 储物架 | 4 | 张 |
| 56 | 三层置物柜 | 4 | 张 |
| 57 | 玩具架拱门 | 4 | 组 |
| 58 | 二层弧形玩具架 | 4 | 组 |
| 59 | 五格玩具架 | 8 | 组 |
| 60 | 贩卖台 | 4 | 组 |
| 61 | 窗口扮演墙板 | 4 | 组 |
| 63 | 幼儿长沙发 | 4 | 组 |
|  | 二、凤溪路幼儿园 |  |  |
| 1 | 货架 | 4 | 组 |
| 2 | 画纸架 | 1 | 组 |
| 3 | 边柜1 | 2 | 组 |
| 4 | 高低柜 | 1 | 组 |
| 5 | 矮柜 | 4 | 组 |
| 6 | 椅子 | 100 | 张 |
| 7 | 恐龙沙发 | 2 | 个 |
| 8 | 幼儿椅（软包） | 2 | 个 |
| 9 | 幼儿双人沙发 | 3 | 个 |
| 10 | 幼儿单人沙发 | 4 | 个 |
| 11 | 移动网格柜 | 3 | 个 |
| 12 | 展台 | 1 | 组 |
| 13 | 木凳1 | 2 | 个 |
| 14 | 木凳2 | 2 | 个 |
| 15 | 木凳3 | 2 | 个 |
| 16 | 转角架1 | 1 | 组 |
| 17 | 转角架2 | 1 | 组 |
| 18 | 幼儿方桌 （中班） | 9 | 张 |
| 19 | 小方桌 | 4 | 张 |
| 20 | 多功能收纳柜（平顶） | 8 | 组 |
| 21 | 多功能收纳柜（尖顶） | 1 | 组 |
| 22 | 三人沙发 | 1 | 张 |
| 23 | 托育仙人掌美术画板柜 | 3 | 个 |
| 24 | 边柜2 | 1 | 组 |
| 25 | 吊柜1 | 2 | 组 |
| 26 | 吊柜2 | 1 | 组 |
| 27 | 卡座 | 2 | 组 |
| 28 | 卡座桌 | 2 | 张 |
| 29 | 储物收纳柜 | 2 | 张 |
| 30 | 置物架 | 4 | 组 |
| 31 | 造型台 | 1 | 组 |
| 32 | 木墩凳 | 8 | 只 |
| 33 | 三角置物架 | 4 | 只 |
| 34 | 长方形置物架1 | 7 | 只 |
| 35 | 长方形置物架2 | 6 | 只 |
| 36 | 幼儿操作台 | 9 | 张 |
| 37 | 桌面六格置物架 | 2 | 只 |
| 38 | 桌面五格置物架 | 2 | 只 |
|  | 三、兴业路幼儿园 |  |  |
| 1 | 九人床 | 2 | 张 |
| 2 | 楼梯 | 2 | 组 |
| 3 | 月牙桌（大班） | 4 | 张 |
| 3 | 月牙桌（中班） | 5 | 张 |
| 4 | 梅花桌（大班） | 4 | 组 |
| 4 | 梅花桌（中班） | 5 | 组 |
| 6 | 三角形桌（托班） | 6 | 张 |
| 7 | 梯形桌（小班） | 6 | 张 |
| 8 | 弧形桌（托班） | 4 | 张 |
| 9 | 玩具柜 | 1 | 组 |
| 10 | 三层弧形玩具柜01 | 2 | 组 |
| 11 | 入口门A | 1 | 组 |
| 12 | 四格玩具柜 | 1 | 组 |
| 13 | 三层格子玩具柜 | 2 | 组 |
| 14 | 两层弧形玩具柜 | 2 | 组 |
| 15 | 造型高玩具柜1 | 2 | 组 |
| 16 | 玩具柜（二层） | 4 | 组 |
| 17 | 入口门B | 2 | 组 |
| 18 | 造型高玩具柜2 | 2 | 组 |
| 19 | 造型高玩具柜3 | 2 | 组 |
| 20 | 六格玩具柜 | 1 | 组 |
| 21 | 入口门C | 1 | 组 |
| 22 | 玩具架(软木板) | 1 | 组 |
| 23 | 三层弧形玩具柜02 | 1 | 组 |
| 24 | 幼儿方桌（托班） | 6 | 张 |
| 25 | 幼儿圆桌（托班） | 2 | 张 |
| 26 | 幼儿椅（塑料） | 77 | 张 |
| 27 | 造型椅（托班） | 20 | 张 |
| 28 | 懒人沙发 | 6 | 只 |
| 29 | 小班水杯柜（两侧摆放） | 2 | 个 |
| 30 | 托班水杯柜（两侧摆放） | 1 | 个 |
| 31 | 托育多功能攀爬架 | 1 | 个 |
| 32 | 托育汽车小屋 | 1 | 个 |
| 33 | 涂色书架 | 1 | 个 |
| 34 | 卡通摇摇马 | 2 | 个 |
| 35 | 大象摇摇马 | 2 | 个 |
| 36 | 鲸鱼跷跷板 | 2 | 个 |
| 37 | 独角兽摇摇马 | 2 | 个 |
| 38 | 儿童小推车 | 4 | 个 |
| 39 | 星星小拉车 | 2 | 套 |
| 40 | 托育移动小书架 | 2 | 个 |
| 41 | 积木台 | 12 | 个 |
| 42 | 托育仙人掌美术画板柜 | 12 | 个 |
| 43 | 美术纸筒柜 | 2 | 个 |
| 44 | 圆形软垫 | 10 | 个 |
| 45 | 衣帽柜（高） | 3 | 组 |
| 46 | 趣味角落小屋 | 1 | 组 |
| 47 | 甜甜圈综合互动小厨房 | 2 | 套 |
| 48 | 托班布娃娃摇床 | 2 | 个 |
| 49 | 童趣互动厨房 | 2 | 套 |
| 50 | 休闲桌 | 1 | 张 |
| 51 | 休闲椅 | 6 | 张 |
| 52 | 储物柜1 | 1 | 张 |
| 53 | 储物柜2 | 1 | 张 |
| 54 | 收纳柜1 | 3 | 张 |
| 55 | 收纳柜2 | 1 | 张 |
| 56 | 茶几 | 1 | 张 |
| 57 | 组合工作台 | 2 | 张 |
| 58 | 教师实木椅 | 4 | 张 |
| 59 | L型工作台 | 1 | 组 |
|  | 四、小龙湾幼儿园 |  |  |
|  | 托班 |  |  |
| 1 | 幼儿床 （托班单人） | 30 | 张 |
| 2 | 幼儿长桌（托班） | 2 | 张 |
| 3 | 幼儿方桌（托班） | 2 | 张 |
| 4 | 幼儿圆桌（托班） | 2 | 张 |
| 5 | 三角形桌（托班） | 6 | 张 |
| 6 | 幼儿椅 | 30 | 张 |
| 7 | 娃娃家（小厨房） | 6 | 个 |
| 8 | 托班娃娃家（柜子） | 3 | 个 |
| 9 | 娃娃家（床） | 3 | 个 |
| 10 | 16格收纳柜（不带背板） | 2 | 组 |
| 11 | 图书柜（托班） | 2 | 张 |
| 12 | 美工柜（托班） | 1 | 张 |
| 13 | 功能柜（托班） | 2 | 张 |
| 14 | 美工桌 | 2 | 张 |
| 15 | 九格柜（托班） | 1 | 张 |
| 16 | 90°转角柜（托班） | 4 | 张 |
| 17 | 收纳盒柜2（无背板） | 2 | 张 |
| 18 | 收纳盒（小） | 12 | 只 |
| 19 | 收纳盒（大） | 6 | 只 |
| 20 | 三层柜（托班） | 1 | 张 |
| 21 | 游戏柜（托班） | 1 | 张 |
| 22 | 长条椅（托班） | 1 | 张 |
| 23 | 转角架2 | 1 | 组 |
| 24 | 造型椅（托班） | 20 | 张 |
| 25 | 异形桌 | 1 | 张 |
|  | 中班 |  |  |
| 1 | 四抽床 | 8 | 组 |
| 2 | 幼儿长桌（中班） | 2 | 张 |
| 3 | 幼儿方桌 （中班） | 2 | 张 |
| 4 | 幼儿圆桌（中班） | 2 | 张 |
| 5 | 弧形桌（中班） | 4 | 张 |
| 6 | 幼儿椅 | 30 | 张 |
| 7 | 娃娃家（小厨房） | 3 | 个 |
| 8 | 小班娃娃家（柜子） | 3 | 个 |
| 9 | 娃娃家（床） | 3 | 个 |
| 10 | 16格收纳柜（不带背板） | 2 | 组 |
| 11 | 图书柜（中班） | 2 | 张 |
| 12 | 美工柜（中班） | 1 | 张 |
| 13 | 功能柜（中班） | 2 | 张 |
| 14 | 美工桌 | 2 | 张 |
| 15 | 九格柜（中班） | 1 | 张 |
| 16 | 90°转角柜（中班） | 4 | 张 |
| 17 | 收纳盒柜2（无背板） | 2 | 张 |
| 18 | 收纳盒（小） | 12 | 只 |
| 19 | 收纳盒（大） | 6 | 只 |
| 20 | 三层柜（中班） | 1 | 张 |
| 21 | 游戏柜（中班） | 1 | 张 |
| 22 | 长条椅（小班） | 3 | 张 |
| 23 | 转角架2 | 1 | 组 |
| 24 | 衣帽柜 | 7 | 组 |
| 25 | 换鞋凳 | 4 | 张 |
| 26 | 收纳柜（无底板） | 1 | 张 |
| 27 | 工作台 | 1 | 张 |
| 28 | 弧形柜2 | 3 | 张 |
| 29 | 异形桌 | 1 | 张 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为大型企业 中型企业 小型企业 微型企业。（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订时提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。