公开招标文件

项目编号：JSZC-320113-GZPM-G2025-0009

项目名称：栖霞区中小学校园广播音视频系统

江苏高智项目管理有限公司

2025年5月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	26

第四章 采购需求	29

第五章 合同草案条款	47

第六章 投标文件格式及附件	53

# 第一章 招标公告

项目概况

栖霞区中小学校园广播音视频系统的潜在供应商应在江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2025年5月20日15时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320113-GZPM-G2025-0009

1.2项目名称：栖霞区中小学校园广播音视频系统

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：95万元（超过预算金额做无效投标处理）。

1.5最高限价：95万元。

1.6采购需求：本项目主要为栖霞区中小学校园采购广播音视频系统及相关配套服务，具体详见第四章 采购需求。

1.7合同履行期限：自合同签订之日起20天内完成该项目。

1.8本项目不接受进口产品投标。

1.9本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动

2.4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

2.4.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起 5 个工作日

地点：南京市公共采购信息网、江苏政府采购网

方式：网站下载

售价：0.00元

四、投标文件提交信息

截止时间：2025年5月20日15时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）。

五、投标文件开启信息

时间：2025年5月20日15时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1、集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

2、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书CA及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并在规定时间内上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京市栖霞区教育局（机关）

地    址：南京市栖霞区文苑路118号仙林政务服务中心

联 系 人：   王老师

联系方式：  025-85319199

2.采购代理机构信息

名    称：江苏高智项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区南大科学园协同创新大厦1楼

联 系 人：华工

联系方式：17366038237

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

3.1 中小企业政策

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策；

1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

（2）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（7）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（8）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定。

3.2 节能环保产品

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见评标方法与评标标准）。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 绿色采购

（1）采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

（3）采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

（4）采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

3.5 进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.6 供应商诚信档案注册登记

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子投标文件中一并提交。

（1）供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda ），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

（2）注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加政府采购活动的必备材料。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理服务费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格(2002)1980号】文件标准80%执行(单个项目最低收费标准按3000元计算)，评审费据实收取。

公司名称:江苏高智项目管理有限公司

开户行:工行镇江黄山南路支行

账号:1104050209000062658

- 招标文件的约束力

- 5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件构成

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体有关本招标项目有无变更公告。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8.3 投标人应用人民币报价。

8.4 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

9、联合体投标（本项目不接受）

9.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

9.2 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

9.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。（电子投标文件按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目的技术说明或实施方案；

（2）分项报价表；

（3）★《技术条款偏离表》；

（4）服务承诺；

（5）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13、投标文件的价格部分

13.1 价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

13.2 报价应包含完成本采购项目发生的所有含税费用（包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等）、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

13.3 投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

13.4 投标人应按招标文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

13.5 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

13.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

13.7 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

14、投标文件的其他部分

14.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

投标文件按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人按分包编制投标文件。

17.2 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并在规定时间内制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

17.3 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件按要求上传。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效响应处理。

17.4 本项目为不见面开标，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

17.5 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18、投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密，网上投标截止时间后，招标代理单位工作人员组织开标。

20.2 供应商凭CA数字证书登录网上交易系统查看开标信息。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的不开标。

20.4 公开招标采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和依据。

21、评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22、评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23、投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人或招标代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

24.1.1.1 在进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.1.2 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体 ，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（2）评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理；

（3）电子投标文件未按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标文件或者最后报价；

（5）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（6）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25、无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

26.3 中标人确定后，在“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.5.5 不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系。

26.5.6 不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至提交投标文件截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

27、中标通知书

27.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28、签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5 中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29、标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑和投诉

30、质疑

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

30.2.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

30.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.4 供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

30.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号、采购人名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。质疑函应当使用中文。

质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

30.6 以下情形的质疑不予受理：

30.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.6.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑函。

30.6.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

30.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.8 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

31、投诉

31.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

31.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

31.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

32、诚实信用

32.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2供应商不得向采购代理工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

32.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

32.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分 | 30 | 计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 根据《技术条款偏离表》进行评分，设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 评委根据供应商提供的具有CMA或者CNAS标识的成品抽样检测报告进行评审，包括： 1、激光智慧黑板 （1）整机防蓝光危害达到RG0级（光源蓝光危害能量辐亮度值≤100 W/m2 /sr，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害，属蓝光无危害类产品）。 （2）整机MTBF无故障检测时间≥30万小时。 （3）保证产品的稳定性，所投激光智慧黑板通过低温高温恒湿振动测试。 2、嵌入式LED面板会议灯 （1）中心照度：≥513Lux 3米（全亮状态下4000K）。 （2）显色指数：CRI≥93。 - 3、网络化广播主机服务器 （1）多定时点设置功能：不同的应用场景用户有多种选择，支持常规定时点与校园定时点切换，可检测定时点交叉，切换到子定时点，定时点有模板操作,方案操作，回收站选项，编辑定时点误删除可利用回收站功能进行恢复，防止误操作，支持多套定时打铃方案同时持一键启用/禁用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持节假日调课和冻结分区，定时点方式有周循环，电源控制，特殊定时点。 - 以上各项检测报告为合格的，每提供一项得2分，全部提供的得满分12分，未提供不得分。 - （提供检测报告，需提供检测报告首页、内容页、结尾页完整内容。未按上述要求提供的不得分）。 | 12 | 客观分 |
| 2.3 | 软件著作权证书 | 供应商所投激光智慧黑板具有： （1）试题库系统； （2）云课堂教学平台； （3）智慧课堂教学平台 （4）集控软件。 以上提供的计算机软件著作权登记证书需与激光智慧黑板硬件为同一品牌。每提供一项得1分，本项最高得4分，未提供不得分。 注：允许提供的软件著作权名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变实质性功能，否则不得分。如提供的软件著作权名称不一致，须提供其主要功能介绍并附证明材料。（证书复印件加盖公章） | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 组织实施方案 | 评委根据投标供应商提供的组织实施方案，包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等综合评分： （1）供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，得8分； （2）供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，得4分； （3）供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得2分； （4）未提供整体项目实施方案的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务及培训方案 | 评委根据投标供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）培训方案（培训体系、培训内容等）综合评分： （1）服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强，培训体系完整.内容详尽的得8分； （2）服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强，培训体系较完整.内容较详尽的得4分； （3）服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱、培训体系不完整或内容存在缺失的得2分。 （4）未提供方案不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 深化设计方案 | 评委根据投标供应商针对本项目清单提供的深化设计方案进行综合打分： （1）设计方案深入、全面、新颖，切合实际要求，有创新性、针对性的得8分； （2）设计方案较深入、全面、新颖，较切合实际要求，较有创新性、针对性的得4分； （3）设计方案深入性、全面性能够切合实际要求的得2分； （4）未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 履约能力 | 1、供应商技术团队人员具有智能化系统工程师证书或弱电系统工程师证书或弱电系统集成项目经理证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 2、供应商团队人员中具有认证售后服务管理师的，每提供一个证书得1分，最多得3分。 注：以上人员须提供近三个月内任意一个月的社保证明并加盖公章，未提供不得分。 | 6 | 客观分 |
| 3.2 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），具有类似项目（多媒体集成）的成功案例，且通过客户的验收，每提供一个业绩得2分，最高得4分。 注：要求提供合同、验收单复印件并加盖公章，未提供或缺失不得分。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 注：评分标准中所涉及需要提供的证明材料，评分内容应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1货物服务采购项目对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据；

7、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

- 第四章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：栖霞区中小学校园广播音视频系统。

2、合同履行期限：自合同签订之日起20天内完成该项目。

3、采购需求：本项目主要为栖霞区中小学校园采购广播音视频系统及相关配套服务。

二、采购要求

采购清单：

| 一、栖霞中学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木制讲台 | 1、尺寸：1350*600*800/850（mm），供货之前需与学校进行尺寸确认； 2、木制结构，台面及三周围挡AA级橡胶木油漆饰面板，双面无结疤，圆角圆边处理；围挡一长边、短边200mm、高度50mm；四底三面油漆工艺； 3、油漆环保等级E1级；桌面预留过线孔； 4、柜体为E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周1.5mm厚PVC同色封边；两抽两门、带木制键盘抽； 5、木制键盘抽下部带隔板空间；可放置多媒体等设备、预留过线盒、左右两侧板预留散热孔。 | 30 | 台 |
| 2 | 辅材及配件 | 抽屉滑轨,阻尼铰链，固定螺丝等 | 30 | 套 |
| 3 | 集成服务 | 将多媒体讲台运送到位，并将所有配件安装到位 | 30 | 套 |
| 二、营防中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 调音台 | 1、4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) 2、1路立体声母线输出，1路AUX输出 (包括FX) 3、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 4、单旋钮压缩器，单声道输入通道上的PAD开关 5、+48V幻象供电 | 1 | 台 |
| 2 | 广播功放 | 1、100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2、5单位LED显示器，作状态显示。 3、6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4、输出短路保护并示警。 5、失真限制的输出功率：≥1000W（4Ω，THD：1%）。 6、最小源电动势：≤1000mV。 7、信噪比（线路输入）：≥90(A计权)dB。 8、增益限制的有效频率范围：80Hz-16KHz（±3dB）。 9、总谐波失真：≤1%（1KHz）。 10、指示灯：“电源”、“削顶”、“信号”、“保护”和“超温”。 11、保护功能：高温、直流、短路。 | 1 | 台 |
| 3 | 室外音柱 | 1、采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用。 2、二分频结构，频带较宽。 3、频响范围：80Hz-16kHz。 4、灵敏度：≥92dB。 5、最大声压级：≥111dB。 6、额定功率：≥80W | 6 | 只 |
| 4 | 电源时序器 | 1、输入与输出线路阻抗：≤0.01Ω 2、额定工作电压：85V～265V 40-60Hz（面板实时电压指示） 3、整机额定工作电流（25℃）：≤60A（连续） 4、单通道工作电流（25℃）：≤13A（连续） 5、单通道峰值电流≤30A 6、整机功耗≤8W 7、各通道开关间隔时间：1秒，每个通道带开关指示灯1个 8、具有RS232中控接口，RS485级联、外控开关接口配备品牌空气开关 | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1、2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选； 2、移频防啸叫，4档可选； 3、每通道设24个自动陷波器,工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 4、每通道24段PEQ参量均衡，可灵活设置； 5、噪声门可避免静态状态下系统弱噪声烦扰； 6、输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 7、响应时间快，适应更多应用场景需求； 8、USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 9、可存储10组配置，灵活存储调用 | 1 | 台 |
| 6 | 真分集无线手持话筒 | 1、类型：双手持无线话筒 2、载波频段：UHF610～937MHz 3、调制方式：宽带FM 4、通道数：双通道 5、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6、灵敏度：在偏移度等于25kHz，输入6dBv时，S/N>60dB 7、频带宽度：30MHz 8、最大偏移度：±45kHZ 9、音频频率响应：45Hz～18kHz(±3dB) 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：<0.7％@1KHz。 12、工作距离：300米 | 2 | 套 |
| 7 | 真分集无线头戴话筒 | 1、类型：双头戴无线话筒 2、载波频段：UHF610～937MHz 3、调制方式：宽带FM 4、通道数：双通道 5、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6、灵敏度：在偏移度等于25kHz，输入6dBv时，S/N>60dB 7、频带宽度：30MHz 8、最大偏移度：±45kHZ 9、音频频率响应：45Hz～18kHz(±3dB) 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：<0.7％@1KHz。 12、工作距离：300米 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 适用频带范围：400-950MHz 输出/入增益： 0dB(频段中心） 输出端绝缘度：20dB 输出/入阻抗： 50欧姆 增益：13dBm 频宽：450MHz 接头：TNC插座 电源供应：DC12-18V 消耗电流：171mA | 1 | 台 |
| 9 | 广播控制器 | 1、CPU:≥I5 十二代 2、内存：≥8G 3、储存硬盘：≥1TB 4、显示：19.5英寸液晶显示器 5、显卡：集成显卡 | 1 | 套 |
| 10 | 机柜 | 1、19吋标准机架式600*600*1000MM，采用SPCC优质冷轧钢板制作； 2、前门：单开玻璃门，配钥匙锁 3、后门：单开网孔门，透气率达80%以上 4、黑色亚光细砂纹，含4个工具安装角轨 5、承重：≥500kg | 1 | 台 |
| 11 | 辅材及配件 | 包含PVC管材、广播线、音频连接线、卡侬插件，莲花插件系统线等 | 1 | 批 |
| 12 | 调试服务 | 操场线路重新铺设及音柱拆除及更换，新设备安装、调试及培训服务 | 1 | 项 |
| 三、摄山中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 调音台 | 1、≥12个输入通道,≥6个话筒输入,≥4组立体声线路输入, 2、通道设三段式均衡器, 3、1-4路通道具有内置压缩器及高通滤波器 4、+48V幻象供电 5、机架式安装 | 1 | 台 |
| 2 | 真分集无线手持话筒 | 1、类型：双手持无线话筒 2、载波频段：UHF610～937MHz 3、调制方式：宽带FM 4、通道数：双通道 5、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6、灵敏度：在偏移度等于25kHz，输入6dBv时，S/N>60dB 7、频带宽度：30MHz 8、最大偏移度：±45kHZ 9、音频频率响应：45Hz～18kHz(±3dB) 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：<0.7％@1KHz。 12、工作距离：300米 | 2 | 套 |
| 3 | 天线放大器 | 适用频带范围：400-950MHz 输出/入增益： 0dB(频段中心） 输出端绝缘度：20dB 输出/入阻抗： 50欧姆 增益：13dBm 频宽：450MHz 接头：TNC插座 电源供应：DC12-18V 消耗电流：171mA | 1 | 台 |
| 4 | 反馈抑制器 | 1、2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选； 2、移频防啸叫，4档可选； 3、每通道设24个自动陷波器,工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 4、每通道24段PEQ参量均衡，可灵活设置； 5、噪声门可避免静态状态下系统弱噪声烦扰； 6、输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 7、响应时间快，适应更多应用场景需求； 8、USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 9、可存储10组配置，灵活存储调用 | 1 | 台 |
| 5 | 纯后级广播 功放 | 1、100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2、5单位LED显示器，作状态显示。 3、6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4、输出短路保护并示警。 5、失真限制的输出功率：≥1500W（4Ω，THD：1%）。 6、最小源电动势：≤1000mV。 7、信噪比（线路输入）：≥90(A计权)dB。 8、增益限制的有效频率范围：80Hz-16KHz（±3dB）。 9、总谐波失真：≤1%（1KHz）。 10、指示灯：“电源”、“削顶”、“信号”、“保护”和“超温”。 11、保护功能：高温、直流、短路。 | 1 | 台 |
| 6 | 室外音柱 | 1、采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用。 2、二分频结构，频带较宽。 3、频响范围：80Hz-16kHz。 4、灵敏度：≥92dB。 5、最大声压级：≥111dB。 6、额定功率：≥80W | 9 | 只 |
| 7 | 辅材及配件 | 包含PVC管材、广播线、音频连接线、卡侬插件，莲花插件系统线等 | 1 | 批 |
| 8 | 调试服务 | 操场原线路检测及部分线路重新铺设，音柱拆除及更换，新设备安装调试及培训服务 | 1 | 项 |
| 四、实验初中尧化门 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木制讲台 | 1、尺寸：1350*600*800/850（mm），供货之前需与学校进行尺寸确认； 2、木制结构，台面及三周围挡AA级橡胶木油漆饰面板，双面无结巴，圆角圆边处理；围挡一长边、短边200mm、高度50mm；四底三面油漆工艺； 3、油漆环保等级E1级；桌面预留过线孔； 4、柜体为E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周1.5mm厚PVC同色封边；两抽两门、带木制键盘抽； 5、木制键盘抽下部带隔板空间；可放置多媒体等设备、预留过线盒、左右两侧板预留散热孔。 | 5 | 台 |
| 2 | 辅材及配件 | 抽屉滑轨,阻尼铰链，固定螺丝等 | 5 | 套 |
| 3 | 集成服务 | 将多媒体讲台运送到位，并将所有配件安装到位 | 5 | 套 |
| 4 | 壁挂高清视频展台 | 1、采用1100万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到15帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、整机采用ABS加PC材质，圆弧式设计无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，自带磨砂均光罩补光灯，光线不足时可进行亮度补充、亮度均匀，采用触摸调光设计。 5、软件自带中英文双语版本，支持对展示画面以及拍摄完成的照片进行放大缩小，可进行顺时针或者逆时针的90°旋转、亮度调节，并可对展示画面进行情景模式、锁定、镜像翻转等调节； 6、支持动态视频和冻结画面批注功能，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。 7、展示画面批注功能，支持对展示画面批注，批注笔提供五级、十种颜色选择，可一键擦除、撤销批注内容；支持在照片上批注，批注内容可跟随照片漫游，移动，避免批注内容与图像内容出现偏移； 8、.展示画面拍照，录制功能，支持对比教学，并可对展示画面添加奖章排名素材等，图片和视频资源可一键保存至本地； 9、同屏对比，支持不限幅面分屏对比，每副图可单独进行全屏、放大、缩小、手写批注等设置。再点击“同屏对比”功能退出； 10、二维码识别功能，PC通道下支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 6 | 台 |
| 5 | 调试服务 | 设备的安装、调试及培训 | 6 | 套 |
| 6 | 超短焦激光投影机 | 1、投影技术：DLP，纯激光光源技术；亮度≥4500流明，物理分辨率≥1024*768，对比度≥1000000:1； 2、投射比≤0.276：1， 3、光源寿命：≥25000小时； 4、投影机镜头居中设计，任意角度安装； 5、内置伽玛校正数据，极致色彩功能，3D颜色管理； 6、支持DLPLink3D显示及DICOM模拟模式，支持7*24小时不间断连续工作，网络集中控制； 7、标配接口：输入端口：VGA（15-pinMini-Dsub）×2；HDMI×2；S-Video×1；Audio×1；Video×1；MIC×1；输出接口：VGA（15-pinMini-Dsub）×1；Audio接口×1控制端口：RJ45（用于网络控制）×1；RS-232(D-sub9pin)×1；USB-B×1； 8、整机功率≤340W，内置扬声器，功率≥10W，最低待机功率＜0.5W，工作噪音＜30dB； 9、无过滤网设计：所投投影机整机防尘等级不低于IP6X，光机组件防尘等级不低于IP6X。 | 12 | 台 |
| 7 | 超短焦激光投影吊架 | 与超短焦激光投影机配套使用，隐藏式安装，三维免工具可调，整体采用铸造铝合金材质，与装修融为一体。 | 12 | 只 |
| 8 | 辅材及配件 | 电源线、HDMI线、扎带、胶布、膨胀螺丝、地面过渡管材等 | 12 | 套 |
| 9 | 原教室设备拆除 | 把学校教室原有多媒体设备拆除，搬运到学校指定地点存放，原有的线路拆除顶部恢复。 | 12 | 套 |
| 10 | 调试服务 | 将激光智慧黑板及激光投影机安装到位，连接好所有的设备并调试合格，培训学校教师独立使用 | 12 | 套 |
| 11 | 嵌入式COB面光灯 | 电 源：输入AC100-240V，50-60Hz 功 耗：100W 光 源：≥1颗100W（暖白3200K+冷白5600K） COB LED 显色指数：Ra≥95 光源寿命：50000小时 控制面板：四位数码管+4个按键 控制模式：自走，主从，DMX512 DMX 通道：5个通道 DMX接口：2×Rj45（输入和输出），2×XLR（输入和输出） 调 光：0-100%线性调光 频 闪：频闪速度最快20次每秒 工作环境温度：最高不超过40°C IP防护等级：IP20 表面材质：防火ABS塑料，整机白色 特 点：0-100%线性调光，温度控制，有效降低工作噪音， 延长风机使用寿命和光源使用寿命。 可配合SRM701天花嵌扣嵌入式安装于天花板， 投光角度可调（垂直0-85°）。 ▲生产标准：符合GB 7000.217-2008/GB 7000.1-2015并提供带防伪码二维码加盖CMA或CNAS检验专用章的第三方检验报告并加盖公章 | 9 | 台 |
| 12 | 嵌入式LED面板会议灯 | 灯珠数量：≥802颗×0.5W贴片光源 色温：3200K 通道：2通道 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 噪音指标：无噪音、无风机设计 显示界面：LED数码管+按键式输入操作 ▲生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T 17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（需提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的认证产品抽检合格检测报告并加盖公章） | 12 | 台 |
| 13 | 嵌入式LED彩光灯 | 光 源：≥36颗4W（RGBW四合一）LED 光源寿命：60000小时 出光角度：标配45° 控制面板：四位数码管+4个按键 控制模式：自走，DMX512，主从 DMX 通道：5/8个通道 DMX接口：2×Rj45（输入和输出），2×XLR（输入和输出） 表面材质：防火ABS塑料，整机白色 特 点：0-100%线性调光，内置多种频闪效果，无极混色，混色均匀。温度控制，有效降低工作噪音，延长风机使用寿命和光源使用寿命。 可通过网口更新程序。 配合天花嵌扣嵌入式安装于天花板，投光角度可调（垂直0-85°）。 ▲生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T 17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（需提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的认证产品抽检合格检测报告并加盖公章） | 27 | 台 |
| 14 | 嵌入式LED摇头染色+图案 | 光源：≥1颗60W白光LED+8颗8W（RGBW四合一）LED 颜色盘：7种颜色+白光 图 案 盘：7种图案+白光 光源寿命：60000小时 染色角度：40° 图案角度：18° 图案白光色温：7500K 调光：0-100%线性调光 频闪：频闪速度最快20次每秒 DMX 通道：19个通道 控制模式：声控，自走，主从，DMX512 棱镜：一个三棱镜，可正反旋转 X/Y轴旋转：X轴540° / Y轴150°，旋转速度可调节 DMX接口：2×Rj45(输入和输出)，2×XLR(输入和输出) 特点：0-100%线性调光，内置多种频闪效果，无极混色，混色均匀。60W高亮度LED，结合私模透镜组,出光效果纯正清晰，颜色鲜明。温度控制，有效降低工作噪音，延长风机使用寿命和光源使用寿命。可通过网口更新程序。 表面材质：防火型ABS塑料，整机白色 控制面板：四位数码管+4个按键 配合天花嵌扣嵌入式安装于天花板。 | 6 | 台 |
| 15 | 信号放大器 | 额定电压 : AC110V ～240V，50/60Hz 路数：1路输入，8路输出 1路DMX512数码输入，8路DMX512独立放大驱动输出。 输入/输出光电隔离。信号放大整形功能，延长信号传输离，增强数据总线接入设备数量的能力。 | 1 | 台 |
| 16 | 中央处理器 | 输入/工作电压：AC~220V/50-60Hz 整机功耗 ：≤2W 备用电源 DC：12V/1A,方便调试 对外供电 ：通过RJ45口，向外提供DC12V/1A电源供应，包括墙板、扩展1/2、接线盒 调光台输入：卡侬*1×输入调光台的DMX512信号，进行记录并可再次编辑，以满足更多应用 DMX512输出 ：卡侬*1，RJ45*1，1024通道 音频检测 ：RCA*2输入，RCA*2环路输出 功放红外 ：Rj45接口，提供专用红外发射头，网线连接 VOD ：Rj45接口，通过接线盒连接各家点歌机 空调 ：连接配线实现红外及RS485方式控制空调 墙板门牌灯 ：RJ45接口，RS485通讯，采用RS485总线控制协议 扩展1/2 ：RJ45接口，RS485通讯，预留其他扩展应用 IR接收窗 ：内置红外接收头，学习红外码值 | 1 | 台 |
| 17 | 智控墙板 | 布线方式：RJ45网线(568B) POE供电：DC12V供电 触控方式：电容式 按键数量：24 安装方式：标准86底盒 | 1 | 台 |
| 18 | 天花嵌扣 | 与嵌入舞台灯配合使用 | 42 | 个 |
| 19 | 电箱 | 总开不小于60A,分控不小于20A | 1 | 台 |
| 20 | 辅材及配件 | 5*6平方主电缆、电源线、信号线、线管线槽、信号插件、固定件、扎带、标贴等 | 1 | 批 |
| 21 | 调试服务 | 线路铺设、舞台地面防护、顶部灯光开孔、设备安装、调试、用户培训、指导 | 1 | 项 |
| 五、实验初中炼油厂 |  |  |  |  |
| 1、体育馆 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主音箱 | 频率响应：(-3dB) 55Hz-18kHz 频率响应：(-10dB) 45Hz-20kHz 单元组成：1×12"(300mm)/3" LF 1×1"(25mm)/1.7" HF 功率：300W 额定,1200W 峰值 灵敏度：97dB 1watt/1 metre 声压级：122dB额定,128dB 峰值 额定阻抗 8 ohms nominal 指向性(-6dB)：90°×40° 分频点：2kHz passive | 4 | 只 |
| 2 | 返听音箱 | 频率响应：(-3dB) 55Hz-18kHz 频率响应：(-10dB) 50Hz-20kHz 单元组成：1×10"(250mm)/3" LF 1×1"(25mm)/1.7" HF 功率：250W 额定,1000W 峰值 灵敏度：95dB 1watt/1 metre 声压级：119dB额定,125dB 峰值 额定阻抗 8 ohms nominal 指向性(-6dB)：90°×50° 分频点：2kHz passive | 2 | 只 |
| 3 | 主功放 | 1、数字开关电源功放 2、立体声功率 8Ω: 2×800W 3、立体声功率 4Ω: 2×1200W 4、桥接功率 8Ω: 2400W 5、信噪比 ≥100dB(A计权，20Hz-20kHz,8Ω) 6、失真度：0.01% 7、阻尼系数: 典型值/1000(8Ω，20Hz-200Hz) 8、频响 20Hz-20KHz ±0.5dB 9、输入灵敏度 0.77V/321db/1.4V 10、保护功能 过热保护/过流保护/直流保护 | 2 | 台 |
| 4 | 返听功放 | 1、数字开关电源功放 2、立体声功率 8Ω:2×500W 3、立体声功率 4Ω:2×750W 4、桥接功率 8Ω: 1125W 5、信噪比 ≥100dB(A计权，20Hz-20kHz,8Ω) 6、失真度：0.01% 7、阻尼系数: 典型值/1000(8Ω，20Hz-200Hz) 8、频响 20Hz-20KHz ±0.5dB 9、输入灵敏度 0.77V/321db/1.4V 11、保护功能 过热保护/过流保护/直流保护 | 1 | 台 |
| 5 | 数字调音台 | 1、26 通道输入包括：12 路麦克风输入、2 路立体声输入、3 路数字立体声输入。（S/PDIF、USB 声卡、USB 播放） 2、12 路总线设计、8 路 BUS 输出通道、1 路立体声主输出、3 路立体声数字输出。（S/PDIF+AES/EBU、USB 声卡、USB 录音） 3、所有话筒输入通道具有独立的+48V 电源及高品质话放，并通过软件实现操作控制。 4、所有输入通道具有独立的低切、PEQ、压缩器、降噪器处理。 5、所有输出通道具有独立的高低切、PEQ、压缩器处理。 6、主输出通道具有独立的 31 段 GEQ 处理，可支持镜像方式发送到电动推子控制。 7、所有输入和输出通道都可以自由 LINK 为立体声状态。 8、所有通道标号可以自定义名称及颜色。 9、内置两路独立的专业立体声效果器，具有独立发送总线、多种效果类型可选简介。 10、内置 U 盘播放器，支持实时的立体声录音及播放功能。 11、内置 USB 声卡，支持与 PC 连接的实时录音及播放功能。 12、具有 3 个可编程的静音编组按键及 1 个总效果静音编组按键。 13、所有输入输出通道可支持任意的自由复制。 14、支持不限数量的用户场景存储及调用功能，所有场景均可通过 U 盘进行导入和导出。 15、具有用户自定义密码保护功能，密码保护对本地操作及移动端访问同时有效。 16、10 寸高清的 1920*1080 的电容触摸屏，支持多点触摸操作。 17、 9 个高精度的 100MM 电动推子，4 个翻页管理按键。 18、内置基于 HTML5 技术的 web 服务器，自带 Wi-Fi 热点，跨平台支持苹果、安卓、Windows 等各种移动端的访问，支持多屏互动、全功能操作。 | 1 | 台 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1、8进8出数字音频处理器，采用高性能浮点DSP芯片。 2、96Khz采样频率保障捕捉声音细节，AD/DA动态范围达118dB。 3、采用进口ELNA电容，精选音频专用器件，保障处理器对声染色的影响降低到最小。 4、高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.0025%，设备最小固定延时<2ms。 5、内置粉红/白噪声/正弦发生器。 6、参量均衡器类型：PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf/Allpass1/Apass2（全通滤波器可用作相位调节）。 7、高低通滤波器：Bessel/Butterworth/Link-Riley的斜率从6~48dB/Oct范围内可选。 8、输入输出可调延时达1000ms，精度0.02ms。 9、8路输入支持线路/麦克风切换，支持麦克风幻象供电。 10、输入通道：噪声门、反馈抑制器、10段参量均衡、3段动态均衡器、高低通、压缩器、延时。 11、输出通道功能：矩阵混音，10段参量均衡、高低通、压缩器、限幅器、延时器。 12、以太网+USB+RS232/485控制接口，开放TCP/IP及串口协议实现第三方控制。 13、灵活的GPIO端口（输入输出各2个）便于系统集成联控[可选GPIO扩展盒]。 14、PC 软件搜索发现处理器，支持23组场景预设，可灵活调用。 | 1 | 台 |
| 7 | 电源时序器 | 1、输入与输出线路阻抗：≤0.01Ω 2、额定工作电压：85V～265V 40-60Hz（面板实时电压指示） 3、整机额定工作电流（25℃）：≤60A（连续） 4、单通道工作电流（25℃）：≤13A（连续） 5、单通道峰值电流≤30A 6、整机功耗≤8W 7、各通道开关间隔时间：1秒，每个通道带开关指示灯1个 8、具有RS232中控接口，RS485级联、外控开关接口配备品牌空气开关 | 1 | 台 |
| 8 | 真分集无线手持话筒 | 1、类型：双手持无线话筒 2、载波频段：UHF610～937MHz 3、调制方式：宽带FM 4、通道数：双通道 5、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6、灵敏度：在偏移度等于25kHz，输入6dBv时，S/N>60dB 7、频带宽度：30MHz 8、最大偏移度：±45kHZ 9、音频频率响应：45Hz～18kHz(±3dB) 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：<0.7％@1KHz。 12、工作距离：300米 | 2 | 套 |
| 9 | 真分集无线头戴话筒 | 1、类型：双头戴无线话筒 2、载波频段：UHF610～937MHz 3、调制方式：宽带FM 4、通道数：双通道 5、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6、灵敏度：在偏移度等于25kHz，输入6dBv时，S/N>60dB 7、频带宽度：30MHz 8、最大偏移度：±45kHZ 9、音频频率响应：45Hz～18kHz(±3dB) 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：<0.7％@1KHz。 12、工作距离：300米 | 2 | 套 |
| 10 | 无线会议话筒 | 类型：双桌面会议话筒 工作频率：610MHz～670MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：50 信道间隔：300kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 偏移：±45kHz 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 综合信噪比：＞95dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：80m（在理想环境的情况下） | 1 | 套 |
| 11 | 舞台面光灯 | 额定电压 : AC100-240V/50-60Hz 功率 : 250W 光源 : 200W LED台湾光宏芯片集成灯珠 色温 : 3200/5600K/双色温可选 光束角 : 120° 显色指数 : Ra≥80 控制通道 : 1/2CH双通道切换 中心照度 : ≥1330Lux/4米 显示 : 液晶屏显示功能，点阵式按键操作，界面操作更快捷方便。 灯具故障显示功能 : 智能微机自检，显示屏显示自检信息，可根据显示屏显示的数据快速判断问题故障及维修。 调光 : 手动、DMX512双调光模式，独立电子线性调光，高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实 特点 : 本厂设计的此款灯具无漏光现象,机箱厚实耐用,亮度高;挡光叶设计为扣式,可以随时取出或安装,使用非常方便。 材料工艺 : 采用高纯度压铸铝，一体压铸成形，散热效果极佳，灯具内部做静音处理设计，低噪音。 可选配件 : 挡光叶 冷却系统 : 压铸铝+风机冷却，自然散热 工作环境 : IP20/室内使用 工作环境温度 : -20°C~40°C | 8 | 台 |
| 12 | 舞台追光灯 | 光源：≥350W phoenix专业泡 色温区间可调：3200K～7500K 通道：4通道 变焦轨道设计：光圈变焦放大与缩放采用轨道手动推拉设计，变焦角度区间：1°～9° 投射距离：40米 显色指数：Ra>90 信号传输：同时兼备DMX512信号传输、人工智能设定信号传输。 颜色：5色+白光 调焦：电子线性调焦放大与缩少 工作环境：满足室内环境使用 支架材质：铝合金材质制造，高度1.6米 | 1 | 台 |
| 13 | 灯光控制台 | 技术参数 额定电压 : AC110V～240V，60～50Hz，额定功率 : 10W 控制面板 : 8个通道推杆，配合page键、控16个通道 显示 : 数码LED显示 | 1 | 台 |
| 14 | 机柜 | 1、19吋标准机架式600*600*1600MM，采用SPCC优质冷轧钢板制作； 2、前门：单开玻璃门，配钥匙锁 3、后门：单开网孔门，透气率达80%以上 4、黑色亚光细砂纹，含4个工具安装角轨 5、承重：≥1000kg | 1 | 台 |
| 15 | 辅材及配件 | 音响线、音频线、灯光线、控制线、管材及灯光音响接插件等 | 1 | 批 |
| 16 | 调试服务 | 线路铺设、设备运输、安装、调试、用户培训、指导 | 1 | 项 |
| 2、网络广播 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络化广播主机服务器(含广播软件） | - 采用双千兆网卡备份设计，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输。 ▲2、具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过外接EMC话筒进行广播，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮。（投标时提供带有ilac-MRA/CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） ▲3、标配支持≥8个USB接口、≥1个一键告警触发按键、≥1个指示灯开关、≥4通道220V输出电源、≥4通道12V电源输出、≥4通道SC短路信号输出接口、≥2路RJ45网口、≥1路HDMI输出口、≥1路DB15 VGA输出接口、≥1路DVI输出口、≥1路DP接口、≥1路鼠标连接口、≥1路键盘连接口、≥1路3.5音频输入口、≥1路3.5麦克风输入口、≥1路3.5音频输出口。（投标时提供设备外观接口图片和带有ilac-MRA/CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） 4、具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置和经纬度，可放大和缩小分区地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控、停止”等操作任务。 - 5、支持配置终端绑定≥4路IPC摄像头，并可实时对终端监控画面进行寻呼、停止操作，支持启用AI功能，与主流AI摄像头绑定终端实现绊线入侵、区域入侵等行为识别自动报警功能，并支持设置选择不同报警音源。 6、支持对终端现场环境声音进行现场监听，对终端输出音频进行输出监听、停止监听， 对系统节目源进行节目预听。 7、定时同步设备校准功能：支持对终端定时同步设备校准设置，并支持时钟同步校准时长设置1-24小时，并配合终端数码屏进行系统时间显示，支持定时开关机设置，可配置开机和关机时间，保障时间准确运行。 8、支持智能寻呼站1-10级优先级设置；支持用户管理密码及用户权限策略分配，可随意分配用户密码和可显示设备，支持≥8种控制权限，包括寻呼、停止寻呼、播放歌曲、停止播放、调节音量、上传歌曲、上传定时点、设备管理，支持PC分控寻呼软件1-10级优先级设置。 9、为方便系统适用各种不同网络环境如互联网、专网、VPN等或调节系统数据负载平衡，系统自带数据中转服务器，可对终端数据进行转发调节，支持多个中转服务器形成数据集群转发，特定网络化环境对系统扩容。 10、支持设备管理功能，在服务器执行≥7种指令，包括主机寻呼，主机告警，消防告警，设备间寻呼，播放钟声，广播节目，点播节目等任务时，可触发终端强切DC-24V和SC-短路输出，并可设置延时关闭时间≥86400秒可选，终端短路控制信息在定时点提前≥86400秒下发到终端，主机外设输出电源在定时点提前≥86400秒进行相应设置。 11、支持系统广播任务优先级设置策略调节，支持≥8种广播任务可随意设置不同优先级别；如：主机寻呼、主机告警、消防告警、设备间寻呼、播放钟声、定时节目、广播节目、点播节目，优先级可选1-8级，逐级降低。 12、支持多级主机广播功能，一级主机可以管理二级主机的所有终端设备，新加入的网络化终端，系统会验证其电子身份，没有经过源头厂家授权，不允许接入系统，防止网络病毒入侵，从而保障系统稳定运行。 13、支持配置终端绑定≥4路IPC摄像头，并可实时对终端监控画面进行寻呼、停止操作，支持启用AI功能，与主流AI摄像头绑定终端实现绊线入侵、区域入侵等行为识别自动报警功能，并支持设置选择不同报警音源。 14、内置主备服务器软件，具有主机备份功能，系统支持一主一备热备份配置，主服务器正常工作时备服务器自动备份主服务器所有数据，当主服务器出现故障时，备服务器自动接替主服务器进行工作。 15、具有广播矩阵功能，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络化智能寻呼站 | 1、采用嵌入式Linux操作系统，稳定可靠，满足7x24小时不间断稳定运行。 2、采用4.3寸480*800分辨率电容触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板，桌面式结构设计。 3、采用高保真鹅颈电容式话筒设计。 4、带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼及结束寻呼、结束对讲。 5、内置2W监听扬声器，方便对讲使用。 6、支持对网络化终端进行分区或分组音乐点播及寻呼功能。 7、支持与其他寻呼话筒及求助对讲终端进行双向对讲；。 8、自带AGC、降噪、回声消除等算法，可有效提高寻呼对讲效果； 9、具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 10、具有超时未接听，呼叫转移功能。 11、支持免提接听按键接听选择。 12、支持无操作延时关闭屏幕背光功能。 13、供电方式：DC12V。 | 1 | 台 |
| 3 | 分控单槽扩展箱 | - 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 2、双网络接口设计，能够手拉手级链，方便机框安装，工艺更美观。 3、模块化通用设计，能接入1个通用扩展模块。 4、连接的模块包括音频采集卡、电话寻呼卡等模块。 5、连接的网络可以是广播局域上的任意一个点，方便工程的安装与施工。 - 6、支持热拔插，即插即用方便快捷。 | 1 | 台 |
| 4 | 音频采集模块 | 1、每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 2、音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 3、可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 4、采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 5、动态音频数据压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小。 | 1 | 台 |
| 5 | 电源时序器 | - 独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座。 2、单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A。 3、八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能。 4、开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行。 5、可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6、性能规格： 电源输出：8路，万能插座 - 单路最大负荷：10A 控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 电源容量：总容量220V，16A 输入电源：AC220/50Hz 时序间隔：0.4-0.5s | 1 | 台 |
| 6 | 一路音频输出终端 | 1、内置IP解码模块,可实时播放网络音乐、单向接收广播呼叫等。 2、可外接功率放大器、有源音箱等设备。 3、可挂接在网络到达的任何地方，可接受多种 IP 地址修改方式，支持跨网段和跨路由。 4、支持协议TCP/IP协议，支持手拉手级链、MP3/MP2音频格式。 ▲5、≥2个网络接口冗余设计；内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调。（投标时提供产品彩页和高清实物图片并加盖公章） 6、具有24V与SC短路两种输出接口；≥1路EMC强插线路输入,输入音量可调节，≥1路EMC线路输出。 7、具有≥8 级的优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节。 8、内置看门狗功能。 9、网络节目源可分为背景广播、业务广播、紧急广播 3 大类，具有≥7 级的优先等级管理功能。 | 2 | 台 |
| 7 | 前置放大器 | 1、多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2、最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV。 3、输出电平 0dBV。 4、频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 。 5、总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）。 6、信噪比 Aux input：≥66dB。 7、音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）。 | 1 | 台 |
| 8 | 纯后级广播 功放 | 1、额定输出功率 650W。 2、最小源电动势 ≤1000mV。 3、信噪比 ≥77dB（宽带）。 4、频率响应 80Hz—16kHz （±3dB）。 5、总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件）。 6、指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 7、保护 高温，直流，短路。 8、电源 AC220V/50Hz。 9、额定功耗 1000W。 | 2 | 台 |
| 9 | 网络化室内 音箱 | 1、10/100M自适应，支持局域网与广域网； 2、采用高性能ARM芯片，性能稳定，运行快捷； 3、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播业务广播、紧急广播三大类； 4、音箱采用4.5寸全频喇叭单元； 5、内置2×20W数字功放，具有副音箱接口； 6、支持网页修改IP地址及其他参数或服务器远端通过升级工具修改。 | 31 | 只 |
| 10 | 楼层壁挂音箱 | 1、喇叭单元：4.5”×1 2、额定功率：6W 3、线路输入：70V/100V 4、灵敏度（1m,1W):91dB±2dB 5、最大声压级：98±2dB 6、有效频响范围：180Hz-18kHz | 15 | 只 |
| 11 | 真分集无线手持话筒 | 1、类型：双手持无线话筒。 2、载波频段：UHF610～937MHz 。 3、调制方式：宽带FM 。 4、通道数：双通道。 5、振荡方式：PLL相位锁定频率合成。 6、灵敏度：在偏移度等于25kHz，输入6dBv时，S/N>60dB 7、频带宽度：30MHz。 8、最大偏移度：±45kHZ 。 9、音频频率响应：45Hz～18kHz(±3dB)。 10、综合信噪比：>105dB。 11、综合失真：<0.7％@1KHz。 12、工作距离：300米(在理想环境的情况下) | 2 | 套 |
| 12 | 天线放大器 | 适用频带范围：400-950MHz 。 输出/入增益： 0dB(频段中心） 。 输出端绝缘度：20dB 。 输出/入阻抗： 50欧姆 。 增益：13dBm 。 频宽：450MHz 。 接头：TNC插座 。 电源供应：DC12-18V 。 消耗电流：171mA。 | 1 | 台 |
| 13 | 机柜 | 1、19吋标准机架式600*600*1600MM，采用SPCC优质冷轧钢板制作。 2、前门：单开玻璃门，配钥匙锁。 3、后门：单开网孔门，透气率达80%以上。 4、黑色亚光细砂纹，含4个工具安装角轨。 5、承重：≥1000kg。 | 1 | 台 |
| 14 | IP网络终端集成 | 设备安装、线路敷设、配线架安装、模块安装测试。 | 31 | 套 |
| 15 | 24口接入交换机 | 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率108/126Mpps，接口：24个千兆电口+4个千兆光口，支持虚拟化，支持IPv4/IPv6静态路由，支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口的VLAN、支持VLAN VPN（QinQ）、支持Voice VLAN、支持协议VLAN、支持MAC VLAN，支持10KV业务端口防雷能力 | 4 | 台 |
| 16 | 六类非屏蔽双绞线 | - 1、线缆采用99.95%高纯度无氧铜。 2、每一箱线缆长度305米。 3、线缆中的十字骨架采用硬十字骨架技术，更有效隔离线对，减少线对的干扰。 4、铜芯线径标称直径≥0.57mm，保证正公差。 5、铜芯材料采用优质无氧铜，满足线规23AWG；最小弯曲半径：8倍外径（安装时）4倍外径（安装后）。 6、直流电阻：≤8.4Ω/100m 电容：≤5.0nF/100m 介电强度。DC1KV（60s NO Fail）特性阻抗1-500MHZ（100±12%Ω）。 7、原材料采用聚氯乙烯H70，护套材料采用优质PVC料。 8、采用国际标准色标，采用双色带，清晰、牢固，便于施工和用户管理。 - 9.、工作温度范围：-20 至 75度。 | 6 | 箱 |
| 17 | 广播线 | 国标RVV2*1.5 | 500 | 米 |
| 18 | 楼层机柜 | 1、19吋标准机架式550*350*300MM，采用SPCC优质冷轧钢板制作。 2、.前门：单开玻璃门，配钥匙锁。 | 3 | 台 |
| 19 | 配件及辅材 | 音频线、莲花头，接插件、扎带、胶布、PDU、水晶头、五金件及设备间各类连接线等配件。 | 1 | 批 |
| 20 | 安装调试 | 广播线路铺设、设备安装、终端网络的测试、调试，广播终端的设置及软件的融合调试.与用户原有的设备统一规范安装并调试合格，培训用户至独立熟练操作。 | 1 | 项 |
| 六、一中思益学校 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 功放 | 主声道输出功率200W/8Ω 频率响应：MUSIC20Hz～20KHz±2dB MIC100Hz～12KHz±2dB 音乐/麦克风音质调整Bass±10dB(100Hz) Mid±5dB(1KHz) TREBLE±10dB(10KHz) MUSIC输入灵敏度：200mV MIC输入灵敏度：10mV 谐波失真：THD＜0.5%。 | 1 | 台 |
| 2 | 音箱 | 1、频率响应：60Hz-18KHz 2、单元组成：低音1×6"(150mm)/1.5"；高音1×1"(25mm)/1" 3、额定功率：80W 额定,320W 峰值 4、灵 敏 度：89dB 1w/1m 5、声 压 级：110dB 连续,116dB 峰值 6、额定阻抗：16Ω 7、指 向 性：90°×60° 8、分 频 点：2.5kHz | 4 | 只 |
| 3 | 无线会议话筒 | 类型：四会议桌面话筒 工作频率：610MHz～670MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：50 信道间隔：300kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 偏移：±45kHz 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 综合信噪比：＞95dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：80m | 1 | 套 |
| 4 | 反馈抑制音频处理器 | 1、话筒和线路输入移频效果切换开关选择 2、会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX) 3、移频量：5 Hz±1 Hz 4、传声增益提升量5-14 dB 5、线路输入阻抗≥5KΩ 6、线路输出阻抗≤600Ω 7、频率响应：非移频状态20 Hz-20K Hz\移频状态150 Hz-15K Hz | 1 | 套 |
| 5 | 电源时序器 | 1、输入与输出线路阻抗：≤0.01Ω 2、额定工作电压：85V～265V 40-60Hz（面板实时电压指示） 3、整机额定工作电流（25℃）：≤60A（连续） 4、单通道工作电流（25℃）：≤13A（连续） 5、单通道峰值电流≤30A 6、整机功耗≤8W 7、各通道开关间隔时间：1秒，每个通道带开关指示灯1个 8、具有RS232中控接口，RS485级联、外控开关接口配备品牌空气开关 | 1 | 台 |
| 6 | 无线座席切换系统 | 1、嵌入式硬件架构，选用高端多媒体芯片A55 1.8GHz 四核CPU，内置专用硬件视频编解码处理器（支持同时1路4K60解码或9路1080P30解码+1路1080P30编码），LINUX操作系统，系统稳定，可长时间不关机使用，支持7X24小时运行。 2、支持操作系统：支持Windows 7/10/11 32和64位；MAC OS X 10.10及以上；支持智能手机/平板无线投屏：支持AirPlay投屏，推荐使用iOS9及以上，OS X 10.10及以上；支持安卓和鸿蒙APP投屏（Android 5.0及以上)；支持安卓和鸿蒙手机Miracast投屏，支持WIN10/11电脑WiDi投屏。 3、硬件规格：1xHDMI2.0输出接口，1xHDMI1.4输入接口，1x千兆网络接口，1x3.5mm音频输出接口，2xUSB2.0接口，1x12V/2A电源接口，1xRESET恢复出厂设置按键。 4、HDMI输出分辨率： 最大4096x2160P60 5、编解码格式：H.265、H.264、编解码能力：最大4K60 6、支持三种接口发射器：USB发射器（1080P编码）、HDMI发射器（1080P/4K编码）和TYPEC发射器（1080P/4K编码）。 7、各种发射端（硬件发射器、AirPlay、软件投屏等等）投屏可相互切换，不需要等待。 8、显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10。 9、音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出。 10、支持双WiFi：热点AP为WiFi6 2T2R模组，外置双天线。 11、无线传输协议：支持IEEE 802.11ax/802.11ac/802.11n。 12、无线传输速率：可达1200Mbps。 13、无线传输距离： 50米视距。 14、无线传输频段：可支持2.4 GHz或5 GHz，默认5G。 15、可选择的信道数量：9(5G)/11(2.4G) ，一共20个信道可选 16、无线加密协议：支持WPA2-PSK。 17、传输延时：平均延时小于150mS。 | 1 | 台 |
| 7 | 机柜 | 1、19英寸标准机架式600*600*1000MM，采用SPCC优质冷轧钢板制作。 2、前门：单开玻璃门，配钥匙锁。 3、后门：单开网孔门，透气率达80%以上。 4、黑色亚光细砂纹，含4个工具安装角轨。 5、承重：≥500kg。 | 1 | 台 |
| 8 | 辅材及配件 | 电源线、音响线、音频接插件、PDU、卡侬头、莲花头、五金件及设备间各类连接线及管材等附件 | 1 | 批 |
| 9 | 调试服务 | 将设备根据要求安装到位，设备整合后调试合格，并教会用户操作使用 | 1 | 项 |
| 七、附中仙林文范路校区 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 86寸交互智能平板 | 一、整机设计： 1、整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 11、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 12、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 13、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 14、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 16、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 17、整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：i5 10代处理器；配置要求： DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 2 | 台 |
| 2 | 一体机移动支架 | 高度轻松调节，承重支架四角均采用圆滑处理，防止碰伤带脚刹万向脚轮，多方位安全移动。 | 2 | 套 |
| 3 | 调试服务 | 相关设备的运输、搬运、安装调试及培训。 | 2 | 项 |
| 八、附中燕子矶新城初中 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多媒体讲台 | - 讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计,下柜四个角均为圆角处理，即美观又安全。讲台整体设计符合人体力学原理，左右采用实木烤漆扶手，供使用者扶用。 2、桌面由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，操作更简易，使用更安全。 - 3、讲桌采用12MM厚三聚氰胺木纹桌面，其耐磨、防火、防尘，整体布局简洁、美观。 4、讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。 - 5、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 6、讲桌桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 - 7、尺寸：1000*670*800（长宽高）MM。 | 1 | 台 |
| 九、金中仙林中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 激光智慧黑板 | - 整体硬件要求： ▲1、整机采用一体化设计，整机包含红外触控显示面板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、一体化绿板等功能，集成在整个框架内。（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ★2、主屏采用红外触摸技术，显示屏可视尺寸及可触控尺寸≥93英寸，两侧均无快捷键，不占用书写面积，显示比例 16：9，最高可支持 20 点触控。（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 3、音响置于主屏上方，出音口正前方设计，采用格栅阵列缝隙发声技术，配备4*10W高保真扬声器。 ★4、采用电容触摸物理按键+亚克力面板，系统按键包括开关机，静音，音量加减，windows/安卓系统切换至少5个按键；开关键带红蓝双色指示灯，开机蓝灯，待机红灯；所有按键触摸时均带蜂鸣器提示音；（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 5、整机前置接口至少包含 Type c、TOUCH USB，HDMI，≥3 路 USB3.0，且所有按键及接口需位于黑板屏幕下侧，不占用显示面积，提供完整的显示及书写板面。 ▲6、前置接口前采用铝合金翻转盖板，有效遮挡粉尘、灰尘侵袭。接口旁设计移动硬盘放置盒，支持老师在教学过程中，放置移动硬盘使用。（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 7、后置接口包含：≥USB2.0*1,≥TOUCH USB*1,≥HDMI IN*1,≥HDMIOUT*1,≥RJ45*1,≥TF CARD*1,≥RS232 IN*1,≥RS232 OUT*1,≥AC IN*1，≥耳机*1，≥MIC IN*1。 8、支持NFC、面板按键两张开关机模式，在NFC开机模式打开后面板按键不能开机避免除使用者外的其他人操作机器。 9、双侧副板均支持多种书写笔书写，如粉笔、水溶性粉笔、水笔等、成膜笔等。 10、内置安卓系统要求：≥安卓系统12.0、≥内存2GB、存储≥8G。 11、设备双侧具备虚拟按键，双系统都可调用虚拟按键并执行相应操作，虚拟按键包括返回，首页，任务，输入源，设置，音量加减，白板，批注，截屏，童锁，开关机键。 12、具有悬浮菜单功能，双系统均可实现快速进入，并且能够随意拖动，并支持三指跟随。可在任意通道下打开悬浮菜单，菜单内容和项目可以根据老师需要自主添加和移除，可以实现包括内置windows/安卓双系统切换、白板软件，下移等快速进入的功能。 13、为适应不同身高操作人员的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现全通道一键下移功能，并不影响正常使用触摸，且为保证系统兼容性和稳定性不支持第三方应用程序方式实现屏幕下移功能。 - 14、支持无线投屏：支持安卓手机Miracast投屏功能，移动端不需要下载任何第三方软件，直接利用移动端自带投屏功能进行投屏，包含声音和图像。 15、支持外接中控并设有专用接口，通过RS232连接线，外接中控可以控制整机开关机，信号通道，音量等。 16、支持自定义开机默认通道，开机自动进入设置的信号通道界面，通道包含：安卓，电脑，前置HDMI输入，后置HDMI输入。 17、插拔式OPS微型PC设计，采用I5第十代以上处理器、8GB或以上内存、256G或以上固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针，支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 18、摄像头及麦克风：≥1300 万像素摄像头及8阵列麦克风。 | 1 | 台 |
| 2 | 激光超短焦 投影机 | 1、采用DLP显示技术，纯激光光源，显示芯片≥0.47”DMD*1。 2、亮度：≥4800流明，对比度：≥2550000:1（动态对比度），固有分辨率：≥1920*1080，显示单元整体要求亮度≥350cd/㎡。 3、投射比：≤0.23：1；兼容1920*1200，显示比例：16:9兼容4:3,16:10；光源寿命：≥25000小时。 4、标配接口：输入端口：VGA（15-pinMini-Dsub）×2；HDMI×2；S-Video×1；Audio×1；Video×1；MIC×1；输出接口：VGA（15-pinMini-Dsub）×1；Audio接口×2；控制端口：RJ45（用于网络控制）×1；RS-232(D-sub9pin)×1；USB-B×1。 5、电动聚焦功能，自动梯形校正功能≥±40度，整机功率≤340W，能效等级一级（≥12lm/w），内置扬声器，功率≥10W；最低待机功率＜0.5W；工作噪音＜30dB； 内置伽玛校正功能，极致色彩功能，3D色彩管理系统；内置10种测试图案，内置画面分割功能，拼接功能，内置18种语言菜单，支持中文控制面板。 6、支持DLPLink3D显示及DICOM模拟模式，支持7*24小时不间断连续工作，网络集中控制。 | 1 | 台 |
| 3 | 壁挂高清视频展台 | 1、采用1100万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到15帧/秒，托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、整机采用ABS加PC材质，圆弧式设计无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，自带磨砂均光罩补光灯，光线不足时可进行亮度补充、亮度均匀，采用触摸调光设计。 5、软件自带中英文双语版本，支持对展示画面以及拍摄完成的照片进行放大缩小，可进行顺时针或者逆时针的90°旋转、亮度调节，并可对展示画面进行情景模式、锁定、镜像翻转等调节。 6、支持动态视频和冻结画面批注功能，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。 7、展示画面批注功能，支持对展示画面批注，批注笔提供五级、十种颜色选择，可一键擦除、撤销批注内容；支持在照片上批注，批注内容可跟随照片漫游，移动，避免批注内容与图像内容出现偏移。 8、展示画面拍照，录制功能，支持对比教学，并可对展示画面添加奖章排名素材等，图片和视频资源可一键保存至本地。 9、同屏对比，支持不限幅面分屏对比，每副图可单独进行全屏、放大、缩小、手写批注等设置。再点击“同屏对比”功能退出。 10、二维码识别功能，PC通道下支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线键鼠 | 2.4G无线键盘、鼠标套装 | 1 | 套 |
| 5 | 辅材及配件 | 电源线、控制线、HDMI线、扎带、胶布、膨胀螺丝等。 | 1 | 套 |
| 6 | 原教室设备拆除 | 把学校教室原有多媒体设备拆除，搬运到学校指定地点存放，原有的线路拆除顶部恢复。 | 1 | 套 |
| 7 | 调试服务 | 将激光智慧黑板及激光投影机安装到位，连接好所有的设备并调试合格，培训学校教师独立使用。 | 1 | 套 |
| 十、金中仙林龙潭校区 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木制讲台 | 1、尺寸：1350*600*800/850（mm），供货之前需与学校进行尺寸确认； 2、木制结构，台面及三周围挡AA级橡胶木油漆饰面板，双面无结巴，圆角圆边处理；围挡一长边、短边200mm、高度50mm；四底三面油漆工艺； 3、油漆环保等级E1级；桌面预留过线孔； 4、柜体为E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周1.5mm厚PVC同色封边；两抽两门、带木制键盘抽； 5、木制键盘抽下部带隔板空间；可放置多媒体等设备、预留过线盒、左右两侧板预留散热孔。 | 3 | 台 |
| 2 | 辅材及配件 | 抽屉滑轨,阻尼铰链，固定螺丝等。 | 3 | 套 |
| 3 | 集成服务 | 将多媒体讲台运送到位，并将所有配件安装到位。 | 3 | 套 |
| 十一、金陵小学守敬路 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木制讲台 | 1、尺寸：1350*600*800/850（mm），供货之前需与学校进行尺寸确认。 2、木制结构，台面及三周围挡AA级橡胶木油漆饰面板，双面无结巴，圆角圆边处理；围挡一长边、短边200mm、高度50mm；四底三面油漆工艺。 3、油漆环保等级E1级；桌面预留过线孔。 4、柜体为E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周1.5mm厚PVC同色封边；两抽两门、带木制键盘抽。 5、木制键盘抽下部带隔板空间；可放置多媒体等设备、预留过线盒、左右两侧板预留散热孔。 | 2 | 台 |
| 2 | 辅材及配件 | 抽屉滑轨,阻尼铰链，固定螺丝等。 | 2 | 套 |
| 3 | 集成服务 | 将多媒体讲台运送到位，并将所有配件安装到位。 | 2 | 套 |
| 4 | 教室壁挂音箱 | 1、喇叭单元：4.5”×1 2、额定功率：6W 3、线路输入：70V/100V 4、灵敏度（1m,1W):91dB±2dB 5、最大声压级：98±2dB 6、有效频响范围：180Hz-18kHz | 2 | 只 |
| 5 | 音量控制开关 | 10W五档开关 | 2 | 只 |
| 6 | 广播功放 | 1、100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2、5单位LED显示器，作状态显示。 3、6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4、输出短路保护并示警。 5、失真限制的输出功率：≥1000W（4Ω，THD：1%）。 6、最小源电动势：≤1000mV。 7、信噪比（线路输入）：≥90(A计权)dB。 8、增益限制的有效频率范围：80Hz-16KHz（±3dB）。 9、总谐波失真：≤1%（1KHz）。 10、指示灯：“电源”、“削顶”、“信号”、“保护”和“超温”。 11、保护功能：高温、直流、短路。 | 1 | 台 |
| 7 | 真分集无线手持话筒 | 1、类型：双手持无线话筒 2、载波频段：UHF610～937MHz 3、调制方式：宽带FM 4、通道数：双通道 5、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6、灵敏度：在偏移度等于25kHz，输入6dBv时，S/N>60dB 7、频带宽度：30MHz 8、最大偏移度：±45kHZ 9、音频频率响应：45Hz～18kHz(±3dB) 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：<0.7％@1KHz。 12、工作距离：300米(在理想环境的情况下) | 1 | 套 |
| 8 | 反馈抑制器 | 1、2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选； 2、移频防啸叫，4档可选； 3、每通道设24个自动陷波器,工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 4、每通道24段PEQ参量均衡，可灵活设置； 5、噪声门可避免静态状态下系统弱噪声烦扰； 6、输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 7、响应时间快，适应更多应用场景需求； 8、USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 9、可存储10组配置，灵活存储调用。 | 1 | 台 |
| 9 | 辅材及配件 | 包含PVC管材、广播线、控制开关明盒、固定件等。 | 1 | 批 |
| 10 | 调试服务 | 教室广播线铺设，广播室线路整理出新，新设备安装、调试及培训服务。 | 1 | 项 |
| 十二、金陵小学广志路 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木制讲台 | 1、尺寸：1350*600*800/850（mm），供货之前需与学校进行尺寸确认； 2、木制结构，台面及三周围挡AA级橡胶木油漆饰面板，双面无结巴，圆角圆边处理；围挡一长边、短边200mm、高度50mm；四底三面油漆工艺； 3、油漆环保等级E1级；桌面预留过线孔； 4、柜体为E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周1.5mm厚PVC同色封边；两抽两门、带木制键盘抽； 5、木制键盘抽下部带隔板空间；可放置多媒体等设备、预留过线盒、左右两侧板预留散热孔。 | 4 | 台 |
| 2 | 辅材及配件 | 抽屉滑轨,阻尼铰链，固定螺丝等。 | 4 | 套 |
| 3 | 集成服务 | 将多媒体讲台运送到位，并将所有配件安装到位。 | 4 | 套 |
| 4 | 教室壁挂音箱 | 1、喇叭单元：4.5”×1 2、额定功率：6W 3、线路输入：70V/100V 4、灵敏度（1m,1W):91dB±2dB 5、最大声压级：98±2dB 6、有效频响范围：180Hz-18kHz | 4 | 只 |
| 5 | 音量控制开关 | 10W五档开关 | 4 | 只 |
| 6 | 功放 | 主声道输出功率200W/8Ω 频率响应：MUSIC20Hz～20KHz±2dB MIC100Hz～12KHz±2dB 音乐/麦克风音质调整Bass±10dB(100Hz) Mid±5dB(1KHz) TREBLE±10dB(10KHz) MUSIC输入灵敏度：200mV MIC输入灵敏度：10mV 谐波失真：THD＜0.5% | 1 | 台 |
| 7 | 音箱 | 1、频率响应：60Hz-18KHz 2、单元组成：低音1×6"(150mm)/1.5"；高音1×1"(25mm)/1" 3、额定功率：80W 额定,320W 峰值 4、灵 敏 度：89dB 1w/1m 5、声 压 级：110dB 连续,116dB 峰值 6、额定阻抗：16Ω 7、指 向 性：90°×60° 8、分 频 点：2.5kHz | 4 | 只 |
| 8 | 无线会议话筒 | 类型：四会议桌面话筒 工作频率：610MHz～670MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：50 信道间隔：300kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 偏移：±45kHz 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 综合信噪比：＞95dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：80m | 1 | 套 |
| 9 | 反馈抑制音频处理器 | 1、话筒和线路输入移频效果切换开关选择 2、会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX) 3、移频量：5 Hz±1 Hz 4、传声增益提升量5-14 dB 5、线路输入阻抗≥5KΩ 6、线路输出阻抗≤600Ω 7、频率响应：非移频状态20 Hz-20K Hz\移频状态150 Hz-15K Hz | 1 | 套 |
| 10 | 电源时序器 | 1、输入与输出线路阻抗：≤0.01Ω 2、额定工作电压：85V～265V 40-60Hz（面板实时电压指示） 3、整机额定工作电流（25℃）：≤60A（连续） 4、单通道工作电流（25℃）：≤13A（连续） 5、单通道峰值电流≤30A 6、整机功耗≤8W 7、各通道开关间隔时间：1秒，每个通道带开关指示灯1个 8、具有RS232中控接口，RS485级联、外控开关接口配备品牌空气开关 | 1 | 台 |
| 11 | 无线座席切换系统 | 1、嵌入式硬件架构，选用高端多媒体芯片A55 1.8GHz 四核CPU，内置专用硬件视频编解码处理器（支持同时1路4K60解码或9路1080P30解码+1路1080P30编码），LINUX操作系统，系统稳定，可长时间不关机使用，支持7X24小时运行。 2、支持操作系统：支持Windows 7/10/11 32和64位；MAC OS X 10.10及以上；支持智能手机/平板无线投屏：支持AirPlay投屏，推荐使用iOS9及以上，OS X 10.10及以上；支持安卓和鸿蒙APP投屏（Android 5.0及以上)；支持安卓和鸿蒙手机Miracast投屏，支持WIN10/11电脑WiDi投屏。 3、硬件规格：1xHDMI2.0输出接口，1xHDMI1.4输入接口，1x千兆网络接口，1x3.5mm音频输出接口，2xUSB2.0接口，1x12V/2A电源接口，1xRESET恢复出厂设置按键。 4、HDMI输出分辨率： 最大4096x2160P60。 5、编解码格式：H.265、H.264、编解码能力：最大4K60。 6、支持三种接口发射器：USB发射器（1080P编码）、HDMI发射器（1080P/4K编码）和TYPEC发射器（1080P/4K编码）。 7、各种发射端（硬件发射器、AirPlay、软件投屏等等）投屏可相互切换，不需要等待。 8、显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10。 9、音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出。 10、支持双WiFi：热点AP为WiFi6 2T2R模组，外置双天线。 11、无线传输协议：支持IEEE 802.11ax/802.11ac/802.11n。 12、无线传输速率：可达1200Mbps。 13、无线传输距离： 50米视距。 14、无线传输频段：可支持2.4 GHz或5 GHz，默认5G。 15、可选择的信道数量：9(5G)/11(2.4G) ，一共20个信道可选。 16、无线加密协议：支持WPA2-PSK。 17、传输延时：平均延时小于150mS。 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 1、19英寸标准机架式600*600*1000MM，采用SPCC优质冷轧钢板制作。 2、前门：单开玻璃门，配钥匙锁。 3、后门：单开网孔门，透气率达80%以上。 4、黑色亚光细砂纹，含4个工具安装角轨。 5、承重：≥500kg。 | 1 | 台 |
| 13 | 辅材及配件 | 广播线、电源线、音响线、音频接插件、PDU、卡侬头、莲花头、五金件及设备间各类连接线及管材等附件。 | 1 | 批 |
| 14 | 调试服务 | 将设备根据要求安装到位，设备整合后调试合格，并教会用户操作使用。 | 1 | 项 |
| 十三、附中燕子矶新城小学 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木制讲台 | 1、尺寸：1350*600*800/850（mm），供货之前需与学校进行尺寸确认。 2、木制结构，台面及三周围挡AA级橡胶木油漆饰面板，双面无结巴，圆角圆边处理；围挡一长边、短边200mm、高度50mm；四底三面油漆工艺。 3、油漆环保等级E1级；桌面预留过线孔。 4、柜体为E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周1.5mm厚PVC同色封边；两抽两门、带木制键盘抽。 5、木制键盘抽下部带隔板空间；可放置多媒体等设备、预留过线盒、左右两侧板预留散热孔。 | 2 | 台 |
| 2 | 辅材及配件 | 抽屉滑轨,阻尼铰链，固定螺丝等。 | 2 | 套 |
| 3 | 集成服务 | 将多媒体讲台运送到位，并将所有配件安装到位。 | 2 | 套 |
| 十四、丁家庄第三小学 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木制讲台 | 1、尺寸：1350*600*800/850（mm），供货之前需与学校进行尺寸确认。 2、木制结构，台面及三周围挡AA级橡胶木油漆饰面板，双面无结巴，圆角圆边处理；围挡一长边、短边200mm、高度50mm；四底三面油漆工艺。 3、油漆环保等级E1级；桌面预留过线孔。 4、柜体为E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周1.5mm厚PVC同色封边；两抽两门、带木制键盘抽。 5、木制键盘抽下部带隔板空间；可放置多媒体等设备、预留过线盒、左右两侧板预留散热孔。 | 6 | 台 |
| 2 | 辅材及配件 | 抽屉滑轨,阻尼铰链，固定螺丝等。 | 6 | 套 |
| 3 | 集成服务 | 将多媒体讲台运送到位，并将所有配件安装到位。 | 6 | 套 |
| 十五、花港第二小学 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木制讲台 | 1、尺寸：1350*600*800/850（mm），供货之前需与学校进行尺寸确认。 2、木制结构，台面及三周围挡AA级橡胶木油漆饰面板，双面无结巴，圆角圆边处理；围挡一长边、短边200mm、高度50mm；四底三面油漆工艺。 3、油漆环保等级E1级；桌面预留过线孔。 4、柜体为E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周1.5mm厚PVC同色封边；两抽两门、带木制键盘抽。 5、木制键盘抽下部带隔板空间；可放置多媒体等设备、预留过线盒、左右两侧板预留散热孔。 | 3 | 台 |
| 2 | 辅材及配件 | 抽屉滑轨,阻尼铰链，固定螺丝等。 | 3 | 套 |
| 3 | 集成服务 | 将多媒体讲台运送到位，并将所有配件安装到位。 | 3 | 套 |
| 十六、特教学校 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 壁挂高清视频展台 | 1、采用1100万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到15帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、整机采用ABS加PC材质，圆弧式设计无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 4、 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，自带磨砂均光罩补光灯，光线不足时可进行亮度补充、亮度均匀，采用触摸调光设计。 5、软件自带中英文双语版本，支持对展示画面以及拍摄完成的照片进行放大缩小，可进行顺时针或者逆时针的90°旋转、亮度调节，并可对展示画面进行情景模式、锁定、镜像翻转等调节。 6、支持动态视频和冻结画面批注功能，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。 7、展示画面批注功能，支持对展示画面批注，批注笔提供五级、十种颜色选择，可一键擦除、撤销批注内容；支持在照片上批注，批注内容可跟随照片漫游，移动，避免批注内容与图像内容出现偏移。 8、展示画面拍照，录制功能，支持对比教学，并可对展示画面添加奖章排名素材等，图片和视频资源可一键保存至本地。 9、同屏对比，支持不限幅面分屏对比，每副图可单独进行全屏、放大、缩小、手写批注等设置。再点击“同屏对比”功能退出。 10、二维码识别功能，PC通道下支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 2 | 台 |
| 2 | 调试服务 | 设备的安装、调试及培训。 | 2 | 套 |
| 3 | 调音台 | 1、4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) 2、1路立体声母线输出，1路AUX输出 (包括FX) 3、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 4、单旋钮压缩器，单声道输入通道上的PAD开关 5、+48V幻象供电 | 1 | 台 |
| 4 | 真分集无线手持话筒 | 1、类型：双手持无线话筒 2、载波频段：UHF610～937MHz 3、调制方式：宽带FM 4、通道数：双通道 5、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6、灵敏度：在偏移度等于25kHz，输入6dBv时，S/N>60dB 7、频带宽度：30MHz 8、最大偏移度：±45kHZ 9、音频频率响应：45Hz～18kHz(±3dB) 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：<0.7％@1KHz。 12、工作距离：300米(在理想环境的情况下) | 2 | 套 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1、2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选。 2、移频防啸叫，4档可选。 3、每通道设24个自动陷波器,工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量。 4、每通道24段PEQ参量均衡，可灵活设置。 5、噪声门可避免静态状态下系统弱噪声烦扰。 6、输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力。 7、响应时间快，适应更多应用场景需求。 8、USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷。 9、可存储10组配置，灵活存储调用。 | 1 | 台 |
| 6 | 天线放大器 | 适用频带范围：400-950MHz 输出/入增益： 0dB(频段中心） 输出端绝缘度：20dB 输出/入阻抗： 50欧姆 增益：13dBm 频宽：450MHz 接头：TNC插座 电源供应：DC12-18V 消耗电流：171mA | 1 | 台 |
| 7 | 辅材及配件 | 电源线、音频接插件、卡侬头莲花头、五金件及设备间各类连接线及管材等附件 | 1 | 批 |
| 8 | 调试服务 | 广播室线路检测教室广播终端调换，新设备与原有设备整合后调试合格，并教会用户操作使用。 | 1 | 项 |

- （二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质保（维保）及售后要求

①供应商应为本项目提供不少于1年的整体质保，从验收合格之日起计算，投标时需提供承诺函。

②质保期内，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

③质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

- 培训要求

供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

- 验收要求

- 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。中标单位需遵守南京市教育装备中心要求，登录“南京教育装备管理平台（https://xmgl.jsnje.cn）”履行网上管理程序。

- ①中标单位须接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

- ②中标单位须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

- ③中标单位在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

- ④中标单位对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址  http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

- ⑤中标单位须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

3.付款条件

（1）投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。

（2）付款方式：签订合同前中标供应商须提交本项目合同总额5%履约保证金。本项目安装、调试、培训完毕，使用方接收并全系统正常运行1周，由采购人组织验收，验收合格后十个工作日即可办理付款手续，采购人支付合同全款95%，质保期结束后，履约保证金视服务情况无息退回。

（3）本项目中标供应商完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，采购人接收并全系统正常运行一周后，验收合格并在“南京市教育装备项目管理平台”完成相关流程手续后，即可办理付款手续。

4.交付时间、地点及要求

（1）交付时间：合同签订后20天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（3）交付要求

项目实施完成，供应商应完成文档整理是验收的必要条件；所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

5.履约保证金

以第五章合同文本内容为准。

6、其他

（1）依据项目实施的实际需求，供应商应谨慎报价。

（2）如有疑问请及时与采购人和代理机构联系。

# 第五章 合同草案条款

- 南京市政府采购合同

（供参考）

- 合同编号：

- 项目名称：

- 使用单位：

- 供货单位：

- 签订日期：

- 南京市市场监督管理局

- 南京市财政局监制

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下称甲方）                    供应商： （以下称乙方）

住所地：                                  住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  及有关事项协商一致，共同达成如下合同。

第一条：合同标的   乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物或者设备

货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。

第二条：合同总价款    本合同项下货物总价款为(小写)          （大写）人民币                     ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术资料、人员培训发生的所有含税费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条：组成本合同的有关文件   下列关于南京市政府采购     号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条  权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如采购文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在             （期间）前将货物交付甲方。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的（    ）个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的（    ）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.2保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条  履约保证金

1、卖方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金___合同价5%。（根据甲乙双方约定，是否收取政府采购履约保证金）

2、履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的__365天。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后____天内退还乙方。

第十条  货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后的15个工作日内付款。

3、如合同项下的采购资金系财政拨款资金，在乙方向南京市政府采购中心提交下列文件后的15个工作日内由南京市财政局拨付款项：

（1）经甲方盖章确认的发票复印件；

（2）经甲方签署的验收单。

（3）合同副本。

4、以上2、3款款项的支付进度以采购文件的有关规定为准。如采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

项目全部安装完成并验收合格后，由采购人支付合同全款。

第十一条　违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

４、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（   ）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的____%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（   ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向（       ）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条  合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式_____份，甲乙双方各执____份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）         乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人或委托代理人：         法定代表人或委托代理人：

电话：                           电话：

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

单位地址：                       单位地址：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

# 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320113-GZPM-G2025-0009

项目名称：栖霞区中小学校园广播音视频系统

供应商名称 ：

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标人         （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们以投标价为      （元），向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

3、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

开户银行：

银行账号：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于         （供应商住址）的         （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），          （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

被授权代表人姓名：     年龄：       职务：

身份证：                联系电话：手机

单位名称：（加盖电子公章）

日期：     年   月    日

（注：后附被授权委托人身份证正反面复印件）

三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 报价 |  | 备注 |
|  | #### （元） |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |

投标单位（加盖电子公章）：

日期：     年   月    日

说明：

- “供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价、影响产品整体功能。

- 投标供应商投多个分包的，按分包分别填写开标一览表。

四、分项报价表

分项报价表（以下为参考，格式自拟）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 是否属于小、微型企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

5.在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。小型和微型企业产品是指货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

五、资格证明文件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

七、供应商资格承诺函

：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

八、本次采购项目实施所必需的特定资格要求证明材料（如有）。

九、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应情况 | 偏离情况（正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“▲”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

十、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 |  | 招标要求的商务条款 | 投标响应情况 | 偏离情况（正偏离、无偏离或负偏离） |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“▲”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

十一、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：表格仅供参考，可根据需要自行调整。

十二、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目规模 | 签约及服务 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：按招标文件要求及评标标准的要求如实填写业绩情况表，并附业绩证明材料。

十三、项目实施方案

项目实施方案（自行编制）

十四、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制，格式自拟）

十五、投标需要的其他证明文件及材料

十六、政府采购政策

1、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）采购编号为              项目（分包号：     ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：   年    月    日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

十七、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

十八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：

我单位            （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：          。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：           。（ 若有 ）

声明人：（加盖电子公章）

日期：     年     月     日

十九、投标人认为需要提供的其他证明材料及文件