竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320118-NJAC-C2025-0003

采购项目：委托监测（气，水，土壤，应急监测等）

采 购 人：南京市高淳生态环境局

采购代理机构：南京爱诚工程项目咨询管理有限公司

二〇二五年五月

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

委托监测（气，水，土壤，应急监测等）的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年5月26日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320118-NJAC-C2025-0003

项目名称：委托监测（气，水，土壤，应急监测等）

采购方式：竞争性磋商

采购预算：57.19万元

最高限价：57.19万元

采购需求：本次招标项目选出4家有实力的第三方生态环境检测机构，服务内容详见竞争性磋商文件

合同履行期限：自合同签订之日起一年

- 本项目（是/否）接受联合体：不接受。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料；

（1）提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证；

（2）提供参加本次政府采购活动前的会计报表，成立不满一年不需提供；

（3）供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

# 备注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书（信用承诺书格式见附件），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

# 其中不适用信用承诺的情形：

# （1）供应商被列入严重失信主体名单；

# （2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

# （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

# 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

# 2.3 本项目的特定资格要求：

# 供应商具有省级及以上市场监督管理部门颁发有效的CMA计量认证证书。（提供复印件加盖供应商公章）

# 2.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取采购文件：

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：网上下载

3.4售价：0.00元

四、响应文件提交：

4.１截止时间：2025年5月26日14时00分（北京时间）

4.2 地    点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启；

5.1 时间：2025年5月26日14时00分（北京时间）

5.2 地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

- 六、公告期限：

6.1 自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜；

7.1 公告媒体：本采购公告将在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行发布，敬请各供应商关注。

7.２供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.3 采购项目需要落实的政府采购政策，包括但不限于：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

7.4 现场考察、答疑时间：采购人不组织。

7.5 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

8.1 采购人信息

名称：南京市高淳生态环境局

地址：南京市高淳区淳溪街道胥河路5号

8.2 采购代理机构信息

名称：南京爱诚工程项目咨询管理有限公司

地    址：南京市高淳区淳溪街道丹阳湖北路111号13栋3楼

联 系 人：孔工

电    话：13913334829

8.3 项目联系方式

项目联系人：孔工

电　　 话：13913334829

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

- 政策功能

3.1促进中小企业发展

3.1.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

3.1.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

3.1.4 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.2.节能环保产品

3.2.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

3.2.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.2.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第三章）。

- 二、磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人的资格要求：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 本项目的特定资格要求；

（4）报价表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）实施方案或服务说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交与解密

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体（本项目不接受联合体）

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举。

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（苏招协【2022】002）文规定相应的标准计取；该项费用供应商应综合考虑在磋商报价中，后期采购人不单独列支，供应商必须在领取成交通知书前向采购代理机构支付。

20.2评委费由代理机构先行垫付，最终由中标供应商支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。供应商必须在领取成交通知书前向采购代理机构支付。

第三章  评审标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（15分） | 1.1投标优惠率（15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标优惠率最高，最高的投标优惠率为评标基准优惠率，其价格分为满分,其他投标人的优惠率得分按照下列公式计算（小数点保留2位）：投标优惠率得分=（评标基准优惠率／投标优惠率）×15 特别说明：每项目最终结算费用由招标人核算，组成为（采样费+样品分析费+前处理费+报告费）×折扣+人员费+车辆费。以《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费【2006】397号）（附件2）为基础，总费用包括采样费+样品前处理费+样品分析费+报告编制费等，人员费：每人200元/天；车辆费：每辆车200元/天（不含司机）。开票费用：检测服务费×（1+税率）。 注：本项目收费依据文件发生修改等情况，依据最新发布收费文件执行（投标优惠率不变）； 本项目投标优惠率（%）=1-（投标折扣率） | 15 |
| 2 | 实验室资质及能力（33分） | 2.1投标人应具备开展检测分析的人员条件 | 2.1.1投标单位拟派的项目负责人具备环境相关专业高级职称的得2分； 2.1.2投标单位具备开展检测分析的人员条件，配备检测人员10人以上。全满足得6分，每少1人扣0.5分，扣完为止。需提供近六个月内至少一个月投标单位为上述人员缴纳社保的记录等文件，未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 2.2投标人环境类检测能力应满足本项目需求 | 2.2.1对照表《基本检测能力及相关要求表》中的所有项目，全满足得10分，缺5项扣1分，扣完为止； 2.2.2对照表《优选检测能力表及相关要求表》中的所有项目，全满足得2分，缺5项扣1分，扣完为止； | 12 |
|  |  | 2.3投标人建立完备的质量管理体系 | 投标单位需提供最新版的《质量手册》与《程序文件》，评委根据《质量手册》与《程序文件》的合规性、适用性、可行性、有效性等，对投标单位的综合评价进行评分，质量管理体系非常完备可行得7分，完备可行得4分，基本可行得1分，未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 2.4能力验证及实验室比对 | 投标单位需提供2021年1月1日以来，参加有资质能力计划提供者或省级以上质量技术监督部门、环境保护主管部门组织的环境类分析项目能力验证及实验室比对结果统计表。期间未参加的，不得分；每参加一项且结果满意的，得1分；每参加一项但结果不满意的或可疑的，不得分。最高得6分。（需提供能力验证或比对结果相关证明材料，未提供的得0分） | 6 |
| 3 | 业绩 （8分） | 3.1类似项目业绩 | 供应商自2022年4月1日以来承担过区级及以上生态环境部门政府采购项目业绩的，每提供1个得2分，最多得8分，未提供不得分。（注：提供合同扫描件加盖公章。合同须能反映相关信息，时间以合同签订时间为准，否则视为未提供） | 8 |
| 4 | 服务方案（44分） | 4.1应急监测服务方案 | 针对我区风险源分布及特点，编制突发环境事件应急监测保障方案： - 内容针对性强、完整有效、响应及时、可操作性强的，得12分； - 内容针对性较好、响应较好、操作性较好，得9分； - 内容针对性一般、响应一般、有一定操作性的，得6分； - 内容针对性较差、响应较差、操作性不强，3分； 未提供响应方案的不得分。 | 12 |
|  |  | 4.2监测服务方案 | 投标单位根据区域内污染源情况，针对本项目编制一个监测工作方案（含采样与分析）及质量保证措施，对本区域内污染源情况了解。由评审专家现场根据方案的完备性及可行性进行评价。方案完备可行、针对性强、条理清晰的得10分，方案较为完备可行的，得7分，方案一般的得4分，未提供方案的不得分； | 10 |
|  |  | 4.3安全保障和保密控制 | - 评审供应商的安全保障体系、保密控制体系程序： - 方案完备科学，切实可行，管理体系健全，责任清晰，得12分；方案完备科学，切实可行，管理体系较健全，责任较清晰，得9分；方案可行，管理体系一般，责任较清晰，得6分；不提供不得分。 | 12 |
|  |  | 4.4服务承诺及监测服务响应应急能力 | 投标单位提供的服务承诺、服务理念以及行业内的服务水平及口碑，完全满足要求的得4分，基本满足要求的得2分，未提供不得分； - 供应商接到采购人通知后30分钟内到达现场进行采样的，得6分，1小时内到达现场进行采样的，得3分，3小时内到达现场进行采样的，得2分，超过3小时不得分。 | 10 |

说明：

- 所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据。

- 2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

- 3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

- 4、小微企业的价格扣除

- 4.1.对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 4.2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- 4.3.小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- （1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 5、监狱和戒毒企业的价格扣除

- 5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 6、残疾人福利性单位的价格扣除

- 6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 6.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章  采购需求

- 一、项目概况：

1、项目情况介绍：

废气监测、废水监测、土壤监测、突发环境事件和污染举报信访监测：通过购买第三方检测机构服务的方式对气、水、土壤、突发环境事件和污染举报信访监测项目进行监测；

2、项目需求及工作内容：

- 本次采购项目预算金额为57.19万元，包括例行检测任务和临时检测任务。例行检测任务为地表水水质、河长制河流、农村污水处理设施、工业企业废气、土壤环境质量、部分企业排污口检测，临时检测任务为南京市高淳生态环境局根据工作需要，对环境质量状况及区域污染源排污情况、区域内应急监测、信访投诉中无监测能力项目等进行的检测。南京市高淳生态环境局根据实际管理需要对检测点位、项目、频次等进行调整；中标供应商必须按照南京市高淳生态环境局具体要求提供相应服务。

- 3、投标人能力要求供应商监测能力表中项目涵盖：监测指标要求符合：

- 3.1、GB3838-2002《地表水环境质量标准》表一地表水环境质量标准基本项目24项，且符合黑臭河道监测因子要求；GB8978-1996《污水综合排放标准》日常项目，（DB32/3462-2020）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)、《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/T939-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《地下水质量标准》GB/T14848-2017、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）、江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准（DB32/3728—2019）》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB137822-2019）、《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018表1基本项目、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）。

- 3.2、监测指标要求符合：气、水、土壤环境质量标准和污染源监测基本项目。

- 4、服务地点、时间

- 4.1、每季度最后一个月20日前（节假日前延），南京市高淳生态环境局将例行检测任务单下达给相应中标供应商；综合考虑供应商服务质量、响应程度、完成任务的便捷性等因素，下达临时性检测任务。

- 4.2、遇有复杂检测任务，中标供应商需在接到检测工作任务后5个工作日内提交检测工作方案；方案审查合格后，10个工作日内完成检测任务。

- 4.3、中标供应商一般应每月10日前（节假日顺延）提交上月例行任务正式检测报告（报表）；临时检测任务一般在入场检测后5个工作日内提交正式检测报告（报表），复杂检测任务在入场检测后10个工作日内提交正式检测报告（报表）。南京市高淳生态环境局对时限有特殊要求的，以局要求为准。

- 二、服务周期：

- 自合同签订之日起一年。

- 三、付款方式：

- 根据工作完成情况，每半年支付项目款项。

检测项目费用核算单

| 检测项目号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测类别 | 检测项目 |  | 检测频次 |
| 1 | 废气 |  |  |  |
| 2 | 废水 |  |  |  |
| 3 | 土壤 |  |  |  |
| 4 | 应急 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |
| 检测费用 |  |  |  |  |
| 1 | 采样费 |  |  |  |
| 2 | 前处理费 |  |  |  |
| 3 | 分析费 |  |  |  |
| 4 | 报告编制费 |  |  |  |
| 5 | 合计费用 |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 人员费+车辆费；人员费：每人200元/天；车辆费：每辆车200元/天（不含司机） |  |  |  |  |
| 双方确认 |  |  |  |  |
| 甲方责任人： 盖 章 |  |  | 乙方责任人： 盖 章 |  |
| 本确认单一式两份，双方各执一份，以便核对 |  |  |  |  |

检测工作量确认单

| 甲方： |  |  |  | 责任人： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方： |  |  |  | 责任人： |  |  |  |  |
| 工作内容明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目号 |  |  | 检测费用 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 双方确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票是否开具 |  |  | £是 £否 |  |  | 款项是否结算 |  | £是 £否 |
| 甲方责任人： 盖 章： 日 期： |  |  |  |  | 乙方责任人： 盖 章： 日 期： |  |  |  |
| 本确认单一式两份，双方各执一份，以便核对 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、辅材等要求符合国家及相关行业标准和规范要求。

- 五、其他：

- 5.1、能认真遵守相关质量管理要求，能无条件接受南京市高淳生态环境局管理及质量检查，出现质量问题时南京市高淳生态环境局有权拒绝承担问题数据的相关费用。

- 5.2、按照《江苏省环境检测质量保证工作细则》（以下简称细则）做好检测全过程质量控制工作，每季度第一个月10日前提交上季度质量控制工作总结，质控工作不满足《细则》要求但不影响数据可靠性的，扣除上季度应付服务总价的5%，影响数据可靠性的扣除该供应商上季度应付服务费用。

- 5.3、检测时，遇有异常数据，能及时上报南京市高淳生态环境局，未及时上报的，扣除当次检测费用。

- 5.4、 必须无条件参加江苏省环境检测中心和南京市高淳生态环境局组织的实验室能力验证，每项次不满意结果，扣除该供应商年度应付服务总价的5%，不满意结果超过3项次的，同时暂停其服务资格。

- 5.5、在南京市高淳生态环境局或其他主管部门组织的质量检查中出现质量问题，但不影响数据可靠性的，扣除该供应商当期（指质量问题影响的时间段，下同）应付服务总价的5%，影响数据可靠性的扣除当期应付服务费用。供应商应及时向南京市高淳生态环境局汇报其他部门、机构检查的相关结果，瞒报、虚报相关检查结果的，参照本条规定处罚。

- 5.6、在各类质量检查中，出现严重影响数据可靠性情况的，南京市高淳生态环境局有权暂停其服务资格，待整改合格并经南京市高淳生态环境局认可后，方可继续提供服务。

- 5.7、中标供应商有下列行为之一的，将被暂停服务资格。（一）无正当理由拒绝承担检测工作超过 3 次的；（二）未在规定期限内提交检测报告（数据）超过 3 次的；（三）检测报告内容结论失实，或者一年内质量被评定为 2 次（含）以上不合格的；（四）违规收取被检测单位费用的。

- 5.8、中标后中标单位在签订合同时，应按甲方要求在合同内明确具体工作内容。

- 六、基本检测能力及相关要求表：

| 序号 | 类别 | 序号 | 项目 | 方法要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 和 废 水 （ 含 大 气 降 水 ） | 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 |
|  |  | 2 | PH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 大气降水pH值的测定 电极法 GB/T 13580.4-1992 |
|  |  | 3 | 电导率 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环境 保护总局（2002年）3.1.9.2实验室电导率仪法 大气降水电导率的测定方法 GB/T 13580.3-1992 |
|  |  | 4 | 浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019 |
|  |  | 5 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |
|  |  | 6 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  |  | 7 | 矿化度 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环境 保护总局（2002年）3.1.8重量法 |
|  |  | 8 | 氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环境 保护总局（2002年）3.1.10氧化还原电位 |
|  |  | 9 | 全盐量（溶解性固体） | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |
|  |  | 10 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  |  | 11 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
|  |  | 12 | 氯化物（氯离子） | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 水质 无机阴离子（F-、Cl-、 NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐 、硝酸盐、硫酸盐的测定 离 子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |
|  |  | 13 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 |
|  |  | 14 | 透明度 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环境 保护总局（2002年）3.1.5.2塞氏盘法 |
|  |  | 15 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法HJ1182-2021 |
|  |  | 16 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  |  | 17 | 硝酸盐氮（硝酸根） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、 NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐 、硝酸盐、硫酸盐的测定 离 子色谱法 GB/T13580.5-1992 |
|  |  | 18 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |
|  |  | 19 | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N- (1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 |
|  |  | 20 | 硫酸盐（硫酸根） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、 NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐 、硝酸盐、硫酸盐的测定 离 子色谱法 GB/T13580.5-1992 |
|  |  | 21 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  |  | 22 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
|  |  | 23 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 |
|  |  | 24 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009 |
|  |  | 25 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021 |
|  |  | 26 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 |
|  |  | 27 | 总铬 | 水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987 |
|  |  | 28 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 |
|  |  | 29 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 |
|  |  | 30 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  |  | 31 | 石油类、动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 |
|  |  | 32 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987 水质 无机阴离子（F-、Cl-、 NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐 、硝酸盐、硫酸盐的测定 离 子色谱法 GB/T13580.5-1992 |
|  |  | 33 | 铅、镉 | 石墨炉原子吸收法 《水和废水检测分析方法》第四版 国家环保总局（2002）3.4.7.4 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |
|  |  | 34 | 铜、锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |
|  |  | 35 | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |
|  |  | 36 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |
|  |  | 37 | 砷、汞、硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |
|  |  | 38 | 粪大肠菌群 | HJ/T347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法，GB18466-2005 附录A 医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法 |
|  |  | 39 | 总大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环境 保护总局（2002年）5.2.5.1多管发酵法 |
|  |  | 40 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯，共6组分） | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法HJ1067-2019 |
|  |  | 41 | 游离氯、总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010 |
|  |  | 42 | 叶绿素a | 水质 叶绿素a 的测定 分光光度法 HJ 897-2017 |
|  |  | 43 | F-、Cl-、NO3-、SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、 NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  |  | 44 | 甲基汞、乙基汞 | 水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 （HJ 1268—2022） |
| 2 | 空 气 和 废 气 | 45 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（HJ 1263—2022） |
|  |  | 46 | 林格曼黑度 | 固定污染源废气 烟气黑度的 测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023 |
|  |  | 47 | 烟气（一氧化碳） | 固定污染源废气 一氧化碳的 测定 定电位电解HJ973-2018 |
|  |  | 48 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017，环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及修改单（生态环境部公告 2018年 第31号） |
|  |  | 49 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T 43-1999 ，固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  |  | 50 | 锅炉烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 |
|  |  | 51 | 污染源排气中颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单（环境保 护部公告 2017年 第87号），固定污染源废气 低浓度颗粒 物的测定 重量法 HJ 836-2017 |
|  |  | 52 | 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物（一氧化 氮和二氧化氮）的测定 盐酸 萘乙二胺分光光度法 HJ 479- 2009及修改单（生态环境部公 告 2018年 第31号） |
|  |  | 53 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30- 1999 |
|  |  | 54 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 |
|  |  | 55 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法（HJ 590-2010） |
|  |  | 56 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳 氏试剂分光光度法 HJ 533- 2009 |
|  |  | 57 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙 酮分光光度法 GB/T 15516- 1995 |
|  |  | 58 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法GB/T 14678-93 |
|  |  | 59 | 非甲烷总烃 | HJ38-2017固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法，HJ604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 |
|  |  | 60 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯，共6组分） | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法H]734，环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ584-2010 |
|  |  | 61 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测 定 离子色谱法 HJ 544-2016 |
|  |  | 62 | 低浓度颗粒物 | HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |
|  |  | 63 | 臭气浓度 | 恶臭污染环境监测技术规范 HJ905-2017 |
|  |  | 64 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测 定 二苯基碳酰二肼分光光度 法 HJ/T 29-1999 |
|  |  | 65 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T28-1999 |
|  |  | 66 | 甲烷 | 固定污染源废气总烃、甲烷 和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017，环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017 |
|  |  | 67 | TVOC | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法，环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法，固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |
|  |  | 68 | 氟化物 | 大气固定污染源氟化物的测 定离子选择电极法HJ/T67- 2001 |
|  |  | 69 | 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测 定离子色谱法HJ549-2016 |
|  |  | 70 | 铅 | 固定污染源废气铅的测定火 焰原子吸收分光光度法HJ 685-2014，空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ657-2013及修改单（生态环境部公告2018年第31号） |
|  |  | 71 | 锡 | 空气和废气颗粒物中铅等金 属元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ657-2013及修改单（生态环境部公告2018年第31号） |
|  |  | 72 | 镉 | 大气固定污染源镉的测定火 焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001 |
|  |  | 73 | 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ1077-2019 |
|  |  | 74 | 油雾 |  |
|  |  | 75 | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)（HJ 543—2009） |
|  |  | 76 | 一氧化碳 | HJ973-2018固定污染源废气一氧化碳的测定定电位电解法 |
| 3 | 噪声 | 77 | 道路交通噪声 | 环境噪声监测技术规范城市 声环境常规监测HJ640-2012，声环境质量标准GB3096-2008 |
|  |  | 78 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标 准GB12348-2008 |
|  |  | 79 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 |

注：采用本表规定以外的检测方法的，其检出限、精密度等应优于本表规定的检出方法。

- 《优选检测能力表及相关要求表》

| 序号 | 类别 | 序号 | 项目 | 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 和 废 水 （ 含 大 气 降 水 ） | 1 | 钴 | 水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 957-2018） |
|  |  |  |  | 水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 958-2018） |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦 合等离子体质谱法 HJ 700- 2014 |
|  |  | 2 | 钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 673-2013) |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦 合等离子体质谱法 HJ 700- 2014 |
|  |  | 3 | 铊 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 748-2015） |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦 合等离子体质谱法 HJ 700- 2014 |
|  |  | 4 | 钼、钛 | 水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 807-2016) |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦 合等离子体质谱法 HJ 700- 2014 |
|  |  | 5 | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度 HJ/T 59-2000 |
|  |  |  |  | 水质 铍的测定 铬菁R分光光度法 HJ/T 58-2000 |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦 合等离子体质谱法 HJ 700- 2014 |
|  |  | 6 | 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 602-2011） |
|  |  |  |  | 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 603-2011 ） |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦 合等离子体质谱法 HJ 700- 2014 |
|  |  | 7 | 锑 | 水质 65种元素的测定 电感耦 合等离子体质谱法 HJ 700- 2014 |
|  |  | 8 | 硼 | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法HJ/T49-1999 |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦 合等离子体质谱法 HJ 700- 2014 |
|  |  | 9 | 总铝 | 水质 65种元素的测定 电感耦 合等离子体质谱法 HJ 700- 2014 |
|  |  | 10 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） |
|  |  | 11 | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法（HJ 1067-2019） |
|  |  | 12 | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009 ） |
|  |  | 13 | 蛔虫卵 | 水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法(HJ 775-2015) |
|  |  | 14 | 汞 | 水质汞的测定 冷原子荧光法(试行)(HJ/T 341─ 2007) |
|  |  | 15 | 可吸附有机卤化物 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 微库仑法(HJ 1214—2021) |
|  |  |  |  | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 |
| 2 | 空 气 和 废 气 | 16 | 二噁英 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法（HJ 77.2－2008） |
|  |  | 17 | 镉、铊、砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴 | 空气和废气 颗粒物中铅等金 属元素的测定 电感耦合等离 子体质谱法 HJ 657-2013 |
|  |  | 18 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |
|  |  | 19 | 沥青烟 | HJ/T 45-1999固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 |
|  |  | 20 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T33-1999 |
| 3 | 土壤 | 21 | 六价铬 | 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法（HJ 1082-2019） |
|  |  | 22 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T17139-1997） |

注：采用本表规定以外的检测方法的，其检出限、精密度等应优于本表规定的检出方法。

第五章  合同主要条款及格式

政府采购项目合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南 京 市 财 政 局  监制

采购人（以下称甲方）：                   供应商：（以下称乙方）

住所地：                                 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的磋商结果签订本合同。

- 第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：                     。

服务内容详见乙方响应性文件等。

- 合同总价款

本合同项下服务投标优惠率为______%，总价款为___________（大写）人民币。

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购                （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的响应文件和报价表；

2、技术规格响应表；

3、磋商承诺/服务承诺；

4、成交通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1、履行合同期限：          ；

2、履行合同地点：          。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1、乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2、除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金（无需缴纳）

第九条 合同款支付：根据工作完成情况，每半年支付项目款项。

第十条 违约责任

1、乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方违约，甲方可扣除相应的款项。

3、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5、其他违约责任约定。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，各方不得擅自变更、中止或终止合同。若需终止、修改合同，需相关方盖章同意。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，各方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市高淳生态环境局组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议；

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：                              乙方（供应商）：

（盖章）                                      （盖章）

代表人：                                       代表人：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

- 第六章  竞争性磋商响应文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称：

日      期：

- 磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 竞争性磋商申请及声明

- 法定代表人授权书

- 磋商报价表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 服务与承诺

- 竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

- 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函（如有）

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书格式

- 目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市高淳生态环境局

根据贵方                          （项目名称）                     （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表                  （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：            ；投标优惠率为        %，总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与供应商、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向供应商、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：   年   月   日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市高淳生态环境局：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                （项目名称）                    （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：    年    月    日

- 目录三、报价表格式

磋商报价表

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：                     （盖章）

- 目录四、资格证明文件

资格证明文件

（1）提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证；

（2）提供参加本次政府采购活动前的会计报表，成立不满一年不需提供；

（3）供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 目录五、分项报价表格式

分项报价表

（如有，格式自拟）

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                            （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（如有）

目录九、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                     （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为        （符合/不符合）      条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市高淳生态环境局：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日  期： 年    月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市高淳生态环境局：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人：（公章）

日  期： 年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

- 附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书格式（网站在线打印）

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

2025年   月    日

| - 单位名称 |  | - 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 法定代表人 |  | - 联系人 |  |
| - 联系地址 |  | - 联系电话 |  |
| - 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| - 信用承诺 | - 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： - 法定代表人（签字）： 二〇二五年 月 日 |  |  |