招标文件

项目编号：JSZC-320113-YYNJ-G2025-0008

项目名称：中桥中学等9校视频监控提升项目

项目类别：货物类

采 购 人：南京市栖霞区教育局（机关）

代理机构：南京运远咨询管理有限公司

日期：2025年8月12日

目录

第一章、招标公告	1

第二章、投标人须知	5

第三章、评分标准	17

第四章、采购需求	20

第五章、合同草案条款	44

第六章、 投标文件格式	51

# 第一章、招标公告

项目概况

中桥中学等9校视频监控提升项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年09月03日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320113-YYNJ-G2025-0008

1.2项目名称：中桥中学等9校视频监控提升项目

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：108.00万元

1.5最高限价：108.00万元，超过最高限价，属于无效标书。

1.6采购需求：

中桥中学等9校视频监控提升项目，具体详见第四章采购需求。

采购清单：

| 分包号 | 分包名称 | 预算及最高限价（单位：人民币万元） | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中桥中学等9校视频监控提升项目 | 108.00 | 1 | 不接受 |  |

内容包括但不限于：中桥中学等9校视频监控提升项目，具体要求详见招标需求。

1.7合同履行期限：在合同签订后90天内将货物安装调试完毕交付采购人正常使用。

1.8本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺书并加盖供应商单位公章，格式见招标文件附件）：

1.供应商信用承诺函，提供签字盖章扫描件，上传至系统。

2.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（一）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、投标文件提交

4.1投标文件提交截止时间：2025年09月03日14时00分（北京时间）

4.2投标文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.2本项目中标后不允许分包、转包。

6.3现场踏勘、答疑时间：采购人不组织，供应商可自行考察。

6.4投标保证金数额及缴纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.6是否接受进口产品：不接受。

6.7根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，上传至系统。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，属于无效标书。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- 符合国家相关规定的财务状况报告；

- 依法缴纳税收的证明材料；

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、中标”的违法行为。

6.8供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.9本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南京市栖霞区教育局（机关）

联系人：王主任

地址：南京市栖霞区文苑路118号仙林政务服务中心

联系方式：025-85319199

2.采购代理机构信息

名称：南京运远咨询管理有限公司

地址：南京市秦淮区洪武路23号301室-320

联系人：王工

联系方式：13770558809

3.项目联系方式

项目联系人： 王工

联系方式：13770558809

# 第二章、投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评分标准

（4）采购需求

（5）合同草案条款

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容明确为无效标书的要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖投标供应商公章之处，联合体各方均须按要求加盖投标供应商公章。

35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖投标供应商公章的质疑。

36.6法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》的要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

十、其他

43.代理服务费

43.1本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）招标收费基准费率的80%计算；不足3500元的，按3500元收取。开具增值税普通发票。

# 第三章、评分标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （35分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*35（小数点保留两位）。 | 35 | 价格分 |
| 2 | 产品性能、配置响应（35分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分35分； 加★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； 打▲号指标为重要核心参数，有一项负偏离扣2分； 非打▲号指标，有一项负偏离评委视其重要程度酌情扣1分，扣完为止。具体由评委根据投标单位的投标文件中《技术要求响应表》和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告或承诺函等）等有关资料打分，技术支持资料必须有本项目名称水印并加盖厂家公章，如不满足视为无效证明文件。 | 35 | 客观分 |
| 3 | 设计方案 （5分） | 评委根据投标人提供主要三所学校系统设计方案 - 设计方案内容全面，科学合理，得5分； - 设计方案全面性、科学合理性一般的，3分； - 设计方案全面性、科学合理性基本满足的得1分； （4）未提供方案不得分。 迈皋桥中学、海门中学、一中思益三校图纸附后。（供应商在报名后，请联系采购代理机构获取图纸，联系人：王京京，联系方式：13770558809。） | 5 | 主观 分 |
| 4 | 组织实施方案 （5分） | 评委根据投标人提供的组织实施方案（如产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、工作计划等）进行综合评分： （1）内容全面、科学合理、可操作性强的得5分； - 内容较为全面、较为科学合理、可操作性一般的，得3分； （3）内容全面性、科学合理性、可操作性较差的，得1分； （4）未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 组织管理方案 （5分） | 评委根据投标人提供的本项目组织管理方案（包括进度措施、质量措施、应急故障处理措施等内容）进行综合评分： - 方案全面完整，科学性、合理性、操作性强，完全符合项目实际的，5分； - 方案较为全面，科学性、合理性、操作性较强，较符合项目实际的，得3分； - 方案基本全面，具备一定科学性、合理性、操作性，基本符合项目实际的，得1分； - 未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 产品安全性、成熟性（5分） | 投标人或所投摄像机制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会或政府部门印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件并加盖公章的，得3分。未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
|  |  | 投标人或所投摄像机制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部或政府部门发布的“国家专业化众创空间示范名单”的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖公章。未提供不得分。 | 2 | 客观分 |
|  | 培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等： - 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得5分； - 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得3分； - 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分； - 未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 售后服务方案 （5分） | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分： （1）服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的得5分； （2）服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的得3分； （3）服务体系不够健全，服务内容与采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的得1分。 （4）其他或未提供方案不得分。 | 5 | 客观分 |
| 总分 |  |  | 100 |  |

说明：

1.价格部分优惠政策如下：

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文件的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]”和《财库〔2017〕141号》的规定提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》和《属于监狱企业的证明文件》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）节能环保产品（如有）：1）在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，对属于国家认定的节能和环保产品在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%、5%的价格扣除。2）节能和环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的相应页面截图或相关认证证明材料为准。

2.所有证书、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖公章为依据。所有参评人员注册证书均须注册在供应商本单位，否则不得分。

3.评标委员会成员按照上述评分细则进行评审、打分，由评委各自独立打分，打分的平均值即为该供应商该项的得分，最后根据各供应商的总分汇总进行排名，推荐三名中标候选人。综合得分相同的，以报价低的优先；得分且投标报价相同的并列，先提交投标文件的供应商为中标供应商。

# 第四章、采购需求

- 一、项目概况

1.项目名称：中桥中学等9校视频监控提升项目

2.预算金额：108万元

3.最高限价：108万元，报价超过最高限价为无效标。

4.合同履行期限：在合同签订后90天内将货物安装调试完毕交付采购人正常使用。

设备需求清单及参数表

| 中桥中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 一、监控前端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外枪机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.最大分辨率2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，相机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 7、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 10、支持DC12V或POE供电。 11、IP66防护等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机专用支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 全景摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 全景通道最高分辨率不小于11040 ×3616，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520。 2、全景通道内置8个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。 ▲3、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现不小于360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（提供公安部检验报告证明，未提供不得分。） 4、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变焦，镜头最大焦距不小于240mm。 5、设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。 6、支持不小于300个预置位，支持预置位冻结功能。 7、内置不少于3个GPU芯片。 ▲8、支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式。（公安部检验报告证明，未提供不得分。） 9、设备在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。 10、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 11、设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。 12、开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。 13、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、1个SD卡槽。 14、防护等级不低于IP67。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 全景摄像机支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专用支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 二、传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥30Mpps；（以官网最小值为准） 2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W； 4、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 5、设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB， 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05， 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web； |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 5口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.端口数量‌要求：5个端口，其中4个为千兆PoE/PoE+端口，1个为千兆端口 ‌‌交换容量‌：10Gbps 2、‌‌防雷能力‌要求：端口防雷共模4KV，静电空气放电6KV，接触放电4KV 3、‌工作环境‌要求：工作温度0-40℃，存储温度-40~70℃，工作湿度10%～90%，存储湿度5%～95% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线，305米/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 箱 |  |  |  |  |
| 4 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  | rvv2*1.5国产优质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 三、中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路NVR |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 ▲3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（以公安部检测报告为准，未提供不得分） 4、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 7、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 13、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 14、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 15、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 16、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 监控硬盘（8T） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.标称容量：8TB 2.外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4.刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：256MB |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 块 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产优质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 材料设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 | 成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  | 室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设/施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  | 监控前端设备安装、终端设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  | 设备物料运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  | 系统培训、全系统质保、产品售后服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  | 原校园监控问题一次性维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  | 网络调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 南京市第一中学思益学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 一、监控前端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 高清红外枪机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.最大分辨率2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，相机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。7、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 10、支持DC12V或POE供电。 11、IP66防护等级。 |  |  |  | 21 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 摄像机专用支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装支架 |  |  |  | 39 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 高清红外半球摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.最大分辨率2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 ▲5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（公安部检验报告证明，未提供不得分。） 6、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 ▲8、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（公安部检验报告证明，未提供不得分） 9、支持DC12V或POE供电。 10、IP66防护等级。 |  |  |  | 18 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 二、传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 24口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W； ▲4、设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，（提供官网截图和链接证明；未提供不得分。） ▲5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（提供具有CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明，未提供不得分） 6、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web； |  |  |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 5口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.端口数量‌要求：5个端口，其中4个为千兆PoE/PoE+端口，1个为千兆端口 ‌‌交换容量‌：10Gbps 2、‌‌防雷能力‌要求：端口防雷共模4KV，静电空气放电6KV，接触放电4KV 3、‌工作环境‌要求：工作温度0-40℃，存储温度-40~70℃，工作湿度10%～90%，存储湿度5%～95% |  |  |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线，305米/箱 |  |  |  | 8 |  |  |  | 箱 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rvv2*1.5国产优质 |  |  |  | 100 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 三、中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 32路NVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（以公安部检测报告为准） 3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 7、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 13、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 14、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 15、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 16、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 监控硬盘（8T） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.标称容量：8TB 2.外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4.刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：256MB |  |  |  | 15 |  |  |  | 块 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | PDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产优质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 服务器授权码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台300路授权码（扩容用） |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 24U机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.尺寸：600*600*1255mm（长宽高） 1.2.前玻璃后钢板（SPCC冷轧钢板）厚度1.0mm 1.3.工艺‌：表面经脱脂、磷化、静电喷塑处理，防锈且符合国际标准（如ANSI/EIA RS-310-D、GB/T3047.2-92）。 1.4.配件‌：标配风扇（2～4个）、重型脚轮、排插组件、可调支架等。 扩展性‌：支持电缆管理、底部走线、防鼠底座等。 |  |  |  | 2 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 4路解码器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 5、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 6、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 7、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 8、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。 9、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 10、支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 11、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 12、支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。 13、支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。 14、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 15、高空抛物场景：支持接入具有高空抛物检测功能的前端摄像机，支持高空抛物检测信息叠加，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 16、区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 ▲17、周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS或CMA认证标识的公安部报告证明，未提供本项不得分。） ▲18、智能抓拍场景：支持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明，未提供不得分） |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 43寸显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 分辨率：主流为1920×1080全高清 - 刷新率：为60Hz，支持动态补偿 - HDMI接口：2～3个 4.背光方式：直下式LED背光 |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产优质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 材料设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  | 成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设/施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监控前端设备安装、终端设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备物料运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统培训、全系统质保、产品售后服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 原校园监控问题一次性维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 华电中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 一、监控前端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 高清红外枪机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.最大分辨率2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，相机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 7、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 10、支持DC12V或POE供电。 11、IP66防护等级。 |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 摄像机专用支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装支架 |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 高清红外半球摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.最大分辨率2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 8、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 9、支持DC12V或POE供电。 10、IP66防护等级。 |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 高清红外拾音半球摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.主码流可达到2688x1520@25fps 2、内置靶面尺寸为1/3 英寸图像传感器 3、信噪比不小于55dB。 4、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 6、摄像机能够在-30～60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、不低于IP66防尘防水等级。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 二、传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 24口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W； 4、设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB。 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05， 6、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web； |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 8口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥30Mpps；（以官网最小值为准） 2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W； 4、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 5、设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB。 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web； |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 5口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.端口数量‌要求：5个端口，其中4个为千兆PoE/PoE+端口，1个为千兆端口 ‌‌交换容量‌：10Gbps 2、‌‌防雷能力‌要求：端口防雷共模4KV，静电空气放电6KV，接触放电4KV 3、‌工作环境‌要求：工作温度0-40℃，存储温度-40~70℃，工作湿度10%～90%，存储湿度5%～95% |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线，305米/箱 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 箱 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12芯单模光纤 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rvv2*1.5国产优质 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 三、中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 64路NVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 - 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 7、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 11、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 12、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 ▲13、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片（公安部检验报告证明，未提供本项不得分。） 14.支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 监控硬盘（8T） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.标称容量：8TB 2.外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4.刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：256MB |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产优质 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 材料设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  | 成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设/施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监控前端设备安装、终端设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备物料运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原校园监控问题一次性维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统培训、全系统质保、产品售后服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 南邮小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 |  |  |  |  | 设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 一、监控前端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 高清红外枪机 |  |  |  |  | 1.最大分辨率2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，相机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80% 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 7、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 10、支持DC12V或POE供电。 11、IP66防护等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 摄像机专用支架 |  |  |  |  | 壁装支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 全景摄像机 |  |  |  |  | - 全景通道最高分辨率不小于11040 ×3616，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520。 2、全景通道内置8个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。 3、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现不小于360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 4.内置细节镜头，支持不小于40倍光学变焦，镜头最大焦距不小于240mm。 5、设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。 6、支持不小于300个预置位，支持预置位冻结功能。 7、内置不少于3个GPU芯片。 8、支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式。 9、设备在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。 10.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 11、设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。 12、开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。 13、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、1个SD卡槽。 14、防护等级不低于IP67。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 全景摄像机支架 |  |  |  |  | 专用支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 二、传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 5口POE交换机 |  |  |  |  | 1.端口数量‌要求：5个端口，其中4个为千兆PoE/PoE+端口，1个为千兆端口 ‌‌交换容量‌：10Gbps 2、‌‌防雷能力‌要求：端口防雷共模4KV，静电空气放电6KV，接触放电4KV 3、‌工作环境‌要求：工作温度0-40℃，存储温度-40~70℃，工作湿度10%～90%，存储湿度5%～95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线，305米/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 箱 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 电源线 |  |  |  |  | rvv2*1.5国产优质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 三、中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 监控硬盘（8T） |  |  |  |  | 1.标称容量：8TB 2.外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4.刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：256MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 块 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 辅材 |  |  |  |  | 国产优质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 材料设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  | 成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设/施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监控前端设备安装、终端设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备物料运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统培训、全系统质保、产品售后服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 迈皋桥中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  | 设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、监控前端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高清红外枪机 |  |  |  |  |  |  | - 最大分辨率2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，相机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 7.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 10、支持DC12V或POE供电。 11、IP66防护等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 高清红外半球摄像机 |  |  |  |  |  |  | - 最大分辨率2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 8、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 9、支持DC12V或POE供电。 10、IP66防护等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 高清红外拾音半球摄像机 |  |  |  |  |  |  | 1.主码流可达到2688x1520@25fps 2、内置靶面尺寸为1/3 英寸图像传感器 3、信噪比不小于55dB。 4、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 6、摄像机能够在-30～60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、不低于IP66防尘防水等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 摄像机专用支架 |  |  |  |  |  |  | 壁装支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 |  | 全景摄像机 |  |  |  |  |  |  | 1.全景通道最高分辨率不小于11040 ×3616，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520。 2、全景通道内置8个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。 2.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现不小于360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 4、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变焦，镜头最大焦距不小于240mm。 5、设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。 6、支持不小于300个预置位，支持预置位冻结功能。 7、内置不少于3个GPU芯片。 8、支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式。 9、设备在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。 10.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 11、设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。 12、开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。 13、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、1个SD卡槽。 14、防护等级不低于IP67。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 |  | 全景摄像机支架 |  |  |  |  |  |  | 专用支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 二、传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 24口POE交换机 |  |  |  |  |  |  | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W； 4、设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB。 5.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 6、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web； |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 8口POE交换机 |  |  |  |  |  |  | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥30Mpps；（以官网最小值为准） 2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W； 4、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 5、设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB。 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web； |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 5口POE交换机 |  |  |  |  |  |  | 1.端口数量‌要求：5个端口，其中4个为千兆PoE/PoE+端口，1个为千兆端口 ‌‌交换容量‌：10Gbps 2、‌‌防雷能力‌要求：端口防雷共模4KV，静电空气放电6KV，接触放电4KV 3、‌工作环境‌要求：工作温度0-40℃，存储温度-40~70℃，工作湿度10%～90%，存储湿度5%～95% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线，305米/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 箱 |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源线 |  |  |  |  |  |  | rvv2*1.5国产优质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 三、中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 64路NVR |  |  |  |  |  |  | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘 2.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 4.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 7、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 9.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 11、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 12、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 13、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 14.支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 32路NVR |  |  |  |  |  |  | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 6.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。 7.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 13、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 14、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 15、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 16、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 监控硬盘（8T） |  |  |  |  |  |  | 1.标称容量：8TB 2.外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4.刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：256MB |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 国产优质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 材料设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  | 成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设/施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 监控前端设备安装、终端设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 设备物料运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 系统培训、全系统质保、产品售后服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 原校园监控问题一次性维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 网络调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 栖霞中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 设备参数 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |
| 一、监控前端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 高清红外半球摄像机 |  |  |  | 1.最大分辨率2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 8、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 9.支持DC12V或POE供电。 10、IP66防护等级。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 摄像机专用支架 |  |  |  | 壁装支架 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 二、传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 5口POE交换机 |  |  |  | 1.端口数量‌要求：5个端口，其中4个为千兆PoE/PoE+端口，1个为千兆端口 ‌‌交换容量‌：10Gbps 2、‌‌防雷能力‌要求：端口防雷共模4KV，静电空气放电6KV，接触放电4KV 3、‌工作环境‌要求：工作温度0-40℃，存储温度-40~70℃，工作湿度10%～90%，存储湿度5%～95% |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 六类非屏蔽网线 |  |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线，305米/箱 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 箱 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 电源线 |  |  |  | rvv2*1.5国产优质 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 三、中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 辅材 |  |  |  | 国产优质 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |  |  |  |  |
| 材料设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  | 成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设/施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 监控前端设备安装、终端设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备物料运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 系统培训、全系统质保、产品售后服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 栖霞实验初中海门中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 一、监控前端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 高清红外枪机 |  |  |  |  |  |  |  | 1.最大分辨率2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，相机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 14.7、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 10.支持DC12V或POE供电。 11、IP66防护等级。 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 摄像机专用支架 |  |  |  |  |  |  |  | 壁装支架 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 高清红外拾音半球摄像机 |  |  |  |  |  |  |  | 1.主码流可达到2688x1520@25fps 2、内置靶面尺寸为1/3 英寸图像传感器 3、信噪比不小于55dB。 4、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 6.摄像机能够在-30～60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、不低于IP66防尘防水等级。 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 二、传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 24口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W； 4、设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB。 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 6、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web； |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 5口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1.端口数量‌要求：5个端口，其中4个为千兆PoE/PoE+端口，1个为千兆端口 ‌‌交换容量‌：10Gbps 2、‌‌防雷能力‌要求：端口防雷共模4KV，静电空气放电6KV，接触放电4KV 3、‌工作环境‌要求：工作温度0-40℃，存储温度-40~70℃，工作湿度10%～90%，存储湿度5%～95% |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线，305米/箱 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 箱 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  | rvv2*1.5国产优质 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 三、中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 32路NVR |  |  |  |  |  |  |  | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。 4.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。 7.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 13、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 14、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 15、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 16、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 监控硬盘（8T） |  |  |  |  |  |  |  | 1.标称容量：8TB 2.外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4.刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：256MB |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 块 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | PDU |  |  |  |  |  |  |  | 国产优质 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  | 国产优质 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 材料设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  | 成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设/施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监控前端设备安装、终端设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备物料运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统培训、全系统质保、产品售后服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 原校园监控问题一次性维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 金陵小学仙林湖校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  | 设备参数 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 一、监控前端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 高清红外枪机 |  |  |  |  |  | 1.最大分辨率2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，相机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 7.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 10.支持DC12V或POE供电。 11、IP66防护等级。 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 摄像机专用支架 |  |  |  |  |  | 壁装支架 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 高清红外半球摄像机 |  |  |  |  |  | 1.最大分辨率2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 8、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 9.支持DC12V或POE供电。 10、IP66防护等级。 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 二、传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 5口POE交换机 |  |  |  |  |  | 1.端口数量‌要求：5个端口，其中4个为千兆PoE/PoE+端口，1个为千兆端口 ‌‌交换容量‌：10Gbps 2、‌‌防雷能力‌要求：端口防雷共模4KV，静电空气放电6KV，接触放电4KV 3、‌工作环境‌要求：工作温度0-40℃，存储温度-40~70℃，工作湿度10%～90%，存储湿度5%～95% |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线，305米/箱 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 箱 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 电源线 |  |  |  |  |  | rvv2*1.5国产优质 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 三、中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 16路NVR |  |  |  |  |  | 1.具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口、可内置5块SATA接口硬盘； 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。 4、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 7.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 13.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 14、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 15、支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作 16、支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 监控硬盘（8T） |  |  |  |  |  | 1.标称容量：8TB 2.外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4.刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：256MB |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 块 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  | 国产优质 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 批 |  |  |  |  |
| 材料设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  | 成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设/施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 监控前端设备安装、终端设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备物料运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统培训、全系统质保、产品售后服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 金陵中学龙潭分校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 一、中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 32路NVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 7.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 13、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 14、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 15、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 16、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 监控硬盘（8T） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.标称容量：8TB 2.外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4.刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：256MB |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试 |  | 终端设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 系统培训、设备运输、全系统质保、产品售后服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |

商务条款

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市栖霞区教育局（机关） |
| 2 | 该项目核心产品 | - 该项目核心产品为：高清红外半球摄像机 - 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有设备、软件免费质保期不得低于三年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 4 | 工期要求 | 需根据学校教学进度分时段配合施工，合同签订后90个工作日完工。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 供应商接到报修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终身服务，保证零配件的供给。 |
| 7 | 平台监管要求 | 1.投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2.投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3.投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4.投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。 5.投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |
| 8 | 验收标准与施工要求 | 1.投标人需根据学校教学进度分时段配合施工。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性。 2.投标人须保证所提供的硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。 3.中标单位应为其工程施工人员办理各项保险，保险费由中标方承担，加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由中标方承担。 4.供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。 5.供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。 6.严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。 |
| 9 | 履约保证金与付款条件 | 1.履约保证金与质量保证金： 该项目签订合同前须向甲方支付合同款的5%作为履约保证金，验收合格后退还。 2.中标商供货的所有设备、用材均须是原厂封装未使用过的产品，投标方中标后，用户有权对所供产品进行功能性测试及品牌资质调查，如果测试结果与招标文件及投标时所述有所偏差，用户有权废除投标方的第一中标权，同时投标人并承担相关认证测试费用，一切损失由投标人自负。 3.付款方式： 1）投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、质保、税金、培训、检测、与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2）此项目为交钥匙工程，所有项目在合同签订后不做任何增补，如果在投标时没有进行深入调研造成费用增加（如：辅材增加等），所有费用由供应商承担。 3）安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，一次性付清。 |

四、商务要求：

备注：

采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于推荐的产品档次的产品进行报价。但是，所有技术和功能和品牌档次不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。

# 第五章、合同草案条款

政府采购合同

（仅供参考）

合同编号：

项目名称：

采购包号：

采购人：

供应商：

签订日期：

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（以下称甲方）南京市栖霞区教育局（机关）	供应商：（以下称乙方）

住所地：	                                    住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购的结果签订本合同。

第一条 合同标的

1.乙方根据甲方需求提供下列服务：中桥中学等9校视频监控提升项目。

本项目服务设备详见：中桥中学等9校视频监控提升项目采购清单和服务内容。

2.具体服务执行要求详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为__________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、更换、维修、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同综合固定单价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购                                竞争性磋商文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的竞争性响应文件；                 （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）服务承诺；                                 （6）成交通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件等。

上述合同文件如有不一致之处，以采购人指定为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。同时乙方应按合同总额的5%向甲方支付违约金。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 交货和验收

1.乙方应当在20XX年XX月XX日起至20XX年XX月XX日止完成约定服务，地点由甲方指定。磋商文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同和采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件或合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方竞争性响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）

7.本项目内容包含的拆除、调试、检测服务的时间均在总合同服务期内，由供应商综合考虑实施。

第七条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和规章以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。本项目维保服务期为一年，

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）服务的启动监督；

（2）对甲方人员必要的免费培训。

第八条 履约保证金

1.需在银行办理中标价的5%履约保函（验收合格后，一年后退还）

第九条 货款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。未提前开具或开具发票不符合甲方要求的，甲方有权拒付相应款项。

3.付款方式：

货物安装到位，验收合格后一次性付清。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能完成中桥中学等9校视频监控提升项目的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5.乙方所交付的服务品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予暂停一至三年参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动的处理。

6.乙方承诺在合同有效期内，如经乙方两次维修或更换，服务仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，在三年内不得参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。如有，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

第十三条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交政府采购中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同最终签订版本以区法制办、司法局审核版为准。

4.乙方需安全文明施工，承担施工期间一切安全责任。

甲方（采购人）：（盖章）	                      乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	                                    代表人：

电话：	                                           电话：

开户银行：	                                    开户银行：

账号：	                                           账号：

日期：     年    月    日                         日期：     年    月    日

附件二：

廉政协议书

甲方：南京市栖霞区教育局（机关）

乙方：

签订日期：  年   月   日

为进一步加强中桥中学等9校视频监控提升项目建设领域党风廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，努力实现“投资高效，工程优质，干部优秀”的目标，根据有关工程建设法律法规和廉政建设责任制规定，由甲、乙双方签订以下廉政协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家、省、各市有关工程建设方面的法律、法规和党风廉政建设相关规定，确保依法、高效、廉洁实施工程建设活动。

（二）严格履行建设工程项目承发包合同。

（三）甲乙双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪违法行为。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机关检举揭发。

第二条 甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要、收受礼金、有价证券、支付凭证、价值人民币200元（以下涉及金额均指人民币）以上的贵重物品等财物。

（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用。

（三）甲方工作人员不准参加乙方可能对代理业务或代理项目的招标有影响的宴请、娱乐活动（因工作原因确需参加的工作餐标准不得高于每人50元）；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、价值200元以上的高档办公用品等。

（四）甲方工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便和利益。

（五）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及其他有利害关系的人员安排工作或劳务。

第三条 乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、价值200元以上的贵重物品等财物。不准以任何形式向投标单位或中标单位索要或收受现金、有价证券、支付凭证、价值200元以上的贵重物品等财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。不准以任何名义在投标单位或中标单位报销应由乙方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加可能对代理业务或代理项目的招标有影响的宴请、娱乐活动（因工作原因确需提供的工作餐标准不得高于每人50元）；不准为其提供交通工具、通讯工具、价值200元以上的高档办公用品等。不准参加投标单位或中标单位可能对代理项目的招标有影响的宴请、娱乐活动（因工作原因确需参加的工作餐标准不得高于每人50元）；不准接受为其提供交通工具、通讯工具、价值200元以上的高档办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及其他有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方不准要求投标单位或中标单位为其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准要求投标单位或中标单位为其工作人员的配偶、子女及其他有利害关系的人员安排工作或劳务。

（六）乙方及其工作人员不准与投标单位串通，违反国家或地方等关于招投标的有关规定和程序，影响招投标结果，损害政府利益。

第四条 违约责任

（一）甲方若违反本《廉政协议》有关规定的，对违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政协议》有关规定的，对违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿，情节严重的，甲方有权将乙方清除出库。

第五条 督查单位

双方约定：自愿接受栖霞区监察局对合同执行情况的监督检查，接受提出本协议规定范围内的裁定意见。

第六条 本协议书经甲乙双方代表签字后生效。

第七条 本协议书的有效期为双方签订之日起至该工程竣工验收合格时止。

第八条 协议书一式二份，甲方、乙方各一份。

甲方单位（盖章）                           乙方单位（盖章）

负责人（或授权代理人）签字或盖章：          法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：

日期：                                      日期：

# 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、商务要求响应及偏离表

九、技术要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、供应商需要提供的其他资料

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京运远咨询管理有限公司：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必需的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必需的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：南京运远咨询管理有限公司

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业¨中型企业¨小型企业¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章－产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.技术要求中的实质性要求或打“★”要求，中标（成交）供应商签订合同时应按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CANS或CMA标识的检测报告或承诺函等）。中标（成交）供应商未按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标（成交），采购人将取消其中标（成交）资格。

3.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为项目（分包号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业 工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

2.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、供应商需要提供的其他资料