招　标　文　件

项目名称：江宁区2025年学校食堂厨具设备

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0029

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年07月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁区教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区2025年学校食堂厨具设备（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0029

2.项目名称：江宁区2025年学校食堂厨具设备

3.预算金额：351万元

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 176 |
| 2 | 175 |

4.本项目最高限价：351万元

| 分包号 | 是否设定最高限价 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 176 |
| 2 | 是 | 175 |

5.采购需求（简介）：根据学校需求配置相关食堂厨具设备，满足学校的需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：中标后30日内签订合同，合同签订后30日内交货。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7 月 25日09点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2. 本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区教育技术装备中心

地  址：南京市江宁区东新北路16号

联系人：周晓贵

联系电话：025-84930385

2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：张舒

联系电话：025-69613997

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式为南京市江宁区教育技术装备中心，联系地址：南京市江宁区东新北路16号，联系人：周晓贵 ，联系电话：025-84930385。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同5个工作日内，乙方按照合同金额 5% 缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1支付时间及比例：合同签订后5个工作日内甲方支付合同金额30%作为预付款，安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的 50%，余款一年后支付。

8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 4 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日年内对产品质保，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市江宁区教育局拟对南京市秦淮中学、南京市觅秀街小学等校食堂厨具等设施设备新建、扩建提升装备。由于覆盖的区域较广，涉及的学校（幼儿园）较多，品种繁多，对安全环保要求高。决定对“江宁区2025年学校食堂厨具设备”项目进行公开招标。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

固定资产须符合《南京市中小学通用资产配置标准（宁教财〔2023〕9号）》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。

三、项目清单

（一）包一项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五格保温售饭台（带滑道） | 1 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 不锈钢排烟管道 | 110 | ㎡ | 340 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 不锈钢平板车 | 13 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 活动浸泡池 | 2 | 台 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 单孔收餐台 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 单通工作台 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 38 | 台 | 5500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 单头电蒸炉 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 单星水池-1 | 9 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 单星水池-2 | 16 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 单眼电磁大锅灶 | 3 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 刀具消毒箱 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 刀具砧板消毒柜 | 2 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 电烤箱 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 吊柜 | 1 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 多功能切菜机 | 2 | 台 | 28000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 防火阀 | 2 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 风柜启动控制箱 | 3 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 和面机 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 环保风柜-1 | 1 | 台 | 12800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 环保风柜-2 | 1 | 台 | 15800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 环保风柜-3 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 绞切两用机 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 搅拌机 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 双柄双控双温龙头（或类似功能产品名称） | 35 | 个 | 360 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 26 | 米面架 | 12 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 热风循环消毒柜 | 40 | 台 | 8800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 设备底座 | 4 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 双层工作台 | 4 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 双门留样冰箱（或类似功能产品名称） | 2 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 双门燃气蒸饭车 | 4 | 台 | 8800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 双门蒸饭车 | 8 | 台 | 8000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 炊用燃气大锅灶（双头大锅灶） | 2 | 台 | 12000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 双星水池 | 4 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 双眼收残台 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 四层货架 | 9 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 立式四门双温柜（或类似功能产品名称） | 6 | 台 | 12800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 四人快餐桌 | 222 | 套 | 1030 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 送新风风柜 | 1 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 送新管道 | 100 | ㎡ | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 土豆去皮机 | 2 | 台 | 8800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 五格保温售饭台 | 4 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 五门四层碗柜 | 1 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 洗碗机排气罩 | 9.24 | ㎡ | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 烟罩封墙钢 | 16.8 | ㎡ | 340 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 烟罩天花封板 | 12.8 | ㎡ | 340 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 炊用燃气大锅灶（一炒一大锅大锅灶） | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 油网烟罩 | 11.96 | ㎡ | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 油烟净化器(低空)-2 | 2 | 台 | 30000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 油烟净化器(低空)-3 | 1 | 台 | 20000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 灶具移位安装调试 | 6 | 台 | 550 |  | 工业 | 服务 |  |
| 52 | 长龙洗碗机 | 2 | 台 | 98000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 轴流风机 | 1 | 台 | 1560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 自动灭火系统 | 2 | 组 | 14200 |  | 工业 | 货物 |  |

（二）包二项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风幕机 | 2 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 包子机 | 1 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 保温汤锅 | 3 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 保鲜工作台（或类似功能产品名称） | 2 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 饼盘车 | 9 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 布菲炉 | 8 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 单孔收餐台（带靠背）-1 | 1 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 单孔收餐台（带靠背）-2 | 1 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 单通工作台 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 单通工作台带靠背-1 | 1 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 单通工作台带靠背-2 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1 | 台 | 5500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 单星水池-1 | 18 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 单星水池-2 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 单星水池-3 | 10 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 单星水池-4 | 1 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 单星洗手盆 | 5 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 刀具砧板消毒柜-1 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 刀具砧板消毒柜-2 | 2 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 电烤箱 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 电热开水器连底座 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 电热水器 | 5 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 23 | 电炸炉 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 电子落地称 | 2 | 台 | 680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 多功能灭蝇灯 | 25 | 台 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 多功能切菜机 | 1 | 台 | 28000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 感应龙头 | 5 | 个 | 580 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 28 | 高速干手器 | 5 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 柜式电饼铛 | 3 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 柜式直饮机 | 2 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 和面机 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 活动浸泡池-1 | 1 | 台 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 活动浸泡池-2 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 活动双层平板工作台-1 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 活动双层平板工作台-2 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 绞切两用机 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 搅拌机 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 可倾式燃气炒菜锅 | 8 | 台 | 12000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 垃圾车 | 18 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 双柄双控双温龙头（或类似功能产品名称） | 96 | 个 | 360 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 41 | 六门更衣柜 | 11 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 炉拼台 | 1 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 米面架-1 | 10 | 台 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 米面架-2 | 2 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 面粉车 | 2 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 木案工作台 | 2 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 平板车 | 4 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 热风循环消毒柜 | 11 | 台 | 8800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 三门海鲜蒸柜 | 1 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 食品留样柜（或类似功能产品名称） | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 手机存放台 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 双层工作台-1 | 4 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 双层工作台-2 | 6 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 双层工作台-3 | 13 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 双层工作台-4 | 9 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 双层工作台-5 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 双层工作台-6 | 1 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 双层工作台带靠背-1 | 1 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 双层工作台带靠背-2 | 21 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 双层工作台带靠背-3 | 3 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 双层台面立架-1 | 2 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 双层台面立架-2 | 2 | 台 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 双门备餐消毒柜 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 双门留样冰箱（或类似功能产品名称） | 3 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 双门蒸饭车 | 9 | 台 | 8000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 双头煲仔炉 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 双向移门调理台-1 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 双向移门调理台-2 | 5 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 双星工作台（左星） | 2 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 双星水池-1 | 2 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 双星水池-2 | 1 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 四层货架-1 | 31 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 四层货架-2 | 3 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 四层货架-3 | 1 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 四门高身碗柜 | 20 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 四门更衣柜 | 4 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 立式四门双温柜（或类似功能产品名称 | 6 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 四人快餐桌 | 418 | 套 | 1030 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 拖把池 | 3 | 台 | 1350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 五格售饭台 | 44 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 厨房花洒洗地龙头（或类似功能产品名称） | 9 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 82 | 洗米机 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 洗手池-1 | 2 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 洗手池-2 | 10 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 洗碗机输送带 | 6.1 | 米 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 醒发箱（26盆） | 2 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 压面机 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 移动垃圾桶 | 6 | 台 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 员工餐具存放台 | 1 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 长龙洗碗机 | 1 | 台 | 98000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 中餐燃气炒灶 | 1 | 台 | 6200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 煮面炉 | 9 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 紫外线消毒灯 | 16 | 台 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 自动搅拌摇摆汤炉 | 3 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 左单星杀鱼台 | 1 | 台 | 1350 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

（1）包一产品技术指标

1	五格保温售饭台（带滑道）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*1300*800mm；整体采用SUS304不锈钢板制作，台面板厚度1.5mm，柜体、下层板、水槽体厚度1.0mm；加厚可调不锈钢脚，自动恒温，电子数码显示，缺水保护，拉门。前面配可升降不锈钢滑道。 |
| 3 | 参考图片 |  |

2	不锈钢排烟管道

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：根据现场定制；材质：采用SUS304不锈钢板；厚度1.2mm；任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；角钢法兰，不锈钢螺丝连接；接缝防漏油处理，便于清洁与打理。 |
| 3 | 参考图片 |  |

3	不锈钢平板车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：900*600*250mm；全部采用SUS304不锈钢,板材厚度1.5mm，推手采用不锈钢φ32mm厚度1.2mm圆管，脚轮：动、定负重静音轮各2个。 |
| 3 | 参考图片 |  |

4	活动浸泡池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*800*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm厚；星盆深度：400mm，板材1.2mm厚；脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm;不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

5	单孔收餐台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*700*800mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm磨砂贴塑板，层板采用SUS304不锈钢板1.0mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管φ48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

6	单通工作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；全部采用SUS304不锈钢板，台面:1.5mm，柜体:侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢；内外双层门板:1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

，

7	炊用燃气大锅灶（单头大锅灶）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1100*1150*800mm；台面、水围基采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm，炉灶侧板、背板采用1.2mm不锈钢板。灶体骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢。耐火棉隔热；烟道采用3mm厚A3钢板制做。炉灶通脚采用φ60mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的不锈钢脚。配有高效节能炉头，配φ860mm加厚翻边大锅,配有加厚温锅，锅架，小炒灶一体炉膛；带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

8	单头电蒸炉

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：700*700*800mm；材质：面板采用304不锈钢板，材质。电压：308V功率：12KW，配隐藏式手动排水阀，有定时关功能。 |
| 3 | 参考图片 |  |

9	单星水池-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*760*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm；星盆深度400mm，板材1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm，不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

10	单星水池-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*800*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm；星盆深度400mm，板材1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm，不锈钢防臭下水器，配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

11	单眼电磁大锅灶

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1100*1150*800 mm,±10mm；采用SUS304不锈钢一体成型炉面板，厚度为1.5 mm，耐高温、防水中文LED显示；锅体超温保护。一体式8档全功率无级变功率火力调档开关（防水、耐高温），故障自检测系统；防水、防腐、耐高温电源接线端子+24K镀金接线针，电磁线盘采用高频感应线，机芯外壳采用全不锈钢。 |
| 3 | 参考图片 |  |

12	刀具消毒箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：520*160*900mm；电压功率：220V/0.75KW，柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，门板：采用6.0mm深色亚克力板，紫外线+臭氧消毒技术、带定时器，可放置20把刀具，可视玻璃，便于观察内部消毒情况。 |
| 3 | 参考图片 |  |

13	刀具砧板消毒柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1100*600*1350mm；柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，门板：采用6.0mm深色亚克力板，紫外线+臭氧消毒技术、带定时器;可放置20把刀具，放砧板8块，热风循环烘干，可视玻璃，便于观察内部消毒情况，功率：2KW；电压：220V。 |
| 3 | 参考图片 |  |

14	电烤箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1220*820*1550mm,±10mm；电压/频率：380V/50Hz，输入功率：21kW，智能控制面板，三层六盘，每层高420mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

15	吊柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1150*380*800mm；层板采用SUS304不锈钢磨砂板折弯制作,板材厚度：1.2mm，层板边沿4道同向方角折弯吊轨式双层趟门(可拆卸)层加SUS304不锈钢磨砂板折弯制作的衬板，衬板厚度：1.2mm；柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽。 |
| 3 | 参考图片 |  |

16	多功能切菜机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1250*530*1250mm,±10mm；产品功能要求：将根茎类蔬菜、叶菜类蔬菜、蔬果类切成丁、片、丝条状。双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。叶菜部切长度：1－60mm(可调)。产量：300-1000KG/小时。整机采用SUS304不锈钢制；传送带宽：120mm，切割尺寸：1-60mm；刀的种类：丝刀、片刀、丁刀各一个；设备电压：220v。 |
| 3 | 参考图片 |  |

17	防火阀

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*500mm；采用厚度1.2mmSUS304不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

18	风柜启动控制箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 降压启动配风柜，带缺项及漏电保护功能，具备降压启动功能。 |
| 3 | 参考图片 |  |

19	和面机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：25KG；材质：整机选用加厚不锈钢，配护罩，SUS304不锈钢搅拌器，符合食品安全标准；配置铜芯电机，搭配减速机，稳定强劲噪音低，配备倒顺开关，实现搅拌器的正反转，采用链条传动，噪音低，运转平稳，电压：380V、功率：2.2KW；生产能力：25KG/次。 |
| 3 | 参考图片 |  |

20	环保风柜-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：7.5KW/380V；多翼式低噪音离心风机，风量：24000～28000m³/H，功率7.5KW/380V，全压500Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

21	环保风柜-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：11KW/380V；多翼式低噪音离心风机，风量：30000～35000m³/H，全压500Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

22	环保风柜-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：5.5KW/380V；多翼式低噪音离心风机，风量12000～22000m³/H，全压750Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

23	绞切两用机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：650*420*83mm,±10mm；整机采用不锈钢制成；用途：将肉类绞成碎状；双电机，功率 : 2.2KW; 电压 : 220V; 绞肉量(kg/h) : 160; 切肉量(kg/h) : 400; 切厚度(mm) : 3.5-5.5; 重量(kg) :76；全脱卸不锈钢绞肉、切肉刀组。 |
| 3 | 参考图片 |  |

24	搅拌机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：470*430*785mm,±10mm；功率：0.75KW/380V，容量：20L，搅拌速度：113/168/400r/min，配20L缸、扇、球各一个。 |
| 3 | 参考图片 |  |

25	双柄双控双温龙头（或类似功能产品名称）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供产品节能（节水）认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与节能（节水）产品认证证书上的型号一致） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：双温；座台式双孔双温，主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）高抛水嘴，360度可旋转。 |
| 3 | 参考图片 |  |

26	米面架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*300mm；全部采用SUS304不锈钢板制作；层板厚度1.5mm，骨架:不锈钢38*38*1.2mm方管框架、可调不锈钢加厚脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

27	热风循环消毒柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1310*650*1950mm；柜身双层：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，采用防火隔热材料；柜门：不锈钢板厚度1.0mm，胶条：嵌入式硅胶条；电压功率：220V/4.8KW；篮筐采用SUS304不锈钢钢丝φ6-8mm，篮筐尺寸：400*600*200mm，配8个；控温范围：50-150度，采用热风循环高温消毒，柜内温度可达120℃，带有可调温控器，对所需温度随意调节，带可调定时器，符合卫生防疫要求 |
| 3 | 参考图片 |  |

28	设备底座

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 与设备配套，采用12号槽钢制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

29	双层工作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*800mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm板，层板采用SUS304不锈钢1.0mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

30	双门留样冰箱（或类似功能产品名称）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*1950mm,±10mm；温度范围：0℃≤6℃，内外箱体材料SUS304不锈钢，制冷方式：直冷，电子温控，配锁。 |
| 3 | 参考图片 |  |

31	双门燃气蒸饭车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*1650mm；箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用厚SUS304-2B1.0mm不锈钢板，饭盘托架采用三角形厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板折撑。配自动控制水位装置，带排污装置；进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生。门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。每门配600*400*50mm蒸饭盘12只。配有节能炉头，带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

32	双门蒸饭车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*1650mm：箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用厚 SUS304-2B1.0mm不锈钢板，饭盘托架采用三角形厚SUS304-2B1.2mm 不锈钢板折撑。配自动控 制水位装置，带排污装置；每门电加热功率12KW，电压380V。加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生。门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。每门配 600*400*50mm 蒸饭盘 12 只。 |
| 3 | 参考图片 |  |

33	炊用燃气大锅灶（双头大锅灶）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2100*1150*800mm；台面、水围基采用SUS304不锈钢制作，厚度：1.5mm；炉灶侧板、背板采用1.2mm厚不锈钢板制作。灶体骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢。耐火棉隔热，烟道采用3mm厚A3钢板制做。炉灶通脚采用φ60mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的不锈钢脚。配有高效节能炉头，配φ860mm加厚翻边大锅,带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

34	双星水池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2000*8000*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm，星盆深度400mm，板材1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25x1.2mm，不锈钢防臭下水器，配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

35	双眼收残台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*750*800mm；台面柜体等全部采用SUS304-2B不锈钢板厚度1.2mm，脚通：SUS304-2B不锈钢方管38*38*1.2mm，台脚：可调不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

36	四层货架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1550mm；全部采用φSUS304不锈钢板制作，层板厚度度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2mm，方管为主支架，不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

37	立式四门双温柜（或类似功能产品名称）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1220*760*1940mm,±10mm。温度：-6℃～-18℃/-5℃～+10℃；制冷方式：风冷；内外SUS304不锈钢板材，不锈钢搁架，制冷剂：R404A ，微电子中央处理器控温，液晶数字显示温度，自动回门设计。 |
| 3 | 参考图片 |  |

38	四人快餐桌

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*800mm；桌面采用SUS304不锈钢1.5mm制作，下衬环保密度板，尺寸为：1200*600*30mm，桌面下支架全部采用不锈钢焊接900*450*30mm，支架采用50*50*1.5mm厚不锈钢管,工字形支撑，另加斜拉加强撑，座位采用不锈钢长条座椅，尺寸1200*300*30mm，下衬环保密度板。 |
| 3 | 参考图片 |  |

39	送新风风柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：3KW/380V：多翼式低噪音离心风机，风量9000 ～13000m³/H，功率：3KW/380V，全压370Pa，含吊装槽钢架。 |
| 3 | 参考图片 |  |

40	送新管道

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：根据现场定制；材质：采用镀锌板；厚度：1.2mm，任何手触摸到的边角折实边，角钢法兰，不锈钢螺丝连接；接缝防漏油处理。 |
| 3 | 参考图片 |  |

41	土豆去皮机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：600*480*1100mm,±10mm；额定电压 : 220V/380V，电机功率 : 1.5kW；料桶容积 : 20kg；整机全不锈钢。 |
| 3 | 参考图片 |  |

42	五格保温售饭台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；整体采用SUS304不锈钢板制作，台面板厚度1.5mm，柜体、下层板、水槽体厚度1.0mm，加厚可调不锈钢脚，自动恒温，电子数码显示，缺水保护，拉门。电压：220V；功率：3KW；管脚：Φ38mm*1.2mmSUS304不锈钢管，；重力脚：SUS304不锈钢 5 寸可调式重力脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

43	五门四层碗柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1360*500*1800mm；外壳整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，可调节活动层板厚度1.5mm，拉门为双层门板，配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

44	洗碗机排气罩

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：4200*1100mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，每米配耐高温灯，折板式滤油网，配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

45	烟罩封墙钢

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：4200*2000*25mm；封板采用SUS304不锈钢板厚1.5mm制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

46烟罩天花封板

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：6400*1000*25mm；封板采用SUS304不锈钢板厚1.5mm制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

47炊用燃气大锅灶（一炒一温一大锅灶）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2100*1150*800mm；台面、水围基采用SUS304不锈钢板1.5mm，炉灶侧板、背板采用1.2mm不锈钢板。灶体骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢，耐火棉隔热，烟道采用3mm厚A3钢板制做，炉灶通脚采用φ60mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的不锈钢脚，配有高效节能炉头，配φ860mm加厚翻边大锅,配有加厚温锅，锅架，小炒灶一体炉膛；带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

48	油网烟罩

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：（9200*1300*550mm）；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。每米配耐高温灯；折板式滤油网。配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

49	油烟净化器(低空)-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 处理风量：30000m³/h；油烟净化器净化效率不低于97%，符合国家低空排放标准，静电集成板需采用航空铝材质，静电集成板需采用双滤芯双极净化，有单独的收集油污装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

50	油烟净化器(低空)-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 处理风量：20000m³/h；油烟净化器净化效率不低于97%，符合国家低空排放标准，静电集成板需采用航空铝材质，静电集成板需采用双滤芯双极净化，有单独的收集油污装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

51	灶具移位安装调试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 现场有6台原先安装好的旧单眼大锅灶就地拆除，报价含拆除费用和安装所需辅助材料费用，移位安装。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 |  |

52	长龙洗碗机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | （1）规格：4200*850*1860mm；（2）加热模式：电加热，功率：≤63.55KW，（3）采用自动传送连续清洗，整段网带餐具定位传送，不采用分段网带传送，中间不需要人工整理餐具。（4）采用耐高温食品等级拨齿斜插式排列,最大清洗高度≥430mm，烘干区通过高度≥330mm，拨齿高度≥92mm,节距≥100mm，拨齿间距≥50mm，确保餐具、碗碟等各大类餐具不重叠能完全冲洗干净的同时，网带的穿条直径≥8mm 保证运行时，不会因为餐具过重而导致网带变形。（5）洗碗机板材采用SUS304不锈钢板材。采用不锈钢洗涤泵，水泵轴芯为316不锈钢。进出口入口段操作面度高860mm-900mm。传送电机采用无注油减速机的传送电机。（6）洗涤臂耐高温材质，上五下三结构，卡式固定，可单独拆卸清理，高压喷淋清洗水嘴采用内凹式永不赌塞水嘴。（7）出口端设有保护急停系统，当设备过载时可以自动停止。机器所有电器部件空开需单独控制，如果出现故障关掉一组空开机器还能继续使用，不耽误工作。（8）清洗加漂洗设计，均有独立水箱，采用上下喷淋式洗涤方式，首先通过主洗温度50℃-65℃的水高压喷淋，360°不同角度无死角冲刷餐具表面，对餐具表面的油污进行强力冲洗，冲洗完毕后通过净水系统82-95°的高温水再漂洗一遍达到洁净、消毒效果。（9）水箱体覆盖精密滤网，滤网过滤精度高，保持水箱水质，防止喷嘴堵塞。（10）高温烘干区采用远红外烘干，具有高温除菌消毒功能，经过清洗后的餐具到达热风烘干系统可加快餐具干燥速度，大烘干系统烘干程度达70-80%（配上洗碗机专用液效果更佳）。清洗后的餐具卫生指标和残留细菌均达到食品卫生防疫要求。 |
| 3 | 参考图片 |  |

53	轴流风机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：500*500*500mm；采用1.2mm镀锌板制作；电机选用低噪音铜芯电机。 |
| 3 | 参考图片 |  |

54	自动灭火系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 产品不低于GA498-2012或XF498-2012标准 |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：单瓶组 ；厨房烟罩专用灭火系统，含控制箱、设备、安装、检测等。产品使用的灭火剂有效期不少于8年；充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T2423.22-2012标准；单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷），连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 |
| 3 | 参考图片 |  |

（2）包二产品技术指标

1	风幕机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：L=1500mm；全金属机身，表面粉末喷涂；高能效铜芯电机，贯流塑料叶轮，低噪音；活动格栅出风口；电压：220V;功率：150W。 |
| 3 | 参考图片 |  |

2	包子机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1047*500*1079mm,±10mm；型涡旋式输馅系统，进口双变频控制，面、馅大小调节自如，不锈钢制造，坚固耐用，符合国家食品卫生标准，每小时可做至少2400个包子，制品大小在20克-200克内，可随意调节，所作制品大小统一、表面光滑、花纹整齐。 |
| 3 | 参考图片 |  |

3	保温汤锅

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：350*350*390mm；电压功率：220V/0.6KW，设备壳体及内胆均采用SUS304不锈钢制造设备主体双层结构，夹层加装隔热装置，汤锅无需散热。 |
| 3 | 参考图片 |  |

4	保鲜工作台（或类似功能产品名称）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*800*800mm,±10mm；整体发泡保温、密度高，隔热效果好，温度：-10℃—+10℃，内外SUS304不锈钢板材，不锈钢搁架，制冷剂：R404A 微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，自动回门设计。 |
| 3 | 参考图片 |  |

5	饼盘车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：495*790*1670mm；全部采用SUS304不锈钢板制作，立柱不锈钢30mmx30mm方管，壁厚1.2mm；横通不锈钢30mmx30mm方管，壁厚1.2mm；L型托架，SUS304不锈钢，壁厚1.2mm；φ6mm圆枝活动前后挡条、4个角带防撞胶，4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制；适合放置15个，400*600mm饼盆。 |
| 3 | 参考图片 |  |

6	布菲炉

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：580*440*220mm,±10mm；餐炉炉身厚度1.2mm，材质：采用SUS304不锈钢制作，采用可视玻璃钢圈固定。采用单片计算机作为核心控制部件，全自动恒温模式，保温温度可在40℃到85℃之间任意调节，也可选择不保温，以满足特殊食物需求，数码温度显示，设定温度记忆功能，当关机后再重新开机，则设定温度保持上一次关机时设定的温度。加热板功率≥280W，额定电压：220V适用10A插头。餐炉脚设计，全镜面抛光。 |
| 3 | 参考图片 |  |

7	单孔收餐台（带靠背）-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：600*700*800mm+150mm（后背高度）；台面采用SUS304不锈钢1.5mm厚磨砂贴塑板，层板采用SUS304不锈钢1.mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

8	单孔收餐台（带靠背）-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：800*700*800 mm +150mm（后背高度）；台面采用SUS304不锈钢1.5mm磨砂贴塑板，层板采用SUS304不锈钢1.mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

9	单通工作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；全部采用SUS304不锈钢拉丝板，台面:1.5mm，柜体:侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢，内外双层门板:1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

10	单通工作台带靠背-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1400*600*800 mm +150mm（后背高度）；全部采用SUS304不锈钢拉丝板，台面:1.5mm；柜体:侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢，内外双层门板:1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

11	单通工作台带靠背-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm+150mm（后背高度）；全部采用SUS304不锈钢拉丝板，台面:1.5mm；柜体:侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢，内外双层门板:1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，配不锈钢子弹脚； |
| 3 | 参考图片 |  |

12	炊用燃气大锅灶（单头大锅灶）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1100*1150*800mm；台面、水围基采用SUS304厚度1.5mm不锈钢，炉灶侧板、背板采用厚1.2mm不锈钢板，灶体骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢，耐火棉隔热；烟道采用3mm厚A3钢板制做，炉灶通脚采用φ60mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的不锈钢脚，配有高效节能炉头，配φ860mm加厚翻边大锅带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

13	单星水池-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*700*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm，星盆深度400mm，板材1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm;不锈钢防臭下水器，配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

14	单星水池-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*800*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm；星盆深度400mm，板材1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通：φ25*1.2mm，不锈钢防臭下水器，配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

15	单星水池-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：600*600*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm，星盆深度400mm，板材1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通：φ25*1.2mm，不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

16	单星水池-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：700*800*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm，星盆深度400mm，板材1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通：φ25*1.2mm，不锈钢防臭下水器，配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

17	单星洗手盆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：400*300*500mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm，星盆深度200mm，板材≥1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通：φ25*1.2mm，不锈钢防臭下水器。 |
| 3 | 参考图片 |  |

18	刀具砧板消毒柜-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1100*600*1350mm；柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；门板：采用6.0mm深色亚克力板；紫外线+臭氧消毒技术、带定时器;可放置20把刀具，放砧板8块，热风循环烘干，可视玻璃，功率：2KW；电压：220V。 |
| 3 | 参考图片 |  |

19	刀具砧板消毒柜-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：600*600*1800mm；柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；门板：采用6.0mm深色亚克力板；紫外线+臭氧消毒技术、带定时器;可放置15把刀具，放砧板6块，热风循环烘干；可视玻璃，功率：2KW；电压：220V。 |
| 3 | 参考图片 |  |

20	电烤箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1220*820*1550mm,±10mm；电压/频率：380V/50Hz，输入功率：21kW，智能控制面板，三层六盘，每层高420mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

21	电热开水器连底座

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：12KW；数显版，三箱结构，一次沸腾，确保生熟水分离；水不开不出水；特设两套加热系统，高功率煮水，低功率保温；整机采用食品级SUS304不锈钢制造。供水量120L/小时，设备容积80L。 |
| 3 | 参考图片 |  |

22	电热水器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供产品节能（节水）认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与节能（节水）产品认证证书上的型号一致） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：80L；能效等级：二级。额定功率：2200W，额定电压：220V,机械式，冷热两用，水电分离。防水等级：IPX4；加热方式：双管加热。 |
| 3 | 参考图片 |  |

23	电炸炉

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*500*800mm,±10mm；内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。材质：采用SUS304不锈钢板制作:1.2mm全不锈钢加厚机身，美观耐用。调控：按键式温度调节，调温(50℃～300℃)更加简单精准。发热管：扁形发热管，增加发热管与油的接触表面积，加热速度更快，热效率更高。翻转结构：温控：内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。 |
| 3 | 参考图片 |  |

24	电子落地称

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：420*560*900mm,±10mm；交直流两用，可充电，采用LED数码显示，量程150kg，防腐蚀数字地秤，背光液晶显示、重量快速显示，电源：220V 0.1KW 。 |
| 3 | 参考图片 |  |

25	多功能灭蝇灯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：395*120*290mm,±10mm；电压：220V；功率：20W；灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇，覆盖面积≥40m²，净重：≥2KG，外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，保证灯管使用寿命。 |
| 3 | 参考图片 |  |

26	多功能切菜机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 产品功能要求：将根茎类蔬菜、叶菜类蔬菜、蔬果类切成丁、片、丝条状。双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。叶菜部切长度：1－60mm(可调)。产量：300-1000KG/小时。整机采用SUS304不锈钢制；传送带宽：120mm，切割尺寸：1-60mm；刀的种类：丝刀、片刀、丁刀各一个，开关类型：防水型，设备电压：220v。 |
| 3 | 参考图片 |  |

27	感应龙头

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供产品节能（节水）认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与节能（节水）产品认证证书上的型号一致） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：160*185*125mm,±10mm；黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理，座台式安装，开孔尺寸25mm，红外感应距离25cm，感应距离可调4AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源，三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。出水口距台面100mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

28	高速干手器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：260*170*480mm,±10mm；风速：110M/S，功率：1400W/220V，智能冷热风，60秒运行超时保护。 |
| 3 | 参考图片 |  |

29	柜式电饼铛

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：720*655*745mm,±10mm；设备采用模具化生产，箱盖采用不锈钢拉伸形成，电压：380V，50HZ；功率：5KW；控温范围：0~300C;锅直径：Φ530mm，加深食物盘，深度40mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

30	柜式直饮机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：800*480*1450mm,±10mm；水处理工艺：超滤水净水机处理工艺(水处理工艺中不能使用反渗透技术 ) 。出水水质：应符合《生活饮用水卫生保准水质处理器卫生安全与功能评价规范一般水质处理器原则》，出水水温：净水和热水(热水温度40℃~99℃可设定)。净水流量：净水流量≥5L/min (额定总净水量： 一次滤芯更换寿命(额定净水总量)不少于100m³，加热方式：采用步进式加热技术。计量显示：直饮水设备应安装有净水流量显示屏，且以便查看。 净化系统自动冲洗功能：直饮水设备净化系统应具有自动冲洗功能，并自动定期排出。出水控制方式：宜采用电磁阀控制，电磁阀需采用断电自闭式的方式， 且出水口配有不锈钢水嘴。SUS外壳材质：采用304不锈钢材质，厚度1.2mm, 防腐防锈，经久耐用。自动排空直饮净水设备应有隔夜水自动排空技术。滤料更换智能报警：设备应具有滤料更换自动报警功能，及时提醒更换滤料。 |
| 3 | 参考图片 |  |

31	和面机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：25KG；材质：整机选用加厚不锈钢，配护罩，SUS304不锈钢搅拌器，符合食品安全标准；配置铜芯电机，搭配减速机，稳定强劲噪音低，配备倒顺开关，实现搅拌器的正反转；采用链条传动，噪音低，运转平稳，电压：380V、功率：2.2KW；生产能力：25KG/次。 |
| 3 | 参考图片 |  |

32	活动浸泡池-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*800*1020mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm，星盆深度400mm，板材1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm，不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

33	活动浸泡池-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*800*1020mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm；星盆深度400mm，板材1.2mm厚，脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm，不锈钢防臭下水器，配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

34	活动双层平板工作台-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；台面采用SUS304不锈钢1.5mm磨砂贴塑板，层板采用SUS304不锈钢1.2mm磨砂板；加强档采用全不锈钢框架式加强筋，面板下衬防水贴塑板减噪音；脚采用不锈钢管φ38*1.2mm(配置防滑静音脚轮)。 |
| 3 | 参考图片 |  |

35	活动双层平板工作台-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；台面采用SUS304不锈钢1.5mm磨砂贴塑板，层板采用SUS304不锈钢1.2mm磨砂板，加强档采用全不锈钢框架式加强筋，面板下衬防水贴塑板减噪音，脚采用不锈钢管φ38*1.2mm(配置防滑静音脚轮)。 |
| 3 | 参考图片 |  |

36	绞切两用机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：650*420*83mm,±10mm；整机采用不锈钢制成；用途：将肉类绞成碎状；双电机，功率 : 2.2KW; 电压 : 220V; 绞肉量(kg/h) : 160; 切肉量(kg/h) : 400; 切厚度(mm) : 3.5-5.5; 重量(kg) :76；全脱卸不锈钢绞肉、切肉刀组。 |
| 3 | 参考图片 |  |

37	搅拌机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：470*430*785mm,±10mm；功率：0.75KW/380V，容量：20L，搅拌速度：113/168/400r/min，配20L缸、扇、球各一个。 |
| 3 | 参考图片 |  |

38	可倾式燃气炒菜锅

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1550*1050*1430mm；整体采用SUS304厚度2.0mm不锈钢锅体及不锈钢3mm 支架，容量：200L，鼓风式助燃，汤锅全弧形立体加热，火力输出热值高，加热均匀，加热面积大，自动点火，自动熄火保护。 |
| 3 | 参考图片 |  |

39	垃圾车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*500*850mm；采用SUS304不锈钢制作，层板厚1.5mm，腿管厚1.2mm。需有配有加强筋；全部采用满焊且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；下带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车，安装静音万向轮。 |
| 3 | 参考图片 |  |

40  柄双控双温龙头（或类似功能产品名称）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供产品节能（节水）认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与节能（节水）产品认证证书上的型号一致） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：双温；座台式双孔双温，主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转陶瓷阀芯；一字型手柄。十寸（254mm）高抛水嘴，360度可旋转。 |
| 3 | 参考图片 |  |

41	六门更衣柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*400*1950mm；整体采用SUS304不锈钢1.2mm不制作，每个门内分上下两层，每扇门上附锁，并可以查附标签贴。 |
| 3 | 参考图片 |  |

42	炉拼台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：400*1100*800mm+450mm(后背高度)；材质：SUS304不锈钢，侧板及背板厚度1.5mm,层板厚度1.2mm，层板下设加厚U型加强筋，增加承重力；采用焊接工艺，牢固耐用，美观大方；通脚采用不锈钢可调节重力脚，安全牢固。 |
| 3 | 参考图片 |  |

43	米面架-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*600*200mm；全部采用SUS304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm，骨架:不锈钢38*38*1.2mm方管框架、可调不锈钢加厚脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

44	米面架-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：900*600*200mm；全部采用SUS304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm，骨架:不锈钢38*38*1.2mm方管框架、可调不锈钢加厚脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

45	面粉车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：500*525*500mm；主体均采用SUS304不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度1.2mm；箱体边缘手可触及之处均作复边处理；底部及四角采用圆弧模压制作，无卫生死角；上盖采用对掀式方式，操作方便；底部配备4只Φ100mm聚氨酯耐磨静音脚轮。 |
| 3 | 参考图片 |  |

46	木案工作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；木面采用厚50mm柳桉材料，木面下加强筋采用不锈钢方管制作,主支架采用φ50*1.5mm不锈钢管，采用可调全不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

47	平板车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：900*600*250mm；全部采用SUS304不锈钢,板材厚度1.5mm；推手采用不锈钢φ32mm厚度1.2mm圆管；脚轮：动、定负重静音轮各2个。 |
| 3 | 参考图片 |  |

48	热风循环消毒柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1310*650*1950mm,±10mm；柜身双层：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；采用防火隔热材料；柜门：不锈钢板厚度1.0mm；胶条：嵌入式硅胶条；电压/功率：220V /4.8kw；篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ6-8mm；篮筐尺寸：400*600*200 mm，配8个；控温范围：50-150度；采用热风循环高温消毒，柜内温度可达120C；带有可调温控器，对所需温度随意调节；带可调定时器；符合卫生防疫要求。 |
| 3 | 参考图片 |  |

49	三门海鲜蒸柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：900*900*1850mm；材质：采用SUS304不锈钢板制作；板材厚度：1.2mm；燃气总功率：56.0kW；电源：220V~50Hz,0.025kW；入气口:(DN25)；入水口:(DN15)；排水口:(DN40)；脉冲电子点火；熄火保护:离子检测熄火保护；压力平衡式自动补水；设置缺水保护，防止干烧损坏水胆；全SUS304不锈钢机身结构、底架均采用SUS304不锈钢拉钉连接方式；水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理，排污口使用φ1-1/2""等径球阀；超温缺水保护﹐防止干烧。配层网4个。 |
| 3 | 参考图片 |  |

- 单门食品留样柜留样冰箱（或类似功能产品名称）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：600*600*1800mm,±10mm；温度范围：0℃～6℃，内外箱体材料：SUS304不锈钢，制冷方式：直冷；电子温控，配锁。 |
| 3 | 参考图片 |  |

51	手机存放台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：570*151*400mm；上下层板后背采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

52	双层工作台-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm，层板采用SUS304不锈钢1.mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

53	双层工作台-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*800*800mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm，层板采用SUS304不锈钢1.mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

54	双层工作台-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm，层板采用SUS304不锈钢1.mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

55	双层工作台-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：400*1200*800mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm，层板采用SUS304不锈钢1.mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

56	双层工作台-5

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：600*300*800mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm，层板采用SUS304不锈钢1.5mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

57	双层工作台-6

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：950*600*800mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm，层板采用SUS304不锈钢1.5mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

58	双层工作台带靠背-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*800mm+150mm（后背高度）；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm，层板采用SUS304不锈钢1.mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚 |
| 3 | 参考图片 |  |

59	双层工作台带靠背-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*600*800+150mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm，层板采用SUS304不锈钢1.5mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

60	双层工作台带靠背-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：700*700*800+150mm；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm，层板采用SUS304不锈钢1.mm磨砂板，加强筋不锈钢板厚度1.5mm，脚通采用不锈钢管48*1.2mm，加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

61	双层台面立架-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*400*700mm；面板采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm制作，层板采用SUS304不锈钢厚度1.2mm制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

62	双层台面立架-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*400*700mm；面板采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm制作，层板采用SUS304不锈钢厚度1.2mm制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

63	双门备餐消毒柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1150*480*1000mm,±10mm；电量：220V/3KW；温度范围：50℃-125℃；柜体及门采用不锈钢整体发泡；采用热风循环高温消毒，柜内温度可达120℃；带有可调温控器，对所需温度随意调节；带可调定时器。 |
| 3 | 参考图片 |  |

64双门留样冰箱（或类似功能产品名称）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*1950mm,±10mm；温度范围：0℃～6℃，内外箱体材料：SUS304不锈钢；制冷方式：直冷；电子温控，配锁。 |
| 3 | 参考图片 |  |

65	双门蒸饭车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*1650mm，箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用厚 SUS304-2B1.0mm不锈钢板，饭盘托架采用三角形厚SUS304-2B1.2mm 不锈钢板折撑。配自动控 制水位装置，带排污装置；每门电加热功率：12KW/380V。加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生。门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。每门配 600*400*50mm 蒸饭盘 12 只。 |
| 3 | 参考图片 |  |

66	双头煲仔炉

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：400*1100*800mm+150mm（后背高度）；台面采用SUS304不锈钢板1.5mm不锈钢板、背板、采用厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。灶体骨架采用40*40*4mm国标角钢,炉盘加厚铸铁。采用平底文华炉头，炉灶通脚采用φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚，带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

67	双向移门调理台-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；全部采用SUS304不锈钢板，台面:1.5mm；柜体:侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢；内外双层门板:1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉；配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

68	双向移门调理台-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；全部采用SUS304不锈钢板，台面:1.5mm；柜体:侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢；内外双层门板:1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉；配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

69	双星工作台（左星）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm；星盆深度400mm，板材1.2mm厚；脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm;不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

70	双星水池-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm；星盆深度400mm，板材1.2mm厚；脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm;不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

71	双星水池-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1600*700*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm；星盆深度400mm，板材1.2mm厚；脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm;不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

72	四层货架-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1550mm；全部采用SUS304不锈钢板制作；层板厚度度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2mm方管，主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

73	四层货架-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*500*1550mm；全部采用SUS304不锈钢板制作；层板厚度度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2mm方管，主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

74	四层货架-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：800*500*1550mm；全部采用SUS304不锈钢板制作；层板厚度度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2mm方管，主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

75	四门高身碗柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1800mm；外壳整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，可调节活动层板厚度1.5mm，拉门双层，双层门板:1.2mm,配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

76	四门更衣柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：900*400*1950mm；整体采用SUS304不锈钢1.2mm不制作；每个门内分上下两层；每扇门上附锁，并可以查附标签贴。 |
| 3 | 参考图片 |  |

77	立式四门双温柜（或类似功能产品名称）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1220*760*1940mm,±10mm。温度：-6℃-18℃/-5℃+10℃，风冷，内外SUS304不锈钢板材，不锈钢搁架，制冷剂：R404A ，微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，自动回门设计。 |
| 3 | 参考图片 |  |

78	四人快餐桌

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*800mm；桌面采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板制作，下衬环保密度板，尺寸为：1200*600*30mm。桌面下支架全部采用不锈钢焊接900*450*30mm。支架采用50*50*1.5mm厚不锈钢管,工字形支撑，另加斜拉加强撑。座位采用不锈钢长条座椅。尺寸1200*300*30mm，下衬环保密度板。 |
| 3 | 参考图片 |  |

79	拖把池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*600*1705mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.2mm，星盆深度300mm，板材1.2mm厚；脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm，不锈钢防臭下水器，配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

80	五格售饭台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；台面采用厚度1.2mm的 SUS304不锈钢板，侧板、后背板采用1.0mm厚度SUS304不锈钢板，电压功率：220V/3KW，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

81	厨房花洒洗地龙头（或类似功能产品名称）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供产品节能（节水）认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与节能（节水）产品认证证书上的型号一致） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：10米；环氧敞开式卷盘；软管长度10米；嵌墙式安装；底座可摇摆；不锈钢外壳。 |
| 3 | 参考图片 |  |

82	洗米机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：580*580*860mm；采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm制作。配有不锈钢直径550mm接米筐2个一次洗米量100KG。 |
| 3 | 参考图片 |  |

83	洗手池-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2000*500*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm，星盆深度200mm，板材1.2mm厚；脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm;不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚. |
| 3 | 参考图片 |  |

84	洗手池-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2500*500*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm，星盆深度200mm，板材1.2mm厚；脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm;不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚. |
| 3 | 参考图片 |  |

85	洗碗机输送带

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：6100*500*940mm；适合底部平整餐具，操作方便。采用不锈钢材质、耐腐蚀、强度高、韧性好。采用高弹性耐磨聚氨酯圆带，内部有加强芯，更经久耐用。配置柔性启动和停止设计，采用变频调速。主动轴和被动轴为不锈钢材质，方便拆卸。内置抽屉，易于清洗。可根据客户要求定做长度、高度。可选配2根圆带、3根、4根圆带，勺筷回收柜、隔音罩等满足不同用户需求。电压：220V，功率：0.4kW。 |
| 3 | 参考图片 |  |

86	醒发箱（26盆）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*790*1720mm,±10mm；电压：220V，输入功率：2KW，醒发温度湿度：0℃-60℃.不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30℃-℃顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 |
| 3 | 参考图片 |  |

87	压面机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：750*960*1000mm,±10mm；设备功率：1.5KW;设备电压：380V;压面宽度320mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

88	移动垃圾桶

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：766*766*1150mm；采用HDPE材质，更加结实耐用；带两个定向轮，易推拉挪动。 |
| 3 | 参考图片 |  |

89	员工餐具存放台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：950*172*1600mm；面板采用1.2mm304不锈钢制作；层板采用1.2mm304不锈钢制作； |
| 3 | 参考图片 |  |

90	长龙洗碗机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | （1）规格：4200*850*1860mm；（2）加热模式：电加热，功率：≤63.55KW，（3）采用自动传送连续清洗，整段网带餐具定位传送，不采用分段网带传送，中间不需要人工整理餐具。（4）采用耐高温食品等级拨齿斜插式排列,最大清洗高度≥430mm，烘干区通过高度≥330mm，拨齿高度≥92mm,节距≥100mm，拨齿间距≥50mm，确保餐具、碗碟等各大类餐具不重叠能完全冲洗干净的同时，网带的穿条直径≥8mm 保证运行时，不会因为餐具过重而导致网带变形。（5）洗碗机板材采用SUS304不锈钢板材。采用不锈钢洗涤泵，水泵轴芯为316不锈钢。进出口入口段操作面度高860mm-900mm。传送电机采用无注油减速机的传送电机。（6）洗涤臂耐高温材质，上五下三结构，卡式固定，可单独拆卸清理，高压喷淋清洗水嘴采用内凹式永不赌塞水嘴。（7）出口端设有保护急停系统，当设备过载时可以自动停止。机器所有电器部件空开需单独控制，如果出现故障关掉一组空开机器还能继续使用，不耽误工作。（8）清洗加漂洗设计，均有独立水箱，采用上下喷淋式洗涤方式，首先通过主洗温度50℃-65℃的水高压喷淋，360°不同角度无死角冲刷餐具表面，对餐具表面的油污进行强力冲洗，冲洗完毕后通过净水系统82-95°的高温水再漂洗一遍达到洁净、消毒效果。（9）水箱体覆盖精密滤网，滤网过滤精度高，保持水箱水质，防止喷嘴堵塞。（10）高温烘干区采用远红外烘干，具有高温除菌消毒功能，经过清洗后的餐具到达热风烘干系统可加快餐具干燥速度，大烘干系统烘干程度达70-80%（配上洗碗机专用液效果更佳）。清洗后的餐具卫生指标和残留细菌均达到食品卫生防疫要求。 |
| 3 | 参考图片 |  |

91	中餐燃气炒灶

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供所投产品 3C 认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与 3C 认证证书上的型号一致。） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*1100*800+450mm；台面、水围基采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢；炉灶侧板、背板采用厚1.2mm不锈钢板。灶体骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢。耐火棉隔热；烟道采用3mm厚A3钢板制做。炉灶通脚采用φ60mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的不锈钢脚。配有高效节能炉头，配有加厚温锅，锅架，一体炉膛；带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

92	煮面炉

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*1000mm；采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，自动恒温，380V/12KW。 |
| 3 | 参考图片 |  |

93	紫外线消毒灯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：920*130*80mm,±10mm；整机采用石英灯管、陶瓷灯头、铝合金支架制成，杀菌率99%；灯管使用时间长达8000小时，灯管钨灯丝增加惰性电子粉，有效延长灯管的使用寿命。 |
| 3 | 参考图片 |  |

94	自动搅拌摇摆汤炉

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1670*1000*1400mm,±10mm；全不锈钢机身结构；锅体 SUS304不锈钢≥3mm，一体冲压成型；深冲压式双层锅盖；采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好；蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦；电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过≥90度；蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器；设置超压保护、超温保护、缺水保护功能；设备配置安全泄压阀，达到排气压力时，安全阀自动排气，保证使用安全；设置调压阀，调节腔内压力，保证压力平衡；设置锅起断电装置，锅体离开工作位置时，自动切断电源；设置常明火种,配备安全制(离子熄火检测保护装置)；采用与安全制联动，自动脉冲电子点火，使用方便；配不锈钢水龙头；所有燃气汤锅需预留220V/0.2kW的用电，供电机使用。 |
| 3 | 参考图片 |  |

95	左单星杀鱼台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm；全部采用SUS304不锈钢板,台面:1.5mm，星盆深度400mm，板材1.2mm厚脚通:φ48*1.2mm不锈钢管,横通φ25*1.2mm;不锈钢防臭下水器；配置不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

★（二）商务要求

1. 安装调试要求：

（1） 符合省、国家有关验收标准。

（2）设备购备前, 投标人需提供以下数据（投标人需对其因不能提交或延迟提交所有数据而造成的工程延误或任何问题负全责）：

（2.1）电压及耗电量设备

（2.2）炉具所需气体特性及压力

（2.3）使用水压力及耗量

（2.4）根据设备规格所需装置用料,配件及配套, 等等。

（3）投标人应和现场装修施工单位提出所需的墙洞、地坑以供适当地接驳厨具上管道、电力、抽气及冷冻装置等。

（4）若设备需摆放于固定位置及占用固定空间，则投标人需按实际工地情况来调 整供货设备的实际尺寸。

（5）提供详细及符合比例的设备平面图、设备机电接驳位置图及此工程上与其它施工单位配合所需的图纸或数据，以呈交予招标人或所指定代表审批。

（6）所需提供图纸、资料一切尺寸及数 据，需按工地实际测量情况调整。

（7）承包商需提供每件设备运送及安装所需的时间表，并按编排秩序进行安装不得延误。

2. 质量控制措施

（1）绝缘材料绝缘零部件应采用耐久、耐热、阻燃、耐潮、耐霉的材料制造。不得采用有毒材料和在使用中会释放出有毒物质的材料，避免采用易碎材料。（2）金属材料金属零部件应具有较好的耐蚀性能，并有良好、可靠的防腐蚀保护层。装食物的容器应符合国家有关卫生、安全要求，采用食用食品级不锈钢制作。（3）发热材料发热材料应采用能耐受正常使用时的最高温度和具有良好的耐久性、抗腐蚀性材料（4）结构要求（4.1）外表面厨房设备表面材料纹理应均匀、清晰，不允许有毛刺、伤痕等明显缺陷，钢板质量符合 GB3280-92（不锈钢冷轧钢板）的各项条款之规定。旋钮、手柄等外露件表面应光洁、圆滑。台面、层板四边应弯成槽形并以之字码封闭。（4.2）尺寸公差厨房设备的外形尺寸公差（指长、宽、高）±2mm。（4.3）形状和位置公差厨房设备垂直度按对角线长度测量其相差±2mm。平面度≤1.5mm/m。门、抽屉和边框之间的缝隙≤1.5mm。（4.4）稳定形厨房设备的结构应坚固，不锈钢面板、侧板、背板应视情况加补强板，以保证足够的刚度、强度、平面度要求。①厨房设备台面水平。食品加工机械采用固定底座。②活动部件③凡是可能危及安全的活动部件，应设置可靠的锁紧装置。④有电气连接的活动部件应设有保护装置，使其在活动过程中不能接通电源。（5）用电厨房设备通用要求（5.1）电气设备的设计应符合 GB4064-83“电气设备安全设计导则”的各项要求。（5.2）厨房电气应符合 GB/T 4706.1-1998“家用和类似用途电器”的安全通用要求（5.3）设备加热元件的电路控制开关，应设于设备正面或便于操作的位置，保证各元件操作方便、灵活；设备内部易损、易耗件应置于易于检修、更换的位置。（5.4）设备内控制元件（板）、信号元件应可靠，防水，并采取隔热和通风措施，以保证各元件正常工作。设备正常使用时，不得出现因冷凝水现象而影响绝缘性能。（5.5）设备上的保护装置（如缺水、短路、过载、超温、超压等）其动作灵敏、可靠、不得有误动作现象。（5.6）设备内连接导线，采用耐高温低烟无卤阻燃线；设备内部走线，应远离高温区或采取可靠的绝热措施。（5.7）设备进线口须设护套以保护导线。与外部电源固定连接的电热器具，从前面接线和检查。（5.8）接线端子≥M4（5.9）接线两端打印线号，线号须清晰、牢固，线号管必须采用热缩管。（5.10）设备电源开关、功率调节器等操作器件须配备相应指示，表明设备的工作状态（5.11）额定电压下，各电热元件的功率偏差不超过额定值的：-10%~+5%。并且温度分布均匀。（5.12）设备金属外壳设有不锈材质接地螺套（内螺纹 M6），并附有耐久性接地标志；接地连接可靠，接地端子与任意金属部件之间的接地电阻不大于 0.1Ω，泄露电流不大于 0.5Ma/kw；设备外壳防护等级不低于 GB4208-93 中的 IP44；配线时 N 线与 PE 线分开。（5.13）不同极性的带电部件之间、带电部件与外壳之间的绝缘电阻应符合下列规定：①设备整机绝缘电阻应达到：冷态≥20MΩ；热态≥2MΩ（设备通电达到热稳定状态后，断电 30s 内测量）；湿热态≥2MΩ。②厨房设备的电热元件应符合JB/T4088-1999 “日用管状电热元件”的各项要求，绝缘电阻值应达到：冷态≥200MΩ；热态≥20MΩ（电热元件通电达到热稳定状态后，断电 30s内测量）；湿热态≥2MΩ（6）燃气厨房设备通用要求（6.1）燃气设备的设计应符合 GB/T7824-2000“中餐燃气炒菜灶”的各项要求。（6.2）燃烧器结构应坚固，在正常使用中不得松动或脱落，易于装卸、清扫和维修。（6.3）操作开关或手柄应设在易操作的位置，并标明功能及“开”、“关”的调节方向。（7）其他说明及要求（7.1.）清单中的外形尺寸规格只是相对固定，在不影响平面布置、安装使用、美观协调的前提下，允许生产企业根据现场情况对产品外形尺寸做微调，但不能改变产品使用功能，且相关费用包含在本次报价中。（7.2）. 构成系统的设备不仅限于招标文件的清单部分，投标报价时应该包含系统正常运行所需的辅助设备、及安装材料的价格（如电缆线、及安装辅助材料、龙头、角阀等）。（7.3）材质、工艺说明：①灶具炉头选用适配天然气、液化气两用炉头。②产品中所列车、台、柜、架、灶，主要层面的边，均为圆角流线型设计及工艺处理。（7.4）所有不锈钢产品出厂时，不锈钢板材保护膜除焊接部位外，其它部位必须保持完好，在产品运输、安装时不得撕毁，待验收后使用前再撕除；全面表现出不锈钢制品特有的光洁、亮泽等特点。

3.报价要求：本项目最高限价351万元,分包一最高限价176万元，分包二最高限价175万元，每个分包总价不能超过对应分包最高限价，每个分包中各产品单项报价不得超过对应分包中项目清单规定单价上限，否则做无效投标处理。

4.质保期：本项目质保期为三年（自验收合格之日起算）。

5.售后服务要求

（1）质保期内应提供技术服务，技术服务包括货物的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）。在质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。

（2）质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供应商在质保期内安装的 任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

（3）在质保期内，供应商有责任解决所销售货物的任何问题。

（4）质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供应商在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常使用。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供应商承担。

（5）售后服务需配备具备专业资质的专业人员。

5．验收要求

（1）在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，确保提供的所有产品均为合格产品，并满足招标文件要求。

（2）验收时，采购人有权对成交供应商所供厨房产品中任意抽检，如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购人应及时填写验收回执，加盖公章后送交采购代理机构。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人可报请当地监管部门进行查处，并有权凭法定检测机构出具的检验报告向中标人提出索赔；

（3）验收情况作为支付货款的依据。产品保修期自验收合格之日起算。

6. 其他要求：（1）在合同签订后，由采购人确定现场满足施工条件后 30 天内建设完成交付。在此期限内，采购人按照合同要求对所有设备逐项进行功能测试，如有任何不满足项责成中标供应商在三日内整改，逾期未完成或未整改到位则视为违约。（2）投标人提供的货物必须是全新的、未使用过的，且必须全部为合格产品，供货时附检验合格证书。（3）提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题，必须立即以同样型号的货物在使用方确认的时间内更换（4）供应商必须接受“南京市教育装备云服务平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。南京市教育装备云服务平台网址：http://nj.cneefix.com 。（5）供应商必须在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》，严格按照“南京市教育装备云服务平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。（6）供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备云服务平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。（7）供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。（8）供应商必须通过“南京市教育装备云服务平台”提供售后维护维保服务。（9）中标供应商在签订中标合同之后 5 个工作日内，向甲方提供相当于合同总价5%的履约保证金（支票、本票、汇票、银行保函等非现金形式缴纳）。中标供应商的履约保证金将在合同货物安装调试完成并经甲方验收合格且合同履行期结束后5个工作日内退还中标供应商。

7. 其他说明：本项目为学校食堂设备采购，南京康耐厨具有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。

8. 中标供应商确定规则：（1）JSZC-320115-JZCG-G2025-0029 江宁区2025年学校食堂厨具设备共有二个分包，供应商可以自主选择参加任一个或多个分包的投标，但最多只能成为其中一个分包的中标供应商，不能兼得。（2）评标委员会会按包一到包二的顺序进行综合评审确定中标候选人及中标供应商，前一分包的中标供应商将自动失去后续分包的合格投标人资格，在此基础上每包的合格投标人不得少于 3 家，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分包投标的，按一家合格投标人计算。(3)采购结果公告发布以后，如任一包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他包的采购结果；若出现某包需要重新招标的情形时，其他任一包的中标供应商不能成为该重新招标的包的合格投标人。

9.付款条件：

（1）合同款项的支付时间及比例：合同签订后5个工作日内甲方支付合同金额30%作为预付款，安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的 50%，余款一年后支付。

（2）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

10.交货时间、地点：1、在合同签订后，由采购人确定现场满足施工条件后 30 天内建设完成交付。2、供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，费用由供应商负责，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

11.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

（1）本项目供应商可以自主选择参加任一个或多个分包的投标，但最多只能成为其中一个分包的中标供应商，不能兼得。（2）评标委员会会按包一到包二的顺序进行综合评审确定中标候选人及中标供应商，前一分包的中标供应商将自动失去后续分包的合格投标人资格，在此基础上每包的合格投标人不得少于 3 家，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分包投标的，按一家合格投标人计算。(3)采购结果公告发布以后，如任一包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他包的采购结果；若出现某包需要重新招标的情形时，其他任一包的中标供应商不能成为该重新招标的包的合格投标人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，每包对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准（适用于包一、包二）

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其余指标有一项不满足评委扣1分，扣完为止。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 产品证书 | 提供所投保温售饭台产品具有《食品接触产品安全认证证书》的得1分，提供所投消毒柜产品具有《食品接触产品安全认证证书》的得1分，满分2分。（上传原件扫描件） 以上各项均要求上传原件扫描件，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 产品责任险 | 投标供应商提供投保的有效期内的所投产品的产品责任险（承保产品清单中包含蒸饭车，上传完整保险单原件扫描件)，同时提供质保期内产品责任险有效的承诺书（上传承诺书）： 1、承保产品清单中包含蒸饭车且保额达到2000万元以上的得5分； 2、承保产品清单中包含蒸饭车且保额达到1000万元-2000万元（不含2000万元）的得3分； 3、承保产品清单中包含蒸饭车且保额达到500万元-1000万元（不含1000万元）的得1分。 投标供应商须同时提供保险单原件扫描件和质保期内产品责任险有效的承诺书，否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本地化服务 | 供应商具有售后本地化服务的得4分（提供售后本地化服务承诺书或其他有效证明材料上传至系统）。 | 4 | 客观分 |
| 3.2 | 质保 期限 | 供应商在质保期(从用户验收之日算起）满足3年的基础上，每增加一年得1分，最高得2分（上传质保期承诺书至系统）。 | 2 | 客观分 |
| 3.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.组织施工方案；2.人员配备及分工安排；3.安装进度措施；4.安装调试程序；5.质量保证措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容细致完善、科学合理、执行力强的，得2分。 （2）上述每项内容较完善、较科学合理、执行力较强的，得1分。 （3）上述每项内容不够完善、不够科学合理、执行力较弱的，得0.5分。 （4）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.4 | 人员 要求 | 1、服务本项目的燃气器具安装人员不少于4人的得2分，少一人扣0.5分。 提供投标供应商缴纳或者维修单位为安装人员（投标供应商人员或委托维修单位人员）缴纳的自2025年1月1日以来任意1个月的社保证明及燃气器具安装维修资质证书原件扫描件），若提供委托维修单位人员，则必须另外提供投标供应商委托协议，不提供不得分。 2、拟投入本项目的售后服务人员不少于4人，且都完成售后服务管理师培训取得培训合格证书的得2分，少一人扣0.5分。 提供投标供应商缴纳或者维修单位为售后服务人员（投标供应商人员或委托维修单位人员）缴纳的自2025年1月1日以来任意1个月的社保证明及培训证书原件扫描件），若提供委托维修单位人员，则必须另外提供投标供应商委托协议，不提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 3.5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分，包含：1.响应时间；2.服务承诺；3.应急处理方式；4.装备使用培训方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容细致完善、科学合理、执行力强的，得2分； （2）上述每项内容较完善、较科学合理、执行力较强的，得1分； （3）上述每项内容不够完善、不够科学合理、执行力较弱的，得0.5分； （4）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供2023年1月1日（合同签订时间）以来厨房设备采购及服务成功合同案例，提供业绩合同扫描件及与合同对应的任意一期付款发票扫描件并加盖公章，每提供一个得1分，最高得3分。 | 3 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最高得1分。如投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最高得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

- 交货地点汇总表

（1）分包一

| 上秦淮小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五格保温售饭台（带滑道） | 1800*1300*800mm | 台 | 1 |
| 2 | 米面架 | 1200*500*300mm | 台 | 6 |
| 3 | 不锈钢平板车 | 900*600*250mm | 台 | 12 |
| 湖山北路幼儿园 |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭车 | 1200*700*1650mm | 台 | 1 |
| 2 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 1 |
| 庆兴路路小学 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能切菜机 | 1250*530*1250mm | 台 | 1 |
| 百家湖小学 |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1150*800mm | 台 | 2 |
| 2 | 长龙洗碗机 | 4200*850*1860mm | 台 | 1 |
| 3 | 洗碗机排气罩 | 4200*1100*550mm | ㎡ | 4.62 |
| 4 | 烟罩封墙钢 | 4200*2000*25mm | ㎡ | 8.4 |
| 5 | 烟罩天花封板 | 6400*1000*25mm | ㎡ | 6.4 |
| 6 | 活动浸泡池 | 1200*800*800mm | 台 | 1 |
| 7 | 双柄双控双温龙头 | 双温 | 个 | 1 |
| 8 | 单孔收餐台 | 1000*700*800mm | 台 | 1 |
| 上秦淮幼儿园 |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作台 | 1800*800*800mm | 台 | 1 |
| 2 | 吊柜 | 1150*380*800mm | 台 | 1 |
| 3 | 五门四层碗柜 | 1360*500*1800mm | 台 | 1 |
| 永泰路小学 |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 4 |
| 2 | 单星水池 | 1000*760*800mm | 台 | 9 |
| 3 | 双柄双控双温龙头 | 双温 | 套 | 9 |
| 4 | 多功能切菜机 | 1250*530*1250mm | 台 | 1 |
| 5 | 土豆去皮机 | 600*480*1100mm | 台 | 1 |
| 6 | 绞切两用机 | 650*420*835mm | 台 | 1 |
| 7 | 四层货架 | 1200*500*1550mm | 台 | 9 |
| 8 | 刀具砧板消毒柜 | 1100*600*1350 | 台 | 2 |
| 9 | 灶具移位安装 | 燃气专用管等辅材 | 台 | 6 |
| 秣陵小学 |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1150*800mm | 台 | 4 |
| 2 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 4 |
| 3 | 双门蒸饭车 | 1200*700*1650mm | 台 | 1 |
| 4 | 刀具消毒箱 | 520*160*900mm | 台 | 1 |
| 5 | 油烟净化器(低空) | 30000风量 | 台 | 1 |
| 文靖东路小学 |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1150*800mm | 台 | 4 |
| 2 | 单星水池 | 1000*800*800mm | 台 | 16 |
| 3 | 双柄双控双温龙头 | 双温 | 套 | 16 |
| 禄口二小 |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1150*800mm | 台 | 6 |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 5 |
| 湖熟初级中学 |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 2 |
| 2 | 双星水池 | 2000*8000*800 | 台 | 4 |
| 3 | 双柄双控双温龙头 | 双温 | 个 | 8 |
| 禄口第三幼儿园 |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶（一炒一温一大锅灶） | 2100*1150*800mm | 台 | 1 |
| 2 | 炊用燃气大锅灶（双头大锅灶） | 2100*1150*800mm | 台 | 1 |
| 3 | 双门蒸饭车 | 1200*700*1650mm | 台 | 2 |
| 觅秀街小学 |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 900*600*250mm | 台 | 1 |
| 2 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1100*800mm | 台 | 8 |
| 3 | 油网烟罩 | （4600*1300*500mm）*2 | ㎡ | 11.96 |
| 4 | 自动灭火系统 | 单瓶组 | 组 | 2 |
| 5 | 双门蒸饭车 | 1200*700*1650mm | 台 | 4 |
| 6 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 2 |
| 7 | 双层工作台 | 1200*700*800mm | 台 | 2 |
| 8 | 双门留样冰箱 | 1200*700*1950mm | 台 | 1 |
| 9 | 四人快餐桌 | 1200*600*800mm | 套 | 12 |
| 10 | 环保风柜 | 11KW | 台 | 1 |
| 11 | 环保风柜 | 5.5KW | 台 | 1 |
| 12 | 送新风风柜 | 3KW | 台 | 1 |
| 13 | 轴流风机 | 5号 | 台 | 1 |
| 14 | 油烟净化器(低空) | 30000风量 | 台 | 1 |
| 15 | 不锈钢排烟管道 | 根据现场定制 | ㎡ | 110 |
| 16 | 送新管道 | 根据现场定制 | ㎡ | 100 |
| 17 | 防火阀 | 1000*500mm | 个 | 2 |
| 18 | 设备底座 | 设备配套 | 台 | 4 |
| 19 | 风柜启动控制箱 | 降压启动配风柜 | 台 | 3 |
| 岔路学校 |  |  |  |  |
| 1 | 电烤箱 | 1220*820*1550mm | 台 | 1 |
| 2 | 和面机 | 25KG | 台 | 1 |
| 3 | 搅拌机 | B20 470*430*785mm | 台 | 1 |
| 4 | 单头电蒸炉 | 700*700*800mm | 台 | 1 |
| 5 | 土豆去皮机 | 600*480*1100mm | 台 | 1 |
| 上坊中心小学 |  |  |  |  |
| 1 | 双门燃气蒸饭车 | 1200*700*1650mm | 台 | 4 |
| 2 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 2 |
| 陆郎小学 |  |  |  |  |
| 1 | 四人快餐桌 | 1200*600*800mm | 套 | 150 |
| 2 | 双层工作台 | 1200*700*800mm | 台 | 2 |
| 未来科技城小学 |  |  |  |  |
| 1 | 长龙洗碗机 | 4200*850*1860mm | 台 | 1 |
| 2 | 洗碗机排气罩 | 4200*1100*550mm | ㎡ | 4.62 |
| 3 | 烟罩封墙钢 | 4200*2000*25mm | ㎡ | 8.4 |
| 4 | 烟罩天花封板 | 6400*1000*25mm | ㎡ | 6.4 |
| 5 | 活动浸泡池 | 1200*800*800mm | 台 | 1 |
| 6 | 双柄双控双温龙头 | 双温 | 个 | 1 |
| 7 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1150*800mm | 台 | 5 |
| 8 | 双门留样冰箱 | 1200*700*1950mm | 台 | 1 |
| 9 | 立式四门双温柜 | 1220*760*1980mm | 台 | 1 |
| 智康路小学 |  |  |  |  |
| 1 | 四人快餐桌 | 1200*600*800mm | 台 | 60 |
| 南京市诚信小学 |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 3 |
| 南京市东郊小镇小学 |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1150*800mm | 台 | 4 |
| 2 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 4 |
| 3 | 立式四门双温柜 | 1220*760*1950mm | 台 | 3 |
| 4 | 环保风柜 | 7.5KW/380V | 台 | 1 |
| 5 | 油烟净化器(低空) | 20000风量 | 台 | 1 |
| 南京市高新区中学 |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 3 |
| 2 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800mm | 台 | 4 |
| 3 | 单眼电磁大锅灶 | 1100*1150*800mm | 台 | 3 |
| 4 | 双眼收残台 | 1500*750*800mm | 台 | 1 |
| 5 | 米面架 | 1200*500*300mm | 台 | 6 |
| 南京市江宁区龙都初级中学 |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 1 |
| 2 | 四门冰箱 | 1 | 台 | 2 |
| 南京市江宁区禄口空港公寓幼儿园 |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1150*800mm | 台 | 3 |
| 南京市江宁区麒麟初级中学 |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 1 |
| 南京市江宁区周岗学校 |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 3 |
| 南京市临江高级中学 |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1150*800mm | 台 | 2 |
| 2 | 炊用燃气大锅灶（双头大锅灶） | 2100*1150*800mm | 台 | 1 |
| 南京市上元小学 |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 2 |
| 南京市潭桥小学 |  |  |  |  |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 3 |

（2）分包二

| 秦淮中学食堂厨具设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风幕机 | L=1500mm | 台 | 2 |
| 2 | 包子机 | 1047*500*1079mm | 台 | 1 |
| 3 | 保温汤锅 | 350*350*390mm | 台 | 3 |
| 4 | 保鲜工作台 | 1500*800*800mm | 台 | 2 |
| 5 | 饼盘车 | 495*790*1670mm | 台 | 9 |
| 6 | 布菲炉 | 580*440*220mm | 台 | 8 |
| 7 | 单孔收餐台（带靠背）-1 | 600*700*800+150mm | 台 | 1 |
| 8 | 单孔收餐台（带靠背）-2 | 800*700*800+150mm | 台 | 1 |
| 9 | 单通工作台 | 1800*800*800mm | 台 | 2 |
| 10 | 单通工作台带靠背-1 | 1400*600*800+150mm | 台 | 1 |
| 11 | 单通工作台带靠背-2 | 1500*700*800+150mm | 台 | 1 |
| 12 | 炊用燃气大锅灶（单头大锅灶） | 1100*1150*800mm | 台 | 1 |
| 13 | 单星水池-1 | 1000*700*800mm | 台 | 18 |
| 14 | 单星水池-2 | 1000*800*800mm | 台 | 1 |
| 15 | 单星水池-3 | 600*600*800mm | 台 | 10 |
| 16 | 单星水池-4 | 700*800*800mm | 台 | 1 |
| 17 | 单星洗手盆 | 400*300*500mm | 台 | 5 |
| 18 | 刀具砧板消毒柜-1 | 1100*600*1350mm | 台 | 1 |
| 19 | 刀具砧板消毒柜-2 | 600*600*1800mm | 台 | 2 |
| 20 | 电烤箱 | 1220*820*1550mm | 台 | 1 |
| 21 | 电热开水器连底座 | 12KW | 台 | 1 |
| 22 | 电热水器 | 80L | 台 | 5 |
| 23 | 电炸炉 | 1000*500*800mm | 台 | 1 |
| 24 | 电子落地称 | 420*560*900mm | 台 | 2 |
| 25 | 多功能灭蝇灯 | 395*120*290mm | 台 | 25 |
| 26 | 多功能切菜机 | 1250*530*1250mm | 台 | 1 |
| 27 | 感应龙头 | 160*185*125mm | 个 | 5 |
| 28 | 高速干手器 | 260*170*480mm | 台 | 5 |
| 29 | 柜式电饼铛 | 720*655*745mm | 台 | 3 |
| 30 | 柜式直饮机 | 800*480*1450mm | 台 | 2 |
| 31 | 和面机 | 25KG | 台 | 1 |
| 32 | 活动浸泡池-1 | 1200*800*1020mm | 台 | 1 |
| 33 | 活动浸泡池-2 | 1500*800*1020mm | 台 | 1 |
| 34 | 活动双层平板工作台-1 | 1800*700*800mm | 台 | 1 |
| 35 | 活动双层平板工作台-2 | 1800*800*800mm | 台 | 1 |
| 36 | 绞切两用机 | 650*420*835mm | 台 | 1 |
| 37 | 搅拌机 | B20 470*430*785mm | 台 | 1 |
| 38 | 可倾式燃气炒菜锅 | 1550*1050*1430mm | 台 | 8 |
| 39 | 垃圾车 | 1000*500*850mm | 台 | 18 |
| 40 | 双柄双控双温龙头 | 双温 | 个 | 96 |
| 41 | 六门更衣柜 | 1200*400*1950mm | 台 | 11 |
| 42 | 炉拼台 | 400*1100*800+450mm | 台 | 1 |
| 43 | 米面架-1 | 1000*600*200mm | 台 | 10 |
| 44 | 米面架-2 | 900*600*200mm | 台 | 2 |
| 45 | 面粉车 | 500*525*500mm | 台 | 2 |
| 46 | 木案工作台 | 1800*800*800mm | 台 | 2 |
| 47 | 平板车 | 900*600*250mm | 台 | 4 |
| 48 | 热风循环消毒柜 | 1310*650*1950mm | 台 | 11 |
| 49 | 三门海鲜蒸柜 | 900*900*1850mm | 台 | 1 |
| 50 | 单门食品留样柜 | 600*600*1800mm | 台 | 2 |
| 51 | 手机存放台 | 570*151*400mm | 台 | 1 |
| 52 | 双层工作台-1 | 1500*700*800mm | 台 | 4 |
| 53 | 双层工作台-2 | 1500*800*800mm | 台 | 6 |
| 54 | 双层工作台-3 | 1800*800*800mm | 台 | 13 |
| 55 | 双层工作台-4 | 400*1200*800mm | 台 | 9 |
| 56 | 双层工作台-5 | 600*300*800mm | 台 | 1 |
| 57 | 双层工作台-6 | 950*600*800mm | 台 | 1 |
| 58 | 双层工作台带靠背-1 | 1200*600*800+150mm | 台 | 1 |
| 59 | 双层工作台带靠背-2 | 1500*600*800+150mm | 台 | 21 |
| 60 | 双层工作台带靠背-3 | 700*700*800+150mm | 台 | 3 |
| 61 | 双层台面立架-1 | 1500*400*700mm | 台 | 2 |
| 62 | 双层台面立架-2 | 1800*400*700mm | 台 | 2 |
| 63 | 双门备餐消毒柜 | 1150*480*1000mm | 台 | 2 |
| 64 | 双门留样冰箱 | 1200*700*1950mm | 台 | 3 |
| 65 | 双门蒸饭车（箱） | 1200*700*1650mm | 台 | 9 |
| 66 | 双头煲仔炉 | 400*1100*800+150mm | 台 | 1 |
| 67 | 双向移门调理台-1 | 1800*700*800mm | 台 | 2 |
| 68 | 双向移门调理台-2 | 1800*800*800mm | 台 | 5 |
| 69 | 双星工作台（左星） | 1800*700*800mm | 台 | 2 |
| 70 | 双星水池-1 | 1200*700*800mm | 台 | 2 |
| 71 | 双星水池-2 | 1600*700*800mm | 台 | 1 |
| 72 | 四层货架-1 | 1200*500*1550mm | 台 | 31 |
| 73 | 四层货架-2 | 1500*500*1550mm | 台 | 3 |
| 74 | 四层货架-3 | 800*500*1550mm | 台 | 1 |
| 75 | 四门高身碗柜 | 1200*500*1800mm | 台 | 20 |
| 76 | 四门更衣柜 | 900*400*1950mm | 台 | 4 |
| 77 | 立式四门双温柜 | 1220*760*1980 | 台 | 6 |
| 78 | 四人快餐桌 | 1200*600*800mm | 套 | 418 |
| 79 | 拖把池 | 1000*600*1705mm | 台 | 3 |
| 80 | 五格售饭台 | 1800*700*800mm | 台 | 44 |
| 81 | 厨房花洒洗地龙头 | 170*537*504mm | 台 | 9 |
| 82 | 洗米机 | 580*580*860mm | 台 | 1 |
| 83 | 洗手池-1 | 2000*500*800mm | 台 | 2 |
| 84 | 洗手池-2 | 2500*500*800mm | 台 | 10 |
| 85 | 洗碗机输送带 | 6100*500*940mm | 米 | 6.1 |
| 86 | 醒发箱（26盆） | 1000*790*1720mm | 台 | 2 |
| 87 | 压面机 | 750*960*1000mm | 台 | 1 |
| 88 | 移动垃圾桶 | 766*766*1150mm | 台 | 6 |
| 89 | 员工餐具存放台 | 950*172*1600mm | 台 | 1 |
| 90 | 长龙洗碗机 | 4200*850*1860mm | 台 | 1 |
| 91 | 中餐燃气炒灶 | 1800*1100*800+450mm | 台 | 1 |
| 92 | 煮面炉 | 1200*700*1000mm | 台 | 9 |
| 93 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80mm | 台 | 16 |
| 94 | 自动搅拌摇摆汤炉 | 1670*1000*1400mm | 台 | 3 |
| 95 | 左单星杀鱼台 | 1500*700*800mm | 台 | 1 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司________       （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                         的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 分项单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1. “投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订时提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。