招　标　文　件

项目名称：邺城路小学等多校智能化设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0184

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年06月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………43

- 投标文件格式………………………………49

- 第一章  投标邀请

受南京市建邺区教育局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就邺城路小学等多校智能化设备进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0184

2.项目名称：邺城路小学等多校智能化设备

3.预算金额：135万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目涉及邺城路小学、建邺实验小学分校、泰山路幼儿园等13所学校，包含班级常态录播，校园广播、视频监控及班级多媒体等设备。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年07月18日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市建邺区教育局

地  址：南京市建邺区江东中路269号

联系人：陆老师

联系电话：025-83566684

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：郭先生

联系电话：025-68505815

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，甲方组织专家或第三方检测机构与学校共同验收，验收合格后即办理付款手续，甲方一次性付清尾款。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据国务院公布的《保障中小企业款项支付条例》，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 百分之五 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 万分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 百分之五 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目涉及邺城路小学、建邺实验小学分校、泰山路幼儿园等13所学校，包含班级常态录播，校园广播、视频监控及班级多媒体等设备。供应商需按各学校要求拆除原有旧设备送至指定地点，并确保本项目设备在暑假期间顺利安装调试完毕，满足学校开学教学活动的使用。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采 购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园广播控制主机 | 2 | 台 | 16500 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 网络广播系统平台 | 2 | 套 | 5900 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 2 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | IP网络音箱 | 2 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 采集器 | 2 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 机柜32U | 2 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 120W网络功放终端 | 2 | 台 | 4670 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 240W网络功放终端 | 2 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 350W网络功放终端 | 3 | 台 | 5380 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 500W网络功放终端 | 1 | 台 | 5580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 天花喇叭 | 12 | 只 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 音柱（操场后） | 2 | 只 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 音柱（操场前） | 5 | 只 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | IP网络音柱 | 2 | 台 | 3320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 一拖四无线手持话筒 | 2 | 套 | 5750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 话筒天线 | 3 | 套 | 2460 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 天线分配器 | 2 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 天线放大器 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 24口POE交换机 | 4 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 壁挂音箱 | 21 | 只 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 音柱 | 7 | 只 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | U段无线话筒 | 1 | 套 | 4120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 台 | 1900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 功放 | 1 | 台 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 室外音柱 | 1 | 个 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 音频线 | 65 | 米 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 广播系统设备安装及调试 | 2 | 套 | 5000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 29 | 录播主机 | 7 | 台 | 5700 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 录播流媒体处理软件 | 7 | 套 | 4500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 31 | 录播高清摄像机 | 7 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 智能跟踪拍摄软件 | 7 | 套 | 4000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 33 | 学生高清摄像机 | 7 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 高清摄像机传输处理软件 | 7 | 套 | 3000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 35 | 录制面板 | 7 | 个 | 1680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 数字阵列麦克风 | 7 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 8口POE交换机 | 10 | 台 | 880 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 常态录播设备安装及调试 | 7 | 套 | 1000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 39 | 86英寸交互平板 | 24 | 台 | 10500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 | 11500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 四块装组合推拉绿板 | 20 | 套 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 四块装组合推拉米黄板 | 1 | 套 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | OPS模块 | 25 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 无线键盘鼠标 | 24 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 壁挂展台 | 24 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 白板教学软件 | 24 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 智慧管理云平台 | 24 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 扩声音箱 | 12 | 对 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 领夹麦克风 | 12 | 支 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 有源音箱 | 2 | 对 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 移动支架 | 3 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 多媒体系统设备安装调试 | 25 | 套 | 1000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 53 | 枪式摄像机 | 42 | 个 | 900 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 摄像机支架 | 42 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 广角网络摄像机 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 半球网络摄像机 | 4 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 8T监控硬盘 | 17 | 个 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 32路硬盘录像机 | 3 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 64路硬盘录像机 | 1 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 16T监控硬盘 | 16 | 块 | 3950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 四路超高清解码器 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 16口POE交换机 | 4 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 六类非屏蔽网线 | 6080 | 米 | 3.5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 监控系统设备安装及调试 | 48 | 点 | 300 |  | 工业 | 服务 |  |
| 65 | UPS主机6K | 1 | 台 | 5350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | UPS主机3K | 1 | 台 | 3250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 蓄电池1 | 24 | 节 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 电池柜1 | 2 | 套 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | UPS主机1K | 1 | 台 | 1350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 蓄电池2 | 3 | 节 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 电池柜2 | 1 | 套 | 370 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | UPS设备安装及调试 | 2 | 项 | 1000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 73 | 无线AP | 19 | 个 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 放装AP | 10 | 个 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 无线网络设备安装调试 | 29 | 点 | 150 |  | 工业 | 服务 |  |
| 76 | 一拖四无线会议话筒 | 1 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 一拖四无线手持话筒 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 会议音频主机 | 1 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 会议吊装麦克风 | 2 | 只 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 会议扩声音箱 | 1 | 对 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 智能扩声音频主机 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 智能扩声音频话筒 | 1 | 支 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 智能扩声音箱 | 1 | 对 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 双模无线麦克风 | 1 | 只 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 机柜18U | 2 | 台 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 会议扩声系统设备安装调试 | 2 | 套 | 1000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 87 | 存储8T硬盘 | 2 | 个 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 存储内存 | 2 | 根 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 六线双防区控制杆 | 3 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 避雷器 | 6 | 套 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 高压绝缘线 | 100 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 旋转警号 | 3 | 套 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 专用警号支架 | 3 | 套 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 1.2米终端受力杆 | 12 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 1.2米中间支撑杆 | 48 | 套 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 多股张力线 | 1600 | 米 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 总线报警主机 | 1 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 报警键盘 | 1 | 台 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 单防区地址模块 | 6 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 报警管理软件 | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 101 | 八路联动模块 | 1 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | 红外对射 | 1 | 对 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 电子围栏地图 | 1 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 电源线 | 270 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 信号线 | 370 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 电子围栏设备安装辅材 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园广播控制主机 | 1、工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏，支持部署国产操作系麒麟或统信操作系统。 2、配置国产可控CPU处理器≥8核，≥8G DDR4内存，≥256G M.2固态硬盘；。 3、抽拉式键盘鼠标设计。 4、≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥2×LAN接口、≥6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4xUSB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MIC IN接口、≥1×LINE OUT接口、≥1×LINE IN接口、≥1×TRIGGER INPUT接口。 5、具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。 |
| 2 | 网络广播系统平台 | 1、支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。 2、支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 3、支持对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 4、具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 5、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间。 6、支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。 7、具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。 8、支持功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。 9、具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库。 10、具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。 ▲支持部署于LINUX操作系统、国产统信、或麒麟等操作系统。 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1、双网络接口设计，端子支持冗余备份。 2、具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 3、内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4、不低于四核CPU芯片，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5、支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 6、内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 7、桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024×600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。 8、内置≥2×3W全频高保真扬声器单元。 9、具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 |
| 4 | IP网络音箱 | 1、内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 ▲2、内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 3、具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能。 4、具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。 5、主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。 |
| 5 | 采集器 | 1、≥2组RCA输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能。 2、≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示。 3、支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 4、支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。 5、系统播放采集音频端对端延时＜5ms。 |
| 6 | 电源管理器 | 1、机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2、支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V（10A），≥2个AC220V（16A）接口，电源插口总容量达≥6KVA； 3、设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4、有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 |
| 7 | 机柜32U | 1、尺寸：≥600*800*1600mm，钢板厚度方孔条2.0mm/安装梁1.5mm/其余1.2mm，防静电喷涂； 2、前门为黑色钢化玻璃材质,后门为钣金门，可拆卸侧板，弧形门边条开圆形通风孔； 3、静音节能风扇设计。 |
| 8 | 120W网络功放终端 | 1、双网络接口设计，端子支持冗余备份。 ▲2、面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、播放模式等功能。 3、具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。 4、内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 5、设备不低于四核CPU芯片，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 6、面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 7、具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 8、功放输出功率≥120W。 |
| 9 | 240W网络功放终端 | 1、双网络接口设计，端子支持冗余备份。 2、面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。 3、具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。 4、内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 5、设备不低于四核CPU芯片，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 6、面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 7、具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 8、功放输出功率≥240W。 |
| 10 | 350W网络功放终端 | 1、双网络接口设计，端子支持冗余备份。 2、面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。 3、具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0、03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。 4、内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 5、设备不低于四核CPU芯片，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 6、面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 7、具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 8、功放输出功率≥350W。 |
| 11 | 500W网络功放终端 | 1、双网络接口设计，端子支持冗余备份。 2、面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。 3、具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。 4、内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 5、设备不低于四核CPU芯片，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 6、面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 7、具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 8、功放输出功率≥500W。 |
| 12 | 天花喇叭 | 1、额定功率（100V）：3W/6W。 2、额定功率（70V）：1.5W/3W。 3、灵敏度≥89dB。 4、频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz。 5、喇叭单元：5"x1。 |
| 13 | 音柱（操场后） | 1、额定功率（100V）：10W/20W 2、额定功率（70V）：5W/10W 3、灵敏度：89dB±3dB 4、频率响应：150Hz-16KHz 5、喇叭单元：2.5"×3 |
| 14 | 音柱（操场前） | 1、额定功率（100V）：30W 2、额定功率（70V）：15W 3、灵敏度：≥89dB 4、频率响应：110Hz-15KHz 5、防护等级：IP66 6、喇叭单元：6.5"×1+3"×1 |
| 15 | IP网络音柱 | 1、一体化结构设计，箱体密封，采用全铜镀镍接地柱。 2、内置≥1路网络数字音频解码模块。 3、内置≥25W数字功率放大器模块。 4、支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持≥100级自定义音频优先级默音控制功能。 |
| 16 | 一拖四无线手持话筒 | 1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2、具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3、接收机前面板具有≥4个TFT-LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 ▲4、具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7、具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 8、具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9、接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 17 | 话筒天线 | 1、天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2、天线极化方式：线极化 3、天线驻波比：≤2.0 4、放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB） 5、指向性：≥90度指向 |
| 18 | 天线分配器 | 1、具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2、具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3、具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4、具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |
| 19 | 天线放大器 | 1、频率范围≥470-950MHZ 2、端子：BNC 3、噪声：≤3dB 4、增益：≥20dB |
| 20 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 5、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng等三层路由协议。 7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 8、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 9、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 |
| 21 | 壁挂音箱 | 1、额定功率（100V）：≥10W。 2、额定功率（70V）：≥5W。 3、灵敏度：≥91dB ±3dB。 4、喇叭单元 ：≥6.5"×1，≥2.5"×1。 |
| 22 | 音柱 | 1、额定功率（100V）：60W 2、额定功率（70V）：30W 3、灵敏度≥91dB 4、频率响应：110Hz-15KHz 5、防护等级：IP66 6、喇叭单元：6.5"×2+3"×1 |
| 23 | U段无线话筒 | 1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2、具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3、接收机前面板具有不少于：2个显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）； 4、后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 5、具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 6、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 7、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 8、具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 9、具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 10、接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 24 | 一拖二无线手持话筒 | 1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2、具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470M Hz-510M Hz、540M Hz-590M Hz、640M Hz-690M Hz、807M Hz-830M Hz四个频段使用。 |
| 25 | 功放 | - 设备不低于四核CPU芯片，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 - 2、具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 - 3、功放输出功率≥100W |
| 26 | 室外音柱 | 1、额定功率（100V）：60W 2、额定功率（70V）：30W 3、灵敏度≥91dB 4、频率响应：110Hz-15KHz 5、防护等级：IP66 6、喇叭单元：6.5"×2+3"×1 |
| 27 | 音频线 | 标准音频线：阻抗75Ω，频率响应20Hz - 20kHz，线芯无氧铜，3.5mm接口，长1.5m，双层屏蔽 。 |
| 28 | 广播系统设备安装及调试 | 1、含广播设备安装所需全部配件及辅材：如公母卡侬插头、莲花头、线槽、水晶头、固定件、坚固件、缠绕管、胶布、扎带、标签等。 2、含原有旧设备拆除、搬运，放置到学校指定地点。 3、含广播系统布线、设备规范安装、调试及使用培训等所有费用。 |
| 29 | 录播主机 | 1、整体采用嵌入式设计非PC与服务器工作站等架构以保障系统运行稳定、安全。 2、功能高度集成化，需同时具备录制、导播、存储、点播、互动多功能功于一体； 3、嵌入式架构的录播主机应具有环保特性，需采用不高于DC60V的电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过50W； 4、主机支持≥4路D-Video输入、≥2路HDMI 输入；≥2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持1080P@30fps； 5、支持连接摄像机与主机之间通过一根双绞线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式； 6、支持≥2路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；≥2路3.5mm线性音频输出接口；≥6路数字音频Digital Mic输入接口； 7、主机支持≥2路Console控制接口（RJ45），支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥2路USB 接口，可用于连接U盘等外设； ▲8、支持音频“一线通”功能，数字音频输入仅通过一条双绞线即可通过RJ45接口同时实现数字音频信号的采集以及数字麦克风的供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。 9、兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； 10、主机具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈； 11、储存容量≥1TB，用于录制视频文件的本地存储； 12、数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步，保障录制视频质量； 13、兼容拍摄：要求录播主机支持电子云镜和机械云台两种智能控制技术，对电子云镜生成的特写画面以及云台的拍摄画面进行控制，实现画面上下左右移动以及变焦切换，特写画面移动与切换支持鼠标定位实现，可以通过鼠标点击快速切换移动画面位置； 14、内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 |
| 30 | 录播流媒体处理软件 | 1、内置流媒体处理软件以实现各个模块的功能应用； 3、录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储； 4、支持教师画面、学生全景画面、学生特写画面等不少于3路摄像机画面和电脑画面的独立录制封装； 5、支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、帧率、码率等参数； 6、支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式选择。实现在不结束录制的条件下自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存； 7、支持插入U盘后，主机正常进行录制可以同步另存一份视频文件到U盘中； 8、支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持外部设备通过基于HTTP协议的API接口以及RS232通信协议对设备进行相关控制； 9、支持B/S软件架构无需下载相关软件APP，以满足低配电脑也可通过浏览器访问录播主机导播界面，在导播界面实现对所有录制画面的实时预览，并支持在手动导播模式下点击预览画面窗口进行录制画面切换； 10、支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播； 11、支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 12、支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 13、支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用； 14、支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 |
| 31 | 录播高清摄像机 | 1、采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；有效像素≥800万；支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍； 2、具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s； 3、支持H.265、H.264高清视频编码协议； 4、具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1，Line in输入口≥1；要求具备USB Type-A≥1； 5、支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 6、支持与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 7、支持对录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 8、内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 9、支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 10、支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； ▲11、在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 12、支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 13、电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式。 |
| 32 | 智能跟踪拍摄软件 | 1、采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4、支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 5、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255； 6、支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 7、支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； |
| 33 | 学生高清摄像机 | 1、传感器类型：CMOS、1/2.5英寸 2、采用逐行扫描模式，有效像素不低于1100万。 3、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4、最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50° 5、网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应 6、视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1 7、编码技术：视频H.264/H.265 8、支持DC12V电源适配器供电与RJ45双绞线供电 9、支持电子云镜技术，单镜头拍摄可输出“全景”、“特写”双信号画面至录播主机选择录制 |
| 34 | 高清摄像机传输处理软件 | 1、采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 |
| 35 | 录制面板 | 1、安装方式：镶嵌式安装在讲台。 2、控制接口：支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3、信号指示灯：具备信号指示灯。 4、支持一键式系统电源开关控制。 5、支持一键式录制、停止、锁定电脑信号。 |
| 36 | 数字阵列麦克风 | 1、类型：360°全指向数字阵列麦克风。 2、内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用。 3、拾音距离：不小于8米拾音距离。 4、音频输入接口：line in（3.5mm）≥1，无需任何协议/接口转换设备，即可对接功放或有源扬声器完成扩声。 5、音频输出接口：line out（3.5mm）≥2。 6、USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0协议，实现音频数据通信。 7、灵敏度：≥-26dBFS。 8、信噪比：≥80dB（A）。 9、频率响应：≥20Hz-16kHz。 10、采样率：≥32K采样的宽带音频采样。 11、供电：支持USB DC5V。 |
| 37 | 8口POE交换机 | 1、交换容量：≥18Gbps；转发率：≥13.4Mpps；端口：≥8个10/100/1000Base-T电口。 2、8个下行端口，单端口最大供电功率30W；支持标准交换，端口隔离两种工作模式。 |
| 38 | 常态录播设备安装及调试 | - 含录播设备安装所需全部配件及辅材：如信号线、控制线、连接线、线槽、水晶头、固定件、坚固件、缠绕管、胶布、扎带、标签等； - 2、含班级常态录播系统布线、设备规范安装、调试及使用培训等全部费用。 |
| 39 | 86英寸交互平板 | ★1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，采用红外触控技术，支持40点同时触控。 2、采用极窄边框设计，显示屏四周黑边区域均不大于20mm。 3、采用LED背光源，玻璃无任何边角直接外露。 4、后置接口：VGA ≥1个，VGA Audio ≥1个，Earphone ≥1个，RS232 ≥1个，HDMI≥1个，USB TOUCH≥1个，USB≥2个，TF卡槽≥1个。 ▲5、整机内置嵌入式操作系统，≥8核CPU、≥4核GPU，内存≥4G RAM，存储≥32G ROM。 6、支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能，支持红、绿、蓝等不少于8种颜色，支持设置笔的粗细。 7、支持有线和无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI和热点功能。 8、下边框具有磁吸设计，可以吸附触控笔。 9、支持设置默认开机通道，包括安卓、OPS、HDMI、前置HDMI、VGA等。 10、支持手势按压屏幕实现息屏功能，在黑屏节能状态下可实现节能95%以上。 11、支持自动节能功能，可设置1分钟、5分钟、10分钟等时间无操作后待机。 |
| 40 | 86英寸智慧黑板 | - 1、整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，整机尺寸长≥4000mm，高≥1200mm，厚度≤100mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸LED背光液晶面板，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。 - 2、采用电容触控，支持HID免驱技术，表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺。 - 3、整机具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应用包括电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量、设置等，均具有清晰简体中文标识有效避免教学误操作。电源按键支持开机、关机、熄屏三合一功能支持。 - 4、前置非转接接口：USB 3.0≥3个，TYPE-C≥1个。 - 5、整机内置操作系统，采用不低于八核CPU，不低于内存2G RAM，存储不低于16G ROM。 - 6、支持当前信号源通道无信号时自动跳转至主页，该功能可自主选择关闭或开启。 - 7、罗盘小工具支持设置自动收起时间，可根据实际需要设定为5秒、10秒、15秒或20秒自动隐藏，也可设定为常显示不收起。 - 8、罗盘小工具支持三指长按跟随功能，即在屏幕任意位置三指长按，罗盘可直接变换至该位置，为避免误触，三指长按跟随功能可自主选择关闭或开启。 |
| 41 | 四块装组合推拉绿板 | 1、尺寸：≥4200mm×1300mm，可根据所配一体机或电子白板适当调整，确保与一体机的有效配套。 2、板面：采用烤漆钢板，厚度≥0.30mm.板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为9H，粗糙度为1.7um。耐磨性对粉笔擦垂直加4.9N力擦拭10000次，磨耗后表面粗糙为Ra1.7um。抗拉强度≥371（Rm.MPa）。 3、背板：选用防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 4、内芯：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度14mm。 5、边框：边框尺寸100×57mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。 6、滑轨：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 7、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角R25mm。限位档：黑板边框内部两侧安装隐藏式滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 |
| 42 | 四块装组合推拉米黄板 | 1、整体规格：外径≥4200mm×1300mm，具体尺寸根据实际情况定制，左右推拉结构，一次成型设计；四块组合设计，保证与交互平板物理尺寸配套。 2、采用环保烤漆板面，米黄色、亚光，光泽度≤12﹪，厚度≥0.40mm；涂层硬度≥6H无痕（莫氏）。 3、背板：选用防锈镀锌钢板，厚度≥0.30mm，机械化制作，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 4、衬板：采用防潮、吸音、高强度聚乙烯泡沫板，书写无吱咔声，改善书写手感，厚度≥15mm。 5、边框：采用高级香槟色铝合金，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，下框及左右框规格29mm×100mm，厚度≥1.2mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受阻的情况，配有宽度≥30mm的笔槽，笔槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置白板笔书写笔及教鞭不影响滑动效果。 6、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平轮，保证滑动流畅、噪音小。 |
| 43 | OPS模块 | 1、CPU采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz；内存：≥8GB DDR4，硬盘：≥256GB SSD 固态硬盘。 2、支持有线和无线网络连接，支持HDMI\USB接口。 3、整机预装正版国产化统信、麒麟或鸿蒙等操作系统，预装QQ、微信及WPS等常用办公通讯软件，所有软件确保能够正常使用，后期无另外收费。 |
| 44 | 无线键盘鼠标 | 全尺寸键盘，键帽采用ABS材质，USB接口，不小于8个多媒体快捷键，使用范围不低于10米。 |
| 45 | 壁挂展台 | 1、不低于800万像素，A4幅面。 ▲2、自带LED补光灯，可触摸式三段灯光调节。 3、箱体采用ABS环保材质，轻便耐腐蚀，采用三折叠式开合托板，非气压杆联动，平稳无故障。箱内无可见连接线，整机圆边设计，安全防碰伤。 ▲4、≥内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器。 5、采用AF自动对焦，课件翻页和光线变化时不能出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。 6、视频展台教学软件界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 7、软件教学基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放；支持拍照、视频冻结、旋转、录制等功能。 |
| 46 | 白板教学软件 | 1、支持多种笔的颜色，包括不少于6种常用颜色，同时可使用调色盘自主选择颜色。支持不少于7种笔迹粗细。 2、支持开启/关闭笔锋效果。 3、支持擦除笔迹，不少于板擦擦除、画线擦除、滑动清屏三种擦除方式。 4、支持插入图形，包括圆形、正方形等常用2D图形，正方体、圆柱、三角锥等常用3D图形工具，支持插入圆规、三角尺、直尺等教学工具。 5、支持放大镜、聚光灯、幕布、计时器、元素周期表等工具。 6、支持微信扫码、钉钉扫码等方式登陆云盘网盘功能。 7、支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择。 8、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码； |
| 47 | 智慧管理云平台 | 1、采用B/S架构设计，支持统信、麒麟、Android、iOS等多种操作系统上通过网页浏览器登陆控制触控一体机。 2、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，支持分组管理。 3、支持远程监控触控一体机的设备参数，包括CPU、内存大小、硬盘大小等。 4、支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制。 |
| 48 | 扩声音箱 | 1、接收频率：2408 - 2480 MHz； 2、配对方式：支持加密近距离磁感应锁码非锁频方式，瞬间对频； 3、频率响应：40 Hz ~18 KHz； 4、灵 敏 度：91±3dBm； 5、额定功率：左右声道设计，15W*2（最大功率30W*2）； 6、输入控制：交流声电子监控开关，带降噪切换功能； 7、扬声器类型：5寸全频中低音×1，3寸高音×1； 8、外接方式：6.5MIC×2，RCA端子音频输入×，RCA端子音频输出×1； 9、支持数字音频处理芯片和清音磁化技术共同抑制啸叫功能； 10、适用电源：AC 110V-240V/50Hz-60Hz； |
| 49 | 领夹麦克风 | 1、工作频率：2402 - 2482 MHz； 2、设计小巧轻便，使用灵活，话筒重量不大于20g，TYPE-C充电接口； 3、采用磁吸领夹方式，满足多种扩展使用方式； 4、支持加密近距离磁感应自动对频，无限制对频距离，即开即用，瞬间对频； 5、采用锁码非锁频设计，一室一码，实现一师一麦，无需学校特殊管理，100%杜绝窜频； 6、为方便保管防丢失作用，磁吸夹与话筒放置同一充电仓内；话筒与夹子间带卡位360度转动； 7、充电仓自带≥700mA锂电，数显电仓电量，采用TYPE-C充电接口，总续航时长达30小时以上； 8、充电仓具备人体静电感应功能，启动电量显示； 9、触点式充电，话筒与充电仓之间采用四个触点充电，取放无需拔插动作，安全方便快捷； 10、反馈抑制：采用清音磁化技术和结构抑制技术（非DSP处理）防啸叫叠加处理； 11、外部端子：音量独立加减，静音功能； 12、使用时间：连续使用可达4~5小时； 13、工作距离：≥15米（室内）； |
| 50 | 有源音箱 | 1、额定功率：2×40W（含主箱和副箱） 2、输出阻抗：4-8Ω 3、输入灵敏度：AUX IN：350Mv±20MV/10KΩ，MIC：5MV±0.5MV 4、信噪比：≥70dB 5、频率响应：40~20KHz（≤±3dB） 7、音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量 8、谐波失真：≤1% 9、频率范围：640MHz~690MHz 10、无线传输距离：≥15m |
| 51 | 移动支架 | 1、移动支架通过防倾斜测试，正负10度倾斜角度下不能翻倒。 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm。 3、托盘承重25KG，模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置。 4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂。 5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm。 6、脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。 |
| 52 | 多媒体系统设备安装调试 | - 含多媒体设备安装所需全部辅材及配件：如电源线、HDMI线、音频线、网络线、固定件、缠绕管、胶布、扎带、PVC线槽线管等。 - 含原有旧设备拆除，并送至学校指定地点。 - 含多媒体系统设备布线，规范安装、调试及使用培训等全部费用。 |
| 53 | 枪式摄像机 | 1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps。 2、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境。 4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议。 5、≥1个内置麦克风。 6、智能补光，支持白光/红外双补光。 7、防尘防水≥IP67。 |
| 54 | 摄像机支架 | 1、材料：铝合金； 2、需支持调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°； 3、防水盒：乳白色塑料型，需带防水圈，防护等级需不低于IP67。 |
| 55 | 广角网络摄像机 | 1、最高分辨率可达2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态； 3、支持180°水平视场角； 4、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10m。 |
| 56 | 半球网络摄像机 | 1、最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 3、支持人形检测； 4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 5、智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远可达20m。 |
| 57 | 8T监控硬盘 | 1、容量‌：8TB，满足大量数据存储需求‌。 2、‌接口类型‌：SATA或SAS，根据需求选择合适接口‌。 3、‌转速‌：7200RPM，提供高速数据传输‌。 4、‌缓存‌：256MB，提高数据处理效率‌。 5、‌可靠性‌：平均无故障时间（MTBF）高达200万小时‌。 |
| 58 | 32路硬盘录像机 | 1、2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载ATX电源。 2、存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘。 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA4。 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。 5、报警接口：16路报警输入，4路报警输出。 6、串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口。 7、USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。 |
| 59 | 64路硬盘录像机 | 1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载ATX电源。 2、存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘。 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA。 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。 5、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）。 6、反向供电：1路DC12V 1A。 7、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口。 8、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0。 |
| 60 | 16T监控硬盘 | 1、标称容量：16TB。 2、外形规格：3.5-inch，接口类型：SATA，刻录技术：CMR，转速：7200RPM，缓存：256MB，最大读取速度：270MB/s，接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s，平均读写功率（W）：9.4W加载/卸载周期：600,000，MTBF：2,500,000，年负荷（TB/年）：550TB。 |
| 61 | 四路超高清解码器 | 1、支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出；支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出；HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）；支持HDMI 1.4本地输入；支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码；支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码；支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 2、多元化的解码控制模式：支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能；支持远程录像文件的解码输出；支持DDNS前端解码；支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙；支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码；支持ONVIF标准协议接入设备；支持RTP\RTSP协议进行网络源预览； 3、运维管理：支持Web方式访问、配置和管理；支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护；网口：2个 RJ45 100M/1000Mbps 自适应以太网接口；2个光口 100base-FX/1000base-X；支持光电自适应 4、解码分辨率：最大支持3200W像素； 解码通道：32；解码能力：2路3200W，或4路1600W，或5路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路200W及以下分辨率同时实时解码；画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 ；输入分辨率：1080p： 1920 × 1080@50/60 Hz， 720p： 1280 × 720@50 Hz/60 Hz； 5、视频输入接口：2路HDMI 1.4； 输出分辨率：HDMI： 4K： 38402160@30 Hz（仅奇数口支持）；1080p：1920×1080@50/60 Hz，720p： 1280720@50/60 Hz；BNC：PAL制式： 704576@25Hz， NTSC制式： 704480@30Hz；视频输出接口：4路HDMI 1.4，1路DB15转BNC 。 |
| 62 | 16口POE交换机 | 1、性能：交换容量≥36Gbps；包转发速率≥27Mpps； 2、端口：≥16个千兆电口，≥2个千兆光口； 3、POE：支持POE+，总POE输出功率≥370W； 4、MAC≥16K，支持MAC地址学习数目限制； 5、采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍； 6、支持多工作模式，可实现一键模式切换，支持“监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离”四种工作模式； 7、支持绿色设计，支持无风扇，自然散热； |
| 63 | 六类非屏蔽网线 | - 1、满足YD/T1019、GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E级，通过布线标准4连接点测试，并具有充裕的NEXT余量。 - 2、提供至少不低于250MHz带宽，满足1G Base-T千兆以太网应用，最高支持5G Base-T。 - 3、支持POE供电、满足WIFI、安防监控、LED照明、传感等物联网应用。 - 4、颜色：蓝色绝缘材质HDPE，线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线，导体：23AWG，99.99%无氧铜，铜芯线径：0.57±0.01mm护套：PVC，单根直流电阻（最大）：≤8.0Ω/100m，特性阻抗：100±15Ω，工作温度-20～+60℃。 |
| 64 | 监控系统设备安装及调试 | 1、含监控设备安装所需配套线槽线管，信号线，控制线，设备连接线，接插件，插排，螺丝等。 2、含项目全校视频监控摄像机问题排查、网络梳理，确保所有摄像机正常上线； 3、含设备规范安装、调试及使用培训等所有费用。 |
| 65 | UPS主机6K | 1、单相输入单相输出，高频UPS，输出功率容量：4.8kW /6kVA。 2、输入电压176~295V，能适应更大范围的电网电压。 |
| 66 | UPS主机3K | 1、主机双转换在线式，2小时，50Hz/60Hz。 2、中/英文LCD液晶显示，可实时记录UPS工作状态、参数信息等。 3、实现停电来电时刻记录、深度放电（达到50%以上）次数、旁路时刻记录、参数异常记录等。 |
| 67 | 蓄电池1 | 1、蓄电池容量：12V 65AH，使用阀控式密封铅酸蓄电池。 2、外观：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出，蓄电池外观不能有裂纹、污迹及明显变形，不能有破损及漏液。 3、组成：蓄电池由正极板、负极板、多元合金板栅、AGM超细玻璃纤维隔板、ABS材料电池槽及盖、分析纯硫酸电解质、镶嵌铜芯端子、安全排气阀等组成；蓄电池槽与蓄电池盖具有高可靠密封性能，使蓄电池内部产生的气体不得从安全排气阀以外排出，蓄电池组由单只蓄电池连接形成。 |
| 68 | 电池柜1 | 电柜体采用冷轧钢板，其材料厚度不小于1.5毫米，尺寸不低于780×480×1200mm。 |
| 69 | UPS主机1K | 1、单相输入单相输出，高频UPS，塔式1KVA； 2、输入电压：单相输入：AC 220V±20%； 3、输入频率：50Hz±5%（或 45Hz~55Hz），支持电网频率自适应。 |
| 70 | 蓄电池2 | 标称电压12V，容量约50Ah，能量≥600Wh。采用免维护铅酸材质，循环寿命300 - 500次。支持智能充电，充放电效率高。工作温度-15℃ - 50℃，保障UPS稳定供电。 |
| 71 | 电池柜2 | 电柜体采用冷轧钢板，其材料厚度不小于1.5毫米，尺寸220×450×285mm，含电池连接线和直流开关 |
| 72 | UPS设备安装及调试 | 含UPS设备安装、调试，原旧设备拆除、搬运，放置到各学校指定地点等全部费用。 |
| 73 | 无线AP | 1、采用整机双频4流设计，需可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps； 3、≥1个10/100/1000Mbps（RJ45）； 4、需支持IPv6 SAVI； 5、需支持壁挂、吸顶、86盒安装方式。 |
| 74 | 放装AP | 1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。 2、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，防护等级≥IK08。 3、≥1个1000M自适应以太网端口；≥1个2.5G SFP光口，内置蓝牙5.1； 4、内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 5、支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 6、支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用。 |
| 75 | 无线网络设备安装调试 | 1、含满足设备安装所需的全部配件及辅材：线槽、线管、直接、弯头、固定件、信号线、控制线、连接线，接插件、胶布、扎带、标签等。 2、含无线网络系统设备布线、设备规范安装，并与学校原有AC控制设备进行统一调试、纳入管理； |
| 76 | 一拖四无线会议话筒 | 1.真分集接收机，四通道独立选讯系统，能最大限度降低了断频的发生； 2.四通道独立SC频率自动搜索功能，能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定； 3.每通道独立数字显示通道和频率；主机高清全视角LCD显示屏，内容显示清淅。 4.接收机与发射机支持IR红外对频技术，一键同步对码. 5.支持相位锁定电路，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术，当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。 6.具备高清显示屏显示RF和AF信号强度，电池状态，频率，频率组/频道等工作状态， 7.支持回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 1.频率范围：615MHz-665MHz 2.调制方式：FM 3.频率响应：40HZ-18KHZ（±2db） 4.综合信噪比：>105dB |
| 77 | 一拖四无线手持话筒 | 1、采用金属机箱，具有更好散热及隔离谐波干扰； 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，具有接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 3、具有LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 4、电源可适应范围100-240V，内置AC电源板，且支持AC电源环路输出； 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 1、载波频率：UHF600-699、75MHz。 2、信噪比：>105dB。 3、频率响应：40Hz～20KHz。 4、话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz。 5、接收机电源：DC12V、1000mA。 6、电源功耗：≤20W。 |
| 78 | 会议音频主机 | 1、音频处理和数字功放采用集成化纯嵌入式一体式设计，高度≤1U； 2、前面板具有≥2.0寸TFT真彩触控显示屏，显示屏支持对内置系统进行操作，支持密码输入保护；支持麦克风动态电平信号显示；支持对吊麦、音乐、功放的当前参数设置； 3、触控显示屏支持对U盘录音和播放U盘音频播放功能进行操作，插入U盘，可进行随堂录音并自动生成相应音频文件到U盘，支持播放U盘内音频文档素材。 4、触控显示屏支持操作动态IP打开/关闭功能，打开动态IP系统自动分配IP地址，关闭动态IP可自主设置IP地址；同时支持对子网掩码、端口号进行设置；支持操作设备波特率切换； 5、内置数字信号处理器，最大主频≥1000MHz；主机软件支持实时动态电平表显示功能；支持6路输入8路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道支持拓展器模块，每路输出通过支持限幅器模块，支持回声抑制模块和60段频谱实时显示分析功能； 6、主机具有“智能调音功能”，智能调音具有两种环境调音模式，系统可自动产生粉红噪声，调试完成后自动完成房间扩声均衡设置，并自动出具EQ20参考值报告，每个输入通道支持≥14段参数均衡； 7、主机具有≥6路麦风输入、≥3路音频线路输入、≥8路音频线路输出，≥1路RS232接口，≥1路RJ45局域网接口，≥1路3.5红外接口，≥4路旋钮接线柱功放输出接口，所有接口具有中文接口标识； 8、主机后面板带高速静音散热风扇，内置散热系统支持智能温控功能，当主机内部温度达到预警值，系统自动启动散热风扇，当主机内部温度恢复到安全值散热风扇自动停止； 9、主机具有≥5 路凤凰端子GPIO逻辑控制接口，支持通过内置软件设置接口功能，支持方向类型、控制类型、通道号等设置； 10、主机支持闪避器功能，支持设置闪避器阈值、衰减增益、启动时间、释放时间、保持时间等参数数据； 11、支持RJ45网络调试和RS232串口通讯； 12、主机可做为管理终端使用，内置软件支持网络管理模块，网络管理模块可显示和查看管理设备的状态、连接、设备名称、IP地址、楼栋号、班级、门牌号等信息； 13、内置软件支持限幅器模块，可对限幅器的阈值和释放时间进行设置，具有软件复位开关，支持限幅器线性图显示； 14、信噪比（A计权）：≥96dB； 15、最大不失真输出功率：≥2*120W； 16、频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）； 17、总谐波失真（THD）：≤0.1%； 18、增益差：≤0.1dB； |
| 79 | 会议吊装麦克风 | 1、采用相控阵雷达原理设计研制 2、最大有效拾音距离10-15米捕捉声源，超远距离无衰减扩声 3、内置≥20个高精密音头，分频段过滤优化频谱，语音清晰保真 4、特殊声腔设计，扇形指向，拾音角度更宽广 5、频率响应：20-20KHZ 6、敏感度：0dB±3dB 7、输出阻抗：200Ω 8、最大声压级：135dB SPL 9、信噪比：≥80dB 10、指向性：扇形指向 |
| 80 | 会议扩声音箱 | 1、室内壁挂式安装，角度可万向调节； 2、1×4、5寸低音单元，1×4、5寸中音单元，1×3寸纸盆高音单元，采用HIFI分频器； 3、频率响应范围：50Hz-20kHz（-3dB）； 4、灵敏度：87dB 1.0W/1m； 5、额定输入功率：65W； 6、峰值输入功率：260W； 7、覆盖角度：90°（H）×60°（V）； |
| 81 | 智能扩声音频主机 | 1、信噪比：≥97dB。 2、功率放大器的输出功率≥2*48W，满足大教室多对音箱需求。 3、频率响应：20Hz-20kHz（±0、5dB）。 4、总谐波失真：≤0.1%。 5、增益差：≤0.15dB。 6、反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥14dB 。 7、自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥20dB。 8、自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。 |
| 82 | 智能扩声音频话筒 | 1、输出阻抗：250Ω±30% （at 1KHz）； 2、灵敏度：-35dB（7、9mv 0dB=1V/Pa at 1KHz）； 3、抗手机、电磁、高频干扰； 4、内部嵌入数字麦克风软件； 5、灵敏度较高，拾音方向性强，搭配音频处理器使用，可大大解决杂散声波回授产生的自激啸叫问题和减轻处理器反馈声波处理的难度； 6、防风海绵罩采用电台播音级别环保植绒轻量工艺，具有超高防风性能和声学性能，保证声音穿透性及清晰度； |
| 83 | 智能扩声音箱 | 1、频率响应范围：60Hz-20kHz 2、阻抗：8Ω 3、灵敏度：88dB 4、有效功率30W，峰值功率80W |
| 84 | 双模无线麦克风 | 1、工作频段：UHF频段； 2、开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频； 3、采用24kHz采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果； 4、采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音； 5、支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能，支持内置麦克风和外置麦克风，支持激光笔教鞭； 6、支持PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件，支持不开主机使用PPT翻页功能； 7、支持3.5MM音频输入和麦克风输入； 8、OLED高清液晶显示，显示信号强度，对频方式，电量（充电显示），工作频道，音量，PPT功能等； 9、内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池。电池容量：340mAh，带保护电路，安全可靠，TYPE-C接口充电，2小时充足电可持续续航时间≥8h； 10、智能低能耗设计，无信号输入时60分种内自动关机，节能环保； |
| 85 | 机柜18U | 尺寸：≥600*600*800mm，钢板厚度方孔条2.0mm/安装梁1.5mm/其余1.2mm，防静电喷涂； 2、前门为黑色钢化玻璃材质,后门为钣金门，可拆卸侧板，弧形门边条开圆形通风孔； 3、静音节能风扇设计。 |
| 86 | 会议扩声系统设备安装调试 | 1、含会议扩声系统设备安装所需全部配件及辅材，如：电源线、信号线、控制线、网络线、音频线、话筒线、PVC线管线槽等。 2、含扩声系统系统所有设备安装、调试及使用培训等所有费用。 |
| 87 | 存储8T硬盘 | 1、容量：≥8000GB、接口：SATA、传输速率：6Gb/s、缓存：256MB。 |
| 88 | 存储内存 | 1、内存≥128G标准版：频率DDR4 3200MHz，支持ECC纠错，兼容主流服务器主板，工作稳定可靠。 |
| 89 | 六线双防区控制杆 | 1、防护型张力式电子围栏探测器范围：单防区探测范围80M。 2、预紧张力TE（100-150N），可以远程设置，可设置6个预紧张力。 3、张力变化>报警阀值，持续时间>3秒，突防报警。 4、断线报警，只在初次断线时报警，断线故障一直保持。 5、防撬报警，两个防撬开关，不论哪个断开，都会报警。 6、撬箱报警，只在初次撬箱时报警。 7、控制板能自动判断故障：数字传感器故障、报警器故障。 8、DC9-24V供电，本地报警器输出12V电源，接12V的报警器。 |
| 90 | 避雷器 | 1、复合绝缘氧化锌高压，25kV，防止脉冲主机被雷击，含支架。 |
| 91 | 高压绝缘线 | 1、7股20#合金线，双绝缘，耐脉冲高压25KV以上。 |
| 92 | 旋转警号 | 1、脉冲主机报警时输出DC-12V给旋转警号报警。 |
| 93 | 专用警号支架 | 1、材质：铝合金，表面阳极氧化处理，防锈耐腐蚀。 2、可壁挂/台面放置，承重：≥500g |
| 94 | 1.2米终端受力杆 | 1、铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施，坚固、美观，适应于终端受力处或转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座。 |
| 95 | 1.2米中间支撑杆 | 1、铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施，坚固、美观，适应于中间过线支撑处安装，安装角度可调，含固定件及底座。 |
| 96 | 多股张力线 | 1、不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm。 |
| 97 | 总线报警主机 | 1、16防区有线，30防区无线，200防区总线，PSTN、GSM、GPRS、TCP/IP等信息传输方式可选。 2、电源防短路设计，主机12V电源输出口，短路、接反都不会烧坏主板。 3、各接口电路采用防浪涌设计，耐4KV浪涌冲击；自带防区只需要2根信号线，就可以将探测器的“防拆”（24小时防拆开关）及“报警”功能都实现；智能语音提示，内置语音模块，布防时有异常的防区会自动播报该防区故障，报警时会播报该防区号。 4、主机与地址码模块通迅有2种识别方式：二进制拨码方式、序列号方式，杜绝了重码问题。 5、支持6种撤防方式：密码键盘撤防、电话远程撤防、定时撤防、遥控撤防、微信撤防。 |
| 98 | 报警键盘 | 编程、显示，配AS系列报警主机。 |
| 99 | 单防区地址模块 | 1、二进制拨码、序列号双识别模式。 2、宽电压供电：正常工作电压：12V-24V。 3、防感应雷：250A。 4、端口灵敏度可调：灵敏、正常、防抖。 5、触发间隔时间可调：1秒、5秒、15秒。 |
| 100 | 报警管理软件 | 1、中心软件按警情分类，每一项警情都可单独选择自动处理、自动打印和报警声音的方式，减轻操作员的负担，提高报警中心的效率。 2、可以为每个用户建立多个防区和多个使用者，对每个防区可建立自己的子防区图。 3、还可以对用户实行收费管理，对于欠费用户可以发出提示信息。 4、报警记录采用大型数据库，一般不需要对报警历史记录进行备份，在报警记录中可以浏览最多5000条记录，其它数据存放在数据库中，需要时可通过查询来进行查看。 |
| 101 | 八路联动模块 | 1、工作温度：-10℃-+50℃；0-85%湿度工作电压：直流10V-24V。 2、工作电流：30毫安防区：可接入常开/闭型探测设备。 |
| 102 | 红外对射 | 1、ABT有线两光束数码红外对射室外探测，具有抗干扰光学外罩，大功率红外发接收对管。 |
| 103 | 电子围栏地图 | 1、产品材质：铝合金边框、雪弗板前板、KT板后板。 2、尺寸：≥60CM*90CM |
| 104 | 电源线 | 1.、导体：采用无氧铜，纯度≥99.95%，电阻率符合国标，单芯或多芯绞合，节距合理。 2、绝缘：阻燃PVC或XLPE，厚度达标，耐温70℃-125℃。 |
| 105 | 信号线 | 1、导体：无氧铜材质，纯度高，导电佳，线径均匀，单芯或多芯结构，绞合紧密。 2、绝缘：绝缘材料绝缘性能好，耐磨损，厚度符合标准。 3、屏蔽：具备有效屏蔽层，降低干扰。 |
| 106 | 电子围栏设备安装调试 | 1、含电子围栏设备安装所需配件及辅材：如线槽线管、束线器、转向滑轮、张力收紧器、张力弹簧、接地桩含接地线、警示牌（标准型）、声光警号、对射支架等。 2、含电子围栏设备安装、调试及使用培训等全部费用。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以双方协商为准。

2.实施要求

（1）总体要求

① 本项目产品清单中的数量，供应商在报价时不得增减，供应商应满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行，未在招标文件中明示的辅材及附配件，供应商在供货时须补充，费用包含在投标总价中。

② 项目施工团队应配备项目负责人，配备人员应能确保在多个校区同时施工，团队人员由项目负责人协调，应服从采购人监督管理。施工过程中，所有挂墙、挂顶设备必须安装牢固，配件含在所投总价中。因安装隐患事故、进度配合、未按采购人要求、手续不全、不符合规范、拖延工期等原因造成的损失由供应商承担赔偿责任。

（2）质量要求

① 本项目质保期三年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

② 本项目所投产品使用软件授权终身使用，且供应商持续提供升级维保服务，费用包含在投标总价中。

③ 本项目所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担。

（3）验收要求

① 项目整体供货、安装调试完毕，供应商整理验收文档提交使用方后，方可申请验收。项目信息及验收的相关数据，供应商应及时填入“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址Http://nj.cneefix.com）

② 供应商严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址Http://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金：无

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 评委根据供应商提供的深化设计方案（泰山路幼儿园、致远幼儿园广播系统图、点位图）综合评分： 1、泰山路幼儿园（包括广播系统图、点位图）： - （1）图纸齐全，规范性好，系统结构、点位分布科学合理，充分满足学校需求的，得3分； - （2）图纸齐全，规范性较好，系统结构、点位分布较科学合理，较能满足学校需求的，得2分； - （3）图纸齐全，基本规范，系统结构、点位分布基本合理，基本达到学校需求的，得1分； - （4）未提供图纸或所提供图纸内容与项目无关的不得分； 2、致远幼儿园（包括广播系统图、点位图）： - （1）图纸齐全，规范性好，系统结构、点位分布科学合理，充分满足学校需求的，得3分； - （2）图纸齐全，规范性较好，系统结构、点位分布较科学合理，较能满足学校需求的，得2分； - （3）图纸齐全，基本规范，系统结构、点位分布基本合理，基本达到学校需求的，得1分； - （4）未提供图纸或所提供图纸内容与项目无关的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 软件著作权 | - 评委根据供应商提供的软件著作权证书进行评分： - 1、供应商或86英寸交互平板（清单39）制造商具有：“教学白板”、“互动教学”、“云盘”、“集控”软件著作权登记证书的，每提供一项得0.5分，最多2分。 2、供应商或所投录播主机（清单29）制造商具有：“流媒体管理”、“流媒体导播”软件著作权登记证书的，每提供一项得0.5分，最多得1分。 本项最多得3分，以上提供有效期内软件著作权证书，未提供不得分。 注：证书“软件名称”无完全一致，但内容（功能）应相同，如提供的证书“软件名称”与评分标准给定名称不同时，应提供内容（功能）说明及包含的关键信息，相应内容（功能）应符合上述要求，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 2.4 | 检测报告 | 评委根据供应商提供的2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来具有CMA标识的检测报告进行评分： - 1、所投校园广播控制主机（清单1），系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≤30%时，音频播放无卡顿。 2、所投86英寸交互平板（清单39），整机具有不少于8个带中文标识前置实体按键，功能包括：录屏、触摸锁定、锁屏，音量加、音量减、设置、电源等。电源按键支持开机、关机、待机三合一功能。 3、所投四块装组合推拉绿板（清单41），边框SGS乙酸盐雾耐腐蚀保护等级≥10，甲醛释放量检测≤0.01mg/L。 4、所投会议音频主机（清单78），前面板自带USB接口，支持U盘录音功能，支持最大可达32GB，录音时长可达1000小时。 以上各项，每提供一项得1分，最多得4分，未提供不得分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.5 | 产品认证证书 | - 1、所投白板教学软件（清单46），获得公安部出具的信息安全等级保护3级（含）以上认证证书的，得1分。 - 2、所投智慧管理云平台（清单47），获得公安部出具的信息安全等级保护3级（含）以上认证证书的，得1分。 - 本项最多得2分，未提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商上传的产品功能演示视频（演示视频文件时间不超过10分钟）综合评分：（每项内容逐条演示） 1、演示所投校园广播控制主机（清单1），支持选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置，提升听觉体验。 2、演示所投录播主机（清单29），支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 3、演示所投86英寸交互平板（清单39），支持通过手势上滑调出触控菜单，实现信号源切换、护眼模式切换、屏幕录制、电源关机、系统还原等功能。 4、演示所投86英寸交互平板（清单39），在安卓系统下，具有教学白板书写和调用云端存储的功能，联网状态下，可直接点击打开存储在云端的教学课件。 5、演示所投86英寸交互平板（清单39），在安卓系统下，登陆云盘软件，可支持多种登录方式，如：账号登录、钉钉登录、微信登录等，具有不小于50G的个人云空间。 以上每项，演示内容画面清晰、完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；演示内容画面清晰度、完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好度基本满足要求的，得1分；未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案综合评分，包括（每项内容逐条阐述）：1、供货进度保证措施；2、质量保证措施；3、协调配合措施；4、应急措施；5、应急联系人及电话。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得2分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的项目售后服务方案综合评分，包括（每项内容逐条阐述）：1、服务内容；2、故障解决方案；3、响应时间；4、技术人员及保障及服务电话： （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得2分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的相关产品培训方案综合评分，包括（每项内容逐条阐述）：1、培训内容；2、配套培训人员及服务电话： （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得2分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2021年01月01日（含）以来类似项目业绩（至少包含校园广播或常态录播或86英寸交互平板类产品），每提供1个得1分，本项最多得2分。（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同及验收清单，证明材料应能反映相关内容，证明材料缺项或未提供的不得分） | 2 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 供应商拟投入本项目人员中，具有工信部门颁发的网络与信息安全工程师证书的，每提供1个得1分，最多得2分。 以上提供本人有效期内的证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。一人多证不得分。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 1、供应商或所投86英寸交互平板制造商，能提供培训教材的，得1分。（提供教材封面及版权证明文件） 2、供应商或所投86英寸交互平板制造商，针对培训对象能提供线上学习平台的，得1分（提供线上培训平台界面截图、以往培训学习记录截图）。 | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：（大型企业 （中型企业 （小型企业 （微型企业（在对应（内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业 （小型企业 （微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业 （小型企业 （微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的（内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为（小型、微型企业 （残疾人福利性单位 （监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的（内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。