招　标　文　件

项目名称：江宁区森林防火智能监测预警系统补盲和升级项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0010

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年3月

- 总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章投标邀请

受南京市江宁区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区森林防火智能监测预警系统补盲和升级项目（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0010

2.项目名称：江宁区森林防火智能监测预警系统补盲和升级项目

3.预算金额： 1429.48 万元

4.本项目最高限价：1429.48万元。

5.采购需求（简介）：自2016年起，江宁区启动了森林防火智能监测预警系统的建设，其中2016年进行了一期建设（项目名称：江宁区森林防火智能监测指挥系统建设及安装，项目编号：JNZC-2016044）和二期建设（项目名称：森林防火智能监测系统二期，项目编号JNZC-2018162）建设内容包括1个森林防火总指挥中心，4个分指挥中心以及60个前端森林防火监控点。本项目以互联网、大数据、人工智能、云计算等现代信息技术为支撑，对江宁区森林火灾防控工作实施数字化转型、网络化改造、智能化提升，全面建设数字防火、智慧防火，提升江宁区重点森林分布区智能监测预警的覆盖范围并建立完善的森林防火预警监测系统。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：建设期120个日历天，货物质保期：交货验收合格之日起2年，软件维保期：系统上线并稳定运行48小时之日起2年。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目特定资格要求:无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2025年4月23日09点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问或有勘察需求，请联系采购单位联系人。

3. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统投标人操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市江宁区城市数字治理中心

地址：南京市江宁区秣周东路10号

联系人：孙建树

联系电话：025-86139002

2. 交易中心

名称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号A区三楼

联系人：　高嘉佳

联系电话：　025- 69613983

- 第二章投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人为南京市江宁区城市数字治理中心，联系地址：南京市江宁区秣周东路10号，联系人：孙建树，联系电话：025-86139002。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后30日内，采购人支付合同价的50%预付款；

8.1.2项目初验后30日内，支付至合同款的70%；

8.1.3项目终验并出具验收报告后30日内，支付至合同款的90%；

8.1.4终验合格之日起满1年后，支付该项目（以结算价格为准）尾款。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 项目供货、集成及软件升级与开发完成时间为合同签订且满足实施条件之日起120天，设备质保期为项目验收合格之日起2年，软件免费运维服务期为项目验收合格之日起2年。

10.2乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.3.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.3.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.3.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达甲方现场。

10.5 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.6因人为因素出现的设备故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

10.7 软件免费运维期内，乙方应对项目软件部分提供故障修复、咨询及技术支持、补丁升级和系统优化等服务。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

江宁区现有1个森林防火总指挥中心，4个分指挥中心以及60个前端森林防火监控点。森林防火监控点采用可见光与红外热成像相结合的技术，全天候24小时不间断进行巡查监视。指挥中心部署了森林防火联网软件、视频会商系统以及森林防火GIS软件。森林防火联网软件采用多级联网模式，可与各期建设监控平台及上下级林业主管部门监控平台无缝级联,可以自动接收前端林火报警，并自动显示到监控中心大屏；视频会商系统可与当年的江苏省及南京市森林防火指挥中心视频会商系统相兼容，实现语言交互，电话会议；部署的GIS软件可观察并定位火点位置，方便救援人员迅速到达火场进行灭火。

为减少江宁区森林防火监测盲区、提升周边交界处管控力度，提升系统运行稳定性，增强系统报警能力，拟开展江宁区森林防火智能监测预警系统补盲和升级项目建设，以互联网、大数据、人工智能、云计算等现代信息技术为支撑，对江宁区森林火灾防控工作实施数字化转型、网络化改造、智能化提升，全面建设数字防火、智慧防火，提升江宁区重点森林分布区智能监测预警的覆盖范围并建立完善的森林防火预警监测系统。

点位清单如下：

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河口 | 118.526114 | 31.806034 |
| 2 | 新济洲码头 | 118.550025 | 31.844822 |
| 3 | 新洲六组 | 118.577094 | 31.892667 |
| 4 | 杨库水库 | 118.592613 | 31.76786438 |
| 5 | 洪幕山生态墓园 | 118.5455395 | 31.76197555 |
| 6 | 管山 | 118.5647877 | 31.75189467 |
| 7 | 白头山 | 118.5982163 | 31.7821979 |
| 8 | 上庄园 | 118.7101894 | 31.77363447 |
| 9 | 大金山 | 118.6937788 | 31.78942087 |
| 10 | 林木山 | 118.682776 | 31.80082328 |
| 11 | 东坑分场南 | 118.6949269 | 31.7531485 |
| 12 | 珠山 | 118.916802 | 31.997199 |
| 13 | 大山 | 118.97029 | 32.104942 |
| 14 | 母鸡山北 | 118.717769 | 31.73245065 |
| 15 | 天台山 | 118.6956555 | 31.71611867 |
| 16 | 凤凰岭 | 118.6436308 | 31.67598463 |
| 17 | 南桃山 | 118.7924677 | 31.67711186 |
| 18 | 横山西 | 118.7910046 | 31.63309322 |
| 19 | 泗陇村 | 118.6470306 | 31.65438702 |
| 20 | 马山凹 | 118.7799505 | 31.85871435 |
| 21 | 静龙山 | 118.784454 | 31.85150239 |
| 22 | 方山地质公园北 | 118.8719022 | 31.90325328 |
| 23 | 方山地质公园西 | 118.8670306 | 31.89599987 |
| 24 | 方山地质公园东 | 118.8729348 | 31.89484781 |
| 25 | 尖石梁南 | 118.919552 | 31.9569338 |
| 26 | 大龙山 | 118.9897298 | 32.01328765 |
| 27 | 豹山 | 118.9973974 | 32.02766098 |
| 28 | 青龙山公墓 | 118.9971206 | 31.97191854 |
| 29 | 赤山 | 119.0490707 | 31.86304206 |

建设内容包括前端监测体系建设（清单序号1-6）、传输与供电建设（清单序号7-10）、森林防火监控基础施工（清单序号11-30）、指挥中心建设（清单序号31-112）及云值守服务（清单序号113）。

（二）项目建设遵循标准

项目建设遵循国家、行业及地方现行的法律、规范和标准要求。

1、法律政策及相关文件

(1)《中华人民共和国森林法》（2019年修订）

(2)《中华人民共和国环境保护法》（2015年）

(3)《森林防火条例》	（2008年修订）

(4)《全国森林防火规划》（2016—2025年）

(5)《国家处置重、特大森林火灾应急预案》（2006）

2、林业信息化标准规范

(1)《省级森林防火指挥中心建设规范》国家林业局颁发

(2)《森林重点防火区综合治理工程项目建设标准》国家林业局颁发

(3)《森林火险气象等级》（GB/T 36743-2018）

(4)《森林防火地理信息系统技术要求》（LY/T 2663-2016）

(5)《森林防火视频监控图像联网技术规范》（LY/T 2582-2016）

(6)《森林防火视频监控系统技术规范》（LY/T 2581-2016）

(7)《森林防火指挥调度系统技术要求》（LY/T 2795-2017）

(8)《森林消防队伍建设和管理规范》（国森防办[2007]11号）

(9)《森林火情瞭望监测系统设计标准》（GB/T51425-2020）

3、其他标准规范

(1)《江苏省森林火灾远程视频监测预警平台建设评价办法》

(2)《森林防火基础设施设备建设规范》

(3)《公共地理信息通用地图符号》（GB/T 24354-2023）

(4)《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（标准号：GB/T 25724—2010）

(5)《视频安防监控系统前端设备控制协议V1.0》（GA/T647-2006）

(6)《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（公安部GB/T 28181-2011）

(7)《安全防范工程技术规范》（GB50348-2021）

(8)《视频安防系统技术要求》（GA/T367-2001）

(9)《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）

(10)《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB 37300-2018）

(11)《关于全面推行林长制的意见》

(12)江苏省森林防火现代化体系建设规划（2022-2030年）

(13)《关于进一步加强国家公园和各类国家级自然保护地森林草原防火及安全生产工作的通知》（办发字〔2022〕45号）

(14)《美丽江苏建设总体规划（2021-2035年）》

(15)《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（苏政发〔2021〕18号）

(16)《江苏省“十四五”综合防灾减灾规划》

(17)（《江苏省“十四五”林业发展规划》

(18)《江苏省森林火灾应急预案》

(19)《省森林防火专项整治实施方案》（苏安专治电〔2019〕11号）

- 项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一体化云台摄像机（3km) | 8 | 套 | 116000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 前置林火智能识别报警器（3km) | 8 | 个 | 69300 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 多功能电箱（3km) | 8 | 个 | 2796 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 一体化云台摄像机（5km) | 21 | 套 | 265000 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 前置林火智能识别报警器（5km) | 21 | 个 | 69300 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 多功能电箱（5km) | 21 | 个 | 2796 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 千兆数据专线（接入政务网） | 11 | 条 | 22545.44 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 无线网桥 | 18 | 对 | 1015.8 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 电缆 | 15000 | 米 | 5.29 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 太阳能系统 | 4 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 监控塔/杆（25米） | 5 | 个 | 48773.33 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 监控塔/杆（18米） | 9 | 个 | 35116.8 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 监控塔/杆（12米） | 14 | 个 | 23411.2 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 楼顶支架 | 1 | 个 | 10000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 监控塔/杆基础 | 28 | 套 | 2348.04 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 监控塔/杆预埋件 | 28 | 套 | 543.04 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 避雷针 | 28 | 根 | 114.53 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 避雷针安装 | 28 | 项 | 76.94 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
|  | 线缆地沟施工 | 1350 | 立方米 | 40 |  | 工业 | 服务 | 否 |  |
|  | 室外线缆穿管敷设 | 15000 | 米 | 5 |  | 工业 | 服务 | 否 |  |
|  | 室外线缆地沟土方回填 | 15000 | 米 | 1.59 |  | 工业 | 服务 | 否 |  |
|  | 监控塔/杆组立 | 28 | 项 | 2000 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
|  | 热镀锌扁钢 | 3472 | 米 | 7.42 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 热镀锌角钢 | 672 | 米 | 14.66 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 物理降阻剂 | 33600 | 公斤 | 3 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 防雷箱安装 | 28 | 项 | 200 |  | 工业 | 服务 | 否 |  |
|  | 山体防雷坑基础施工（土地开挖） | 28 | 项 | 1700 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
|  | 防雷接地实施 | 28 | 项 | 500 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
|  | 山体人工搬运 | 392 | 吨/百米 | 85 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
|  | 山体汽车运输 | 196 | 吨/公里 | 30 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
|  | 流媒体存储分发服务器 | 5 | 台 | 59360 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 48口网络交换机 | 5 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 4K解码器 | 21 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 机柜 | 5 | 套 | 750 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | GIS云服务器 | 1 | 项 | 57000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 云端识别服务（云端资源） | 1 | 项 | 120000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 森林防火视频分析边缘检测服务器 | 5 | 套 | 30760 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 汤山指挥中心网络升级 | 1 | 条 | 48000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 3个分指挥中心网络升级 | 3 | 条 | 24000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 总指挥中心互联网专线指挥升级 | 1 | 条 | 120000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-视频管理配置系统 | 1 | 套 | 288398 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-森林防火平台升级 | 1 | 套 | 195177 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 巡护管理-移动巡护 | 1 | 套 | 130118 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-综合应用支撑平台-组织架构统计分析 | 1 | 套 | 32859 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-综合应用支撑平台-组织架构重点事项预警 | 1 | 套 | 32859 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-综合应用支撑平台-组织架构部门概览 | 1 | 套 | 32859 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-综合应用支撑平台-作战角色管理 | 1 | 套 | 32859 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-综合应用支撑平台-权限管理 | 1 | 套 | 32859 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-综合应用支撑平台-作战标签管理 | 1 | 套 | 32859 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-综合应用支撑平台-统一监听服务 | 1 | 套 | 32859 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-综合应用支撑平台-重点事项模块 | 1 | 套 | 32859 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-综合应用支撑平台-应急资源库 | 1 | 套 | 32859 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置支撑应用后台-事件源升级改造 | 1 | 套 | 46209 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置支撑应用后台-作战场景配置 | 1 | 套 | 46209 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置支撑应用后台-作战流程配置 | 1 | 套 | 46209 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置支撑应用后台-响应模式配置 | 1 | 套 | 46209 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置数据中台-数据采集模块 | 1 | 套 | 80866 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置数据中台-数据治理模块 | 1 | 套 | 80866 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置数据中台-数据治理管控 | 1 | 套 | 80866 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置数据中台-数据资源管理 | 1 | 套 | 80866 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-主题切换 | 1 | 套 | 27725 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-统一登陆鉴权 | 1 | 套 | 27725 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-角色应用 | 1 | 套 | 27725 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-链接加密 | 1 | 套 | 27725 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-统计分析 | 1 | 套 | 27725 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-警情事件列表 | 1 | 套 | 27725 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-辅助决策 | 1 | 套 | 27725 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-出警记录 | 1 | 套 | 27725 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-融合通信 | 1 | 套 | 27725 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-主题切换 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-角色应用 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-链接加密 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-应急资源智能匹配 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-GIS地图服务标注 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-警情处置链条 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-当前任务 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-自动化流程处置节点 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-分级响应与跟踪 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-救援处置力量 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-处置方案升级 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-现场人员到场打卡 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-协同作战 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-移动端突发事件地址纠偏 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-突发事件疑似点位 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-指令下派与跟踪 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-信息直播 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-实时气象信息 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-现场直播与分享 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-移动端归档 | 1 | 套 | 17559 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-GIS定位 | 1 | 套 | 23104 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-警情数据统计分析 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-警情处置链条 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-哨兵服务 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-资源匹配 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-应急响应 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-参与力量 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-警情研判 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-协同作战 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-地址纠偏 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-疑似点位 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-启动预案 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-应急指令 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-图文直播 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-应急直播 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-视频会商 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-事件档案管理 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-突发事件应急处置工作台-经典案例 | 1 | 套 | 23104.6 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 软件平台-统一对接服务 | 1 | 套 | 46202.8 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 防火墙 | 1 | 台 | 20000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | 日志审计 | 1 | 台 | 60000 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
|  | “一网统管”数据对接 | 1 | 项 | 31434 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 无人机系统对接 | 1 | 项 | 31434 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
|  | 云值守服务 | 29 | 路 | 6896.55 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 1. 一体化云台摄像机（3km) |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 采用直流无刷电机传动； - 采用高精度数字绝对位置编码器，预置位再现精度绝对值≤0.01°； - 支持Pelco-D/P通讯协议； - 支持1200/2400/4800的波特率； - 包含RS-485、UART、电平控制和RJ45； - 水平旋转范围0°～360°，垂直旋转范围优于或等于-90°～+60°； - 水平旋转速度优于或等于0.01°/s～38°/s,垂直旋转速度优于或等于0.01°/s～30°/s； - 支持自动巡航，可显示热成像镜头的聚焦变倍次数，并可对故障信息进行上传； - 云台正式工作温度优于或等于-40℃～+70℃； - 铝合金外壳，表面采取了防盐雾、防腐蚀、防霉点、耐高温等处理措施,可以内置加热器和风扇； - 设备外壳防护等级不低于IP67； - 云台具有水平、垂直、变焦、聚焦四个类型数据返回功能,可对控制量数据直接设定； - 云台表面采取了防盐雾、防腐蚀、防霉点、耐高温等处理措施，可以内置加热器和风扇； - 云台防护罩可以快拆，固定点不多于4个； - 支持在极暗、极高反差、极低反差的条件下自动聚焦。 可见光方面： - 焦距：优于或等于8-320mm； - 变倍：≥38倍； - 总像素：≥400万； - 光圈范围：不低于1.6； - Senor大小：≥1/1.8"CMOS； - 接口类型：自动聚焦相机类型，对外接口:网口、DC12V和串口； - 视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式:H.265/H.264/H.264H/MJPEG； - 网络协议：Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP； - 硬件接口：支持百兆网络； - 最大视频输出：支持H.264的400万25帧视频和MPEG的400万15帧视频同时输出； - 最低照度：彩色：≤0.001Lux，黑白：≤0.0001lux - 外部控制：RS232和RS285； - 聚焦模式：自动/手动/一次性自动聚焦/半自动聚焦； - 支持2D、3D降噪功能参数调节； - 支持曝光补偿、背光补偿、强光抑制、宽动态调节； - 支持光学透雾，夜模式为光学透雾900nm-1100nm带通滤镜； - 支持时间、通道名称、光学倍率OSD叠加；支持图片叠加、异常OSD叠加和经纬度叠加。 - 红外热成像方面： - 焦距：优于或等于8-180mm； - 变焦倍率：≥20倍 - 总像素：≥200万像素 - 感光波段：①370-720nm ②800-2400nm - 视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式：H.265/H.264/H.264H/MJPEG； - 红外热像仪自动保护：具有强光时自动收缩或关闭光栅保护红外传感器的功能。 |
| 2. 前置林火智能识别报警器（3km) |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 算力不低于4TOPS； - 内存不低于4GB； - 能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析。 - 支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则。 - 支持在线学习功能，系统可实时将报警图像自动上传到服务器，服务器自动提取相应特征并添加到特征数据库中，同时更新所有的在线检测设备。 - 可根据不同时间段，不同预置位修改前端摄像机图像参数，修改的参数包括：亮度、反差、锐度、宽动态、增益、快门等。 - 支持前后端混合识别。 - 支持负区和正区，即在一个预置位中可以选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域；。 - 支持检测设备数据云端存储功能，所有检测服务器的配置参数都保存在本地服务器及云服务器中，能快速更换及恢复数据。 - 支持分时检测，即在不同时间段对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测。 - 可见光能对10×10像素烟雾报警，最小发现像素数5×5，热像报警像素数为1×2。可见光及热像检测误报率均低于万分之一。在识别目标与背景的对比度不小于10%时，火情监测系统漏报率不大于万分之一，误报率不大于万分之一。 - 识别系统能实时、全天候、24小时不间断的监测森林火。 |
| 3. 多功能电箱（3km) |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 箱体喷塑采用冷轧板，板材厚度≥1.2mm；工作温度：最低温度≤-20℃，最高温度≥60℃； - 工作湿度范围：20%～90%（无凝露）；防护级别优于或等于IP55级。 - 内含内含机箱交流电源防雷、网络接口防雷、光纤传输通讯、数据采集及远程控制单元等。 |
| 4. 一体化云台摄像机（5km) |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 采用直流无刷电机传动； - 采用高精度数字绝对位置编码器，预置位再现精度绝对值≤0.01°； - 支持Pelco-D/P通讯协议； - 支持1200/2400/4800的波特率； - 包含RS-485、UART、电平控制和RJ45； - 水平旋转范围0°～360°，垂直旋转范围优于或等于-90°～+60°； - 水平旋转速度优于或等于0.01°/s～38°/s,垂直旋转速度优于或等于0.01°/s～30°/s； - 支持自动巡航，可显示热成像镜头的聚焦变倍次数，并可对故障信息进行上传； - 云台正式工作温度优于或等于-40℃～+70℃； - 铝合金外壳，表面采取了防盐雾、防腐蚀、防霉点、耐高温等处理措施,可以内置加热器和风扇； - 设备外壳防护等级不低于IP67； - 云台具有水平、垂直、变焦、聚焦四个类型数据返回功能,可对控制量数据直接设定； - 云台表面采取了防盐雾、防腐蚀、防霉点、耐高温等处理措施，可以内置加热器和风扇； - 云台防护罩可以快拆，固定点不多于4个； - 支持在极暗、极高反差、极低反差的条件下自动聚焦。 可见光方面： - 焦距：优于或等于8-520mm； - 变倍：不低于65倍； - 总像素：不低于800万； - 光圈范围：不劣于1.4-5.4； - 最大分辨率：≥3840×2160； - Senor大小：≥1/1.8"CMOS； - 接口类型：自动聚焦相机类型，对外接口:网口、DC12V和串口； - 视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式:H.265/H.264/H.264H/MJPEG； - 网络协议：Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP； - 硬件接口：支持百兆网络； - 最大视频输出：支持50Hz，25fps(3840×2160)(800万)和60Hz,30fps (3840×2160)(800万)同时输出； - 最低照度：彩色：≤0.001Lux，黑白：≤0.0001lux - 外部控制：RS232和RS285； - 聚焦模式：自动/手动/一次性自动聚焦/半自动聚焦； - 支持2D、3D降噪功能参数调节； - 支持曝光补偿、背光补偿、强光抑制、宽动态调节； - 支持光学透雾，夜模式为光学透雾900nm-1100nm带通滤镜； - 支持时间、通道名称、光学倍率OSD叠加；支持图片叠加、异常OSD叠加和经纬度叠加。 - 红外热成像方面： - 焦距：≥8-520mm； - 变焦倍率：≥65倍； - 总像素：≥200万像素； - 感光波段：①370-720nm ②800-2400nm； - 视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式：H.265/H.264/H.264H/MJPEG； - 视频存储功能：支持EMMC存储功能或最大128G的TF卡存储功能； - 红外热像仪自动保护：具有强光时自动收缩或关闭光栅保护红外传感器的功能； - 图像输出：支持RAW格式原始图像文件输出，并支持raw格式图像帧率可调； - 传输架构及外部接口：采用全数字视频TCP/IP网络传输架构，采用RJ45接口连接。 |
| 5. 前置林火智能识别报警器（5km) |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 算力不低于4TOPS； - 内存不低于4GB； - 能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析。 - 支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则。 - 支持在线学习功能，系统可实时将报警图像自动上传到服务器，服务器自动提取相应特征并添加到特征数据库中，同时更新所有的在线检测设备。 - 可根据不同时间段，不同预置位修改前端摄像机图像参数，修改的参数包括：亮度、反差、锐度、宽动态、增益、快门等。 - 支持前后端混合识别。 - 支持负区和正区，即在一个预置位中可以选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域； - 支持检测设备数据云端存储功能，所有检测服务器的配置参数都保存在本地服务器及云服务器中，能快速更换及恢复数据。 - 支持分时检测，即在不同时间段对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测。 - 可见光能对10＊10像素烟雾报警，最小发现像素数5＊5，热像报警像素数为1＊2。可见光及热像检测误报率均低于万分之一。在识别目标与背景的对比度不小于10%时，火情监测系统漏报率不大于万分之一，误报率不大于万分之一。 - 识别系统能实时、全天候、24小时不间断的监测森林火。 |
| 6. 多功能电箱（5km) |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 箱体喷塑采用冷轧板，板材厚度≥1.2mm；工作温度：最低温度≤-20℃，最高温度≥60℃； - 工作湿度范围：20%～90%（无凝露）；防护级别优于或等于IP55级。 - 内含内含机箱交流电源防雷、网络接口防雷、光纤传输通讯、数据采集及远程控制单元等。 |
| 7. 千兆数据专线（接入政务网） |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于千兆，确保视频流可接入政务网，提供2年服务 |
| 8. 无线网桥 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1、支持IEEE 802.11a/b/g/n协议。 2、支持空中速率高达300Mbps(在Turbo模式下可高达280Mbps)。 3、自动速率选择。 4、支持WEP，AES，TKIP，IEEE802.1x等认证加密方式。 5、支持SNTP，支持基于HTTP和HTTPS的设备管理，以及基于SNMP的网络管理。 6、平均无故障时间(MTBF)大于150000小时。 7、支持外接高增益全向或定向天线，覆盖或传输距离视所配天线决定。 8、发射功率可调，最高发射功率可达 28dBm，最高接收灵敏度可达-100dBm，充分保证无线远距离传输与高质量信号。 |
| 9. 电缆 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于VLV2*10.0 |
| 10. 太阳能系统 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 光伏组件≥335W ； - 蓄电池≥12V200Ah； - 蓄电池地埋箱； - 配电箱（尺寸：≥800*600*300 ），冷轧钢板，表面喷涂； - 配电及辅料； - 组件安装支架（ZJ-1200W） |
| 11. 监控塔/杆（25米） |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于25米，塔体材质Q23B钢，设计风速≥32米/秒，抗震烈度≥8度，适宜温度优于或等于-45℃~+45℃。 |
| 12. 监控塔/杆（18米） |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于18米，钢材采用Q235材质，基本风压0.45KN/㎡，设计风速≥32米/秒，抗震烈度≥8度，适宜温度优于或等于-45℃~+45℃。 |
| 13. 监控塔/杆（12米） |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于12米，钢材采用Q235材质，基本风压0.45KN/㎡，设计风速≥32米/秒，抗震烈度≥8度，适宜温度优于或等于-45℃~+45℃。 |
| 14. 楼顶支架 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于3米，钢材采用Q235材质，楼顶浇筑不低于0.6m*0.6m*0.4m的基础，适宜温度优于或等于-45℃~+45℃。 |
| 15. 监控塔/杆基础 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 在监控设计点位开挖大小不低于1.5m*1.5m*1.5m（深）的基础坑，在基础坑内非岩石部分夯入2M长的5#角钢4根，待预埋件下入后与之作有效的焊接，做好防腐防锈处理后用不低于C20标号的混凝土浇实基础坑。要求立杆基础混凝土抗风能力≥800千克力。抗风能力等于≥Ⅳ级。有效使用年限≥20年。 |
| 16. 监控塔/杆预埋件 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 预埋件高度不低于1.5m，钢筋地脚的数量不少于4根，钢筋锚杆直径不小于6mm，锚杆螺栓部分需要镀锌处理，预埋件钢板厚度不低于4mm。要求焊接符合国家预埋件加工工艺有关标准，严禁产生不符合设计或工艺要求的缺陷。 |
| 17. 避雷针 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于1.2m |
| 18. 避雷针安装 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 避雷针制作安装，接下线制作安装，极间连线。 |
| 19. 线缆地沟施工 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 人工挖填土方沟：沿山边开挖地沟，为30cm×30。沿山路地段，有条件每隔10米进行混凝土包封处理，尽可能杜绝PE管包封不严实出现暴露现象。 |
| 20. 室外线缆穿管敷设 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 室外电缆、光纤敷设。 |
| 21. 室外线缆地沟土方回填 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 土方回填。 |
| 22. 监控塔/杆组立 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 塔/杆架安装，吊耳制作安装，塔架除锈刷油，塔架清洗、脱脂、钝化。 |
| 23. 热镀锌扁钢 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于40mm*4mm |
| 24. 热镀锌角钢 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于50mm*50mm*5mm |
| 25. 物理降阻剂 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 降电率：60-90%（土壤电阻率越高，降电阻显著）。 - 稳定性及长效性，降电阻剂的理论有效期为30年以上。 |
| 26. 防雷箱安装 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 底座制作安装，防腐油漆，极线接地。 |
| 27. 山体防雷坑基础施工（土地开挖） |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 在监控塔/杆周围20米内开挖深度不低于1.5M深的防雷坑4个，在防雷坑内植入GB#5镀锌角钢和降阻剂，之后用GB4#镀锌扁钢和GB#5镀锌角钢等对之作有效的环带焊接，并做好防腐防锈处理，形成有效的区域防雷网。要求防雷接地电阻值小于4欧姆。 |
| 28. 防雷接地实施 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 接地极板制作安装，换土或化学处理。 |
| 29. 山体人工搬运 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 设备、水泥、黄沙、石子、钢材等山路人工搬运。 |
| 30. 山体汽车运输 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 设备、水泥、黄沙、石子、钢材等公路运输。 |
| 31. 流媒体存储分发服务器 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - CPU：核数≥24核，频率≥2.2GHz； - 内存：≥128GB； - 系统盘：≥480GB*2； - 数据盘：≥8T*4 - 流媒体软件授权;≥5个 - 支持一千路以上前端视频管理； - 支持流媒体分发，可同时将图像数据流分发至客户端/解码器/林火检测服务器等； - 系统支持高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示； - 支持与已联网其他流媒体存储/分发服务器无缝级联，可调取已联网的其他流媒体存储/分发服务器上的视频； - 支持基于国际标准ONVIF协议的主流监控设备的管理； - 支持远程配置设备参数、设备操作日志跟踪等； - 支持通过配置文件设定流媒体存储/分发服务器参数，提供系统运行日志； |
| 32. 48口网络交换机 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 端口模式：不少于48个千兆电口，4个千兆SFP(Combo)接口； - 交换容量≥190Gbps；转发速率≥92Mpps； - 支持标准以太网IEEE 802.3协议； - 支持STP、RSTP、MSTP； - 支持802.1Q VLAN，QinQ、GVRP，PVLAN，广播风暴控制。 |
| 33. 4K解码器 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 单台解码器同时解码九路高清视频图像； - 支持实现单幅画面轮巡或1/2/3/4/6/8/9画面同时轮巡查看； - 可以在有线网络及无线网络之间切换工作； - 支持透明文字与图案叠加，可以叠加显示云台/转台监测方位、垂直方向的俯仰角、镜头光学倍率、画面中心点瞄准坐标等信息； - 能7×24小时正常运行； - 设备能上电自动启动； - 能远程关机、重启、设置参数。 - 完美支持4K（3840*2160）输出。 |
| 34. 机柜 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于42U |
| 35. GIS云服务器 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 支持不低于20路用户并发在线使用； - 支持各子系统的稳定运行所需要的云端算力和存储需求。 |
| 36. 云端识别服务（云端资源） |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - 单台服务器支持256路视频图像的二次验证服务； - 云端服务器能对监控终端与边缘端发出的报警信息进行最终烟火识别验证； - 云端服务器能识别监控图像中的天空、河流湖泊、道路、林区、建筑区和其他遮挡物； - 云端服务器支持对监控设备回传图片的解码和识别功能；支持HTTP回传数据功能； - 云端服务器的图像尺寸支持100*100到300*300像素尺寸，算法模型支持Tensorflow和Pytorch框架，且识别帧数应可调； - 支持在线模型更新，能自动保存报警图像并定期升级识别所需的模型文件； - 云端服务器能实时、全天候、24小时不间断地对前端报警信息进行验证识别，且支持不同时间段配置不同的识别策略； - 云端检测服务器可以通过GPU等硬件设备进行算法加速，单次校验的计算时间小于25ms； - 所有云端检测服务器可以统一由触摸式控制器进行配置管理，统一由流媒体存储/分发服务器分配检测图像。当一台云端检测服务器满负载之后，下一台服务器能自动检测图像。 |
| 37. 森林防火视频分析边缘检测服务器 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | - CPU：≥16核32线程，≥32MB三级缓存，≥2.2GHz； - 内存：≥32GB； - 系统盘：≥480GB； - 数据盘：≥1TB HDD； - 边缘端服务器可读取监控终端回传的视频数据，并对实时视频进行分析识别，判断监控场景中是否存在疑似火情。 - 支持第三方视频接入与分析。支持标准H.264/H.265/MJPEG视频解码；支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置，支持ONVIF(profile S/profile G) 和GB/T 28181协议接入。 - 支持16路4K图像的视频分析，支持64路1080P图像的视频分析。 - 边缘端服务器支持通过计算机视觉技术，判断相机是否到达预置位，到达指定预置位后系统自动进入检测模式。 - 对于最远3km的监控区域，边缘端服务器完成360度的巡航检测的分析时间低于3分钟（包含云台的运动时间）；对于最远5km的监控区域，边缘端服务器完成360度的巡航检测的分析时间低于5分钟（包含云台的运动时间）；对于最远10km的监控区域，边缘端服务器完成360度的巡航检测的分析时间低于10分钟（包含云台的运动时间）。 - 边缘端服务器支持对实时视频的去雾处理。 - 边缘端服务器能实时、全天候、24小时不间断地对前端视频进行验证识别的功能，支持不同时间段配置差异化的识别策略。可根据场景需求选择相应的识别模型，且灵敏度支持1到10级可调。 - 边缘端服务器支持在有效识别大雾天和阴雨天等异常天气状况后，设备自动停止检测，当天气晴好时，设备自动恢复工作状态。 - 报警日志能自动转发和记录。 |
| 38. 汤山指挥中心网络升级 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 现带宽50M，升级后带宽不低于200M，提供2年服务 |
| 39. 3个分指挥中心网络升级 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 现带宽50M，升级后带宽不低于100M，提供2年服务 |
| 40. 总指挥中心互联网专线指挥升级 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 现带宽100M，升级后带宽不低于500M，配固定IP，提供2年服务 |
| 41. 软件平台-视频管理配置系统 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 系统平台作为平台联网单元，主要实现视频监控配置管理服务、区级级联、用户管理、查看报警列表、查看设备图像和状态、设备管理、系统管理、推送平台管理、处理历史、日志查看等功能。 |
| 42. 软件平台-森林防火平台升级 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.森林防火“一张图”：在三维场景上综合展示林地资源图层、防火资源图层、护林员实时GPS位置等信息。 2.林火预警功能：多源感知设备监测到火情后，平台弹出火情的报警信息，报警信息包含报警图片、报警视频、云台信息、报警位置、火点林地信息等。 3.火点定位功能：林火发生时，云台摄像机根据火源判定识别，依据视频返回参数利用高程数据计算在地图场景中精确定位火情位置。提供火点所在的位置信息、报警云台的坐标信息等。 4.火情研判功能：系统接收火情后，用户可获取云台的控制权限对云台进行水平方向和垂直方向以及变倍、3D放大等操作，更清晰地观察报警区域的细节情况，判断是否为真实火情。 5.火情发布功能：平台可通过APP、短信进行火情发布；同时可支持上级指挥中心对下属指挥中心的火情发布。 6.扑救力量标注功能：平台可根据现场实际情况添加扑救队伍，实现指挥员与一线护林员和消防员的互动，提高快速反应和处置情况能力。 7.视频会商功能：实现前线扑救现场与后端指挥中心之间的音视频互通，可接入实时的前线扑救画面、无人机航拍画面、监控点位画面、各级指挥中心画面。 8.林火蔓延模拟分析功能：围绕定位火点，支持不同时段的林火蔓延模拟分析结果，可辅助森林火灾扑救行动。 9.周边物资分析功能：围绕定位火点，支持不同搜索半径的扑救力量分布查询，如：所属责任区、责任人、森林消防队、防火设施等。 10.态势标绘功能：在三维地图基础上动态同步标绘扑救兵力部署、扑救线路选择、扑救方向、扑救人员调动、隔离带开辟位置及长度、火灾态势控制等指令。 11.路径规划功能：通过公共道路数据和林区道路数据的运用，可实现由指挥中心或者移动终端前往火点的路径规划功能。 12.灾情管理功能：该模块为灾后损失记录模块，支持火情数据、报警数据、气象数据等的自动生成。对每一起报警形成报警记录，对每一起处置后的火情形成火灾电子文档，以做到“每案留痕”。 |
| 43. 巡护管理 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.巡护任务:通过选择时间，巡护任务部分展示巡护总里程、日平均里程、巡护合格率，以面积图展示每天的巡护里程，以环形图展示各个区域的巡护里程。 2.巡护事件:展示各类事件，包括林地管理事件、湿地保护事件、野生动物保护事件、古树名木事件、有害生物防治事件。 |
| 44. 软件平台-综合应用支撑平台-组织架构统计分析 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）全区概览：通过数据监听服务，实时监听不同时间段组织架构全区人员总数、部门总数、以及各个部委办以及国企单位的人员数量、下属业务部门数量变化情况。同时支持不同时间段的时间筛选进行查询，并且支持点击过后展示对应具体变化人数以及业务部门的信息。 （2）重要权限概览：通过数据可视化功能，一屏展示对应的重要权限的组织架构人员设置情况，并且支持分部门展示每个部门重要权限的设置情况，并通过设置数量多少进行排序。 （3）重点数据概览：通过可视化数据一屏展示部门负责人设置情况、下属业务科室负责人设置情况、部门身份证填报情况、人员职务信息填报情况以及当月组织架构登录人数等重要数据。同时通过百分比的方式展现对应的各环节重点数据已完成百分比。 |
| 非实质性要求 |  |
| 45. 软件平台-综合应用支撑平台-组织架构重点事项预警 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）重点任务设置：通过自定义字典配置模块，针对于不同的组织架构完善任务设置不同的任务百分比权重，进行统计得分。例如：具体得分细则如下：部分负责人已填报得10分，全部科室负责人填报得分得20分，管理员、一级派单员、一级审员权限都进行了设置得30分。部门下属所有人员填报身份证号以及电话号码得20分。部门下属所有人员填报职务等必填信息则得20分。 （2）重点任务预警：通过部门维度进行部门重点为完成任务进行预警展示，通过模糊搜索等能力使用户快捷定位当前部门所遇见的组织架构问题。 （3）部门得分展示：一屏通过不同分段得区间设置，展示不同分段得分部门得重点事项填报情况，当前部门人数以及下属业务部门人数。 |
| 非实质性要求 |  |
| 46. 软件平台-综合应用支撑平台-组织架构部门概览 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 一屏展示当前组织架构不同的基础信息概览、人员权限概览以及下属业务部门概览： （1）部门基础信息概览：提供模糊搜索等方式快捷查询组织架构中的部门基础信息包含了部门负责人、负责人联系电话、部门总人数以及下属业务部门数量。 （2）人员权限概览：一屏展示当前搜索部门得重点人员权限配置情况以及比重（管理员、一级派单员、一级审批员、值班调度填报员、节假日值班填报员等），并展示当前部门可设置对应权限得最高数量。 （3）下属业务部门概览：针对于当前所查询得部门展示下属业务科室部门负责人设置情况、联系方式、部门人员信息填报率等详细数据。 |
| 非实质性要求 |  |
| 47. 软件平台-综合应用支撑平台-作战角色管理 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）创建角色功能：系统提供角色创建功能，允许用户根据作战需求自定义创建不同的角色，并为这些角色配置相应的权限。 （2）删除角色：系统支持用户对于不在使用的角色进行手动删除的能力，并在删除时进行二次弹框的确认防止误操作导致的误删。 （3）角色列表：通过列表的形式展现正在使用的角色目录，并展示每个角色已经关联的用户数量。 （4）同步组织架构角色功能：系统提供组织架构角色管理功能，能够以清晰的列表方式展示各类角色信息，涵盖了管理员、区领导角色、各街道园区、社区以及其他作战体系等关键角色。 （5）角色检测以及分析功能：通过AI数据模型以及系统内置监听脚本，能够自动检测不同业务部门组织架构角色信息的完整性，根据检测结果支持自动推荐对应所需添加得角色信息。 |
| 非实质性要求 |  |
| 48. 软件平台-综合应用支撑平台-权限管理 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、登陆权限管理： （1）用户账号登陆管理：系统通过用户身份证号加密验证得方式保证用户登陆账号得唯一性，同时支持同一个用户在不同部门进行任职。 （2）用户账号密码管理：系统支持用户通过自定义设置得密码进行登录，保证用户账号得安全性。 （3）登陆权限认证：用户登录权限取决于了用户所登录得部门权限，区级权限账号可以看见整个江宁区森林防火指挥调度得数据，而街道部门及账号可以看见所属街道、部门额指挥调度处置数据。 2、作战功能权限管理： （1）GIS地图服务权限配置功能：系统提供全面的GIS地图服务功能，允许管理员配置特定用户或用户组查看GIS地图，并支持设置地图的可见层级和数据范围，以满足不同用户的需求。 （2）人员定位权限配置功能：系统具备人员实时定位收集功能，通过不同的作战角色进行区分，能够通过人员手机定位自动获取需到场作战人员的实时位置信息，并将这些数据传输到数据中台进行统一处理。 （3）地址纠偏权限配置功能：系统提供列地理信息服务功能，根据作战权限进行区分，只有区街指挥中心得人员可以使用，以增强地址数据的准确性和可用性。 （4）邀请作战权限配置功能：系统提供通讯录邀请功能，通过用户作战角色区分不同的用户可邀请得人员，从而联动多部门处置效率并保证用户数据安全性。 （5）信息上报权限配置：通过打通政府部门以及社会救援力量的数据壁垒，实现通过不同来源得人的标签认证，识别当前登陆人员为政府内部人员或社会面人员，社会面人员只能看到自己上报的信息而政府救援人员可以看到所有信息。 （6）其他通用功能权限配置功能：系统为作战人员提供全面的模块使用权限配置功能，以满足不同作战场景下的信息共享和资源获取需求。 |
| 非实质性要求 |  |
| 49. 软件平台-综合应用支撑平台-作战标签管理 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）创建作战标签功能：系统提供作战标签创建功能，允许用户根据作战需求自定义创建不同的标签，并为这些标签配置相应的功能以及数据权限。 （2）删除标签：系统支持用户对于不在使用的标签进行手动删除的能力，并在删除时进行二次弹框的确认防止误操作导致的误删。 （3）标签列表：通过列表的形式展现正在使用的标签目录，并展示每个标签已经关联的用户数量。 （4）同步组织架构标签功能：系统提供组织架构标签管理功能，能够以清晰的列表方式展示各类标签信息，森林防火队员、森林防火队长、护林员、指挥长以及其他作战体系等关键标签。 |
| 非实质性要求 |  |
| 50. 软件平台-综合应用支撑平台-统一监听服务 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、数据库监听服务： （1）接收并处理连接请求：数据库监听功能的核心是接收并处理来自客户端的连接请求。当客户端通过网络向数据库服务器发送连接请求时，监听器会接收这个请求，并根据请求中的信息（如用户名和密码）进行验证。验证成功后，监听器会启动一个新的数据库会话，或者将请求重定向到一个已有的会话。 （2）管理数据库连接：监听器不仅负责接收连接请求，还负责管理这些连接。它可以跟踪连接的状态、控制连接的数量，并对连接进行池化和复用，从而提高数据库系统的性能和资源利用率。 （3）监控数据库动态变化：数据库监听功能还包括对数据库内部动态变化的监控。这包括数据变化监听、事件监听、状态监听和性能监听等。通过这些监听手段，用户可以实时掌握数据库的运行状态，及时发现和处理可能出现的问题。 2、系统日志监听服务： （1）系统登录日志监听：支持记录登录时间，登录使用的用户名，登录IP地址、进行的操作等情况进行记录，并且记录密码验证结果。 （2）用户行为监控：记录用户访问系统的请求信息，如IP地址、访问时间、访问类型等，有助于了解用户行为模式，优化用户体验。 （3）错误定位与修复：记录系统运行过程中出现的错误和故障信息，帮助运维人员快速定位问题根源，减少停机时间。 （4）安全威胁检测：捕获与安全相关的事件，如登录尝试、权限变更等，用于检测异常行为，及时采取预防措施，保护系统免受攻击。 （5）性能调优：记录系统服务和应用程序的运行状态，为性能调优提供依据。 |
| 非实质性要求 |  |
| 51. 软件平台-综合应用支撑平台-重点事项模块 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）多来源事件汇聚：通过数据库对接以及AI智能抓取的方式，汇聚随手拍、吹哨报道、网络舆情、森林防火、消防警情等重点事件信息并在页面中进行数据来源项、数据数量以及对应数据库表名称的可视化展示。 （2）手动挑选：系统支持人工在事件清单中挑选重要的事件来源表通过统一的数据库监听服务开启对于当前监听事件数据库表的变动情况，并将相应的数据变动情况进行记录。 （3）AI智能挑选：通过AI知识库的识别，系统将为用户智能推荐未开启监听的数据为重点事项，推荐客户开启监听并进行数据记录。 |
| 非实质性要求 |  |
| 52. 软件平台-综合应用支撑平台-应急资源库 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）应急资源汇聚：通过API接口以及数据库对接的方式汇聚全区森林防火相关的应急资源数据，如消防站、医院、救援队伍、取水点和物资仓库等数据。并将这些数据通过AI大数据模型的能力进行二次清洗以及加工，保证数据的准确性以及完成性。 （2）应急资源新增：系统支持对于汇聚而来的数据进行二次新增的操作，针对于每一个不同分类的应急资源可以进行同类项的新只能，从而逐步丰富资源库。 （3）应急资源修改：系统支持对于汇聚而来的应急资源数据进行二次手动修改的操作，根据不同情况下时间、空间的变化从而增加数据的准确性。 （4）应急资源删除：系统支持对于汇聚而来的应急资源数据进行二次手动删除的操作，根据时间的推移将失去时效性的数据进行删除操作。 （5）应急资源导入：系统为了提高数据导入的便捷性，不同的应急资源将会提供不同的excel文档供用户进行导入操作，增加数据汇聚的效率。 （6）应急资源导出：系统支持一键excel导出不同应急资源的详细清单，并对用户的导出操作进行系统日志留痕，便于后续查看。 |
| 非实质性要求 |  |
| 53. 软件平台-突发事件应急处置支撑应用后台-事件源升级改造 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、事件汇聚 （1）信息源接入：接入非警务警情、森林防火突发事件、12345工单、吹哨报道、我对书记有话说等等相关突发事件信息； （2）信息展示与查询：在统一的界面上展示各类突发事件信息，包括非警务警情、森林防火、12345工单、吹哨报道等。支持按照时间、地点、类型等条件进行筛选和排序。 （3）详情查看：对于每条突发事件信息，提供详细的查看页面，包括事件描述、图片、视频、处理进度等。 2、事件共享 支持将所有接入的各类突发事件提供信息功能，共享方式如下： （1）数据库共享：通过在前置库开通数据库的用户账号权限，实现数据库数据的实时共享； （2）报表共享：提供数据报表一键导出操作，满足用户数据报表共享操作； （3）接口共享：通过开发标准化的Restful接口，实现各类突发事件信息的数据共享操作，所有的接口将通过严格的gateway网关校验授权才可对接； （4）中间件共享：通过将数据推送至redis或MQ中间件中，通过标准方式实现数据共享操作； （5）数据共享交换平台共享：所有数据通过对接江宁区数据共享交换平台实现数据共享操作； 3、重复事件人工合并 在用户日常工作中发现的重复性事件，通过选中该重复事件进行人工合并，合并事件主要功能包含关联手动删除、案件合并等操作： （1）疑似案件标记：在突发事件信息库中，提供用户手动标记疑似重复案件信息。用户后期可通过疑似重复案件里进行处置合并； （2）手动删除：提供用户手动删除重复事件信息，用户在删除重复事件时，系统需要进行二次确认删除操作，删除完成将通过日志模块自动记录相关操作信息； （3）案件合并：通过人工手动选择需要合并的案件信息，系统自动将两个案件的处置内容进行合并，避免案件重复操办和处置信息的遗漏； （4）疑似重复案件管理：该模块主要汇聚了人工标记或者大模型标记的疑似案件，通过该疑似案件列表进行案件的合并操作。 （5）疑似重复案件恢复：针对误标记的疑似案件信息，用户可通过恢复操作将此信息进行重置； |
| 非实质性要求 | 1、重复事件过滤： 所有突发事件在处置前，需通过信息核实阶段进行确认，只有被核实为真实的事件才可进入下一步处置阶段。当发生虚假案件，系统提供用户手动关闭该起虚假事件。注：此模块的虚假案件过滤只是进行逻辑上的删除或过滤处理，便于误操作后紧急恢复； 2、事件恢复： 针对误操作的事件信息，提供线下操作进行事件的恢复。为了提高事件恢复效率，所有被过滤的事件都可通过日志模块结合关键字进行快速查询并恢复； 3、重复事件智能合并 利用大模型技术，实时汇聚、深度分析并智能合并各类突发事件信息。通过精准识别事件发生的时间、地点、报警人、报警电话及事件内容描述等关键要素，系统能够高效整合相似或相关联的事件信息，为决策者提供清晰、全面的事件概览。具体功能描述如下： （1）关键要素智能分析：利用大模型对每条突发事件信息进行深度解析，提取关键要素，如事件发生的时间、地点、报警人、报警电话和事件内容描述。通过自然语言处理技术，进一步理解事件内容，提高分析的准确性。 （2）智能合并算法：基于关键要素的智能分析，系统能够自动判断哪些事件信息是相似或相关联的。采用合并算法，将相似或相关联的事件信息进行合并，生成一个综合、全面的事件描述。合并过程中，系统会保留所有关键细节，确保信息的完整性和准确性。 （3）疑似重复推送：针对大模型分析不能确保100%的重复事件，系统将该事件信息推送至疑似重复事件列表中； （4）大模型优化：系统能够不断学习和优化合并算法，提高智能合并的准确性和效率。通过用户反馈和数据分析，系统能够识别并改进潜在的问题，确保功能的持续优化。 |
| 54. 软件平台-突发事件应急处置支撑应用后台-作战场景配置 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、场景范围管理： 系统提供全面的场景字典项管理功能，允许用户根据实际需求对场景名称进行自定义配置。例如：森林防火场景、极端天气场景、城市防汛、重大节假日保障等等。所有的场景支持场景范围的新增、修改、删除、综合查询、导出等操作； （1）新增：支持用户新增场景基本信息，该场景新增需包含场景的键、场景的值、场景备注描述等内容； （2）修改：支持用户对场景的键、场景的值、场景的备注描述等相关内容进行修改操作； （3）删除：提供用户删除场景基本信息，删除信息时系统需要进行二次弹框确认，避免误操作； （4）综合查询：支持根据场景的各类关键字进行关联查询操作； （5）导出：结合查询出的场景结果，系统支持按照固定Excel报表进行导出操作； 2、场景元素管理： 系统提供三级元素管理操作，支持一级（场景）信息配置、二级（分类）信息配置、支持三级（元素关键字）配置。所以的元素配置将为前端现场作战人员，通过小程序或者H5进行现场事件处置的核实工作提供标准化支撑。后期发生突发事件时，用户只需要通过点选进行现场核实操作即可快速完成现场相关任务，大大提高事件处置效率； |
| 非实质性要求 | 场景关联关键字：对突发事件的场景进行关键字关联设置操作，主要是为了在突发事件发生时，能够快速、准确地识别、分类、响应和记录相关事件。其主要内容是通过事件定义和分类操作实现突发事件的类型（举例如自然灾害、安全事故、公共卫生事件等）进行标准化管理，并设定一系列与事件相关的关键字。例如，对于自然灾害，关键字可能包括“地震”、“洪水”、“台风”等。平台一旦接受突发事件可快速匹配相关关键字实现定制化场景的应用； |
| 55. 软件平台-突发事件应急处置支撑应用后台-作战流程配置 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、流程节点预设： （1）工作流引擎：系统内置工作流引擎，能够自动执行模板中定义的流程步骤，包括任务分配、状态更新、通知发送等。 （2）标准化模板：系统内置了多种突发事件的标准处置流程模板，如森林火灾应对、设备故障处理、城市运行事件响应等。这些模板基于最佳实践和行业标准设计，确保处理流程的规范性和有效性。 2、流程调整： （1）节点添加：用户只需简单地将预设的节点元素（如开始、结束、决策、任务、子流程等）从工具栏拖拽到画布上，即可轻松创建作战流程的各个环节。 （2）节点调整：通过拖拽节点，用户可以自由调整其在流程图中的位置和布局，确保流程图清晰、易读。 （3）连线编辑：用户同样可以通过拖拽的方式，在节点之间建立逻辑连接，明确展示流程的顺序和决策路径。 （4）节点删除：对于不再需要的节点，用户只需点击选中并按下删除键，即可快速移除，保持流程图的简洁性。 （5）节点复制与粘贴：用户可以通过复制现有节点，快速生成相似的流程环节，减少重复劳动。 （6）新节点类型添加：系统支持用户根据实际需求，添加自定义节点类型，如特定任务、外部系统接口等，增强流程图的灵活性和可扩展性。 |
| 非实质性要求 | 1、流程节点属性触发： （1）属性编辑：用户可以为每个节点配置详细的属性信息，如节点名称、描述、执行条件、责任人、时间限制等，确保流程执行的准确性和可追溯性。 （2）样式定制：根据用户个人喜好或组织规范，对节点进行个性化定制，提高流程图的可读性和美观度。 （3）语法检查：在流程图编辑过程中，系统会自动进行语法检查，确保流程图的逻辑正确性和完整性，从而更好实现流程节点触发机制。 2、流程图管理： （1）导出格式多样：系统支持将流程图导出为多种格式（如PNG、JPEG等），便于用户在不同场景下进行展示和分享。 （2）版本管理：系统提供版本管理功能，用户可以保存和比较不同版本的流程图，确保流程变更的可追溯性和可控性。 |
| 56. 软件平台-突发事件应急处置支撑应用后台-响应模式配置 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、模型配置（值班）功能主要包括： （1）部门值班信息配置：系统支持用户预先配置区、街道/园区、社区各级值班人员的电话和短信通知，形成模型模版进行存储。 （2）通知模式配置：系统默认固定通知人员为电信+短信方式，支持用户通过下拉选择的方式配置通知方式，包括只短信、只电话、短信加电话。 （3）自定义配置相关部门值班信息：系统支持用户自定义配置相关部门的值班信息，纳入到通知体系。（针对领导和特殊业务部门，只需要短信通知，无需电话通知） 2、模型配置（组织架构）功能主要包括： （1）领导信息配置：系统支持用户通过组织架构模块，将街道、社区各部门与领导信息进行关联配置，方便通知发送。 （2）相关人员信息配置：系统支持自定义配置相关人员，并配置通知方式。（针对领导和特殊业务部门，只需要短信通知，无需电话通知） 3、逐级通知模型功能主要包含： （1）值班逐级通知：在通知人员模型的基础上，系统支持按照值班人员逐级上报进行通知。例如：值班（区级）：值班需要按照最基层、值班干部、值班领导等。 （2）组织架构逐级通知：在通知人员模型的基础上，系统支持按照组织架构逐级上报进行通知。 （3）连续3次通知（是否通知座机）：选择通知座机的话，系统会将关于通讯录里的街道/园区值班有值班座机的信息，自动通知值班人员。通知逻辑支持第1次按照手机通知，第2次按照值班座机，第3次按照手机进行通知。 （4）逐级通知模板：当前人员未响应后，系统自动向上拨打。电话通知和短信的内容需要明确本次的被呼叫人员和呼叫次数。针对社区书记电话为正常接听，系统需要呼叫街道值班长，并说明未接情况。 |
| 非实质性要求 | 1、人员重复提醒： （1）信息查重：用户通过组织架构进行人员信息配置时，系统会根据关联的人员姓名和手机号进行查重。 （2）去重方式设定：系统支持按照同人、同手机号、同样通知方式进行查重。 （3）自动提醒：系统将自动提醒是否与自定义配置人员和固定通知人员配置是否重复。 2、值班人员重复过滤功能主要包括： （1）通知逻辑：系统支持根据通讯录类型进行通知。 （2）重复信息过滤：系统在获取到组织架构人员信息后，自动比对所有关联的当日值班人员进行查重，通过对同人、同手机号、同样通知方式进行过滤，过滤后进行通知。 3、语音电话通知模板功能主要包含： 语音电话通知模版设置：系统支持设置语音电话的通知模版，包括基本信息、动态信息（全部用通配符进行替代，方便后期程序自动处理）。 4、短信通知模板功能主要包含： （1）短信通知模版设置：系统支持设置短信的通知模版，包括基本信息、动态信息（全部用通配符进行替代，方便后期程序自动处理）。 （2）短信抬头更换：系统针对不同来源事件，或针对事件职责所属单位进行短信抬头更换。（例如：极端天气事件抬头气象局或者应急局，防汛事件抬头城防或者水务等） |
| 57. 软件平台-突发事件应急处置数据中台-数据采集模块 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 数据源模块： （1）数据采集管理：为了保障数据中台建设符合数据管理需求，需要对现有的各模块进行调研，对各业务系统的各功能模块进行探查、获取、分析、整理。通过ETL工具，以数据接口的方式，获取各业务系统的业务数据。 （2）任务管理：为了保障数据中台建设符合数据管理需求，需要对现有的各模块进行调研，对各业务系统的各功能模块进行探查、获取、分析、整理。通过ETL工具，以数据接口的方式，获取各业务系统的业务数据。 （3）执行记录：数据中台支持对各业务应用系统数据采集任务的执行情况进行管理，包括任务开始时间、结束时间、执行结果等。 |
| 非实质性要求 |  |
| 58. 软件平台-突发事件应急处置数据中台-数据治理模块 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 数据治理： （1）数据清洗：对应用系统的业务数据中不符合标准规范或者无效的数据进行相关操作。根据设定的数据清洗规则，主要涉及唯一性规则、完整性规则、合法性规则、权威性规则，对业务系统数据进行清洗。 （2）数据去重：数据去重包括结构化去重和非结构化数据去重，结构化数据去重在指定时间窗口（如10分钟）内，所有字段如果相同，则合并为一条记录；非结构化数据（二进制文件）去重是在指定时间窗口内，对非结构化数据指定范围计算MD5值（32字节长度），相同MD5值只保留一个原始文件。 （3）数据转换：不同的业务应用系统有不同的数据结构定义，数据归集在一起后就会产生数据格式不规范统一、数据命名不规范统一、数据编码不规范统一、数据标识不规范统一，对跨业务系统数据共享，业务数据统一管理造成了麻烦，为了保障支撑数据共享与分析等应用需求，需要对各业务应用系统的数据进行转换处理。数据转换的方式主要包括数据命名转换、数据类型转换、数据编码转换和数据标识转换。 |
| 非实质性要求 |  |
| 59. 软件平台-突发事件应急处置数据中台-数据治理管控 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | （1）质量方案：为了保障信息平台中数据治理，需要根据本项目建设内容和治理需要，制定适合实际情况的质量方案，包含质量管控范围、质量管控实施步骤及质量闭环管理机制等内容。 （2）质量规则：根据制定好的数据质量校核方案，梳理现有各业务应用系统的数据表以及数据字段的质量校核规则，主要包含空值校验、时间格式校验、身份证校验、行政区划代码校验时间范围校验、日期字段误差范围校验等。 （3）治理管控：对各业务应用系统的数据质量进行动态监控，通过对不同的业务应用系统设定对应的监控任务，例如：系统质量监控，人工设置需要监控的数据库，提供多种抽样形式对数据库中的数据进行抽样检测。 |
| 60. 软件平台-突发事件应急处置数据中台-数据资源管理 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | - 数据资源目录： - （1）数据目录分类：根据信息平台的信息资源拟定相应的资源分类体系，规划数据资源目录分类。 - （2）数据分类管理：根据规划的目录，对本项目涉及到的多类数据资源目录进行共享属性和开放属性进行梳理。按照共享数据属性分类和开放属性分类进行数据分类梳理服务。 - （3）数据分级管理：根据规划的目录，根据数据的敏感程度和数据遭篡改、破坏、泄露或非法利用后对受侵害客体的影响程度，按照一定的原则和方法进行定级。 - 2、数据仓库建设： - （1）基础库包括组织机构信息库、人员信息库、档案资料库、电子证照库。 - （2）主题库包括业务主题库、一人一档档案主题库、地图应用主题库、知识主题库。 - （3）专题库需要将基础库与业务主题库中存储的用于各业务分析的数据资源统一抽取到一起，通过数据治理工具将这些数据进行统一的关联与加工，为进一步业务分析提供可靠的数据资源。 - 3、数据共享服务： - 数据共享服务能够对治理完善后的核心业务数据资源库群进行资源化管理，建立起数据资源目录，依托目录进行全局的数据资源共享开放。 |
| 非实质性要求 |  |
| 61. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-主题切换 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 主题切换： （1）场景切换：该功能能够根据后台配置的不同场景主题，自动匹配并调整界面，展示相应的场景名称。 （2）界面UI自动调整同时，小程序还能自动调整页面的色彩搭配，以确保与所选主题相协调。 （3）功能匹配：除此之外，小程序还能自动匹配并调整其他与主题相关的事件信息、功能等元素，例如展示不同的匹配资源类型以及不同场景下所通知的不同的救援人员（在一网统管组织架构下的政府相关部门人员）。 |
| 非实质性要求 |  |
| 62. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-统一登陆鉴权 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 统一登录鉴权： （1）对接微信登录验证：通过对接微信的登录能力以及联合组织架构信息，在用户登录时第一时间通过用户微信绑定手机号快速识别用户在组织架构中对应的人员信息、角色权限信息以及作战标签信息。 （2）基于JWT（JSON Web Token）的鉴权：用户在登陆成功过一次后系统会自动给他生成一个安全令牌，并帮助他在缓存中进行存储，便于短时间内的多次免密登录操作，提供用户使用便捷性，该模块需要能够与“我的江宁”小程序的用户体系进行相互认证。 （3）自定义登录：如果用户微信绑定的手机号并非组织架构中的预留信息，系统提供用户使用组织架构中的账号密码登录小程序的方式，在极端情况下保证用户的正常流程操作。 |
| 非实质性要求 |  |
| 63. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-角色应用 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 角色应用： （1）角色校验：通过后台管理端预先配置好的角色权限（基于一网统管组织架构的用户角色体系），小程序能够自动进行角色判断。同时根据所属角色小程序会展示不同的功能权限以及数据权限页面，保证秘密数据的安全性。 （2）角色展示：小程序会给用户展示其他加入作者人员角色信息（这里的角色主要是政府相关部门和领导），便于用户通过移动端快速了解这次救援行动的人员配置情况。 |
| 非实质性要求 |  |
| 64. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-链接加密 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 链接加密： （1）链接重点数据加密：系统在考虑安全性、性能、兼容性、成本、法律法规的情况下对于链接中的敏感信息进行加密处理，防止信息被篡改或者泄露，该数据的加密链接可通过密钥进行逆向解密操作，便于后期人员身份和权限的鉴权操作。 （2）连接时效性：每一条发出的链接都具有时效性，如果警情处置完成这条链接将会处于失效状态，如果用户想要回溯处置流程，可以通过我的江宁小程序进行登录过后跳转至作战小程序进行查看。 |
| 非实质性要求 |  |
| 65. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-统计分析 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、警情处置概览 （1）警情总数概览：通过可视化组件一屏展示日、周、月、年或者自定义时间段的警情发生频次 （2）社会力量出动概览：通过可视化组件一屏展示日、周、月、年或者自定义时间段的警情发生频次以及社会力量出动次数 （3）警情处置概览：通过系统内置处置效率计算模型，分别计算警情一段时间内响应、到场、处置、处置完成、归档等节点所消耗的平均时间。 （4）早于消防到场机制概览：通过系统内置处置时限计算模型一屏展示社会力量早于消防到场次数、以及各类型（火警扑救、抢险救援等）火情的占比。 （5）135响应机制概览：通过系统内置处置时限计算模型一屏展示社会力量一分钟响应、三分钟到场、五分钟处置的达标总次数，以及各类型（火警扑救、抢险救援等）火情的次数占比 2、火情分级分类研判 （1）火警类型分来概览：一屏展示火警扑救、抢险救援、社会救助等火灾类型警情数量以及社会力量出动情况。 （2）火警关联元素分类概览：根据杂草类、树木类、居民住宅类、垃圾杂物类、车辆类、电瓶车类、重点区域类等关联元素对于火情进行二次划分，并用可视化组件进行展示，点击过后展示每一种分类的详细涉及警情列表，并支持对于列表点击查看详情。 |
| 非实质性要求 | 1、起火原因分析模型 （1）后台火情分析模型：通过AI文本识别算法自动识别警情内容、警情处置信息、警情归档报告中可能涉及的起火原因（电气相关、危化品相关、人为纵火相关），并进行数据留存。 （2）火情原因分析：通过可视化组件一屏展示一段时间内江宁区高发火情原因并支持点击查看对应关联事件的列表，点击事件列表可以显示对应的处置详情。 2、街道统计 （1）街道火情统计：使用可视化组件以及大数据分析能力，通过警情地址精准定位火情所属街道、社区、网格。一屏展示十个街道以及各个林场的火情发生次数以及事件归档情况 （2）街道处置详情：点击每个街道支持看到每个街道的警情处置概览、火情分级分类研判概览以及起火原因分析概览，同时支持查看下属社区的警情数量以及归档情况。 |
| 66. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-警情事件列表 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）警情分权限展示：通过登陆人员的部门信息，区指挥中心的人员登陆时可以看到全区所有警情，街道/部门人员登陆时智能看到他们部门自己处置过的警情或在自己辖区内发生的警情 （2）警情分类展示：通过抢险救援、火警扑救、社会救助、森林火灾等维度分类展示不同的警情事件列表。 （3）警情分时间段展示：通过日、周、月、年等快捷时间查询维度，一屏展示所搜索时间内发生的警情。 （4）警情处置详情：系统支持通过点击不同的警情事件列表，自动跳转至每条警情的详细处置页面，并展示警情详细处置信息以及归档信息 |
| 非实质性要求 |  |
| 67. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-辅助决策 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）法律法规文件：系统支持一屏展示多样的法律法规文件，并支持点击之后查看不同文件的详情，支持word\pdf\excel\短视频等文件格式的预览功能。 （2）经典处置案例：系统支持用户自定义选取处置优秀的警情进行收藏，便于后续后续通过AI模型对于处置中的警情进行处置举措推荐。 （3）全区资源：联通应急资源数据库，一屏展示不同类型资源的列表，并支持点击查看不同资源的详情页面。 |
| 非实质性要求 |  |
| 68. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-出警记录 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）出警列表：后台通过登录人员处置关联警情的数据，一屏展示所有和当前登录人员相关的警情列表，点击过后支持查看对应的到场记录以及处置记录。 （2）到场记录：一屏展示当前登录人员历史处置警情的到场打卡时间、打卡距离、是否符合3分钟到场标准等信息，如不符合展示相关原因。该功能需提供功能截图。 （3）处置记录：一屏展示当前登录人员历史处置警情的信息上报记录，帮助救援人员查漏补缺，并通过AI大模型的能力智能指出处置不当的环节便于复盘。 |
| 非实质性要求 |  |
| 69. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（小程序版）-融合通信 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）一键组会：支持用户根据自己的需求通过组织架构人员信息拉取不同的人员入会，进行视频会商。 （2）中途邀请参会：支持主持人用户在参会的同时可以拉取所需参会的人员中途加入会议进行参会。 （3）会议信息查看：支持用户在会议页面查看当前会议的基本信息：组织单位、会议议题、主持人信息等。 （4）与会人员信息查看：支持用户在会议界面查看当前参会人员的基本信息：姓名、所属部门、职务、联系方式等。 （5）屏幕共享：在会议过程中，开发分享屏幕功能模块，实现主会场用户共享当前电脑桌面的实时画面，用于培训讲解场景使用 （6）查看监控：系统支持用户根据不同的警情类型查看周边监控的操作，并支持高点监控等不同来源的监控视频流播放。 |
| 非实质性要求 |  |
| 70. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-主题切换 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 主题切换主要功能包含： （1）主题名称自动调整、展示：根据后台配置的不同场景主题，H5页面支持自动匹配、调整界面以展示相应的场景名称； （2）H5页面色彩搭配自动调整、展示：根据后台配置的不同场景主题，同时支持与小程序的页面风格实现自动匹配、调整色彩搭配以呼应； （3）其他主题相关信息自动调整、展示：根据后台配置的不同场景主题，H5支持自动匹配、调整其他信息，如展示不同资源类型、角色名称等，为参与作战的人员提供更加直观、贴合实际需求的操作环境； |
| 非实质性要求 |  |
| 71. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-角色应用 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 角色应用，主要功能包含： （1）角色判断：通过后台管理端将接入各类社会面人员信息进行管理，并为其预先配置好的角色权限，进入H5作战面时能够进行自动角色判断； （2）角色应用匹配：该H5作战页支持智能识别并展示给每位参与作战社会人员与其角色相匹配的权限系统页面，确保信息的精准推送和操作的合规安全； |
| 非实质性要求 |  |
| 72. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-链接加密 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 链接加密，主要功能包含：﻿ （1）加密机制：小程序外链加密，通过特定加密算法对链接中的敏感信息加密处理。防止数据被窃取或篡改，确保信息的安全性； （2）端链接方式：小程序采用端链接方式处理外链，进一步提高数据传输的安全性； （3）时效性机制：系统会对链接设置有效期，一旦该事件被完成处置或达到预设的时间限制，链接将自动过期； （4）过期提示：当用户尝试访问已经过期的链接时，系统会显示相应的提示信息，告知用户该事件已处置完毕或链接已过期，避免进行无效的操作；（在H5页面上，该事件处置完后链接无效，小程序进去可以看到历史所有警情信息，但需要对用户身份进行校验） |
| 非实质性要求 |  |
| 73. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-应急资源智能匹配 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）应急队伍匹配：不同的突发事件匹配不同的应急队伍信息，所有的应急队伍资源数据匹配都是通过应用支撑后台进行配置。一旦事件通过关键字匹配到符合需求应急队伍数据，将在移动端的资源匹配模块中进行呈现，同时支持用户点击某一个资源点查看详情信息。该资源支持显示和隐藏操作； （2）应急物资匹配：不同的突发事件匹配不同的应急物资信息，所有的应急物资数据匹配都是通过应用支撑后台进行配置。一旦事件通过关键字匹配到符合需求应急物资数据，将在移动端的资源匹配模块中进行呈现，同时支持用户点击某一个资源点查看详情信息。该资源支持显示和隐藏操作； （3）微型消防站匹配：不同的突发事件匹配不同的微型消防站信息，所有的微型消防站数据匹配都是通过应用支撑后台进行配置。一旦事件通过关键字匹配到符合需求微型消防站数据，将在移动端的资源匹配模块中进行呈现，同时支持用户点击某一个资源点查看详情信息。该资源支持显示和隐藏操作； （4）避难场所匹配：不同的突发事件匹配不同的避难场所信息，所有的避难场所数据匹配都是通过应用支撑后台进行配置。一旦事件通过关键字匹配到符合需求避难场所数据，将在移动端的资源匹配模块中进行呈现，同时支持用户点击某一个资源点查看详情信息。该资源支持显示和隐藏操作； （5）重点场所匹配：不同的突发事件匹配不同的重点场所信息，所有的重点场所数据匹配都是通过应用支撑后台进行配置。一旦事件通过关键字匹配到符合需求重点场所数据，将在移动端的资源匹配模块中进行呈现，同时支持用户点击某一个资源点查看详情信息。该资源支持显示和隐藏操作； （6）医疗机构匹配：不同的突发事件匹配不同的医疗机构信息，所有的医疗机构数据匹配都是通过应用支撑后台进行配置。一旦事件通过关键字匹配到符合需求医疗机构数据，将在移动端的资源匹配模块中进行呈现，同时支持用户点击某一个资源点查看详情信息。该资源支持显示和隐藏操作； （7）物资仓储匹配：不同的突发事件匹配不同的物资仓储信息，所有的物资仓储数据匹配都是通过应用支撑后台进行配置。一旦事件通过关键字匹配到符合需求物资仓储数据，将在移动端的资源匹配模块中进行呈现，同时支持用户点击某一个资源点查看详情信息。该资源支持显示和隐藏操作； （8）地质灾害点匹配：不同的突发事件匹配不同的地质灾害点信息，所有的地质灾害点数据匹配都是通过应用支撑后台进行配置。一旦事件通过关键字匹配到符合需求地质灾害点数据，将在移动端的资源匹配模块中进行呈现，同时支持用户点击某一个资源点查看详情信息。该资源支持显示和隐藏操作； （9）其他资源匹配：该模块还支持匹配其他类的应急资源数据信息，所有的已匹配数据都是通过应用支撑后台进行配置。一旦事件通过关键字匹配到符合需求数据，将在移动端的资源匹配模块中进行呈现，同时支持用户点击某一个资源点查看详情信息。该资源支持显示和隐藏操作； |
| 非实质性要求 |  |
| 74. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-GIS地图服务标注 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、GIS地图服务标注： （1）我的位置：通过短息电话通知的作战人员，通过打开H5移动作战页面，系统授权收集当前人员位置信息（结合微信定位或者手机基站定位能力），人员定位成功后将在GIS地图上进行实时展示。当GIS地图拖动时，为了快速查看我的当前位置，系统可以快速点击人员定位按钮进行位置复位操作； （2）事故点标注：当前端人员打开H5移动作战页面时，系统结合GIS地图能力，将突发事件的地理位置信息在地图中心点进行定位展示，帮助用户实时掌当前事发准确位置，为该事件的分析研判和精准救援提供可视化的应用支撑； 2、网格化图层： 结合网格化能力，实现区、街道/园区、社区等网格信息上图展示，该展现形式将以图层方式在GIS地图上进行叠加显示。支持与事件点、资源点等相关图层组合叠加展示。 （1）网格化数据对接：与网格化管理系统对接，获取突发事件和作战人员的网格化数据。 （2）移动端展示：在移动端地图上展示突发事件的位置、影响范围以及作战人员的分布情况。 （3）动态更新：实时更新网格化数据，确保信息的准确性和时效性。 |
| 非实质性要求 | 应急资源分类撒点，主要提供智能一键定位和人工手动定位两种方式： （1）智能一键定位：该功能主要通过突发事件场景自动关联匹配的各类应急资源数据信息，系统结合GIS地图进行实时撒点落图展示； （2）人工手动定位：针对用户希望查询其他未智能匹配到的资源或者全部资源时，系统提供用户手动点选查询的资源标签，该项资源将全部在GIS地图上进行撒点呈现； |
| 75. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-警情处置链条 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）接警状态：实时接入突发事件接警状态并记录和展示； （2）响应状态：实时接入突发事件响应状态并记录和展示； （3）处置状态：实时接入突发事件处置状态并记录和展示； （4）归档状态：实时接入突发事件归档状态并记录和展示； |
| 非实质性要求 |  |
| 76. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-当前任务 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）当前任务列表：一屏展示当前警情所需处置任务（到场、信息核实、处置结束、归档）的列表以及每个环节的职责和需完成的任务。该功能需提供功能截图。 （2）主任务：主任务模块为每个节点必须完成任务，例如到场需要完成打卡操作、信息核实需要完成信息上报的操作以及归档则需要填写归档报告。 （3）辅助应用：辅助应用模块是为了帮助基层用户更好的处置警情，通过导航、地址纠偏、邀请作战等方式辅助用户在每个任务环节进行处置。 （4）社会力量处置情况：系统展示社会力量处置的最快所到达的节点，以及当前警情处置时间等信息。 （5）消防节点展示：通过数据库监听消防的重要处置节点（在途、到场、归档），并用不同的颜色以及图标进行展示，便于基层人员一眼了解警情所处救援节点。 |
| 非实质性要求 |  |
| 77. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-自动化流程处置节点 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）自动化流程匹配：小程序内置作战流程模板，模板根据不同类型的作战任务进行详细的划分和定义。作战时，小程序自动识别任务类型，并根据预设的流程模板进行匹配，确定任务需要经过的各个处置节点； （2）内容与节点关联：作战任务的各个内容项（如任务目标、作战计划、资源调配等）都会与对应的处置节点进行关联； （3）同步更新机制：在作战过程中，各节点的处置内容会实时更新，并与工单节点保持同步。同步更新机制推动所有参与作战的人员都能及时获取到最新的任务进展和处置情况，为产生更加准确和及时的决策提供数据支撑； |
| 非实质性要求 |  |
| 78. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-分级响应与跟踪 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、分级响应一键通知： （1）分级响应设置：根据作战警情的紧急程度和影响范围，预设不同级别的响应策略； （2）一键通知：通过点击按钮即可触发通知，实现横向到边、纵向到底的快速信息传递； （3）通知记录与追踪：记录通知的发送状态和接收情况，便于后续追踪反馈； （4）虚拟号码通知：提供用户通过平台能力（个人手机或者固定值班座机意外的其他座机号），呼叫的所有外显号码都通过该的值班座机号显示； 2、自动分类通知与处置： （1）后台模型管理：根据作战警情信息，后台模型自动识别和分类相关人员信息； （2）分类通知：针对不同类别的人员发送定制化的通知内容，提高信息传达的针对性和有效性； （3）处置逻辑执行：自动触发相应的处置流程和措施，辅助现场作战人员快速应对； |
| 非实质性要求 | （1）后台逻辑驱动：根据后台预设的通知逻辑和优先级，自动触发短信通知； （2）运营商对接：同步对接电信和移动运营商的短信服务接口，确保信息发送的可靠性； （3）一主一备机制：设置主备短信通道，当主通道故障时自动切换至备用通道，实现双重保障； （4）微信公众号通知：通过对接我的江宁微信公众号，通过微信消息通知补充短信通知时效性和稳定性问题； （5）外呼平台保障：提供多运营商的外呼平台保障机制，当第一个运营商外呼失败，系统能够自动切换另外一个备用运营商的外呼平台进行补发通知； |
| 79. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-救援处置力量 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）组织架构融合：组织架构融合，便于快速通知、调度； （2）自动通知机制： a、根据事件属性类型，系统自动匹配并通知相关职能部门与人员。 b、支持短信、电话等多种通知方式，确保信息及时送达。 （3）力量调配优化：支持手动调整调配结果，以适应特殊作战情况与需求； （4）进度跟踪与反馈：实时跟踪参与力量的响应进度，包括出发时间、到达时间、处置情况等； |
| 非实质性要求 |  |
| 80. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-处置方案升级 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）处置方案同步机制：设立自动预案同步功能，确保指挥调度平台与作战小程序中的预案库保持一致。当预案在平台发生更新时，自动触发同步过程，或提供手动同步按钮供用户操作； （2）方案信息封装：将启动的预案信息封装成标准的数据格式，包括预案名称、编号、关键步骤、责任部门、联系方式等。确保信息的完整性和准确性，便于作战小程序接收和解析； （3）实时通信接口：实现与指挥调度平台的实时通信接口，使用稳定可靠的通信协议，确保预案信息能够迅速传递； （4）作战小程序接收：作战小程序通过监听实时通信接口，接收来自指挥调度平台的预案启动信息。在接收到信息后，立即进行解析和展示，以便现场指挥人员快速了解预案内容和执行要求； （5）执行状态反馈：作战小程序支持将预案执行过程中的关键状态实时反馈给指挥调度平台； |
| 非实质性要求 |  |
| 81. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-现场人员到场打卡 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）手动打卡：开发手动打卡功能，用户在打卡点可以通过手动打卡的方式进行现场签到打卡。手动打卡分为两种方式，200-1000米范围内手动打卡（200米以内自动打开）无需上传照片。1000米以外打卡需要同步上传照片，照片只能拍摄不能从相册上传；（需要保存两份图片：一份带水印、一份原始照片） （2）自动打卡：利用用户自动定位服务功能，按照系统预设的打卡逻辑，系统支持自动为用户打卡签到，获取位置信息。只有当前定位离事故点200以内才可自动打卡； |
| 非实质性要求 |  |
| 82. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-协同作战 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）组织架构人员邀请：系统提供对接组织架构人员信息，通过模糊搜索等功能快速找到组织架构中的人员进行邀请作战。 （2）街道值班人员邀请：系统提供警情发生时间段内十个街道值班人员信息数据，便于作战人员快捷邀请加入作战。 （3）社区值班人员邀请：系统提供警情事发街道当前所有社区的应急联系人员值班数据，便于作战人员快捷邀请加入作战。 （4）推荐部门快捷邀请：系统提供历史邀请频率较高的职能部门（应急局、城管局等）人员在岗信息，便于作战人员快捷邀请加入作战。 （5）社会量人员邀请：系统提供警情发生地周边的物业小区，燃气公司、电力公司等人员值班数据，便于作战人员快捷邀请加入作战。 （6）自定义邀请：系统同时支持对于用户输入姓名、手机号、部门信息的自定义邀请机制，便于作战人员快捷邀请加入作战。 |
| 非实质性要求 |  |
| 83. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-移动端突发事件地址纠偏 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）消防坐标信息纠偏：系统支持用户在小程序上报消防坐标的疑似点位信息，申请纠偏工作； （2）用户自定义纠偏：系统支持用户在小程序自定义上报疑似点位信息，申请纠偏工作； （3）纠偏通知：管理人员通过小程序可以及时接收纠偏处置通知信息； （4）纠偏处置：具备对位置信息进行实时校准和纠正的能力，确保位置信息的准确性和可靠性； |
| 非实质性要求 |  |
| 84. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-突发事件疑似点位 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）疑似点位列表：在小程序中展示疑似点位的列表，包括基本信息如点位名称、位置坐标等； （2）现场核查：系统支持用户对疑似点位进行实地核查，登记核查结果； （3）手动纠偏：系统支持用户手动进行位置纠偏操作； |
| 非实质性要求 |  |
| 85. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-指令下派与跟踪 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）指令功能模块：在指挥调度站时，通过应急指令功能模块向消防警情小程序等系统下发指令； （2）指令跟踪：实时监控指令的执行情况，包括接收状态、执行进度和反馈结果等； （3）指令调整：根据现场情况变化，及时调整指令内容或下发新的指令； （4）考核评估：所有救援指令的处置情况将纳入街道园区的考核评估模型中； |
| 非实质性要求 |  |
| 86. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-信息直播 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）信息直播模块：提供现场图片和文字直播功能，允许实时展示现场作战情况。使领导可以迅速掌握现场动态并作出相应指示。图文直播的内容格式支持图片、文字、语音、视频、音频等上传； （2）大屏互通：所有图文直播内容，现场处置人员通过移动端上报的信息都可以在大屏端实时呈现； |
| 非实质性要求 |  |
| 87. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-实时气象信息 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）今日环境指标展示：主要展示风力、风向、温度、降雨量等主要信息； （2）温度与降雨量预测趋势展示：通过接入实时的温度与降雨量预测趋势数据，系统支持按照时间轴方式进行呈现； （3）实时风力预警趋势展示：通过接入实时风力预警趋势数据，系统支持按照时间轴方式进行呈现； |
| 非实质性要求 |  |
| 88. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-现场直播与分享 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、实时画面导播： （1）导播台基础能力：利用导播台的基础能力，对手机或布控球拍摄的现场画面进行导播和处理； （2）直播推送：将处理后的现场画面推送到中心平台上进行展示和观看； 2、信息分享功能： （1）一键分享：提供一键分享功能，允许将现场处置全过程信息快速分享给相关角色人员或领导，以二维码或链接等形式； （2）分享渠道：支持通过微信等多种渠道进行分享； （3）分享内容定制：克定制分享内容的格式和样式，以满足不同的分享需求。 |
| 非实质性要求 |  |
| 89. 软件平台-突发事件应急移动处置中心（H5版）-移动端归档 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、归档上报 （1）普通归档报告上传：系统支持通过语音、图片、文字、短视频的方式上传对应的归档报告信息。 （2）快捷上传：系统根据不同的警情类型以及警情级别，预设置不同的归档报告模板，支持对于关键信息的快捷选择并进行归档（例如：过火面积、伤亡情况、警情涉及元素、起火原因、灭火人为专业力量/社会力量等） 2、归档报告： （1）系统支持根据预设模版，自动生成警情归档报告。 （2）系统支持用户按照实际需求进行信息归档的导出操作。 |
| 非实质性要求 |  |
| 90. 软件平台-突发事件应急处置工作台-GIS定位 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、人员定位： 通过GIS定位服务，实时抓取用户当前的坐标（经纬度坐标）和地理位置信息，实现用户位置的及时获取。可以从工作台上看到每一个参与处置的人员的姓名、所属单位、职位、实时位置，距离警情发生地点距离等信息，有助于快速识别个体身份，确保指挥调度的准确性。同时还能根据交通状况、道路封闭情况等因素，为需要前往现场或调整位置的工作人员提供最优路径建议，确保他们以最快速度到达事件发生位置。 2、警情定位： 依据警情的经纬度数据在地图上打点展示，使得每一起警情的发生位置都能被清晰标注。当点击任意一个警情图标时，可即刻展开一个详尽的信息面板，其中囊括了该警情的基本概况，如发生时间、地点描述、初步判断的类型与级别等关键信息，并整合展示相关的处置信息，包括但不限于已派遣的处置人员名单及其详细信息（如姓名、职务、是否响应等） 3、资源定位： 可以将警情发生地点周边1公里、3公里、5公里范围内的救援队伍、消防栓、微型消防站、医疗机构、物资仓储等应急资源在地图上打点展示，点击资源图标可以展示该资源的相关基础信息，并根据当前所处位置提供路线导航，确保在紧急情况下能够迅速定位并调动所需资源。 4、网格化管理： 对接江宁区四标四实及网格化数据，将全区范围内的各街道、园区、社区以及精细划分的网格边界精准地落图展示。点击每一块网格，可以展示其相关基础信息，及网格员联系方式等 |
| 非实质性要求 |  |
| 91. 软件平台-突发事件应急处置工作台-警情数据统计分析 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、统计概览： 对全区警情进行统计分析，进行社会联动力量出动次数、社会联动力量早于消防到场次数、占比统计、消防链、社会链各节点平均耗时、归档状态等维度进行统计分析。让领导可以快速了解全区警情处置的工作情况。 2、分类分级概览： 通过警情类别、层级等维度进行统计分析，让各级领导可以快速掌握自己所关心的警情分析数据。如警情类型统计等； 3、起火原因概览： 通过警情处置过程中以及事后归档时上报的起火原因进行分析统计，为事后复盘，举一反三，避免类似事件再次发生提供依据； 4、区域概览： 将警情按照区、街道（园区）、社区等维度进行分区域统计，可将各街道（园区）内的警情是否按照“1、3、5”工作要求进行统计排名。为领导决策提供支撑； |
| 非实质性要求 |  |
| 92. 软件平台-突发事件应急处置工作台-警情处置链条 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 系统提供全面的消防应急状态跟踪功能，显示消防部门与社会力量警情链条的各处置节点的时间，能够实时接入并分别展示消防力量、社会力量的接警、响应、到场、处置以及归档的各种状态 |
| 非实质性要求 |  |
| 93. 软件平台-突发事件应急处置工作台-哨兵服务 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）数据库异常监听：定时监听消防数据前置库，如果数据库链接失效则进行预警展示 （2）重点接口监听：监听各重要接口异常信息，若失效则进行预警展示 （3）异常报送：根据监听的异常信息匹配对应的相关人员通过小程序弹窗提醒等方式进行发送 （4）签收追踪：系统自动记录异常信息的处理状态 （5）问题展示：在工作台中展示系统自己监测的问题以及处理状态 （6）系统巡检：安排人员24小时值守，巡检系统中的问题并且解决 |
| 非实质性要求 |  |
| 94. 软件平台-突发事件应急处置工作台-资源匹配 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 系统提供全面的应急资源管理功能，能够在事故发生时提供关键支持。系统能够根据事故位置自动搜索并展示周边一定范围内的应急资源，如消防站、医院、救援队伍和物资仓库等。系统通过智能匹配推荐功能，根据事件类型和所需资源类型，智能分析并推荐最合适的应急资源。此外，系统还具备资源状态监控能力，能够实时更新收集的应急资源的使用状态，确保救援团队能够掌握最新的资源信息，从而做出更加精准的决策。 |
| 非实质性要求 |  |
| 95. 软件平台-突发事件应急处置工作台-应急响应 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、分级通知： 提供一套全面且灵活的分级通知配置系统，该系统能够依据作战警情的紧急程度及其影响范围，预先设定多种级别的通知策略。通过接入值班表数据信息，借助电话外呼与短信发送等功能，能够实现从当日值班人员逐级上报通知，从基层至顶层、全方位覆盖的一键式即时通知。此外，还会对电话外呼及短信的发送状态进行细致监控，包括电话是否被接听、是否被直接挂断，以及短信是否成功送达等关键信息，确保每一条通知都能得到有效响应。当日值班人员的级别逐级上报通知； 2、双重保障： 为了有效避免短信通道拥堵或电话外呼延迟等问题，系统将实现与至少两家通信运营商的外呼及短信服务对接。通过持续监听这些服务的回调数据，一旦检测到外呼或短信未能及时返回成功发送的确认信息，系统将立即自动切换至备用运营商的接口，并重新发送信息，从而确保每一条紧急警情都能迅速且无误地传达给相关人员。 3、再次通知： 系统提供实时监听应急响应人员的响应状态，当监听到警情的外呼未接听、短信发送失败后，可以启动再次通知机制，即再次对未通知到人员进行外呼、短信发送。除此之外，系统还提供通过volte等视频通话能力直接进行实时连线调度通知。 |
| 非实质性要求 |  |
| 96. 软件平台-突发事件应急处置工作台-参与力量 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、消防参与力量： 系统能够直观展示警情响应中消防参与力量的具体情况，包括出动的消防员人数、消防车辆数量等关键信息。同时，系统支持实时更新消防力量的到场状态以及处置进度，清晰呈现消防力量是否已迅速抵达现场，以及警情是否已被成功处置等关键信息，确保指挥人员能够全面掌握救援动态，做出及时准确的决策。 2、社会参与力量： 系统能够直观展示警情响应中社会参与力量的具体情况，包括到场人员姓名、所属单位、职务、到场情况进行展示，并结合警情状态链对当前所处状态进行动态更新； 3、快速连线： 系统对接江宁区四级调度、volte视频通讯等能力，可以与任意社会力量参与人员进行视频连续，指挥调度； |
| 非实质性要求 |  |
| 97. 软件平台-突发事件应急处置工作台-警情研判 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、虚假警情： 通过平台，可以将经过消防、社会力量现场确认，确定为虚假的警情进行标记，标记后的警情将打上虚假警情的标签，带有该标签的警情将不纳入任何的统计、考核范围内。 2、重复警情： 通过平台，可以将经过消防、社会力量现场确认后，确定为多个报警人上报的实际为同一条警情进行合并处理。现场人员只需对一条警情进行信息上报即可； |
| 非实质性要求 |  |
| 98. 软件平台-突发事件应急处置工作台-协同作战 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）推荐部门协同作战：对于涉及燃气、电、危化品等情况的警情，支持手动增加呼叫燃气公司、电力公司、环保局等部门进入消防作战 （2）智能匹配：通过坐标比对，做到快捷匹配最近的街道值班人员、社区值班人员等，并支持人工邀请相关人员加入作战， |
| 非实质性要求 |  |
| 99. 软件平台-突发事件应急处置工作台-地址纠偏 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 系统提供地址纠偏功能，提高坐标信息的准确性。根据基层人员反馈或者市119警情数据更新，通过GIS地图结合网格化能力，对警情准确位置进行自动或者人工手动纠偏并报送相关人员，被纠偏的网格人员通过语音外呼以及短信的方式进行通知，并在平台上实时展示其响应状态； |
| 非实质性要求 |  |
| 100. 软件平台-突发事件应急处置工作台-疑似点位 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 提供疑似点位列表功能，其中详细展示了各个疑似点位的基本信息，包括点位名称和位置坐标等关键数据。当警情初始点位经过排查发现不准后，指挥中心可以根据现场反馈进行研判，综合全方位信息，在地图上标记出疑似警情点位。同时平台会将疑似点位实时推送给所有人员。当工作人员达到疑似点位位置，确认为实际警情位置后，可通过平台进行确认，同时系统将自动更新该警情的实际位置信息，以便后续统计分析。 |
| 非实质性要求 |  |
| 101. 软件平台-突发事件应急处置工作台-启动预案 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 平台将整理、融入江宁区各类应急预案，当警情发生时，指挥中心可以根据警情扩散趋势和严重程度，结合现场反馈情况、火情规模等，判断是否需要启动应急预案。支持进行一键启动相匹配的预案，通知预案中的相关组织架构人员进入作战，系统将会把该预案各个环节操作流程、注意事项的信息实时发送给所有人员。 |
| 非实质性要求 |  |
| 102. 软件平台-突发事件应急处置工作台-应急指令 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 在指挥调度站时，利用应急指令功能模块向现场工作人员消防警情小程序等系统下发指令，确保作战行动的迅速启动和有效执行。当指令执行结束后，手机端会将相关信息反馈给指挥中心平台端进行汇总。 |
| 非实质性要求 |  |
| 103. 软件平台-突发事件应急处置工作台-图文直播 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 平台端提供现场图片和文字直播功能，允许实时展示现场作战情况，将手机端上报的图片、文字、语音、短视频等信息，按照时间、处置节点等维度进行排序展示。使领导可以迅速掌握现场动态并作出相应指示。 |
| 非实质性要求 |  |
| 104. 软件平台-突发事件应急处置工作台-应急直播 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1、视频直播： 系统配备了导播台基础能力，能够对通过手机或布控球拍摄的现场画面进行专业的导播和处理。支持将警情周边100m、500m、1000m、2000m范围内的监控视频画面，通过导播台进行现场直播； 2、信息分享： 平台端能够通过导播台将现场情况分发指挥调度和作战小程序，同时针对无平台用户信息，可通过短信链接或二维码方式实现现场画面导播功能； |
| 非实质性要求 |  |
| 105. 软件平台-突发事件应急处置工作台-视频会商 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 该模块可实现前线扑救现场与后端指挥中心之间的音视频互通，可接入实时的前线扑救画面、无人机航拍画面、监控点位画面、各级指挥中心画面。 |
| 非实质性要求 |  |
| 106. 软件平台-突发事件应急处置工作台-事件档案管理 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | （1）档案查看：系统支持用过列表的形式展现所有警情的归档档案的基本信息， （2）档案搜索：系统提供通过事发时间、事件类型、事件内容、所属街道、是否早于消防到场等信息进行多条件模糊查询所需调阅的档案，并支持所有条件的保持生成搜索模板，便于二次使用搜索模板快捷查询。 （3）档案审批：系统提供统一审批功能，街道以及下属职能部门所上报的事件归档档案需由区指挥中心权限的人员进行统一审批，审批通过之后进行入库保存，如审批不通过档案上报人员可以再次进行编辑。 （4）档案编辑：系统提供区指挥中心人员有权限对于已归档的档案中信息上报的内容、归档选择的内容进行二次编辑的能力。 |
| 非实质性要求 |  |
| 107. 软件平台-突发事件应急处置工作台-经典案例 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 平台支撑将已经归档的警情事件标记为经典案例。可以通过经典案例标签快速找到具有典范意义的案件进行复盘，分析，研讨； |
| 非实质性要求 |  |
| 108. 软件平台-统一对接服务 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 对接江宁区一网统管统一服务，整合全区参与警情处置的部门及人员信息，涉及多层级（市、区、街道）协同治理架构‌，同步汇聚视频、应急资源等相关数据信息。预估需40-60个标准化接口（如组织机构数据、权限管理、人员、权限、监控、资源等接口），约需5-8人月开发周期。 1.一网统管组织架构对接服务：对接江宁区一网统管组织机构服务，获取全区参与警情处置人员信息，为警情发生时分级通知以及协同作战提供支撑 2."视频资源云平台对接服务：对接江宁区视频资源云平台服务，可以在平台上将警情附近100m、500m、1000m、2000m范围内的监控筛选出来进行展示播放；" 3."数据云平台应急资源对接服务：对接江宁区数据云平台应急资源服务，可以在平台上将警情周边1公里、3公里、5公里范围内的救援队伍、消防栓、微型消防站、医疗机构、物资仓储等应急资源在地图上打点展示；" 4."市消防大队数据对接服务：对接市消防大队数据服务，可以将每条警情消防参与人数、车辆数，以及是否到场等信息进行展示；" 5."视频会商系统对接服务：对接视频会商服务，可实现在任意时间，任意地点与指挥中心进行视频通讯连线，进行指挥调度。" 6."一网统管工单系统对接服务：对接一网统管工单服务，可实现将每一条警情的所有处置环节纳入工单系统进行闭环管理，方便后续统计分析、绩效考核等工作。" |
| 非实质性要求 |  |
| 109. 防火墙 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.≥1U机架式，千兆Combo接口≥2个，千兆电接口≥10个，单电源，网络吞吐率≥3Gbps，并发连接：≥200万，含防病毒、防攻击、上网行为管理、Web安全防护等增强特性； 2.软件版本：不低于第二代防火墙V2.0 |
| 110. 日志审计 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.≥2U机架式，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，≥2*USB，≥1个console，≥2T硬盘，单电源，系统默认30点授权，日志处理能力≥10000EPS。 2.软件版本：不低于日志审计与分析系统V1.0 |
| 111. “一网统管”数据对接 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 为了响应江宁区“一网统管”三年行动要求，关于‌江宁区“一网统管”平台与区森林防火平台数据对接工作量及实施方案‌的详细说明，涵盖对接系统基本情况、接口数量、开发工作量及费用估算等内容： 本次数据对接涉及‌8个核心模块‌30多个接口，需通过‌标准API接口或数据库实时共享‌方式，整合现有森林防火系统相关数据信息与“一网统管”平台对接。整体工作量涵盖‌数据接口开发、系统适配、数据迁移、联调测试及安全加固‌等环节，预计开发周期为‌2-3个周‌，总工作量约‌40-60人天‌。 （1）森林火情处置对接：通过建立标准API或数据库实时共享交换方式，实现森林火情处置全过程信息与江宁区“一网统管”平台进行对接，主要内容包含：报警时间、火点位置、所属林地、监测距离、处置详情、警情图像和视频抓拍等信息。 （2）智能监控点对接：通过国标方式实现森林防火智能监控点信息与江宁区“一网统管”平台进行对接，包含监控名称、监控点位、监控实时画面等信息； （3）森林防火资源信息对接：通过建立标准API或数据库实时共享对接方式，实现森林防火资源信息与江宁区“一网统管”平台进行对接，主要接入：林火监测点、防火通道、护林卡口、森林消防队、物资仓库、蓄水池； |
| 非实质性要求 | （1）森林防火巡护事件对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现森林防火巡护事件信息对接，主要内容包含：任务名称、任务类型、任务时间、执行人等信息； （2）森林防火值班人员信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现森林防火值班人员信息对接，主要内容包含：值班人员姓名、职务、联系电话、值班区域等信息； （3）森林防火天气概况信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现森林防火天气概况信息对接，主要内容包含：天气、温度、风力、风向等信息； （4）森林防火区域概况信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现森林防火区域概况信息对接，主要内容包含：下辖地区、林地面积、巡护人信息、智能监控信息、引水上山工程、通讯建站、语音播报等信息； （5）森林防火统计分析信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现森林防火统计分析信息对接，主要内容包含：报警信息、类型占比、报警区域分布、报警日期分布、报警处置统计、报警处置排行等信息； |
| 112. 无人机系统对接 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 江宁区无人机平台现有系统包含无人机设备管理、任务调度、飞行监控、日志记录及统计分析模块，采用混合架构（本地部署+云端服务），数据存储形式包括关系型数据库和实时日志文件。系统需适配“一网统管”平台的标准化接口协议（如HTTP RESTful API）及数据格式规范（JSON/XML），并需兼容国标GB/T 28181协议以实现实时画面传输‌。本次对接需开发‌6大类20多个接口‌，覆盖无人机全生命周期数据，总工作量约‌30-50人天‌。 对接江宁区无人机平台，通过接口方式实现无人机的状态、无人机画面以及无人机航线等能力接入与应用。 （1）与无人机系统的机场信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现无人机机场信息对接，主要内容包含：机场名称、机场位置、机场坐标、机场状态、机场监控、机场周边天气情况等信息； （2）与无人机系统的无人机设备信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现无人机设备信息对接，主要内容包含：无人机名称、实时位置、实时飞行高度、飞行速度、无人机状态、电量信息、无人机实时画面等信息； |
| 非实质性要求 | （1）与无人机系统的无人机任务信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现无人机任务信息对接，主要内容包含：计划编号、计划名称、关联机场、关联航线、航线长度、计划来源、计划执行时间、执行次数、执行频率、计划有限期、计划状态等信息； （2）与无人机系统的无人机飞行记录信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现无人机飞行记录信息对接，主要内容包含：记录编号、记录名称、记录类型、关联机场、关联航线、航线长度、计划来源、飞行时长、执行时间、记录状态、累计飞行距离、图片视频、运行日志等信息； （3）与无人机系统的无人机运行日志信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现无人机运行日志信息对接，主要内容包含：日志时间、关联机场、日志状态、日志类型、通知来源、关联任务、任务记录名称、日志详情等信息； （4）与无人机系统的统计分析信息对接，通过建立标准API接口或数据库实时共享，实现无人机统计信息对接，主要内容包含：机场统计分析、航线统计分析、飞行架次统计分析、今日飞行情况、联合指挥航线分析等信息； |
| 113. 云值守服务 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 提供不少于2人的云值守服务，对29路视频监控提供基于互联网的两年全天24小时远程报警信息值守服务。云值守中心接受警讯后，经人工判别初步确认烟火后，向客户指挥中心接警终端和指定人员智能手机推送烟火预警信息（警讯地理位置坐标、地图、烟火实况图片、气象信息）。 |
| 非实质性要求 |  |

★（二）商务要求

1、总体要求：

（1）供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

（2）所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料；配置清单；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（3）供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（4）供应商要在提供完整、可靠设备的同时，还必须为整个系统提供规范、达标的安装工作。安装工程所需的仪器和专用工具由供应商自备。工程完工后，通过供应商提供的设备和安装服务，能满足采购人的要求。

（5）采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

（6）质保（维保）及售后要求

①设备质保期为项目验收合格之日起2年，软件免费运维服务期为项目验收合格之日起2年。

②质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

③质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

④质保期外，供应商提供终生有偿服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

⑤质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3、中标后实施要求：

（1）针对采购人业务特点阐述系统实施方法,包括但不限于项目管理、需求确认、平台建设、测试、试运行和最终验收等工作的实施方案。

（2）阐述项目实施的组织架构，并描述实施预期的时间进度表，提供具有明确里程碑的项目实施计划。

（3）要求投标人提供本项目中所有交付物清单(包括产品、技术文档等)。

（4）项目实施期内要求具有专属的技术支持人员至少5人（含项目负责人），工作语言为中文，项目文档为中文。所有参与本项目实施的投标人人员，未经采购人许可,不得调换。

（5）投标人在本项目实施过程中，须服从采购人的管理，同时满足适用的法律法规和有关监管部门的监管要求。

（6）投标人须在本项目中为采购人提供的应用系统以及投标人为应用系统运行所提供的各类软件、中间件、插件，在项目使用范围内，均无授权许可数量和使用时间限制。如发生授权、许可或知识产权纠纷，由投标人承担所有责任，如造成不良影响和经济损失，由投标人负责赔偿。

4、组织实施及人员要求：

（1）投标人必须成立独立的项目组，人员配置：项目负责人1人，技术负责人1人，除项目负责人和技术负责人外，团队成员不少于3人。项目负责人需保证将全部工作时间投入本项目，不得在兼任其它项目负责人；项目组主要成员需保证将80%以上的工作时间投入本项目。

（2）在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据集成工作的业务性质，应分别配备有实际业务经验的项目负责人承担本项目的管理工作。

（3）项目组成员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

（4）项目组应建立健全保障项目顺利实施的各项规章管理制度和质量保证体系。

5、运行维护要求：

主要内容包括但不限于：

（1）技术支持服务

投标人就采购人在使用系统过程中所遇到的任何问题提供及时的反馈、解答及咨询服务。

对于本项目中所提供的系统软件，投标人应提供相应的软件升级版本，采购人有软件升级要求时，投标人还应提供升级服务和技术支持，费用包含在报价中。

（2）系统故障处理服务

系统出现故障时，投标人安排专业人员进行故障的排除和修复，使系统恢复正常运行状态。

6、数据共享要求

本项目涉及的视频流数据需向江宁区“一网统管”平台共享。

7、安全审查和保密要求

中标人应贯彻安全保密要求，做好项目实施和运行维护期间的安全保密工作。系统应建立严格的用户权限管理制度，根据用户职责设定不同的权限，并定期审查和更新用户权限。此外，中标人应定期检查系统是否存在漏洞，及时修复发现的问题，确保数据在传输和存储过程中的机密性。

8、等级保护要求和分级保护要求

本项目的信息化系统非涉密，同时满足等保三级要求。

9、中标人综合管理和质量保证要求：

（1）负责制定项目计划，并按照采购人的要求进行必要的调整，监督和控制项目进度。

（2）负责管理安排项目资源。

（3）负责管理项目范围和需求变更，并配合采购人管理部门完成变更手续的签署工作。

（4）负责项目配置管理、交付物管理、项目质量管理、问题管理和风险管理等项目管理工作。

（5）负责与采购人沟通并按照要求进行工作汇报。

（6）应保证提供的产品和服务，不得存在影响其交付系统满足采购人要求的任何缺陷，亦不存在实质性限制或影响其交付系统的性能、可靠性、稳定性或可扩展性的任何缺陷。

（7）应保证提供的系统中不得包含或隐藏危害或可能危害采购人利益的计算机代码，包括但不限于后门程序、病毒、黑客程序、蠕虫、逻辑炸弹、时间炸弹等。

10、测试要求：

系统部署、安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。

网络联机测试：系统安装完成后，由投标人对所有部署、安装的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。系统运行正常，联机测试通过。

验收测试要求：

（1）编写服务验收计划和方案。

（2）按投标要求准备用户服务验收效果展示案例。

（3）配合执行用户验收测试或展示。

（4）负责服务平台或服务内容的修补。

（5）配合完成用户验收测试报告。

11、系统上线、试运行、最终验收要求：

（1）协助采购人完成系统上线。

（2）负责制定试运行方案、流程和策略。

（3）支持系统试运行工作。

（4）协助采购人完成最终验收。

12、交付物要求：

按项目建设和采购人项目管理制度要求提交。

（1）保密要求

投标人承诺对采购人所有服务文档、数据资料和成果均负有保密责任。

（2）软硬件货物

应向采购人提供招标文件中所规定的货物。

（3）项目文档

投标人在完成项目建设过程中，须按项目建设和采购人项目管理制度要求提交各类文档。

13、培训要求：

（1）投标人中标后应详细制定人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程、主要内容、培训组织形式等；

（2）中标人应提供不少于2次的现场培训服务，培训内容、培训地点及培训时间由采购人指定。

（3）中标人应保证提供有经验的教员，使业主单位相关人员在培训后能够独立地对无人机指挥和综合保障平台进行管理、使用、维护，而不需中标人的人员在场指导。

（4）培训内容应包括所提供产品的性能、使用、维护等各个方面。

（5）培训教材应使用标准中文。

（6）投标人负责培训相关的所有费用。

14、验收方案：

投标人需要满足以下的验收要求：

（1）投标人需按合同的约定，完成部署、安装、配置等建设任务；

（2）投标人需按合同和相关规定提交初步验收文档资料；

（3）投标人需提交初步验收申请，采购人签字认可。

（4）试运行时出现的问题均已被解决且采购人满意，并按照本项目合同和政府有关管理部门的规定提供了全部服务和对应资料。投标人需提交最终验收申请，采购人签字认可。

15、报价说明：

（1）报价为全包费用报价，最终投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。投标最终报价应包含但不限于设备采购安装费、备品备件费、现场办公费、场地费、交通费、劳务费、伴随服务费、专用工具等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

16、付款条件

（1）合同签订后30日内，采购人支付合同价的50%预付款；

（2）项目初验后30日内，支付至合同款的70%；

（3）项目终验并出具验收报告后30日内，支付至合同款的90%；

（4）终验合格之日起满1年后，支付该项目（以结算价格为准）尾款。

17、交货时间、地点

1.交货时间：项目供货、集成及软件升级与开发完成时间为合同签订且满足实施条件之日起120天，需在规定时间内完设备安装、调试、培训、验收。

2.交货地点：中标人按照采购人指定的地点进行设备及系统安装、调试，相关费用由中标人负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件返工外，还应承担采购人的一切损失。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过18分钟。

2.演示内容详见“第五章评标方法与评标标准”。

- 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-3.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 投标人提供《技术要求响应及偏离表》（具体格式见第六章），评委根据供应商所投产品对招标文件具体需求的响应程度进行评分： 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 供应商提供带有“CMA”标识检验结果为合格或符合的检测报告： （1）一体化云台摄像机（3km)或一体化云台摄像机（5km)：具有报警定位功能，显示定位误差小于50m；具有烟雾源头追溯功能，可定位烟雾的起源点； （2）一体化云台摄像机（3km)或一体化云台摄像机（5km)：可选GPS、北斗、伽利略、格拉纳斯等卫星定位系统，可选数字指北针。 （3）一体化云台摄像机(3km)或一体化云台摄像机(5km):支持在线学习功能，系统可实时将报警图像自动上传到服务器服务器自动提取相应特征并添加到特征数据库中，同时更新所有的在线检测设备。 （4）森林防火视频分析边缘检测服务器：晴好天气下，识别目标与背景的对比度不小于10%时，边缘端服务器的漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于二万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）。 以上每提供一个得1分，最多得4分。 注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。 以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 技术方案 | 评委根据供应商提供的技术方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.现场勘察情况；2.需求分析；3.总体架构；4.详细设计。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，该项得1.5分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，该项得1分； （3）上述没想内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，该项得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 无缝级联方案 | 评委根据供应商提供的无缝级联方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.核心架构分析；2.省市区对接内容分析；3.对接技术标准；4.对接细则。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，该项得1.5分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，该项得1分； （3）上述没想内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，该项得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的实施方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.实施组织架构；2.实施部署方案；3.安装调试方案；4.实施质量保障方案。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，该项得1.5分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，该项得1分； （3）上述没想内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，该项得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 运维服务方案 | 评委根据供应商提供的运维服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.服务体系；2.服务内容；3.服务流程；4.故障解决方案。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，该项得1.5分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，该项得1分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，该项得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人或联合体的任意一方提供2021年1月1日（含）以来类似业绩，每提供1个得1分，最多2分。（合同应能反映相关内容，合同盖章签字部分所在页等实质性内容须清晰，不清晰或未提供的不得分）。 | 2 | 客观分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标人服务能力 | 投标人或联合体的任意一方提供以下相关证书： 1、具有有效期内大数据服务安全能力评价认证证书得1分，不提供不得分。 2、具有有效期内云服务安全管理体系认证证书得1分，不提供不得分。 3、具有信息系统服务交付能力等级证书（CCID）一级得1分，不提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 项目团队 | 1、投标人或联合体的任意一方拟投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、ITSSIT服务项目经理证书，每有一项证书得1分，本项仅计项目负责人1人，最高得3分。 2、投标人或联合体的任意一方拟投入本项目的技术负责人具有系统集成项目管理工程师证书、系统分析师证书、网络工程师证书，每有一项证书得1分，本项仅计技术负责人1人，最高得3分。 3、投标人或联合体的任意一方拟投入本项目的的团队成员（除项目负责人、技术负责人以外）具有系统架构设计师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师，每提供一个证书得1分，最高得3分，一人多证最多得1分，不累计得分。 投标人或联合体的任意一方须上传项目负责人、技术负责人以及团队成员的相应证书原件扫描件，以及投标供应商（联合体投标的任意一方）为其缴纳2024年9月1日以来至少一个月的社保证明。 | 9 | 客观分 |
| 5.3 | 软件著作权 | 投标人或联合体的任意一方具有与应急、指挥、调度相关的软件著作权，每提供1个符合要求的证书得1分，本项最多得2分。证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 6系统演示 |  |  |  |  |
| 6.1 | 系统演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过18分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 1、作战流程配置（项目清单第56项） 支持流程图编辑功能，通过可视化组件的拖拽、编辑、删除等操作，支持对任意节点进行常规、消息与信号、执行器监听、扩展属性和其他内容配置，最终以流程图的形式进行调整。同时系统支持将流程图进行截图导出的能力； 2、应急响应（项目清单第57项） 支持接入值班表数据信息，发生警情时通过语音外呼根据当日值班人员的级别逐级上报通知，被通知人员如若3次不响应将自动执行向上拨打逻辑； 3、响应跟踪（项目清单第96项） 支持实时监听应急响应人员的响应状态（包括电话以及短信两种通知方式），被通知人员未响应，系统支持手动再次通知操作； 4、自动化流程处置节点（项目清单第78项） 支持突发事件能自动匹配后台预先配置的作战流程模型，并展示相应的处置节点，以及各类节点（例如：完成响应-到场-信息核实-处置结束-归档）的信息上报页面。在到场节点下需支持打卡操作，在信息核实节点下需支持文字、图片、语音等信息的上传操作。在击处置结束节点下同样需支持文字、图片、语音等信息的上传操作。同时完成每一步操作之后需按照处置流程节点自动计算最快操作的操作时间。 5、资源匹配（项目清单第95项） 支持在突发事件发生时，在移动端上以GIS地图形式自动打点周边范围内不下于20种应急资源（包含不限于救援队伍、消防栓、微型消防站、医疗机构、物资仓储等），并支持不同距离范围资源调整。 6、信息互传（项目清单第87项） 支持前端上报的实时处置作战信息支持与大屏联动展示，将救援处置节点（例如：响应、到场、信息核实、处置结束、归档）等相关处置信息，以图片、文字、短视频、语音格式进行上传呢，信息交互内容按时间轴方式一屏展示 7、突发事件地址纠偏（项目清单第100项） 支持GIS地图结合网格化能力，对突发事件详细地址进行纠偏操作，被纠偏的网格人员通过语音外呼以及短信的方式进行通知，并在大屏上实时展示其响应状态； 8、警情归档（项目清单第90项） 支持移动端总结反馈事故现场处置情况以及事故原因自动生成归档报告，主要内容包含人员响应明细、人员未响应次数、人员打卡明细、人员到场明细、处置链条节点； 9、事件统计分析（项目清单第92项） 支持对于突发事件的发生时间、事件类型、归档状态等条件进行组合查询，并对查询结果按照突发事件处置效率进行统计分析。 评委根据演示效果进行评分，每一条演示项功能点完全覆盖、符合业务逻辑，页面清晰的得2分；功能点覆盖较完全、业务逻辑较符合，页面较清晰的得1分；功能点覆盖不够全面、业务逻辑不清晰不得分。采用类似真实系统演示最多得18分；采用系统原型（DEMO）得分减半。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面像素不清晰无法辨认的不得分。） | 18 | 主观分 |
| 7.节能环保 |  |  |  |  |
| 7.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订后提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。