附：项目清单

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或 型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 网络球机 | ★不低于400万像素7寸红外网络高清球机 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 信噪比：＞52dB； 焦距：4.8-153 mm,32倍光学变倍； 红外照射距离：150m； 网络接口：RJ45网口,自适应10M/100M网络数据； SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G； 接口要求：2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。 | 台 | 12 | 2589 | 31068 | 13% |
| 1.2 | 网络枪机 | ★不低于400万像素红外网络摄像机 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 补光灯类型：红外灯，最远可达30 m。 | 台 | 18 | 832 | 14976 | 13% |
| 1.3 | 监控立杆 | 热镀锌监控立杆、4米、直径140MM、壁厚2MM、含避雷针。 | 根 | 24 | 1650 | 39600 | 13% |
| 1.4 | 立杆基础 | 含立杆地笼、混凝土基础浇筑、防雷接地实施，防雷接地电阻小于10欧姆。 | 套 | 24 | 1900 | 45600 | 13% |
| 1.5 | 设备控制箱 | 304不锈钢设备控制箱，尺寸400*500*180，壁厚1.0mm，含散热孔、防雨帽、门锁、铰链等 | 台 | 27 | 635 | 17145 | 13% |
| 1.6 | 防雷器 | 电源+网络二合一防雷器 | 台 | 30 | 340 | 10200 | 13% |
| 1.7 | 光纤收发器 | 工业级单模百兆光纤收发器，含电源模块 | 对 | 9 | 325 | 2925 | 13% |
| 1.8 | 8口工业交换机 | ★端口数量：8个10/100M自适应电口 工作温度：-20度~85度 相对湿度：5%~95%（无凝露） 背板带宽：1.6Gbps 类型：非网管型工业以太网交换机 | 个 | 16 | 755 | 12080 | 13% |
| 1.9 | 光纤跳线 | LC-LC,2M,单模，双芯 | 根 | 18 | 53 | 954 | 13% |
| 1.10 | 尾纤 | LC,1M,单模，单芯 | 根 | 72 | 11 | 792 | 13% |
| 1.11 | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒，含耦合器 | 个 | 18 | 43 | 774 | 13% |
| 1.12 | 网络跳线 | 六类非屏蔽，2米 | 根 | 42 | 31 | 1302 | 13% |
| 2 | 传输部分 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 光纤综合缆 | ★综合缆类型：4芯室外单模+RVV2*1.5电源线 保护：室外铠装 | 米 | 1660 | 15 | 24900 | 13% |
| 2.2 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 1470 | 8 | 11760 | 13% |
| 2.3 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1470 | 10 | 14700 | 13% |
| 2.4 | 光纤熔接 | 每头光纤综合缆4芯全熔。 | 芯 | 72 | 30 | 2160 | 13% |
| 2.5 | PE管 | PE25管 | 米 | 1470 | 14 | 20580 | 13% |
| 2.6 | 管路敷设 | 含管路开挖，回填，过路，明线固定等管路敷设相关施工内容 | 米 | 3100 | 40 | 124000 | 6% |
| 2.7 | 水利专网开通 | 含1年水利专网租赁费用，水库管理所至区水务局机房租赁运营商数字链路（MSTP）30M带宽，含网络规划及调试 | 条 | 12 | 3720 | 44640 | 9% |
| 3 | 管理房部分 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 硬盘录像机 | ★视频接入路数：不小于8路 视频输出：不低于1路HDMI+1路VGA 视频解码格式：H.265,H.264,H.264+和H.265+ 解码能力：8 x 1080P，25帧 盘位：2个SATA接口，单盘容量最大支持8TB 网络接口：2个，RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 台 | 12 | 1050 | 12600 | 13% |
| 3.2 | 监控硬盘 | 6T监控硬盘 | 块 | 12 | 1200 | 14400 | 13% |
| 3.3 | 显示器 | 21.5寸液晶显示器，不少于1个HDMI输入接口 | 台 | 9 | 1475 | 13275 | 13% |
| 3.4 | 壁挂机柜 | 9U壁挂机柜 | 台 | 1 | 861 | 861 | 13% |
| 3.5 | 网络机柜 | 600*600*1200网络机柜，前玻璃后网孔，含PDU1个，含管理房市电接入辅材等内容 | 台 | 9 | 1005 | 9045 | 13% |
| 3.6 | 落地式网络通讯柜 | 1000*600*450，高度含底座150CM，不锈钢201，箱体壁厚1.2，喷塑防腐防锈漆，进出风口焊纱网。前后开门，拉杆锁，门板加强。 含托盘两块。配电单元架一块。风机板一块。 配:防雷浪涌2p20ka*1，空开漏保2p16a*1，8位pdu*1，温度控制器*1，散热风机*2，接地排，接地线。 机柜底部混凝土基础浇筑，600*600*450，防雷接地电阻小于10欧姆。 | 台 | 2 | 8450 | 16900 | 13% |
| 4 | 视频接入及共享 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 视频接入及共享 | 新建视频监控点位接入区级防汛视频监控平台，含区级防汛视频监控平台监控点位接入授权（不低于本次点位数量）；网络及平台接入调试；区大数据视频监控平台及市水务局视频监控平台级联对接调试；区防汛智慧感知平台及市智慧水务平台视频监控查询及展示等内容，相关费用均含在本次报价中 | 项 | 1 | 45000 | 45000 | 6% |
| 二 | 水雨情遥测系统调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水雨情遥测系统调试 | 水雨情遥测系统调试，确保系统运行正常 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 6% |
| 三 | 渗流监测设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测压管制作 | 含110钻孔、50热镀锌钢管、回填砂、膨胀泥球、土工布等 | 米 | 141 | 650 | 91650 | 6% |
| 2 | 管口保护措施 | 含管口保护箱、保护箱基础等 | 项 | 12 | 1000 | 12000 | 6% |
| 3 | 振弦式渗压计 | ★产品量程：0~170kpa； 非线性度：直线：≤0.5%FS；多项式：≤0.1%FS 分 辨 力：‎0.025%FS‎ 仪器长度：133mm；外径：25.40mm‎ | 个 | 12 | 2480 | 29760 | 13% |
| 4 | 采集站 | ★可外接传感器数量：不小于6支； 通讯方式：4G/RS485； 数据存储容量：不小于1Mb（2000条记录） 电源系统：内置太阳能板（6V/0.55W）+可充电锂电池（4.2V@9.6Ah）标配充电接口，可外接充电器或5V大功率太阳能板进行快速充电； 系统功率：休眠≤0.3mW 4G在线<50mW 工作温度：-20℃-+60℃ 工作湿度：0～99%RH（无凝露） 精 度：频率0.1Hz 温度0.5℃ 分辨率：频率0.01Hz 温度0.1℃ | 台 | 3 | 11300 | 33900 | 13% |
| 5 | 采集站立杆 | 1.5M镀锌立杆，管径：114mm；壁厚2mm；含地笼及基础，防雷接地系统等 | 套 | 3 | 2450 | 7350 | 13% |
| 6 | 4G物联网卡 | 30M每月，代付1年费用 | 张 | 3 | 12 | 36 | 6% |
| 7 | 信号线 | 4芯屏蔽水工信号线 | 米 | 300 | 15 | 4500 | 13% |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 370 | 8 | 2960 | 13% |
| 9 | PE管 | PE25管 | 米 | 550 | 14 | 7700 | 13% |
| 10 | 管路敷设 | 含管路开挖，回填，过路，明线固定等管路敷设相关施工内容 | 米 | 610 | 40 | 24400 | 6% |
| 11 | 数据处理及展示 | 现场监测数据上传至南京市物联管护平台，并在南京市小水库安全监测平台上进行数据展示，协议对接开发、接入配合等相关费用均含在本次报价中。 | 项 | 1 | 45000 | 45000 | 6% |
| 合计（人民币，元） |  |  |  |  |  | 821493 |  |