公 开 招 标 文 件

项目名称：梅山高中厨具设备采购项目

（项目编号：JSZC-320114-HLSJ-G2025-0001）

采购代理机构：华联世纪工程咨询股份有限公司

二零二五年四月

目录

第一章	公开招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取采购文件：	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	6

第二章	供应商须知	7

2、本项目行业划分：工业	9

一、总   则	9

二、招标文件	10

三、投标	11

四、开标、评标与确定中标人	13

五、签订合同	18

六、质疑、投诉和诚实信用	18

第三章	合同主要条款及格式	21

第四章	采购项目技术、规格和数量要求等	28

第五章评标方法与评标标准	65

一、评标方法与定标原则	65

二、评标标准	65

第六章投标文件格式	68

附件一、响应函	70

附件二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书格式（法定代表人参与须提供法定代表人资格证明书及身份证复印件加盖公章；授权代理人参与须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件并加盖投标供应商公章）	71

附件三、报价表格式	72

货物名称	73

附件四、申请人资格要求	74

附件五、技术条款偏离表格式	75

附件六、商务条款偏离表格式	76

附件七、技术支持性文件（如有）	77

附件八、核心产品一览表	78

附件九、企业声明函格式	79

附件十、服务方案，包括但不限于（实施方案、售后方案、故障应急处理方案）	82

附件十一、其他资料	82

附件十二、无重大违法记录声明	82

附件十三、质疑函范本	83

- 公开招标公告

项目概况 梅山高中厨具设备采购项目JSZC-320114-HLSJ-G2025-0001采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-5-15 09:30（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-HLSJ-G2025-0001

项目名称：梅山高中厨具设备采购项目

预算金额：185.0000万元

最高限价：185.00万元

采购需求：具体服务内容详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》(格式见投标文件格式模板，原件)。

其中不适用信用承诺的情形:

（一）供应商被列入严重失信主体名单:

（二）被相关监督部门作出行政处司且尚处在处罚有效期内:

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标办法与评标标准。

2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 提供网站查询截屏。

- 三、获取采购文件：

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：自行下载

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025-5-15 09:30（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

6.1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

6.2、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》 (宁财购通[2021]5号)的规定，以上涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书(详见招标文件第六章)，不再需要提供上述涉及的证明材料。供应商响应文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料(一式三份)，材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料:

(1) 供应商被列入严重失信主体名单:

(2) 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内:

(3) 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照:构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.3、是否接受进口产品：不接受。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南京市梅山总校

地址： 南京市雨花台区艺苑路

联系人： 吴校长

联系方式： 025-56321767

2.采购代理机构信息

名 称：华联世纪工程咨询股份有限公司

地 址：南京市鼓楼区铁路北街128号

联系方式：18020181239

3.项目联系方式

项目联系人：肖工

电 话：18020181239

- 供应商须知

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 单位名称：南京市梅山总校 联 系 人：吴校长 电 话：025-56321767 |
| 2 | 代理机构 | 名称：华联世纪工程咨询股份有限公司 地址：南京市鼓楼区铁路北街128号 联系人：肖工 联系电话：18020181239 |
| 3 | 项目名称 | 梅山高中厨具设备采购项目 |
| 4 | 项目概况及项目要求 | 具体详见第四章采购项目技术、规格和数量要求 |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 采购资金的支付 | 详见合同文本 |
| 7 | 时间要求 | 自合同签订之日起20日内完成。（具体以采购人需求为准） |
| 8 | 交付地点 | 具体以采购人需求为准 |
| 9 | 质量及验收标准 | 符合国家及行业质量验收标准以及采购人要求 |
| 10 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 11 | 投标文件的组成 | 详见第六章投标文件格式及附件 |
| 12 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 13 | 提交投标文件截止时间和地点 | 投标截止时间：2025年5月15日09时30分（北京时间） 投标文件接收地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 14 | 投标文件的递交和解密 | （1）供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 （2）供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年5月15日09时30分（北京时间） 开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 16 | 最高投标限价 | 人民币185万元。注：超出最高限价的报价，将作无效投标处理 |
| 17 | 投标有效期 | 投标截止日后90个日历天内 |
| 18 | 政府采购政策落实 | 本次招标若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。 |
| 19 | 费用承担 | 本次项目相关服务费由中标人支付，支付标准：招标代理咨询服务费按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件收取；评审费按实计取（加税金）。评审费用已包含在项目预算金额中，由中标人代招标人支付。以上费用请供应商报价时考虑在总报价中，不再单独列项。 |
| 20 | 如发生此列情况之一，供应商的投标文件将被拒绝 | （1）未按规定获取招标文件的； （2）未在规定时间内解密的投标文件。 |
| 21 | 现场勘查 | 采购人不统一组织。各供应商应自行踏勘现场，熟悉项目情况，了解一切可能影响投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦供应商中标，中标人不得以不完全了解现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人可不予采纳。 |
| 23 | 领取补充文件 时间及地点 | 时间：另行安排（如有） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 24 | 发布媒体 | 南京公共采购信息网、江苏省政府采购网、中国政府采购网 |
| 25 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 26 | 其它说明 | 1、投标文件采用的语言:中文 投标报价计价:人民币 ## 2、本项目行业划分：工业 |

- 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：这招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术参数、要求、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目名称、供应商全称等。

7、联合投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质较低的供应商确定资质等级；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.3 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业、残疾人福利性单位组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业、残疾人福利性单位的，联合体视同为小型、微型企业、残疾人福利性单位享受10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业、残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.5  本项目不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 中标人在领取中标通知书后三日内，应向采购代理机构一次性交纳服务费，服务费具体收取标准见前附表。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

★（1）投标函；

★（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

★（3）《开标一览表》和《分项报价表》；

★（4）第二章投标供应商须知前附表中的供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的货物/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）货物/服务主要技术指标、性能等详细说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）货物/服务的标准和规范；

（4）验收标准、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）；

（5）服务方案；

（6）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物及服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1本次采购无需缴纳投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的编制、签署

16.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

17、投标文件的递交和解密

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 四、开标、评标与确定中标人

19、开标

19.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

19.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3供应商不足3家的，不得开标。

19.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

20、评标

20.1 评标组织

20.1.1 评标工作代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向有关部门报告非法干预评标工作的行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 评标程序

20.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（4）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

20.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”以及招标文件中用“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（2）投标报价超出采购预算限额或最高限价的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）不满足招标文件加★条款的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互递交或上传等；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）货物/服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（15）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（16）提供虚假材料的（包括但不限于：营业执照、资格证明文件、技术条款偏离表等）；

（17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存；

（18）供应商不符合诚信档案注册登记管理相关要求的；

（19）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的。

20.2.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照19.5款执行。

20.2.3投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。供应商的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

20.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

20.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标人的评标方法。

20.3.2 评分标准详见第三章。

21、确定中标人

21.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。在综合排名前三名者为本项目的中标候选人，如综合得分相同，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由评标委员会投票决定排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选供应商。

21.2 使用综合评分法的货物采购项目，提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格。

21.3 供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

21.4 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虛假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

21.5中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

21.6 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

21.7 中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付相应补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

21.7 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，并予以通报。

21.8 对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

21.9 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23、评标过程的保密性

23.1 将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

24、签订合同

24.1 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

24.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、质疑、投诉和诚实信用

25、质疑

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.5 质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章）；递交时应出示有效身份证明。具体格式详见附件。

25.6联系方式详见招标文件供应商须知前附表第2项。

25.7投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.8采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

26、投诉

26.1 质疑供应商对答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2 供应商不得以向代理机构人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在相关网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28、其他

28.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 合同主要条款及格式

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

或：

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额   %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。（如无需缴纳履约保证金，此条删除）

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的  作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的   。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

附件1：商务条款

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体和付款单位为：南京市梅山总校 |
| 2 | 质保期要求 | 本项目所有设备免费质保期不得低于三年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 3 | 工期要求 | 20日历天 |
| 4 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 5 | 售后服务 | 供应商接到报修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，24小时不能解决的应向采购人提供应急备用设备。 |
| 6 | 验收标准与要求 | 1.投标人所投产品必须满足所有功能要。 2.中标单位应为其工程施工人员办理各项保险，保险费由中标方承担，加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由中标方承担。 3.严格按照投标文件与采购文件对比验收。 |
| 7 | 付款条件 | 1.本项目款项自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款； 2. 供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项； 3.如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。 |
| 8 | 其他要求 | 具体按照采购人需求 |

附件2：货物清单及其他附件

（注：附投标文件中分项报价表并加盖中标供应商公章）

- 采购项目技术、规格和数量要求等

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目是梅山高中厨用设备采购项目。

（二）项目建设遵循标准

1、遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

2、固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秤 | 1 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 四层货架 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 不锈钢库板 | 1 | 组 | 58000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 机组 | 1 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 压缩机 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 四层货架 | 6 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 不锈钢库板 | 1 | 组 | 58000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 机组 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 压缩机 | 1 | 台 | 8800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 四层货架 | 6 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 米面架 | 10 | 台 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 平板推车 | 2 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 四层货架 | 10 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 平板推车 | 2 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 更衣柜 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 洗手池 | 1 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 感应水龙头 | 1 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 18 | 更衣柜 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 洗手池 | 1 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 感应水龙头 | 1 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 21 | 拖把池 | 2 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 步进式开水器连底座 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 鱼贝类清洗水池 | 2 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 杀鱼冲孔沥水台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 刀具砧板消毒柜 | 1 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 四层货架 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 双层置放台 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 大单星荤菜清洗水池 | 3 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 双层冲孔沥水台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 绞切肉机 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 双层工作台 | 4 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 步进式开水器连底座 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 水果清洗水池 | 2 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 双层冲孔沥水台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 双层工作台 | 5 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 四层货架 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 刀具砧板消毒柜 | 1 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 双层置放台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 多功能变频切菜机 | 1 | 台 | 26800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 大单星蔬菜清洗水池 | 4 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 双层冲孔沥水台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 双层工作台 | 4 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 45 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 1 | 组 | 12500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 不锈钢排油管道 | 1 | 组 | 5040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 不锈钢烟罩封板 | 1 | 组 | 5250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 不锈钢后墙封板 | 1 | 组 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 双门燃气蒸饭箱带熄火保 装置 | 4 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 双层出餐台 | 4 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 淘米水池 | 2 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 双层冲孔沥水台 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 蒸饭盘子架 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 1 | 组 | 29000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 不锈钢集烟管道 | 1 | 组 | 18054 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 不锈钢烟罩封板 | 1 | 组 | 13275 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 不锈钢后墙封板 | 1 | 组 | 17700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 厨房灭火装置 （双瓶组） | 2 | 套 | 24500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 广式双眼炒炉带熄火保护装置 | 1 | 台 | 11800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 广式大锅灶带熄火保护装置 | 5 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 调料台 | 5 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 燃气汤锅带熄火保护装置 | 2 | 台 | 12800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 单拉门打荷台 | 2 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 保鲜工作台 | 1 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 双层出餐台 | 9 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 双层工作台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 四层货架 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 步进式开水器连底座 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 70 | 四门碗柜 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 双层传递工作台 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 双层餐具传递工作台 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 1 | 组 | 12064 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 不锈钢排油烟管道 | 1 | 组 | 4608 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 不锈钢烟罩封板 | 1 | 组 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 不锈钢后墙封板 | 1 | 组 | 6400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 三层烤箱 | 1 | 台 | 38000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 醒发箱 | 1 | 台 | 12800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 电饼铛 | 2 | 台 | 5600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 全自动压面机 | 1 | 台 | 42500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 和面机 | 1 | 台 | 38000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 多功能搅拌机 | 1 | 台 | 34000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 打蛋机 | 1 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 四门冰箱 | 1 | 台 | 7200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 双层操作台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 木案工作台 | 2 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 不锈钢糖粉车 | 2 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 不锈钢单星水池 | 1 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 四层货架 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 双层出餐台 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 洗手池 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 感应水龙头 | 1 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 干手器 | 1 | 台 | 560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 挂衣钩 | 1 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 四格保温柜 | 13 | 台 | 2650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 双层备餐柜 | 6 | 台 | 2250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 四门碗柜 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 双门热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 9800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 单拉门打荷台 | 2 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 101 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | 四层货架 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 洗手池 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 留样冰箱 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 双层传递工作柜 | 5 | 台 | 2250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 双层传递工作台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | 残余垃圾处理器 | 1 | 台 | 24500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 双门热风循环消毒柜 | 2 | 台 | 9800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 双层传递工作台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 步进式开水器连底座 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 超声波洗碗机 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 长龙式洗碗机 | 1 | 台 | 158000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 不锈钢排气罩 | 1 | 组 | 5510 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 不锈钢集烟管道 | 1 | 组 | 2280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 低噪声排烟风机柜 | 1 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 变频风机启动保护器 | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 117 | 风机支架 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 118 | 不锈钢排烟风管道 | 86 | m² | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 119 | 四层桶架 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 120 | 双门热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 洗手池 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 感应水龙头 | 1 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 124 | 干手器 | 1 | 台 | 560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 挂衣钩 | 1 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 四格保温柜 | 10 | 台 | 2650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 双层备餐柜 | 4 | 台 | 2250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 双门热风循环消毒柜 | 2 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 单拉门打荷台 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 双层备餐台 | 3 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 132 | 四层货架 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 洗手池 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 留样冰箱 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 双层备餐柜 | 4 | 台 | 2250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 四格保温柜 | 5 | 台 | 2650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 137 | 保温汤车 | 1 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 139 | 四门碗柜 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 140 | 双门热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 141 | 不锈钢收残台带推车 | 2 | 台 | 2650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 双层工作台 | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 不锈钢收残台带推车 | 6 | 台 | 2650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 双层工作台 | 3 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 后倾式高压风机箱 | 1 | 台 | 16800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 146 | 油烟净化器★ | 1 | 台 | 27000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 变频风机启动保护器 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 风机/净化器支架 | 2 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 149 | 不锈钢排烟风管道 | 198 | m² | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 150 | 风量调节阀 | 2 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 风机减震垫 | 8 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 低噪声厢式离心风机（蒸饭间、面点区） | 1 | 台 | 15800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 153 | 油烟净化器 | 1 | 台 | 23000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 154 | 变频风机启动保护器 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 风机/净化器支架 | 2 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 不锈钢排烟风管道 | 245 | m² | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 燃气漏气保护控制器套装 | 2 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 158 | 风机减震垫 | 8 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 冷热水龙头 | 20 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 不锈钢水池下水 | 20 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 餐车 | 10 | 辆 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 162 | 手推车 | 10 | 辆 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 不锈钢学生餐盘 | 500 | 个 | 32 |  | 工业 | 货物 |  |
| 164 | 密胺餐具托盘 | 1000 | 个 | 17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 密胺菜碗 | 3000 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 166 | 密胺饭碗汤碗 | 2000 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 167 | 密胺碟子 | 500 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 密胺面条碗 | 1000 | 个 | 18 |  | 工业 | 货物 |  |
| 169 | 不锈钢双层汤碗 | 2000 | 只 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 170 | 筷子消毒机 | 4 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 171 | 筷子 | 2000 | 双 | 1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 172 | 打菜勺子 | 20 | 把 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 173 | 份数盆 | 120 | 套 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 174 | 不锈钢汤勺 | 2000 | 只 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 175 | 锅铲 | 6 | 把 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 176 | 炒菜大勺 | 3 | 把 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 177 | 大水勺 | 6 | 只 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 178 | 不锈钢保温汤桶 | 10 | 个 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 179 | 汤桶架子 | 10 | 个 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 180 | 保温饭箱 | 5 | 个 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 181 | 菜刀 | 20 | 把 | 14 |  | 工业 | 货物 |  |
| 182 | 砍刀 | 10 | 把 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 183 | 剪刀 | 20 | 把 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 184 | 圆形砧板 | 20 | 块 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 185 | 不锈钢漏盘 | 24 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 186 | 学生打汤大勺 | 10 | 把 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 187 | 不锈钢加厚手提桶 | 15 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 188 | 不锈钢盆 | 20 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 189 | 不锈钢盆 | 20 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 190 | 不锈钢盆 | 10 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 191 | 不锈钢漏眼盆 | 10 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 192 | 粗漏勺 | 10 | 把 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 193 | 细漏勺 | 10 | 把 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 194 | 油缸 | 6 | 套 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 195 | 打菜勺 | 30 | 把 | 28 |  | 工业 | 货物 |  |
| 196 | 磨刀棒 | 5 | 根 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 197 | 油石 | 5 | 块 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 198 | 锅刷 | 15 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 199 | 面点房工具 | 1 | 套 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 200 | 厨房工具消毒柜 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 201 | 不锈钢蒸饭盘 | 96 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 202 | 小餐厅餐具 | 3 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 203 | 紫外线灯 | 14 | 盏 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 204 | 风幕机 | 10 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 205 | 不锈钢挡鼠板 | 10 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子秤 | 不低于以下要求： 规格：不小于200KG 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，层板板为1.5mm厚304/2B不锈钢 |
| 2 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 3 | 不锈钢库板 | 不低于以下要求： 规格：2300*4500*2500 1、物理性能:冷库墙板密度:40±2kg/M3; 2、导热系数:≤0.024W/mK; 3、抗压强度:≥160kPa; 4、粘结强度:>0.100Mpa; 5、库板表面材质:双面0.8mm304不锈钢板，冷库外边角为90°内角圆角设计，圆弧必须一次性发泡成型(包括顶板与墙板同样采用圆角设计);地台内外0.8mm不锈钢板夹芯聚氨酯；上铺防滑地砖。金属板间发泡1连自动回归门嵌入式冷藏库， 304不锈钢板100MM厚聚氨基甲酸作绝缘材料; 7、库门:尺寸1900x840，自动平掩门，数量:1; |
| 4 | 机组 | 不低于以下要求： 规格：380V/3P DOD吹风式制冷蒸发器采用内螺纹铜管铝合金冷风机； 11、电子温度控制器带延时、过载、缺相、相序保护功能，温度控制系统精度+0.5℃;带远程控制，异常报警，485通信协议，库设计温度﹣18℃~-22℃； 12、含物联网控制系统，通过管理系统进行云端远程管理，至少含运行参数、耗电量、低温、高温报警等。 |
| 5 | 压缩机 | 不低于以下要求： 规格：380V/3P/50HZ 压缩机组采用环保冷媒的原装，采用R507环保冷媒，冷冻油与压缩机配套使用； |
| 6 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38*1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 7 | 不锈钢库板 | 不低于以下要求： 规格：2300*4500*2500 1、物理性能:冷库墙板密度:40±2kg/M3; 2、导热系数:≤0.024W/mK; 3、抗压强度:≥160kPa; 4、粘结强度:>0.100Mpa; 5、库板表面材质:双面0.8mm304不锈钢板，冷库外边角为90°内角圆角设计，圆弧必须一次性发泡成型(包括顶板与墙板同样采用圆角设计);地台内外0.8mm不锈钢板夹芯聚氨酯；上铺防滑地砖。金属板间发泡1连自动回归门嵌入式冷藏库， 304不锈钢板100MM厚聚氨基甲酸作绝缘材料; 7、库门:尺寸1900x840，自动平掩门，数量:1; |
| 8 | 机组 | 不低于以下要求： 规格：380V/3P DOD吹风式制冷蒸发器采用内螺纹铜管铝合金冷风机； 11、电子温度控制器带延时、过载、缺相、相序保护功能，温度控制系统精度+0.5℃;带远程控制，异常报警，485通信协议，库设计温度﹣18℃~-22℃； 12、含物联网控制系统，通过管理系统进行云端远程管理，至少含运行参数、耗电量、低温、高温报警等。 ▲提供所投设备品牌制造商厂家 “特种设备生产许可证书”加盖公章。 |
| 9 | 压缩机 | 不低于以下要求： 规格：380V/3P/50HZ 压缩机组采用环保冷媒的原装，提供原厂证明及授权售后承诺书或承诺中标后提供原厂证明及授权售后承诺书（格式自拟），采用R507环保冷媒，冷冻油与压缩机配套使用； ▲提供所投设备品牌制造商厂家提供“中国产品节能认证”加盖公章。 |
| 10 | 四层货架 | 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 11 | 米面架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*300 主材\横档：304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； 内拉档采用304不锈钢拉丝管50×50×1.5mm不锈钢方管； |
| 12 | 平板推车 | 不低于以下要求： 规格：500*800*800 面板：采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； 平板车底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆 管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，拉杆与平板车底座加固条采用3根加强筋尺寸为25*38*1.5mm满焊，平板车四周采用防撞胶条用不锈钢板 铆钉压制。车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 13 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304 |
| 14 | 平板推车 | 不低于以下要求： 规格：600*1200*950 面板：采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； 平板车底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆 管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，拉杆与平板车底座加固条采用3根加强筋尺寸为25*38*1.5mm满焊，平板车四周采用防撞胶条用不锈钢板 铆钉压制。车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 15 | 更衣柜 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1800 板材采用304#不锈钢拉丝板，面：1.2mm 304#2B不锈钢雪花拉丝板，层板、底板、加强筋、侧板、后背板：1.2-1.0mm 304#2B不锈钢雪花拉丝板。 |
| 16 | 洗手池 | 不低于以下要求： 规格：560*560*950 材质：1.台面及星盆采用304#1.5mm不锈钢板制作 2.裙板门板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 17 | 感应水龙头 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：35mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹 ▲提供满足水效标识等级1级；证明材料加盖公章。 |
| 18 | 更衣柜 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*800 板材采用304#不锈钢拉丝板，面：1.2mm 304#2B不锈钢雪花拉丝板，层板、底板、加强筋、侧板、后背板：1.2-1.0mm 304#2B不锈钢雪花拉丝板。 |
| 19 | 洗手池 | 不低于以下要求： 规格：560*560*950 材质：1.台面及星盆采用304#1.5mm不锈钢板制作 2.裙板门板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 20 | 感应水龙头 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：35mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹 |
| 21 | 拖把池 | 低于以下要求： 规格：1000*750*650 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为800*500*300。 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 3.采用不锈钢可调子弹脚 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 5.横档采用304#∅2.5mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 22 | 步进式开水器连底座 | 不低于以下要求： 1.规格：590*450*980 2.额定电压功率：380v/12kw 3.接线方式：三相四线 4.连续出水量：5L/H5 5.机型尺寸390*220*550 6.材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造7.30MM高密度聚氨酯保温技术,表面接近常温，环保节能。 |
| 23 | 鱼贝类清洗水池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为800*500*300。 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 3.采用不锈钢可调子弹脚 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 5.横档采用304#∅2.5mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 24 | 杀鱼冲孔沥水台 | 不低于以下要求： 规格：1200*750*950 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 25 | 刀具砧板消毒柜 | 不低于以下要求： 尺寸：800*600*1100 产品材质:304#不锈钢 容积（升）:≧420L 消毒方式:臭氧+高温热风烘干 电源:220V-50Hz 额定功率:1650W 带锁，安全保护刀具 |
| 26 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.5mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 27 | 双层置放台 | 不低于以下要求： 规格：1800*750*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 28 | 大单星荤菜清洗水池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为500*500*300。 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 3.采用不锈钢可调子弹脚 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 5.横档采用304#∅2.5mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 29 | 双层冲孔沥水台 | 不低于以下要求： 规格：1500*750*950 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 30 | 绞切肉机 | 不低于以下要求： 尺寸：610*400*630 电压：380V-1.5KW 毛重：79KG |
| 31 | 双层工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 32 | 洗地龙头 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;· 6.接水口口径为1/2"外螺纹; ▲1、提供满足技术要求或标准符合的证明材料：陶瓷片密封水嘴和水嘴用水效率限定值及用水效率等级；证明材料加盖公章。 2、提供满足水效标识等级达到1级的证明材料；证明材料加盖公章。 |
| 33 | 步进式开水器连底座 | 不低于以下要求： 1.规格：590*450*980 2.额定电压功率：380v/12kw 3.接线方式：三相四线 4.连续出水量：5L/H5 5.机型尺寸390*220*550 6.材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造7.30MM高密度聚氨酯保温技术,表面接近常温，环保节能。 |
| 34 | 水果清洗水池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为500*500*300。 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 3.采用不锈钢可调子弹脚 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 5.横档采用304#∅2.5mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 35 | 双层冲孔沥水台 | 不低于以下要求： 规格：1200*750*950 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 36 | 双层工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*750*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 37 | 四层货架 | 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 38 | 刀具砧板消毒柜 | 不低于以下要求： 尺寸：800*600*1100 产品材质:304#不锈钢 容积（升）:≧420L 消毒方式:臭氧+中温烘干 电源:220V-50Hz 额定功率:650W 带锁，安全保护刀具 |
| 39 | 双层置放台 | 不低于以下要求： 规格：1800*750*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 40 | 多功能变频切菜机 | 不低于以下要求：规格：1200×530×1280mm 电源电压：220V/50HZ 电机功率：1.5KW 生产能力：300-1000KG/H 叶菜切段规格：1-60mm(可调) 传送带宽：120mm 机器需加大料斗，便于入料，加高机身，便于出料 球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm) |
| 41 | 大单星蔬菜清洗水池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为800*500*300。 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 3.采用不锈钢可调子弹脚 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 5.横档采用304#∅2.5mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 42 | 双层冲孔沥水台 | 不低于以下要求： 规格：1500*750*950 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢 4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 43 | 双层工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 44 | 洗地龙头 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;· 6.接水口口径为1/2"外螺纹; |
| 45 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 不低于以下要求： 规格：7000*1600*550 烟罩壳体采用1.5mm厚304不锈钢板，弥散新风壳体1.2mm配备5#轴流风机及10米不锈钢新风管道采用1.2mm厚304不锈钢板。配内嵌式LED照明灯带防爆钢化玻璃罩。 |
| 46 | 不锈钢排油管道 | 不低于以下要求： 定制规格：7000*700*500 采用SUS304－2B不锈钢拉丝板拉丝制作,板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，工艺所有每节管道四周满焊，所有管道连接处采用满焊连接。 |
| 47 | 不锈钢烟罩封板 | 不低于以下要求： 规格：7000*1500*50 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,板材采用1.2mm不锈钢制做而成。 |
| 48 | 不锈钢后墙封板 | 不低于以下要求： 规格：7000*2000*50 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,板材采用1.2mm不锈钢制做而成。 |
| 49 | 双门燃气蒸饭箱带熄火保 装置 | 规格：24盘 采用304不锈钢拉丝板材，柜体骨架50*50*5mm角铁，防锈处理，自动进水，炉脚采用Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。炉芯：l 炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置、高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，手动补风阀门，按钮式启动鼓风机；风机：仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；内衬：3.0mm冷轧钢板及石棉布隔热；炉体骨架采用40×40镀锌角铁；水管：均采用紫铜管，主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接。采用渐进式把手；采用不锈钢胶链；配自动泄压装置、污水阀、压力表、分饭器、配24只手工304蒸饭盘。 |
| 50 | 双层出餐台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 51 | 淘米水池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为800*500*300。 2.支脚采用304#∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 3.采用不锈钢可调子弹脚 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 5.横档采用304#∅2.5mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 52 | 双层冲孔沥水台 | 不低于以下要求： 规格：1800*750*950 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 53 | 蒸饭盘子架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1800 采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； 底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆 管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 54 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 不低于以下要求： 规格：17700*1600*550 烟罩壳体采用1.5mm厚304不锈钢板，弥散新风壳体1.2mm配备5#轴流风机及35米不锈钢新风管道采用1.2mm厚304不锈钢板。配内嵌式LED照明灯带防爆钢化玻璃罩。 |
| 55 | 不锈钢集烟管道 | 不低于以下要求： 定制17700*1000*700 采用SUS304－2B不锈钢拉丝板拉丝制作,板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，工艺所有每节管道四周满焊，所有管道连接处采用满焊连接。 |
| 56 | 不锈钢烟罩封板 | 不低于以下要求： 规格：17700*1500*50 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,板材采用1.2mm不锈钢制做而成。 |
| 57 | 不锈钢后墙封板 | 不低于以下要求： 规格：17700*2000*50 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,板材采用1.2mm不锈钢制做而成。 |
| 58 | 厨房灭火装置 （双瓶组） | 不低于以下要求： 规格：双瓶组610*730*210 1、食用油专用灭火药剂，该药剂为无毒级，提供合格的毒性报告或证明材料； 2、双瓶组灭火剂量≥20L; 3、双瓶喷嘴数量≥20个，喷嘴工作压力：0.1MPa，氮气压力12MPa； 4、、设备所用钢丝绳符合耐受力（拉力）≥3.25KN，抗拉强度≥1100Mia，屈服强度≥150000AIPa；提供合格证明材料，（证明材料须满足相关参数）； 5、灭火性能效率：灭火时间≤1.0秒，须提供合格的证明材料。（证明材料须满足相关参数） 6、食用油专用灭火药剂符合需体现生物降解性≤30天内总生物降解达到≥81%，食用油专用灭火药剂保质期≥10年. |
| 59 | 广式双眼炒炉带熄火保护装置 | 不低于以下要求： 规格：2200*1200*1250 主材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢板， 1.采用304#不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.5mm，下衬2.0mm厚镀锌板，并且铺垫隔热棉。 2.侧板、背板、前封板均采用厚度为1.2mm不锈钢板。 3.采用节能炉头，一体化控制系统，风机功率500W，配备熄火保护装置电子打火。 4.骨架：40×40镀锌角铁 4.主气管：无缝钢管 5.其余：排烟采用A3板排烟道和防腐性能的不锈钢板排烟口并做隔热层 6.配有离子式熄火保护装置。 7.灶台内水管采用直径15mm紫铜管。 含安装新炉灶辅材费。 |
| 60 | 广式大锅灶带熄火保护装置 | 不低于以下要求： 规格：2200*1200*1250 1.采用304#不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.5mm，下衬2.0mm厚镀锌板，并且铺垫隔热棉。 2.侧板、背板、前封板均采用厚度为1.2mm不锈钢板。 3.采用节能炉头，一体化控制系统，风机功率500W，配备熄火保护装置电子打火。 4.配自闭摇摆水龙头，下水口在左边，进气口在右边。 5.炉骨架采用30*30*2mm镀锌角铁，无焊接，结构件标准化生产。 6.炉灶脚外套φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管，炉脚内含支承钢柱为：φ50mm*3.5,下配承重调节 7、配备直径大锅900 1口 |
| 61 | 调料台 | 不低于以下要求： 规格：400*1200*1250 板材全部采用SUS304-2B不锈钢磨砂板 面板厚度：1.5mm，立柱：38×38×1.2mm/304不锈钢方管，可调节脚。 |
| 62 | 燃气汤锅带熄火保护装置 | 不低于以下要求： 规格：1800×1380×1100 容量：300L 底座采用304厚度为2.5mm制作。 内胆外壳采用304制作而成。 配备电子打火熄火保护装置。 |
| 63 | 单拉门打荷台 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*800*800 2、（全部用304#不锈钢板）台面1.5mm，下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。层板1.2mm，柜身1.0mm； 趟 门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 3、采用不锈钢雪柜调节脚 4、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 64 | 保鲜工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800+（600） 内、外304#不锈钢，EMBRACO压缩机，EBM风机； 工作台面板用料为δ1.5mm 数字温控器，手触面板为直流5V供电，安全防水； 75mm环戊烷高密度发泡保温层，专利断桥设，环保节能； 整体式可抽出式机组，方便后期维养； 强力风冷系统,带智能除霜系统，化霜水强制蒸发，无需外接排水; 箱体内圆弧设计，盆形底板，易清洁； 可承受43℃环境温度； 柜内要求温度：冷藏-2℃～+2℃ 配有4件GN2/1浸塑层架;150mm高不锈钢可调底脚； 电功率：0.85KW 220V/1/50Hz |
| 65 | 双层出餐台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 66 | 双层工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*750*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 67 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板为1.5mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.5mm不锈钢加强筋,连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 68 | 步进式开水器连底座 | 不低于以下要求： 1.规格：590*450*980 2.额定电压功率：380v/12kw 3.接线方式：三相四线 4.连续出水量：5L/H5 5.机型尺寸390*220*550 6.材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造7.30MM高密度聚氨酯保温技术,表面接近常温，环保节能。 |
| 69 | 洗地龙头 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;· 6.接水口口径为1/2"外螺纹; |
| 70 | 四门碗柜 | 不低于以下要求： 尺寸：1200*500*1800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，层面、侧面、围板采用304#b=1.2mm磨砂贴塑面不锈钢拉丝板；台脚采用Ф60不锈钢圆通，配可调节性不锈钢子弹脚；趟门采用304#b=1.2mm磨砂贴塑面不锈钢板 |
| 71 | 双层传递工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 72 | 双层餐具传递工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 73 | 不锈钢排油烟罩连新风 | 不低于以下要求： 规格：6400*1600*550 烟罩壳体采用1.5mm厚304不锈钢板，弥散新风壳体1.2mm配备5#轴流风机及12米管道。配内嵌式LED照明灯带防爆钢化玻璃罩。 |
| 74 | 不锈钢排油烟管道 | 低于以下要求： 规格：6400*700*500 采用SUS304－2B不锈钢拉丝板拉丝制作,板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，工艺所有每节管道四周满焊，所有管道连接处采用满焊连接。 |
| 75 | 不锈钢烟罩封板 | 不低于以下要求： 规格：6400*1500*50 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,板材采用1.2mm不锈钢制做而成。 |
| 76 | 不锈钢后墙封板 | 不低于以下要求： 规格：6400*2000*50 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,板材采用1.2mm不锈钢制做而成。 |
| 77 | 三层烤箱 | 不低于以下要求： 规格：1320*1100*1710 mm 层数：3层，SM2-523H； 每层烤盘数量：2盘； 功率：16.5kw； 电压：380V 三相四线+地线； 温度范围：0~300℃可调； 材质：正面不锈钢；炉膛采用镀铝板材；其它面镀锌板； 开门方式：向下向外； 电热丝：304不锈钢； 保温层采用12CM岩棉，门封条采用橡胶条； |
| 78 | 醒发箱 | 不低于以下要求： 规格：895*945*1925 烤盘尺寸（mm）：400*600； 烤盘架层数：32盘；SM-32S。 电压：单相； 功率（kw）：1.8； 整机外观采用不锈钢SUS430，外观简洁大方，使用寿命长；门带有玻璃视窗，视觉效果更直观。 |
| 79 | 电饼铛 | 不低于以下要求： 规格：700*700*800 锅直径：600mm 功率：12KW 配套：不锈钢加厚浅锅圈、不锈钢加厚深锅圈 |
| 80 | 全自动压面机 | 不低于以下要求： 规格：1340*770*1240 电源：380V 三相四线+地线； 功率：3KW； 压面厚度：5-20MM；SMYMZD500。 压面重量：1-8KG； 特点：本机可用于馒头、包子、法式餐包等硬面团产品的生产。与食品接触的地方均符合食品卫生认证要求。 |
| 81 | 和面机 | 不低于以下要求： 规格：786*1280*1310 容量：半包粉/80KG，SM2-80T面团； 功率：3.8kw； 电压：380V三相三线+地线； 特点：1.双动双速、双马达(桶是一个马达控制，钩是一个马达控制)力量足； 2.机身：钢板焊接，不变形加工精密度高； 3.搅拌缸：食品级304不锈钢，稳定性高，不易变形； 4.两段式面板，其操作功能及特点为：第一段为缸正转、钩慢速正转，混合水、配料、面粉。第二段为缸正转、钩快速正转，快速搅拌面团出筋 |
| 82 | 多功能搅拌机 | 不低于以下要求： 规格：740*1010*1400 容量：40L。 功率：05kw； 电压：380V三相三线+地线； 配置：配1桶1球1扇； 铁板机身，稳固扎实；不锈钢搅拌缸，安全卫生；球形搅拌器，弹性好，打发细腻均匀。无极调速，多档的掌控感让变速更自然流畅，提供搅拌缸符合食品级检测报告。 |
| 83 | 打蛋机 | 不低于以下要求： 规格：510*530*830 容量： 20L； 功率：0.375kw； 电压：380V三相三线+地线； 配置：配1桶1球1扇； 特点：铸件机身，稳固扎实；不锈钢搅拌缸，安全卫生；球型打蛋器，弹性好，打发细腻均匀，提供打蛋机符合食品级的检测报告。 |
| 84 | 四门冰箱 | 不低于以下要求： 规格：1220*750*1960 1、内外箱均采用优质不锈钢板材 2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 3、高效节能系统，导热好经久耐用 4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用 5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； 6、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好 7、温度：冷藏温度-6～12℃；冷冻：-22~-15 |
| 85 | 双层操作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 86 | 木案工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.台面采用榉木厚度为：50mm规格为：1800*800*50。 支脚采用304#50mm*50mm不锈钢方管厚度为2.0mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢 4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 87 | 不锈钢糖粉车 | 不低于以下要求： 规格：500*500*500 采用SUS304拉丝冷轧1.5mm不锈钢板制作； 底盘采用SUS304，25*25不锈钢方管*2.0mm制作而成，与底盘满焊在一起，车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 88 | 不锈钢单星水池 | 不低于以下要求： 规格：1000*750*950 材质：1.台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢，星盆斗尺寸为800*500*300。 2.支脚采用304# ∅38mm厚度为1.5mm不锈钢圆管 3.采用不锈钢可调子弹脚 4.加强筋采用304#1.5mm厚不锈钢板材 5.横档采用304#∅2.5mm不锈钢圆管，无前横档。 6.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 89 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.5mm不锈钢加强筋,连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 90 | 双层出餐台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 91 | 洗手池 | 不低于以下要求： 规格：500*500*950 材质：1.台面及星盆采用304#1.5mm不锈钢板制作 2.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作，门板采用1.0 |
| 92 | 感应水龙头 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：35mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹 |
| 93 | 干手器 | 不低于以下要求： 规格：300*220*685 功率：1850W 风速：90M/S 防水等级：IPX4 材质：进口ABS |
| 94 | 挂衣钩 | 不低于以下要求： 规格：L＝800 304不锈钢制作 |
| 95 | 四格保温柜 | 不低于以下要求： 规格：1500×700×800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，台面、水箱：1.5mm不锈钢拉丝板，、加强筋、侧板、后背板：1.0mm/304#2B不锈钢雪花拉丝板；柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封0.8mm，配静音耐磨吊轮。设备功率：220V/3KW，管脚：38×38×1.2mm不锈方管,脚:不锈钢可调子弹脚，配备份数盆5套带盖尺寸为：530*330*150。 |
| 96 | 双层备餐柜 | 不低于以下要求： 规格：1400*600*800 材质：1、（全部用304#不锈钢板）台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。，层板1.2mm，柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 2、采用不锈钢雪柜调节脚 3、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 97 | 双层备餐台 | 不低于以下要求： 规格：700*600*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 98 | 四门碗柜 | 不低于以下要求： 尺寸：1200*500*1800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，层面、侧面、围板采用304#b=1.2mm磨砂贴塑面不锈钢拉丝板；台脚采用Ф60不锈钢圆通，配可调节性不锈钢子弹脚；趟门采用304#b=1.2mm磨砂贴塑面不锈钢板 |
| 99 | 双门热风循环消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：1380*680*1950 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧880L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:3200W 层架材质：不锈钢层架 |
| 100 | 单拉门打荷台 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*800*800 2、（全部用304#不锈钢板）台面1.5mm，下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。层板1.2mm，柜身1.0mm； 趟 门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 3、采用不锈钢雪柜调节脚 4、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 101 | 双层备餐台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 102 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 103 | 洗手池 | 不低于以下要求： 规格：500*500*950 材质：1.台面及星盆采用304#1.5mm不锈钢板制作 2.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作，门板采用1.0 |
| 104 | 留样冰箱 | 不低于以下要求： 规格：575*590*1960立式 冷藏温度：0~10℃ 电压：220V；功率：550W 容积：223L箱体材料：304# 制冷剂：R134A 制冷材质件：铜管 冷凝器材质：铜管 留样冰箱配带圆锁。 |
| 105 | 双层传递工作柜 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1、（全部用304#不锈钢板）台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。，层板1.2mm，柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 2、采用不锈钢雪柜调节脚 3、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 106 | 双层传递工作台 | 不低于以下要求： 规格：1400*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 107 | 残余垃圾处理器 | 不低于以下要求： 规格：1500*760*850mm 1.材质：不锈钢壳体. 2.功率：AC380V,3PH+N+PE,5KW LY-CC-150G 3.水流压力：2-4bar 4.进水温度：5-40℃ 5.进水接口：冷水dn15/热水dn15，排水接口：dn65 6.处理能力：150kg/H 7.重量：200kg 8.垃圾桶容量：40L 304不锈钢台面，最大程度保证卫生和清洁。 自动隔油系统，无需再购买隔油装置。 双水槽设计，垃圾处理与隔油处理可同时进行。 粉碎研磨器及离心脱水装置系统。 配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 隔油系统配备闲时自动排水功能，保证隔油仓内清洁卫生。 离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。 粉碎研磨系统采用不锈钢材质，使用寿命长。 粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出。 粉碎刀片采用9Cr18不锈钢材质制作。平均减量率≥80% 配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁 一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全。 当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。 垃圾处理器的出料含水率≤55%或粉尘≤1. Omg/m3或氨≤ 1.5mgmg/m3或硫化氢≤0.06mg/m3或臭气浓度≤20，噪声≤60dB﹔提供合格的证明材料加盖公章，证明材料须满足上述参数。 |
| 108 | 双门热风循环消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：1380*680*1950 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧880L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:3200W 层架材质：不锈钢层架 |
| 109 | 双层传递工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 110 | 步进式开水器连底座 | 不低于以下要求： 1.规格：590*450*980 2.额定电压功率：380v/12kw 3.接线方式：三相四线 4.连续出水量：5L/H5 5.机型尺寸390*220*550 6.材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造7.30MM高密度聚氨酯保温技术,表面接近常温，环保节能。 |
| 111 | 超声波洗碗机 | 不低于以下要求： 规格：1200*800*950 材质：台面板及星盆斗用304#1.5mm不锈钢制作而成 清洗量：800-1000件/小时。 加热管数量：1根。 加热功率：3KW。 总功率：9KW。 振子数量：60个。 |
| 112 | 长龙式洗碗机 | 不低于以下要求： 规格：4100*1090*2100mm 耗水量：最大360L/小时 清洗温度：55-65°C 、喷淋温度：82-90°C 进口高度（可通过最大高度）≥410MM 、传送带宽度（可通过最大宽度）≥610MM 洗涤能力:3300-3800碟/小时 进口长度：800mm 、出口长度：1200mm 水箱加热功率：9kW*2、喷淋加热功率：18kW、烘干发热丝：9KW 主洗泵：1.5kW 烘干风机：0.75KW 传动电机：0.55kW 总配电量：47.8kW 电源：380V/50HZ/3 1.配置自主研发的综合能效环境管理系统CE&ES，将洗碗机溢散和环境中的热能回收利用，降低40-60%电功率，节约运行使用成本，系统启动时能有效降低洗碗间室内温度 3~5℃。烘干段采用内置循环风量系统，使烘干效果更佳而且省电。 2.可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟、餐盘可直接放于履带上，无需分装装筐。履带原材料符合《食品安全国家标准食品接触用塑料及制品》。 3.可根据洗涤物品的尺寸大小，重量以及清洗-烘干效果调整传送带速度。机器配备多重安全保护装置（急停-限位-卡带-过热-超时等），确保操作人员及机器的安全。双层隔热弹簧机门，任意高度开启，操作方便舒适。 4.洗碗机电控系统均配置 ICS 4.0电控系统，其控制主板以及操作面板的防水等级符合IPX7，防尘等级符合IP5X及符合耐高低温。提供合格的证明材料加盖公章。 |
| 113 | 不锈钢排气罩 | 不低于以下要求： 规格：4200*1000*550 （长*宽*高） 烟罩壳体采用1.5mm厚304不锈钢板，配内嵌式LED照明灯带防爆钢化玻璃罩。 |
| 114 | 不锈钢集烟管道 | 不低于以下要求： 规格： 4200*500*500 采用SUS304－2B不锈钢拉丝板拉丝制作,板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，工艺所有每节管道四周满焊，所有管道连接处采用满焊连接。 |
| 115 | 低噪声排烟风机柜 | 不低于以下要求： 1、功率：3KW-15寸 2、风量：12000-15000m³/h 全部箱体采用面板应采用1.2mm镀锌钢板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。 （1）风机能效效率能达到1级，并提供合格的风机能源效率检测报告。 ▲（2）风机产品标准和技术要求:符合防水等级达到IPX6；提供合格的检测报告。 |
| 116 | 变频风机启动保护器 | 不低于以下要求： 1、功率：3KW,智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益； |
| 117 | 风机支架 | 不低于以下要求： 风机/净化器支架采用国标4号槽钢。 |
| 118 | 不锈钢排烟风管道 | 定制 500*500 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，所有管道连接处采用满焊连接,保证接口不漏油。烟管从烟井通往至3楼屋顶平层，所有每节管道四周满焊。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 |
| 119 | 四层桶架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋, 连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 120 | 双门热风循环消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：1380*680*1950 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧880L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:3200W 层架材质：不锈钢层架 |
| 121 | 洗地龙头 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;· 6.接水口口径为1/2"外螺纹; |
| 122 | 洗手池 | 不低于以下要求： 规格：500*500*950 材质：1.台面及星盆采用304#1.5mm不锈钢板制作 2.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作，门板采用1.0 |
| 123 | 感应水龙头 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：35mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹 |
| 124 | 干手器 | 不低于以下要求： 规格：300*220*685 功率：1850W 风速：90M/S 防水等级：IPX4 材质：进口ABS |
| 125 | 挂衣钩 | 不低于以下要求： 规格：L＝800 304不锈钢制作 |
| 126 | 四格保温柜 | 不低于以下要求： 规格：1500×700×800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，台面、水箱：1.5mm不锈钢拉丝板，、加强筋、侧板、后背板：1.0mm/304#2B不锈钢雪花拉丝板；柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封0.8mm，配静音耐磨吊轮。设备功率：220V/3KW，管脚：38×38×1.2mm不锈方管,脚:不锈钢可调子弹脚，配备份数盆5套带盖尺寸为：530*330*150。 |
| 127 | 双层备餐柜 | 不低于以下要求： 规格：1400*600*800 材质：1、（全部用304#不锈钢板）台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。，层板1.2mm，柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 2、采用不锈钢雪柜调节脚 3、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 128 | 双层备餐台 | 不低于以下要求： 规格：1900*600*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 129 | 双门热风循环消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：1380*680*1950 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧880L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:3200W 层架材质：不锈钢层架 |
| 130 | 单拉门打荷台 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*800*800 2、（全部用304#不锈钢板）台面1.5mm，下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。层板1.2mm，柜身1.0mm； 趟 门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 3、采用不锈钢雪柜调节脚 4、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 131 | 双层备餐台 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1、（全部用304#不锈钢板）台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。，层板1.2mm，柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 2、采用不锈钢雪柜调节脚 3、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 132 | 四层货架 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1550 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板为1.5mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.5mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.5mm不锈钢加强筋,连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 |
| 133 | 洗手池 | 不低于以下要求： 规格：500*500*950 材质：1.台面及星盆采用304#1.5mm不锈钢板制作 2.裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作，门板采用1.0 |
| 134 | 留样冰箱 | 不低于以下要求： 规格：575*590*1960立式 冷藏温度：0~10℃ 电压：220V；功率：550W 容积：223L箱体材料：304# 制冷剂：R134A 制冷材质件：铜管 冷凝器材质：铜管 留样冰箱配带圆锁。 |
| 135 | 双层备餐柜 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 材质：1、（全部用304#不锈钢板）台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖。，层板1.2mm，柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封1.0mm，配静音耐磨吊轮。 2、采用不锈钢雪柜调节脚 3、加强筋采用304#1.5mm不锈钢板材 |
| 136 | 四格保温柜 | 不低于以下要求： 规格：1500×700×800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，台面、水箱：1.5mm不锈钢拉丝板，、加强筋、侧板、后背板：1.0mm/304#2B不锈钢雪花拉丝板；柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，门内封0.8mm，配静音耐磨吊轮。设备功率：220V/3KW，管脚：38×38×1.2mm不锈方管,脚:不锈钢可调子弹脚，配备份数盆5套带盖尺寸为：530*330*150。 |
| 137 | 保温汤车 | 不低于以下要求： 规格：700×700×800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，台面、水箱：1.5mm不锈钢拉丝板，、加强筋、侧板、后背板：1.0mm/304#2B不锈钢雪花拉丝板；柜身1.0mm；趟门外壳1.0mm，，配静音耐磨万向轮带刹车。设备功率：220V/3KW，配备份数盆1套带盖尺寸为：直径500mm汤桶。 |
| 138 | 双层备餐台 | 不低于以下要求： 规格：1400*600*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 139 | 四门碗柜 | 不低于以下要求： 尺寸：1200*500*1800 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板，层面、侧面、围板采用304#b=1.2mm磨砂贴塑面不锈钢拉丝板；台脚采用Ф60不锈钢圆通，配可调节性不锈钢子弹脚；趟门采用304#b=1.2mm磨砂贴塑面不锈钢板 |
| 140 | 双门热风循环消毒柜 | 不低于以下要求： 规格：1380*680*1950 产品材质:不锈钢 容积（升）:≧880L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:3200W 层架材质：不锈钢层架 |
| 141 | 不锈钢收残台带推车 | 不低于以下要求： 规格：1500*800*950 材采用304#不锈钢拉丝板，台面采用1.5mm不锈钢板,台面开孔，配φ600×600不锈钢垃圾桶。脚采用φ38×1.5mm/304不锈钢管，采用可调全不锈钢子弹脚。裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 142 | 双层工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*700*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 143 | 不锈钢收残台带推车 | 1不低于以下要求： 规格：1500*750*800 材采用304#不锈钢拉丝板，台面采用1.5mm不锈钢板,台面开孔，配φ600×600加厚不锈钢垃圾桶。采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； 平板车底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆 管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，拉杆与平板车底座加固条采用3根加强筋尺寸为25*38*1.5mm满焊，平板车四周采用防撞胶条用不锈钢板 铆钉压制。车轮采用直径12cm静音轮。裙板采用304#1.0mm不锈钢板制作。 |
| 144 | 双层工作台 | 不低于以下要求： 规格：1800*700*800 材质：1.工作台面采用304#1.5mm不锈钢拉丝板下衬厚度25mm多层免漆板，多层板底部采用0.8mm厚304不锈钢覆盖:。 2.支脚采用304#38mm*38mm不锈钢圆管厚度为1.5mm。 3.层板采用304#1.2mm不锈钢4.采用不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用304#1.5mm |
| 145 | 后倾式高压风机箱 | 不低于以下要求： 规格：1600*2000*1400 1、功率：15KW-30寸 2、风量：35000-37500m³/h 3、风压：1500-1000Pa 全部箱体采用面板应采用1.2mm镀锌钢板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。风机，电机外置，皮带传动。 |
| 146 | 油烟净化器★ | 1、风量：35000m³/h 1.净化效率：98%以上，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，颗粒物＜5.0mg/m³，非甲烷总烃＜10mg/m³，额定风量下臭气出口浓度＜40无量纲； 2.设备箱体要求：采用冷轧钢板酸洗磷化并进行静电喷塑，板材厚度≧1.2mm； 3.前置初效均流板，均流风速，有效果提高净化器电场的最大使用效率； 4、设备整体结构：前置初效均流板+双高低压组合式高效静电净化，多重净化更彻底，净化效果达到南京环保监管部门要求。设备安全性能好，具备开门断电功能； 5. 净化器高压电源符合：高温及低温环境试验要求，在80℃高温和-40℃低温环境满功率负载条件下连续运行4小时应能正常工作；提供合格的证明材料加盖公章。 6.符合设备内耐热和耐燃性要求。提供合格的证明材料加盖公章。 7. 油烟净化效率≥98%，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，甲烷总烃＜10mg/m³。额定风量下臭气出口浓度＜40无量纲，提供合格的证明材料加盖公章。 8. 产品符合《外壳防护等级》的相关要求，提供合格的证明材料加盖公章。 |
| 147 | 变频风机启动保护器 | 不低于以下要求： 1、功率：11KW,智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；2、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。3、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；4、多模式控制功能，可随时切换；具一键静音功能； |
| 148 | 风机/净化器支架 | 风机/净化器支架采用国标4号槽钢。 不低于以下要求： 管道沉油检修装置配套设备 1、采用国标不锈钢板，厚度：≥GB1.5mm。 2、每10m平行管道必须配备管道沉油检修装置，把油污引流至集油管道处，内置梯形沉油段，定期可进行放油处理； 3、配有手动自锁式清洗检修门，方便后期对整套系统进行清洗检修； 4、收集水平管道集油，定期放油，减少多节管道存油，降低火灾隐患； |
| 149 | 不锈钢排烟风管道 | 不低于以下要求： 定制700*1000 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，所有管道连接处采用满焊连接,保证接口不漏油。烟管从烟井通往至3楼屋顶平层，所有每节管道四周满焊。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 |
| 150 | 风量调节阀 | 不低于以下要求： 规格：700*1000 采用不锈钢板制作, 板材采用1.2mm制做 |
| 151 | 风机减震垫 | 不低于以下要求： ≥150KG，采用全钢防锈≥1.5cm厚板材制作，采用文盛弹簧。 |
| 152 | 低噪声厢式离心风机（蒸饭间、面点区） | 不低于以下要求 1、功率：11KW-25# 2、风量：28000-35000m³/h 3、风压：710-450Pa 4、箱体：设备箱体制作框架采用一次成型型材、倾角架构、美观、坚固，易拆除；面板采用不低于GB1.0mm的碳钢材质，室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 5、风机轴承：承采用高密度品牌轴承， 6、配套电机：电机防护等级IP55，电机绝缘等级F。 7、叶轮：采用多翼式柳钉冲压式叶轮，叶轮材质采用国标热镀锌钢板，厚度：≥GB1.0mm，含锌层的厚度: 按GB510018-2002 规定热镀锌钢板含锌层含量是220g/㎡。 8、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 9、内部采用高效离心风机（高效离心叶轮，电机外置，皮带传动），排油烟风机的电机不能内置，以免电机在箱体内后期会过热，箱体内长期使用，集油多，温度过高，有火灾隐患； 11、风机运转时，刚性支承时轴承部位测得的振动速度有效值应该≤4.0mm/s,提供相关证明材料。证明材料须体现相关参数要求。 |
| 153 | 油烟净化器 | 不低于以下要求： 净化风量：30000m³/h 1.净化效率：98%以上，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，颗粒物＜5.0mg/m³，非甲烷总烃＜10mg/m³，额定风量下臭气出口浓度＜40无量纲； 2.设备箱体要求：采用冷轧钢板酸洗磷化并进行静电喷塑，板材厚度≧1.2mm； 3.前置初效均流板，均流风速，有效果提高净化器电场的最大使用效率； 4、设备整体结构：前置初效均流板+双高低压组合式高效静电净化，多重净化更彻底，净化效果达到环保监管部门要求。设备安全性能好，具备开门断电功能； |
| 154 | 变频风机启动保护器 | 不低于以下要求： 1、功率：11KW,智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益； 对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。 风机、净化器可单独控制，也可一次启停； 4、多模式控制功能，可随时切换；具一键静音功能 |
| 155 | 风机/净化器支架 | 风机/净化器支架采用国标4号槽钢。 不低于以下要求： 管道沉油检修装置配套设备 1、采用国标不锈钢板，厚度：≥GB1.5mm。 2、每10m平行管道必须配备管道沉油检修装置，把油污引流至集油管道处，内置梯形沉油段，定期可进行放油处理； 3、配有手动自锁式清洗检修门，方便后期对整套系统进行清洗检修； 4、收集水平管道集油，定期放油，减少多节管道存油，降低火灾隐患； |
| 156 | 不锈钢排烟风管道 | 不低于以下要求： 定制700*1000 采用304#不锈钢拉丝板拉丝制作,烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，所有管道连接处采用满焊连接,保证接口不漏油。烟管从烟井通往至3楼屋顶平层，所有每节管道四周满焊。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 |
| 157 | 燃气漏气保护控制器套装 | 不低于以下要求： 可燃气体探测器 检测气体：可燃气 检测原理：催化燃烧式显示方式：3色指示灯显示采样方式：自然扩散式 响应时间：≤30S 工作电压：DC18-36V额定电压：DC24V 功耗：2W 信号接口：二总线 通信距离：≤1000米 防护等级：IP66 壳体材料：铸铝防爆玻璃防爆认证：ExdⅡCT6Gb 量程：0-100%LEL 工作温度：-40℃-＋70℃ 工作湿度：10-95%RH无凝露 可燃气体报警控制器 安装方式：非防爆场合壁挂式安装 额定电压：AC220V/50Hz备用电源：24VDC/1.3AH功耗：≤10W(不含配套设备)工作湿度：10-95%RH(无凝露)工作温度：0℃-＋40℃ 信号传输：二总线制 传输距离：≤1000m 报警方式：声、光报警声音报警：分故障，底限报警，高限报警三种不同的声音 报警输出：三组继电器输出触点容量：250VAC10A尺寸重：320mmx200mmx90mm2.55kg含3年流量及平台费用可给手机打电话、发送短信报警。 符合工业及商业用途点型可燃气体探测器认证标准GB15322.1-2019（提供证明材料扫描件加盖公章）； 符合可燃气体报警控制器认证标准GB16808-2008（提供证明材料扫描件加盖公章）。 |
| 158 | 风机减震垫 | 不低于以下要求： ≥150KG，采用全钢防锈≥1.5cm厚板材制作，采用文盛弹簧。 |
| 159 | 冷热水龙头 | 不低于以下要求： 规格：3306-256 主体黄铜，不锈钢管，厚1.0mm，铜杆阀芯，合金手柄，管径18，开孔22mm，两孔中心203mm |
| 160 | 不锈钢水池下水 | 不低于以下要求： 退水器阀体直径60mm，不锈钢铸造阀体，拨柄长250mm，带不锈钢隔渣板。 |
| 161 | 餐车 | 950*750*950三层 材质：304#，台面采用1.2mm下衬木板。裙板层板底板采用304#1.0mm不锈钢板制作，加强筋采用304#1.5mm 双开门，2个静音定向轮，2个静音万向轮。 |
| 162 | 手推车 | 不低于以下要求： 规格：500*900*950 面板：采用SUS304拉丝冷轧*1.5mm不锈钢板制作； 平板车底盘采用SUS304，40*40不锈钢方管*2.0mm制作而成，方管间距密度10cm。手扶拉杆采用：SUS304直径40圆管厚度2.0mm与底盘满焊在一起，拉杆与平板车底座加固条采用3根加强筋尺寸为25*38*1.5mm满焊，平板车四周采用防撞胶条用不锈钢板铆钉压制。车轮采用直径12cm静音轮。 |
| 163 | 不锈钢学生餐盘 | 不低于以下要求： 规格：280*220*40；不锈钢五格餐盒带盖 提供满足《食品安全国家标准食品接触用材料及制品》标准的相关证明材料，证明材料须满足相关参数。 |
| 164 | 密胺餐具托盘 | 不低于以下要求： 规格：430*300*32 采用:100%密胺树A5纯密胺， 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素。 耐温：-30℃-120℃，脂制作而成，产品需提供合格的三聚氰胺特定迁移量 。 |
| 165 | 密胺菜碗 | 不低于以下要求： 规格：直径120mm 采用:100%密胺树A5纯密胺， 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素。 耐温：-30℃-120℃，脂制作而成。 |
| 166 | 密胺饭碗汤碗 | 不低于以下要求： 规格：直接125高620 采用:100%密胺树A5纯密胺， 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素。 耐温：-30℃-120℃，脂制作而成。 |
| 167 | 密胺碟子 | 不低于以下要求： 规格：240*240*25 采用:100%密胺树A5纯密胺， 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素。 耐温：-30℃-120℃，脂制作而成。 |
| 168 | 密胺面条碗 | 不低于以下要求： 规格：直径225*85 采用:100%密胺树A5纯密胺， 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素。 耐温：-30℃-120℃，脂制作而成。 |
| 169 | 不锈钢双层汤碗 | 不低于以下要求： 材质：304#直径14 |
| 170 | 筷子消毒机 | 不低于以下要求： 规格：1200*700*750 产品材质:304不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:125℃ 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:3000W 内部筐架材质：304不锈钢 |
| 171 | 筷子 | 不低于以下要求： 材质：桦木， 规格：成人款 |
| 172 | 打菜勺子 | 不低于以下要求： 材质：304#，加厚款 直径100 |
| 173 | 份数盆 | 不低于以下要求： 规格：530*325*200 材质：304#加厚 |
| 174 | 不锈钢汤勺 | 规格：2号加厚采用食品级304不锈钢制作 |
| 175 | 锅铲 | 不低于以下要求： 材质：304#，标准不锈钢头 |
| 176 | 炒菜大勺 | 不低于以下要求： 标准不锈钢头采用食品级304不锈钢制作 |
| 177 | 大水勺 | 不低于以下要求：材质：304#，长60cm直径16cm |
| 178 | 不锈钢保温汤桶 | 不低于以下要求： 材质：304#， 容量：50L 提供满足《食品安全国家标准食品接触用材料及制品》标准的相关证明材料，证明材料须满足相关参数。 |
| 179 | 汤桶架子 | 不低于以下要求： 规格：500*500 板材采用304#不锈钢拉丝板，层板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.2mm/304不锈钢圆管，层面板下加2根1.2mm不锈钢加强筋,连接处满焊，配12寸静音万向轮。 |
| 180 | 保温饭箱 | 不低于以下要求： 规格：705*540*440 外壳采用：食品接触用塑料材料制作。 提供满足《食品安全国家标准食品接触用材料及制品》标准的相关证明材料，证明材料须满足相关参数。 |
| 181 | 菜刀 | 不低于以下要求： 材质：304#，1号 |
| 182 | 砍刀 | 不低于以下要求： 材质：304#，1号 |
| 183 | 剪刀 | 不低于以下要求： 材质：304#，大号 |
| 184 | 圆形砧板 | 不低于以下要求： 直径500 厚度70CM |
| 185 | 不锈钢漏盘 | 不低于以下要求： 材质：304#，规格：400*600*40 |
| 186 | 学生打汤大勺 | 不低于以下要求： 标准不锈钢头8两采用食品级304不锈钢制作 |
| 187 | 不锈钢加厚手提桶 | 不低于以下要求： 规格：直径300*300采用食品级304不锈钢制作 |
| 188 | 不锈钢盆 | 不低于以下要求： 材质：304#，加厚款 直径 400 |
| 189 | 不锈钢盆 | 不低于以下要求： 材质：304#，加厚款 直径 600 |
| 190 | 不锈钢盆 | 不低于以下要求： 材质：304#，加厚款 直径800 |
| 191 | 不锈钢漏眼盆 | 不低于以下要求： 材质：304# 直径600mm |
| 192 | 粗漏勺 | 不低于以下要求： 直径280采用食品级304不锈钢制作 |
| 193 | 细漏勺 | 不低于以下要求： 直径280采用食品级304不锈钢制作 |
| 194 | 油缸 | 不低于以下要求： 直径280采用食品级304不锈钢制作 |
| 195 | 打菜勺 | 不低于以下要求： 直径100采用食品级304不锈钢制作 |
| 196 | 磨刀棒 | 不低于以下要求： 材质：304# |
| 197 | 油石 | 不低于以下要求： 双面粗细 |
| 198 | 锅刷 | 不低于以下要求： 竹制标准款 |
| 199 | 面点房工具 | 不低于以下要求： 配备擀面杖5把、硅胶点5张、卡通饭团等模型68件、辅助工具包1套、不锈钢蒸笼梯10个、蒸笼纸500张、台式多功能搅拌机1台、台式和面机1台。 |
| 200 | 厨房工具消毒柜 | 不低于以下要求： 尺寸：1400*1000*200 产品材质:304#不锈钢厚度为1.2mm制作而成。 挂墙式厨房工具消毒柜，内配不锈钢304挂钩40个，挂厨房工具 消毒方式:臭氧+热风循环消毒 电源:220V-50Hz 额定功率:650W |
| 201 | 不锈钢蒸饭盘 | 不低于以下要求： 尺寸：400*600*50 材质：304#不锈钢厚度为1.2mm手工制作而成。 |
| 202 | 小餐厅餐具 | 不低于以下要求： 1套装明细： 大型电动圆桌直径为2米12MM岩板，12MM全岩板电动转盘1台、配备餐椅15张、桌布、椅布3套配备餐具15位十二件套装及8个陶瓷冷菜盘、10个热菜盘、2个大汤盅、陶瓷水壶2个、杯子20个、小份杯套装20套。 |
| 203 | 紫外线灯 | 不低于以下要求：规格:长度1.2米，功率双管2*40W |
| 204 | 风幕机 | 不低于以下要求： 规格:长度1.5米 功率：高422W中272W低235W。 加热功率：1200W 开启方式：带遥控开关 |
| 205 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：1500*600*50 板材采用SUS304-2B 不锈钢拉丝板厚度为1.5mm不锈钢板制作而成。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①中标供应商提供设备安装日程计划。

②中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。

（3）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每学期维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后20天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

# 第五章评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。排名第一位者为中标人。

## 二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留后两位。 | 30 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 提供项目实施方案(包括但不限于人员组织管理、工期保证措施、质量保证措施、安装调试方案、生产设备先进性、针对本项目的重点及难点解决措施等)： （1）方案全面，进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、重点及难点解决措施等合理性、可操作性强的得12分； （2）方案全面性、进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、重点及难点解决等较合理性、可操作性较强的得9分； （3）方案全面性、进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、重点及难点解决等合理性、可操作性一般的得6分； （4）方案全面性、进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、重点及难点解决等合理性、可操作性差的得3分； （5）未提供不得分。 | 12 |
| 2.2 | 故障 应急 处理 方案 | 根据投标人提供的故障应急处理方案进行综合评分： - 方案处理得力可行，可操作性强，具有针对性的得9分； （2）方案处理较为可行，可操作性较强，针对性有瑕疵的得6分； （3）方案处理一般，可操作性一般的得3分； （4）未提供不得分。 | 9 |
| 2.3 | 售后 服务 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于响应速度、售后服务内容、故障解决方案、响应次数、响应时间、专业技术人员保障及售后技术装备、备品备件、培训方案等内容）进行综合评分： （1）售后服务方案非常详细、质保期长保障措施完善可行、计划安排及服务科学的得12分； （2）售后服务方案内容较完整、计划安排及服务较合理的得9分； （3）售后服务方案全面，但保障措施可行性一般、计划安排及服务一般的得6分； （4）售后服务方案不全面，保障措施不可行性、计划安排及服务一般的得3分； （5）未提供不得分。 | 12 |
| 商务部分 |  |  |  |
| 3.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术指标及参数全部满足文件要求的得33分；打▲号指标，有一项负偏离扣3分；非打▲号指标，有一项负偏离扣1.5分，扣完为止；(供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料，否则视为负偏离扣分；如参数后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准) | 33 |
| 3.2 | 质量 保质期 | 供应商或供应商所投产品质保期免费1年；质保期满后服务每增加一年加2分，满分4分。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

备注：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

3.1.供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

3.2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第六章投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

（格式自拟）

- 附件一、响应函

响 应 函

根据贵方         （项目名称、项目编号）招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和身份证号)代表我方________（投标供应商名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，           签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次项目采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

3、本项目负责人：           （姓名），            (身份证号)。

4、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（九十天）期满之前均具有约束力。

7、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在承诺的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8、与本次投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

电        话：

传        真：

邮        箱:

供应商开户行：

帐        户：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（公章）：

日        期：       年    月    日

- 附件二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书格式（法定代表人参与须提供法定代表人资格证明书及身份证复印件加盖公章；授权代理人参与须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件并加盖投标供应商公章）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系      的法定代表人。为完成       （项目名称），签署上述项目的响应性文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)

日        期：        年    月    日

法定代表人授权书

采购人（）：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）          （项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

- 附件三、报价表格式

1、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

日  期：年 月 日

2、分项报价表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | ## 货物名称 | 品牌 | 产品型号、规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 、、、 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

日期：

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件四、申请人资格要求

1. 营业执照复印件并加盖投标供应商公章

2．南京市供应商信用记录表暨信用承诺书原件

（备注：★南京市供应商信用记录表暨信用承诺书须登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表并加盖供应商公章及法人签字；

3.供应商认为需要提供的其他资料（如有）

4. 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

采购人：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格 | 招标文件响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

日期：

说明：投标文件技术部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

- 附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 招标文件响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

日期：

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

- 附件七、技术支持性文件（如有）

技术支持性文件

| 序号 | 产品 | 技术支持文件名称及类型 （如彩页、说明书、官方网站资料等） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注：此表为表样，行数可自行添加。

- 附件八、核心产品一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 附件九、企业声明函格式

格式1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. XXXXXX（标的名称）属于XXXXXX 行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 XXXXXX（企业名称），从业人员 XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为 XXX万元，属于□中型企业 □小型企业□微型企业。

2. XXXXXX（标的名称）属于XXXXXX 行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 XXXXXX（企业名称），从业人员 XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为 XXX万元，属于□中型企业 □小型企业□微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖电子公章）：

日期：      年     月     日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的□内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4、货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

格式2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：      年     月     日

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

格式4、节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

格式5、环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

格式6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件十、服务方案，包括但不限于（实施方案、售后方案、故障应急处理方案）

格式自拟

注：供应商须充分响应招标文件要求，编制详细完整的项目实施方案及售后服务方案等。

- 附件十一、其他资料

（如有，格式自拟）

- 附件十二、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年  月  日

- 附件十三、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。