公开招标文件

项目编号：JSZC-320192-JSDZ-G2024-0206

项目名称：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区智能化基础设施(一标段)采购项目

采  购  人：南京市江北新区管委会教育和社会保障局

采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

二○二四年十一月

- 招标公告

项目概况 南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区智能化基础设施（一标段）采购项目 JSZC-320192-JSDZ-G2024-0206 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024-12-23 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320192-JSDZ-G2024-0206

项目名称：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区智能化基础设施（一标段）采购项目

预算金额：1019万元

最高限价：1019万元

采购需求：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区智能化基础设施（一标段）采购项目，具体详见采购文件

合同履行期限：120日历天；

本项目 否 （是/否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备或专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物；

（2）本项目为     （项目名称）    （项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购货物；

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）；

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标标准。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-12-23  09:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.集中勘察现场和答疑：本次采购不组织集中勘察现场。投标人如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。在递交投标文件截止时间15日前，代理机构将招标文件澄清或者修改的内容（如有）发放投标人，投标人如对本项目有疑问也应在此时间内向代理机构递交质疑文件。

3. 政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随装订在响应文件中，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份）加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.本次采购是否接受进口产品：不接受。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5.本次采购不收取投标保证金。

6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7. 南京市江北新区管委会教育和社会保障局为本项目的采购人，南京市第一中学江北新区分校为本项目的使用单位及项目实施单位。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市江北新区管委会教育和社会保障局

地    址：南京市江北新区凤滁路48号

联系方式：025-58170065

2.采购代理机构信息

名    称：大洲设计咨询集团有限公司

地    址：南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场2号楼19楼

联系方式：19952905060、15312413670

3.项目联系方式

项目联系人：张澍、黄工

电      话：19952905060、15312413670

- 第二章 投标人须知

一、总   则

- 1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2.定义

2.1 “招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.5 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

3.6 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.7 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.8 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

3.9 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.10 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

3.11 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

3.12 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

- 5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标文件签署人签字或加盖公章。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.8 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

- 7.投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 招标代理服务费（含清单编制费）以单个标段的中标价为计费基数，按照计价格【2002】1980号文及苏价服【2014】383号文的42.42%收取；评委专家费按实际支出收取；上述费用由中标人领取中标通知书后一次性支付。

8.投标文件组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

8.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

8.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

9.投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效，否则作不合格处理。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人证明书及法定代表人授权书格式；

（3）★开标一览表；

（4）★投标人资格资信证明文件：

1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2) 第一章招标公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表；

（6）投标人类似业绩情况表；

（7）拟投入本项目人员一览表；

（8）★《商务条款响应表格式》；

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件及材料；

（10）资格性和符合性审查响应对照表

10.投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的技术与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）货物技术参数，制作工艺或服务内容的详细说明；

（2）项目服务方案、质量保证、服务承诺；

（3）★《技术条款偏离表》；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料（如有）。

11.投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，招标文件没有特别说明的，每一项货物仅接受一个投标报价。

11.2 本项目的投标报价为全包费用报价，所有货物和服务费用，包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试、配合费及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等完成本次采购文件所确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。在项目验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的最终投标报价中。

11.3 投标人的投标报价是招标文件所确定的采购范围内的全部货物（服务）发生的价格体现。投标人的投标报价应该包含所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.4 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.6 投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》标明提供货物的单价、总价以及分项报价。投标人提供小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业承担的货物的，须在《开标一览表》中注明，投标人应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.投标文件的其他部分

投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金

本项目不收取保证金。

14.投标有效期

14.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15.投标文件的签署及递交

15.1 投标文件应由投标人法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖电子公章。

15.2 投标人应当按照《操作手册》规定，按照采购公告规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章 第19.2.2.4条规定做无效响应处理。

15.4 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

16.有下列情形之一的投标文件将被拒收

16.1 投标截止时间后上传的任何电子投标文件将被拒绝。

17.投标文件的修改和撤回

17.1 投标文件的撤回

17.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 四、开标、评标与确定中标投标人

18.开标

18.1 采购人将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

18.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行

18.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.4 开标时，《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

18.5 投标文件、《开标记录表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价。

18.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.8 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。

18.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.10 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人报经财政部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的投标人，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

19.评标

19.1 评标组织

19.1.1 评标工作由代理公司组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标投标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格审查

19.2.1.1 采购人或采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。

19.2.1.2 采购人或采购代理机构工作人员依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

19.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标投标人是否具备投标资格。

19.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；

19.2.2  投标文件的符合性审查

19.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

19.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

19.2.2.4  投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同投标人的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的

（12）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）；

（13）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动投标人的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；（如有）

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）评标委员会认为投标人的报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于投标人所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及投标人认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

（18）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（19）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

19.2.3 投标文件的进一步评审

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，其风险由投标人自行承担。

19.2.3.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

19.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.3 评标方法和标准

19.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。

19.3.2 综合评分的主要因素是：详见招标文件第三章。

19.3.3 评分标准详见文件第三章。

21.确定中标投标人

21.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

21.2 采购代理机构自评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

21.3 中标人确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标人及时到招标人处领取《中标通知书》。

21.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

21.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6 采购代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

21.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。

22.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23.评标过程的保密

23.1 采购代理机构及采购人将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

- 五、签订合同

24.签订合同

24.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25.询问

25.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.质疑

26.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函原件以书面形式送达大洲设计咨询集团有限公司。

（1）质疑函接收地址：大洲设计咨询集团有限公司；

（2）联系电话：19952905060、19952905060 张澍、黄工；

26.2 提出质疑的投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

26.3 质疑必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表（签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

26.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑，

26.6 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑文件应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位电子公章,同时附带加盖单位公章的营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证的复印件；投标人委托代理人质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27.投诉

27.1 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28.诚实信用

28.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

28.2 投标人不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

28.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

- 第三章 评标标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30（小数点保留二位） | 30 |
| 2 | 项目组人员 （4分） |  | 项目组成员： 1、具有注册一级建造师（机电工程）证书同时具有有效的安全生产考核合格证（B证）的得2分，具有注册二级建造师（机电工程）证书同时具有有效的安全生产考核合格证（B证）的得1分； 2、具有IT服务项目经理证书的，得1分； 3、具有音响调音师（中级或中级以上）证书的，得1分。 注:同一人员证书只计算一次，不得重复计分。 （提供证书复印件、社保机构出具的近一年内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险资料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，否则不得分。） | 4 |
| 3 | 企业业绩 （4分） |  | 自2021年11月1日以来，承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，满4分。 （须提供合同复印件、中标通知书、设备交货验收证明材料（或完工证明或使用合格证）并加盖公章，时间以合同为准，提供的相关证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供） | 4 |
| 4 | 软件著作权（2分） |  | 投标人所投“数字孪生校园平台”具有“数字孪生校园综合管理服务平台”软件著作权登记证书的，得2分。 （提供有效的证书复印件） | 2 |
| 5.1 | 产品功能、性能、配置要求 |  | 产品性能、配置响应：产品技术参数全部满足采购要求的得满分20分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 20 |
| 5.2 |  |  | 1、投标人所投“操场全景摄像机”：具有内置拾音器，具有回声抵消功能，可抵消语音对讲时的回声影响设备内置扬声器，不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项；满足上述功能的，得2分。 2、投标人所投“会议系统主机”：具备对所有单元或独立单元进行灵敏度修正调节，灵敏度调节范围: –6dB～+6dB，增益调节范围：+3～+27dB ；满足上述功能的，得2分。 3、投标人所投“WEB可视化组态边缘网关”：支持Linux系统，具有HDMI/VGA两种显示接口，支持同步/异步模式；产品支持Mini-PCIe板卡，支持3G/4G模块，支持WIFI/蓝牙模式；满足上述功能的，得2分。 注：以上需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人电子公章；为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 6 |
| 6.1 | 服务方案 | 组织实施方案（6分） | 根据招标文件要求，考察各投标人提供的组织实施方案，就其人员组织安排、工作进度安排等是否合理，各工作方案内容是否切实可行由评委打分。 1、方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2、方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3、方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4、未提供不得分。 | 6 |
| 6.2 |  | 售后服务（6分） | 投标人提供的售后服务方案，就培训体系、售后服务体系、专业技术人员保障等内容是否合理，各工作方案内容是否切实可行由评委打分： 1、方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2、方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3、方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4、未提供不得分。 | 6 |
| 6.3 |  | 质量保证（6分） | 根据投标人在质保期内及设备安装期间的质量控制方案，视方案制作情况综合评审。 1、方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2、方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3、方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4、未提供不得分。 | 6 |
| 6.4 |  | 应急方案（6分） | 根据投标人在质保期内及设备安装期间的故障解决方案、应急处理方案，视方案制作情况综合评审。 1、方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2、方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3、方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4、未提供不得分。 | 6 |
| 7 | 演示视频 （10分） |  | 投标人将演示视频上传至投标系统中，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M，视频时长总计不超过5分钟。评委根据投标人提供的演示视频进行综合评分。 演示内容共5条，每条全部满足得2分，共10分。 演示内容如下： 1、支持在校园三维模型中浏览并选择某一房间，选中时地图场景中会显示房间的虚拟模型，可通过双击快速定位房间位置。演示成功得2分，不满足或未提供不得分。 2、支持三维模型中实时仿真呈现天气效果；支持指定时间点及指定天气的仿真效果呈现。演示成功得2分，不满足或未提供不得分。 3、支持通过数字孪生技术实现建筑模型任意位置和角度的立面剖切操作和任意高度的平面剖切分析，从而满足学校建筑任意部位的观察和查询需求。演示成功得2分，不满足或未提供不得分。 4、支持在三维地图模型上以弹框形式呈现当前点击的视频实时画面，可对视频框进行位置锁定和全屏显示。演示在学校倾斜摄影三维地图上对视频监控设备标签进行交互，通过点击设备标签可查看对应视频监控画面。演示成功得2分，不满足或未提供不得分。 5、支持将视频数据以虚拟数字屏幕的方式融合进三维实景模型中，可通过点击视窗或漫游到视窗附近点位自动播放等方式实现标准视窗融合。演示成功得2分，不满足或未提供不得分。 （注：不接受图文、PPT、WORD、原型图等其他类型的文件演示材料；未提供演示文件或因供应商自身原因演示文件无法打开或演示画面不清晰无法辨认的不得分） | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

说明：

1、评标结果按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照项目服务方案得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、对小微企业生产的产品给予投标价的10%（工程类为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（工程类为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.1. 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）小微企业，认定材料须应当提供《中小企业声明函》（制造商和投标人须同为小微企业）。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件加盖投标人公章为依据。

9、若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

- 第四章 项目需求

一、项目概况：

1、项目名称：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区智能化基础设施（一标段）采购项目

2、项目地点：江北新区顶山街道，东至通宇林景兰园，西至石公路，南至 外庄路，北至七瑶路

3、项目概况：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区智能化基础设施（一标段）采购项目，具体详见清单。

二、采购清单

| 序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 技术参数 | 采购标的所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | ①教学办公网综合布线（含语音） | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②设备网综合布线 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③弱电间机柜子系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 2 | 计算机网络系统 | ①网络安全 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②教学办公网网络设备 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③设备网网络设备 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ④无线网络设备 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 3 | 校园广播系统 | ①广播室主控设备 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②德育处或门卫 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③音箱及配套功放 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ④操场分控设备 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 4 | 视频监控系统 | ①前端设备 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②解码显示设备 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③安防中心后端设备 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 5 | 出入口控制系统 | ①车行通道闸系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②人行通道闸系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③门禁系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ④梯控系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ⑤自动升降柱系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ⑥巡更系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 6 | 报警及电子围栏 | ①入侵报警系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②电子围栏系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 7 | 教工会议室兼合班教室、风雨操场、游泳馆 | ①合班教室音频系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②风雨操场音频系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③游泳馆 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 8 | 地下多功能室（小剧场） | ①音频扩声系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②舞台灯光系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③视频信号切换系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ④集中控制系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 9 | 建筑设备监控系统 | ①管理中心 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②现场控制器 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③传感器、执行元件 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ④管线及附件 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 10 | 建筑能效监管系统 | ①管理中心 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②现场控制器 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③管线及附件 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 11 | 机房工程 | ①装修子系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②供配电子系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③防雷接地工程 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ④机柜系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ⑤精密空调系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ⑥动环系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ⑦消防排烟系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ⑧无管网气体灭火系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 12 | 电梯五方对讲系统 | ①电梯五方对讲通讯线 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 13 | 综合管网系统 | ①弱电桥架 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②室内配管 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③室外管网 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 14 | 数字孪生校园平台（全景导航介绍系统） | ①数字孪生校园空间数据采集服务 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ②数字孪生校园综合管理服务平台 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
|  |  | ③后端计算设备 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 15 | 食堂小舞台 | 食堂小舞台灯光系统 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 16 | 三网接入工程 |  | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 17 | 其他相关服务 | 其他相关服务 | 详细配置见参数要求 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |

三、参数要求

一、综合布线系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 教学办公网综合布线（含语音） |  |  |  |
| 1.1 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 1.颜色：白色； 2.规格：平面90度86x86型单口信息面板； 3.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 4.结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计； 5.标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签。 | 251 | 个 |
| 2 | 双口面板 | 1.颜色：白色； 2.规格：平面90度86x86型双口信息面板； 3.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 4.结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计； 5.标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签。 | 129 | 个 |
| 3 | 三口面板 | 1.颜色：白色； 2.规格：平面90度86x86型三口信息面板； 3.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 4.结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计； 5.标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签。 | 3 | 个 |
| 4 | 单口地插（含模块） | 1.规格：地面信息插座，含1个六类非屏蔽信息模块；铜面带底盒，带阻尼； 2.材料：采用优质铜合金材料拉丝成型，表面均匀细致，精致美观； 3.结构：表面采用复合型工艺，整体拉丝成型；功能键可拆卸、互换，开合有带阻尼装置。 | 54 | 个 |
| 5 | 双口地插（含模块） | 1.规格：地面信息插座，含2个六类非屏蔽信息模块；铜面带底盒，带阻尼； 2.材料：采用优质铜合金材料拉丝成型，表面均匀细致，精致美观； 3.结构：表面采用复合型工艺，整体拉丝成型；功能键可拆卸、互换，开合有带阻尼装置。 | 16 | 个 |
| 6 | 三口地插（含模块） | 1.规格：地面信息插座，含2个六类非屏蔽信息模块；铜面带底盒，带阻尼； 2.材料：采用优质铜合金材料拉丝成型，表面均匀细致，精致美观； 3.结构：表面采用复合型工艺，整体拉丝成型；功能键可拆卸、互换，开合有带阻尼装置。 | 8 | 个 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 1.颜色：白色； 2.规格：六类非屏蔽信息模块，90度； 3.特性：带宽达到250MHz； 4.IDC簧片：磷青铜镀镍（100 u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； 5.JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50 u"），最少750次插拔； 6.端接方式：支持T568A和T568B接线方式，适用110和Krone打线工具进行端接。 | 518 | 个 |
| 8 | 水晶头 | 1.规格：六类水晶头； 2.材料：主体采用高强度PC材质；屏蔽水晶头金属外壳为铜合金镀镍；金针材质为铜合金镀金。 | 242 | 个 |
| 9 | 3M RJ45-RJ45网络跳线（工作区） | 1.规格：3米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 2.导体：24AWG； 3.芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4.插头：所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套； 5.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，采用LSZH材质。 | 614 | 根 |
| 1.2 | 水平布线子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对线缆 | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，LSZH材质。 | 59920 | m |
| 1.3 | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类RJ45配线架（含模块） | 1.规格：24口六类非屏蔽模块式通用配线架； 2.材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3.特点：配线架24个端口之间上下交错，防止相邻线缆之间产生干扰； 4.标示：配线架的每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便； 5.IDC簧片：磷青铜镀镍（100 u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； 6.JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50 u"），最少750次插拔； 7.端接方式：支持T568A和T568B接线方式，适用110和Krone打线工具进行端接。 | 49 | 套 |
| 2 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1.规格：1U19寸管槽式理线架，ABS； 2.材料：采用优质工程塑料，精准设计； 3.结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽。 | 102 | 个 |
| 3 | 2M RJ45-RJ45网络跳线 | 1.规格：2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 2.导体：24AWG； 3.芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4.插头：所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套； 5.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，采用LSZH材质。 | 872 | 根 |
| 4 | 8口光纤终端盒 | 1.规格：8口光纤终端盒； 2.材质：优质钢板塑料光纤熔纤盘；满配SC耦合器。 | 16 | 套 |
| 5 | 12口机架式光纤配线架 | 1.规格：12口机架式光纤配线架，1U 19寸满配SC耦合器； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm； 3.结构：可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器支持配线架全景抽拉； 4.插入损耗：≤0.2dB。 | 5 | 套 |
| 6 | 24口机架式光纤配线架 | 1.规格：24口机架式光纤配线架，1U 19寸满配SC耦合器； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm； 3.结构：可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；支持配线架全景抽拉； 4.插入损耗：≤0.2dB。 | 1 | 套 |
| 7 | 48口机架式光纤配线架 | 1.规格：48口ODF架 19〞标准安装；满配SC耦合器； 2.材质：壳体采用厚度1.2mm冷扎板制成，环氧静电喷塑； 3.插入损耗：≤0.2dB。 | 1 | 套 |
| 8 | 3米LC-LC单模光纤跳线 | 1.规格：双芯单模光纤跳线 LC-LC 3米； 2.材料：LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，外护套采用LSZH； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm； 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm； 6.最小连接次数：1000次； 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔。 | 21 | 根 |
| 9 | 3米SC-LC单模光纤跳线 | 1.规格：双芯单模光纤跳线 SC-LC 3米； 2.材料：SC-LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，外护套采用LSZH； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm； 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm； 6.最小连接次数：1000次； 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔。 | 53 | 根 |
| 10 | 1米单模SC光纤尾纤 | 1.规格：1米单芯单模光纤尾纤SC； 2.材料：SC型号的插头，外护套采用LSZH； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头。 | 260 | 根 |
| 1.4 | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 1 | 室内4芯千兆单模光缆 | 1.类型：4芯 紧套式单模室内光缆 9/125； 2.结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件； 3.护套：采用LSZH护套，具有良好的弯曲半径，应变性能优； 4.衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km。 | 260 | m |
| 2 | 室内8芯千兆单模光缆 | 1.类型：8芯 紧套式单模室内光缆 9/125； 2.结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件； 3.护套：采用LSZH护套，具有良好的弯曲半径，应变性能优； 4.衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km。 | 2272 | m |
| 3 | 室内12芯千兆单模光缆 | 1.类型：12芯 紧套式单模室内光缆 9/125； 2.结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件； 3.护套：采用LSZH护套，具有良好的弯曲半径，应变性能优； 4.衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km。 | 1267 | m |
| 1.5 | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口机架式光纤配线架 | 1.规格：24口机架式光纤配线架，1U 19寸满配SC耦合器； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm； 3.结构：可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；支持配线架全景抽拉； 4.插入损耗：≤0.2dB。 | 1 | 套 |
| 2 | 48口机架式光纤配线架 | 1.规格：48口ODF架 19〞标准安装；满配SC耦合器； 2.材质：壳体采用厚度1.2mm冷扎板制成，环氧静电喷塑； 3.插入损耗：≤0.2dB。 | 2 | 套 |
| 3 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1.规格：1U19寸管槽式理线架，ABS； 2.材料：采用优质工程塑料，精准设计； 3.结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽。 | 6 | 个 |
| 4 | 10米SC-LC单模光纤跳线 | 1.规格：双芯单模光纤跳线 SC-LC 10米； 2.材料：SC/LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，外护套采用LSZH； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm； 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm； 6.最小连接次数：1000次； 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔。 | 12 | 根 |
| 5 | 1米单模SC光纤尾纤 | 1.规格：1米单芯单模光纤尾纤SC； 2.材料：SC型号的插头，外护套采用LSZH； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头。 | 108 | 根 |
| 二、 | 设备网综合布线 |  |  |  |
| 2.1 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 水晶头 | 1.规格：六类水晶头； 2.材料：主体采用高强度PC材质；屏蔽水晶头金属外壳为铜合金镀镍；金针材质为铜合金镀金。 | 488 | 个 |
| 2.2 | 水平布线子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对线缆 | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，LSZH材质。 | 34160 | m |
| 2.3 | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类RJ45配线架（含模块） | 1.规格：24口六类非屏蔽模块式通用配线架； 2.材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3.特点：配线架24个端口之间上下交错，防止相邻线缆之间产生干扰； 4.标示：配线架的每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便； 5.IDC簧片：磷青铜镀镍（100 u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； 6.JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50 u"），最少750次插拔； 7.端接方式：支持T568A和T568B接线方式，适用110和Krone打线工具进行端接。 | 27 | 套 |
| 2 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1.规格：1U19寸管槽式理线架，ABS； 2.材料：采用优质工程塑料，精准设计； 3.结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽。 | 63 | 个 |
| 3 | 2M RJ45-RJ45网络跳线 | 1.规格：2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 2.导体：24AWG； 3.芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4.插头：所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套； 5.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，采用LSZH材质。 | 437 | 根 |
| 4 | 4口光纤终端盒 | 1.规格：4口光纤终端盒； 2.材质：优质钢板塑料光纤熔纤盘；满配SC耦合器。 | 8 | 套 |
| 5 | 8口光纤终端盒 | 1.规格：8口光纤终端盒； 2.材质：优质钢板塑料光纤熔纤盘；满配SC耦合器。 | 17 | 套 |
| 6 | 24口机架式光纤配线架 | 1.规格：24口机架式光纤配线架，1U 19寸满配SC耦合器； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm； 3.结构：可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；支持配线架全景抽拉； 4.插入损耗：≤0.2dB。 | 2 | 套 |
| 7 | 48口机架式光纤配线架 | 1.规格：48口ODF架 19〞标准安装；满配SC耦合器； 2.材质：壳体采用厚度1.2mm冷扎板制成，环氧静电喷塑； 3.插入损耗：≤0.2dB。 | 2 | 套 |
| 8 | 3米LC-LC单模光纤跳线 | 1.规格：双芯单模光纤跳线 LC-LC 3米； 2.材料：LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，外护套采用LSZH； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm； 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm； 6.最小连接次数：1000次； 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔。 | 17 | 根 |
| 9 | 3米SC-LC单模光纤跳线 | 1.规格：双芯单模光纤跳线 SC-LC 3米； 2.材料：SC-LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，外护套采用LSZH； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm； 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm； 6.最小连接次数：1000次； 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔。 | 39 | 根 |
| 10 | 3米SC-SC单模光纤跳线 | 1.规格：双芯单模光纤跳线 SC-SC 3米； 2.材料：SC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，外护套采用LSZH； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm； 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm； 6.最小连接次数：1000次； 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔。 | 11 | 根 |
| 11 | 1米SC-SC单模光纤跳线 | 1.规格：双芯单模光纤跳线 SC-SC 1米； 2.材料：SC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，外护套采用LSZH； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm； 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm； 6.最小连接次数：1000次； 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔。 | 11 | 根 |
| 12 | 1米单模SC光纤尾纤 | 1.规格：1米单芯单模光纤尾纤SC； 2.材料：SC型号的插头，外护套采用LSZH； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头。 | 312 | 根 |
| 2.4 | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 1 | 室外4芯千兆单模光缆 | 1.类型：4芯 单模室外中心束管式光缆 9/125 OS2； 2.中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能； 3.护套：LSZH护套。 | 2455 | m |
| 2 | 室内8芯千兆单模光缆 | 1.类型：8芯 紧套式单模室内光缆 9/125； 2.结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件； 3.护套：采用LSZH护套，具有良好的弯曲半径，应变性能优； 4.衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km。 | 3139 | m |
| 2.5 | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 48口机架式光纤配线架 | 1.规格：48口ODF架 19〞标准安装；满配SC耦合器； 2.材质：壳体采用厚度1.2mm冷扎板制成，环氧静电喷塑； 3.插入损耗：≤0.2dB。 | 2 | 套 |
| 2 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1.规格：1U19寸管槽式理线架，ABS； 2.材料：采用优质工程塑料，精准设计； 3.结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽。 | 4 | 个 |
| 3 | 10米SC-LC单模光纤跳线 | 1.规格：双芯单模光纤跳线 SC-LC 10米； 2.材料：SC/LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，外护套采用LSZH； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm； 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm； 6.最小连接次数：1000次； 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔。 | 10 | 根 |
| 4 | 1米单模SC光纤尾纤 | 1.规格：1米单芯单模光纤尾纤SC； 2.材料：SC型号的插头，外护套采用LSZH； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头。 | 80 | 根 |
| 三、 | 弱电间机柜子系统 |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 1.规格：2000mm*600mm*600mm； 2.柜门采用前单开钢化玻璃门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作；后网孔门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作，通风率不小于68%； 3.承重：机柜静载荷能力要求不低于600KG。 | 23 | 台 |
| 2 | 机柜电源线 | 1.名称：机柜电源线； 2.规格：WDZ-RYY3*2.5mm²。 | 660 | m |
| 3 | PDU(16A输入) | 1.名称：PDU； 2.规格：单路16A输入，10A国标10口输出。 | 23 | 个 |

二、计算机网络系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 网络安全 |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理 | 1.采用1U标准机架，不少于1T硬盘，2G内存，网络吞吐率5Gbps，并发连接：200万，SSL VPN最大用户数400，支持200M带宽，不少于4个千兆Combo接口（光电复用），不少于10个千兆电接口，配置三年质保和三年行为管理特征库； 2.支持负载在出接口的DNS请求主动完成DNS服务器替换，支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能。支持基于全局或链路进行DNS透明代理，支持指定DNS或继承链路DNS配置，针对多链路支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载； ▲3.支持针对搜索引擎、http、网页内容进行关键字过滤并实时生成日志记录，日志级别包括但不少于紧急、告警、严重、通知、信息、调试、不记录等，方便管理员快速区分用户上网行为属性和定位日志级别（提供web配置界面截图并加盖投标人电子公章）； 4.支持智能调整流控策略，避免带宽资源浪费；具有P2P智能流控功能，支持通过抑制P2P的下行流量，来减缓P2P的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 具有动态流控功能，支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； 5.针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长； 6.支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号；支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线； 7.支持Portal逃生，支持选择不逃生、全部用户逃生和已认证用户逃生等方式；可基于PING、TCP、DNS等方式探测认证服务器； 8.支持针对不同的认证方式配置独立的强制重新认证间隔和认证无感知间隔； 9.支持U盘零配置上线，设备端无需预配置，将U盘插入设备USB接口中，即可实现快速上线实施；配置文件内容支持加密；支持按需升级系统版本，可自动快速升级系统版本；支持导入多份配置文件，用于业务需求，变更业务运行，保障可靠性； 10.支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式不限于视频、APP等；设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果； 11.支持监控用户和应用实时流速，包括用户名、应用名、用户组、上行速率、下行速率、总速率、会话数等信息，帮助管理员快速甄别网络异常行为；支持数据下钻跳转至详细列表，针对用户支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该用户网络会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表访问的应用组成和流速情况。针对应用支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该应用会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表使用该应用的用户、速率和会话数等情况。 | 1 | 台 |
| 二、 | 教学办公网网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ★1.交换容量≥38Tbps，包转发率≥36000Mpps（以官网最小值为准），业务槽位≥3个（提供含链接的官网截图证明并加盖投标人电子公章）； 2.支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 3.支持OPENFLOW 1.3，支持VxLAN； 4.支持融合无线AC功能，有线无线一体化管理； ▲5.支持独立安全业务插卡，支持10G-EPON或XGSPON接口（提供含链接的官网截图证明并加盖投标人电子公章）； 6.单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供不少于16个千兆电口、16个千兆光口、24个万兆光口，配置1根万兆5米堆叠线缆。 | 2 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 1.≥28个千兆SFP端口（其中4个combo口），≥8个万兆SFP+端口； 2.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准； 3.≥1个扩展插槽，支持100G光口扩展； 4.支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持QinQ； 5.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议； 6.支持SDN，具备VxLAN能力，满足VxLAN二三层互通的要求； 7.支持纵向虚拟化技术； 8.支持独立安全业务插卡； 9.实配冗余电源冗余风扇，支持前后、后前风道。 | 5 | 台 |
| 3 | 8口POE接入交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，整机包转发率≥69Mpps； 2.整机≥8个10/100/1000Base-T 端口，≥2个1G/2.5G/5GBase-T PoE+端口，≥2个10G/1G SFP+口； 3.支持POE+供电，整机供电功率不小于125W（AC）； 4.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 5.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 6.采用新节能芯片及创新架构设计，全系静音，保障教室、办公等场所的安静体验； 7.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 8.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 4 | 台 |
| 4 | 24口接入交换机 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2.交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 26 | 台 |
| 5 | 24口POE接入交换机 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2.交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps； 3.支持POE+供电，整机供电功率不小于370W（AC）； 4.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 5.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 6.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 7.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 8.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 18 | 台 |
| 6 | 48口接入交换机 | 1.≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2.交换容量≥430Gbps，整机包转发率≥132Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 1 | 台 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 1.名称：千兆单模光模块； 2.规格：SFP-GE-SM1310-10KM。 | 100 | 个 |
| 8 | 万兆单模光模块 | 1.名称：万兆单模光模块； 2.规格：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。 | 12 | 个 |
| 三、 | 设备网网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps（以官网最小值为准）； 2.单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 3.支持SDN，支持OPENFLOW 1.3标准； 4.支持双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级； 5.支持跨设备链路聚合，支持聚合组数≥128组，每组成员≥8个； 6.支持N:1虚拟化技术（多台物理设备虚拟成一台逻辑交换机，简化网络管理且提高可靠性）； 7.单台配置单主控、冗余电源，整机提供不少于8个千兆电口、48个千兆光口、4个万兆光口。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 1.≥28个千兆SFP端口（其中4个combo口），≥8个万兆SFP+端口； 2.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准； 3.≥1个扩展插槽，支持100G光口扩展；； 4.支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持QinQ； 5.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议； 6.支持SDN，具备VxLAN能力，满足VxLAN二三层互通的要求； 7.支持纵向虚拟化技术； 8.支持独立安全业务插卡； 9.实配冗余电源冗余风扇，支持前后、后前风道。 | 7 | 台 |
| 3 | 8口接入交换机 | 1.交换容量≥520Gbps，整机包转发率≥126Mpps； 2.整机≥8个10/100/1000Base-T 端口，≥4个10G/1G SFP+口； 3.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.采用新节能芯片及创新架构设计，全系静音，保障教室、办公等场所的安静体验； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 2 | 台 |
| 4 | 8口POE接入交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，整机包转发率≥69Mpps； 2.整机≥8个10/100/1000Base-T 端口，≥2个1G/2.5G/5GBase-T PoE+端口，≥2个10G/1G SFP+口； 3.支持POE+供电，整机供电功率不小于125W（AC）； 4.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 5.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 6.采用新节能芯片及创新架构设计，全系静音，保障教室、办公等场所的安静体验； 7.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 8.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 3 | 台 |
| 5 | 24口接入交换机 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2.交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 1 | 台 |
| 6 | 24口POE接入交换机 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2.交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps； 3.支持POE+供电，整机供电功率不小于370W（AC）； 4.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 5.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 6.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 7.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 8.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 25 | 台 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 1.名称：千兆单模光模块； 2.规格：SFP-GE-SM1310-10KM。 | 72 | 个 |
| 四、 | 无线网络设备 |  |  |  |
| 1 | 面板式AP | 1.采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps； 3.≥1个2.5Gbps上行光口，光口可为主机供电；≥4个10/100/1000Mbps下行电口； 4.内置蓝牙5.1； 5.支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 | 66 | 台 |
| 2 | 放装式AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps； 3.≥2个接口，包括1个100/1000M/2.5G光口且光口可为主机供电，1个10M/100M/1000M电口； 4.支持物联网，内置BLE5.1。 | 52 | 台 |
| 3 | 高密度AP | 1.采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥5.375Gbps； 3.≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口； 4.内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee。 | 53 | 台 |
| 4 | 室外大功率AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.4Gbps； 3.支持全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围； 4.内置高增益定向天线设计，且支持外置天线； 5.≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口； 6.内置BLE5.1/RFID/Zigbee，支持5个外置物联网模块链式扩展，提供含链接的官网截图证明并加盖投标人电子公章； 7.满足IP68防护等级。 | 2 | 台 |
| 5 | 无线控制器及无线组件（含授权） | 1.支持管理AP最大数量≥384个，集中转发性能≥10Gbps； 2.提供≥16个千兆电口，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口； 3.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 4.支持IPV6 SAVI功能； 5.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； 6.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 7.具有雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信；（提供有效的测试报告并加盖投标人电子公章） 8.配置冗余电源，配置本次项目相关AP管理授权。 | 1 | 台 |
| 6 | 计算机应用、网络系统联调试运行 | 计算机应用、网络系统联调不少于200点位；计算机网络系统试运行。 | 1 | 项 |

三、校园广播系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 广播室主控设备 |  |  |  |
| 1 | 网络广播服务器 | 1.采用≥17.3吋全高清触摸屏幕； 2.不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口，6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮；（提供实物产品接口图片以及带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）； 3.面板带1个可以编程的紧急按键； 4.带2组线路输出接口； 5.内置监听功能，监听音量可以单独调整； 6.工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作； 7.通过第三方检测机构的安全测试一抗电强度测试，对电源L-输入口之间、电源-L输出口之间进行测试：符合1500V AC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。 | 1 | 套 |
| 2 | 网络广播主控软件 | 1.网络广播系统控制的核心软件； 2.无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联； 3.注册方式以USB加密狗硬件注册方式； 4.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定； 5.自动音乐播放；自动预开电源，播放结束自动关闭； 6.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播； 7.网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8.支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息； 9.具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度； ▲10.具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。并且支持同时监控5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储（提供相关软件功能截图证明并加盖投标人电子公章）； 11.声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出；满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光。 | 1 | 套 |
| 3 | 网络广播移动分控软件APP | 1.移动控制的app控制软件，是IP网络广播软件的扩展应用软件； 2.有WiFi的地方就可以接入广播系统，进行广播，喊话，终端管理，相比红外遥控，电脑客户端，摆脱了方向，地域和空间的限制； 3.支持用户权限管理； 4.必须用户登录后才能使用，每个用户都可以通过IP广播系统软件设定权限，指定可以控制的终端；支持多个用户同时登录，高权限的用户打断低权限用户的任务； 5.支持终端状态实时查看； 6.用户登录移动分控软件后，可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态； 7.支持实时讲话； 8.用户登录移动分控软件后，可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行播放； 9.支持节目点播； 10.用户登录后，可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放； 11.支持文件上传； 12.用户可以把手机上的音乐上传到服务器，然后可以对权限内的指定终端进行点播。 | 1 | 套 |
| 4 | 16路调音台 | 1.机架式调音台，可上19英寸标准机柜； 2.具有12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组返回输入； 3.具有2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 4.带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5.内置100种（00-99）模式的数字效果器； 6.配置2×10点LED电平指示； 7.具有12个独立48V幻象供电开关。 | 1 | 台 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1.带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态；支持网络搜索配置，可直接寻址； 2.支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话； 3.支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲； 4.具有30个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能； 5.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音； 6.支持1路本地线路输入，1路话筒输入，1路音频辅助输出，可外扩功放； 7.支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放； 8.频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）； 9.总谐波失真：≤1%； 10.信噪比：>75dB； 11.采样率：8K～48KHz； 12.音频格式：MP3； 13.传输速率：10/100Mbps； 14.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 | 1 | 台 |
| 6 | IP网络有源监听音箱 | 1.频率响应：40Hz~18KHz (线路）； 2.灵敏度：90dB±3 dB； 3.网络接入口：RJ45×1； 4.支持协议：ARP、UDP、TCP / IP、ICMP、IGMP (组播)； 5.音频格式：MP3； 6.采样率：8K～48KHz； 7.传输速率：10/100Mbps； 8.内置数字功放：2×15W/8Ω； 9.单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。 | 1 | 台 |
| 7 | 电源时序控制器 | 1.标准2U高度机柜式设计； 2.支持16路电源输出；时序开关控制，顺序开启，反序关闭； 3.时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接； 4.可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守； 5.时序间隔时间：1秒； 6.单路最大电源电流：10A；16路电源总电流：40A； 7.硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2。 | 1 | 台 |
| 8 | 广播系统控制电脑 | 1.处理器：i5-12400六核12线程； 2.内存：8G 3200Mhz DDR4； 3.硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4.显卡：705-2GB独立显卡； 5.其他：WINDOWS11正版系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 | 1 | 台 |
| 9 | 24口接入交换机 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2.交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 1 | 台 |
| 10 | 网络消防报警主机 | 1.标准2U高度机柜式设计；十六路报警信号输入（短路信号、DC24V可选）； 2.支持4路220V外部电源控制； 3.网络接口通讯，通过软件可实现任意报警方式组合，可实现相邻区域报警（N±1）、全区报警、单区报警、任意指定某几区联动报警； 4.拥有外控电源指示灯和报警信号指示灯； 5.电源：～220V/50Hz； 6.功耗：≤30W； 7.通信协议：TCP/IP； 8.通信接口：RJ45。 | 1 | 台 |
| 11 | 双联操作台 | 1.规格：双工位钢制操作台，含椅子。 | 1 | 套 |
| 12 | 42U广播机柜 | 1.规格：2000mm*600mm*600mm； 2.柜门采用前单开钢化玻璃门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作；后网孔门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作，通风率不小于68%； 3.承重：机柜静载荷能力要求不低于600KG。 | 1 | 台 |
| 二、 | 德育处或门卫 |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | 1.带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态；支持网络搜索配置，可直接寻址； 2.支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话； 3.支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲； 4.具有30个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能； 5.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音； 6.支持1路本地线路输入，1路话筒输入，1路音频辅助输出，可外扩功放； 7.支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放； 8.频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）； 9.总谐波失真：≤1%； 10.信噪比：>75dB； 11.采样率：8K～48KHz； 12.音频格式：MP3； 13.传输速率：10/100Mbps； 14.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 | 1 | 台 |
| 三、 | 音箱及配套功放 |  |  |  |
| 1 | IP网络有源音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体； 2.内置2×15W立体声数字功率放大器。可接副箱； 3.内置6.5吋高品质全频扬声器（8Ω）； 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 5.支持远程固件升级； 6.失真度：≤1%； 7.扬声器频率响应：170Hz-18KHz（±15%）； 8.灵敏度：93±3dB； 9.电压适应范围：165V~250V/50Hz。 | 69 | 只 |
| 2 | 走廊壁挂音箱6W | 1.额定功率：≥6W； 2.输入电压：100V； 3.频率范围：≥120Hz-15KHz(±15%)； 4.灵敏度：≥89dB。 | 146 | 只 |
| 3 | 吸顶音箱6W | 1.额定功率：≥6W； 2.输入电压：100V； 3.频率范围：≥120Hz-15KHz（±15%)； 4.灵敏度：≥89dB。 | 3 | 只 |
| 4 | 风雨操场音柱 | 1.产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀； 2.喇叭单元采用两分频设计； 3.输入电压：100V； 4.额定功率：30W； 5.频率响应：130Hz-18KHz (±10%）； 6.灵敏度：89dB ±3 dB； 7.最大声压级：104dB±1dB； 8.喇叭单元：LF：5"×2；HF：1"吋高音。 | 7 | 只 |
| 5 | 室外防水音柱 | 1.产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀； 2.喇叭单元采用两分频设计； 3.输入电压：100V； 4.额定功率：30W； 5.频率响应：130Hz-18KHz (±10%）； 6.灵敏度：89dB ±3 dB； 7.最大声压级：104dB±1dB； 8.喇叭单元：LF：5"×2；HF：1"吋高音。 | 16 | 只 |
| 6 | IP网络终端功放150W | 1.D类数字功率放大器； 2.具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 3.具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能； 4.内置网络模块，实现网络解码功能； 5.优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出； 6.具有1路录音输出； 7.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 8.额定输出电压：100V； 9.具有总音量调整旋钮； 10.定压输出功率：≥150W。 | 1 | 台 |
| 7 | IP网络终端功放250W | 1.D类数字功率放大器； 2.具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 3.具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能； 4.内置网络模块，实现网络解码功能； 5.优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出； 6.具有1路录音输出； 7.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 8.额定输出电压：100V； 9.具有总音量调整旋钮； 10.定压输出功率：≥250W。 | 3 | 台 |
| 8 | IP网络终端功放350W | 1.D类数字功率放大器； 2.具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 3.具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能； 4.内置网络模块，实现网络解码功能； 5.优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出； 6.具有1路录音输出； 7.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 8.额定输出电压：100V； 9.具有总音量调整旋钮； 10.定压输出功率：≥350W。 | 1 | 台 |
| 9 | IP网络终端功放700W | 1.D类功放和谐振软开关电源，可达90%，无输出变压器的广播功放； 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等； 3.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）；60Hz-16KHz ±2dB(宽频)； 4.输出功率：≥700W； 5.额定输出电压：100V±5V； 6.信噪比：≥90dB（A计权）； 7.输入灵敏度：775mV±50mV； 8.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）； 9.有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 | 2 | 台 |
| 四、 | 操场分控设备 |  |  |  |
| 1 | IP解码终端 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址； 2.带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能； 3.带有24V信号和短路信号报警输入接口； 4.一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出； 5.带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出； 6.带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目； 7.支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源； 8.带短路输出，可实现外部设备联动控制。 | 2 | 台 |
| 2 | 纯后级功放1100W | ▲1.远程监控：RS485远程监控；通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）； 2.支持选配网络模块：可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； 3.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认），60Hz-16KHz ±2dB(宽频)； 4.电路保护：开机延时静噪，断电瞬时关机； 5.短路保护：负载短路立即切断输出，故障接触自动恢复； 6.温控变速箱：风机转速正比于机内温度；气流从前到后； 7.削波压限器保护：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率； 8.输出功率：≥1100W； 9.额定输出电压：100V±5V； 10.信噪比：≥90dB； 11.输入灵敏度：775mV±50mV； 12.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%； 13.电源范围：90~260V AC，50HZ~60HZ； 14.输入接口：TRS 6.35X1,XLRX1； 15.输出接口：100Vx1； 16.频响类型选择：拨动开关一直，可以选择默认和宽频； 17.控制口：Phonix2pin,配接主备切换器，实现主备功放的自动切换； 18.显示方式：面板带5段LED信号指示灯x2组，分别指示输出电流值和输出电压值； 19.LED知识灯：面板带“保护”LED指示灯和“过载”LED指示灯； 20.音量调节：面板总音量旋钮一个。 | 2 | 台 |
| 3 | 一拖二无线手持话筒 | 1.EIA标准1U，双通道分集式接收机； 2.单机预设24个互不干扰频率，可提供2000频率供客户自定义选择使用； 3.黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 4.天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联； 5.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 6.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 7.载波频段：UHF530-690.000MHZ； 8.单机频道数量：≥2000个； 9.频率间隔：25KHz； 10.自由场灵敏度：≥-49dB； 11.综合S/N比：>100dB(A)； 12.综合T.H.D.：<0.5%@1kHz； 13.综合频率响应：不劣于60Hz-15kHz； 14.最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1%； 15.指向性频率响应：不劣于300至2000Hz。 | 2 | 套 |
| 4 | 天线分配器 | 1.适用频宽范围：≥500MHz─850MHz； 2.输入截断点：+15dBm； 3.输出/输入增益：+1.0dB±1dB； 4.输出端隔离度：>18dB在500MHz─850MHz； 5.输出/入阻抗：50Ω； 6.天线输出接头：TNC插座； 7.天线输入接头电源：天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)； 8.电源输入：12V-15V/5A DC； 9.电源输出：12V/1A DC (Each one)。 | 1 | 台 |
| 5 | 有源指向性天线 | 1.UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz─850MHz范围； 2.内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益； 3.步进增益 总增益量：0─18dB±2dB 步进量：±1dB； 4.步进衰减 总衰减量：0─9dB±2dB 步进量：±1dB； 5.天线阻抗：50Ω； 6.天线增益：3-5dB； 7.驻波比：≤2.5:1； 8.接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）； 9.连接插座：TNC母座×1； 10.电流消耗：约60mA/DC 8V； 11.电源：NC母座须提供偏压电源DC6~10V。 | 1 | 对 |
| 6 | 天线延长线 | 1.规格：50Ω同轴电缆。 | 60 | m |
| 7 | 操场音柱80W | 1.外壳采用铝合金材料； 2.专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计； 3.选用防水单元； 4.配有安装支架； 5.扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证； 6.额定功率：≥80W； 7.输入电压：100V； 8.灵敏度：90±3dB； 9.频率响应：110Hz-18KHz（±15%）； 10.喇叭单元：LF:5.25"×4；HF:3"×1。 | 10 | 只 |
| 五、 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 室内广播线 | 1.名称：室内广播线； 2.规格：WDZ-RYYS2*1.5mm²。 | 2367 | m |
| 2 | 室外广播线 | 1.名称：室外广播线； 2.规格：WDZ-RYYS2*2.5mm²。 | 1393 | m |
| 3 | 广播立杆 | 1.规格：3.5m，立杆颜色后期结合景观甲方需求定制；壁厚不小于3mm； 2.基础尺寸：500×500×800mm，预埋件尺寸：220×220×500mm，C30混凝土碎石浇筑。 | 3 | 套 |
| 4 | 校园广播系统调试及试运行 | 校园广播系统设备调试、系统联调及试运行。 | 1 | 项 |

四、视频监控系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 高清枪型网络摄像机 | 1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出400万(2560×1440)@25fps； 2.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 4.支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 5.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 7.内置MIC； 8.支持DC12V/POE供电方式； 9.支持IP67防护等级。 | 354 | 台 |
| 2 | 高清网络半球 | 1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出400万(2560x1440)@25fps； 2.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米； 4.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 5.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 7.内置MIC； 8.支持DC12V/POE供电方式； 9.支持IP67、IK10防护等级。 | 13 | 台 |
| 3 | 人脸识别摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 3.支持精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端； 4.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 5.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 6.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 7.支持三码流功能，两路高清视频显示； 8.采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 9.最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps； 10.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 11.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米； 12.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； ▲13.支持自动防闪烁功能，可以消除闪烁条纹（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）； ▲14.设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）； 15.支持报警2进2出，音频1进1出，485，支持最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器； 16.支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA； 17.支持IP67防护等级。 | 2 | 台 |
| 4 | 楼梯口防拥挤摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.支持通用行为分析、SMD； 3.支持两路码流功能； 4.采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 5.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米；自带白光和人声告警； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8.内置MIC，扬声器； 9.支持DC12V/POE供电方式； 10.支持IP67防护等级。 | 3 | 台 |
| 5 | 防油污摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；默认输出400万(2688*1520)@25fps； 3.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 4.内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米；内置暖光灯，最大补光监控距离30米； 5.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计；支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控； 8.可检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)，当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警；可对玩手机的目标进行检测,当检测到目标玩手机时可触发报警；可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警，可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置； 9.支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能； 10.可通过RS485接口获取外接的温湿度传感器/电量传感器的数据(温度、湿度、电压,电流功率),并可将数据叠加在监控画面中； 11.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问； 12.支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡； 13.支持DC12V/POE供电方式； 14.支持IP67防护等级。 | 23 | 台 |
| 6 | 火灾监测摄像机 | 1.使用类型：观测型； 2.探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 3.探测器像素：256×192； 4.光谱范围：8μm～14μm； 5.热成像镜头焦距：3.5mm； 6.热成像视场角：H: 50.6°; V: 37.8°； 7.传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 8.最大分辨率：2336×1752； 9.可见光像素：400万； 10.透雾功能：电子透雾； 11.可见光镜头焦距：4mm； 12.可见光视场角：H: 71.2°; V: 52°； 13.补光类型：红外； 14.最大补光距离：≥30m； 15.火点侦测距离（最远）：45m； 16.周界防范距离（人）：35m（目标大小1.8m×0.5m）； 17.周界防范距离（车）：105m（目标大小4m×1.4m）； 18.吸烟检测：支持； 19.吸烟检测距离（最远）：5m； 20.打电话检测：支持； 21.打电话检测距离（最远）：19.6m； 22.网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；； 23.报警输入：2路； 24.报警输出：2路； 25.音频输入：1路； 26.音频输出：1路； 27.RS-485接口：1路； 28.供电方式：DC12V±20%/POE； 29.防护等级：IP67。 | 20 | 台 |
| 7 | 周界警戒摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.支持通用行为分析、SMD； 3.支持两路码流功能； 4.采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 5.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米；自带白光和人声告警； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8.内置MIC，扬声器； 9.支持DC12V/POE供电方式； 10.支持IP67防护等级。 | 22 | 台 |
| 8 | 电梯半球 | 1.采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出200万(1920×1080)@25fps）； 2.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米； 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6.支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC； 7.支持DC12V/POE供电方式； 8.支持IP67/IK10防护等级。 | 4 | 台 |
| 9 | 微型全景摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取； 3.支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、平静、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别 （前端支持导入1万张人脸库）； 4.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 5.枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势； 6.支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控； 7.细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍； 8.全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器； 9.支持H.265编码，实现超低码流传输； 10.支持超星光级超低照度； 11.全景：彩色：0.001Lux@F1.6，黑白：0.0001Lux@F1.6，0Lux（白光灯开启）细节：彩色：0.001Lux@F1.6，黑白：0.0001Lux@F1.6，0Lux（红外灯开启）； 12.全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 13.全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： 0°～30°； 14.细节相机：水平范围：0°～305°，垂直范围： -10°～90°； 15.支持300个预置位，8条巡航路径； 16.支持1路音频输入和1路音频输出； 17.内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 18.支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 19.支持DC36V±25%宽电压输入； 20.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。 | 2 | 台 |
| 10 | 操场全景摄像机 | 1.摄像机内置4颗补光灯、2颗GPU芯片、CPU、NPU、GPU一体化芯片； 2.全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类； 3.细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测；最大单路可输出1600万(8192×1800)@25fps； 4.球机焦距5.3mm～134mm； 5.主视频图像拼接后最大水平视场角≥360，最大垂直视场角>110； 6.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 7.支持PCM/G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.723/G.722.1/G.729/MPEG2-Layer2音频压缩标准； 8.球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； 9.支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 10.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11.支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡； 12.DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 13.支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警； 14.支持IP67防护等级； 15.支持AR全景展示，可添加各类AR标签； 16.支持枪球联动。 | 1 | 台 |
| 11 | 操场一键报警柱 | 1.集成200W高清摄像头、高灵敏度麦克风，双网口，可选4G模块； 支持双向语音对讲、喊话、广播功能； 支持联动110接警中心； 支持联动录像与抓图，标配PSTN模块可接电话线报警； 支持外扩球机。 | 1 | 台 |
| 12 | 枪机支架 | 1.安装方式：壁装； 2.承重：不低于1kg。 | 340 | 套 |
| 13 | 人脸摄像机支架 | 1.安装方式：壁装； 2.承重：不低于1kg。 | 2 | 套 |
| 14 | 全局摄像机支架 | 1.安装方式：壁装； 2.承重：不低于9kg。 | 2 | 套 |
| 15 | 全景摄像机支架 | 1.安装方式：壁装； 2.承重：不低于9kg。 | 1 | 套 |
| 16 | 拾音器 | 1.拾音范围：1-150平方米； 2.灵敏度：-38dB； 3.信噪比：85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 4.指向特性：全指向性； 5.动态范围：106dB(1KHz at Max dB SPL)。 | 2 | 只 |
| 17 | 防水盒 | 1.材质：ABS塑料； 2.尺寸规格：158*90*60mm。 | 346 | 个 |
| 18 | 室外电源线 | 1.名称：室外电源线； 2.规格：WDZ-RYY3*2.5mm²。 | 1120 | m |
| 19 | 8口POE光纤收发器 | 1.名称：8口POE光纤收发器； 2.规格：8电口POE千兆单模+1光1电。 | 11 | 套 |
| 20 | 室外防水箱 | 1.材质：不锈钢防水箱； 2.规格：350×300×160mm*0.8mm，有绝缘挂壁背板。 | 7 | 个 |
| 21 | 监控撑杆 | 1.规格：1.5m，样式根据现场情况定制；围墙上安装； 2.材质：白色喷塑镀锌钢管。 | 22 | 套 |
| 22 | 监控立杆 | 1.规格：3.5m，立杆颜色后期结合景观甲方需求定制；壁厚不小于3mm； 2.基础尺寸：500×500×800mm，预埋件尺寸：220×220×500mm，C30混凝土碎石浇筑。 | 17 | 套 |
| 二、 | 解码显示设备 |  |  |  |
| 1 | 液晶监视器 | 1.面板尺寸：43英寸； 2.亮度：350cd/㎡； 3.安装方式：底座、壁挂； 4.供电方式：AC100~240V (±10%)，50/60Hz； 5.工作温度：0℃~40℃； 6.信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1； 7.支持的分辨率：1920×1080；含配套壁挂支架。 | 4 | 台 |
| 2 | 65寸液晶电视 | 1.超高清4K 65寸液晶电视，16：9；安卓系统；内存不低于32GB。 | 1 | 台 |
| 3 | 75寸液晶电视 | 1.超高清4K 75寸液晶电视，16：9；安卓系统；内存不低于32GB。 | 1 | 台 |
| 4 | 4路高清解码器 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.为了满足国产化终端操作需求，设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统； 3.视频输出路数：4路HDMI； 4.支持GB28181；ONVIF；主流监控厂商等私有接入标准； 5.支持MPEG2;SVAC;MPEG4;MJPEG;H.264;H.265视频压缩标准； 6.解码能力支持2路8192×4320@25fps、36路1920×1080@30fps等网络视频实时解码，且H.264和H.265解码能力相同； 7.输出支持分辨率：1024×768,1280×720,1280×1024,1920×1080,1920×1200,2048×1152,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps,4096×2160@24fps，默认为1920×1080； 8.解码最大支持3200万像素； 9.支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示； 10.支持最大4个屏的任意拼接显示； 11.支持任意开窗、漫游，每个屏最大支持36路开窗； 12.支持预案保存，预案轮巡，定时预案，支持设置轮巡间隔时间； 13.支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接； 14.支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示； 15.虚拟LED功能：支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置； 16.支持对接入的网络摄像机视频进行智能行为分析，当检测到区域入侵、拌线入侵行为事件发生时，会触发视频录像、抓拍图片，并在大屏上显示事件消息； 17.视频输出：4路HDMI；1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网口、2个RS-232接口、3个USB 接口(前面板1个，后面板2个)、1个RS-485接口。 | 1 | 台 |
| 5 | 单路解码器 | 1.嵌入式 LINUX；高性能嵌入式处理器； 2.支持1路HDMI信号或1路VGA输出； 3.解码能力最大支持1路3200W@25fp、16路1080P@30fps同时解码； 4.设备需支持MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等视频格式； 5.音频输出/输入路数：1路/1路； 6.支持64个通道同时解码；支持开窗功能，最大支持64路开窗； 7.支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示； 8.支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置； 9.音频输出：1路HDMI音频输出；1个485接口；2个USB 2.0接口；1个RJ45 10/100/1000M自适应以太网接口。 | 2 | 台 |
| 6 | HDMI高清线 | 1.规格：4k数字高清线，10米。 | 6 | 根 |
| 7 | 门卫室分控工作站 | 1.处理器：i5-12400六核12线程； 2.内存：8G 3200Mhz DDR4； 3.硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4.显卡：705-2GB独立显卡； 5.其他：WINDOWS11正版系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 | 1 | 台 |
| 三、 | 安防中心后端设备 |  |  |  |
| 1 | 智慧校园安防管理平台 | 1.智慧校园安防管理平台需覆盖综合安防（系统管理、运维中心、移动应用、视频监控、报警主机、门禁管理、停车管理、访客管理、人员布控、设备运维），支持校园人员（学生/教师/安保等）管理、学生出入校到离校考勤； 2.智慧校园安防管理平台支持访客管理，支持设置随访人员信息是否必填；支持设置每日访问人数上限；支持新增、删除、修改、查询访客区域；支持批量删除访问区域； 3.支持出入校管理、人员管理、人脸图片质量管理、手机APP； 4.支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； ▲5.支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）； 6.智慧校园安防管理平台软件要求不低于600路的视频监控管理、1000人的访客数量管理、1000个访问区域管理； 7.支持平台运维管理，平台运营可视化； 8.硬件性能不低于以下要求： 1）处理器：Intel多核高性能处理器； 2）内存：32G DDR4内存条； 3）2*HDMI和1*VGA接口；4个1000M网口； 4）内置128G SSD固态硬盘和1块2T 3.5英寸SATA机械硬盘。 | 1 | 台 |
| 2 | 磁盘阵列 | 1.规格：≤6U，≥60盘位；采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有1个128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。支持1+1直流冗余白牌电源供电；支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 2.支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮； 3.支持对多个磁盘分时上电；具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项； 4.支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发；可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出； 5.具有ISCSI、NAS（SMB、NFS、FTP、AFP）等协议的设置选项； 6.支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 7.可通过IE浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s； 8.可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 9.为了实现存储业务不中断、录像不丢失，磁盘阵列支持多台设备组成SAS数据环集群，并通过SAS链路将任意1个故障节点进行接管，同时该节点上的业务也会迁移到上游设备上亟需执行，硬盘中的数据也可以被上游设备读取； 10.具有4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）1个RJ-45，10/100Mbps自适应以太网口（百兆电口）；2个前置USB2.0接口；2个后置USB3.0接口；1个HDMI接口。 | 2 | 台 |
| 3 | 8TB企业级硬盘 | 1.硬盘容量：8TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.硬盘转速：7200RPM； 4.硬盘缓存：256MB。 | 90 | 块 |
| 4 | 智能视频监控一体机 | 1.支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持1个4K显示输出； 2.支持2个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 3.设备内置1颗高性能GPU； 4.支持32路H.264/H.265混合接入，网络带宽192Mbps接入、192Mbps存储、192Mbps转发； 5.支持16个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码； 6.支持12路200万或8路400万分辨率人脸识别；或24路200万或16路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，50个人脸名单库，5个路人库； 7.支持12路200万或8路400万分辨率视频结构化后智能分析； 8.支持12路200万或8路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则； 9.支持24路200万或16路400万前智能车牌比对，支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单； 10.支持1路视频质量诊断，可配置多通道轮巡检测，支持配合平台下发视频质量诊断任务进行前端视频质量巡检； 11.在算法能力范围内，支持单通道多智能； 12.支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索； 13.支持人脸库以图搜图；人脸以图搜图；人体以图搜图；1:1人脸比对，支持大华平台对接多台设备并发检索； 14.支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断； 15.支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 | 1 | 台 |
| 5 | 4T企业级硬盘 | 1.硬盘容量：4TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.硬盘转速：7200RPM； 4.硬盘缓存：256MB。 | 1 | 块 |
| 四、 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安全防范系统调试试运行 | 安全防范系统调试试运行，应用系统联调等。 | 1 | 项 |

五、出入口控制系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 车行通道闸系统 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1.采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量；抓拍距离:2.5～6m； 2.内置暖光、红外双光补光灯，支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗；补光灯数量：≥3颗，最大补光距离7m； 3.支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上； 4.支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控； 5.集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； 6.支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； 7.支持自动除雾，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象； 8.集相机、LED显示屏于一体，单网口配置； 9.二维码显示：支持； 10.屏幕坏点检测：支持； 11.尺寸：约320mm×381mm×1423mm（长×宽×高）； 12.支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警。 | 8 | 套 |
| 2 | 高速道闸 | 1.杆件类型：直杆； 2.支持杆长：4米； 3.起杆速度：2s； 4.电机类型：直流无刷； 5.防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 6.断电抬杆：支持； 7.遇阻反弹：支持； 8.防撞功能：支持； 9.断电手摇：支持； 10.远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 11.防护等级：IP54； 12.安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装； | 8 | 台 |
| 3 | 道闸杆件 | 1.颜色：红白相间； 2.外壳材料：铝合金； 3.产品尺寸：约4000mm×100mm×45mm（长×宽×高）。 | 8 | 根 |
| 4 | 防砸雷达 | 1.发射频率：77GHz~81GHz； 2.检测区域：0.3~6m（可调）； 3.防砸区域：0~2m（可调）； 4.检测目标：人、车； 5.在线调试：支持； 6.升级功能：支持。 | 8 | 台 |
| 5 | 车牌识别一体机信号线 | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，LSZH材质。 | 544 | m |
| 6 | 车行通道闸控制线 | 1.名称：车行通道闸电源线； 2.规格：WDZ-RYYP8*0.5mm²。 | 70 | m |
| 7 | 防砸雷达信号线 | 1.名称：防砸雷达信号线； 2.规格：WDZ-RYY2*1.0mm²。 | 40 | m |
| 8 | 车行通道闸电源线 | 1.名称：车行通道闸电源线； 2.规格：WDZ-RYY3*1.5mm²。 | 784 | m |
| 9 | 安全岛 | 1.规格：2500*500*200mm； 2.按现场实际制作，混凝土浇筑，外刷黄黑警示漆。 | 4 | 座 |
| 二、 | 人行通道闸系统 |  |  |  |
| 1 | 摆闸左边件（含刷卡模块） | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品类型：摆闸； 3.驱动电机：直流无刷电机； 4.状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 5.语音提示：支持； 6.外壳材料：SUS304； 7.开门模式：刷卡(标配)； 8.MCBF：≥500万次； 9.读卡距离：0cm～5cm； 10.通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； 11.开关门速度：≥0.5s； 12.红外对射对数：12对； 13.摆臂材料：不锈钢； 14.防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 15.防尘防水等级：IPX4。 | 2 | 套 |
| 2 | 摆闸中间件（含刷卡模块） | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品类型：摆闸； 3.驱动电机：直流无刷电机； 4.状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 5.语音提示：支持； 6.外壳材料：SUS304； 7.开门模式：刷卡(标配)； 8.MCBF：≥500万次； 9.读卡距离：0cm～5cm； 10.通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； 11.开关门速度：≥0.5s； 12.红外对射对数：12对； 13.摆臂材料：不锈钢； 14.防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 15.防尘防水等级：IPX4。 | 1 | 套 |
| 3 | 摆闸右边件（含刷卡模块） | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品类型：摆闸； 3.驱动电机：直流无刷电机； 4.状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 5.语音提示：支持； 6.外壳材料：SUS304； 7.开门模式：刷卡(标配)； 8.MCBF：≥500万次； 9.读卡距离：0cm～5cm； 10.通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； 11.开关门速度：≥0.5s； 12.红外对射对数：12对； 13.摆臂材料：不锈钢； 14.防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 15.防尘防水等级：IPX4。 | 2 | 套 |
| 4 | 摆臂 | 1.外观颜色：不锈钢本色； 2.工作温度：-30℃~+80℃； 3.工作环境：室外，室内； 4.安装方式：闸机安装。 | 6 | 套 |
| 5 | 人脸识别闸机头 | 1.采用2.5D曲面屏，时尚大方； 2.采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600； 3.采用200万CMOS双目摄像头； 4.采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别； 5.支持IP65防护等级； 6.支持自动补光，可有效降低环境光污染； 7.支持5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录； 8.支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 9.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 10.支持口罩检测、安全帽检测； 11.支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别； 12.支持多人识别，最多可6人同时人脸识别。 | 6 | 台 |
| 6 |  | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，LSZH材质。 | 125 | m |
| 7 | 人行通道闸电源线 | 1.名称：人行通道闸电源线； 2.规格：WDZ-RYY3*1.5mm²。 | 125 | m |
| 三、 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.蜂鸣器：支持； 3.用户容量：100000个用户； 4.指纹容量：3000枚； 5.卡片容量：100000张； 6.存储记录数量：500000条； 7.RS-485接口：5个RS-485接口； 8.韦根接口：4路韦根接口； 9.报警输入：6路（开关量）； 10.报警输出：4路（继电器）； 11.门状态检测：2路； 12.防护等级：IP20;Ik04。 | 7 | 台 |
| 2 | 四门门禁控制器 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.蜂鸣器：支持； 3.开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式； 4.用户容量：100000个用户； 5.指纹容量：3000枚； 6.卡片容量：100000张； 7.存储记录数量：500000条； 8.RS-485接口：9个RS-485接口； 9.韦根接口：8路韦根接口； 10.报警输入：8路（开关量）； 11.报警输出：8路（继电器）。 | 6 | 台 |
| 3 | 八门门禁控制器 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.网络协议：IPv4;UDP;TCP； 3.OSDP协议：支持； 4.是否支持SDK：支持； 5.蜂鸣器：支持； 6.外壳材料：SECC钢板； 7.远程验证：支持； 8.用户容量：100000； 9.指纹容量：3000枚； 10.卡片容量：100000张； 11.存储记录数量：500000条； 12.RS-485接口：9个RS-485接口； 13.韦根接口：8路韦根接口； 14.网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 15.报警输入：8路（开关量）； 16.报警输出：8路（继电器）； 17.门状态检测：8路； 18.供电方式：AC 100-240V （支持给门锁供电）； 19.防护等级：IP20;Ik04。 | 1 | 台 |
| 4 | 门禁主机 | 1.产品款式：读卡器； 2.蜂鸣器：支持； 3.安装方式：明装86盒。 | 36 | 台 |
| 5 | 单门电磁锁 | 1.产品款式：磁力锁； 2.外壳材料：铝合金； 3.表面工艺：电镀拉丝； 4.安全类型：断电开门； 5.最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 6.工作温度：-20℃～+55℃； | 6 | 套 |
| 6 | 双门电磁锁 | 1.产品款式：磁力锁； 2.外壳材料：铝合金； 3.安全类型：断电开门； 4.最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 5.电源：不标配； 6.供电方式：DC 12V 500X2(mA)； | 30 | 套 |
| 7 | 出门按钮 | 1.外壳材料：塑料外壳； 2.产品尺寸：约86mm×86mm×25mm。 | 36 | 个 |
| 8 | 发卡器 | 1.产品款式：发卡器； 2.发卡类型：IC卡(Mifare卡)； 3.供电方式：DC 5V 0.5A。 | 1 | 台 |
| 9 | IC卡 | 1.产品款式：白卡； 2.类型：IC； 3.外壳材料：ABS； 4.工作频率：13.56MHZ； 5.产品尺寸：约85.5mm×54mm。 | 100 | 张 |
| 10 | 门禁主机信号线 | 1.名称：门禁主机信号线； 2.规格：WDZ-RYYP4*1.0mm²。 | 1450 | m |
| 11 | 电磁锁控制线 | 1.名称：电磁锁控制线； 2.规格：WDZ-RYY4*1.0mm²。 | 1450 | m |
| 12 | 门磁信号线 | 1.名称：门磁信号线； 2.规格：WDZ-RYY2*1.0mm²。 | 1450 | m |
| 13 | 出门按钮控制线 | 1.名称：出门按钮控制线； 2.规格：WDZ-RYY2*1.0mm²。 | 1450 | m |
| 四、 | 梯控系统 |  |  |  |
| 1 | 梯控人脸识别机 | 1.采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法； 2.双目(光圈:F2.0,焦急:6mm)带RGB补光、自动白平衡摄像头； 4.采用7英寸，IPS液晶触摸屏,分辨率1024*600； 5.采用CPU4核，1.8GHz, 内存1GB，储存8GB； 6.支持摄像头捕捉人脸激活设备； 7.功耗：10W MAX； 8.设备规格：约240*120*24（mm）； 9.支持设备本地存储30000人脸库；人脸库为3000时，误识率万分之三的条件下，1：N识别准确率为99.7%；识别速度快，（a）人脸跟踪与检测耗时20ms左右（b）人脸特征提取耗时200ms左右（c）人脸比对耗时0.2ms（1000人库，多次识别取平均值），0.5ms（10000人库，多次识别取平均值）； 10.支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存。 | 21 | 台 |
| 2 | 梯控系统管理软件 | 1.支持485和TCP/IP 2种控制器类型；所有联网门禁产品一个软件管理； 2.支持管理门禁和电梯控制器以及储物柜控制器管理； 3.实时显示门禁数据，如各种报警、刷卡等，数据自动采集； 4.支持颜色标示，不同记录以不同颜色表示，同时可以自定义颜色组合； 5.支持全屏幕记录显示，直观，同时显示照片；支持合成语音提示； 6.同时支持2种数据库，Access 和SQL Server任意选择，默认为Access； 7.授权可以3种操作，对门设置人、对人设置门，按人设置权限组，随心所欲； 8.支持自动排班（仅SQL数据库） 9.提供调试界面，方便设备安装、维护、管理； 10.系统提供日志记录，可以查看操作及管理历史记录，方便管理跟踪和系统维护； 11.可以和考勤软件协调工作，考勤软件和门禁软件共用一个数据库，使用门禁做为考勤点，全自动考勤功能； 12.数据提供导入导出功能。 | 1 | 套 |
| 五、 | 自动升降柱系统 |  |  |  |
| 1 | 自动升降柱 | 1.柱体材料：304不锈钢； 2.地基盒：整体电泳+喷塑处理，防腐防锈； 3.运行时间：≤3s； 4.柱体直径：φ219.0 mm（±1 mm）； 5.升起高度：600.0 mm（±1 mm）； 6.通过压力：50T货柜车； 7.警示装置：环绕式LED警示灯+5CM反光带； 8.驱动方式：一体式电动液压驱动系统； 9.升降控制：通过控制柜控制柱体的上升和下降； 10.升降提示：升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮； 11.应急控制：断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降； 12.额定电压：220 VAC/50 Hz； 13.工作功率/瞬间功率：350 W/1050 W； 14.工作温度：-30℃～55℃(产品在0℃以下使用出现升降不同步，为正常现象)； 15.防护等级：IP68。 | 8 | 根 |
| 2 | 控制系统 | 1.遥控频率：433.92MHz； 2.控制方式：手控盒操作、遥控器遥控； 3.运行时间：1s～10s可调； 4.通道数：单通道； 5.控制数量：最多支持接入8根升降柱； 6.手动按键控制：可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降； 7.无线遥控控制：可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降； 8.应急控制：内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降； 9.保护功能：预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能； 10.额定电压：220VAC/ 50HZ； 11.最大负载功率：8800W。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制系统电力电缆 | 1.规格：WDZA-YJY3*6mm²； 2.配电间引至门卫控制系统柜。 | 78 | m |
| 4 | 升降柱控制线 | 1.名称：升降柱控制线； 2.规格：WDZ-RYY4*1.0mm²。 | 392 | m |
| 5 | 升降柱电源线 | 1.名称：升降柱电源线； 2.规格：WDZ-RYY3*2.5mm²。 | 392 | m |
| 6 | 升降柱开挖回填 | 1.升降柱开挖回填，路面恢复；含相关配套管材；含排水泵等排水设备以相关排水措施处理等。 | 1 | 项 |
| 六、 | 巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 静态二维码巡更点 | 1.采用工程塑胶外壳，PVC面板，防刮花； 2.静态二维码读取方式； 3.壁挂式安装，免布线；专用螺丝固定，防拆卸； 4.卡槽式设计； 5.巡更点尺寸：约82*82*20mm。 | 20 | 个 |
| 2 | 巡更移动终端软件 | 一、APP 1.支持设备：支持在安卓Android7.0以上系统安装； 2.双巡检模式：支持任意巡检和任务巡检两种模式，任务巡检可提示待巡巡更点名称； 3.SOS一键报警：巡检时遇到紧急特殊状况，可一键报警求救； 4.多路线巡检：可绑定多条巡检线路，巡检前，将所有绑定的线路信息下载至设备中，巡检员在巡检时只需根据不同的线路切换即可； 5.异常备注：巡检员在巡检过程中遇到临时突发情况，可通过此功能现场输入记录备注； 6.拍照摄像：通过回传照片完美再现巡检现场； 7.移动端管理：可直接在APP管理线路、巡更点和用户； 二、云平台 1.免安装：用户无需安装任何程序； 2.个性化设置：用户在安装前可自行替换LOGO、软件名称、学校信息等自定义资源； 3.跨地域操作：基于B/S架构，在服务器上安装完后可在世界任何有互联网的地方访问系统； 4.手机APP查询：用户在用手机上下载安装APP，即可实现随时随地在手机上查看报表，漏检、异常报警、日报、月报等一目了然； 5.数据实时显示：在使用带有实时传输功能的设备时，系统上可实时显示设备传回来的巡检数据、报警信息等； 6.完善的权限控制体系：通过用户管理可创建多个用户账户，可严格控制用户的查询、设置等功能权限，即能实现数据的统一集中管理，又保证相对独立，保证数据安全； 7.多种数据报表：系统对回传的数据进行分析处理，生成多种报表，详细显示应检、实检、合格、漏检以及记录的项目等信息； 8.图片报表：查看选定时间内，线路下所有拍摄回传的图片信息。 | 1 | 套 |

六、报警及电子围栏配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 入侵报警系统 |  |  |  |
| 1 | 双鉴入侵探测器 | 1.微波探测距离：0~12M可调； 2.红外探测距离：设置为高灵敏度模式，最大探测距离12M，设置为低灵敏度模式，最大探测距离8M； 3.探测角度：110度； 4.探测方式：多普勒效应+红外+智能分析； 5.红外传感器：单元低噪声热释电红外传感器； 6.微波天线种类：平面式天线附高频GaAs，FET振荡器； 7.微波频率：10.525GHz； 8.安装方式：壁挂； 9.LED指示：绿色，红外被触发；黄色，微波被触发；红色，报警； 10.报警输出：常闭常开可选，接点容量DC28V，100mA； 11.防拆开关：常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA。 | 11 | 个 |
| 2 | 开关电源 | 1.被动探测器集中供电开关电源（DC-12V/10A）。 | 11 | 个 |
| 3 | 紧急报警按钮 | 1.86面板式紧急按钮，用于防盗防抢；报警输出常开常闭可选。 | 30 | 个 |
| 4 | 音量可调型声光报警器 | 1.声压≥108分贝；电流≤200毫安。 | 8 | 个 |
| 5 | 单防区网络地址码模块 | 1.支持1路防区输入，可设置常开、常闭或10K电阻； 2.支持TCP/IP通讯，兼容10M/100M网络，支持跨网段的网络环境； 3.支持网络通讯方式上报2个接警中心； 4.支持UDP和MQTT两种通讯协议； 5.支持防区类型（立即、24小时）设置； 6.支持Web端远程配置参数，可实现远程配置网参数络、防区参数等信息； 7.支持Web端远程重启设备和恢复出厂； 8.支持网络配置2.0工具，可快速配置模块，支持导入和导出设备信息； 9.支持蓝牙通讯，可通过“蓝牙配置调试工具”小程序，现场配置设备参数； 10.支持升级工具可实现远程升级设备； 11.供电电源：DC12V∽24V。 | 2 | 个 |
| 6 | 双防区网络地址码模块 | 1.支持2路开关量输入，可设置常开（默认）、常闭或10K电阻； 2.支持1路无源开关量输出； 3.支持POE供电，辅助输出可分离12V电源，为非POE前端提供电源； 4.支持TCP/IP通讯，兼容10M/100M网络，支持跨网段的网络环境； 5.支持网络通讯方式上报2个接警中心； 6.支持UDP和MQTT两种通讯协议； 7.支持防区类型（立即、24小时）设置； 8.支持Web端远程配置参数，可实现远程配置网参数络、防区参数等信息； 9.支持Web端远程重启设备和恢复出厂； 10.支持网络配置2.0工具，可快速配置模块，支持导入和导出设备信息； 11.支持蓝牙通讯，可通过“蓝牙配置调试工具”小程序，现场配置设备参数； 12.支持升级工具可实现远程升级设备； 13.供电电源：12V供电或者标准POE供电输入。 | 3 | 个 |
| 7 | 四防区网络地址码模块 | 1.支持4路防区输入，可设置常开、常闭或10K电阻； 2.支持2路继电器无源输出； 3.支持网络通讯方式上报2个接警中心； 4.支持UDP和MQTT两种通讯协议； 5.支持后端管理对网络模块进行布撤防或输出控制； 6.支持防区类型（立即、24小时）设置； 7.支持Web端远程配置参数，可实现远程配置网参数络、防区参数等信息； 8.支持Web端远程重启设备和恢复出厂； 9.支持网络配置2.0工具，可快速配置模块，支持导入和导出设备信息； 10.支持蓝牙通讯，可通过“蓝牙配置调试工具”小程序，现场配置设备参数； 11.支持升级工具可实现远程升级设备； 12.输入电源：DC12V∽24V。 | 5 | 个 |
| 8 | 八防区网络地址码模块 | 1.支持8个防区，有线无线兼容，防区号为1-8。另外9-16防区可以再扩展8个无线防区； 2.有线防区支持常闭、常开、10K电阻、10K+20K电阻设置； 3.支持TCP/IP通讯，兼容10M/100M网络，支持跨网段的应用场合； 4.支持网络通讯方式上报2个接警中心； 5.支持防区类型（立即、24小时等）设置； 6.支持PC端的升级工具实现远程升级程序； 7.支持PC端的配置工具实现远程配置参数； 8.支持2路报警输出接口（无源继电器），常开、常闭可选； 9.支持8个遥控器； 10.支持3组定时布撤防功能； 11.支持49组密码。包括：1组主密码、16组布防密码、16组布撤防密码、16组防区密码； 12.可以通过主机本身、遥控器、中心计算机、网络报警主机进行布撤防操作； 13.支持防区名称修改，需通过电脑配置，防区名称最多支持7个汉字； 14.支持黑匣子功能，可以分别存储50条报警和操作记录； 15.支持防拆报警功能； 16.输入电源：DC12-24V。 | 2 | 个 |
| 9 | 入侵报警系统信号线 | 1.名称：入侵报警系统信号线； 2.规格：WDZ-RYY2*1.0mm²。 | 2660 | m |
| 10 | 入侵报警系统信号线 | 1.名称：入侵报警系统电源线； 2.规格：WDZ-RYY4*1.0mm²。 | 770 | m |
| 二、 | 电子围栏系统 |  |  |  |
| 1 | 张力控制器（含24V电源） | 1.智能显示：3.5英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息； 2.远程控制：通过智能控制终端、报警主机、管理软件可实现远程布撤防、报警阈值调整、围栏参数调整等功能； 3.支持多级联网：主机可与智能控制终端、报警主机、管理软件构成多级管理体系，为客户提供整体解决方案； 4.灵活配置：可在主机上轻松设置防区类型、防区号、线制、松弛报警阈值、拉紧报警阈值等参数，张力线灵敏度可独立单线调节，满足现场所需； 5.线制多样化：可控制单/双防区，前端围栏分别可接4线、5线、6线； 6.本机地址设置：可以在主机上直接设置防区地址； 7.报警持续时间可调：可调节主机的报警信号持续时间，调节范围为1S~999S，还可灵活配置声光报警器的工作时长； 8.供电方式：交流AC24V供电，可配备12V 7AH蓄电池，保证停电时可持续工作24小时。 | 10 | 台 |
| 2 | 防雨箱 | 1.采用不锈钢201； 2.规格：500*400*200mm。 | 10 | 个 |
| 3 | 四道单防区控制杆（含底座） | 1.铝合金材质，表面本色阳极氧化处理； 2.内部有张力探测模块，用于探测前端围栏上的张力值，并将信号传输给张力主机； 3.单防区控制杆，支持直装、斜装（一般为斜30度）、侧装（万向底座上面有角度刻度）； 4.防水性好； 5.特殊情况须根据现场的具体围墙形式定制安装底座。 | 1 | 套 |
| 4 | 四道双防区控制杆（含底座） | 1.铝合金材质，表面本色阳极氧化处理； 2.内部有张力探测模块，用于探测前端围栏上的张力值，并将信号传输给张力主机； 3.双防区控制杆，支持直装、斜装（一般为斜30度）、侧装（万向底座上面有角度刻度）； 4.防水性好； 5.特殊情况须根据现场的具体围墙形式定制安装底座。 | 9 | 套 |
| 5 | 四道受力杆（含底座、固定件） | 1.采用40*40铝合金材质，特殊异常结构设计； 2.三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调； 3.在转角处时配合转向滑轮使用即为转向承轴受力杆，起张力线转向作用。 | 18 | 套 |
| 6 | 四道受力轴承杆（含底座） | 1.采用40*40铝合金材质，特殊异常结构设计； 2.三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调； 3.在转角处时配合转向滑轮使用即为转向承轴受力杆，起张力线转向作用。 | 24 | 个 |
| 7 | 四道支撑杆（含底座、固定件） | 1.采用15*30铝合金制作，特殊异形结构设计； 2.异形内部结构加强筋使杆子有很高的强度。 | 125 | 个 |
| 8 | 不锈钢弹簧 | 1.规格：304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性； 2.功能：安装于防区的末端，和终端受力杆通过金属滑块固定，用于承载外界的拉压力。 | 76 | 个 |
| 9 | 转向滑轮 | 1.支架用304不锈钢制作，滑轮内部有机械轴承； 2.支持直装和斜装两种，分别应用于直装和斜装的转向轴承支架上。 | 96 | 个 |
| 10 | 警示牌 | 1.采用黄底黑字，双面为夜光显示； 2.规格：一般尺寸不小于100mm*200mm。 | 77 | 个 |
| 11 | 紧线器 | 1.采用铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，用于张力线的收紧。 | 76 | 个 |
| 12 | 不锈钢钢丝绳 | 1.规格：直径1.2mm材质为不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀； 2.须含压接铝套、配套螺丝。 | 3100 | m |
| 13 | 室外声光报警器 | 1.名称：室外声光报警； 2.供电电压DC12V，含配套电源适配器。 | 19 | 个 |
| 14 | 报警主机 | 1.集中管理：全面支持接入脉冲电子围栏、张力电子围栏、泄漏电缆、振动光纤、地址码等周界报警设备，并实现集中统一管理； 2.远程控制：通过智能键盘或控制软件可对周界报警设备实现远程控制，如如开关机、报警持续时间调节、电压值设置、预设电压自动切换等； 3.远程维护：支持远程实施主机故障监测、线路通信质量检测等系统维护操作； 4.多级联网：与周界报警设备、管理平台软件共同构成“前端探测—控制终端—管理中心”多级管理体系； 5.液晶显示：4.3英寸TFT真彩屏显示，个性化人机交互界面； 6.防区管理：单个智能键盘最多可直接接入120个防区，防区类型包括脉冲围栏、张力围栏、振动光纤、泄漏电缆、地址码等； 7.快捷操作：提供布防、撤防、旁路、消警快捷键，支持一键操作。8、一键登记：提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备； 8.灵活配置：可以灵活自由地设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系； 9.超大存储容量：自身能保存多达3000条报警记录并支持外接存储设备； 10.多并发访问：能接受至少20个客户端同时访问； 11.智能控制：提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制； 12.报警记录查询：提供按类型或时间段查看报警记录功能； 13.操作日志：提供操作日志保存功能，方便查看已完成的操作动作和操作时间； 14.权限分级：管理员与操作员两种分级权限进入，兼顾保密性和方便性； 15.电源自适应：AC24V与DC12V自适应，DC12V正负极自适应。 | 1 | 台 |
| 15 | 室内警灯 | 1.DC12V 3W，室内安装，报警音量旋钮调节；含配套电源适配器。 | 1 | 个 |
| 16 | 电子地图LED板 | 1.系统工作状态灯：通过LED灯能实时显示系统工作状态（布、撤防）； 2.防区指示灯：当有报警信号发生时能及时显示报警区域位置,便于安保人员巡查； 3.供电方式：DC12V（电子地图联动模块DC12V输出直接连接）。 | 1 | 套 |
| 17 | 电子地图视频联动模块 | 1.视频联动模块提供无源继电器开关量输出，是组成监控报警联动系统的基础模块； 2.采用12V供电，提供多路视频报警开关量信号输出。 | 1 | 个 |
| 18 | 电子围栏管理软件 | 1.电子地图：支持地图添加、删除、修改，显示防区地理位置，提供各种便捷操作； 2.警情：显示实时报警情况，查询历史报警记录，处理警情； 3.报警控制：防区和子系统状态信息的卡片化展示，便捷的布撤防、旁路消警操作； 4.视频预览：查看前端设备的实时视频，并提供丰富的操作，包括多窗口分割、视频抓图、云台控制、实时录像、图像显示设置、窗口比例设置，以及视频轮切等功能； 5.录像回放：搜索、回放、下载视频点位的远程录像，回放服务器本地录像和图片； 6.用户管理：添加、删除、修改用户，配置用户的操作和管理权限； 7.设备管理：添加、修改、删除设备，包括智控终端、报警主机和视频设备，支持设备的远程配置 8.联动配置：报警联动配置，支持配置任意报警源联动视频预览、录像、报警输出、短信、邮件等联动动作； 9.轮巡配置：视频轮巡任务管理，支持轮巡任务的增加、修改、删除和查询； 10.数据报表：可根据设备状态、操作日志、报警处理结果自动生成数据报表，支持列表呈现和视图呈现； 11.报警通知：系统能采集前端设备、服务设备的报警信息，并可以将报警派发到客户端，发送邮件、短信等通知到指定用户，以及进行其它报警联动功； 12.系统配置：服务器和本地常用参数的配置； 13.平台授权：可根据实际需求定制客户端功能和权限配额，显示用户当前的授权项及其配额情况。同时也支持用户扩充功能或权限配额。 | 1 | 套 |
| 19 | 电子围栏系统信号线 | 1.名称：电子围栏系统信号线； 2.规格：WDZ-RYYP2*1.0mm²。 | 985 | m |
| 20 | 电子围栏系统电源线 | 1.名称：电子围栏系统电源线； 2.规格：WDZ-RYY2*1.5mm²。 | 985 | m |
| 21 | 电子围栏系统集成 | 1.电子围栏设备调试、系统集成调试、报警与电子围栏系统联调。 | 1 | 项 |

七、教工会议室兼合班教室、风雨操场、游泳馆配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 合班教室音频系统 |  |  |  |
| 1.1 | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 全频扬声器 | 1.额定阻抗：8Ω； 2.额定功率AES：200W； 3.最大功率：640W； 4.特性灵敏度：96dB； 5.连续声压级：118dB； 6.最大声压级：124dB； 7.额定频率范围：65～18000Hz； 8.中低音扬声器：LF：8"×1； 9.高音扬声器：HF：1"×1； 10.覆盖角度（H×V）：90°×60°； 11.输入接口：NL4MP×2。 | 6 | 只 |
| 2 | 音箱支架 | 1.多功能壁装支架； 2.灵活可调角度，可水平方向180°，垂直方向30º调整。 | 6 | 只 |
| 3 | 纯后级功放 | 1.额定功率：≥2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，1×900W/8Ω； 2.频率响应：20Hz～20kHz +1,-3dB； 3.输入灵敏度：0dBu（0.775V）； 4.输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5.总谐波失真(1/10额定功率，1KHz)：≤0.04%； 6.信噪比(A计权)：≥105dB； 7.具有开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DG漂移等多重检测保护性能；具有矩阵混音功能； 8.支持25个用户程序保存和调用,可从设备导出至电脑或从电脑导入至设备；可对设备参数进行锁定和解锁； ▲9.具有联机自动识别型号、中控指令查询、修改设备名和设备号、固件升级等功能具备物联网运维管理平台接入功能,可以通过网线连接到本机，进行远程控制及性能调试(控制功放待机/开机、静音、增益,实时监控通道电压、温度、电流、功率和工作状态)；（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章） 10.通过高压测试：对电源端子与金属外壳之间进行测试:高压1500V AC (10mA) 冲击60s,无飞弧，无击穿。 | 3 | 台 |
| 4 | 机架式调音台 | 1.机架式调音台，可上19英寸标准机柜； 2.具有12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组返回输入； 3.具有2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 4.带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5.内置100种（00-99）模式的数字效果器； 6.配置2×10点LED电平指示； 7.具有12个独立48V幻象供电开关。 | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频矩阵 | 1.全新ADI平台，ADSP处理芯片； 2.具有8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB多级增益调节； 3.具有8路平衡式线路输出； 4.支持48kHz A/D、D/A转换； 5.编组控制功能； 6.通道拷贝、粘贴、联控功能； 7.支持面板远程控制； 8.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）； 9.输出每通道：音箱管理器（8段参量均衡和31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器）、即时响应限幅器； 10.内置自适应回声消除AEC；回声消除尾长达512ms，AEC回声抑制等级可调，每通道可共享；AEC回声收敛率达到78.95dB/s 以上，消除幅度80dB以上；支持四个不同音质的回声处理等级可达最好声音处理效果； 11.内置自适应降噪ANC,滤除麦克风采集的环境噪音，提高系统信噪比，保证声音的质量；支持四个消除量等级，9dB，12dB，15dB，18dB，保证声音的质量； 12.内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式；高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，主动分析声学特性自动适应环境，有效抑制扩声系统啸叫； 13.多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式； 14.全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调； 15.实时监听：通过管理软件实时监听每通道的声音； 16.LAN多用途数据传输及控制端口； 17.RS-232双向串行控制接口； 18.支持30组场景预设功能。 19.USB2.0，录放接口； 20.内置web服务器，直连设备可使用web端软件操作。 | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 1.名称：3进6出数字音频处理器； 2.采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器； 3.灵活组合的输入输出，多种分频模式； 4.输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 5.每个输入通道有9段参量均衡(PEQ),每个输出通道有15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量,低架和高架等多种EQ类型选择； 6.输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 7.每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms，歩进0.021ms； 8.每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便； 9.输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB； 10.压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调。 | 1 | 台 |
| 7 | 无线话筒(手持) | 1.载波频段：UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）； 2.单机频带宽度：50MHz； 3.单机频道数量：2000个； 4.频率间隔：25KHz； 5.音频灵敏度：-48±3dB； 6.综合S/N比：>100dB(A)； 7.指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ； 8.综合T、H、D、：<0、5%@1kHz； 9.频率响应：65Hz-15kHz； 10.天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出； 11.发射器拾音头：动圈式； 12.发射器供电方式：两节AA电池； 13.电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）。 | 1 | 套 |
| 8 | 无线话筒(领夹) | 1.载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）； 2.单机频带宽度:50MHz； 3.单机频道数量：2000个； 4.频率间隔：25KHz； 5.音频灵敏度： -48±3dB； 6.综合S/N比：>100dB(A)； 7.指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 8.综合T、H、D、：<0.5%@1kHz； 9.频率响应:65Hz-15kHz； 10.天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出； 11.发射器拾音头：电容式； 12.发射器供电方式：两节AA电池； 13.电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）。 | 1 | 套 |
| 9 | 天线分配器 | 1.适用频宽范围：≥500MHz─850MHz； 2.输入截断点：+15dBm； 3.输出/输入增益：+1.0dB±1dB； 4.输出端隔离度：>18dB在500MHz─850MHz； 5.输出/入阻抗：50Ω； 6.天线输出接头：TNC插座； 7.天线输入接头电源：天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)； 8.电源输入：12V-15V/5A DC； 9.电源输出：12V/1A DC (Each one)。 | 1 | 台 |
| 10 | 有源指向性天线 | 1.UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz─850MHz范围； 2.内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益； 3.步进增益 总增益量：0─18dB±2dB 步进量：±1dB； 4.步进衰减 总衰减量：0─9dB±2dB 步进量：±1dB； 5.天线阻抗：50Ω； 6.天线增益：3-5dB； 7.驻波比：≤2.5:1； 8.接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）； 9.连接插座：TNC母座×1； 10.电流消耗：约60mA/DC 8V； 11.电源：NC母座须提供偏压电源DC6~10V。 | 1 | 对 |
| 11 | 天线延长线 | 50Ω同轴信号线，专用天线延长线，20米。 | 2 | 根 |
| 12 | 电源时序器 | 1.采用2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作； 3.支持8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 4.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 5.配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 6.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 7.支持面板Lock锁定功能，防止误操作； 8.内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰； 9.采用新国标电源插座，安全有保障； 10.可控电源路数：8路（另有2路辅助通道）； 11.每路可控时间：0～999秒； 12.通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A； 13.辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）； 14.整机额定总输出电流： 30A。 | 1 | 台 |
| 13 | 音箱金银线 | 1.名称：音箱金银线； 2.规格：2×300/0.08mm（2×1.5mm²）。 | 200 | m |
| 14 | 话筒信号线 | 1.名称：话筒信号线； 2.规格：2×40/0.09mm（2×0.26mm²），128/0.09mm编织。 | 100 | m |
| 15 | 42U机柜 | 1.规格：2000mm*600mm*600mm； 2.柜门采用前单开钢化玻璃门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作；后网孔门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作，通风率不小于68%； 3.承重：机柜静载荷能力要求不低于600KG。 | 1 | 套 |
| 16 | 设备跳线 | 卡农公转母1.2米等。 | 1 | 批 |
| 17 | 多媒体地插 | 1、含HDMI*1、音频*1、网络*1、电源*1等接口。 | 1 | 套 |
| 18 | 合班教室扩声系统调试及试运行 | 合班教室扩声设备调试、系统调试及试运行。 | 1 | 项 |
| 二、 | 风雨操场音频系统 |  |  |  |
| 2.1 | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 全频扬声器 | 1.额定阻抗：8Ω； 2.额定功率：400W； 3.最大功率：1600W； 4.特性灵敏度：98dB； 5.连续声压级：124dB； 6.最大声压级：130dB； 7.额定频率范围：50～20000Hz； 8.中低音扬声器：LF：12"×1； 9.高音扬声器：HF：1.75"×1； 10.覆盖角度（H×V）：90°×60°可旋转高音号角。 | 6 | 只 |
| 2 | 音箱支架 | 1.多功能壁装支架； 2.灵活可调角度，可水平方向180°，垂直方向30º调整。 | 6 | 台 |
| 3 | 功放 | 1.通过网线连接到本机 RJ45 网络接口，可以实现功放的关机、静音、DSP 参数操作及故障报警、音频信号电压、电流和温度的监控； 2.内置DSP音频处理单元，可以设置“增益、噪声门、延时、均衡、压限、信号路由”等功能参数； 3.输出功率：≥2x700W/8Ω 2x1050W/4Ω；桥接：2100W/8Ω； 4.频率响应：20Hz~20kHz±1dB； 5.总谐波失真(1KHz)：≤0.1%； 6.输入灵敏度(±10%)：0dBu(775mV)； 7.输入阻抗(典型值)：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ； 8.信噪比(A计权)：≥100dB； 9.串音衰减(1kHz)：≥70dB； 10.最大功率消耗：1750W； 11.电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz。 | 3 | 台 |
| 4 | 机架式调音台 | 1.机架式调音台，可上19英寸标准机柜； 2.具有12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组返回输入； 3.具有2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 4.带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5.内置100种（00-99）模式的数字效果器； 6.配置2×10点LED电平指示； 7.具有12个独立48V幻象供电开关。 | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 1.名称：3进6出数字音频处理器； 2.采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器； 3.灵活组合的输入输出，多种分频模式； 4.输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 5.每个输入通道有9段参量均衡(PEQ),每个输出通道有15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量,低架和高架等多种EQ类型选择； 6.输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 7.每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms，歩进0.021ms； 8.每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便； 9.输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB； 10.压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.采用2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作； 3.支持8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 4.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 5.配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 6.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 7.支持面板Lock锁定功能，防止误操作； 8.内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰； 9.采用新国标电源插座，安全有保障； 10.可控电源路数：8路（另有2路辅助通道）； 11.每路可控时间：0～999秒； 12.通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A； 13.辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）； 14.整机额定总输出电流： 30A。 | 1 | 台 |
| 7 | 无线话筒(手持) | 1.载波频段：UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）； 2.单机频带宽度：50MHz； 3.单机频道数量：2000个； 4.频率间隔：25KHz； 5.音频灵敏度：-48±3dB； 6.综合S/N比：>100dB(A)； 7.指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ； 8.综合T、H、D、：<0、5%@1kHz； 9.频率响应：65Hz-15kHz； 10.天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出； 11.发射器拾音头：动圈式； 12.发射器供电方式：两节AA电池； 13.电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）。 | 2 | 套 |
| 8 | 天线分配器 | 1.适用频宽范围：≥500MHz─850MHz； 2.输入截断点：+15dBm； 3.输出/输入增益：+1.0dB±1dB； 4.输出端隔离度：>18dB在500MHz─850MHz； 5.输出/入阻抗：50Ω； 6.天线输出接头：TNC插座； 7.天线输入接头电源：天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)； 8.电源输入：12V-15V/5A DC； 9.电源输出：12V/1A DC (Each one)。 | 1 | 台 |
| 9 | 有源指向性天线 | 1.UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz─850MHz范围； 2.内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益； 3.步进增益 总增益量：0─18dB±2dB 步进量：±1dB； 4.步进衰减 总衰减量：0─9dB±2dB 步进量：±1dB； 5.天线阻抗：50Ω； 6.天线增益：3-5dB； 7.驻波比：≤2.5:1； 8.接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）； 9.连接插座：TNC母座×1； 10.电流消耗：约60mA/DC 8V； 11.电源：NC母座须提供偏压电源DC6~10V。 | 1 | 对 |
| 10 | 天线延长线 | 50Ω同轴信号线，专用天线延长线，20米。 | 2 | 根 |
| 11 | 42U机柜 | 1.规格：2000mm*600mm*600mm； 2.柜门采用前单开钢化玻璃门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作；后网孔门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作，通风率不小于68%； 3.承重：机柜静载荷能力要求不低于600KG。 | 1 | 套 |
| 12 | 工程音箱线（双护套线） | 1.名称：工程音箱线（双护套线）； 2.规格：2×140/0.145mm （2×2.5mm²）。 | 400 | m |
| 13 | 设备跳线 | 卡农公转母1.2米等。 | 1 | 批 |
| 14 | 风雨操场扩声系统调试及试运行 | 风雨操场扩声设备调试、系统调试及试运行。 | 1 | 项 |
| 三、 | 游泳馆 |  |  |  |
| 1 | 便携音箱（拉杆式） | 1.音频输入:LINEIN,蓝牙，U盘，microSD卡； 2.有线/无线麦克风，吉他等乐器调节形式:按键/旋钮调节； 3.电池容量/电池续航:9AH/12V,续航时间:>8h； 4.噪声声级(dB):≤30dB(A)； 5.信噪比dB(A):>85dB(A)； 6.输入灵敏度:LINEIN输入250士50mV； 7.蓝牙输入:200+50mFFS； 8.吉他输入:110士50mV； 9.输出功率:40W。 | 2 | 台 |
| 2 | 无线双手持话筒 | 1.管身材质：全铝金属管体； 2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 3.载波频段：UHF640~690MHz； 4.频带宽度：50MHz； 5.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节； 6.输出功率：H-15mW L-10mW； 7.谐波幅射：＜55dBc； 8.最大偏移度：±48KHz； 9.音头：动圈式； 10.使用电池：3号（AA）电池两只； 11.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道。 | 2 | 只 |

八、地下多功能室（小剧场）配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 双8寸两分频线阵音箱 | 1.双8英寸低频驱动单元； 2.采用3英寸钕磁钛压缩高频驱动单元； 4.频率范围：80Hz―20kHz (-10dB)； 5.方向性：110°水平 x 12°垂直（可变）； 6.最大峰值SPL：136dB； 7.单元功率：LF- 8OHM/300W，HF-8OHM/50W； 8.音箱间角度可调； 9.I/O：2个并行连接的NL4连接器，用于输入/直通。 | 8 | 只 |
| 2 | 双15寸有源阵列超低频音箱 | 1.双15英寸有源阵列超低频扬声器； 2.频率范围：32Hz―50Hz(-10dB)； 3.最大峰值SPL：136dB； 4.单元功率：超低频2×15英寸1100W； 5.内置DSP包括分频管理、均衡器、限幅、校正滤波器、相位校正处理和驱动单元保护电路； 6.系统功率：集成6个通道功率放大器（1000 W/通道）； 7.可驱动多个全频线阵列扬声器； 8.支持2个输入，可选择Y型输入； 9.有源线阵列超低频扬声器支持6*1000W功率输出，可驱动多达6只全频线阵列扬声器。 | 2 | 只 |
| 3 | 田子架 | 可吊挂多达4只全频线阵扬声器加1只有源超低频扬声器。 | 2 | 只 |
| 4 | 返听音箱 | 1.12"，两分频舞台监听音箱； 2.频率范围：47-20kHz； 3.最大声压级：129dB； 4.额定功率(连续/音乐/峰值）：350w/700w/1400w； 5.灵敏度：97.5dB； 6.覆盖角度：90°*90°； 7.额定阻抗：8Ω。 | 2 | 只 |
| 5 | 拉声像音箱 | 1.15"，两分频低频反射式音箱； 2.频率范围：45-20kHz； 3.最大声压级：131dB； 4.额定功率(连续/音乐/峰值）：400w/800w/1600w； 5.灵敏度：99dB； 6.覆盖角度：90°*90°； 7.额定阻抗：8Ω。 | 2 | 只 |
| 6 | 四通道功率放大器 | 1.额定功率：4*500W/8Ω； 2.额定功率：4*750W/4Ω； 3.频率响应：20Hz-20kHz； 4.信噪比8Ω：>100dB； 5.led指示灯：桥接、信号、过热/削波、故障、电源； 6.功能开关：位于面板后用于设置高通滤波器/桥接模式/信号路由。 | 1 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.采样率：≥48 kHz； ▲2.不少于内置4×4 Dante声卡、不少于8个卡槽，可自定义搭配所需要的输入输出的通道数量；（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）； 3.支持不少于6种可搭配使用功能插卡； 4.支持不少于16路模拟音频通道（模拟输入+模拟输出）； 5.支持不少于32路GPIO输入/输出(全GPIO卡)； 6.支持使用PoE供电启动设备； 7.集成第三方控制组件，可控制第三方设备； 8.支持安卓和苹果手机系统、windows和Mac电脑系统等多平台通用软件，支持触控面板客户端版的控制； 9.支持网络模式，在同一网段内，通过软件可实现远程设备时钟同步，支持远程打开设备、编辑设备、监看设备运行状态。 | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序器 | 1.不少于8路通道额定总承受功率为7.9KW电源负载； 2.采用1.77英寸TFT全彩显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址及相关系统信息； 3.软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 4.可设置密码功能； 5.设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 6.设备内置远程（REMOTE）控制功能，让用户能远距离的对设备进行开启关闭操作； 7.能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置控制； 8.设备受控控制方式多样，分别有TCP/IP、RS485、UDP进行联机控制，或通过第三方中控设备进行RS485、UDP控制复杂的电源系统。 | 2 | 台 |
| 9 | 24路数字调音台 | 1.≥5寸彩色触摸屏，800x480像素； 2.支持24路单声道话筒/线路通道； 3.支持3路立体声线路通道； 4.支持12路混音(LR、4路单声道、3组立体声）； 5.支持4路FX，带4路FX发送总线； 6.支持10个可分配软按键； 7.支持4个静音分组； 8.支持32输出，30输入USB音频流； 9.支持2组立体声编组输出； 10.支持2组立体声矩阵输出。 | 1 | 台 |
| 10 | 监听音箱 | 1.同轴设计紧凑型有源监听音箱，4.5英寸低音，0.75英寸高音，集成60W D类功率放大器； 2.最大声压级：104dB； 3.频率范围：60Hz-20kHz； 4.覆盖范围：120°*80°。 | 1 | 对 |
| 11 | 无线手持话筒 | 1.单通接收机，超心形电容手持式发射器； 2.20Hz至20kHz频率范围； 3.每个频段32个可用通道； 4.射频载波频率范围:470-937.5MHz； 5.工作范围:100m； 6.镜频抑制:>70dB 典型值； 7.射频灵敏度:-97dBm； 8.音频频率响应:20Hz-20kHz(+1、-2dB)； 9.2节AA电池壳持续使用长达8小时。 | 2 | 只 |
| 12 | 无线领夹话筒 | 1.单通接收机，全向电容腰包式发射器； 2.20Hz至20kHz频率范围； 3.每个频段32个可用通道； 4.延迟：3.2ms； 5.灵敏度(dBV/Pa)：-38 dBV/Pa； 6.120dB的动态范围； 7.数字式预开关分集； 8.通过红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机； 9.2节AA电池壳持续使用长达8小时。 | 2 | 只 |
| 13 | 无线头戴话筒 | 1.单通接收机，心形电容腰包式发射器； 2.20Hz至20kHz频率范围； 3.每个频段32个可用通道； 4.延迟：3.2ms； 5.工作范围：100m； 6.120dB的动态范围； 7.数字式预开关分集； 8.通过红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机； 9.2节AA电池壳持续使用长达8小时。 | 2 | 只 |
| 14 | 天线分配器 | 1.有源天线/功率分配系统，五路射频信号输出； 2.前置式天线安装件,架置式安装件； 3.具有4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A)； 5.用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA)； 6.频段范围：470-960 MHz； 7.连接器类型：BNC； 8.阻抗：50Ω； 9.输出截距点：21dBm，典型值； 10.输出连接器隔离：30分贝，典型； 11.增益：输入到任何输出端口（未使用的端口以50Ω终止）：-1到+1dB。 | 2 | 台 |
| 15 | 墙面安装式宽频天线 | 1.墙面安装式宽频天线,提供宽频射频覆盖； 2.采用小巧的封闭设计,方便固定于墙壁或天花板； 3.阻抗50欧,BNC接口； 4.射频频率范围/接收模式/天线增益。 | 2 | 只 |
| 16 | 合唱话筒 | 1.频率响应：20-20000Hz； 2.输出抗阻：150（实际140）； 3.衰减开关：0或15dBs衰减切换； 4.幻像电源：48 Vdc +/- 4 Vdc (IEC26815/DIN 45 596) 供电，2芯和3芯间正电压； 5.电流：48 Vdc 典型值 5.2 mA； 6.极性：振膜正压产生2芯和3芯间正电压输出； 7.灵敏度：-37 dBV/Pa； 8.信噪比：84 dB。 | 2 | 只 |
| 17 | 会议系统主机 | 1.采用全数字会议技术，符合IEC62368国际标准； 2.主机具备无线会议系统与有线会议系统同时使用功能，主机自带6个全数字6芯接口：分别支持1个2.4G无线数据采集器接口（任意6芯接口都可用于采集器连接）、5个有线手拉手输出接口；主机采用2.4G高频传输连接方式，采用128位AES 和48位PIN码加密保护技术，防止窃听和非授权访问； 3.通过会议主机面板五维导航键盘可对所有无线/有线会议功能进行集中控制； 4.主机具备无线会议系统与有线会议系统同时使用功能：支持无线会议单元256台，支持有线手拉手会议单元100台； 5.主机可独立调节每个单元的以下功能单元：5段EQ均衡、低音切除、噪声门、自动增益/手动增益（音量大小可调）功能； 6.采样频率48KHz,主机音频信号支持48 kHz 和32 kHz音频采样频率输出选择； 7.主机自带3个RJ45网络接口：2个RJ45网络接口为功能扩展网络接口，可进行系统升级功能扩展；1个RJ45网络接口为电脑连接接口，通过TCP/IP协议连接电脑，进行远程控制； 8.主机具备五合一功能：主机可设置为系统主机，备份主机，扩展主机，合并主机，分配主机，一机多用，满足不同会议场景需求； 9.具备双机热备份功能，具备会议管理软件控制双备份，具备双摄像机跟踪同一单元功能；支持双备份功能，包括双主机、双电脑、双PC机软件、双摄像头、双话筒单元； 10.主机支持8个会议室拆分/合并功能，支持8个会议室合并为一个会议室使用； 11.支持混合型远程视频会议功能，可通过主机自带的USB接口输出会场的数字音频信号到远程视频会议终端，实现数字音频信号无缝连接； 12.具备2个RS-232串口，可连接中控系统、高清视频矩阵，主机自带高清矩阵控制端口，可直接控制相同代码的高清视频矩阵，实现视频切换； 13.主机具备会议音频矩阵技术，内置n×8 音频矩阵处理器，可将任意数量话筒划分8个区，同一个分区支持1~N个任意话筒音频输出（N为系统连接使用的单元总数），根据不同的会议室声场环境，最多8个编组独立音频输出，有效避免话筒啸叫问题，方便系统调音； 14.具有专用USB接口，支持8路麦克风数字信号输出至电脑，配合自动语音识别系统可以实现自动语音识别转换文字记录功能，配合软件可实时对全部话筒进行录音储存； 15.主机自带1路ALARM消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离； 16.配合会议管理软件可实现一键备份和系统恢复功能：会议管理软件具备一键备份导入导出功能，可一键备份系统主机的所有配置（包括视像跟踪数据等）并保存至电脑；可将配置文件快速导出到系统主机，实现两台配置功能完全一样的主机； 17.支持多路DANTE协议，实现与周边设备的数字化音频无损音质连接； 18.支持双摄像机跟踪功能，同一单元可以配置主备两个摄像机进行视像跟踪，会议过程中可实时调整视像位置并保存； 19.具备会务服务功能：可发送茶、水、咖啡、笔、纸、纸巾、毛巾、帮助、请减慢语速、请减小声音等多种信息，可以自定义相关服务信息内容； 20.具备开启/关闭单元发言计时功能，发言时间可设置1-99分钟，可以设置结束前提示，发言时间限制快到了(红灯闪烁)/申请列表第一位(绿灯闪烁)/申请列表非第一位绿灯； 21.技术参数： 频率响应：20－20KHz； 信噪比：102dB； 动态范围：106dB； 总谐波失真：<0.05%； 容量：8台； 平均无故障时间（MTBF): ≧50000小时。 | 1 | 台 |
| 18 | 双备份主席单元 | 1.采用全数字会议技术，符合IEC62368国际标准； 2.配置方形超心型咪杆,采用14毫米直径电容式咪芯，有效拾音距离可达≥100CM； 3.具备双备份保障功能：单元采用一个会议专用六芯线缆航空锁DIN接口和一个48v幻象电源XLR接口，当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作； ▲4.话筒自带LCD显示触摸控制屏，可通过触摸显示屏设置话筒独立手动增益调节、自动增益调节、话筒低音切除开/关功能设置(提供话筒显示屏相应功能设置操作界面截图并加盖投标人电子公章）； 5.方形话筒杆与锌合金金属底座一体化设计，可以上下60度调节，左右180度旋转，操控灵活； 6.通过话筒自带LCD显示触摸屏设置可进行5段EQ均衡调节，每支话筒可设置专用EQ； 7.具备会务服务功能，通过话筒自带LCD显示触摸屏，满足不同会务服务的需求； 8.技术参数： 频率响应：20Hz—20KHz； 灵敏度：≥－48dB； 信噪比：≥102dB； 动态范围：≥106dB。 | 1 | 台 |
| 19 | 双备份客席单元 | 1.采用全数字会议技术，符合IEC62368国际标准； 2.配置方形超心型咪杆,采用14毫米直径电容式咪芯，有效拾音距离可达≥100CM)； 3.具备双备份保障功能：单元采用一个会议专用六芯线缆航空锁DIN接口和一个48v幻象电源XLR接口，当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作； 3.话筒自带LCD显示触摸控制屏，可通过触摸显示屏设置话筒独立手动增益调节、自动增益调节、话筒低音切除开/关功能设置； 5.方形话筒杆与锌合金金属底座一体化设计，可以上下60度调节，左右180度旋转，操控灵活； 6.通过话筒自带LCD显示触摸屏设置可进行5段EQ均衡调节，每支话筒可设置专用EQ； 7.具备会务服务功能，通过话筒自带LCD显示触摸屏，满足不同会务服务的需求； 8.技术参数： 频率响应：20Hz—20KHz； 灵敏度：≥－48dB； 信噪比：≥102dB； 动态范围：≥106dB。 | 5 | 台 |
| 20 | 会议延长线 | 25米6芯数字会议专用电缆。 | 1 | 根 |
| 21 | 会议延长线地插 | 1.规格：全铜隐藏式，全数字会议系统6芯接口地插座。 | 1 | 个 |
| 22 | 立式话筒支架 | 1.麦克风三脚落地立式支架； 2.高度可调（80-120cm)； 3.可接多种样式话筒夹； 4.可折叠三角架,方便收纳。 | 2 | 套 |
| 23 | 多媒体地插 | 1、含HDMI*1、音频*1、网络*1、电源*1等接口。 | 2 | 套 |
| 24 | 话筒信号线 | 1.名称：话筒信号线； 2.规格：2×40/0.09mm（2×0.26mm²），128/0.09mm编织。 | 100 | m |
| 25 | 音箱线（双护套线） | 1.名称：工程音箱线（双护套线）； 2.规格：2×231/0.145mm（2×4mm²）。 | 300 | m |
| 26 | 42U机柜 | 1.规格：2000mm*600mm*600mm； 2.柜门采用前单开钢化玻璃门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作；后网孔门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作，通风率不小于68%； 3.承重：机柜静载荷能力要求不低于600KG。 | 1 | 套 |
| 27 | 设备跳线 | 卡农公转母1.2米等。 | 1 | 批 |
| 28 | 小剧场扩声系统调试及试运行 | 小剧场扩声设备调试、系统调试及试运行。 | 1 | 项 |
| 二、 | 舞台灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 静音LED成像灯 | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 功耗：250W； 光源：230W COB集成灯珠； 色温：3200K/5600K(常规)【可定制：双色温/RGBW4色】； 光源寿命：≥20000小时； 透镜角度：19°/26 °/36°/ 50°可选； 显色指数：CRI≥95； 控制通道：（3200K/5600K）2CH/全彩 8CH； 中心照度：≥1300LUX/10米（19°）； 显示：采用1.8寸TFT液晶屏彩屏+点阵式按键操作； 调光：线性调光； 调焦：手动调节； 频闪：0-30Hz； 协议：旋钮，DMX协议，RDM协议； 散热系统：冷凝水铜管带温控静音风扇； 材料工艺：压铸铝+阻燃抗压耐磨新型复合材料。 | 12 | 台 |
| 2 | LED全彩PAR灯（一顶光） | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 功耗：200W； 光源：54×3W（R18,G12,B12,W12）； 透镜：RGBW25°； 色温：3200K/6500K（可选）； 通道：4/8通道可切换； 显色指数：Ra>90； 风机噪音：≤30db； 信号连接：标准线长1.2米连体式信号线输入/输出； 电源线连接：标准线长1.2米连体式安全接地三芯电源线输入/输出； 接地防护：外置接地安装装置； 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒； 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统，模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果； 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式； 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能； 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命； 外观材料：采用高纯度压铸铝，一体压铸成形，散热效果好，灯具厚重结实，抗摔击性强。 | 10 | 台 |
| 3 | LED平板会议灯（一顶光） | 功耗：200W； 光源：802颗0.5W高显高亮LED贴片灯珠； 显色指数：CRI≥92； 光束角度：120°； 色温：标配【双色温3200K+5600】,（可定3200K或5600K）； 控制通道:双色温4CH，单色温2CH； 中心照度：≥600Lux【3米4000K】； 视网膜蓝光危害（Ethr）≤RG0 级别（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）； 调光: DMX512调光，独立电子线性调光；高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：0-30Hz； 协议：DMX512、RDM协议； 光学:原装进口PS扩散柔光板,保证>90%的透光率的同时光柔和饱满； 优点:无风机完全静音设计,该LED平板灯作为新型节能灯代表,具有超薄、节能、寿命长、亮度高、无辐射、无频闪,整体处于完全密封的状态,面板和机身合为一体。整机采用铝型材的机箱,散热效果好,使用寿命也会因此更长。该灯采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列，亮度高，静音能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求； 材料工艺:铝型材+钣金； 冷却系统:铝型材自然散热，无风机设计。 | 9 | 台 |
| 4 | LED全彩PAR灯（二顶光） | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 功耗：200W； 光源：54×3W（R18,G12,B12,W12）； 透镜：RGBW25°； 色温：3200K/6500K（可选）； 通道：4/8通道可切换； 显色指数：Ra>90； 风机噪音：≤30db； 信号连接：标准线长1.2米连体式信号线输入/输出； 电源线连接：标准线长1.2米连体式安全接地三芯电源线输入/输出； 接地防护：外置接地安装装置； 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒； 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统，模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果； 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式； 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能； 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命； 外观材料：采用高纯度压铸铝，一体压铸成形，散热效果好，灯具厚重结实，抗摔击性强。 | 10 | 台 |
| 5 | LED平板会议灯（二顶光） | 功耗：200W； 光源：802颗0.5W高显高亮LED贴片灯珠； 显色指数：CRI≥92； 光束角度：120°； 色温：标配【双色温3200K+5600】,（可定3200K或5600K）； 控制通道:双色温4CH，单色温2CH； 中心照度：≥600Lux【3米4000K】； 视网膜蓝光危害（Ethr）≤RG0 级别； 调光: DMX512调光，独立电子线性调光；高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：0-30Hz； 协议：DMX512、RDM协议； 光学:原装进口PS扩散柔光板,保证>90%的透光率的同时光柔和饱满； 优点:无风机完全静音设计,该LED平板灯作为新型节能灯代表,具有超薄、节能、寿命长、亮度高、无辐射、无频闪,整体处于完全密封的状态,面板和机身合为一体。整机采用铝型材的机箱,散热效果好,使用寿命也会因此更长。该灯采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列，亮度高，静音能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求； 材料工艺:铝型材+钣金； 冷却系统:铝型材自然散热，无风机设计。 | 9 | 台 |
| 6 | LED全彩PAR灯（三顶光） | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 功耗：200W； 光源：54×3W（R18,G12,B12,W12）； 透镜：RGBW25°； 色温：3200K/6500K（可选）； 通道：4/8通道可切换； 显色指数：Ra>90； 风机噪音：≤30db； 信号连接：标准线长1.2米连体式信号线输入/输出； 电源线连接：标准线长1.2米连体式安全接地三芯电源线输入/输出； 接地防护：外置接地安装装置； 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒； 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统，模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果； 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式； 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能； 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命； 外观材料：采用高纯度压铸铝，一体压铸成形，散热效果好，灯具厚重结实，抗摔击性强。 | 8 | 台 |
| 7 | 摇头图案染色三合一灯（三顶光） | 额定电压: AC100V~240V±10%，50/60Hz； 功耗：600W； 光源:OSRAM SIRIUS HRI 371W S； 色温：8500K； 灯泡寿命：1500小时； 控制模式:DMX、 自走、主从、声控； 协议：DMX512、RDM协议； DMX通道:17/24个国际标准DMX通道； 信号输入：标准三芯/五芯信号插座输入、输出； 三合一光学镜头设计： (BEAM光束模式): 2°～15°； (SPOT 图案模式)：5°～50°； (WASH染色模式)：8°～52°； 三种模式可任意切换实现光束、染色、图案三合一功能； 频闪:双片式频闪，频闪速度0.5～9次/秒； 颜色盘:1个颜色盘，13色+白光，可半色、可双向流动，色彩转换及半色彩虹效果； 固定图案盘: 1个固定图案盘，14种图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果； 旋转图案盘: 1个旋转图案盘，9个可选图案片+白光，每个图案都可正反自转并有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果； 双棱镜效果: 2个独立旋转棱镜，八棱镜+16棱境组合，单独旋转变化，固定与旋转模式组合，可生成奇异特殊多光束效果； 棱镜对焦：棱镜可线性对焦放大与缩少，清晰度可调； 调焦: 采用高精密的玻璃光学镜头，电子调焦设计，超微顺滑调整焦距； 雾化: 0%～100%均匀柔光雾化效果。 | 6 | 台 |
| 8 | LED全彩PAR灯（四顶光） | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 功耗：200W； 光源：54×3W（R18,G12,B12,W12）； 透镜：RGBW25°； 色温：3200K/6500K（可选）； 通道：4/8通道可切换； 显色指数：Ra>90； 风机噪音：≤30db； 信号连接：标准线长1.2米连体式信号线输入/输出； 电源线连接：标准线长1.2米连体式安全接地三芯电源线输入/输出； 接地防护：外置接地安装装置； 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒； 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统，模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果； 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式； 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能； 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命； 外观材料：采用高纯度压铸铝，一体压铸成形，散热效果好，灯具厚重结实，抗摔击性强。 | 7 | 台 |
| 9 | 摇头光束灯（四顶光） | 额定电压: AC100V~240V±10%，50/60Hz； 功耗：380W； 灯泡:原装进口OSRAM 281W 专业泡； 色温：7500K； 灯泡寿命：2000小时； 控制模式：自走、主从、DMX、声控； 协议：DMX512、RDM协议； DMX通道：双通道工作模式，17/21个国际DMX通道可切换； 信号输入：标准三芯/五芯信号插座输入、输出； 显示屏：采用1.8寸LCD液晶显示屏，外置转轮式操作，中英文显示界面，内置重力感应，当倒立安装时，自动翻转倒立显示； 图案盘：1个固定图案盘，14个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果； 颜色盘：1个颜色盘，14色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动； 彩虹盘：内置1个七彩颜色盘，可营制出炫丽的彩虹效果； 双棱镜：15+25+35蜂窝棱镜组合+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果； X轴：540°，16Bit； Y轴：270°，16Bit； 自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位； 频闪：采用机械式频闪设计，频闪频率高达1～14次/秒，频闪频率速度可任意调节； 调焦：0%～100%电子线性调焦，超微顺滑调整焦距； 雾化：0%～100%均匀柔光雾化效果； 信号保护: 输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰； 点泡系统：远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制灯泡亮泡与关闭，有效延长灯泡使用寿命； 内置RDM功能：可通过信号线自动修改地址码，检测灯具故障，更新程序版本智能操控； 智能风机调速：灯具在未点泡或频闪闭光状态时，风机自动降速运行，降低风机噪音，营造良好的演出环境。当风机出现故障时，显示屏将提示风机故障，60S内灯具自动灭泡保护,有效防止因风机故障而引起的烧泡或炸泡； 外观材料：采用耐高温防火型工程塑料注塑成形； 防护等级：IP20。 | 6 | 台 |
| 10 | 数字调光台 | 采用功能强大的泰坦（Titan） 11.3操作系统； 酷睿i5CPU，金士顿120GB高速固态硬盘，4GB运行内存；8个DMX输出口； 1个15.6寸高分辩率触摸屏，支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件； 内置独立带隔离的HIFI级声卡，解决主板集成声卡音质差 无隔离交流声干扰； 支持Art-Net网络功能,可扩展至64个DMX输出线路； 10宏功能按钮，可让你更快的操作控台； 20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放； 支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。 | 1 | 台 |
| 11 | 中央处理器 | 输入/工作电压：AC~220V/50-60HZ； 整机功耗：≤2W； 备用电源DC：12V/1A； 对外供电：通过RJ45口，向外提供DC12V/1A电源供应，包括墙板、扩展1/2、接线盒； 调光台输入：卡侬*4×输入调光台的DMX512信号，进行记录并可再次编辑，以满足更多应用； DMX512输出：卡侬*4，2048通道； 音频检测：RCA*2输入，RCA*2环路输出； 功放红外：Rj45接口，提供专用红外发射头，网线连接； VOD：Rj45接口； 空调：连接配线实现红外及RS485方式控制空调； 墙板门牌灯：RJ45接口，RS485通讯，采用RS485总线控制协议； 扩展1/2：RJ45接口，RS485通讯，预留其他扩展应用； IR接收窗：内置红外接收头，学习红外码值。 | 1 | 台 |
| 12 | 智控墙板 | 布线方式：RJ45网线(568B)； POE供电：DC12V供电； 触控方式：电容式； 按键数量：24； 安装方式：标准86底盒。 | 1 | 台 |
| 13 | 26路电源直通箱 | 供电：三相五线AC380±10%，频率50HZ±5%； 输入额定电流：内置400A犀牛插供电； 设有三相独立电压监测表； 额定功率：26路×3KW； 每个回路最大输出功率可达4KW，每路输出带指示灯指示； 主要配置：德力西断路器，亮牌三芯插座，珠江牌电缆线； 内置LED夜视照明系统。 | 1 | 台 |
| 14 | 8路信号放大器 | 额定电压：AC100V-240V,50/60Hz； 输入/输出：1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出； 功能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离； 产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； 显示：独立的LED信号指示。 | 2 | 台 |
| 15 | 灯具挂钩 | 灯具挂钩，承重50KG。 | 89 | 个 |
| 16 | 保险绳 | 保险绳，承重50KG。 | 89 | 条 |
| 17 | 舞台灯光固定吊杆 | 现场定做，Φ50镀锌钢管。 | 5 | 套 |
| 18 | 舞台灯光电源线 | 1.名称：舞台灯光电源线； 2.规格：WDZ-RYY3*2.5mm²。 | 500 | m |
| 19 | 舞台灯光信号线 | 1.名称：舞台灯光信号线； 2.规格：2×40/0.09mm，128/0.09mm编织。 | 500 | m |
| 20 | 舞台灯光系统调试及试运行 | 舞台灯光设备调试、系统调试及试运行。 | 1 | 项 |
| 三、 | 视频信号切换系统 |  |  |  |
| 1 | 8*8高清混合矩阵 | 1.8x8路插卡型无缝混合矩阵，支持完美同步拼接模式，任意OSD字符叠加； 2.真正的无缝交叉切换，不分信号格式，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象； 3.多种信号类型可选无缝输入、输出板卡：VGA、DVI、SDI、HDBaseT、HDMI.FIBER、UH(4K@60Hz)； 4.HDCI独特板卡，可以与视频会议终端搭配使用； 5.内置板卡智能识别技术，自动检测板卡类型，即插即用； 6.输出分辨率可调（HDCI输出板卡除外），支持分辨率根据板卡与输出信号格式不同； 7.多样性产品控制方式； 8.内置GUI人机交互界面控制，人性化设计，支持电脑、手机等控制设备多种系统、多款浏览器控制主机，操作更便捷； 9.支持UPnP网络结构，快速进入GUI界面； 10.支持EDID管理； 11.支持多通道切换工作状态场景保存、调用； 12.支持PoE远程供电功能； 13.信号端口支持热插拔； 14.可安装在19英寸标准机柜中或直接放在桌面； 15.支持HDMI2.0协议，4K无缝切换，支持4K@60Hz分辨率。 | 1 | 台 |
| 2 | HDMI2路无缝板输入卡 | 1.2路HDMI-A母接口； 2.板卡自动识别信号格式； 3.支持最高分辨率1920x1200@60Hz； 4.HDMI格式分辨率可调：800x600、1024x768、720p、1280x1024、1080i、1080p（默认）、1920x1200； | 3 | 张 |
| 3 | HDMI2路无缝输出板卡 | 1.2路HDMI-A母接口； 2.板卡自动识别信号格式； 3.支持最高分辨率1920x1200@60Hz； 4.HDMI格式分辨率可调：800x600、1024x768、720p、1280x1024、1080i、1080p（默认）、1920x1200； | 2 | 张 |
| 四、 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中央控制主机 | 1.Linux嵌入式操作系统，多处理器类型选择，支持双核ARM 32位处理器、双核心ARM 64位核心、64位4核心ARM版本和国产龙芯版本，主频1.2-2.1GHZ,Mali G52高性能GPU,内存不少于LPDDR4 2GB-8G ,FLASH存储不少于NAND 8GB-32G； 2.支持ONVIF协议，可控制市面上绝大部分IPC摄像机以及专业摄像机； 3.支持POE交换机接口，可以通过一根网线将电力和数据安全地传输到远程继电器，AI语音模块，传感器、国产LINUX系统专用触摸屏、智能IC卡识别终端等设备； 4.支持红旗、uos、麒麟、深度OS、linux系统、windows系统、Android、IOS和HarmonyOS系统控制，支持360、谷歌、Edge、搜狐、opera等浏览器进行WEB端控制；支持微信对接和二维码扫描控制等； 5.支持SUB-1G通信，可双向实时通信，可以实现高速100kbps，100M双向控制，主要接入单火线以及RF物联的控制和数据采集； 6.支持常用的8路 RS232/RS422/RS485接口，8路支持IR接口，8路RELAY接口，8路IO接口和1路RS-NET接口； 7.支持USB2.0通讯接口，支持USB音视频文件读取播放，支持USB数据存储和U盘事件； 8.支持MQTT3.0+对接第三方协议平台，支持第三方物联网平台自动接入，支持百度、阿里、京东物联以及其它 MQTT 物联，支持物联网平台管理和远程异地操作以及状态反馈； 9.支持物联网组网和异地4G/5G自动双向实时状态同步和数据通讯,支持全网通，支持本地及远程多种控制方式； 10.支持运维物联管理平台、云会务管理平台、音视频综合一体机、分布式系统、数智化音视频管控平台主机、展厅播控系统、腾讯会议综合管控主机、能耗检测系统、音频处理管控系统等多系统平台软硬件对接。 | 1 | 台 |
| 2 | 编程软件 | 1.中控系统编程调试，定制UI界面。 | 1 | 套 |
| 3 | 平板电脑 | 1.屏幕为10.2英寸平板电脑，64G内存。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线路由器 | 1.双千兆路由器，5G双频。 | 1 | 台 |

九、建筑设备监控系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 管理中心 |  |  |  |
| 1 | 管理工作站 | 1.处理器：i5-12400六核12线程； 2.内存：8G 3200Mhz DDR4； 3.硬盘：1T机械硬盘+256G固态硬盘； 4.显卡：705-2GB独立显卡； 5.其他：WINDOWS11正版系统；21.5英寸显示器，显示器分辨率为1920*1080；含配套有线鼠标及键盘。 | 1 | 台 |
| 2 | 报警打印机 | 黑白多功能激光打印机，A4。 | 1 | 台 |
| 3 | 中央管理软件 | 1.B/S架构，无并发访问用户数量限制，系统功能实现的核心部分集中在服务器，系统维护和升级方便； 2.基于HTML5技术开发，支持多种浏览器和操作系统； 3.系统分为通信接口、数据库、Web服务三大部分，支持自定义图形、日程、报警、趋势和报表； 4.开放式数据接口，支持OPC，兼容多种标准通信协议，包括Modbus-RTU协议、Modbus-TCP协议等，并且可以根据项目定制协议； 5.通信接口、应用界面和业务流程均通过组态配置完成，支持图表自定义。 6.支持API和HTTP方式交换数据。 | 1 | 套 |
| 4 | WEB可视化组态边缘网关 | 1.支持2000点位号数据管理，四核CPU，32G内存，500G固态硬盘存储，Centos8.0操作系统； 2.内嵌WEB组态软件、可视化软件，自带图形库、基础组件、可扩展高级组件； 3.支持WEB浏览访问、图形化组态； 4.支持扩展云端服务及专家数据AI算法； 5.支持实时数据展示、历史数据存储，报警管理，报表管理，用户管理等功能； 6.支持冷热源、新风空调、送排风、给排水、变配电等系统的集中管理和控制； 7.支持实时数据展示、历史数据存储，报警管理，报表管理，用户管理等功能。 | 1 | 套 |
| 5 | 接口网关-环境监测 | 1.支持1路10/100以太网通讯接口、2路RS485通讯串口； 2.第三方设备或系统集成，串口支持Modbus和BACnet协议。 | 1 | 台 |
| 6 | 网关控制箱 | 1.名称：网关控制箱； 2.内含变压器、断路器、导轨、线槽等设备； 3.尺寸大小：约500*400*150mm。 | 1 | 套 |
| 二、 | 现场控制器 |  |  |  |
| 1 | 网络型可编程控制器 | 1.支持1路Pyxos、2路RS485、1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电； 2.支持8路通用输入、4路数字量输入、4路模拟量输出、8路数字量输出； 3.以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP等； 4.串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU协议等； 5.Modbus网关支持，内置WEB服务，固件升级； 6.可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体； ▲7.为保证产品兼容及性能需求，设备端口需支持万能协议解析及转发功能，设备端口需具备高速、无极性、通信链路供电功能（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络型可编程控制器 | 1.支持1路Pyxos、2路RS485、1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电； 2.支持4路通用输入、12路数字量输入、8路数字量输出； 3.以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP等； 4.串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU、DL/T645-2007电表协议等； 5.Modbus网关支持，内置WEB服务，固件升级； 6.可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。 | 11 | 台 |
| 3 | 总线扩展模块 | 1.支持1路Pyxos、1路RS485通信接口、支持通信链路供电； 2.支持12路数字量输入； 3.串口支持Modbus-RTU等。 | 15 | 台 |
| 4 | 智能BA控制盘（成套） | 1.名称：智能BA控制盘（成套）； 2.内含变压器、断路器、中间继电器、导轨、线槽等设备； 3.尺寸大小：约800*600*200mm。 | 11 | 套 |
| 5 | 智能BA控制盘（成套） | 1.智能BA控制盘（成套）； 2.内含变压器、断路器、中间继电器、导轨、线槽等设备； 3.尺寸大小：约600*500*200mm。 | 1 | 套 |
| 三、 | 传感器、执行元件 |  |  |  |
| 1 | CO传感器 | 1.室内一氧化碳传感器； 2.供电：24VAC/DC，精度：±10ppm，量程：0-500ppm，输出：4-20mA&0-10VDC。 | 8 | 个 |
| 2 | 液位开关 | 1.输出：SPDT，10A/250VAC； 2.含3m电缆； 3.防护等级：IP68。 | 76 | 个 |
| 3 | 多合一空气质量传感器 | 1.供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus； 2.温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0.5℃； 3.湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3%； 4.CO2测量范围：0-5000ppm，测量精度：±40ppm\±3%； 5.PM2.5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：±10μg/m3； 6.PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：±10μg/m3； 7.TVOC测量范围：0~5ppm，0~10mg/m³； 8.甲醛测量范围：0-2ppm，0-2.46mg/m³。 | 3 | 个 |
| 四、 | 管线及附件 |  |  |  |
| 1 | 楼控通讯网线 | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，LSZH材质。 | 600 | m |
| 2 | 楼控通讯总线 | 1.名称：楼控通讯总线； 2.规格：WDZ-RYSP2*1.0mm²。 | 200 | m |
| 3 | 楼控信号线 | 1.名称：楼控信号线； 2.规格：WDZ-RYYP4*1.0mm²。 | 300 | m |
| 4 | 楼控信号线 | 1.名称：楼控信号线； 2.规格：WDZ-RYY2*1.0mm²。 | 3000 | m |
| 5 | 楼控信号线 | 1.名称：楼控信号线； 2.规格：WDZ-RYY4*1.0mm²。 | 2700 | m |
| 6 | 楼控电源线 | 1.名称：楼控电源线； 2.规格：WDZ-RYY3*1.5mm²。 | 550 | m |

十、建筑能效监管系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 管理中心 |  |  |  |
| 1 | 能耗计量软件 | 1.基于B/S系统架构，通过浏览器即可访问；软件符合国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则要求；通过分布式采集水、电、气、热能等各种能耗数据； 2.能耗支路分析：单仪表状态值、用量值的分析图表； 3.区域能耗报表：计量区域的每个采集点能耗统计报表，包括水电气、能量型、时间型； 4.基础模块：仪表数据采集、仪表资料、建筑资料、授权中心等模块，以及设备故障报警、抄表报警和上传报警等语音、弹窗报警； 5.建筑能耗分析：建筑及其计量区域的能耗分类分项的分析图表、多栋建筑排名、同比、指标、建筑类别的能耗分析； 6.历史数据：查询各能源消耗的历史数据、曲线；查询单点能耗设备的历史数据、曲线； 7.能源管理与分析：系统提供能源消耗按逐日、月、年统计、管理和分析功能，并以曲线、棒图、饼图等方式进行显示。 | 1 | 套 |
| 二、 | 现场控制器 |  |  |  |
| 1 | 能耗数据网关 | 1.支持数据采集器、热量表、水表、电表等多种仪表进行能耗采集，同一台数据采集网关能够同时采热量表、水表、电表等其他仪表的数据； 2.采集网关具有上行通信方式：TCP/IP、RJ45；下行有多个通信通道，包括4路下行RS485通信和3路M-BUS接口； 3.ARM9+Linux软硬件平台；工作频率528MHz，采用开源的Linux系统运行，来保证采集网关数据处理能力及时准确； 4.最多可管理带载128个仪表； 5.带存储空间，存储空间大于或等于256MB，可缓存30天的数据； 6.可设定数据上传周期，可在1分钟至1小时之间设置； 7.采集网关支持WEB网页查询；内嵌WEBServer服务功能； 8.采集网关支持远程校时功能； 9.支持水电气暖多种计量仪协议，通信参数可灵活配置； ▲10.采集网关需支持非标准仪表协议的定制，支持能耗数据加密传输，保证信息安全；支持能耗数据断点续传，保证数据分析完整准确；支持远程ftp\telent管理，方便系统维护（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）。 | 9 | 台 |
| 2 | 采集器成套箱 | 1.名称：采集器成套箱； 2.内含变压器、断路器、导轨、线槽等设备： 3.尺寸大小：约500*400*150mm。 | 9 | 台 |
| 三、 | 管线及附件 |  |  |  |
| 1 | 能耗通讯网线 | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，LSZH材质。 | 550 | m |
| 2 | 电表通讯总线 | 1.名称：电表通讯总线； 2.规格：WDZ-RYSP2*1.0mm²。 | 7860 | m |
| 3 | 水表通讯总线 | 1.名称：水表通讯总线； 2.规格：WDZ-RYSP4*1.0mm²。 | 6970 | m |
| 4 | 能耗电源线 | 1.名称：能耗电源线； 2.规格：WDZ-RYY3*1.5mm²。 | 450 | m |

十一、机房工程配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 装修子系统 |  |  |  |
| 1.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度：20MM厚； 2.砂浆配合比：1:3水泥砂浆压实赶光； 3.工作内容：基层清理、抹找平层、材料运输。 | 74.9 | m² |
| 2 | 刷防尘漆 | 1.防护材料种类：板底防尘调和漆。 | 74.9 | m² |
| 3 | 抗静电活动地板 | 1.规格：600*600*35mm全钢抗静电活动地板； 2.钢板厚度：上面不小于0.5mm；下面不小于0.4mm； 3.均布荷载：不低于950KG。 | 74.9 | m² |
| 4 | 钢化玻璃静电地板 | 1.规格：600*600*12mm钢化玻璃静电地板； 2.架空活动透明地板。 | 10 | 块 |
| 5 | 入口踏步 | 1.结合实际，采用静电地板现场制作。 | 1 | 项 |
| 1.2 | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 刷防尘漆 | 1.防护材料种类：板底防尘调和漆。 | 128.8 | m² |
| 2 | 墙面出新 | 1.做法：批三遍腻子，墙面乳胶漆。 | 128.8 | m² |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 1.名称：不锈钢踢脚线； 2.规格：0.8mm厚，100mm高，含密度板基层。 | 53.8 | m |
| 4 | 地板下、吊顶上封堵 | 1.名称：地板下、吊顶上封堵； 2.规格：12mm厚石膏板封堵地板下、吊顶上。 | 26.9 | m² |
| 1.3 | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 刷防尘漆 | 1.防护材料种类：板底防尘调和漆。 | 74.9 | m² |
| 2 | 顶面吊筋 | 1.采用8号吊筋现场切割制作安装。 | 74.9 | m² |
| 3 | 吊顶连接主龙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢质龙骨。 | 74.9 | m² |
| 4 | 微孔铝板吊顶 | 1.面层材料品种、规格：600*600*0.8厚铝合金基材，静电粉末喷涂。 | 74.9 | m² |
| 5 | 天花L型收编条 | 1.压条材料种类、规格：25mm宽铝合金收边条。 | 53.8 | m |
| 1.4 | 门窗、隔断工程 |  |  |  |
| 1 | 双开钢化玻璃门 | 1.名称:双开钢化玻璃门； 2.规格:1500*2200mm。 | 1 | 套 |
| 2 | 12mm厚防火玻璃隔断 | 1.名称:12mm厚防火玻璃隔断； 2.规格:6+6mm厚铯钾防火玻璃。含五金件，不锈钢包边。 | 25.8 | m² |
| 1.5 | 灾害防护工程 |  |  |  |
| 1 | 机柜承重支架安装 | 1.名称:设备承重支架； 2.规格:地板下承重处理，5#角钢，定制。 | 5 | 个 |
| 2 | 电池柜承重支架安装 | 1.名称:设备承重支架； 2.规格:地板下承重处理，5#角钢，定制。 | 1 | 个 |
| 3 | 防火泥封堵 | 1.外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵。 | 1 | 项 |
| 4 | 线缆标签制作 | 1.现场制作。 | 1 | 项 |
| 5 | 空调承重支架安装 | 1.名称:设备承重支架； 2.规格:地板下承重处理，5#角钢，定制。 | 1 | 个 |
| 6 | 空调围水堰 | 1.红砖砌筑加特殊防水处理；高80mm。 | 1 | 项 |
| 二、 | 供配电子系统 |  |  |  |
| 2.1 | 配电设备 |  |  |  |
| 1 | UPS配电箱 | 开关品牌：正泰或德力西空开，UPS输入：63A/3P*1，UPS输出：63A/3P*1，防雷开关：32A/1P*1，含C级防雷；UPS分配：16A*1P*10。 | 1 | 台 |
| 2 | UPS主机 | 1.不间断电源（机架式UPS）不间断电源设计，单机容量20KVA/20KW，标准19寸机架，UPS主机支持三进三出、三进单出和单进单出； 2.UPS应具备蓄电池标称电源±180-300VDC可调节功能； 3.电气特性： 1）整流输入电压范围：三相 304VAC～458VAC； 2）输入功率因数：50%和100%非线性负载时均≥0.99； 3）输出波形失真度：市电阻性负载＜1%、市电非线性负载＜3%； 4）输出电压稳压精度：0.2%； 5）电源效率：50%和100%阻性负载均＞95%； 4.UPS要求19英寸机架式安装和塔式安装，设备深度不大于800mm，高度不大于3U； 5.具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电，使电池能快速回充； 6.UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器进行控制，实现整流与逆变分别管理，尽量避免当某条软件代码的执行异常，而造成UPS故障甚至影响并联系统的使用。为了提高UPS整机的可靠性，要求UPS具备多芯片检测及保护控制功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 蓄电池 | 1.电池容量：12V100AH 蓄电池； 2.外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3.阻燃性能：蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性； 4.蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤10mV； 5.容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于95%。 6.内阻一致性：要求同组蓄电池内阻偏差应≤5%。 | 32 | 节 |
| 4 | 电池柜 | 每个电池柜安装32只12V100AH电池。 | 1 | 套 |
| 5 | 电池柜配套附件 | 含电池之间连接线缆BVR16mm²、主机到电池组连接线缆BVR16mm²、电池直流开关100A/3P等。 | 1 | 项 |
| 2.2 | 配电线路 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆（UPS主机输入输出） | 1.规格：WDZA-YJY5*10mm²。 | 16 | m |
| 2 | 电力电缆（UPS维修旁路输入） | 1.规格：WDZA-YJY5*10mm²。 | 8 | m |
| 3 | 电力电缆（PDU输入） | 1.规格：WDZA-YJY3*4mm²。 | 100 | m |
| 4 | 电力电缆（房间空调输入） | 1.规格：WDZA-YJY5*10mm²。 | 10 | m |
| 5 | 电力电线 | 1.规格：ZR-BV2.5mm²。 | 5 | 卷 |
| 6 | 辅材 | 热缩管、铜鼻子等辅材。 | 1 | 批 |
| 2.3 | 配电电器 |  |  |  |
| 1 | 五孔插座 | 1.名称：墙面插座； 2.规格：五孔86型插座面板，10A。 | 6 | 个 |
| 2 | LED格栅灯 | 1.名称：LED格栅灯； 2.规格:600*600mm； 4.类型：嵌入式安装；满足机房使用照度；LED光源。 | 12 | 个 |
| 3 | LED格栅应急灯 | 1.名称：LED格栅应急灯； 2.规格：600*600mm； 4.类型：嵌入式安装；满足机房使用照度；LED光源。 | 6 | 个 |
| 4 | 照明翘板开关 | 1.双联单控开关；10A/250V。 | 2 | 只 |
| 5 | 接线盒 | 1.规格：金属86型。 | 8 | 只 |
| 6 | 安全出口LED指示牌 | 1.安全出口LED指示牌，墙挂式。 | 1 | 个 |
| 2.4 | 管路桥架 |  |  |  |
| 1 | 密封金属桥架 | 200*100mm密封金属桥架，含吊杆横档等安装附件。 | 10 | m |
| 2 | 弱电网格桥架 | 200*100mm弱电网格桥架。 | 8 | m |
| 3 | JDG20金属线管 | 1.名称：JDG20金属线管； 2.规格：JDG20、管壁内外镀锌，管断面均匀、无曲折、无毛刺。 | 60 | m |
| 4 | Ф20金属软管 | 1.名称：Ф20软管； 2.规格：国标、黑色Ф20,包塑软管，表面采用阻燃PVC材料。 | 60 | m |
| 三、 | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 紫铜排 | 1.名称：紫铜排； 2.规格：30×3mm。 | 24 | m |
| 2 | 接地铜箔 | 1.名称：接地铜箔； 2.规格：100*0.3mm。 | 42 | m |
| 3 | 等电位连接（机房各金属体之间） | 1.名称：软电线； 2.规格：BVR16mm²、BVR10mm²、BVR6mm²。 | 1 | 项 |
| 4 | 接地汇流排 | 1.名称：接地端子排； 2.规格：定制。 | 1 | 只 |
| 5 | 接地引线 | 1.名称：接地引线； 2.规格：BVR50mm²。 | 10 | m |
| 6 | 等电位接地端子箱 | 1.名称：等电位连接端子箱； 2.规格：TD28局部等电位连接端子箱。 | 1 | 个 |
| 7 | 防雷接地辅材 | 防雷接地工程安装相关专用辅件等。 | 1 | 项 |
| 四、 | 机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 600宽服务器机柜 | 1.前进风、后出风机柜；机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm； 2.满足标准19”IT和网络设备的放置； 3.机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20； 4.机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥103μm，提供第三方检测报告，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀； 5.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开孔孔径应不少于7.5mm，前门开孔区域面积比例不低于80%，后门开孔区域面积比例不低于75%； 6.机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg通过8、9级烈度结构抗地震考核； 7.机柜静态承载能力不小于2580kg（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）； 8.机柜动态承载能力不小于1575kg。 | 5 | 台 |
| 2 | 机柜侧门 | 配1200深42U机柜，机柜单侧内嵌式侧门，每块侧门含上下两段式门板，卡扣式安装。 | 2 | 块 |
| 3 | 固定层板 | 托放设备.承载50kg设备，适用1200mm深的服务器机柜。 | 5 | 块 |
| 4 | L型支架 | 托放设备.承载50kg设备,适用1200mm深的服务器机柜。 | 5 | 对 |
| 5 | PDU（32A） | 每个机柜配1套，包含机柜左安装和右安装各1个。铝合金外壳，单路32A输入/10A国标12口，16A国标4口输出 (带接线盒,带指示灯）。 | 5 | 套 |
| 五、 | 精密空调系统 |  |  |  |
| 1 | 房间精密空调室内机（恒温恒湿） | 1.总冷量：≥26.9KW；显冷量kW：≥25KW；EC风机，上/下送风； 2.风量：≥7800m3/h； 3.显热比：≥0.93； 4.加湿量（湿膜）：≥3kg/h；再加热:≥9KW，尺寸（宽*深*高）:不大于928*995*1975mm； 5.采用的压缩机COP值≥4.3，整机全年能效比≥3.83； 6.采用7英寸触摸真彩屏，具有图形化状态显示及温湿度曲线显示； 7.具有声光报警系统，并记录所有报警事件，存储历史告警信息不少于3000条； 8.具有联动及群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通信协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 | 1 | 台 |
| 2 | 房间精密空调室外机 | 风冷平板式室外机；单制冷系统：R410A冷媒；变频无极调速控制；三相供电；规格尺寸：约1330*817*1050mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 1门风帽组件 | 风帽组件，适用于上送风机组，规格尺寸：约1130*995*400mm。 | 1 | 套 |
| 4 | 空调安装辅材 | 精密空调安装辅材(铜管20米,弯头,保温管、室内机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气）。 | 1 | 套 |
| 5 | 空调进排水 | 空调室内进排水与室外进排水管对接，采用耐高温PVC管道。 | 1 | 项 |
| 六、 | 动环系统 |  |  |  |
| 1 | 动力环境监控主机 | 1.支持3D，含组态监控系统软件，正版操作系统软件，可远程IE和客户端查看数据； 2.双AC220V输入电源，I5双核处理器，4G内存，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口，有1个插槽，可1U标准机架或者壁挂安装，支持50个设备节点。 | 1 | 台 |
| 2 | 4G全网通短信报警模块 | 4G全网通短信报警模块，接在主机串口上。 | 1 | 台 |
| 3 | 声光告警模块 | 本地声光报警，需配置12V直流电源。 | 1 | 个 |
| 4 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。 | 2 | 个 |
| 5 | 第三方设备接入软件模块 | 内置于监控主机，每接入一个第三方设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。 | 1 | 个 |
| 6 | 温湿度传感器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器 ，-20C~+70C的精度在±0.3C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示。 | 2 | 个 |
| 7 | 烟雾传感器 | 监控机房烟雾状况，20~30平米配置一个。 | 2 | 个 |
| 8 | 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调。 | 1 | 个 |
| 9 | 非定位线式漏水感应线(5m) | 线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生。 | 1 | 条 |
| 10 | 4TB监控级硬盘 | 4T存储空间。 | 1 | 块 |
| 11 | 12V3A直流电源 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出。 | 1 | 个 |
| 12 | 电容触摸屏（21.5寸） | 工业级电容触控屏，1、21.5英寸（16:9）显示屏，分辨率:1920*1080；2、使用寿命：> 50000小时；3、整机功耗：<220W，待机功耗：<3W；4、抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）。 | 1 | 个 |
| 13 | 插卡式交换机 | 8路10M/100M自适应网口，插入动力环境监控主机插槽中 | 1 | 个 |
| 14 | 动环系统辅材 | 动环系统安装相关专用辅件等。 | 1 | 套 |
| 七、 | 消防排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 轴流排风机 | 排风量：1300m3/h；功率120w；全压140pa；噪音61db；高：260mm，宽260mm，机身长：220mm，直径210mm；小功率单级叶轮级(R级)低噪声节能型低压风机，宽叶片大弦长，空间扭曲倾斜式叶形，配以合理设计的整体结构的集流器机壳和低噪声的异步电动机。 | 1 | 套 |
| 2 | 排烟防火阀 | 1.名称：排烟阀； 2.规格：280°电动排烟防火阀； 3.3C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动； 4.手动复位，常闭模式。 | 1 | 套 |
| 3 | 排烟风管 | 定制、镀锌白铁皮，0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管。 | 6 | m |
| 4 | 外墙防雨百叶风口 | 防雨百叶风口300*300。 | 1 | 套 |
| 5 | 排烟回风口 | 百叶风口300*300。 | 1 | 个 |
| 6 | 消防排烟机电源装置 | 轴流排风机配套，明装箱体400mm*300mm*200mm，内置220v断路器，预留消防联动24v接口，配风机智能控制器。 | 1 | 个 |
| 7 | 消防排烟系统辅材 | 消防排烟系统安装相关专用辅件等。 | 1 | 项 |
| 八、 | 无管网气体灭火系统 |  |  |  |
| 8.1 | 消防报警部分 |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，1个灭火分区，1个报警回路满载100点，1 个灭火回路满载80点，带6路专线联动控制单元。 | 1 | 台 |
| 2 | 光电感烟火灾探测器 | 利用红外光电元件及双向散射技术来检测烟雾浓度，内置CPU，固化有可靠的火警判断程序，工作稳定可靠。电子编码，唯一ID地址，可通过气体灭火控制器在线设置地址。使用环境温度：-10° C~+55°C；环境温度：≤95%RH（不凝露）；工作电压：24V脉动电压；监视电流：≤0.35mA；报警电流：≤0.8mA；线制：两总线（无极性）；总线长度：≤2000 米（截面积1.0mm2铜质双绞线）；报警确认灯：红色，巡检时闪亮，报警时常亮；风速：<5 m/s。 | 1 | 只 |
| 3 | 定温火灾探测器 | 采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，差温特性显著，测试精度达到±1°，用于探测防护区内温度， 达到报警值反馈火警信号。电子编码，唯一ID地址，可通过气体灭火控制器在线设置地址。使用环境温度：-10°C~ +50°C；环境温度：≤95%RH（不凝露）；工作电压：24V脉动电压；监视电 流：≤0.35mA；报警电流：≤0.8 mA；线制：两总线（无极性）；总线长度：≤2000米（截面积1.0 mm2铜质双绞线）；报警确认灯：红色，巡检时闪亮，报警时常亮；动作温度范围：56°C~66°C。 | 3 | 只 |
| 4 | 探测器底座 | 1.火灾探测器底座配套。 | 4 | 只 |
| 5 | 火灾声光警报器 | 接收火灾报警控制器发出的启动指令。发出强烈的周期闪光及变调火警声，具有电源线断线检测功能。 适用温度：-10℃~50℃； 湿度：＜95%RH（不凝露）。 | 2 | 只 |
| 6 | 编址声光底座 | 1.编址声光底座配套。 | 2 | 只 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 配接气体灭火控制器，手动紧急启动或停止启动气体灭火设备和报警、指示装置。适用温度：-1 0℃~50℃；湿度：＜95%RH（不凝露）。 | 1 | 只 |
| 8 | 气体释放警报器 | 专用于气体灭火系统，与控制器相连；当使其工作时，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。工作时，闪烁显 示“放气勿入”红色字样。适用温度：-10℃~50℃；湿度：＜95% RH（不凝露）。 | 1 | 只 |
| 9 | 隔离模块 | 1.自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只。 | 1 | 只 |
| 10 | 模块底座 | 1.隔离模块底座配套。 | 1 | 只 |
| 11 | 消防两芯信号线 | 1.规格：ZR-RVS-2×1.5mm²。 | 80 | m |
| 12 | 消防主机电源线 | 2.规格：ZR-BV2.5mm²。 | 120 | m |
| 13 | JDG20金属线管 | 1.名称：JDG20金属线管； 2.规格：JDG20、管壁内外镀锌，管断面均匀、无曲折、无毛刺。 | 80 | m |
| 14 | 火灾防毒面具 | 1.名称：过滤式呼吸器； 2.规格：30min，火灾逃生消防面具，防烟、防毒、防火。 | 1 | 个 |
| 15 | 火灾报警辅材 | 火灾报警系统安装相关专用辅件等。 | 1 | 项 |
| 8.2 | 气体灭火部分 |  |  |  |
| 1 | 70L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置含柜体、瓶头阀、电磁阀、高压软管、喷头、安全阀、紧固件等；与气体灭火控制系统联动启动工作温度范围（℃）：0~+50；灭火剂瓶组贮存压力（MPa）：2.5；灭火剂瓶组容积（L）：70；最大工作压力（50℃时，MPa）：4.2；最小工作压力（0℃时，MPa）：2； 最大喷射时间（S）：10；启动方式：自动、电气手动；气体释放后，防护区压力增大，用于室内泄压形式：无电源；动作压力：1 000Pa±50Pa；环境温度：-25℃- 50℃； | 1 | 台 |
| 2 | 药剂 | HFC-227ea灭火药剂，为洁净气体，无色无味，通过物理作用和化学作用双重灭火。 | 70 | KG |
| 3 | 泄压口装置 | 1.配套泄压口尺寸：0.07m²。 | 1 | 只 |

十二、电梯五方对讲系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯五方对讲通讯线 | 1.名称：电梯五方对讲通讯线； 2.规格：WDZ-RYYP6*1.0mm²； 3.须结合电梯厂家及设备需求确定。 | 2410 | m |

十三、综合管网系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 弱电桥架 |  |  |  |
| 1 | 水平桥架 | 1.规格：100*50*1.2mm，热镀锌。 | 880 | m |
| 2 | 水平桥架 | 1.规格：200*100*1.5mm，热镀锌。 | 2900 | m |
| 3 | 水平桥架 | 1.规格：300*150*1.5mm，热镀锌。 | 80 | m |
| 4 | 垂直桥架 | 1.规格：300*200*1.5mm，热镀锌。 | 190 | m |
| 5 | 桥架安装配件 | 吊筋、支撑架、连接片、弯头、三通、跨接线等 | 1 | 套 |
| 二、 | 室内配管 |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.规格：RC20，墙面剔槽暗配，墙面恢复。 | 2600 | m |
| 2 | 配管 | 1.规格：RC25，墙面剔槽暗配，墙面恢复。 | 400 | m |
| 3 | 配管 | 1.规格：JDG20，墙面剔槽暗配，墙面恢复。 | 1200 | m |
| 4 | 配管 | 1.规格：JDG25，墙面剔槽暗配，墙面恢复。 | 11900 | m |
| 5 | 配管 | 1.规格：JDG25，明配。 | 12300 | m |
| 6 | 配管辅材及配件 | 吊筋、金属86盒、接头、水泥砂浆等 | 1 | 套 |
| 三、 | 室外管网 |  |  |  |
| 1 | 室外配管 | 1.规格：PE32，暗敷。 | 690 | m |
| 2 | 室外配管 | 1.规格：HDPE50，暗敷。 | 3600 | m |
| 3 | 室外配管 | 1.规格：TC32，壁厚不低于2.75mm，暗敷。 | 270 | m |
| 4 | 室外配管 | 1.规格：TC50，壁厚不低于3.00mm，暗敷。 | 610 | m |
| 5 | 室外配管 | 1.规格：TC100，壁厚不低于3.50mm暗敷。 | 190 | m |
| 6 | 弱电井 | 1.名称：弱电井； 2.规格：L*W*D=900mm*700mm*1000mm； 3.做法：详见《地下通信线缆敷设》05X101-2第34-36,39页。 | 29 | 座 |
| 7 | 挖沟槽土方、回填及余方弃置 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:根据设计要求 3.机械挖，余方弃置 | 500 | m3 |
| 8 | 管网入户处理 | 地下墙面开洞、防水处理等 | 3 | 处 |

十四、数字孪生校园平台（全景导航介绍系统）配置清单

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 数字孪生校园空间数据采集服务 |  |  |  |
| 1 | 周边环境模型构建 | 1.基于学校CAD图纸、航拍视频以及谷歌地图等数据，完成对校园及其周边环境进行高精度的复原，需涵盖周边场地、道路网络、公园、绿化设施、水域特征、地形如山体以及常规和非常规建筑体等多元素，并提供详细且具有各类要素的环境模型，全面还原学校周边实际环境。 2.周边环境建模范围：以学校为圆心，以2公里的半径绘制出建模范围。 3.周边环境模型精度 ：L2-L3。 | 1 | 项 |
| 2 | 校园场地模型构建 | 1.基于学校CAD图纸、效果图以及在校园实地拍摄的视频等数据，完成对校园场地、道路结构、河流、湖泊、桥梁结构、庭院环境、山体形状、硬质地面、草坪区域、植物景观、雕塑艺术品以及其他设施等要素的还原。 2.需对校园场地模型进行美化，以效果图和现场拍摄视频作为参考，支持对场地模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园环境模型具有高度真实感。 3.模型精度L3-L4。 | 1 | 项 |
| 3 | 建筑外形模型构建 | 1.基于学校CAD图纸、效果图以及在校园实地拍摄的视频等数据，完成对教学楼、宿舍、图书馆、行政楼等校园内常规建筑（形状方正）外形的模型构建，高精度还原建筑的外部特征，要求模型需实现尺寸比例的精准设定及结构细部的精确复原，确保尺度比例等细节与实际建筑一致。 2..需对校园场地模型进行美化，以效果图和现场拍摄视频作为参考，支持对场地模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑外形具备极高的材质特性和视觉效果。 3.模型精度L4-L5。 | 1 | 项 |
| 4 | 建筑内部结构构建及应用 | 1.基于学校CAD图纸和在校园实地采集的影像资料等数据，精确重现建筑内部结构的三维模型，需涵盖楼板、墙体、门窗、柜体隔断、玻璃隔断、基板线、装饰表面、楼梯、卫生间及电梯等组件。 2.支持将建筑外部形态模型和内部结构模型依照学校统一标准进行分级划分，如按楼栋和楼层进行区隔，并为模型赋予基础属性，包括模型类别、建设时间、建筑材料、模型名称等建筑数据。 3.需对建筑内部的结构模型进行美化，以效果图和和实地拍摄视频数据作为参考，支持对建筑内部结构模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑内部结构具备极高的材质特性和视觉效果。 4.模型精度L3-L4。 | 46000 | m² |
| 5 | 室内精装修模型 | 1.基于学校CAD图纸、效果图和在校园实地采集的视频资料等数据，高精度还原重点空间场所室内精装模型，需涵盖硬装、软装、桌椅、电器、设备、窗帘、装饰摆件、花草、灯光照明等模型。 2.需对建筑室内精装修模型进行美化，以效果图和和实地拍摄视频数据作为参考，支持对模型材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑内部结构具备极高的材质特性和视觉效果。 3.模型精度L4-L5。 | 10 | 间 |
| 二、 | 数字孪生校园综合管理服务平台 |  |  |  |
| 1 | 校园模型场景管理---模型资源管理 | 1.支持对场景中的模型以结构化树状图进行统一管理，包括建筑信息模型（BIM）、物联网设备、建筑模型、交通模型、植物模型、空间模型、美术模型、特效模型以及POI标签等，所有模型遵循楼栋-专业-楼层-类别的层级关系。 2.可通过专业过滤面板快速隐藏相关专业模型，通过清理非必要元素以优化视觉导航和提高用户界面的直观性。 | 1 | 项 |
| 2 | 校园模型场景管理---空间列表管理 | ▲1.需提供校园模型空间列表，以结构化树状图形式对校园建筑模型内的房间进行统一管理，并遵循楼栋-楼层-房间的层级关系，便于用户清晰地查看每个房间的归属关系（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）。 2.支持在校园三维模型中查看房间相关信息，如名称、编号、功能（教室、会议室、办公室等）等。 3.支持对校园三维模型按房间功能进行筛选和统计，支持在地图场景中以不同颜色展示不同功能的房间模型。 | 1 | 项 |
| 3 | 三维模型加载、交互及应用 | 1.飞行浏览：支持以第三人称视角在三维地图场景中进行飞行浏览，可根据视角与模型的距离自适应地调整飞行速度。 2.行走浏览：支持以第一人称视角在三维场景地面上进行行走浏览，支持加速行走以及跳跃等功能。 3.环绕观察：支持以鼠标投射点或对象中点作为环视中心，支持对地图拖拽实现720度环绕观察，支持对三维模型进行平移、视角缩放等。 4.模式切换：支持在环绕观察模式和飞行漫游模式之间进行切换，实现对校园三维地图多角度、多维度的场景浏览。 ▲5.漫游路径编辑：支持在校园三维模型中由第三人称视角切换至第一人称视角进行场景漫游，可根据当前所在场景的路网状况，保持正常稳定高度进行位置的移动。支持对漫游路线、各漫游点位的呈现视角进行配置，配置漫游点位时，支持配置关联该点位漫游视角范围内的POI标签资源（如视频资源、设备资源等），当漫游到对应点位时，系统自动打开配置好的POI标签资源（如弹出实时视频弹框、查看设备标签详情等）信息。支持手动暂停漫游，对当前地图进行移动操作及查看当前视野的周边资源情况，暂停结束后可恢复自动漫游。（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）。 6.漫游天气编辑：支持在编辑漫游时配置每条漫游路径的季节、时间、天气等效果，启动该漫游时可将配置好的天气效果进行呈现。 7.多漫游视角连续播放：通过设置漫游点列表，可以实现按设定的顺序播放各个漫游路径。 ▲8.建筑模型定位聚焦：可根据建筑尺寸自适应调整显示距离，实现视图居中查看，同时在聚焦过程中支持对非聚焦区域的场景采用技术虚化处理，提升观看体验。（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）。 9.建筑楼层定位切换：支持对学校统一建筑群组内的多栋建筑（例如带连廊的复合式建筑结构）进行楼层剖切，便于展示同一楼层的结构关系以及相互位置关系，提高空间信息获取的效率。 10.建筑房间定位俯瞰：支持双击房间模型实现快速定位至房间俯瞰视角以了解其空间分布。 | 1 | 项 |
| 4 | 校园模型场景美化 | 1.室外视觉调整：支持动态日光变化、天空表现、建筑及场地材质调整等视觉提升，通过真实还原自然环境和建筑物之间的关系以增强视觉体验。 2.人车活动场景模拟：支持通过动态模型的精准表达，在校园模型中融入人员和车辆流动构建活动场景，以提升视觉感官的享受。 ▲3.室内模型视觉优化：支持灯光调整、材料选择、效果烘焙以及反光处理等场景视觉优化，通过呈现细腻的质感和现实的光影效果以提升室内空间的渲染效果的真实感。（提供带CNAS或CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章）。 | 1 | 项 |
| 5 | 校园气象与环境仿真 | 1.天气实时仿真：支持对接实时气象系统实现天气实时同步应用，在三维模型中实时仿真呈现天气效果；支持指定时间点及指定天气的仿真效果呈现。 2.真实日照仿真：支持以学校所在地的经纬度作为基础，可模拟出一天中日光照射的准确路径、强度和时长，需根据校园实际建筑或地形、天气条件等因素，呈现出具体时刻的阳光角度和影子分布。 3.日照模拟分析：支持实时模拟现实世界的时间以及相应的日照情况，可根据学校所处时区、季节和天气条件生成逼真的实景光照效果，了解学一下的日照特性。例如，清晨时分，系统模拟初升的阳光及其光照效果；正午时刻，系统展示太阳高悬以及对应的强度光线；傍晚时段，系统描绘夕阳西下的景色。 4. 日照加速模拟：支持快速获取一整天或一整年的日照变化情况，通过调节时间播放速率便捷地过渡到所选时刻，观察太阳位置、角度、光照强度等要素的变化，支持对历史日照数据进行回顾及对未来进行预测，为学校提供全面且细致的日照变化分析。例如，若学校对特定季节或时间段感兴趣，可通过加快播放速度，即可迅速观察到该时间点的日照情况。 5.夜间环境仿真模拟：需提供一个逼真、生动的夜晚校园景象，包含诸如车流灯光效果、街道路灯的亮度与投影、建筑物霓虹灯装饰、以及室内灯光照亮等效果，实现真实校园和虚拟校园的日夜场景同步。 | 1 | 项 |
| 6 | 平台数据通信 | 1.为实现数字孪生智慧校园平台与物联网系统间的高效协同互操作，需设定明确的接口协议、数据结构、请求和响应方式，以保证来自物联网系统及其运行环境的数据清晰且准确，为数字孪生模型的构建和优化提供有力支持。同时接口需支持双向数据交互，包括从物联网设备获取数据驱动的模型构建以及将模型计算结果反馈到设备进行控制和优化，这种双向接口机制确保整个系统实现高效、精确的运行和管理。 2.需满足高度的应用性及稳健性需求，支持应对来自实体设备的大规模数据，并能将其高效、准确地导入模型计算；同时需内置了严密的错误检测及恢复机制，以避免数据丢失或损坏。 3.需设计一套有效、稳健的设备连接策略，以解决设备间可能存在的兼容性问题，并降低运行故障的发生几率，需充分利用模型反馈，以优化策略、提高设备连接效率。 | 1 | 项 |
| 7 | 校园基础信息展示 | 1.校园简介信息展示：支持自定义编辑学校信息，以文本及可视化图表等形式展示，如占地面积、建筑面积、教室总数、教学班数、学校荣誉等。 2.师资队伍信息展示：支持自定义编辑师资力量信息，以饼形图等可视化图表方式展示，如教师人数、教师性别占比、职称分布、各学科教师占比等。 3.学生结构信息展示：支持自定义编辑学生信息，以条形图等可视化图表方式展示，如在籍学生总数、男女生占比、年级人数分布等。 | 1 | 项 |
| 8 | 视频监控对接应用 | 1.需接入学校不少于400路视频监控设备，支持在校园三维模型中以设备标签方式呈现摄像头在建筑和场地内的空间分布情况，提供查询和定位的功能提升空间理解和监控行为的有效性。 2.需提供重点监控预览列表，集中展示各项重要监控视角的预览画面，以便操作者快速地掌握和响应异常情况。 3.支持定制化的摄像头属性面板，面板界面包括实时监控帧画面、警报详细信息、画面尺寸调整选项以及远程控制设置，实现参数定制和优化控制。 4.根据第三方数据接口情况，实时接收异常警报提醒，可在三维地图上直观显示警报引发点。 5.视频投影融合：通过视频地图投影技术，将校园内特定角度的一路或多路视频监控画面无缝融合到三维模型对应场景中，通过对校园内视角分散、画面独立的碎片化视频进行拼接投影融合，生成一个基于实景地图场景的动态虚实结合场景，实现三维地图场景与视频场景的深度融合。 6.视频投影融合数量不少于2路。 | 1 | 项 |
| 三、 | 后端计算设备 |  |  |  |
| 1 | 数字孪生校园平台综合业务一体机 | 1.支持对接NVR、联网平台进行视频录像回放； 2.支持视频弹框1080P视频并发路数不少于6路； 3.提供地图场景模型渲染及加载应用； 4.支持倾斜摄影模型、精细化模型、BIM模型等模型等多地图模型的数据加载应用； 5.提供场景接入数据基础功能应用，可对各类物联感知设备数据进行接入； 6.提供socket、restful等方式实现感知类、智能分析类数据的接入工作； 7.一体机尺寸长度≤270mm，宽度≤130mm，高度≤250mm； 8.系统盘大小不低于 SSD 1T,数据盘大小不低于HDD 2T； 9.内存DDR5，容量不低于64GB，内存频率不低于5200MHz； 10.CPU内核数不低于14个，性能核数不低于6个，能效核数不低于8个，线程数不低于20个； 11.显卡总线标准PCI Express 4.0，流处理单元不低于5888个，显存速度不低于21 Gbps，显存大小不低于12GB GDDR6X，最大数字分辨率支持 7680 x 4320。 | 1 | 台 |

十五、食堂小舞台配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200W LED中程面光灯 | 额定电压:AC100-240V，50/60Hz 功耗:200W 光源:200W LED台湾光宏芯片集成灯珠 色温:3200/5600K/双色温可选 光束角:120° 显色指数:Ra≥80 控制通道:1/2CH双通道切换 中心照度:≥1330Lux/4米， 显示:液晶屏显示功能，点阵式按键操作，界面操作更快捷方便。灯具故障显示功能:智能微机自检，显示屏显示自检信息，可根据显示屏显示的数据快速判断问题故障及维修 调光:手动、DMX512双调光模式，独立电子线性调光，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实 材料工艺 : 采用高纯度压铸铝，一体压铸成形，散热效果极佳，灯具内部做静音处理设计，低噪音。 可选配件 : 档光叶 冷却系统 : 压铸铝+风机冷却，自然散热 工作环境 : IP20/室内使用 | 8 | 台 |
| 2 | LED全彩PAR灯（一顶光） | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz 功耗：200W 光源：54×3W（R18,G12,B12,W12） 透镜：RGBW25° 色温：3200K/6500K（可选） 通道：4/8通道可切换 显色指数：Ra>90 风机噪音：≤30db 信号连接：标准线长1.2米连体式信号线输入/输出 电源线连接：标准线长1.2米连体式安全接地三芯电源线输入/输出 接地防护：外置接地安装装置 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。 外观材料：采用高纯度压铸铝，一体压铸成形，散热效果好，灯具厚重结实，抗摔击性强。 | 8 | 台 |
| 3 | LED全彩PAR灯（二顶光） | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz 功耗：200W 光源：54×3W（R18,G12,B12,W12） 透镜：RGBW25° 色温：3200K/6500K（可选） 通道：4/8通道可切换 显色指数：Ra>90 风机噪音：≤30db 信号连接：标准线长1.2米连体式信号线输入/输出 电源线连接：标准线长1.2米连体式安全接地三芯电源线输入/输出 接地防护：外置接地安装装置 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。 外观材料：采用高纯度压铸铝，一体压铸成形，散热效果好，灯具厚重结实，抗摔击性强。 | 12 | 台 |
| 4 | 摇头光束灯（二顶光） | 额定电压 : AC100V~240V±10%，50/60Hz 功耗：380W 灯泡 : 原装进口OSRAM 281W 专业泡 色温：7500K 灯泡寿命：2000小时 控制模式：自走、主从、DMX、声控 协议：DMX512、RDM协议 DMX通道：双通道工作模式，17/21个国际DMX通道可切换 信号输入：标准三芯/五芯信号插座输入、输出 显示屏：采用1.8寸LCD液晶显示屏，外置转轮式操作，中英文显示界面，内置重力感应，当倒立安装时，自动翻转倒立显示。 图案盘：1个固定图案盘，14个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果 颜色盘：1个颜色盘，14色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。 彩虹盘：内置1个七彩颜色盘，可营制出炫丽的彩虹效果。 双棱镜：15+25+35蜂窝棱镜组合+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果。 X轴：540°，16Bit Y轴：270°，16Bit 自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 频闪：采用机械式频闪设计，频闪频率高达1～14次/秒，频闪频率速度可任意调节。 调焦：0%～100%电子线性调焦，超微顺滑调整焦距 雾化：0%～100%均匀柔光雾化效果 信号保护 : 输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰。 点泡系统：远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制灯泡亮泡与关闭，有效延长灯泡使用寿命。 内置RDM功能：可通过信号线自动修改地址码，检测灯具故障，更新程序版本智能操控。 智能风机调速：灯具在未点泡或频闪闭光状态时，风机自动降速运行，降低风机噪音，营造良好的演出环境。当风机出现故障时，显示屏将提示风机故障，60S内灯具自动灭泡保护,有效防止因风机故障而引起的烧泡或炸泡。 外观材料：采用耐高温防火型工程塑料注塑成形 防护等级：IP20 | 6 | 台 |
| 5 | 中央处理器 | 输入/工作电压：AC~220V/50-60HZ 整机功耗：≤2W 备用电源DC：12V/1A,方便调试 对外供电：通过RJ45口，向外提供DC12V/1A电源供应，包括墙板、扩展1/2、接线盒 调光台输入：卡侬*4×输入调光台的DMX512信号，进行记录并可再次编辑，以满足更多应用 DMX512输出：卡侬*4，2048通道 音频检测：RCA*2输入，RCA*2环路输出 功放红外：Rj45接口，提供专用红外发射头，网线连接 VOD：Rj45接口，通过接线盒连接各家点歌机 空调：连接配线实现红外及RS485方式控制空调 墙板门牌灯：RJ45接口，RS485通讯，采用RS485总线控制协议 扩展1/2：RJ45接口，RS485通讯，预留其他扩展应用 IR接收窗：内置红外接收头，学习红外码值 | 1 | 台 |
| 6 | 智控墙板 | 布线方式：RJ45网线(568B) POE供电：DC12V供电 触控方式：电容式 按键数量：24 安装方式：标准86底盒 | 1 | 台 |
| 7 | 14路电源直通箱 | 供电：三相五线AC380±10%，频率50HZ±5% 输入额定电流：内置400A犀牛插供电 设有三相独立电压监测表 额定功率：14路×3KW， 每个回路最大输出功率可达4KW，每路输出带指示灯指示 主要配置：德力西断路器，亮牌三芯插座，珠江牌电缆线 产品外观简洁大方，采用双层内六角纹防火防震板材国际标 准机柜，超静音轮设计，内置LED夜视照明系统。 正常工作环境： 环境温度：0-±45C 相对湿度：40%-80% 工作环境：通风良好。无大量烟尘。 | 1 | 台 |
| 8 | 8路信号放大器 | 额定电压：AC100V-240V,50/60Hz 输入/输出：1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出 功 能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离 产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性 显 示：独立的LED信号指示 | 1 | 台 |
| 9 | 灯具挂钩 | 灯具挂钩，承重50KG | 48 | 个 |
| 10 | 保险绳 | 保险绳，承重50KG | 48 | 条 |
| 11 | 舞台灯光桁架 | 现场定做 | 1 | 套 |
| 12 | 舞台灯光电源线 | 1.名称：舞台灯光电源线； 2.规格：WDZB-RYY3*2.5mm²。 | 100 | m |
| 13 | 舞台灯光信号线 | 1.名称：舞台灯光信号线； 2.规格：2×40/0.09mm（2×0.26mm²） 128/0.09mm编织 | 100 | m |
| 14 | 舞台灯光系统调试及试运行 | 舞台灯光系统调试及试运行 | 1 | 项 |

十六、三网接入工程

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 三网接入工程 |  |  |  |
| 1 | 三网接入工程 | 1、本项目主体建筑面积约46930平方米（含地下室） 2、三网5G信号覆盖（含地下室）及三网管线接入施工，符合通管办验收标准及要求。 | 1 | 项 |

十七、其它相关服务

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 其它相关服务 |  |  |  |
| 1 | 其它相关服务 | 应采购人要求，实施本项目合同清单之外的其他工作内容，上述情况如发生，按实际计算。本项费用为200000元，投标时，本项费用不得下浮 | 1 | 项 |

三、商务部分要求

1、交货期：自合同签订之日起120天内全部送货到位并安装调试完成。

★2、质保期：投标人应确保本次采购所有内容安全稳定的运行，并承诺提供不低于3年原厂免费质保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）

★3、售后服务要求：

3.1 质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由投标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

3.2 质保期内，投标人负责协调相关厂商对所有的软硬件产品进行维护，提供7*24小时的技术响应服务。

3.3 质保期内中标人需提供免费上门服务，对本项目采购设备等进行定期检测、维护和保养；对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

3.4 所有的服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由投标人承担。

4、培训要求：投标人须提供产品操作培训方案及实时组织有关人员进行培训，方案内容包括但不限于培训内容、培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

5、服务保障和自罚承诺

5.1 投标人应对照招标文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

5.2 如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

5.3 如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

6、其它要求

6.1 投标人获取招标文件后，自行实勘调研，对招标文件进行全面细致的调查研究，未进行实地勘查或勘查后作出的任何推论、理解和结论以及方案编制等与采购人需求不相符的，采购人概不负责，因此而带来的风险及所造成的一切损失由供应商自行承担。

6.2 投标人除要承担所有设备安装，还要负责与其他相关系统的联调。投标人现场如需用水、电、住宿等由总承包单位负责，相关配合费由投标人自行考虑，并包含在本次的投标报价中，中标后不再增加任何费用，报价风险由投标人自行承担。

6.3 投标人安装实施方案在实施前须预先提交给采购人确认方可实施，实施中须服从采购人的总协调。投标人须自行深化设计，并相关费用包含在投标人的投标报价中，中标后不因任何原因增加此部分费用。中标人最终深化设计图纸须经总承包设计单位签字并且确认后最终稿移交采购人。

6.4 投标人必须满足本项目要求的所有功能，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标文件中明示的，供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件（包括但不限于接口设备、缆线、软件、控制器等）或服务导致采购人系统无法正常运行和所需功能的完整性，中标人须承诺免费提供除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用，投标人必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

四、付款条件

付款方式：（1）合同签订后并收到采购人发出的开工令后付至合同价款的30%；

（2）全部货物到场并经三方验收切所有设备安装调试完成并验收后付至合同价的50%；

（3）审计完成后付至合同价的95%；

（4）设备正常使用三年后付清余款。

备注：

1、本章带星号（“★”）内容及商务部分要求为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，投标人可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

2、本项目核心产品为：数字孪生校园平台综合业务一体机。

- 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区智能化基础设施(一标段)采购项目

采 购 人 ：南京市江北新区管委会教育和社会保障局

使用单位 ：南京市第一中学江北新区分校

供 应 商 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局     监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 使用单位：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |
| 代建单位：（以下称丙方） | 投标人：（以下称丁方） |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙丙丁四方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

丁方根据乙方需求提供下列货物：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区智能化基础设施(一标段)采购项目。

货物名称、规格及数量详见丁方投标（响应）文件。

第二条 合同价款

本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试、配合费及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。除本合同另有约定外，甲方不再另行支付任何费用。

本合同总价款还包含丁方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购的招标文件及投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

| （1）丁方提供的投标文件和投标报价表； | （2）本项目中标通知书； |
| --- | --- |
| （3）供货一览表； | （4）交货一览表； |
| （5）技术规格响应表； | （6）投标（响应）承诺； |
| （7）技术方案； | （8）甲乙丙丁四方有关项目的洽商、变更等书面协议或其它文件 |

第四条 履行合同期限、地点

- 履行合同期限：

- 履行合同地点：

第五条 权利保证

丁方应保证为甲方及乙方提供货物或任何一部分时不受第四方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，丁方应承担全部责任。由此引发的一切纠纷，由丁方负责解决并赔偿，甲方及乙方不承担任何责任；如造成甲方及乙方损失的，丁方还应当赔偿甲方及乙方全部损失。

第六条 质量保证

1、丁方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、丁方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。丁方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，丁方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由丁方承担。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，丁方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由丁方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、丁方应当在合同签订后120日历天内将货物安装调试完毕交付乙方正常使用，地点由乙方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2、丁方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。丙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方及乙方有权拒收货物，由此引起的风险，由丁方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、丁方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方及乙方；丁方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，丁方负责补齐，因此导致逾期交付的，由丁方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和丁方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6、合同履行过程中，因丁方或丁方工作人员原因，导致的甲、乙、丙双方或第四方人身、财产损害的，一切责任由丁方承担，与甲方及乙方无关。

第九条 伴随服务／售后服务

1、丁方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，丁方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装；

（2）就货物的安装、维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 丁方应为乙方提供免费培训服务，并指派专人负责与乙方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如乙方未使用过同类型货物，丁方还需就货物的功能对乙方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由乙方安排。

3.2 所购货物按丁方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价，质量责任期为   年。

3.3 维护期内，丁方负责对其提供的货物进行维修和维护（包含软件升级），不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物报修的响应时间按丁方投标承诺执行。

3.5 丁方在接到乙方维修及技术服务要求响应时间按丁方投标承诺执行。

3.6 所有货物维护服务方式均为丁方上门保修，即由丁方派员到货物使用现场维护（修），由此产生的一切费用均由丁方承担。

3.7 质量责任期后的货物维护由四方协商再定。

3.8丁方未按约定完成维护（修）的，乙方有权委托第四方进行维护（修），由此产生的费用由丁方承担，并承担由此给乙方造成的损失。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、每次付款前丁方需要提供符合要求的发票。本次合同款项由甲方拨款给丙方后支付相应款项。

3、付款条件：（1）合同签订后并收到甲方发出的开工令后付至合同价款的30%；

（2）全部货物到场经甲乙丙三方验收切所有设备安装调试完成并验收后付至合同价的50%；

（3）审计完成后付至合同价的95%；

（4）设备正常使用三年后付清余款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向丁方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向丁方支付合同款的，每逾期1天甲方向丁方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如丁方不能按期交付服务的，丁方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、丁方逾期交付的，每逾期1天，丁方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如丁方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达丁方时生效。丁方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、丁方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究丁方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究丁方该项或其他违约责任。

6、任何情况下，本合同中止、终止或者解除，丁方已经形成的项目成果及相关技术资料均归甲方及乙方所有，丁方都应当遵守保密的义务，均不得将其已形成的成果转让给第三人或者用于本合同意外的其他目的。

7、未经甲方同意，不得将本合同项的任何权利与义务转让给第三人，否则视为丁方严重违约。

8、丁方履行本合同所完成的所有成果以及丁方在履行本过程中获得的相关基础资料和知识产权均归甲方及乙方所有，丁方应当按照甲方及乙方的要求予以提交。

9、丁方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于丁方的过错造成合同无法继续履行的，丁方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙丁四方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙丙丁四方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

丁方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙、丁四方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

丁方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方、乙方、丙方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲乙丙丁四方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（使用单位）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 代建单位（投标人）：（盖章） | 丁（投标人）：（盖章） |
| 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

- 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320192-JSDZ-G2024-0206

项目名称：南京市第一中学江北新区分校胡桥路校区智能化基础设施(一标段)采购项目

投标人名称：   加盖电子公章

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标响应性文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录及相关材料格式、附件

一、目录

（一）投标申请及声明格式

（二）法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

（三）开标一览表格式

（四）分项报价表格式

（五）投标人资格资信证明文件

（六）投标人类似业绩情况表

（七）拟投入本项目人员一览表

（八）技术条款偏离表格式

（九）商务条款偏离表格式

（十）项目服务方案

（十一）服务承诺

（十二）投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

（十三）资格性和符合性审查响应对照表

二、附件

附件一 中小企业声明函格式（如有)

附件二 供应商资格承诺函

附件三 残疾人福利性单位声明函格式

附件四 属于监狱企业的证明文件

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：

根据贵方JSZC-320192-JSDZ-G2024-0206号投标邀请，正式授权下述签字人                        （姓名和职务）代表投标投标人           （投标投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、我方的投标报价为（大写）               （小写：￥         元）。

3、本项目拟派的项目负责人：_____________，联系方式：_____________。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于     内完成项目规定的内容。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向招标人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标投标人授权代表姓名（签字）：

投标投标人名称（章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

- 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系的法定代表人。为完成（项目名称），签署上述项目的投标文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（加盖电子公章）

日期：年 月  日

后附法人身份证复印件

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

后附被授权人身份证复印件

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 投标报价（元） | 其中小、微型企业报价（元） |  | 其中残疾人福利单位报价（元） | 其中监狱企业报价（元） |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |

投标人名称:                                                  （加盖电子公章）

说明：

1. 在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

2. 在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

3. 在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 是否属于小、微型企业的产品 | 是否属于残疾人福利单位的产品 | 是否属于监狱企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币，元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”“是否属于残疾人福利单位的产品”“是否属于监狱企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。

目录五、投标人资格资信证明文件

1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随装订在响应文件中，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份）加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.第一章 招标公告 二、3.本项目特定资格要求证明材料：无。

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（根据《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印，带二维码）

- 目录六：投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

注：合同复印件加盖公章附后

目录七、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 执业或职业资格证明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |

注：投标人须在本表后附相关证明材料。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

目录八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：JSZC-320192-JSDZ-G2024-0206 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 招标文件中的服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 | 说明 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

注：1、投标人应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。投标人应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

2、投标人应根据自身投标情况合理填写内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

目录九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号JSZC-320192-JSDZ-G2024-0206 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 符合 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

目录十、项目服务方案

项目服务方案

（格式自行拟定）

目录十一、服务承诺（格式自拟）

目录十二、投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

目录十三、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                      项目编号：JSZC-320192-JSDZ-G2024-0206

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

说明：如果行数不够请自行增加

附件一：中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果

附件二、供应商资格承诺函

- 供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守采购文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次采购活动前的会计报表或提供2023年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供；

（3）供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）提供参加本次政府采购活动前缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），成立不满一个月不需提供；

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日

附件三、残疾人福利性单位声明函格式

- 残疾人福利性单位声明函

大洲设计咨询集团有限公司：

我单位                       （投标人名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动，提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日    期：______年___月___日

附件四、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。