竞争性磋商文件

（服务类项目，专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320115-NJLX-C2024-0036

项目名称：街道三个安置房房屋、零星维修服务项目

招标代理单位：南京陵新项目管理有限公司

招标人：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

二〇二四年十二月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评分标准

第四章  采购需求

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

街道三个安置房房屋、零星维修服务项目（招标项目编号：JSZC-320115-NJLX-C2024-0036）的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年1月3日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJLX-C2024-0036

项目名称：街道三个安置房房屋、零星维修服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2115670.53元

最高限价：2115670.53元，投标报价超过项目最高限价的为无效投标。

采购需求：街道三个安置房房屋、零星维修服务项目，详见磋商文件。

合同履行期限：365天

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供《供应商资格承诺函》；

2.提供由法人签字并盖单位公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

3.供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格条件：

/。

三、获取招标文件

时间：公告发出起五个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA数字证书“CA锁”登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。注：“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月3日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2025年1月3日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公示发布，敬请各供应商关注；

2.有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告；

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.供应商诚信档案

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件作废标处理。

注：

（1）政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(1)-(6)项提供满足相应条件的信用承诺书，无需按评审要求提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按(1)-(6)项评审要求提供证明材料，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，方可发出中标（成交）通知书。

（2）不适用信用承诺的情形：

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（3）违反信用承诺的法律责任：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

7.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下，或资产总额300万元以下的为微型企业。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

地 址：南京市江宁区

联系人：/

联系方式：/

2．采购代理机构信息

名 称：南京陵新项目管理有限公司

地 址：南京市江宁区龙眠大道568号max科技园9栋B座

联系人：孙工

联系方式：17372979219

3．项目联系方式

联系人：孙工

联系方式：17372979219

第二章 竞争性磋商须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 地 址：南京市江宁区 联系人：/ 联系方式：/ |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：南京陵新项目管理有限公司 地 址：南京市江宁区龙眠大道568号max科技园9栋B座 联系人：孙工 联系方式：17372979219 |
| 3 | 现场考察 | 本项目不组织集中现场考察或答疑： |
| 4 | 开标前答疑会 | 见公告 |
| 5 | 联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 进口产品投标 | 不接受 |
| 7 | 分包 | 不允许 |
| 8 | 合同履行期限 | 365日历天 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 10 | 投标保证金 | 不需要 |
| 11 | 提交投标文件的 截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 投标人参加开标会人员要求 | 无要求 |
| 14 | 确定中标单位 | 1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 2、评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。 |
| 15 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2024年12月31日14:00前 形式：以书面形式（盖章扫描件发至958915743@qq.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 16 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：可以书面形式通知采购人或采购代理机构。或采用邮件形式（盖章扫描件发至958915743@qq.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 17 | 服务费 | 服务费:以项目的中标价为收费基数，招标代理费按【计价格（2002）1980号】标准的80%计算，编制工程量清单及控制价按苏价服（2004）383号文标准的80%计算；领取中标通知书时，服务费及相关费用由中标人一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。 |
| 18 | 其他 | - 中标以后中标供应商需提供纸质版投标文件一正贰副给采购人 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能（本项目专门面向中小企业，不在享受中小企业扶持政策）

3.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.4 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3.5进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.6绿色采购

（1）采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

（3）采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

（4）采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.7创新产品采购

（1）优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

3.8网络产品、市场准入类产品采购

（1）本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

（2）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.服务费:以项目的中标价为收费基数，招标代理费按【计价格（2002）1980号】标准的80%计算，编制工程量清单及控制价按苏价服（2004）383号文标准的80%计算；领取中标通知书时，服务费及相关费用由中标人一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

二、响应文件编制

5.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证原件扫描件；

（3）★第一章磋商邀请中（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章磋商邀请中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★《磋商报价表》；

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）★《分项报价表》；

（3）施工方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7.6 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

7.7采购文件的修改

7.7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.7.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8、磋商保证金（本项目不要求提供）

8.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，代理人在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

8.2 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。未成交的供应商应主动与响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

8.3 成交供应商的磋商保证金，将在签订合同后五个工作日内无息退还。

8.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商恶意串通的等。

三、响应文件递交

9、响应文件签署与递交

9.1 响应文件格式应由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的，请供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章并扫描上传至投标系统。供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描上传至投标系统。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，做无效响应处理。供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

9.4代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准.

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

10、响应文件的撤回和修改

10.1 响应文件的撤回

10.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

10.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2 响应文件的修改

10.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

10.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

11、联合体（本项目不接受联合体投标）

11.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

11.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

11.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

11.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

11.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12、开标

12.1 代理公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

12.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

12.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

13、磋商

13.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

13.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

13.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

14、评审过程的保密与公正

14.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

15、评审过程中的澄清

15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

16、响应文件的审查

16.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

16.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

16.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

16.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

16.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

16.3 未实质性响应磋商文件的情形

16.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

16.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

16.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

16.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

16.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

16.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

16.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

16.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

16.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

16.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

16.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

16.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

16.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

16.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

16.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

16.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

17、磋商程序及评审方法和评审标准

17.1 磋商程序

17.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

17.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

17.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

17.2 评审方法和评审标准

17.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

17.2.2 评审标准

17.2.2 1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

17.2.2.2见本磋商文件第三章。

17.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

18、确定成交供应商

18.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

18.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

18.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

18.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

18.4.1 提供虚假材料谋取成交。

18.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

18.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

18.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

18.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

18.4.6 将合同标的转包。

19、成交通知书

19.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

19.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

20、签订合同

20.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

20.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

20.3除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.4中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

20.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

21、询问

21.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22、质疑

22.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京陵新项目管理有限公司。

22.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

22.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

22.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

23、投诉

23.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

24、诚实信用

24.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

24.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，按照《政府采购法》有关规定处理。

24.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

24.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。

| 评分项目 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10 | 10分 |
| 服务方案 （68分） | 评委根据供应商对项目的认识、服务整体设想及总体目标，服务重点、难点及措施等评分，项目认识深刻，目标明确，重难点及措施内容完善具体得 18分，项目认识一般，目标比较明确，重难点及措施内容一般得 15分，项目认识较浅，目标不够明确，重难点及措施内容较差得 12分，没有不得分 | 18分 |
|  | 评委根据供应商的日常维修方案、巡检服务方案，培训方案及突发事件应急处理预案进行评分，方案内容齐全、可行性强得15分；方案内容齐全、可行性一般得 12分；方案内容齐全、可行性较差得 9分；未提供方案的不得分。 | 15分 |
|  | 评委根据供应商对维修项目档案资料管理制度、档案收集、保存、移交方案，方案内容齐全、可行性强得 15分；方案内容齐全、可行性一般得12分；方案内容齐全、可行性较差得9分；未提供方案的不得分。 | 15分 |
|  | 评委根据供应商的人员配置是否合理、岗位职责是否明确、工作流程是否完整科学可行、管理规章制度等内容评分，人员配置合理、岗位职责明确、工作流程完整科学可行、管理规章制度优15分，人员配置比较合理、岗位职责比较明确、工作流程完整、管理规章制度较好 12分，人员配置较差、岗位职责不明、工作流程一般、管理规章制度较差 9分，未提供不得分。 | 15分 |
|  | 评委根据供应商对紧急情况的处理措施及应急方案进行打分，方案全面得5分；方案较为全面得3分；方案基本全面得2分；方案较差得1分；不提供不得分。 | 5分 |
| 企业业绩 （10分） | 供应商提供 2019年 1月 1日以来签订的类似零星维修业绩合同，每提供一个得5分，最高得10分（须提供合同书的复印件，且必须含有标的物、合同价以及盖章签字部分所在页等实质性内容须清晰可见，否则不得分） | 10分 |
| 项目组成员 要求 （3分） | 项目组成员具有安全员证，得3分（提供证书复印件及近半年内任意一个月投标人为其缴纳社保证明2024年7月-2024年12月，加盖公章，提供不全不得分） | 3分 |
| 服务承诺 （9分） | 提供服务质量保证承诺：供应商对服务范围内所有维修项目，提供1年服务质保承诺得1分，每增加1年加1分，本项目最高得3分（服务质保承诺格式自拟，加盖公章）未提供，不得分； | 3分 |
|  | 1、承诺维修返修率＜5%得3 分，返修率=5%得2 分，返修率＞5%得1 分； 2、承诺水电维修时间＜3 小时，一般维修时间＜12 小时得3分；水电维修 时间＜6 小时，一般维修时间＜24 小时得2分；（承诺格式自拟，加盖公章） 未提供，不得分； | 5分 |

说明：

1. 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2. 小微企业价格扣除

2.1 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.3 小微企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3. 监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4. 残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

7、以上未按要求提供相关材料的，不享受相关政策优惠。

第四章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：街道三个安置房房屋、零星维修服务项目

2、建设单位：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处；

3、招标代理单位：南京陵新项目管理有限公司；

4、项目地点：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处；

5、项目内容：街道三个安置房房屋、零星维修服务项目，详见工程量清单；

6、工期：365日历天。

二、质保期：2年

三、付款方式

（1）甲方每月对乙方服务按规定要求进行考核，作为考核扣分的依据，详见考核协议，考核协议作为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。

（2）本合同费用支付方式：

1、按季度付款，全年付款分为3月、6月、9月、12月。

2、维修养护费用通过街道维修工单审核结算。

（每个结算周期开始前十个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法有效的增值税专用发票后的七个工作日内向乙方支付作业经费，前一个季度的考核扣款在支付下一个季度作业经费时根据考核扣分折价扣除）；

乙方未提供发票或提供的发票不符合甲方要求，甲方有权拒付相关费用直至乙方提供符合要求的发票。

四、工程量清单（见附件）

附件：考核标准

| 序号 | 考核项 | 考核标准 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应时间 | 接到损坏维修通知后，在1小时内做出电话响应答复，在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作;在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作，未能及时回复或未及时到达现场，扣除1分/次。 | 20分 |
| 2 | 工期 | 收到损坏维修通知后，及时制定维修计划，与甲方协商确定合理工期，并在工期内完成维修项目，不得拖延工期。如因承包人原因导致工期拖延，扣除1分/次。 | 20分 |
| 3 | 工程质量 | 维修完成后，3个月内出现非人为损坏，扣除1分；6个月内出现非人为损坏，扣除0.5分/次。 | 20分 |
| 4 | 成品保护 | 维修时及时设立围挡，做好成品保护工作，维修期间未完成工作出现二次损坏，产生的额外维修费用，由承包人自行负责，并扣除1分/次 | 20分 |
| 5 | 文明施工 | 施工时应减少对周边人员工作的影响，不得影响人员正常出行，减少扬尘及噪音污染，建筑垃圾及时清运，维修完成后，应第一时间清扫现场。如维修期间，受到投诉且经现场核实，扣除1分/次 | 20分 |

- 第五章合同格式

- （仅供参考）

合同编号：

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

- 南京市工商行政管理局

- 南京市财政局 监制

南京市江宁区政府采购合同

项目名称：  街道三个安置房房屋、零星维修服务项目

项目编号：

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务： 街道三个安置房房屋、零星维修服务项目 。

第二条 合同总价款

1.人民币（大写）                      (¥                   元)；

2.合同价格形式：固定单价。结算时，单价按投标时单价计算，工程量由甲乙双方、监理、跟踪审计等方签字确认工程计量单后，按实际工程量调整。对于措施费项目，凡是以项计价的措施费，按照报价一次性包干结算，不再予以调整；凡是以综合单价方式计价的措施费，结算时据实调整。

第三条 组成本合同的有关文件下列关于南京市政府采购             （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后 ，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 履约保证金：无

第九条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 付款条件：1、按季度付款，全年付款分为3月、6月、9月、12月。

2、维修养护费用通过街道维修工单审核结算。

（每个结算周期开始前十个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法有效的增值税专用发票后的七个工作日内向乙方支付作业经费，前一个季度的考核扣款在支付下一个季度作业经费时根据考核扣分折价扣除）；

项目结算送审价不得高于合同价。项目审计核减率在15%以内（含15%），审计费全额由招标方承担，项目审计核减率超过15%，审计费全额由中标方承担，若审计核减率超过20%，中标方另向招标方承担超过20％以上部分核减额的5%的违约金，中标方承担的审计费和违约金在项目审定单上直接列项从项目结算款中扣除。

第十条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4. 其他违约责任约定

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

账号：

乙方（供应商）： （盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

- 账号：

第六章 投标文件格式

一、磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的总报价为（小写）¥              ，（大写）             人民币。

项目负责人：          ；服务期：          ；质保期：          。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日        期：     年    月    日

三、磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 街道三个安置房房屋、零星维修服务项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

四、分项报价表

（按照采购文件附件《工程量清单》要求及格式报价）

- 五、技术条款偏离表

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称（公章）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

六、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称（公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

七、竞争性磋商资格文件

八、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：（采购人）

我单位                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：           （公章）

日期：    年    月    日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：（采购人）         ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：           （公章）

日期：    年    月    日

十、政策优惠（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：           （公章）

日期：    年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：           （公章）

日  期：    年    月    日

属于监狱企业的证明文件（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

十一、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                           	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、行数不够请自行添加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日	期：    年    月    日

十二、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                           	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 中标时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日	期：    年    月    日

- 供应商资格承诺函

- 供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

二〇  年  月  日

《工程量清单》

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具更换 | 1、拆除座灯头 2、座灯头安装 | 套 | 20 |  |  |
| 2 | 更换漏电开关63A | 1.名称：更换漏电开关63A | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 室内UPVC排水管DN100拆除安装 | 1.名称：排水管 2.材质：UPVC塑料排水管 3.规格：De110 4.连接方式：专用胶承插粘接 5.管道及管件安装 | m | 50 |  |  |
| 4 | 更换PVC排水管件，100弯头、三通、直接、S弯 | 1.名称：更换PVC排水管件，100弯头、三通、直接、S弯 | 处 | 80 |  |  |
| 5 | 更换PVC排水管件，150弯头、三通、直接、S弯 | 1.名称：更换PVC排水管件，150弯头、三通、直接、S弯 | 处 | 80 |  |  |
| 6 | 室内UPVC排水管DN50拆除安装 | 1.名称：排水管 2.材质：UPVC塑料排水管 3.规格：De50 4.连接方式：专用胶承插粘接 5.管道及管件安装 | m | 80 |  |  |
| 7 | 更换PVC排水管件，50弯头、三通、直接、S弯 | 1.名称：更换PVC排水管件，50弯头、三通、直接、S弯 | 处 | 60 |  |  |
| 8 | 更换PVC排水管件，75弯头、三通、直接、S弯 | 1.名称：更换PVC排水管件，75弯头、三通、直接、S弯 | 处 | 60 |  |  |
| 9 | 更换75PPR水管 | 1.名称：给水管 2.输送介质：给水 3.规格：De75 4.材质：PPR管 5.连接形式：热熔连接 6..管道及管件安装 | m | 60 |  |  |
| 10 | 更换75PPR弯头、三通、直接、S弯配件 | 1.名称：更换75PPR弯头、三通、直接、S弯配件 | 个 | 50 |  |  |
| 11 | 更换20PPR水管 | 1.名称：给水管 2.输送介质：给水 3.规格：De20 4.材质：PPR管 5.连接形式：热熔连接 6..管道及管件安装 | m | 15 |  |  |
| 12 | 更换20PPR弯头、三通、直接、S弯配件 | 1.名称：更换20PPR弯头、三通、直接、S弯配件 | 只 | 40 |  |  |
| 13 | 地漏安装DN100调换 | 1.名称：不锈钢地漏 | 个 | 30 |  |  |
| 14 | 更换（软管） | 1.名称：金属软管安装 2.规格：DN25 | 个 | 30 |  |  |
| 15 | 坐便器安装 | 1.名称：拆除、连体坐便器安装 | 组 | 25 |  |  |
| 16 | 洗脸盆 | 1.名称：拆除、洗脸盆安装 | 组 | 25 |  |  |
| 17 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：水龙头安装 2.规格：DN15 | 个 | 30 |  |  |
| 18 | 螺纹阀门 | 1.名称：螺纹阀门安装 2.规格：DN20 | 个 | 30 |  |  |
| 19 | 拆装开关 | 1.名称：三联扳式暗开关安装、拆除 | 个 | 30 |  |  |
| 20 | 更换岗亭漏电开关63A | 1.名称：更换岗亭漏电开关63A | 个 | 36 |  |  |
| 21 | 更换空气开关63A | 1.名称：更换空气开关63A | 个 | 9 |  |  |
| 22 | 厨房拆除更换冷热水龙头 | 1.类型:水龙头 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:dn15，pn1.0MPa 4.连接形式:丝口连接 | 个 | 9 |  |  |
| 23 | 配线2.5平方铜芯线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯导线 | m | 2200 |  |  |
| 24 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 124 |  |  |
| 25 | 重新安装五眼开关面板 | 1.名称:单相五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:15A 4.安装方式:暗装 | 个 | 124 |  |  |
| 26 | 更换PVCØ100弯头 | 1.名称：更换100弯头 | 处 | 30 |  |  |
| 27 | 拆除更换连体排水口配件 | 拆除更换连体排水口配件 | 个 | 30 |  |  |
| 28 | 拆除更换热过载继电器380V | 1.名称:热继电器 2.规格:AC 380v | 只 | 15 |  |  |
| 29 | 拆除更换电子浮球阀 | 1.名称:电子浮球阀更换 | 个 | 25 |  |  |
| 30 | 重新安装4平方铜芯线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 | m | 600 |  |  |
| 31 | 修理照明线路、器具排除线路故障 | 1.名称:修理照明线路、器具排除线路故障 | 处 | 10 |  |  |
| 32 | 离心式泵 | 1、名称:单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 2、单级离心泵离心耐蚀泵拆装检查0.5t 3、拆除单级离心泵耐腐蚀泵0.5t以内 | 台 | 12 |  |  |
| 33 | 人工破除砖砌体 | 1.人工拆除混合砂浆实砌墙、柱 | m3 | 150 |  |  |
| 34 | 平面块料拆除 | 1、人工拆除块料面层 | m2 | 124 |  |  |
| 35 | 立面块料拆除 | 1、铲除墙、柱梁面磁面砖 | m2 | 120 |  |  |
| 36 | 墙抹灰层拆除 | 1.外墙面层水泥砂浆拆除 | m2 | 1200 |  |  |
| 37 | 人工铲除涂料 | 1.人工铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 410 |  |  |
| 38 | 50厚细石砼地面拆除 | 1、人工拆除地坪砼面层厚50mm | m2 | 124 |  |  |
| 39 | 切割机切割墙面 | 1、水泥砂浆粉刷层切割 | m | 250 |  |  |
| 40 | 铲除墙纸 | 1、铲除墙、柱面墙纸 | m2 | 55 |  |  |
| 41 | 拆除路面厚150 | 1、机械拆除沥青柏油混凝土类路面层＜15cm | m2 | 550 |  |  |
| 42 | 涂刷聚氨酯防水 | 1.防水膜品种:涂刷聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:二遍 3.增强材料种类:2.0mm 4.部位:平面 | m2 | 420 |  |  |
| 43 | 涂刷聚氨酯防水 | 1.防水膜品种:涂刷聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:二遍 3.增强材料种类:2.0mm 4.部位:外墙、(立面) | m2 | 550 |  |  |
| 44 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶 2.涂膜厚度、遍数:2-3遍(厚2mm) | m2 | 550 |  |  |
| 45 | 高压注浆 | 1、打孔 2、高压注浆 | 处 | 250 |  |  |
| 46 | 屋面卷材3厚SBS防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔满铺法 | m2 | 2000 |  |  |
| 47 | 堵漏王堵防水 | 1、刷堵漏王防水 2、厚2MM 3、室内、室外 | m2 | 410 |  |  |
| 48 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 1000 |  |  |
| 49 | 小型项目抹灰 | 1.墙体类型:零星项目 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 800 |  |  |
| 50 | 墙面贴网格布面 | 1.墙面贴玻纤网格布1层 | m2 | 1800 |  |  |
| 51 | 满刮腻子 | 1、外墙批抗裂腻子 3遍 | m2 | 1800 |  |  |
| 52 | 外墙弹性涂料 | 1.外墙弹性涂料3遍 | m2 | 1800 |  |  |
| 53 | 外墙真石漆 胶带分格 | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 、胶带分格 2.部位:外墙 | m2 | 1800 |  |  |
| 54 | 滚胶 | 1、801胶封底 2、内墙、外墙 | m2 | 1100 |  |  |
| 55 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:7mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:13mm 水泥砂浆1:2.5 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 1100 |  |  |
| 56 | 墙面贴网格布面 | 1.内墙贴玻纤网格布 | m2 | 1100 |  |  |
| 57 | 白水泥批腻子 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:白水泥满批腻子2遍 3.刮腻子遍数:2遍 4.部位:内墙 | m2 | 1100 |  |  |
| 58 | 抹灰面涂料 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆3遍 5.部位:内墙 | m2 | 1600 |  |  |
| 59 | 40厚C20细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚 | m2 | 200 |  |  |
| 60 | 防水砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:(防水砂浆1:1.5) 2.面层厚度、砂浆配合比:40mm | m2 | 200 |  |  |
| 61 | 块料楼地面300*300 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆30厚 2.面层材料品种、规格、颜色:抛光瓷质地砖300*300*8 | m2 | 400 |  |  |
| 62 | 块料楼地面600*600 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆30厚 2.面层材料品种、规格、颜色:抛光瓷质地砖600*600*18 | m2 | 400 |  |  |
| 63 | 块料墙面（瓷砖规格 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆 | m2 | 200 |  |  |
| 64 | 保护工程部位 石材、木地板面 地面 | 1、保护工程部位 石材、木地板面 地面 | m2 | 300 |  |  |
| 65 | 更换实木线条 | 1.木装饰条条宽在50mm内 | m | 70 |  |  |
| 66 | 木窗套油漆 | 1.单层木窗聚氨酯清漆刷2遍 | m2 | 70 |  |  |
| 67 | 扣板吊顶安装 | 1.木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300 2.塑料扣板PVC厚0.8CM | m2 | 65 |  |  |
| 68 | 墙纸裱糊 | 1、贴墙纸 墙面对花 | m2 | 80 |  |  |
| 69 | 更换百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金 | m2 | 50 |  |  |
| 70 | 铺设地板 | 1.复合地板 免刨免漆地板 2.厚0.8CM 3.复合地板泡沫垫 | m2 | 50 |  |  |
| 71 | 更换玻璃 | 1、更换5厚钢化玻璃 | m2 | 22 |  |  |
| 72 | 换门锁 | 1、执手锁安装 | 把 | 34 |  |  |
| 73 | 换门把手 | 1、不锈钢把手 | 付 | 12 |  |  |
| 74 | 安装防盗门 | 1.防盗门安装2200*900 | 樘 | 22 |  |  |
| 75 | 机械开孔 | 1.机械开孔Ø100 | 个 | 20 |  |  |
| 76 | 更换门合页 | 1、含不锈钢合页购入及安装 | 付 | 30 |  |  |
| 77 | 防盗门没有猫眼重新安装猫眼 | 1、含防盗门猫眼购入及安装 | 个 | 8 |  |  |
| 78 | 塑料装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:PVC线条封边 | m | 180 |  |  |
| 79 | 拆除更换双层中空玻璃5+9+5 | 1、拆除及更换双层中空玻璃5+9+5 | m2 | 60 |  |  |
| 80 | 拆除更换封盖 | 1、拆除更换封盖 | m | 50 |  |  |
| 81 | 维修打胶 | 1、玻璃胶打胶 | m | 120 |  |  |
| 82 | 拆除更换塑钢窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:拆除塑钢、铝合金窗 2.框、扇材质:铝合金推拉窗安装 3.玻璃品种、厚度:5mm | m2 | 10 |  |  |
| 83 | 更换实木踢脚线 | 更换实木踢脚线 | m | 24 |  |  |
| 84 | 用白铁焊消防水箱顶 | 1、热镀锌钢板焊消防水箱顶制安 2.厚3mm | m2 | 10 |  |  |
| 85 | 铝合金龙骨 | 1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:76.3×44.5×1.5 | m2 | 70 |  |  |
| 86 | 铺贴面包砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:面包砖200×100×(40～50) | m2 | 600 |  |  |
| 87 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩30mm | m2 | 600 |  |  |
| 88 | 水泥混凝土厚150砼标号C30（建筑定额） | 1.水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚15cm 2.路面刻痕 3.水泥砼路面草袋养生 | m2 | 400 |  |  |
| 89 | 碎石 | 1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:10cm | m2 | 1200 |  |  |
| 90 | 水泥混凝土 | 1.水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚10cm 2.路面刻痕 3.水泥砼路面草袋养生 | m2 | 800 |  |  |
| 91 | 沥青混凝土粗60厚细50厚 | 1.沥青下封层 2.机械摊铺粗粒式沥青混凝土路面厚6cm 3.机械摊铺细粒式沥青混凝土路面厚5cm | m2 | 300 |  |  |
| 92 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:砼路牙75-100×30×12.5 2.基础、垫层：材料品种、厚度:砼16mm32.5坍落度35-50)甲种路牙沿基础12.5×27.5cm | m | 300 |  |  |
| 93 | 检查井 | 1.(M10水泥砂浆)矩形检查井(省标苏S01-2012)雨水(流槽式)500×500×1500 2.现浇混凝土垫层组合钢模板 | 座 | 20 |  |  |
| 94 | 砌筑井 | 1、人工井壁凿洞 砖壁厚24cm以内Φ600以内(凿除37cm以内砖墙)(从井外向井内凿洞) | 座 | 20 |  |  |
| 95 | 水管漏水人工疏通 | 1、人工疏通排水管道 | 次 | 20 |  |  |
| 96 | 更换检查井盖 | 1.钢纤维井盖及井座安装600*600 | 套 | 30 |  |  |
| 97 | 更换雨水篦子 | 1.混凝土井盖及井座安/350*500 | 套 | 46 |  |  |
| 98 | 岗亭玻璃门修理 | 1.岗亭玻璃门修理 | 次 | 6 |  |  |
| 99 | 更换阳光板（厚度，项目特征码未描述含骨架，板材品种厚度） | 1、不锈钢龙骨阳光板PC厚1.0CM | m2 | 22 |  |  |
| 100 | 石材楼地面（厚度，石材种类） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩 | m2 | 10 |  |  |
| 101 | 不锈钢扶手 | 1.扶手材料种类、规格:12J8不锈钢楼梯扶手图集-15J403-1 B14 | m | 22 |  |  |
| 102 | 挖一般土方 | 1、人工挖地槽、地沟三类干土槽深1.5m内 | m3 | 20 |  |  |