南京市逸仙小学等多校教学设备采购项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2026-0026

采购人：南京市教育技术装备中心

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2026年6月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	20

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	25

第五章 合同主要条款及格式	51

第六章 投标文件格式	55

招标公告

项目概况

南京市逸仙小学等多校教学设备采购项目 JSZC-320100-JSGC-G2026-0026 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年7月3日14:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2026-0026

项目名称：南京市逸仙小学等多校教学设备采购项目

预算金额：200万元

最高限价（如有）：199.7347万元

采购需求：拟委托投标人完成南京师范大学附属小学、南京市成贤街小学、南京市逸仙小学三所学校配置小班化改造装备，项目包括环境改造、木器设备、信息化设备、其他教学设备等。具体要求详见文件第四章。

合同履行期限：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。质保期三年（验收合格之日起，进入质保期）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月3日14:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 公告发布媒体：本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

2. 本项目根据中小企业划型标准属于：工业。

3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

4. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

8. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市教育技术装备中心

单位地址：南京市秦淮区马府街18号

联系人：臧卫民

联系电话： 13912943298

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮箱:jsgczb@sina.com

联系人：濮钰铃 高捷

联系电话：025-83690579

3.项目联系方式

项目联系人：濮钰铃 高捷

电话：025-83690579

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市教育技术装备中心。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4节能产品、环境标志产品政策

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5	进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.6绿色采购政策

（1）拟采购产品涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）拟采购产品涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，投标人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

（3）拟采购产品涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。拟采购产品涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

（4）拟采购产品涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.7 本国产品支持政策

（1）本国产品应当符合以下条件：本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件，下同），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

（3）对本国产品的支持政策：本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时(投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）政策执行要求：投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中，如发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策可叠加使用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

4.4如招标文件中明确有核心产品，需提供核心产品品牌一览表，核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。

10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

因采购预算中已包含了代理服务费，本次采购由中标人支付代理服务费。按照《江苏省政府采购代理服务费指导意见》（苏政采协「2024」20号）代理招标收费基准费率55%计算，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。

代理服务费汇款信息：

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

14.3 专家评审费

本项目专家评审费参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

- 未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》;

- 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标报价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内;

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.6相同品牌产品的投标

单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 30分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 | 价格分 |
| 二、技术46分 |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数 响应 | 根据投标人对第四章采购项目的内容和相关技术要求等中“三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求（一）技术要求”技术参数要求的响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，打▲指标为重要参数，有一项负偏离扣2分；其余指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，如出现负偏离或未响应或未提供相应材料的，扣除相应分值） | 25 | 客观分 |
| 2 | 深化设计方案 | 投标人提供南京市成贤街小学、南京市逸仙小学的深化设计图纸（原始图纸详见采购文件附件）：1.平面布局图；2.强弱电点位图；3.整体效果图。 （1）上述两个学校每项图纸完整、规范、准确，系统结构十分合理的，得2分； （2）上述两个学校每项图纸，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1分； （3）上述两个学校每项图纸不完整、不规范、不准确，系统结构不合理的或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案进行评分，包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.文明施工；5.应急措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得1分； （2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 技术培训方案 | 评委根据投标人提供的技术培训方案进行评分，包含：1.培训方式；2.培训师资力量；3.培训内容；4.培训方法和时间；5.资料交接。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得1分； （2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行评分，包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.服务响应时间；4.日常维护保障；5.技术人员保障及服务电话等内容。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得1分； （2）上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，但有实际可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容偏离项目特点和要求，缺乏实际可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 三、商务14分 |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有与本项目类似项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得3分。 （业绩均需提供以下证明材料：①业绩合同及设备清单，②中标/成交通知书，③验收材料，三者缺一不可。合同需能明确反映出合同内容，项目名称、双方签字盖章齐全，若产品名称和功能与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。证明材料提供不符合要求或未提供不得分） | 3 | 客观分 |
| 2 | 检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供2022年01月01日（含，以报告签发日期为准）以来，以下产品需具有第三方检测机构出具的检测报告： 1、所投“教师平板套装”（产品清单1）：支持选择教案、课件资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请老师； 2、所投“智慧课堂应用软件”（产品清单4）：支持学生通过终端发表个人观点，教师端可自动生成观点文字排布图，并支持筛选词频展示主流观点； 3、所投“星闪无线扩声套装”（产品清单8）：支持平台集中管控，设备在线状态监测，远程调音、音频矩阵配置； 4、所投“高背学生椅”（产品清单110）：甲醛释放量达绿色标杆，产品值≤0.04mg/m³。 提供有效期内的检测合格报告，每提供一个类别检测报告得 1 分，本项最多得 4分，未提供不得分。 注：以上所述标准如有修订，以修订后的最新标准为依据。所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 3 | 服务承诺 | 投标人具有或者承诺在项目所在地能够及时为采购人提供服务与咨询的，提供有效证明材料或承诺书的得3分，未提供证明材料或未提供承诺书的不得分。 （提供承诺书，承诺书格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分） | 3 | 客观分 |
| 4 | 软件著作权证书 | 以下产品提供《计算机软件著作权登记证书》： 1、所投“智慧课堂应用软件”（产品清单4）具有名称包含智慧课堂、课堂软件等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得2分，没有不得分； 2、所投“AI互动机器人”（产品清单16）具有名称包含AI服务机器人、智能服务机器人等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得2分，没有不得分； （提供有效的软著证书复印件加盖公章，证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容（功能）需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。不提供不得分） | 4 | 客观分 |
| 四、视频演示10分 |  |  |  |  |
| 1 | 学生平板套装功能视频演示 | 投标人对“学生平板套装”（产品清单2）进行视频演示，评委根据投标人提供的视频演示内容进行综合评分，每个功能满足得1分，最多得5分，功能要求如下： 1、具备定制教育桌面，学生可通过桌面直接查看最近的作业等学习任务；支持学生自定义桌面布局，可通过增加/移除/移动位置进行个性化设置； 2、屏幕支持防眩光功能；支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度； 3、授课模式下学生通过平板拍摄作业/作品，现场拍照即时上传教师授课端，教师可四分屏、任选其一全屏放映； 4、学生对作业在平板端进行提问，教师收到提问后可在系统上直接进行解答，解答方式支持文字、图片、音频，学生可查看教师的解答； 5、学生在平板上接收教师推送的任务后，结合题目内容向 AI 智能体提问，AI 结合教师推送内容进行智能对话，提供针对性解答。 （未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。时间不超过5分钟。） | 5 | 客观分 |
| 2 | AI互动机器人功能视频演示 | 投标人对“AI互动机器人”（产品清单16）进行视频演示，评委根据投标人提供的视频演示内容进行综合评分，每个功能满足得1分，最多得5分，功能要求如下： 1、机器人机械臂可以联动灯带指引方向、配合讲解赋能接待； 2、机器人可以联动机械臂表达开心、抱歉、握手、生气、傲娇等； 3、管理后台具有AI智能体应用商店，支持部署多个AI智能体； 4、管理后台支持用户一键上传word/pdf等相关文档，大模型自动对文档内容进行训练理解，即可完成个性化的知识库构建； 5、支持通过TCP或者UDP协议与中控系统对接，实现与现场大屏等智能设备联动。 （未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。时间不超过5分钟。） | 5 | 客观分 |

注：评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

1.评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

## 一、项目概况

拟委托投标人完成南京师范大学附属小学、南京市成贤街小学、南京市逸仙小学三所学校配置小班化改造装备，项目包括环境改造、木器设备、信息化设备、其他教学设备等。

1.功能目标

（1）空间灵活重组：灵活布局，适配集体授课、小组研讨等多种教学形式。

（2）互动协作强化：搭建小组交流展示空间，支持课堂讨论、合作探究。

（3）环境舒适健康：采光、照明、隔音达标，营造护眼、静音、环保的学习环境。

（4）成果直观展示：设置专属展示区域，常态化呈现学生作品与学习成果。

（5）装备智能适配：教学设备全覆盖，支撑多媒体教学、数字化互动教学开展。

2.技术标准

（1）《江苏省中小学教育技术装备标准(十二五版)》

（2）《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的实施方案》

（3）《江苏教育现代化2035》

## 二、产品清单

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 数量 | ## 单位 | ## 产品类型 | ## 所属行业类型 | ## 属性 | ## 单价报价上限（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 教师平板套装 | ## 13 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3200 |
| ## 2 | ## 学生平板套装 | ## 156 | ## 套 | ## 主要产品 | ## 工业 | ## 货物 | ## 2100 |
| ## 3 | ## 电容压感笔 | ## 205 | ## 支 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 150 |
| ## 4 | ## 智慧课堂应用软件 | ## 13 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3000 |
| ## 5 | ## 班级充电柜 | ## 16 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3500 |
| ## 6 | ## 移动无尘书写板 | ## 6 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1500 |
| ## 7 | ## 桌面无尘书写板 | ## 32 | ## 块 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 100 |
| ## 8 | ## 星闪无线扩声套装 | ## 9 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3200 |
| ## 9 | ## 5.25寸吸顶音箱 | ## 12 | ## 只 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 360 |
| ## 10 | ## 6寸专业扩声音箱 | ## 12 | ## 条 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 680 |
| ## 11 | ## 监控摄像机套装 | ## 8 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 650 |
| ## 12 | ## 高密无线AP套装 | ## 5 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2500 |
| ## 13 | ## 大屏移动支架 | ## 5 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1200 |
| ## 14 | ## 移动终端套装 | ## 48 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1900 |
| ## 15 | ## 32寸云屏 | ## 3 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 4500 |
| ## 16 | ## AI互动机器人 | ## 3 | ## 台 | ## 主要产品 | ## 工业 | ## 货物 | ## 35000 |
| ## 17 | ## 唱歌音响一体机 | ## 3 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1000 |
| ## 18 | ## 智能MIDI键盘 | ## 3 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2350 |
| ## 19 | ## 智能尤克里里 | ## 3 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 550 |
| ## 20 | ## 智能电子架子鼓 | ## 1 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 4800 |
| ## 21 | ## 智能钢琴 | ## 3 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1800 |
| ## 22 | ## 手工创作套装 | ## 1 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 4000 |
| ## 23 | ## 手动工具套装 | ## 1 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2000 |
| ## 24 | ## 微型台式曲线锯 | ## 1 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2680 |
| ## 25 | ## 微型台式钻床 | ## 1 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3800 |
| ## 26 | ## 台式电热丝切割机 | ## 1 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1950 |
| ## 27 | ## 台式砂光机 | ## 1 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 4800 |
| ## 28 | ## 智能3D打印机套装 | ## 2 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 4500 |
| ## 29 | ## 智能UV打印机 | ## 1 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 14800 |
| ## 30 | ## 物联网种植机 | ## 2 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 6500 |
| ## 31 | ## 桌面种植机 | ## 2 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1280 |
| ## 32 | ## 智能鱼缸套装 | ## 2 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 800 |
| ## 33 | ## 五合一下棋机器人 | ## 2 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3200 |
| ## 34 | ## AI对话机器人 | ## 4 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 280 |
| ## 35 | ## AR地球仪 | ## 6 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 599 |
| ## 36 | ## 电路积木套装 | ## 8 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 369 |
| ## 37 | ## 人体模型百科 | ## 4 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 249 |
| ## 38 | ## 智能显微镜 | ## 3 | ## 台 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 500 |
| ## 39 | ## AR互动绘本 | ## 6 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 480 |
| ## 40 | ## AR科普资源套装 | ## 3 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 600 |
| ## 41 | ## AR地理资源套装 | ## 3 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 300 |
| ## 42 | ## 成贤街辅材及系统集成 | ## 3 | ## 套 |  | ## 软件和信息技术服务业 | ## 服务 | ## 5000 |
| ## 43 | ## 逸仙辅材及系统集成 | ## 2 | ## 套 |  | ## 软件和信息技术服务业 | ## 服务 | ## 10000 |
| ## 44 | ## 造型架 | ## 3 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2000 |
| ## 45 | ## 校园吉尼斯文化墙 | ## 18 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 500 |
| ## 46 | ## 多功能移动展架 | ## 2 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3500 |
| ## 47 | ## 可移动磁吸白板 | ## 1 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3500 |
| ## 48 | ## 立方型沙发凳 | ## 6 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 400 |
| ## 49 | ## 1m玻璃展示柜 | ## 1 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3800 |
| ## 50 | ## 涂鸦展示墙 | ## 3.9 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 650 |
| ## 51 | ## 积木墙 | ## 9.9 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 550 |
| ## 52 | ## 铝网板顶面装饰 | ## 187.2 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 350 |
| ## 53 | ## 管线布置 | ## 558.3 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 220 |
| ## 54 | ## 地面装饰 | ## 558.3 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 200 |
| ## 55 | ## 墙面装饰 | ## 66 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 450 |
| ## 56 | ## 筒灯 | ## 120 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 120 |
| ## 57 | ## LED轨道射灯 | ## 84 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 200 |
| ## 58 | ## 一层门头字 | ## 1 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 5000 |
| ## 59 | ## 毛毡展示墙 | ## 7.3 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 350 |
| ## 60 | ## 京剧科普音乐互动墙 | ## 17.1 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 550 |
| ## 61 | ## 洞洞涂鸦展示墙 | ## 17.1 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 550 |
| ## 62 | ## 美育坊储物柜 | ## 4 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1890 |
| ## 63 | ## 异型桌 | ## 12 | ## 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1500 |
| ## 64 | ## 美育坊椅子 | ## 12 | ## 把 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 400 |
| ## 65 | ## 创作吧台 | ## 1 | ## 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2800 |
| ## 66 | ## 美育坊吧凳 | ## 3 | ## 把 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 350 |
| ## 67 | ## 二层门头字 | ## 1 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 5000 |
| ## 68 | ## 自然互动文化墙 | ## 17.1 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 600 |
| ## 69 | ## 植物科普展示墙 | ## 7.3 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 600 |
| ## 70 | ## 科学院储物柜 | ## 10 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2100 |
| ## 71 | ## 洞洞工具板 | ## 120.8 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 240 |
| ## 72 | ## 1.07m玻璃作品展示柜 | ## 2 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 4500 |
| ## 73 | ## 科普展示柜 | ## 1 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 4500 |
| ## 74 | ## 科学院手工桌 | ## 2 | ## 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3200 |
| ## 75 | ## 低背学生椅 | ## 8 | ## 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 300 |
| ## 76 | ## 电鼓 | ## 8 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 450 |
| ## 77 | ## 三层门头字 | ## 1 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 5000 |
| ## 78 | ## 可躺睡课桌椅 | ## 144 | ## 套 | ## 核心产品 | ## 工业 | ## 货物 | ## 550 |
| ## 79 | ## 普通教室讲台 | ## 4 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1500 |
| ## 80 | ## 书包柜 | ## 12 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2200 |
| ## 81 | ## 窗框板 | ## 24 | ## 块 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1700 |
| ## 82 | ## 普通教室储物柜 | ## 16 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1500 |
| ## 83 | ## 普通教室备课桌 | ## 4 | ## 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1500 |
| ## 84 | ## 普通教室备课椅 | ## 4 | ## 把 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 220 |
| ## 85 | ## 普通教室软木板 | ## 8 | ## 块 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 800 |
| ## 86 | ## 普通教室磁吸白板 | ## 4 | ## 块 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3000 |
| ## 87 | ## 普通教室公告栏 | ## 8 | ## 块 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 400 |
| ## 88 | ## 普通教室移门 | ## 4 | ## 樘 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 4500 |
| ## 89 | ## 护墙板 | ## 87.6 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 320 |
| ## 90 | ## 铝扣板顶面装饰 | ## 247 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 250 |
| ## 91 | ## 可堆叠毛毡凳 | ## 10 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 750 |
| ## 92 | ## 2.2米储物柜 | ## 2 | ## 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2200 |
| ## 93 | ## 2.45米储物柜 | ## 2 | ## 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3800 |
| ## 94 | ## 阅读书屋 | ## 1 | ## 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 26500 |
| ## 95 | ## 豆袋沙发 | ## 5 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 150 |
| ## 96 | ## 展示舞台 | ## 1 | ## 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 6400 |
| ## 97 | ## 地毯 | ## 2 | ## 块 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2000 |
| ## 98 | ## 双面储物柜 | ## 2 | ## 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 6000 |
| ## 99 | ## 折叠窗 | ## 2 | ## 套 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 9800 |
| ## 100 | ## 圆柱型沙发凳 | ## 4 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 700 |
| ## 101 | ## 线条椅 | ## 4 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 800 |
| ## 102 | ## 圆边长桌 | ## 2 | ## 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 2000 |
| ## 103 | ## 乐器上柜 | ## 2 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3500 |
| ## 104 | ## 乐器下柜 | ## 2 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3000 |
| ## 105 | ## 毛毡吸音顶面装饰 | ## 124.1 | ## ㎡ |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 300 |
| ## 106 | ## 小明星舞台 | ## 1 | ## 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 7800 |
| ## 107 | ## 独立学习屋 | ## 1 | ## 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 18000 |
| ## 108 | ## 书柜 | ## 2 | ## 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 1500 |
| ## 109 | ## 手工桌 | ## 3 | ## 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 3200 |
| ## 110 | ## 高背学生椅 | ## 12 | ## 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 300 |
| ## 111 | ## 3.5米储物柜 | ## 1 | ## 组 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 6000 |
| ## 112 | ## 蘑菇型沙发凳 | ## 5 | ## 个 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 350 |
| ## 113 | ## 轻便学生椅 | ## 8 | ## 张 |  | ## 工业 | ## 货物 | ## 400 |

## 注：以上数量为暂定数量。实际数量以采购人需求为准。

## 三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

## （一）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师平板套装 | 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200。 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB。 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）。 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2、4G&5、8GHz)；蓝牙：支持。 8、操作系统：Android 10、0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 10、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 11、安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 12、配件：键盘套。 13、教学软件功能： （一）备授课功能： 1、为教师提供可扩展的云存储空间≥100T。 2、支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 3、支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 （二）直播课堂功能 1、支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。 2、支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。 3、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 （三）微课功能： 1、支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。 2、支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少于3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 3、支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 |
| 2 | 学生平板套装 | 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200。 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB。 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）。 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2、4G&5、8GHz)；蓝牙：支持。 8、操作系统：Android 10、0或以上版本定制化操作系统。 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 10、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 11、安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 12、配件：带笔槽保护套。 13、平板管控软件功能： （1）平板终端预置安全桌面替换系统默认桌面，限制用户随意修改系统设置。彻底防住用户通过下载市场通路版本的ROM刷机，将设备刷回非管控版本，或者通过系统的快捷入口进入应用管理随意卸载应用； （2）用户/设备管理：设备需要用户认证登录后方可使用，可按学校、班级提供设备及对应使用人信息； （3）支持学生密码防盗，系统自动检测设备或账号盗用风险，检测到风险登录后进入身份验证模式，学生通过验证后才允许进入系统； （4）应用授权控制：提供专属应用商店，授权分发用户安装使用的学习应用，可后台静默安装升级；防止非法、恶意应用随意安装和使用，通过USB导入安装包等均无法安装未授权的应用； （5）第三方应用安全接入，可控使用：学校允许使用的第三方应用无需修改，可直接授权安装使用；并可对应用内的非学习功能进行限制，防止第三方应用后台恶意采集用户数据的行为； （6）提供设备远程管理，管理后台支持查看实时在线情况以及实时登录的账号，支持远程查看设备历史登录记录、应用安装记录，支持远程控制设备恢复出厂设置； 14、AI学习软件功能： （1）对话智能体：支持教师设置AI智能体，课中、课后推送给学生，学生可以通过输入文字、语音、拍照上传等方式与智能体交流；针对设置的对话话题，可以生成单角色智能体、多角色智能体，两种模式；提供学情报告，统计并分析学生与AI交流的情况； （2）语文学科：思维导图题、表格题支持自动批改，简答题可生成对应的答案与批改标准，学生完成作答后根据批改标准判分；支持教师布置古诗默写，可选择古诗，划定考核诗句，根据诗句生成直接默写、理解默写两类默写题目，根据学生作答，自动批改阅默写内容； （3）数学学科：支持教师粘贴数学视频，识别视频知识点，根据知识点生成配套的题目，学生作答客观题后，系统自动批改，并统计作答情况； （4）英语学科：教师通过打字、上传题目图片等方式，录入英语作文题，设置要求字数后，将作文题目布置给学生；学生通过拍照方式提交作文题目，批改完成后，根据错误的词语、语法，生成个性化练习；学生作答后，自动批改反馈是否订正正确；支持按照年级和难度生成英语阅读文章和阅读理解题目与配套的答案解析，根据学生作答，自动批改阅读题目； （5）资料学习：教师上传学习资料文档后，可设置AI答疑智能体；学生通过输入文字、圈选提问的方式，与智能体对话；教师可以限定对话轮次，避免学生的无效使用； （6）图像生成：教师可在课中发起图像生成任务，将图像生成智能体发布至学生终端；学生通过输入文字、语音录入的方式，向智能体提出生成图像要求，生成完成后，学生可提交图片。可随机、指定学生后在课堂展示，教师可针对提交的图片抽选学生，进行课堂点评。 |
| 3 | 电容压感笔 | 采用主动电容感应书写技术，支持防掌触书写：使用该笔书写时，平板不会响应手指或手掌的触摸操作，避免手指或手掌对书写的干扰。 |
| 4 | 智慧课堂应用软件 | 1、教师可加入多个班级进行授课，并可在授课过程中无缝切换班级。支持教师查看当前授课班级的小组、学生在线名单及详情，支持在界面中直观显示在线、离线学生名单。 2、教师可将交互式课件资料下发给学生，并支持学生完成点击、拖拽、批注等操作。教师可通过屏幕截图或实时画面了解学生作答情况及课堂笔记。支持分组下发交互式课件，能够针对不同学生组别一键推送课件不同页码的内容。 3、支持自习模式、听课模式便捷切换；自习模式下，学生可自主查阅资料；听课模式下，教师可管控学生设备，并支持在管控状态下进行互动。 4、支持无走动巡堂，可采集不少于4个学生的屏幕，采集过程学生屏幕自动管控，支持更换、增删学生屏幕的操作，帮助教师快速总览学生学习情况。 5、支持教师发起课堂即时问答，支持预设题目数量、答题时间，并推送相应题干内容至学生端供学生作答，支持单选题、多选题、判断题等多种题型。答题过程中实时统计答题进度、预设正确答案、作答及未作答学生名单。答题结束后以学生或小组形式汇总各题各选项的选择名单及题目正确率。 6、支持课堂选人回答功能，支持学生抢答、教师随机抽选等方式。 7、支持教师调用精品题库进行随堂小测，可预设答题时间，并在小测结束后自动批改客观题；全程提供作答进度、正确率等数据，供教师掌控测验进度及测验重难点。 9、支持教师调用题库资源自定义生成答题竞赛小游戏。答题结果支持自动批改，即时展现学生答题正确率和答题时间，生成学生积分榜。 10、所有答题互动自动生成报告单，教师可通过移动二维码或本地下载等方式获取本节课程内所有答题互动记录。记录包括：互动次数、未参与学生、答题类型、各题各选项的选择名单、各题目正确率、生生互动评分详情等。 11、提供小组合作学习功能，教师可通过手动或学生自选的方式进行分组，分组后教师可分别下发一个或多个任务，学生可查看任务相关学习文件资源，小组成员可进行协同编辑。支持小组内不同学生通过不同终端在同一白板操作界面上实时输入笔迹、文本、图片等内容，并可支持学生之间相互协作编辑。支持对文档内容进行复制粘贴，支持学生对教师下发资料进行截图并插入；协作任务结束后教师可查看所有小组的任务结果并给予评价。 12、支持根据学生作答结果生成班级知识图谱；可获取知识点上下级及前序知识点关联关系，各知识点的练习量、正确率、掌握度情况；可分辨高频知识点；可查看某一知识点的下级知识点练习量、正确率、掌握度情况。 13、支持学生查看个人学习任务，学习任务按照时间轴顺序排列，并且可以按照科目、老师、学习进度及任务类型等维度进行筛选。 14、支持学生通过学习任务进入学习，包括音视频、互动课件、图片、文档等学习资源的浏览，支持单选、多选、判断、填空题、主观题等习题的作答，作答方式不限于拍照、音频、文本输入。 15、学生在拍照作答时，支持照片编辑进行图像处理，提升可阅读性，并且图像处理区域可以自动识别纸张区域，还可以进行处理区域的手动调整。 16、支持学生查看个人学习数据总览，包括总学习时长、学科掌握度、答题数、学习资源数；学科掌握度可查看个人和班级均值对比。支持学生查看老师点赞、推荐作业数据，支持学生查看同学点赞数据。 17、支持学生分学科查看学习情况，包括该学科学期概要：学习任务数、答题情况、资源学习情况、学习用时；支持分时段查看该科目学习情况，不少于学习、互动、答题、复习4个维度，可查看个人和班级均值对比，可查看薄弱章节点情况，支持自定义时间查看。 |
| 5 | 班级充电柜 | 1、支持18台平板电脑同时充电；整体尺寸为长*高*厚mm：640*360*370mm; 2、主体采用镀锌板厚度大于1.0mm材质，柜体四角为圆弧设计圆弧为R≥30mm，白色和黑色双色彩合理搭配； 3、机柜带有软著认证的智能识别充电系统（提供国家级相关证书），充电时LED灯显示黄灯，充满及待机显示绿灯，出现异常显示红灯；LED灯及USB充电接口设置在机柜正面； 4、柜体前门为单开门并设有亚克力观察窗，不用打开前门便可方便查看每个平板充电状态； 5、柜内设有ABS工程塑料隔层，单层放置平板电脑有效防止平板电脑划伤; 6、每路USB额定输出电压电流5V,2A；电路充电通过软著认证的8S保护系统；恒流充电保护、过压保护、反灌保护、功率保护、短路保护，一个USB接口损坏后不影响其他的USB接口使用； 7、安全：电源开关带有通电指示功能，强电与弱电隔离区域，确保使用者的人身安全； |
| 6 | 移动无尘书写板 | 1、无墨护眼白板，产品尺寸：1200*900mm产品材质：书写膜+PVC； 2、含磁性笔、消磁板擦； |
| 7 | 桌面无尘书写板 | 1、无墨护眼白板，产品尺寸：308*233mm，产品材质：书写膜+ABS； 2、含磁性笔、消磁板擦； |
| 8 | 星闪无线扩声套装 | 1、设备组成：领夹麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放组成。 2、设备采用壁装方式，设备表面留有电池仓。可以实现对设备的收纳管理，方便教师在教室中快速找到并取用设备，同时还可以利用课间时间进行电量补给，确保设备随时处于可用状态。 3、音频处理：无损音频解码，支持48kHz采样率，智能音频处理：自动反馈抑制（AFC≥15dB）、自适应降噪（ANS≥15dB）、自动增益控制（AGC±20dB）、5段参量均衡、限幅器，支持软件调音。 4、无线性能：采用星闪无线传输技术，30米稳定传输。 5、对频方式：麦克风开机后NFC触碰对频，对频后可记忆保存，下次开机自动连接，保证单栋教学楼≥50个设备无串频现象； 6、支持≥4进4出音频矩阵，同步支持多路模拟音频混音输入； 7、无线性能：采用U段或星闪无线传输机制，30米稳定传输； 8、扩展：可扩展蓝牙输入，和麦克风实现立体声混音输出。 9、电池：麦克风续航6小时，快充仓支持麦克风的2次充电。 10、内置功放：2×200W（THD≤0.1%，信噪比≥85dB）。 11、安装及配件：主要模块壁挂安装、领夹麦克风放入充电仓、提供领夹式与头戴式的磁吸配件，可自由切换。 12、内置功放：2×100W（THD≤0.1%，信噪比≥85dB）。 |
| 9 | 5.25寸吸顶音箱 | 1、扬声器：5.25寸同轴喇叭； 2、扬声器频率：100Hz-16KHz； 3、扬声器灵敏度：90±3db 2、83V/M； 4、额定功率：25W；输出阻抗：8Ω； 5、安装方式：吸入式安装。 |
| 10 | 6寸专业扩声音箱 | 1、额定功率：60W； 2、最大功率：80W； 3、频率响应：50Hz-20kHz（-6dB）； 4、标称阻抗：8Ω； 5、声学参数：灵敏度92dB（1W/1m），最大声压级96dB。 |
| 11 | 监控摄像机套装 | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：30m（红外）； 6、补光灯：1颗（红外灯）； 7、镜头类型：定焦；焦距：3、6mm；光圈：F1、6； 8、视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 9、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 10、智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 11、宽动态：120dB； 12、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）。 |
| 12 | 高密无线AP套装 | 1、双频4条流，WiFi7，802.11ac/ax/be； 2、整机接入速率≥3.5Gbps； 3、1个2.5G PoE电口，1个5GE SFP接口； 4、含POE供电模块一个。 |
| 13 | 大屏移动支架 | 1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3、托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 6、脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。 |
| 14 | 移动终端套装 | 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200； 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz； 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB； 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）； 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强； 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2、4G&5、8GHz)；蓝牙：支持。 8、操作系统：Android 10、0或以上版本定制化操作系统。 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 10、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 11、安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 12、配件：带笔槽保护套。 13、平板管控软件功能： （1）平板终端预置安全桌面替换系统默认桌面，限制用户随意修改系统设置。彻底防住用户通过下载市场通路版本的ROM刷机，将设备刷回非管控版本，或者通过系统的快捷入口进入应用管理随意卸载应用； （2）用户/设备管理：设备需要用户认证登录后方可使用，可按学校、班级提供设备及对应使用人信息； （3）支持学生密码防盗，系统自动检测设备或账号盗用风险，检测到风险登录后进入身份验证模式，学生通过验证后才允许进入系统； （4）应用授权控制：提供专属应用商店，授权分发用户安装使用的学习应用，可后台静默安装升级；防止非法、恶意应用随意安装和使用，通过USB导入安装包等均无法安装未授权的应用； （5）第三方应用安全接入，可控使用：学校允许使用的第三方应用无需修改，可直接授权安装使用；并可对应用内的非学习功能进行限制，防止第三方应用后台恶意采集用户数据的行为； （6）提供设备远程管理，管理后台支持查看实时在线情况以及实时登录的账号，支持远程查看设备历史登录记录、应用安装记录，支持远程控制设备恢复出厂设置； |
| 15 | 32寸云屏 | 一、外观结构 1、32寸，整机采用实木卯榫框+全金属设计，整机外观（除实木框）均为磨砂质感； 2、整机采用超薄设计，整机厚度（不含壁挂）≤47mm； 3、采用全贴合壁挂设计，使用贴墙壁挂后，机器与墙面间隙≤4mm； 4、整机采用类画框设计，挂墙后，侧视只能看到柚木框，其他背部零件均不可见。 二、光学显示 1、整机屏幕 （1）整机采用侧入式背光源，屏幕采用全高清BOE显示屏，分辨率1920*1080，显示比例16:9，可视角度不低于178°，对比度≥1200：1，屏幕亮度≥350cd/㎡； （2）整机采用高雾度类纸液晶屏体，表面使用精密物理蚀刻工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴。 2、采用超高色域，NTSC色域≥85%，色彩显示范围更加宽广； 3、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，反应速度≥1S，防止短时间阴影造成误判； 4、色彩精准度经过专业级调教，整机色准ΔE≤3，图像色彩更真实准确，还原度更高； 三、主板硬件 1、内存≥4GB，存储空间≥32GB，支持Wifi频段2、4/5G，内置2*8W音箱； 2、工作电源90V~240V 50/60HZ，最大功耗≤110W，待机功耗≤0.5W。 四、软件功能 1、支持多种播放方式，支持分屏播放、横竖屏播放、联屏播放等； 2、设备通过等保三级认证，设备端口安全管控（端子锁，遥控器锁，保证设备播放不被干扰）、安全加密播放、远程控制； 3、图像画质、智能调节：预置多种图像模式，并支持自定义图像调节，打造专属的艺术内容显示效果； 4、备份导出、克隆导入：图像、系统、安全等配置项从一台设备复制到另一台设备，快速克隆，便捷安装； 5、开机通道；可以设置其他应用为开机通道，开机后自动进入应用； 6、标准串口、快速集成：标准RS232串口，支持将画屏集成到中控系统中； 7、通过信发系统可对多台设备进行批量发布和管理，支持智能发布、自由分屏、远程控制及巡检等功能。 |
| 16 | AI互动机器人 | 1、整机尺寸：498*465*1260mm； 2、屏幕：尺寸：14"，分辨率：1920×1080像素； 3、硬件平台：四核1.7 GHz，操作系统：Agent OS； 4、RAM(内存)：8GB，ROM(容量)：64GB； 5、Mic 6麦环形阵列，360°音源定位； 6、摄像头：200万像素广角摄像头； 7、扬声器额定功率：5W，最大功率：6W； 8、导航传感器激光雷达*1；轮式里程计*2；惯性测量单元*1； 9、最大建图面积 5000㎡； 10、头部运动：俯仰电机 x1；范围：-15°～ 40°，手臂运动：左臂摆动电机*1；前后摆动角度：-40°～120°；右臂摆动电机*1；前后摆动角度：-40°～120°； 11、通过性 60～65cm过道；最大承重4kg；爬坡能力：无负载 5°；运动速度：0.5~1、2m/s（可调）； 12、续航时间：约10h（典型场景：空载，1、2m/s巡航）；充电时间：关机充电约5h；开机充电约6h； 13、WiFi 支持Wi-Fi 5； 14、支持AI语音交互+触摸屏操控+人体识别/唤醒，支持在导览讲解，语音交互中，通过手臂配合表达，能够对语音交互的拥抱等指令，做出手臂动作响应，支持展品领位模式，产品推销模式，自定义演示模式，可以针对不同任务场景选择合适的首页模板，支持客户自定义API，控制物联设备，API形式支持Http,UDP,TCP，为精准定位和避障，要求支持激光雷达+里程计+惯性制导，厘米级精度； 15、产品导览讲解功能：后台灵活配置多条讲解路线，支持定点播报、问答、TTS 、图片、视频多种形式，支持短信通知，访客来访时，会帮助访客办理登记并引领访客到会面地点，根据地图点位列表，引领带路，语音和触控双触发，支持云端地图同步及点位修改。 |
| 17 | 唱歌音响一体机 | 1、配置：回音壁主机、双无线麦克风、遥控器； 2、音响：4单元发声，总功率 60W； 3、音效：3种声场模式，环绕立体声； 4、麦克风：U 段无线，动圈拾音，防啸叫； 5、音效功能：6 种 K 歌音效，一键消原音； 6、连接：蓝牙 5.0、HDMI、光纤、AUX、USB。 |
| 18 | 智能MIDI键盘 | 1、按键配置：标配29键主键盘+6键和弦键，可磁吸扩展至53键； 2、连接方式：蓝牙5.0无线连接，兼容手机平板设备； 3、灯光提示：彩虹LED跟弹指示灯，辅助零基础弹奏学习； 4、乐器音色：内置38种原生乐器音色，音效层次丰富； 5、感应模式：支持按键力度感应，弹奏触感贴近真实乐器； 6、课程资源：自带百首教学曲目，配套专属学习APP； 7、创作功能：具备编曲、一键弹唱、单人乐队演奏模式； 8、电池续航：2200mAh内置锂电，满电续航5-6小时； 9、系统兼容：适配安卓、iOS系统，支持主流MIDI编曲软件； 10、机身特性：模块化拼接设计，轻便易携带，居家外出均可使用。 |
| 19 | 智能尤克里里 | 1、尺寸规格：23寸（约58cm），标准音乐会尺寸。 2、智能交互：琴颈内嵌72颗LED灯，亮灯跟弹，零基础快速上手。 3、连接方式：蓝牙4、0，连接专属APP。 4、教学功能：APP游戏化课程、视频跟练、300+流行曲库、在线答疑。 5、材质配置：面板云杉/玫瑰木，意大利Aquila尼龙弦，18齿封闭弦钮。 6、电池续航：内置800mAh锂电，充电约2、5小时，续航约10小时。 |
| 20 | 智能电子架子鼓 | 1、配置：标准5鼓3镲（底鼓、军鼓、3通鼓；踩镲、镲片、叮叮镲）。 2、鼓盘尺寸：底鼓12”网面；军鼓10”网面双触发；通鼓3×8”网面双触发；踩镲10”；镣片/叮叮镣12”。 3、音源与复音：256复音数；内置178个预置音色+128个GM音色。 4、鼓组与节奏：6套预置鼓组；速度范围30-280BPM。 5、效果器：支持混响、合唱、压缩、频段均衡。 6、显示屏：2、08英寸OLED(256×64)，中文显示。 7、智能连接：蓝牙4、0+2、4GWi-Fi；支持APP教学、游戏化跟练。 |
| 21 | 智能钢琴 | 1、键盘配置：61 键力度感应键盘，非配重，还原钢琴触感。 2、复音数：最大64 复音，音色层次更丰富。 3、内置音色：201 种 + 乐器音色，含大三角钢琴默认音色。 4、智能教学：琴键LED 红光跟弹，搭配 APP “小红灯” 指引，零基础 3 分钟上手。 5、连接方式：蓝牙 + USB MIDI，兼容 iOS/Android，支持 APP 教学与曲库。 6、扬声器：双 3W 立体声喇叭，支持3、5mm 耳机接口。 |
| 22 | 手工创作套装 | 1、拼豆套装：像素花园拼豆套装，内含：大熨斗、豪华工具包、礼品袋、拼豆材料、图案图纸； 2、香饰手工套装：雅韵香饰非遗手工套装，内含：非遗串珠配件、挂饰材料、工具、教程； 3、毛线手工套装：毛线手工套装，内含：毛线、钩针、制作工具、图纸、88件配件； 4、捏捏乐套装：面包坊捏捏乐套装，内含：硅胶材料包、面包造型配件、制作工具、教程； 5、手工扇套装：水云漆荷非遗手工扇套装，内含：扇面、扇框、扇柄，装饰配件，工具一套； 6、绘画工具套装：85件绘画工具套装，内含：水彩笔、蜡笔、彩铅、调色盘、画本、收纳箱； 7、昆虫琥珀标本：昆虫琥珀标本，内含：昆虫标本配件、琥珀胶、模具、工具、64件材料； 8、魔法药水套装：奇趣幻梦魔法药水套装，内含：实验瓶、试剂、工具、教程、86件配件； 9、奇幻魔术套装：奇幻魔术套装，内含：18种魔术道具、20种玩法教程、说明书； 10、多功能运动桌：多功能运动桌，内含：950*510*680mm桌，台球、乒乓球、冰壶、弹力球、保龄球等； |
| 23 | 手动工具套装 | 角尺5把，9羊角锤5把，手锯5把，10雕刻六件套5套，木工刨5个，木工铅笔50根，皮尺5个随机发，1盒装木片5盒，安全帽5个，水平尺5把随机，护目镜5个，14螺丝刀5把，手套5双，1木片随机20片，围裙三件套5套。 |
| 24 | 微型台式曲线锯 | 1、可加工材料厚度：≥10mm的软木，≥5mm硬质木料，≥4mm的塑料（包括PC材料）。 2、工作台面：压铸铝，≥160 *160mm. 喉深：≥300mm。 3、电子控速：包含≥150-2,500往复次/分钟范围。 4、其他功能：锯片导杆带内置的喷风结构。机头高度可调节。 5、包含配件：棱压铸铝制锯框，斜角靠尺，角度规，包含12支细齿锯条，12支超细齿锯条，12支粗齿锯条。 |
| 25 | 微型台式钻床 | 1、工作台面：带棱压铸铝件，≥220*120mm。 2、机身结构：可调节挡板带刻度，钢条柱≥280mm，直径≥20mm。 3、压铸机头，平皮带3级铝制滑轮，转速最高≥8500转/每分，带有可调钻孔深度刻度板的铬制进给杆，3个球轴承。可调节钻孔深度刻度板。喉口深度（条柱到钻轴处）≥140mm。包含≥6个三开槽口精确钢制筒夹。 |
| 26 | 台式电热丝切割机 | 1、主要功能：双绕组变压器、2级绝缘设施。 2、发光指示灯指示运行状态。 3、电热丝的温度可在100度到200度的范围内进行调节。 4、工作台面：≥ 390*280mm，固定器及金属丝卷盘（配有至少长30m直径0.2mm的金属丝）可沿横杆移动以完成斜角切割。 5、包含2mm金属加热丝。 |
| 27 | 台式砂光机 | 1、可加工材料：软硬木，有色金属、钢、塑料（树脂玻璃及玻璃纤维），软木及橡胶木及橡胶。 2、主要功能：砂磨长边、端截面、半径及斜角。带齿皮带驱动（减速比 7、3:1）。电子控速，速度范围≥750转/分，轮盘直径≥250mm。最大磨砂高度≥125mm，工作台≥275*105mm (朝内倾斜≥15度，朝外倾斜≥45度)。 3、包含配件：自粘圆盘树脂金刚砂纸250mm #150（5片），250mm #240（5片）。 |
| 28 | 智能3D打印机套装 | 1、成型技术：FDM 熔融沉积，全封闭机身； 2、打印尺寸：256×256×256mm，标准大尺寸成型空间； 3、喷嘴 / 热床：标配0.4mm 硬化钢喷嘴（支持 0.2/0.6/0.8mm）；喷嘴最高300℃，热床最高110℃； 4、速度 / 精度：最大移动600mm/s、加速度20000mm/s²；最小层高0.05mm，动态流量校准； 5、挤出系统：PMSM 伺服挤出，8、5kg 挤出力；实时堵料 / 磨料检测； 6、多色打印：标配AMS 2 Pro，自动换料，最高20 色，带烘干功能； 7、智能监测：2 TOPS NPU+1080P 摄像头，AI 自动识别堵头、翘边、断料； 8、操控与连接：5 英寸触控屏；Wi-Fi/USB，支持 APP 远程监控与延时摄影； 9、耗材兼容：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU 等；舱温可达50℃，支持工程材料； 10、配件耗材：含PLA六色耗材套装。 |
| 29 | 智能UV打印机 | 1、设备类型：桌面压电式 UV 打印机，支持立体浮雕打印； 2、打印分辨率：最高 1440DPI； 3、有效打印尺寸：420×330mm； 4、最大浮雕高度：5mm； 5、墨水配色：六色配置； 6、适配材质：木材、金属、玻璃、陶瓷、皮革等三百余种材质； 7、定位精度：搭载摄像激光校准，定位误差≤0.5mm； 8、操控互联：2、4G Wi-Fi 联网，配套专属设计软件。 |
| 30 | 物联网种植机 | 1、产品尺寸698*382*1676mm，产品材质PVC+PP+铝合金+木板，种植面积0.75㎡，孔数16*3，每层空间327*2+547mm； 2、水箱数1*25L，功率140W，水泵*1； 3、配件：风扇、消毒灯、营养液、碳棉、种子套装； 4、支持WiFi，支持APP一键操控； 5、支持远程控制，自动计算营养液数据，数据图表可视化，APP内嵌植物分类及种植教学。 |
| 31 | 桌面种植机 | 1、智能桌面水培机，尺寸：276*167*285mm，不锈钢机身，双光谱育苗； 2、2.5L容量，噪音＜35dB，灯珠寿命＞10000小时； 3、含量杯、炭棉*16、营养液、种植杯*16、种植盖板*16。 4、支持WiFi，支持APP一键操控； 5、支持远程控制，自动计算营养液数据，数据图表可视化，APP内嵌植物分类及种植教学。 |
| 32 | 智能鱼缸套装 | 1、尺寸：500*290*260mm，32L水体，超白玻璃缸体，ABS塑料壳体； 2、集成陶瓷轴双水泵、全色域生态灯光、喂食器、高密精滤网、水质水温检测、缸体，噪声＜35dB，喂食器容量30mL，透光率＞91%； 3、可AI识别鱼种，根据鱼种习性调控灯光、喂食量、水流； 4、含造景材料套装。 |
| 33 | 五合一下棋机器人 | 一、核心功能（五棋合一） 棋类：象棋、围棋、国际象棋、五子棋、国际跳棋； 棋力：22 级（入门～特级大师）； 教学：启蒙课、一课一练、残局挑战、经典棋局； 对战：人机、远程联网、好友约战； 二、智能交互 语音对话：百科问答、成语接龙、脑筋急转弯； 英语语伴：1–6 年级教材、口语陪练、语法纠正； AI 辅导：学科答疑、知识科普； 三、硬件 屏幕：5、6 英寸 IPS 触控屏； 摄像头：AI 视觉识别（扫脸登录、棋盘识别）； 机械臂：高精度自动落子； 扬声器：双麦降噪 + 高保真扬声器； 连接：Wi-Fi、蓝牙； 电池：内置锂电池，续航约 8 小时。 |
| 34 | AI对话机器人 | 1、交互方式：1、54 英寸彩色表情屏+语音； 2、处理器：双核，2、4GHz Wi-Fi； 3、语音能力：降噪麦克风，语音识别率≥95%； 4、内容资源：百科问答、故事儿歌、英语启蒙、算术教学； 5、材质安全：食品级硅胶 + 环保 ABS； 7、供电续航：内置锂电池，USB-C 充电，续航 6–8 小时； 8、特色功能：情绪表情反馈、智能记忆、在线升级。 |
| 35 | AR地球仪 | 1、球体规格：直径 26cm，万向旋转； 2、交互方式：AI点读笔+ 语音； 3、AI 能力：支持地理问答、百科科普； 4、AR 互动：手机 APP 触发 3D 动画（行星、恐龙、地标、动物）。 |
| 36 | 电路积木套装 | 内含35粒元件，80种连接电路。包含电源模块*1、钢琴模块*1、收音机模块*1、开关模块*1、电键模块*1、旋钮模块*1、手摇发电机模块*1、七彩灯模块*1、震动模块*1、话筒模块*1、灯泡模块*1、光敏模块*1、喇叭模块*1、电机模块*1、RGB灯模块*1、灯光秀模块*1、10Q电阻模块*1、100Q电阻模块*1、三头转换口*2、风扇配件*1、飞碟配件*1、透明颗粒板*1、T型导线*3、导线*8。 |
| 37 | 人体模型百科 | 40条语音百科+32道语音问答题，两种模式了解人体的器官结构知识，让复杂枯燥的人体生物知识鲜活起来。身体外壳*1、头部前外壳*1、头部后外壳*1、头骨&脑*1、肌肉*1、手臂骨骼*1、胸肋骨*1、肺*4、肝*1、心脏*1、喉管*1、胃*1、肾*2、小肠&大肠*1、底座*1、卡片*4。 |
| 38 | 智能显微镜 | 1、4英寸IPS屏幕，显示屏分辨率800*480； 2、放大倍率：1-800x；旋钮式对焦； 3、灯光亮度可调节；电池容量：2000mAH； 4、支持APP，无线图传；内置8GB存储空间； 5、含显微镜及底座、生物标本切片*5、标本固定夹*2、盖玻片*10、载玻片*10、镊子、滴管、工具收纳盒、标本采集器、8G存储卡。 |
| 39 | AR互动绘本 | 1、10本书，50张互动卡，13张涂色卡，含支架及书本，支持触控交互、语音交互等多模态操作； 2、支持快速图像识别（识别时间≤0.5秒），支持多角度、弱光环境下的稳定识别，支持动态内容追踪（如角色动作、场景变化）； 3、提供AR互动功能、3D模型展示、动画、语音讲解、游戏化学习等功能，支持多种互动方式，包含手势互动、卡片互动、涂色卡互动、触控互动、语音互动等； 4、内容：哺乳动物、卵生动物、恐龙、昆虫、天气、星球与地球、神秘太空、交通工具、机器人、音乐等； 5、本绘本的互动方式不得少于四种，互动次数不得少于10次。 |
| 40 | AR科普资源套装 | 1、AR全景看共18册，用AR技术全景展现我国前沿科技成果； 2、包含1：《航空母舰》《高铁》《桥梁》《C919 大飞机》《北斗导航》《人造卫星》； 3、包含2：《嫦娥探月》《天宫寻梦》《天眼探秘》《雪龙破冰》《蛟龙探海》《无人智造》； 4、包含3：《天问一号》《长征火箭》《和平方舟》《超级港口》《南极科考》《5G 通信》。 |
| 41 | AR地理资源套装 | 1、4册中国篇、4册世界篇，配套APP含立体AR学习资源、语音讲解； 2、《中国 1 总述：地形、气候、人口、资源、超级工程等》《中国 2华北、东北、华东地区》《中国 3华中、华南、西南地区》《中国 4西北地区及港澳台》； 3、《世界 亚洲》《世界 欧洲》《世界 北美洲・南美洲》《世界 非洲・大洋洲》。 |
| 42 | 成贤街辅材及系统集成 | 项目设备配套电源线、网线、辅材，安装调试及系统集成。 |
| 43 | 逸仙辅材及系统集成 | 项目设备配套电源线、网线、辅材，安装调试及系统集成。 |
| 44 | 造型架 | 尺寸：800*370*900mm； 1、基材：采用铝合金材质，壁厚≥1.2mm，承重、抗变形； 2、表面静电喷粉； 3、其他：颜色细节等制作前需要确认； |
| 45 | 校园吉尼斯文化墙 | 尺寸：6000*3000mm； 1、底层采用75系列隔墙轻钢龙骨，10mm厚硅酸钙板，四周打磨、圆边角； 2、墙面拆除后破损修补。 3、面层：抗污可擦洗专用涂料，可直接湿抹布擦拭清洁； 4、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |
| 46 | 多功能移动展架 | 尺寸：1200*350*1900mm； 采用金属支架、面板采用多层洞洞板； |
| 47 | 可移动磁吸白板 | 尺寸：1200*350*1900mm；； 采用金属支架、面板采用磁性板； |
| 48 | 立方型沙发凳 | 尺寸：450*450*350mm； 1、采用实木框架，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间； 2、表面环保三防面料，耐磨.耐脏、耐腐蚀密度≥35㎏高回弹聚氨酯阻燃海绵，回弹性好，厚度≥50mm；海绵的形状符合人体学原理； 3、五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |
| 49 | 1m玻璃展示柜 | 尺寸：1000*440*3000mm； 1、展示面与层板：10mm 超白钢化玻璃，透光率≥91%，边角倒圆处理； 2、框架结构：铝合金型材，壁厚≥2mm，表面哑光白色喷粉处理； 3、下层柜基材：采用E0级实木多层板，板厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 4、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 5、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 6、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 50 | 涂鸦展示墙 | 尺寸：1300*3000mm； 1、底层采用75系列隔墙轻钢龙骨，10mm硅酸钙板，四周打磨、圆边角。 2、墙面拆除后破损修补。 3、面层：抗污可涂写纳米涂料，可直接湿抹布擦拭清洁； 4、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |
| 51 | 积木墙 | 尺寸：3300*3000mm； 1、底层采用75系列隔墙轻钢龙骨，10mm硅酸钙板，四周打磨、圆边角。 2、墙面拆除后破损修补。 3、面层：抗污可擦洗专用涂料，可直接湿抹布擦拭清洁； 4、积木墙：实木边框、ABS材质小颗粒底板； 5、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |
| 52 | 铝网板顶面装饰 | 尺寸：8000*7800mm（教室+走廊）； 1、采用拉伸铝网板吊顶（铝拉网天花），AA3003/AA5005 等高强度铝合金板材，经数控裁切、拉伸成型，形成菱形网状结构，边框为同色系铝合金方通龙骨固定；表面采用粉末喷涂工艺，耐候性强、不易氧化变色，表面均匀细腻； 2、四周和走廊50系列轻钢龙骨，吊杆规格为8mm，防水石膏板及防水乳胶漆，包含灯槽制作；收口及造型部位采用专用型材收边，整体稳固美观、防开裂变形。 |
| 53 | 管线布置 | 尺寸：8000*7800mm； 1、中财线管，江南线缆。 2、开关、插座面板：配套开关、插座面板、线槽盒等86型高温阻燃PC材质面板，防老化开裂，安全耐用，防腐蚀、导电性能好，结合现场操作区的实际的需求，进行开关面板、插座的配置。 |
| 54 | 地面装饰 | 尺寸：8000*7800mm； 3mm厚自流平基层，2mm厚PVC同质透心地胶、具体颜色材质需给校方确认后制作。 |
| 55 | 墙面装饰 | 1、墙面拆除后破损修补。 2、环保室外耐候专用涂料、墙面打磨、人工喷涂、配套户外耐水腻子、抗碱底漆；整体防水防潮、防晒抗老化、防霉防裂，表面采用抗污可擦洗户外面漆，耐脏易清洁，所有外露用材均为室外专用； 3、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |
| 56 | 筒灯 | 亚克力面罩；光源：功率不少于4W,LED芯片和稳定驱动器，无频闪危害色温健康光。 包含人工安装及辅材。 |
| 57 | LED轨道射灯 | 1、灯体为射灯：压铸铝灯体，内置LED光源，功率按设计需求配置，显色指数≥90； 2、轨道为6063-T5 铝合金型材，表面阳极氧化或喷粉处理，导电性能稳定，可 360°调节照射角度，适配不同区域照明需求。 3、光源：功率不少于4W,LED芯片和稳定驱动器，无频闪危害色温健康光。 4、包含人工安装及辅材。 |
| 58 | 一层门头字 | 1、金属烤漆单面汉字、字体≥450*390mm、学校卡通造型。 2、字体内容为我型我秀。 3、包含人工安装及辅材。 |
| 59 | 毛毡展示墙 | 尺寸：3520*2100mm； 1、采用环保灰色聚酯纤维毛毡，厚度≥10mm，密度厚、防潮不变形； 2、基材：采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 3、收边方式：灰色铝合金收边，宽度≥10mm。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 60 | 京剧科普音乐互动墙 | 尺寸：5700*3000mm； 1、采用环保灰色聚酯纤维毛毡，厚度≥10mm，密度厚、防潮不变形； 2、基材：采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 3、收边方式：灰色铝合金收边，宽度≥10mm。 4、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |
| 61 | 洞洞涂鸦展示墙 | 尺寸：5700*3000mm； 1、钢板工具墙，背衬加强筋，铁方管尺寸≥20*40mm，孔径尺寸≥12mm； 2、五金配件：配置挂钩、层板。 3、底层采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 4、表面采用磁吸珐琅白板。 5、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |
| 62 | 美育坊储物柜 | 尺寸：1500*400*900mm； 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认、配备彩色塑料抽斗。 |
| 63 | 异型桌 | 尺寸：800*720*700mm； 1、桌面采用环保抗贝特板，板厚≥18mm；具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 2、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 3、桌腿为钢架结构钢管规格，桌腿≥30*30mm，壁厚≥1.5mm，表面喷塑； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认；四周打磨、圆边角。 |
| 64 | 美育坊椅子 | 尺寸：500*560*775mm； 1、环保PP塑料； 2、可堆叠放置； |
| 65 | 创作吧台 | 尺寸：3200*450*1000mm； 1、台面：采用环保抗贝特板，板厚≥18mm；具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 2、基材：采用橡胶木实木，板厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、环保水性漆； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认； |
| 66 | 美育坊吧凳 | 尺寸：ø320*680~900mm（±100mm）； 采用坚固铁艺内框。 |
| 67 | 二层门头字 | 1、金属烤漆单面汉字、字体≥450*390mm、京剧元素造型； 2、字体内容为小橙子美育坊包含人工安装及辅材。 |
| 68 | 自然互动文化墙 | 尺寸：5700*3000mm； 墙面配储物盒规格≥200*150*200/400*150*200数量≥8个； 1、底层采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 2、墙面拆除后破损修补。面层：抗污可擦洗专用涂料，可直接湿抹布擦拭清洁； 3、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |
| 69 | 植物科普展示墙 | 尺寸：3520*2100mm； 1、采用环保灰色聚酯纤维毛毡，厚度≥10mm，密度厚、防潮不变形； 2、基材：采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 3、收边方式：灰色铝合金收边，宽度≥10mm。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认、配备可更换磁吸展示框，数量≥24个。 |
| 70 | 科学院储物柜 | 尺寸：1100-1250*600*900mm； 1、基材:采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、五金配件：采用三合一连接件。 5、其他：颜色白色；细节等制作前需要确认。 |
| 71 | 洞洞工具板 | 尺寸：5700*2100mm； 1、钢板工具墙，背衬加强筋，铁方管尺寸≥20*40mm，孔径尺寸≥12mm； 2、五金配件：配置挂钩、层板。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 72 | 1.07m玻璃作品展示柜 | 尺寸：1070*440*3000mm； 1、展示面与层板：10mm 超白钢化玻璃，透光率≥91%，边角倒圆处理； 2、框架结构：铝合金型材，壁厚≥2mm，表面哑光白色喷粉处理。 |
| 73 | 科普展示柜 | 尺寸：2600*1000*750mm； 1、基材：采用橡胶木实木，板厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、环保水性漆； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：面板下层为抽屉和门板储物功能，颜色细节等制作前需要确认； |
| 74 | 科学院手工桌 | 尺寸：1200*1000*750mm（±100mm）； 1、材质：橡胶木实木+优质钢架； 2、工艺：桌面采用优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 3、功能：天然实木，木质坚韧，耐腐蚀性强，适合多人小组活动。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 75 | 低背学生椅 | 尺寸：435*435*850-座高750mm（±100mm）； 1、材质：PP+钢管； 2、工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 76 | 电鼓 | 1、手动单独控制升降，电鼓附带公牛魔方电源，可拉伸至10m； 2、功能：如果地面无法布线，顶部可安装电鼓用电使用； 3、含顶部布线及安装； 4、顶部安装T型安装支架； 5、带开关及USB接口。 |
| 77 | 三层门头字 | 1、金属烤漆单面汉字、字体≥450*390mm、机器人元素造型。 2、字体内容为小橙子科学院。 3、包含人工安装及辅材。 |
| 78 | 可躺睡课桌椅 | 一、功能用途： 普通教学空间。 二、技术规格： 课桌尺寸：长600mm*宽400mm*高度可调；座椅尺寸：宽410mm*深415mm*高度可调。 三、性能指标 1、课桌 （1）桌面板：采用PP（聚丙烯），宽600mm×深400mm×高25mm±2mm，桌面边缘设有防滑落边框，桌面前沿设有内凹式笔槽，桌面底部设有30mm×15mm的支撑钢管。 （2）书箱：采用PP（聚丙烯），外径480mm×365mm×125mm±5mm，底部边缘设有排水槽，书箱口部设有弧形内凹式置物槽。 （3）桌钢架：上下支架采用正圆形钢管弯管而成非焊接，横梁为左右焊接，表面经过防锈工艺处理，经高温粉体喷涂。 （4）桌升降调节机构：圆形升降立柱设有可调节高度插孔，桌面高度范围：610mm-760mm，无需任何工具，插入圆形插孔抱箍锁定高度孔位，旋紧上下盖即可实现高度调节。 （5）桌脚保护套：采用PP（聚丙烯），前脚保护套底部嵌入锯齿状TPU软胶保护垫，增加整体着地平稳性。 （6）挂钩：上支架边缘焊接有L型书包挂钩，能够承受≥20kg重量。 2、座椅 （1）靠背：采用PP（聚丙烯），宽438×高440mm±3mm（不含头枕）颜色根据用户需求定制，采用多点镂空式网洞设计，增加椅子的透气性和散热性。 （2）椅座：采用PP（聚丙烯），宽410m×深415mm±3mm。 （3）头枕：头枕罩:PP+POE+TPE复合材料，头枕底板、头枕活动件、头枕后盖均采用PP一体注塑成型，头枕整体可上下滑动，滑动行程不低于200mm±5mm。 （4）通过按压调节拨杆解锁方式，物理机械底盘角度调节机构（为确保安全性能不得采用高压气缸杆或气弹簧机构），触发解锁折叠机构，椅背可实现椅背后仰角度：不低于135度。 （5）椅钢架：采用圆形钢管冲压焊接而成，站脚上端采用优质冷轧椭圆钢管（50×25×1.2mm厚）一次焊接而成，下端采用优质冷轧钢椭圆管（60×30×1.2mm厚），底脚采用优质冷轧钢圆管（Φ38×1.8mm厚）一次焊接而成。 （6）椅升降调节机构：升降支撑设有可调节高度螺丝孔，每孔间隔20mm,钢管冲压高度标尺；整椅可调节高度320mm-440mm。 |
| 79 | 普通教室讲台 | 尺寸：730*500*720~1300mm（±100mm） 1、基材：密度板PVC吸塑面； 2、下架：选用铁架，壁厚≥1mm ，经脱脂.水洗.酸洗.水洗中和.表调.磷化.干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 3、其他：可升降。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 80 | 书包柜 | 尺寸：1500*400*900mm（4个班，每班3个）。 1、基材：采用E0级实木多层板，板厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、五金配件：采用液压缓冲铰链；采用三合一连接件连接。 5、其他：颜色细节等制作前需要确认，每块门板配备编号牌、每个柜子三行四列组合、带门；每班36格子，四周打磨，圆边角。 |
| 81 | 窗框板 | 尺寸1：4500*50*400mm（4个班，每班1块），尺寸2：400*50*3000mm（4个班，每班2块），尺寸3：5000*50*300mm（4个班，每班1块），尺寸4：300*50*3000mm（4个班，每班2块）。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用铝板，厚度≥2mm，表面覆木纹色膜。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 82 | 普通教室储物柜 | 尺寸：1250*300*900mm（4个班，每班4个）。 1、基材：采用E0级实木多层板，柜子台面上一层抗贝特板，增加耐磨度，板厚≥18mm；面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，每个柜两行三列组合没有门；四周打磨，圆边角。 |
| 83 | 普通教室备课桌 | 尺寸：1400*700*750~1050mm（±100mm）。 1、基材：采用E0级实木多层板，桌面板厚度≥25mm，其他板厚度≥18mm，背板厚度≥9mm。 2、表面木皮饰面，厚度≥0.6mm，环保水性开放漆； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、五金配件：采用液压缓冲铰链及轨道，具有静音.承重性强的特点；采用三合一连接件。预留插座开孔位置； 5、钢架：钢脚、横梁采用冷轧钢板管，壁厚≥1.2mm，表面处理：经酸洗，除油、磷化防锈处理等前置处理程序，表面采用静电混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电。 6、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 84 | 普通教室备课椅 | 尺寸：575*430*790mm。 1.全新工程聚丙PP材质。 2.12圆电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 3.海绵：高弹力聚氨酯海绵，厚度1.5mm，密度≥35#.可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 4.座板：多层薄木单板，厚度1.0mm，涂胶后，经高频热压/蒸汽软化+模具弯曲定型的板材，与座垫完美贴合。 |
| 85 | 普通教室软木板 | 尺寸1：900*20*1800mm（4个班，每班1块），尺寸2：1200*20*3000mm（4个班，每班1块）。 1、采用环保软木板，厚度≥6mm； 2、基材：采用阻燃板，厚度≥12mm，四周打磨、圆边角； 3、收边方式：采用接近软木色铝合金收边，宽度≥10mm。 4、五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |
| 86 | 普通教室磁吸白板 | 尺寸：4000*20*3000mm（4个班，每班1块）。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用磁吸珐琅白板。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 87 | 普通教室公告栏 | 尺寸：1000*20*1200mm（4个班，每班2块）。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用磁吸珐琅白板。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 88 | 普通教室移门 | 尺寸：2000*40*3000mm（4个班，每班1樘）。 1、多层实木门板，表面木皮饰面，E0级环保基层，门扇厚度400-450mm； 2、铝合金静音轨道，壁厚≥1.2mm，承重≥60KG/扇。 |
| 89 | 护墙板 | 尺寸：7300*3000mm（4个班）。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用饰面板，厚度≥9mm。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 90 | 铝扣板顶面装饰 | 尺寸：8460*7300mm（4个班）。 铝扣板吊顶：规格600*600mm微孔。 轻钢龙骨：主龙骨50mm，T形专用龙骨20*20mm，8mm吊筋，具体颜色材质需给校方确认后制作。 |
| 91 | 可堆叠毛毡凳 | 尺寸：（上面300*300/下面410*410）*高410mm； 1、材质：产品材料为纺织材料，100%聚酯纤维； 2、PET材料，一体压制成型； 3、可堆叠，可移动； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 92 | 2.2米储物柜 | 尺寸：2200*250*900mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认；四周打磨，圆边角。 |
| 93 | 2.45米储物柜 | 尺寸：2450*600*900mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认；四周打磨，圆边角。 |
| 94 | 阅读书屋 | 尺寸：3700*3800*3400mm。 1、框架为30*40镀锌方管，壁厚≥3mm； 2、外敷实木多层板加固基层，板厚≥15mm； 3、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 4、结构：整体为高低错落式设计，下层尖顶设计、两侧板开圆还造型，方便观察；上层侧板开圆孔玻璃窗户，前后两侧都为围挡钢化玻璃，厚度≥10mm，高度≥1200mm； 5、内部贯通式设计，可自由进出；墙面带图书架。 6、配备一个金属爬梯，尺寸≥500mm。四周打磨，圆边角。 |
| 95 | 豆袋沙发 | 尺寸：600*430*240~700mm 。 1、材质：棉麻面料； 2、内填充EPC粒子； 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 96 | 展示舞台 | 尺寸：3220*100*3000mm。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用木饰面，厚度≥2mm。面层带可书写白板； 3、其他：颜色细节等制作前需要确认、配备幕布 4、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |
| 97 | 地毯 | 尺寸：ø2000~3000mm（±100mm）。 水晶绒，防滑颗粒底布。 |
| 98 | 双面储物柜 | 尺寸：4500*600*900mm（2个室、每室1组）。 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，每个柜两行十一列组合没有门、配备彩色的塑料筐；四周打磨，圆边角。 |
| 99 | 折叠窗 | 尺寸：4500*1800mm 1、6063—T5铝合金，60系列，壁厚≥1、2~1、4mm。 2、上下折叠 3、双玻中空钢化5+12A+5mm，隔音35—45dB，水密性6级。 |
| 100 | 圆柱型沙发凳 | 尺寸：φ380*400mm。 表面环保三防面料，耐磨.耐脏、耐腐蚀+高弹力海绵+实木内架。 |
| 101 | 线条椅 | 尺寸：400*400*650mm。 框架采用实木白蜡木，四周打磨，圆边角。 |
| 102 | 圆边长桌 | 尺寸：2000*900*700mm。 框架采用实木白蜡木，四周打磨，圆边角。 |
| 103 | 乐器上柜 | 尺寸：1700*600*2000mm 。 1、基材：采用E0级实木多层板，板厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，每个柜三个门；面贴音符标识，四周打磨，圆边角。 |
| 104 | 乐器下柜 | 尺寸：1700*600*1000mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，板厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，每个柜三个门；面贴音符标识，四周打磨，圆边角。 |
| 105 | 毛毡吸音顶面装饰 | 尺寸：8500*7300mm（两间教室）。 采用50系列轻钢龙骨，吊杆规格为8mm，包含灯槽制作；基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板，9、5mm石膏板，批腻子三遍，环保乳胶漆三遍顶面平整；面贴毛毡吸音板，两层三层错层拼接。 |
| 106 | 小明星舞台 | 尺寸：4800*100*3000mm。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用木饰面，厚度≥2mm。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认、配备幕布。 |
| 107 | 独立学习屋 | 尺寸：3200*3000*3000mm。 1、框架为30*40镀锌方管，壁厚≥3mm； 2、外敷实木多层板加固基层，板厚≥15mm； 3、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 4、结构：有一个尖顶、屋顶开圆孔，透光悬挂入一个圆通灯；内侧带可书写白板，四周打磨、圆边角。 |
| 108 | 书柜 | 尺寸：1500*300*500mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认；四周打磨、圆边角。 |
| 109 | 手工桌 | 尺寸：1200*1000*750mm（±100mm）。 1、材质：橡胶木实木+钢架； 2、工艺：桌面采用实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 3、功能：天然实木，木质坚韧，耐腐蚀性强，适合多人小组活动。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |
| 110 | 高背学生椅 | 尺寸：500*460*450~810mm（±100mm）。 1、坐靠板采用PP塑料注塑连体一次成型,添加抗紫外线塑料色粉，不含有毒物质,坐板周边不留锐角，坐靠板为连体一次成型,设计符合人体工程学, 靠背采用托腰设计,使人坐起来更舒适。 2、弯管支架/椅腿：椅脚采用椭圆形钢管，壁厚≥1.5mm，着地横脚与椅腿下端为同一根钢管使用折弯技术一次成型，弯管支架及椅腿喷涂层经耐盐浴检验后无膨胀、鼓泡、剥落、生锈、明显变色和失光现象，喷涂层经抗冲击检验后无剥落、裂纹和皱纹现象，喷涂层附着力不低于 3 级。 3、工艺：采用满焊焊接，焊缝不应有 漏焊。 4、脚套：采用 PP 塑料一次注塑成型，着地平稳，没有倾斜或摇摆现象, 确保使用平衡。 |
| 111 | 3.5米储物柜 | 尺寸：3500*600*900mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，柜子台面上一层抗贝特板，增加耐磨度，板厚≥18mm；面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，两行九列组合没有门、配备彩色的塑料筐；四周打磨、圆边角。 |
| 112 | 蘑菇型沙发凳 | 尺寸：φ320*250mm 。 1、采用实木框架，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间； 2、表面环保三防面料，耐磨.耐脏、耐腐蚀密度≥35㎏高回弹聚氨酯阻燃海绵，回弹性好，厚度≥50mm；海绵的形状符合人体学原理； 3、五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |
| 113 | 轻便学生椅 | 尺寸：500*560*775mm。 1、环保PP塑料。 2、可堆叠放置。 |

## （二）商务要求

1.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）项目质保期：质保期三年（验收合格之日起进入质保期，含硬件、软件等），质保期内包含免费上门调试、故障维修及软件升级服务。

（2）交付地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸、安装等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2.供货与履约要求

（1）管理平台数据同步

中标人须同步使用“南京市教育装备项目管理平台”，并在平台中完成以下操作：公开投标文件与合同资料；上传施工过程影像资料与履约文件；发起验收流程；申请售后服务；制作设备二维码标签并粘贴。

（2）项目过程性管理

中标人应编制施工进度计划，并在履约全过程中根据实际进展动态更新。须参与采购人组织的定期工程会议，每周汇报项目进展情况，并接受采购人及相关部门的飞行检查与管理。

3.验收要求

（1）验收方法

成立验收小组现场验收，对产品数量、质量和功能性、学校应用情况达成等进行检查复核。

（2）验收标准

验收材料完整，设备数量与合同一致，系统功能达成与投标人投标文件中的承诺一致。

4.售后要求

在质保期内，因中标人所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，中标人在接采购人通知后，2小时内响应，并在24小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

5.培训要求

须完成每校到校设备操作培训视频，涵盖操作流程、常见故障排查及安全规程（参训人员应覆盖学校涉及岗位，开展教师培训实操评价，合格率100%）。

6.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）投标人必须按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。

7.履约保证金

该项目签订合同时须向采购人缴纳合同总额的3%作为履约保证金，缴纳方式建议采用银行保函，质保期满无质量或服务问题无息退还。

8.付款方式

合同签订后支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、专家验收考评合格后，支付剩余合同总额。

## （三）招标文件附件

南京市成贤街小学、南京市逸仙小学相关图纸详见采购公告附件。

- 第五章 合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

中标人（乙方） ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 中标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 项目说明

受甲方委托，采购代理机构于X年X月X日组织了            （采购单位）所需         （项目名称）的采购，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。

第二条 合同条款

合同由买卖双方签订，并依据项目编号：            招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容

详见文件技术规格、参数及其他要求。

2.合同总价（大写）：                        。

2.1 投标报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及乙方认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.交付使用时间：

合同签订生效后，X个月内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，交付甲方使用。

4.收货人：                       。

5.交货地点：甲方指定地点。

6.设备的制造应符合国家标准或规范并据此验收。

7.包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.甲方付款方式及期限：合同签订后支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、专家验收考评合格后，支付剩余合同总额。

9.验收

甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的产品和服务不符合文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

10.质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为X年，自验收合格起计算。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，X小时内响应，并在X小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11.技术资料

按第四章采购需求中的要求提供相关资料。

12.乙方的违约责任

12.1 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

12.2 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

12.3 乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。

12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。

12.5 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减10%尾款。

13.甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。

14.乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

15.乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。

16.甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。

第三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第五条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

  - 附件一、投标函

投标函

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

附件三、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格或型号 | 是否为本国产品（是或否） | 交付期 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师平板套装 |  |  |  | 13 | 套 | 3200 |  |  |
| 2 | 学生平板套装 |  |  |  | 156 | 套 | 2100 |  |  |
| 3 | 电容压感笔 |  |  |  | 205 | 支 | 150 |  |  |
| 4 | 智慧课堂应用软件 |  |  |  | 13 | 套 | 3000 |  |  |
| 5 | 班级充电柜 |  |  |  | 16 | 台 | 3500 |  |  |
| 6 | 移动无尘书写板 |  |  |  | 6 | 台 | 1500 |  |  |
| 7 | 桌面无尘书写板 |  |  |  | 32 | 块 | 100 |  |  |
| 8 | 星闪无线扩声套装 |  |  |  | 9 | 套 | 3200 |  |  |
| 9 | 5.25寸吸顶音箱 |  |  |  | 12 | 只 | 360 |  |  |
| 10 | 6寸专业扩声音箱 |  |  |  | 12 | 条 | 680 |  |  |
| 11 | 监控摄像机套装 |  |  |  | 8 | 台 | 650 |  |  |
| 12 | 高密无线AP套装 |  |  |  | 5 | 台 | 2500 |  |  |
| 13 | 大屏移动支架 |  |  |  | 5 | 台 | 1200 |  |  |
| 14 | 移动终端套装 |  |  |  | 48 | 套 | 1900 |  |  |
| 15 | 32寸云屏 |  |  |  | 3 | 台 | 4500 |  |  |
| 16 | AI互动机器人 |  |  |  | 3 | 台 | 35000 |  |  |
| 17 | 唱歌音响一体机 |  |  |  | 3 | 套 | 1000 |  |  |
| 18 | 智能MIDI键盘 |  |  |  | 3 | 套 | 2350 |  |  |
| 19 | 智能尤克里里 |  |  |  | 3 | 个 | 550 |  |  |
| 20 | 智能电子架子鼓 |  |  |  | 1 | 套 | 4800 |  |  |
| 21 | 智能钢琴 |  |  |  | 3 | 台 | 1800 |  |  |
| 22 | 手工创作套装 |  |  |  | 1 | 套 | 4000 |  |  |
| 23 | 手动工具套装 |  |  |  | 1 | 套 | 2000 |  |  |
| 24 | 微型台式曲线锯 |  |  |  | 1 | 台 | 2680 |  |  |
| 25 | 微型台式钻床 |  |  |  | 1 | 台 | 3800 |  |  |
| 26 | 台式电热丝切割机 |  |  |  | 1 | 台 | 1950 |  |  |
| 27 | 台式砂光机 |  |  |  | 1 | 台 | 4800 |  |  |
| 28 | 智能3D打印机套装 |  |  |  | 2 | 台 | 4500 |  |  |
| 29 | 智能UV打印机 |  |  |  | 1 | 台 | 14800 |  |  |
| 30 | 物联网种植机 |  |  |  | 2 | 套 | 6500 |  |  |
| 31 | 桌面种植机 |  |  |  | 2 | 套 | 1280 |  |  |
| 32 | 智能鱼缸套装 |  |  |  | 2 | 套 | 800 |  |  |
| 33 | 五合一下棋机器人 |  |  |  | 2 | 台 | 3200 |  |  |
| 34 | AI对话机器人 |  |  |  | 4 | 台 | 280 |  |  |
| 35 | AR地球仪 |  |  |  | 6 | 个 | 599 |  |  |
| 36 | 电路积木套装 |  |  |  | 8 | 套 | 369 |  |  |
| 37 | 人体模型百科 |  |  |  | 4 | 套 | 249 |  |  |
| 38 | 智能显微镜 |  |  |  | 3 | 台 | 500 |  |  |
| 39 | AR互动绘本 |  |  |  | 6 | 套 | 480 |  |  |
| 40 | AR科普资源套装 |  |  |  | 3 | 套 | 600 |  |  |
| 41 | AR地理资源套装 |  |  |  | 3 | 套 | 300 |  |  |
| 42 | 成贤街辅材及系统集成 |  |  |  | 3 | 套 | 5000 |  |  |
| 43 | 逸仙辅材及系统集成 |  |  |  | 2 | 套 | 10000 |  |  |
| 44 | 造型架 |  |  |  | 3 | 个 | 2000 |  |  |
| 45 | 校园吉尼斯文化墙 |  |  |  | 18 | ㎡ | 500 |  |  |
| 46 | 多功能移动展架 |  |  |  | 2 | 个 | 3500 |  |  |
| 47 | 可移动磁吸白板 |  |  |  | 1 | 个 | 3500 |  |  |
| 48 | 立方型沙发凳 |  |  |  | 6 | 个 | 400 |  |  |
| 49 | 1m玻璃展示柜 |  |  |  | 1 | 个 | 3800 |  |  |
| 50 | 涂鸦展示墙 |  |  |  | 3.9 | ㎡ | 650 |  |  |
| 51 | 积木墙 |  |  |  | 9.9 | ㎡ | 550 |  |  |
| 52 | 铝网板顶面装饰 |  |  |  | 187.2 | ㎡ | 350 |  |  |
| 53 | 管线布置 |  |  |  | 558.3 | ㎡ | 220 |  |  |
| 54 | 地面装饰 |  |  |  | 558.3 | ㎡ | 200 |  |  |
| 55 | 墙面装饰 |  |  |  | 66 | ㎡ | 450 |  |  |
| 56 | 筒灯 |  |  |  | 120 | 个 | 120 |  |  |
| 57 | LED轨道射灯 |  |  |  | 84 | 个 | 200 |  |  |
| 58 | 一层门头字 |  |  |  | 1 | 套 | 5000 |  |  |
| 59 | 毛毡展示墙 |  |  |  | 7.3 | ㎡ | 350 |  |  |
| 60 | 京剧科普音乐互动墙 |  |  |  | 17.1 | ㎡ | 550 |  |  |
| 61 | 洞洞涂鸦展示墙 |  |  |  | 17.1 | ㎡ | 550 |  |  |
| 62 | 美育坊储物柜 |  |  |  | 4 | 个 | 1890 |  |  |
| 63 | 异型桌 |  |  |  | 12 | 张 | 1500 |  |  |
| 64 | 美育坊椅子 |  |  |  | 12 | 把 | 400 |  |  |
| 65 | 创作吧台 |  |  |  | 1 | 张 | 2800 |  |  |
| 66 | 美育坊吧凳 |  |  |  | 3 | 把 | 350 |  |  |
| 67 | 二层门头字 |  |  |  | 1 | 套 | 5000 |  |  |
| 68 | 自然互动文化墙 |  |  |  | 17.1 | ㎡ | 600 |  |  |
| 69 | 植物科普展示墙 |  |  |  | 7.3 | ㎡ | 600 |  |  |
| 70 | 科学院储物柜 |  |  |  | 10 | 个 | 2100 |  |  |
| 71 | 洞洞工具板 |  |  |  | 120.8 | ㎡ | 240 |  |  |
| 72 | 1.07m玻璃作品展示柜 |  |  |  | 2 | 个 | 4500 |  |  |
| 73 | 科普展示柜 |  |  |  | 1 | 个 | 4500 |  |  |
| 74 | 科学院手工桌 |  |  |  | 2 | 张 | 3200 |  |  |
| 75 | 低背学生椅 |  |  |  | 8 | 张 | 300 |  |  |
| 76 | 电鼓 |  |  |  | 8 | 个 | 450 |  |  |
| 77 | 三层门头字 |  |  |  | 1 | 套 | 5000 |  |  |
| 78 | 可躺睡课桌椅 |  |  |  | 144 | 套 | 550 |  |  |
| 79 | 普通教室讲台 |  |  |  | 4 | 个 | 1500 |  |  |
| 80 | 书包柜 |  |  |  | 12 | 个 | 2200 |  |  |
| 81 | 窗框板 |  |  |  | 24 | 块 | 1700 |  |  |
| 82 | 普通教室储物柜 |  |  |  | 16 | 个 | 1500 |  |  |
| 83 | 普通教室备课桌 |  |  |  | 4 | 张 | 1500 |  |  |
| 84 | 普通教室备课椅 |  |  |  | 4 | 把 | 220 |  |  |
| 85 | 普通教室软木板 |  |  |  | 8 | 块 | 800 |  |  |
| 86 | 普通教室磁吸白板 |  |  |  | 4 | 块 | 3000 |  |  |
| 87 | 普通教室公告栏 |  |  |  | 8 | 块 | 400 |  |  |
| 88 | 普通教室移门 |  |  |  | 4 | 樘 | 4500 |  |  |
| 89 | 护墙板 |  |  |  | 87.6 | ㎡ | 320 |  |  |
| 90 | 铝扣板顶面装饰 |  |  |  | 247 | ㎡ | 250 |  |  |
| 91 | 可堆叠毛毡凳 |  |  |  | 10 | 个 | 750 |  |  |
| 92 | 2.2米储物柜 |  |  |  | 2 | 组 | 2200 |  |  |
| 93 | 2.45米储物柜 |  |  |  | 2 | 组 | 3800 |  |  |
| 94 | 阅读书屋 |  |  |  | 1 | 组 | 26500 |  |  |
| 95 | 豆袋沙发 |  |  |  | 5 | 个 | 150 |  |  |
| 96 | 展示舞台 |  |  |  | 1 | 组 | 6400 |  |  |
| 97 | 地毯 |  |  |  | 2 | 块 | 2000 |  |  |
| 98 | 双面储物柜 |  |  |  | 2 | 组 | 6000 |  |  |
| 99 | 折叠窗 |  |  |  | 2 | 套 | 9800 |  |  |
| 100 | 圆柱型沙发凳 |  |  |  | 4 | 个 | 700 |  |  |
| 101 | 线条椅 |  |  |  | 4 | 个 | 800 |  |  |
| 102 | 圆边长桌 |  |  |  | 2 | 张 | 2000 |  |  |
| 103 | 乐器上柜 |  |  |  | 2 | 个 | 3500 |  |  |
| 104 | 乐器下柜 |  |  |  | 2 | 个 | 3000 |  |  |
| 105 | 毛毡吸音顶面装饰 |  |  |  | 124.1 | ㎡ | 300 |  |  |
| 106 | 小明星舞台 |  |  |  | 1 | 组 | 7800 |  |  |
| 107 | 独立学习屋 |  |  |  | 1 | 组 | 18000 |  |  |
| 108 | 书柜 |  |  |  | 2 | 组 | 1500 |  |  |
| 109 | 手工桌 |  |  |  | 3 | 张 | 3200 |  |  |
| 110 | 高背学生椅 |  |  |  | 12 | 张 | 300 |  |  |
| 111 | 3.5米储物柜 |  |  |  | 1 | 组 | 6000 |  |  |
| 112 | 蘑菇型沙发凳 |  |  |  | 5 | 个 | 350 |  |  |
| 113 | 轻便学生椅 |  |  |  | 8 | 张 | 400 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.投标人按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。

4.如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

  - 附件六、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师平板套装 | 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200。 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB。 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）。 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2、4G&5、8GHz)；蓝牙：支持。 8、操作系统：Android 10、0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 10、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 11、安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 12、配件：键盘套。 13、教学软件功能： （一）备授课功能： 1、为教师提供可扩展的云存储空间≥100T。 2、支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 3、支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 （二）直播课堂功能 1、支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。 2、支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。 3、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 （三）微课功能： 1、支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。 2、支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少于3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 3、支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 |  |  |
| 2 | 学生平板套装 | 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200。 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB。 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）。 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2、4G&5、8GHz)；蓝牙：支持。 8、操作系统：Android 10、0或以上版本定制化操作系统。 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 10、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 11、安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 12、配件：带笔槽保护套。 13、平板管控软件功能： （1）平板终端预置安全桌面替换系统默认桌面，限制用户随意修改系统设置。彻底防住用户通过下载市场通路版本的ROM刷机，将设备刷回非管控版本，或者通过系统的快捷入口进入应用管理随意卸载应用； （2）用户/设备管理：设备需要用户认证登录后方可使用，可按学校、班级提供设备及对应使用人信息； （3）支持学生密码防盗，系统自动检测设备或账号盗用风险，检测到风险登录后进入身份验证模式，学生通过验证后才允许进入系统； （4）应用授权控制：提供专属应用商店，授权分发用户安装使用的学习应用，可后台静默安装升级；防止非法、恶意应用随意安装和使用，通过USB导入安装包等均无法安装未授权的应用； （5）第三方应用安全接入，可控使用：学校允许使用的第三方应用无需修改，可直接授权安装使用；并可对应用内的非学习功能进行限制，防止第三方应用后台恶意采集用户数据的行为； （6）提供设备远程管理，管理后台支持查看实时在线情况以及实时登录的账号，支持远程查看设备历史登录记录、应用安装记录，支持远程控制设备恢复出厂设置； 14、AI学习软件功能： （1）对话智能体：支持教师设置AI智能体，课中、课后推送给学生，学生可以通过输入文字、语音、拍照上传等方式与智能体交流；针对设置的对话话题，可以生成单角色智能体、多角色智能体，两种模式；提供学情报告，统计并分析学生与AI交流的情况； （2）语文学科：思维导图题、表格题支持自动批改，简答题可生成对应的答案与批改标准，学生完成作答后根据批改标准判分；支持教师布置古诗默写，可选择古诗，划定考核诗句，根据诗句生成直接默写、理解默写两类默写题目，根据学生作答，自动批改阅默写内容； （3）数学学科：支持教师粘贴数学视频，识别视频知识点，根据知识点生成配套的题目，学生作答客观题后，系统自动批改，并统计作答情况； （4）英语学科：教师通过打字、上传题目图片等方式，录入英语作文题，设置要求字数后，将作文题目布置给学生；学生通过拍照方式提交作文题目，批改完成后，根据错误的词语、语法，生成个性化练习；学生作答后，自动批改反馈是否订正正确；支持按照年级和难度生成英语阅读文章和阅读理解题目与配套的答案解析，根据学生作答，自动批改阅读题目； （5）资料学习：教师上传学习资料文档后，可设置AI答疑智能体；学生通过输入文字、圈选提问的方式，与智能体对话；教师可以限定对话轮次，避免学生的无效使用； （6）图像生成：教师可在课中发起图像生成任务，将图像生成智能体发布至学生终端；学生通过输入文字、语音录入的方式，向智能体提出生成图像要求，生成完成后，学生可提交图片。可随机、指定学生后在课堂展示，教师可针对提交的图片抽选学生，进行课堂点评。 |  |  |
| 3 | 电容压感笔 | 采用主动电容感应书写技术，支持防掌触书写：使用该笔书写时，平板不会响应手指或手掌的触摸操作，避免手指或手掌对书写的干扰。 |  |  |
| 4 | 智慧课堂应用软件 | 1、教师可加入多个班级进行授课，并可在授课过程中无缝切换班级。支持教师查看当前授课班级的小组、学生在线名单及详情，支持在界面中直观显示在线、离线学生名单。 2、教师可将交互式课件资料下发给学生，并支持学生完成点击、拖拽、批注等操作。教师可通过屏幕截图或实时画面了解学生作答情况及课堂笔记。支持分组下发交互式课件，能够针对不同学生组别一键推送课件不同页码的内容。 3、支持自习模式、听课模式便捷切换；自习模式下，学生可自主查阅资料；听课模式下，教师可管控学生设备，并支持在管控状态下进行互动。 4、支持无走动巡堂，可采集不少于4个学生的屏幕，采集过程学生屏幕自动管控，支持更换、增删学生屏幕的操作，帮助教师快速总览学生学习情况。 5、支持教师发起课堂即时问答，支持预设题目数量、答题时间，并推送相应题干内容至学生端供学生作答，支持单选题、多选题、判断题等多种题型。答题过程中实时统计答题进度、预设正确答案、作答及未作答学生名单。答题结束后以学生或小组形式汇总各题各选项的选择名单及题目正确率。 6、支持课堂选人回答功能，支持学生抢答、教师随机抽选等方式。 7、支持教师调用精品题库进行随堂小测，可预设答题时间，并在小测结束后自动批改客观题；全程提供作答进度、正确率等数据，供教师掌控测验进度及测验重难点。 9、支持教师调用题库资源自定义生成答题竞赛小游戏。答题结果支持自动批改，即时展现学生答题正确率和答题时间，生成学生积分榜。 10、所有答题互动自动生成报告单，教师可通过移动二维码或本地下载等方式获取本节课程内所有答题互动记录。记录包括：互动次数、未参与学生、答题类型、各题各选项的选择名单、各题目正确率、生生互动评分详情等。 11、提供小组合作学习功能，教师可通过手动或学生自选的方式进行分组，分组后教师可分别下发一个或多个任务，学生可查看任务相关学习文件资源，小组成员可进行协同编辑。支持小组内不同学生通过不同终端在同一白板操作界面上实时输入笔迹、文本、图片等内容，并可支持学生之间相互协作编辑。支持对文档内容进行复制粘贴，支持学生对教师下发资料进行截图并插入；协作任务结束后教师可查看所有小组的任务结果并给予评价。 12、支持根据学生作答结果生成班级知识图谱；可获取知识点上下级及前序知识点关联关系，各知识点的练习量、正确率、掌握度情况；可分辨高频知识点；可查看某一知识点的下级知识点练习量、正确率、掌握度情况。 13、支持学生查看个人学习任务，学习任务按照时间轴顺序排列，并且可以按照科目、老师、学习进度及任务类型等维度进行筛选。 14、支持学生通过学习任务进入学习，包括音视频、互动课件、图片、文档等学习资源的浏览，支持单选、多选、判断、填空题、主观题等习题的作答，作答方式不限于拍照、音频、文本输入。 15、学生在拍照作答时，支持照片编辑进行图像处理，提升可阅读性，并且图像处理区域可以自动识别纸张区域，还可以进行处理区域的手动调整。 16、支持学生查看个人学习数据总览，包括总学习时长、学科掌握度、答题数、学习资源数；学科掌握度可查看个人和班级均值对比。支持学生查看老师点赞、推荐作业数据，支持学生查看同学点赞数据。 17、支持学生分学科查看学习情况，包括该学科学期概要：学习任务数、答题情况、资源学习情况、学习用时；支持分时段查看该科目学习情况，不少于学习、互动、答题、复习4个维度，可查看个人和班级均值对比，可查看薄弱章节点情况，支持自定义时间查看。 |  |  |
| 5 | 班级充电柜 | 1、支持18台平板电脑同时充电；整体尺寸为长*高*厚mm：640*360*370mm; 2、主体采用镀锌板厚度大于1.0mm材质，柜体四角为圆弧设计圆弧为R≥30mm，白色和黑色双色彩合理搭配； 3、机柜带有软著认证的智能识别充电系统（提供国家级相关证书），充电时LED灯显示黄灯，充满及待机显示绿灯，出现异常显示红灯；LED灯及USB充电接口设置在机柜正面； 4、柜体前门为单开门并设有亚克力观察窗，不用打开前门便可方便查看每个平板充电状态； 5、柜内设有ABS工程塑料隔层，单层放置平板电脑有效防止平板电脑划伤; 6、每路USB额定输出电压电流5V,2A；电路充电通过软著认证的8S保护系统；恒流充电保护、过压保护、反灌保护、功率保护、短路保护，一个USB接口损坏后不影响其他的USB接口使用； 7、安全：电源开关带有通电指示功能，强电与弱电隔离区域，确保使用者的人身安全； |  |  |
| 6 | 移动无尘书写板 | 1、无墨护眼白板，产品尺寸：1200*900mm产品材质：书写膜+PVC； 2、含磁性笔、消磁板擦； |  |  |
| 7 | 桌面无尘书写板 | 1、无墨护眼白板，产品尺寸：308*233mm，产品材质：书写膜+ABS； 2、含磁性笔、消磁板擦； |  |  |
| 8 | 星闪无线扩声套装 | 1、设备组成：领夹麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放组成。 2、设备采用壁装方式，设备表面留有电池仓。可以实现对设备的收纳管理，方便教师在教室中快速找到并取用设备，同时还可以利用课间时间进行电量补给，确保设备随时处于可用状态。 3、音频处理：无损音频解码，支持48kHz采样率，智能音频处理：自动反馈抑制（AFC≥15dB）、自适应降噪（ANS≥15dB）、自动增益控制（AGC±20dB）、5段参量均衡、限幅器，支持软件调音。 4、无线性能：采用星闪无线传输技术，30米稳定传输。 5、对频方式：麦克风开机后NFC触碰对频，对频后可记忆保存，下次开机自动连接，保证单栋教学楼≥50个设备无串频现象； 6、支持≥4进4出音频矩阵，同步支持多路模拟音频混音输入； 7、无线性能：采用U段或星闪无线传输机制，30米稳定传输； 8、扩展：可扩展蓝牙输入，和麦克风实现立体声混音输出。 9、电池：麦克风续航6小时，快充仓支持麦克风的2次充电。 10、内置功放：2×200W（THD≤0.1%，信噪比≥85dB）。 11、安装及配件：主要模块壁挂安装、领夹麦克风放入充电仓、提供领夹式与头戴式的磁吸配件，可自由切换。 12、内置功放：2×100W（THD≤0.1%，信噪比≥85dB）。 |  |  |
| 9 | 5.25寸吸顶音箱 | 1、扬声器：5.25寸同轴喇叭； 2、扬声器频率：100Hz-16KHz； 3、扬声器灵敏度：90±3db 2、83V/M； 4、额定功率：25W；输出阻抗：8Ω； 5、安装方式：吸入式安装。 |  |  |
| 10 | 6寸专业扩声音箱 | 1、额定功率：60W； 2、最大功率：80W； 3、频率响应：50Hz-20kHz（-6dB）； 4、标称阻抗：8Ω； 5、声学参数：灵敏度92dB（1W/1m），最大声压级96dB。 |  |  |
| 11 | 监控摄像机套装 | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：30m（红外）； 6、补光灯：1颗（红外灯）； 7、镜头类型：定焦；焦距：3、6mm；光圈：F1、6； 8、视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 9、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 10、智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 11、宽动态：120dB； 12、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）。 |  |  |
| 12 | 高密无线AP套装 | 1、双频4条流，WiFi7，802.11ac/ax/be； 2、整机接入速率≥3.5Gbps； 3、1个2.5G PoE电口，1个5GE SFP接口； 4、含POE供电模块一个。 |  |  |
| 13 | 大屏移动支架 | 1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3、托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 6、脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。 |  |  |
| 14 | 移动终端套装 | 1、显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200； 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz； 3、内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB； 4、电池容量：≥8000mAh（典型值）； 5、摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强； 6、接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2、4G&5、8GHz)；蓝牙：支持。 8、操作系统：Android 10、0或以上版本定制化操作系统。 9、屏幕支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 10、防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 11、安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 12、配件：带笔槽保护套。 13、平板管控软件功能： （1）平板终端预置安全桌面替换系统默认桌面，限制用户随意修改系统设置。彻底防住用户通过下载市场通路版本的ROM刷机，将设备刷回非管控版本，或者通过系统的快捷入口进入应用管理随意卸载应用； （2）用户/设备管理：设备需要用户认证登录后方可使用，可按学校、班级提供设备及对应使用人信息； （3）支持学生密码防盗，系统自动检测设备或账号盗用风险，检测到风险登录后进入身份验证模式，学生通过验证后才允许进入系统； （4）应用授权控制：提供专属应用商店，授权分发用户安装使用的学习应用，可后台静默安装升级；防止非法、恶意应用随意安装和使用，通过USB导入安装包等均无法安装未授权的应用； （5）第三方应用安全接入，可控使用：学校允许使用的第三方应用无需修改，可直接授权安装使用；并可对应用内的非学习功能进行限制，防止第三方应用后台恶意采集用户数据的行为； （6）提供设备远程管理，管理后台支持查看实时在线情况以及实时登录的账号，支持远程查看设备历史登录记录、应用安装记录，支持远程控制设备恢复出厂设置； |  |  |
| 15 | 32寸云屏 | 一、外观结构 1、32寸，整机采用实木卯榫框+全金属设计，整机外观（除实木框）均为磨砂质感； 2、整机采用超薄设计，整机厚度（不含壁挂）≤47mm； 3、采用全贴合壁挂设计，使用贴墙壁挂后，机器与墙面间隙≤4mm； 4、整机采用类画框设计，挂墙后，侧视只能看到柚木框，其他背部零件均不可见。 二、光学显示 1、整机屏幕 （1）整机采用侧入式背光源，屏幕采用全高清BOE显示屏，分辨率1920*1080，显示比例16:9，可视角度不低于178°，对比度≥1200：1，屏幕亮度≥350cd/㎡； （2）整机采用高雾度类纸液晶屏体，表面使用精密物理蚀刻工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴。 2、采用超高色域，NTSC色域≥85%，色彩显示范围更加宽广； 3、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，反应速度≥1S，防止短时间阴影造成误判； 4、色彩精准度经过专业级调教，整机色准ΔE≤3，图像色彩更真实准确，还原度更高； 三、主板硬件 1、内存≥4GB，存储空间≥32GB，支持Wifi频段2、4/5G，内置2*8W音箱； 2、工作电源90V~240V 50/60HZ，最大功耗≤110W，待机功耗≤0.5W。 四、软件功能 1、支持多种播放方式，支持分屏播放、横竖屏播放、联屏播放等； 2、设备通过等保三级认证，设备端口安全管控（端子锁，遥控器锁，保证设备播放不被干扰）、安全加密播放、远程控制； 3、图像画质、智能调节：预置多种图像模式，并支持自定义图像调节，打造专属的艺术内容显示效果； 4、备份导出、克隆导入：图像、系统、安全等配置项从一台设备复制到另一台设备，快速克隆，便捷安装； 5、开机通道；可以设置其他应用为开机通道，开机后自动进入应用； 6、标准串口、快速集成：标准RS232串口，支持将画屏集成到中控系统中； 7、通过信发系统可对多台设备进行批量发布和管理，支持智能发布、自由分屏、远程控制及巡检等功能。 |  |  |
| 16 | AI互动机器人 | 1、整机尺寸：498*465*1260mm； 2、屏幕：尺寸：14"，分辨率：1920×1080像素； 3、硬件平台：四核1.7 GHz，操作系统：Agent OS； 4、RAM(内存)：8GB，ROM(容量)：64GB； 5、Mic 6麦环形阵列，360°音源定位； 6、摄像头：200万像素广角摄像头； 7、扬声器额定功率：5W，最大功率：6W； 8、导航传感器激光雷达*1；轮式里程计*2；惯性测量单元*1； 9、最大建图面积 5000㎡； 10、头部运动：俯仰电机 x1；范围：-15°～ 40°，手臂运动：左臂摆动电机*1；前后摆动角度：-40°～120°；右臂摆动电机*1；前后摆动角度：-40°～120°； 11、通过性 60～65cm过道；最大承重4kg；爬坡能力：无负载 5°；运动速度：0.5~1、2m/s（可调）； 12、续航时间：约10h（典型场景：空载，1、2m/s巡航）；充电时间：关机充电约5h；开机充电约6h； 13、WiFi 支持Wi-Fi 5； 14、支持AI语音交互+触摸屏操控+人体识别/唤醒，支持在导览讲解，语音交互中，通过手臂配合表达，能够对语音交互的拥抱等指令，做出手臂动作响应，支持展品领位模式，产品推销模式，自定义演示模式，可以针对不同任务场景选择合适的首页模板，支持客户自定义API，控制物联设备，API形式支持Http,UDP,TCP，为精准定位和避障，要求支持激光雷达+里程计+惯性制导，厘米级精度； 15、产品导览讲解功能：后台灵活配置多条讲解路线，支持定点播报、问答、TTS 、图片、视频多种形式，支持短信通知，访客来访时，会帮助访客办理登记并引领访客到会面地点，根据地图点位列表，引领带路，语音和触控双触发，支持云端地图同步及点位修改。 |  |  |
| 17 | 唱歌音响一体机 | 1、配置：回音壁主机、双无线麦克风、遥控器； 2、音响：4单元发声，总功率 60W； 3、音效：3种声场模式，环绕立体声； 4、麦克风：U 段无线，动圈拾音，防啸叫； 5、音效功能：6 种 K 歌音效，一键消原音； 6、连接：蓝牙 5.0、HDMI、光纤、AUX、USB。 |  |  |
| 18 | 智能MIDI键盘 | 1、按键配置：标配29键主键盘+6键和弦键，可磁吸扩展至53键； 2、连接方式：蓝牙5.0无线连接，兼容手机平板设备； 3、灯光提示：彩虹LED跟弹指示灯，辅助零基础弹奏学习； 4、乐器音色：内置38种原生乐器音色，音效层次丰富； 5、感应模式：支持按键力度感应，弹奏触感贴近真实乐器； 6、课程资源：自带百首教学曲目，配套专属学习APP； 7、创作功能：具备编曲、一键弹唱、单人乐队演奏模式； 8、电池续航：2200mAh内置锂电，满电续航5-6小时； 9、系统兼容：适配安卓、iOS系统，支持主流MIDI编曲软件； 10、机身特性：模块化拼接设计，轻便易携带，居家外出均可使用。 |  |  |
| 19 | 智能尤克里里 | 1、尺寸规格：23寸（约58cm），标准音乐会尺寸。 2、智能交互：琴颈内嵌72颗LED灯，亮灯跟弹，零基础快速上手。 3、连接方式：蓝牙4、0，连接专属APP。 4、教学功能：APP游戏化课程、视频跟练、300+流行曲库、在线答疑。 5、材质配置：面板云杉/玫瑰木，意大利Aquila尼龙弦，18齿封闭弦钮。 6、电池续航：内置800mAh锂电，充电约2、5小时，续航约10小时。 |  |  |
| 20 | 智能电子架子鼓 | 1、配置：标准5鼓3镲（底鼓、军鼓、3通鼓；踩镲、镲片、叮叮镲）。 2、鼓盘尺寸：底鼓12”网面；军鼓10”网面双触发；通鼓3×8”网面双触发；踩镲10”；镣片/叮叮镣12”。 3、音源与复音：256复音数；内置178个预置音色+128个GM音色。 4、鼓组与节奏：6套预置鼓组；速度范围30-280BPM。 5、效果器：支持混响、合唱、压缩、频段均衡。 6、显示屏：2、08英寸OLED(256×64)，中文显示。 7、智能连接：蓝牙4、0+2、4GWi-Fi；支持APP教学、游戏化跟练。 |  |  |
| 21 | 智能钢琴 | 1、键盘配置：61 键力度感应键盘，非配重，还原钢琴触感。 2、复音数：最大64 复音，音色层次更丰富。 3、内置音色：201 种 + 乐器音色，含大三角钢琴默认音色。 4、智能教学：琴键LED 红光跟弹，搭配 APP “小红灯” 指引，零基础 3 分钟上手。 5、连接方式：蓝牙 + USB MIDI，兼容 iOS/Android，支持 APP 教学与曲库。 6、扬声器：双 3W 立体声喇叭，支持3、5mm 耳机接口。 |  |  |
| 22 | 手工创作套装 | 1、拼豆套装：像素花园拼豆套装，内含：大熨斗、豪华工具包、礼品袋、拼豆材料、图案图纸； 2、香饰手工套装：雅韵香饰非遗手工套装，内含：非遗串珠配件、挂饰材料、工具、教程； 3、毛线手工套装：毛线手工套装，内含：毛线、钩针、制作工具、图纸、88件配件； 4、捏捏乐套装：面包坊捏捏乐套装，内含：硅胶材料包、面包造型配件、制作工具、教程； 5、手工扇套装：水云漆荷非遗手工扇套装，内含：扇面、扇框、扇柄，装饰配件，工具一套； 6、绘画工具套装：85件绘画工具套装，内含：水彩笔、蜡笔、彩铅、调色盘、画本、收纳箱； 7、昆虫琥珀标本：昆虫琥珀标本，内含：昆虫标本配件、琥珀胶、模具、工具、64件材料； 8、魔法药水套装：奇趣幻梦魔法药水套装，内含：实验瓶、试剂、工具、教程、86件配件； 9、奇幻魔术套装：奇幻魔术套装，内含：18种魔术道具、20种玩法教程、说明书； 10、多功能运动桌：多功能运动桌，内含：950*510*680mm桌，台球、乒乓球、冰壶、弹力球、保龄球等； |  |  |
| 23 | 手动工具套装 | 角尺5把，9羊角锤5把，手锯5把，10雕刻六件套5套，木工刨5个，木工铅笔50根，皮尺5个随机发，1盒装木片5盒，安全帽5个，水平尺5把随机，护目镜5个，14螺丝刀5把，手套5双，1木片随机20片，围裙三件套5套。 |  |  |
| 24 | 微型台式曲线锯 | 1、可加工材料厚度：≥10mm的软木，≥5mm硬质木料，≥4mm的塑料（包括PC材料）。 2、工作台面：压铸铝，≥160 *160mm. 喉深：≥300mm。 3、电子控速：包含≥150-2,500往复次/分钟范围。 4、其他功能：锯片导杆带内置的喷风结构。机头高度可调节。 5、包含配件：棱压铸铝制锯框，斜角靠尺，角度规，包含12支细齿锯条，12支超细齿锯条，12支粗齿锯条。 |  |  |
| 25 | 微型台式钻床 | 1、工作台面：带棱压铸铝件，≥220*120mm。 2、机身结构：可调节挡板带刻度，钢条柱≥280mm，直径≥20mm。 3、压铸机头，平皮带3级铝制滑轮，转速最高≥8500转/每分，带有可调钻孔深度刻度板的铬制进给杆，3个球轴承。可调节钻孔深度刻度板。喉口深度（条柱到钻轴处）≥140mm。包含≥6个三开槽口精确钢制筒夹。 |  |  |
| 26 | 台式电热丝切割机 | 1、主要功能：双绕组变压器、2级绝缘设施。 2、发光指示灯指示运行状态。 3、电热丝的温度可在100度到200度的范围内进行调节。 4、工作台面：≥ 390*280mm，固定器及金属丝卷盘（配有至少长30m直径0.2mm的金属丝）可沿横杆移动以完成斜角切割。 5、包含2mm金属加热丝。 |  |  |
| 27 | 台式砂光机 | 1、可加工材料：软硬木，有色金属、钢、塑料（树脂玻璃及玻璃纤维），软木及橡胶木及橡胶。 2、主要功能：砂磨长边、端截面、半径及斜角。带齿皮带驱动（减速比 7、3:1）。电子控速，速度范围≥750转/分，轮盘直径≥250mm。最大磨砂高度≥125mm，工作台≥275*105mm (朝内倾斜≥15度，朝外倾斜≥45度)。 3、包含配件：自粘圆盘树脂金刚砂纸250mm #150（5片），250mm #240（5片）。 |  |  |
| 28 | 智能3D打印机套装 | 1、成型技术：FDM 熔融沉积，全封闭机身； 2、打印尺寸：256×256×256mm，标准大尺寸成型空间； 3、喷嘴 / 热床：标配0.4mm 硬化钢喷嘴（支持 0.2/0.6/0.8mm）；喷嘴最高300℃，热床最高110℃； 4、速度 / 精度：最大移动600mm/s、加速度20000mm/s²；最小层高0.05mm，动态流量校准； 5、挤出系统：PMSM 伺服挤出，8、5kg 挤出力；实时堵料 / 磨料检测； 6、多色打印：标配AMS 2 Pro，自动换料，最高20 色，带烘干功能； 7、智能监测：2 TOPS NPU+1080P 摄像头，AI 自动识别堵头、翘边、断料； 8、操控与连接：5 英寸触控屏；Wi-Fi/USB，支持 APP 远程监控与延时摄影； 9、耗材兼容：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU 等；舱温可达50℃，支持工程材料； 10、配件耗材：含PLA六色耗材套装。 |  |  |
| 29 | 智能UV打印机 | 1、设备类型：桌面压电式 UV 打印机，支持立体浮雕打印； 2、打印分辨率：最高 1440DPI； 3、有效打印尺寸：420×330mm； 4、最大浮雕高度：5mm； 5、墨水配色：六色配置； 6、适配材质：木材、金属、玻璃、陶瓷、皮革等三百余种材质； 7、定位精度：搭载摄像激光校准，定位误差≤0.5mm； 8、操控互联：2、4G Wi-Fi 联网，配套专属设计软件。 |  |  |
| 30 | 物联网种植机 | 1、产品尺寸698*382*1676mm，产品材质PVC+PP+铝合金+木板，种植面积0.75㎡，孔数16*3，每层空间327*2+547mm； 2、水箱数1*25L，功率140W，水泵*1； 3、配件：风扇、消毒灯、营养液、碳棉、种子套装； 4、支持WiFi，支持APP一键操控； 5、支持远程控制，自动计算营养液数据，数据图表可视化，APP内嵌植物分类及种植教学。 |  |  |
| 31 | 桌面种植机 | 1、智能桌面水培机，尺寸：276*167*285mm，不锈钢机身，双光谱育苗； 2、2.5L容量，噪音＜35dB，灯珠寿命＞10000小时； 3、含量杯、炭棉*16、营养液、种植杯*16、种植盖板*16。 4、支持WiFi，支持APP一键操控； 5、支持远程控制，自动计算营养液数据，数据图表可视化，APP内嵌植物分类及种植教学。 |  |  |
| 32 | 智能鱼缸套装 | 1、尺寸：500*290*260mm，32L水体，超白玻璃缸体，ABS塑料壳体； 2、集成陶瓷轴双水泵、全色域生态灯光、喂食器、高密精滤网、水质水温检测、缸体，噪声＜35dB，喂食器容量30mL，透光率＞91%； 3、可AI识别鱼种，根据鱼种习性调控灯光、喂食量、水流； 4、含造景材料套装。 |  |  |
| 33 | 五合一下棋机器人 | 一、核心功能（五棋合一） 棋类：象棋、围棋、国际象棋、五子棋、国际跳棋； 棋力：22 级（入门～特级大师）； 教学：启蒙课、一课一练、残局挑战、经典棋局； 对战：人机、远程联网、好友约战； 二、智能交互 语音对话：百科问答、成语接龙、脑筋急转弯； 英语语伴：1–6 年级教材、口语陪练、语法纠正； AI 辅导：学科答疑、知识科普； 三、硬件 屏幕：5、6 英寸 IPS 触控屏； 摄像头：AI 视觉识别（扫脸登录、棋盘识别）； 机械臂：高精度自动落子； 扬声器：双麦降噪 + 高保真扬声器； 连接：Wi-Fi、蓝牙； 电池：内置锂电池，续航约 8 小时。 |  |  |
| 34 | AI对话机器人 | 1、交互方式：1、54 英寸彩色表情屏+语音； 2、处理器：双核，2、4GHz Wi-Fi； 3、语音能力：降噪麦克风，语音识别率≥95%； 4、内容资源：百科问答、故事儿歌、英语启蒙、算术教学； 5、材质安全：食品级硅胶 + 环保 ABS； 7、供电续航：内置锂电池，USB-C 充电，续航 6–8 小时； 8、特色功能：情绪表情反馈、智能记忆、在线升级。 |  |  |
| 35 | AR地球仪 | 1、球体规格：直径 26cm，万向旋转； 2、交互方式：AI点读笔+ 语音； 3、AI 能力：支持地理问答、百科科普； 4、AR 互动：手机 APP 触发 3D 动画（行星、恐龙、地标、动物）。 |  |  |
| 36 | 电路积木套装 | 内含35粒元件，80种连接电路。包含电源模块*1、钢琴模块*1、收音机模块*1、开关模块*1、电键模块*1、旋钮模块*1、手摇发电机模块*1、七彩灯模块*1、震动模块*1、话筒模块*1、灯泡模块*1、光敏模块*1、喇叭模块*1、电机模块*1、RGB灯模块*1、灯光秀模块*1、10Q电阻模块*1、100Q电阻模块*1、三头转换口*2、风扇配件*1、飞碟配件*1、透明颗粒板*1、T型导线*3、导线*8。 |  |  |
| 37 | 人体模型百科 | 40条语音百科+32道语音问答题，两种模式了解人体的器官结构知识，让复杂枯燥的人体生物知识鲜活起来。身体外壳*1、头部前外壳*1、头部后外壳*1、头骨&脑*1、肌肉*1、手臂骨骼*1、胸肋骨*1、肺*4、肝*1、心脏*1、喉管*1、胃*1、肾*2、小肠&大肠*1、底座*1、卡片*4。 |  |  |
| 38 | 智能显微镜 | 1、4英寸IPS屏幕，显示屏分辨率800*480； 2、放大倍率：1-800x；旋钮式对焦； 3、灯光亮度可调节；电池容量：2000mAH； 4、支持APP，无线图传；内置8GB存储空间； 5、含显微镜及底座、生物标本切片*5、标本固定夹*2、盖玻片*10、载玻片*10、镊子、滴管、工具收纳盒、标本采集器、8G存储卡。 |  |  |
| 39 | AR互动绘本 | 1、10本书，50张互动卡，13张涂色卡，含支架及书本，支持触控交互、语音交互等多模态操作； 2、支持快速图像识别（识别时间≤0.5秒），支持多角度、弱光环境下的稳定识别，支持动态内容追踪（如角色动作、场景变化）； 3、提供AR互动功能、3D模型展示、动画、语音讲解、游戏化学习等功能，支持多种互动方式，包含手势互动、卡片互动、涂色卡互动、触控互动、语音互动等； 4、内容：哺乳动物、卵生动物、恐龙、昆虫、天气、星球与地球、神秘太空、交通工具、机器人、音乐等； 5、本绘本的互动方式不得少于四种，互动次数不得少于10次。 |  |  |
| 40 | AR科普资源套装 | 1、AR全景看共18册，用AR技术全景展现我国前沿科技成果； 2、包含1：《航空母舰》《高铁》《桥梁》《C919 大飞机》《北斗导航》《人造卫星》； 3、包含2：《嫦娥探月》《天宫寻梦》《天眼探秘》《雪龙破冰》《蛟龙探海》《无人智造》； 4、包含3：《天问一号》《长征火箭》《和平方舟》《超级港口》《南极科考》《5G 通信》。 |  |  |
| 41 | AR地理资源套装 | 1、4册中国篇、4册世界篇，配套APP含立体AR学习资源、语音讲解； 2、《中国 1 总述：地形、气候、人口、资源、超级工程等》《中国 2华北、东北、华东地区》《中国 3华中、华南、西南地区》《中国 4西北地区及港澳台》； 3、《世界 亚洲》《世界 欧洲》《世界 北美洲・南美洲》《世界 非洲・大洋洲》。 |  |  |
| 42 | 成贤街辅材及系统集成 | 项目设备配套电源线、网线、辅材，安装调试及系统集成。 |  |  |
| 43 | 逸仙辅材及系统集成 | 项目设备配套电源线、网线、辅材，安装调试及系统集成。 |  |  |
| 44 | 造型架 | 尺寸：800*370*900mm； 1、基材：采用铝合金材质，壁厚≥1.2mm，承重、抗变形； 2、表面静电喷粉； 3、其他：颜色细节等制作前需要确认； |  |  |
| 45 | 校园吉尼斯文化墙 | 尺寸：6000*3000mm； 1、底层采用75系列隔墙轻钢龙骨，10mm厚硅酸钙板，四周打磨、圆边角； 2、墙面拆除后破损修补。 3、面层：抗污可擦洗专用涂料，可直接湿抹布擦拭清洁； 4、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |  |  |
| 46 | 多功能移动展架 | 尺寸：1200*350*1900mm； 采用金属支架、面板采用多层洞洞板； |  |  |
| 47 | 可移动磁吸白板 | 尺寸：1200*350*1900mm；； 采用金属支架、面板采用磁性板； |  |  |
| 48 | 立方型沙发凳 | 尺寸：450*450*350mm； 1、采用实木框架，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间； 2、表面环保三防面料，耐磨.耐脏、耐腐蚀密度≥35㎏高回弹聚氨酯阻燃海绵，回弹性好，厚度≥50mm；海绵的形状符合人体学原理； 3、五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |  |  |
| 49 | 1m玻璃展示柜 | 尺寸：1000*440*3000mm； 1、展示面与层板：10mm 超白钢化玻璃，透光率≥91%，边角倒圆处理； 2、框架结构：铝合金型材，壁厚≥2mm，表面哑光白色喷粉处理； 3、下层柜基材：采用E0级实木多层板，板厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 4、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 5、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 6、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 50 | 涂鸦展示墙 | 尺寸：1300*3000mm； 1、底层采用75系列隔墙轻钢龙骨，10mm硅酸钙板，四周打磨、圆边角。 2、墙面拆除后破损修补。 3、面层：抗污可涂写纳米涂料，可直接湿抹布擦拭清洁； 4、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |  |  |
| 51 | 积木墙 | 尺寸：3300*3000mm； 1、底层采用75系列隔墙轻钢龙骨，10mm硅酸钙板，四周打磨、圆边角。 2、墙面拆除后破损修补。 3、面层：抗污可擦洗专用涂料，可直接湿抹布擦拭清洁； 4、积木墙：实木边框、ABS材质小颗粒底板； 5、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |  |  |
| 52 | 铝网板顶面装饰 | 尺寸：8000*7800mm（教室+走廊）； 1、采用拉伸铝网板吊顶（铝拉网天花），AA3003/AA5005 等高强度铝合金板材，经数控裁切、拉伸成型，形成菱形网状结构，边框为同色系铝合金方通龙骨固定；表面采用粉末喷涂工艺，耐候性强、不易氧化变色，表面均匀细腻； 2、四周和走廊50系列轻钢龙骨，吊杆规格为8mm，防水石膏板及防水乳胶漆，包含灯槽制作；收口及造型部位采用专用型材收边，整体稳固美观、防开裂变形。 |  |  |
| 53 | 管线布置 | 尺寸：8000*7800mm； 1、中财线管，江南线缆。 2、开关、插座面板：配套开关、插座面板、线槽盒等86型高温阻燃PC材质面板，防老化开裂，安全耐用，防腐蚀、导电性能好，结合现场操作区的实际的需求，进行开关面板、插座的配置。 |  |  |
| 54 | 地面装饰 | 尺寸：8000*7800mm； 3mm厚自流平基层，2mm厚PVC同质透心地胶、具体颜色材质需给校方确认后制作。 |  |  |
| 55 | 墙面装饰 | 1、墙面拆除后破损修补。 2、环保室外耐候专用涂料、墙面打磨、人工喷涂、配套户外耐水腻子、抗碱底漆；整体防水防潮、防晒抗老化、防霉防裂，表面采用抗污可擦洗户外面漆，耐脏易清洁，所有外露用材均为室外专用； 3、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |  |  |
| 56 | 筒灯 | 亚克力面罩；光源：功率不少于4W,LED芯片和稳定驱动器，无频闪危害色温健康光。 包含人工安装及辅材。 |  |  |
| 57 | LED轨道射灯 | 1、灯体为射灯：压铸铝灯体，内置LED光源，功率按设计需求配置，显色指数≥90； 2、轨道为6063-T5 铝合金型材，表面阳极氧化或喷粉处理，导电性能稳定，可 360°调节照射角度，适配不同区域照明需求。 3、光源：功率不少于4W,LED芯片和稳定驱动器，无频闪危害色温健康光。 4、包含人工安装及辅材。 |  |  |
| 58 | 一层门头字 | 1、金属烤漆单面汉字、字体≥450*390mm、学校卡通造型。 2、字体内容为我型我秀。 3、包含人工安装及辅材。 |  |  |
| 59 | 毛毡展示墙 | 尺寸：3520*2100mm； 1、采用环保灰色聚酯纤维毛毡，厚度≥10mm，密度厚、防潮不变形； 2、基材：采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 3、收边方式：灰色铝合金收边，宽度≥10mm。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 60 | 京剧科普音乐互动墙 | 尺寸：5700*3000mm； 1、采用环保灰色聚酯纤维毛毡，厚度≥10mm，密度厚、防潮不变形； 2、基材：采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 3、收边方式：灰色铝合金收边，宽度≥10mm。 4、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |  |  |
| 61 | 洞洞涂鸦展示墙 | 尺寸：5700*3000mm； 1、钢板工具墙，背衬加强筋，铁方管尺寸≥20*40mm，孔径尺寸≥12mm； 2、五金配件：配置挂钩、层板。 3、底层采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 4、表面采用磁吸珐琅白板。 5、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |  |  |
| 62 | 美育坊储物柜 | 尺寸：1500*400*900mm； 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认、配备彩色塑料抽斗。 |  |  |
| 63 | 异型桌 | 尺寸：800*720*700mm； 1、桌面采用环保抗贝特板，板厚≥18mm；具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 2、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 3、桌腿为钢架结构钢管规格，桌腿≥30*30mm，壁厚≥1.5mm，表面喷塑； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认；四周打磨、圆边角。 |  |  |
| 64 | 美育坊椅子 | 尺寸：500*560*775mm； 1、环保PP塑料； 2、可堆叠放置； |  |  |
| 65 | 创作吧台 | 尺寸：3200*450*1000mm； 1、台面：采用环保抗贝特板，板厚≥18mm；具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 2、基材：采用橡胶木实木，板厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、环保水性漆； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认； |  |  |
| 66 | 美育坊吧凳 | 尺寸：ø320*680~900mm（±100mm）； 采用坚固铁艺内框。 |  |  |
| 67 | 二层门头字 | 1、金属烤漆单面汉字、字体≥450*390mm、京剧元素造型； 2、字体内容为小橙子美育坊包含人工安装及辅材。 |  |  |
| 68 | 自然互动文化墙 | 尺寸：5700*3000mm； 墙面配储物盒规格≥200*150*200/400*150*200数量≥8个； 1、底层采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 2、墙面拆除后破损修补。面层：抗污可擦洗专用涂料，可直接湿抹布擦拭清洁； 3、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |  |  |
| 69 | 植物科普展示墙 | 尺寸：3520*2100mm； 1、采用环保灰色聚酯纤维毛毡，厚度≥10mm，密度厚、防潮不变形； 2、基材：采用硅酸钙板，厚度≥10mm，四周打磨、圆边角； 3、收边方式：灰色铝合金收边，宽度≥10mm。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认、配备可更换磁吸展示框，数量≥24个。 |  |  |
| 70 | 科学院储物柜 | 尺寸：1100-1250*600*900mm； 1、基材:采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、五金配件：采用三合一连接件。 5、其他：颜色白色；细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 71 | 洞洞工具板 | 尺寸：5700*2100mm； 1、钢板工具墙，背衬加强筋，铁方管尺寸≥20*40mm，孔径尺寸≥12mm； 2、五金配件：配置挂钩、层板。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 72 | 1.07m玻璃作品展示柜 | 尺寸：1070*440*3000mm； 1、展示面与层板：10mm 超白钢化玻璃，透光率≥91%，边角倒圆处理； 2、框架结构：铝合金型材，壁厚≥2mm，表面哑光白色喷粉处理。 |  |  |
| 73 | 科普展示柜 | 尺寸：2600*1000*750mm； 1、基材：采用橡胶木实木，板厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、环保水性漆； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：面板下层为抽屉和门板储物功能，颜色细节等制作前需要确认； |  |  |
| 74 | 科学院手工桌 | 尺寸：1200*1000*750mm（±100mm）； 1、材质：橡胶木实木+优质钢架； 2、工艺：桌面采用优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 3、功能：天然实木，木质坚韧，耐腐蚀性强，适合多人小组活动。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 75 | 低背学生椅 | 尺寸：435*435*850-座高750mm（±100mm）； 1、材质：PP+钢管； 2、工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 76 | 电鼓 | 1、手动单独控制升降，电鼓附带公牛魔方电源，可拉伸至10m； 2、功能：如果地面无法布线，顶部可安装电鼓用电使用； 3、含顶部布线及安装； 4、顶部安装T型安装支架； 5、带开关及USB接口。 |  |  |
| 77 | 三层门头字 | 1、金属烤漆单面汉字、字体≥450*390mm、机器人元素造型。 2、字体内容为小橙子科学院。 3、包含人工安装及辅材。 |  |  |
| 78 | 可躺睡课桌椅 | 一、功能用途： 普通教学空间。 二、技术规格： 课桌尺寸：长600mm*宽400mm*高度可调；座椅尺寸：宽410mm*深415mm*高度可调。 三、性能指标 1、课桌 （1）桌面板：采用PP（聚丙烯），宽600mm×深400mm×高25mm±2mm，桌面边缘设有防滑落边框，桌面前沿设有内凹式笔槽，桌面底部设有30mm×15mm的支撑钢管。 （2）书箱：采用PP（聚丙烯），外径480mm×365mm×125mm±5mm，底部边缘设有排水槽，书箱口部设有弧形内凹式置物槽。 （3）桌钢架：上下支架采用正圆形钢管弯管而成非焊接，横梁为左右焊接，表面经过防锈工艺处理，经高温粉体喷涂。 （4）桌升降调节机构：圆形升降立柱设有可调节高度插孔，桌面高度范围：610mm-760mm，无需任何工具，插入圆形插孔抱箍锁定高度孔位，旋紧上下盖即可实现高度调节。 （5）桌脚保护套：采用PP（聚丙烯），前脚保护套底部嵌入锯齿状TPU软胶保护垫，增加整体着地平稳性。 （6）挂钩：上支架边缘焊接有L型书包挂钩，能够承受≥20kg重量。 2、座椅 （1）靠背：采用PP（聚丙烯），宽438×高440mm±3mm（不含头枕）颜色根据用户需求定制，采用多点镂空式网洞设计，增加椅子的透气性和散热性。 （2）椅座：采用PP（聚丙烯），宽410m×深415mm±3mm。 （3）头枕：头枕罩:PP+POE+TPE复合材料，头枕底板、头枕活动件、头枕后盖均采用PP一体注塑成型，头枕整体可上下滑动，滑动行程不低于200mm±5mm。 （4）通过按压调节拨杆解锁方式，物理机械底盘角度调节机构（为确保安全性能不得采用高压气缸杆或气弹簧机构），触发解锁折叠机构，椅背可实现椅背后仰角度：不低于135度。 （5）椅钢架：采用圆形钢管冲压焊接而成，站脚上端采用优质冷轧椭圆钢管（50×25×1.2mm厚）一次焊接而成，下端采用优质冷轧钢椭圆管（60×30×1.2mm厚），底脚采用优质冷轧钢圆管（Φ38×1.8mm厚）一次焊接而成。 （6）椅升降调节机构：升降支撑设有可调节高度螺丝孔，每孔间隔20mm,钢管冲压高度标尺；整椅可调节高度320mm-440mm。 |  |  |
| 79 | 普通教室讲台 | 尺寸：730*500*720~1300mm（±100mm） 1、基材：密度板PVC吸塑面； 2、下架：选用铁架，壁厚≥1mm ，经脱脂.水洗.酸洗.水洗中和.表调.磷化.干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 3、其他：可升降。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 80 | 书包柜 | 尺寸：1500*400*900mm（4个班，每班3个）。 1、基材：采用E0级实木多层板，板厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、五金配件：采用液压缓冲铰链；采用三合一连接件连接。 5、其他：颜色细节等制作前需要确认，每块门板配备编号牌、每个柜子三行四列组合、带门；每班36格子，四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 81 | 窗框板 | 尺寸1：4500*50*400mm（4个班，每班1块），尺寸2：400*50*3000mm（4个班，每班2块），尺寸3：5000*50*300mm（4个班，每班1块），尺寸4：300*50*3000mm（4个班，每班2块）。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用铝板，厚度≥2mm，表面覆木纹色膜。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 82 | 普通教室储物柜 | 尺寸：1250*300*900mm（4个班，每班4个）。 1、基材：采用E0级实木多层板，柜子台面上一层抗贝特板，增加耐磨度，板厚≥18mm；面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，每个柜两行三列组合没有门；四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 83 | 普通教室备课桌 | 尺寸：1400*700*750~1050mm（±100mm）。 1、基材：采用E0级实木多层板，桌面板厚度≥25mm，其他板厚度≥18mm，背板厚度≥9mm。 2、表面木皮饰面，厚度≥0.6mm，环保水性开放漆； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、五金配件：采用液压缓冲铰链及轨道，具有静音.承重性强的特点；采用三合一连接件。预留插座开孔位置； 5、钢架：钢脚、横梁采用冷轧钢板管，壁厚≥1.2mm，表面处理：经酸洗，除油、磷化防锈处理等前置处理程序，表面采用静电混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电。 6、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 84 | 普通教室备课椅 | 尺寸：575*430*790mm。 1.全新工程聚丙PP材质。 2.12圆电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 3.海绵：高弹力聚氨酯海绵，厚度1.5mm，密度≥35#.可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 4.座板：多层薄木单板，厚度1.0mm，涂胶后，经高频热压/蒸汽软化+模具弯曲定型的板材，与座垫完美贴合。 |  |  |
| 85 | 普通教室软木板 | 尺寸1：900*20*1800mm（4个班，每班1块），尺寸2：1200*20*3000mm（4个班，每班1块）。 1、采用环保软木板，厚度≥6mm； 2、基材：采用阻燃板，厚度≥12mm，四周打磨、圆边角； 3、收边方式：采用接近软木色铝合金收边，宽度≥10mm。 4、五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |  |  |
| 86 | 普通教室磁吸白板 | 尺寸：4000*20*3000mm（4个班，每班1块）。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用磁吸珐琅白板。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 87 | 普通教室公告栏 | 尺寸：1000*20*1200mm（4个班，每班2块）。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用磁吸珐琅白板。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 88 | 普通教室移门 | 尺寸：2000*40*3000mm（4个班，每班1樘）。 1、多层实木门板，表面木皮饰面，E0级环保基层，门扇厚度400-450mm； 2、铝合金静音轨道，壁厚≥1.2mm，承重≥60KG/扇。 |  |  |
| 89 | 护墙板 | 尺寸：7300*3000mm（4个班）。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用饰面板，厚度≥9mm。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 90 | 铝扣板顶面装饰 | 尺寸：8460*7300mm（4个班）。 铝扣板吊顶：规格600*600mm微孔。 轻钢龙骨：主龙骨50mm，T形专用龙骨20*20mm，8mm吊筋，具体颜色材质需给校方确认后制作。 |  |  |
| 91 | 可堆叠毛毡凳 | 尺寸：（上面300*300/下面410*410）*高410mm； 1、材质：产品材料为纺织材料，100%聚酯纤维； 2、PET材料，一体压制成型； 3、可堆叠，可移动； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 92 | 2.2米储物柜 | 尺寸：2200*250*900mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认；四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 93 | 2.45米储物柜 | 尺寸：2450*600*900mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认；四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 94 | 阅读书屋 | 尺寸：3700*3800*3400mm。 1、框架为30*40镀锌方管，壁厚≥3mm； 2、外敷实木多层板加固基层，板厚≥15mm； 3、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 4、结构：整体为高低错落式设计，下层尖顶设计、两侧板开圆还造型，方便观察；上层侧板开圆孔玻璃窗户，前后两侧都为围挡钢化玻璃，厚度≥10mm，高度≥1200mm； 5、内部贯通式设计，可自由进出；墙面带图书架。 6、配备一个金属爬梯，尺寸≥500mm。四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 95 | 豆袋沙发 | 尺寸：600*430*240~700mm 。 1、材质：棉麻面料； 2、内填充EPC粒子； 3、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 96 | 展示舞台 | 尺寸：3220*100*3000mm。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用木饰面，厚度≥2mm。面层带可书写白板； 3、其他：颜色细节等制作前需要确认、配备幕布 4、文化内容由校方提供的内容，进行制作。 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |  |  |
| 97 | 地毯 | 尺寸：ø2000~3000mm（±100mm）。 水晶绒，防滑颗粒底布。 |  |  |
| 98 | 双面储物柜 | 尺寸：4500*600*900mm（2个室、每室1组）。 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，每个柜两行十一列组合没有门、配备彩色的塑料筐；四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 99 | 折叠窗 | 尺寸：4500*1800mm 1、6063—T5铝合金，60系列，壁厚≥1、2~1、4mm。 2、上下折叠 3、双玻中空钢化5+12A+5mm，隔音35—45dB，水密性6级。 |  |  |
| 100 | 圆柱型沙发凳 | 尺寸：φ380*400mm。 表面环保三防面料，耐磨.耐脏、耐腐蚀+高弹力海绵+实木内架。 |  |  |
| 101 | 线条椅 | 尺寸：400*400*650mm。 框架采用实木白蜡木，四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 102 | 圆边长桌 | 尺寸：2000*900*700mm。 框架采用实木白蜡木，四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 103 | 乐器上柜 | 尺寸：1700*600*2000mm 。 1、基材：采用E0级实木多层板，板厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，每个柜三个门；面贴音符标识，四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 104 | 乐器下柜 | 尺寸：1700*600*1000mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，板厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，每个柜三个门；面贴音符标识，四周打磨，圆边角。 |  |  |
| 105 | 毛毡吸音顶面装饰 | 尺寸：8500*7300mm（两间教室）。 采用50系列轻钢龙骨，吊杆规格为8mm，包含灯槽制作；基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板，9、5mm石膏板，批腻子三遍，环保乳胶漆三遍顶面平整；面贴毛毡吸音板，两层三层错层拼接。 |  |  |
| 106 | 小明星舞台 | 尺寸：4800*100*3000mm。 1、底层采用阻燃板基层，厚度≥15mm，四周打磨、圆边角； 2、表面采用木饰面，厚度≥2mm。 3、其他：颜色细节等制作前需要确认、配备幕布。 |  |  |
| 107 | 独立学习屋 | 尺寸：3200*3000*3000mm。 1、框架为30*40镀锌方管，壁厚≥3mm； 2、外敷实木多层板加固基层，板厚≥15mm； 3、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 4、结构：有一个尖顶、屋顶开圆孔，透光悬挂入一个圆通灯；内侧带可书写白板，四周打磨、圆边角。 |  |  |
| 108 | 书柜 | 尺寸：1500*300*500mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认；四周打磨、圆边角。 |  |  |
| 109 | 手工桌 | 尺寸：1200*1000*750mm（±100mm）。 1、材质：橡胶木实木+钢架； 2、工艺：桌面采用实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 3、功能：天然实木，木质坚韧，耐腐蚀性强，适合多人小组活动。 4、其他：颜色细节等制作前需要确认。 |  |  |
| 110 | 高背学生椅 | 尺寸：500*460*450~810mm（±100mm）。 1、坐靠板采用PP塑料注塑连体一次成型,添加抗紫外线塑料色粉，不含有毒物质,坐板周边不留锐角，坐靠板为连体一次成型,设计符合人体工程学, 靠背采用托腰设计,使人坐起来更舒适。 2、弯管支架/椅腿：椅脚采用椭圆形钢管，壁厚≥1.5mm，着地横脚与椅腿下端为同一根钢管使用折弯技术一次成型，弯管支架及椅腿喷涂层经耐盐浴检验后无膨胀、鼓泡、剥落、生锈、明显变色和失光现象，喷涂层经抗冲击检验后无剥落、裂纹和皱纹现象，喷涂层附着力不低于 3 级。 3、工艺：采用满焊焊接，焊缝不应有 漏焊。 4、脚套：采用 PP 塑料一次注塑成型，着地平稳，没有倾斜或摇摆现象, 确保使用平衡。 |  |  |
| 111 | 3.5米储物柜 | 尺寸：3500*600*900mm。 1、基材：采用E0级实木多层板，柜子台面上一层抗贝特板，增加耐磨度，板厚≥18mm；面板侧板厚度≥42mm，背板厚度≥8mm，其余板厚≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa； 2、封边：采用同色PVC封边条，厚度≥1.0mm； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、其他：颜色细节等制作前需要确认，两行九列组合没有门、配备彩色的塑料筐；四周打磨、圆边角。 |  |  |
| 112 | 蘑菇型沙发凳 | 尺寸：φ320*250mm 。 1、采用实木框架，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间； 2、表面环保三防面料，耐磨.耐脏、耐腐蚀密度≥35㎏高回弹聚氨酯阻燃海绵，回弹性好，厚度≥50mm；海绵的形状符合人体学原理； 3、五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |  |  |
| 113 | 轻便学生椅 | 尺寸：500*560*775mm。 1、环保PP塑料。 2、可堆叠放置。 |  |  |
|  |  | 采购文件要求的所有技术要求 |  |  |

说明：

1.投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，如出现负偏离或未响应或未提供相应材料的，扣除相应分值。

2.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

  - 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 (响应或不响应) | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交付时间及地点 （1）交付时间：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。 （2）项目质保期：质保期三年（验收合格之日起进入质保期，含硬件、软件等），质保期内包含免费上门调试、故障维修及软件升级服务。 （2）交付地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸、安装等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 2.供货与履约要求 （1）管理平台数据同步 中标人须同步使用“南京市教育装备项目管理平台”，并在平台中完成以下操作：公开投标文件与合同资料；上传施工过程影像资料与履约文件；发起验收流程；申请售后服务；制作设备二维码标签并粘贴。 （2）项目过程性管理 中标人应编制施工进度计划，并在履约全过程中根据实际进展动态更新。须参与采购人组织的定期工程会议，每周汇报项目进展情况，并接受采购人及相关部门的飞行检查与管理。 3.验收要求 （1）验收方法 成立验收小组现场验收，对产品数量、质量和功能性、学校应用情况达成等进行检查复核。 （2）验收标准 验收材料完整，设备数量与合同一致，系统功能达成与投标人投标文件中的承诺一致。 4.售后要求 在质保期内，因中标人所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，中标人在接采购人通知后，2小时内响应，并在24小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。 5.培训要求 须完成每校到校设备操作培训视频，涵盖操作流程、常见故障排查及安全规程（参训人员应覆盖学校涉及岗位，开展教师培训实操评价，合格率100%）。 6.报价要求 （1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。 （2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。 （3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。 （4）投标人必须按照所投采购包，对应填写《分项报价表》，不得调整清单数量。 7.履约保证金 该项目签订合同时须向采购人缴纳合同总额的3%作为履约保证金，缴纳方式建议采用银行保函，质保期满无质量或服务问题无息退还。 8.付款方式 合同签订后支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、专家验收考评合格后，支付剩余合同总额。 （三）招标文件附件 南京市成贤街小学、南京市逸仙小学相关图纸详见采购公告附件。 |  |  |
|  | 招标文件要求的所有商务要求。 |  |  |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（工业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；

2.（标的名称）,属于（工业） 行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。

2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造，（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

4.货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在《声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.《关于符合本国产品标准的声明函》准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市教育技术装备中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

附件十三、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可躺睡课桌椅 |  |  |

投标人（加盖电子公章）：

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。