招　标　文　件

项目名称：2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目

项目编号：JSZC-320100-HBGL-G2025-0002

（专门面向中小企业）

- 采 购 人：南京市公路事业发展中心

- 采购代理：江苏鸿标工程项目管理有限公司

2025年1月

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	12

第四章  采购需求	30

第五章  评标方法与评标标准	58

第六章  投标文件格式	61

- 第一章  投标邀请

2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目JSZC-320100-HBGL-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”免费下载获取招标文件，并于2025-2-8 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-HBGL-G2025-0002

2.项目名称：2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目

3.预算金额：530万元

4.最高限价：

2025JCYH-1标段，251万元

2025JCYH-2标段，279万元

投标报价超过最高限价的为无效投标。

5.采购需求（简介）：南京市公路事业发展中心管养范围内G36、G42、G104、G205、G312、S002、S122、S204、S246等30条道路上共计528个交通流量监测站点的日常养护，其中2025JCYH-1标段包含江北站、六合、浦口、栖霞和雨花台，共计250个站点，2025JCYH-2标段包含江南一站、江南二站、江宁、溧水和高淳，共计278个站点。日常养护内容：交通流量监测站点及附属设施（监测站点设备、机箱、防雷供电及附属缆线等设施设备）的日常养护、杆件及设备箱油漆防护、站点巡查、故障维修、损坏更换、运行养护（含供电费用）、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等）、值班备勤等，全方位保障公路交通流量监测站点等正常运行。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订并生效之日起至2025年12月31日

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料扫描件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报表或审计报告或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的纳税证明和社会保障资金证明扫描件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

6、提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（由法人签字并盖单位公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

（三）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”免费下载

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-2-8 14:00（北京时间）

江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。

供应商仅提供信用承诺书而未提供二、申请人的资格要求“（一）”条中1~5项中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料扫描件提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、同一投标人可以同时参加本次招标的2025JCYH-1标段、2025JCYH-2标段，但仅允许中标1个标段。开标、评标、中标的顺序为：2025JCYH-1标段、2025JCYH-2标段，按评标顺序，在被推荐为第一中标候选人后，后续标段评标中，不再被推选为中标候选人。

6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名	称：南京市公路事业发展中心

地	址：南京市玄武区双拜巷 169 号

联系人：姜科

电  话：17368120727

2.采购代理机构信息

名    称：江苏鸿标工程项目管理有限公司

地  　址：南京市雨花台区锦绣街5-8号C-4栋103室

联系方式：025-84592100

3.项目联系方式

项目联系人：臧玲

电　    话：025-84592100

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 供应商在收到中标通知书之前须向采购代理机构交纳采购代理服务费。采购代理服务费按2.8万元/标段计取。上述费用不单独计列，计入供应商投标报价中，采购人不另行支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人、采购代理和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人同一标包提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标供应商

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  合同文本

2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目

标段：

合 同 文 件

采购人：南京市公路事业发展中心

中标供应商：

签订地点：南京市

签订日期：2025年  月

- 合同协议书

南京市公路事业发展中心（采购人名称，以下简称“采购人”）为实施2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目（项目名称），已接受      （中标供应商名称，以下简称“中标供应商”）对该项目的投标。采购人和中标供应商共同达成如下协议。

项目需求：南京市公路事业发展中心管养范围内G36、G42、G104、G205、G312、S002、S122、S204、S246等30条道路上共计528个交通流量监测站点的日常养护，其中2025JCYH-1标段包含江北站、六合、浦口、栖霞和雨花台，共计250个站点，2025JCYH-2标段包含江南一站、江南二站、江宁、溧水和高淳，共计278个站点。日常养护内容：交通流量监测站点及附属设施（监测站点设备、机箱、防雷供电及附属缆线等设施设备）的日常养护、杆件及设备箱油漆防护、站点巡查、故障维修、损坏更换、运行养护（含供电费用）、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等）、值班备勤等，全方位保障公路交通流量监测站点等正常运行。其他详见附件《采购需求》。

1、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及开标一览表；

（4）项目合同条款；

（5）技术规范；

（6）中标供应商有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的工作大纲；

（7）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之前存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）      元整（¥       ）。

4、中标供应商项目负责人：       。

5、质量要求：合格，遵循国家、行业及地方现行的规范和标准，安全目标：无重大人员伤亡和财产损失。

6、中标供应商承诺按合同约定承担的工作，包括但不限于以下：日常养护内容：交通流量监测站点及附属设施（监测站点设备、机箱、防雷供电及附属缆线等设施设备）的日常养护、杆件及设备箱油漆防护、站点巡查、故障维修、损坏更换、运行养护（含供电费用）、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等）、值班备勤等，全方位保障公路交通流量监测站点等正常运行。其他详见附件《采购需求》。

7、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向中标供应商支付合同价款：

本项目服务费用为包干费用，合同实施过程中总价不予调整。合同签订并生效后，采购人向中标供应商支付合同总价的70%；2025年12月31日前，支付完全部费用。第二次支付时，需根据履约考核情况，扣减相应费用。

8、中标供应商应按照采购人指示开工，服务期限：自合同签订并生效之日起至2025年12月31日。

9、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护工作完成且验收合格后失效。

10、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：南京市公路事业发展中心   中标供应商：

（盖单位章）                        （盖单位章）

法定代表人                        法定代表人

或其委托代理人：（签字）           或其委托代理人：（签字）

- 2025年  月  日                    2025年  月  日

- 安全管理协议

为在的实施过程中创造安全、高效的实施环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人南京市公路事业发展中心（以下简称“采购人”）与中标供应商（以下简称“中标供应商”）特此签定安全生产合同：

一、采购人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2、贯彻“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

3、必要时召开安全生产现场会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、对中标供应商现场安全生产检查，监督中标供应商及时处理发现的各种安全隐患。

二、中标供应商职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路筑养路机械操作规程》、《江苏省公路施工路段安全管理办法》等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按作业人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、中标供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、中标供应商必须具有劳动安全生产部门颁发的安全生产证书，参加作业的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用办法；中标供应商不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有作业机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、作业中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。

10、中标供应商必须按照本项目的特点，组织制定本实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因采购人或中标供应商违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式肆份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，验收合格后失效。

采购人：南京市公路事业发展中心   中标供应商：

（盖单位章）                        （盖单位章）

法定代表人                        法定代表人

或其委托代理人：（签字）           或其委托代理人：（签字）

- 2025年  月  日                    2025年  月  日

- 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目的项目法人南京市公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“采购人”）与该项目服务单位（单位名称，以下简称“中标供应商”），特订立如下合同。

1. 采购人和中标供应商双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受中标供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得让中标供应商报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参加中标供应商安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受中标供应商提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不得要求或者接受中标供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）采购人及其工作人员不得以任何理由向中标供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求中标供应商购买合同规定外的材料和设备。

（6）采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人队伍。

3. 中标供应商的义务

（1）中标供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）中标供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）中标供应商不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）中标供应商不得为采购人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给中标供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）中标供应商及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予中标供应商一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请中标供应商或中标供应商上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为采购人和中标供应商签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式六份，由采购人和中标供应商各执三份。

采购人：南京市公路事业发展中心   中标供应商：

（盖单位章）                        （盖单位章）

法定代表人                        法定代表人

或其委托代理人：（签字）           或其委托代理人：（签字）

- 2025年  月  日                    2025年  月  日

监督部门（盖章）：

日期：2025年  月   日

- 合同专用条款

一、名词解释

除另有说明外，下列名词的含义如下：

1、“采购人”：本项目采购人是南京市公路事业发展中心。采购人代表：由采购人委托，负责各合同段养护管理工作的管理处。

2、中标供应商是指接到建设(采购)单位中标通知书，并与采购单位签订了承包协议书的供应商。

3、项目负责人是指由中标供应商委派、全面负责其按合同规定服务的经济和技术的代理人。

4、项目是指列入本合同必须完成的全部内容（包括临时服务以及由符合程序而签署变更通知和额外服务项目）。

5、机械设备

是指中标供应商为实施完成本合同以及临时服务、临时设施和维护所必须的全部机械、器具等。

6、合同价款

是指按本合同条款中的有关规定，经双方确认认可、据实结算的总金额。

7、技术规范

是指合同文件中的技术规范。

8、合同

是采购人和中标供应商法定代表人或其授权代表之间正式签订的相互明确权利和义务关系的协议。

9、“年”、“月”和“日” 都应按公历计算。“天”：是指日历天。

10、“元” 是指人民币元，是本合同中的货币单位。

二、项目概况

1、项目名称：2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目

2、项目地点：南京市

3、项目需求：南京市公路事业发展中心管养范围内G36、G42、G104、G205、G312、S002、S122、S204、S246等30条道路上共计528个交通流量监测站点的日常养护，其中2025JCYH-1标段包含江北站、六合、浦口、栖霞和雨花台，共计250个站点，2025JCYH-2标段包含江南一站、江南二站、江宁、溧水和高淳，共计278个站点。日常养护内容：交通流量监测站点及附属设施（监测站点设备、机箱、防雷供电及附属缆线等设施设备）的日常养护、杆件及设备箱油漆防护、站点巡查、故障维修、损坏更换、运行养护（含供电费用）、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等）、值班备勤等，全方位保障公路交通流量监测站点等正常运行。其他详见附件《采购需求》。

4、养护期限：自合同签订并生效之日起至2025年12月31日。

三、维护质量及验收标准和依据

1、维修及养护工作必须全面达到《公路养护技术规范》、《江苏省普通公路网运行监测设施布局规划（2019-2030年）（试行）》；《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）；《供配电系统设计规程》（GB 50052-2009）；《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254~50259-06）；《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；《公共安全视频监控联网系统信息传输、交接、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB／T18226—2015)；《公路工程结构可靠度设 计统一标准》(GB/T 50283 )；《公路网图像信息管理平台互联技术规范》（GB/T 28059-2011）；《公路交通情况调查设备 第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1-2015）；《公路交通情况调查设备 第 2 部分：通信协议》（JT/T 1008.2-2015）；《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)；《普通干线公路路网监测点布局与建设技术规范》（DB32∕T 3315-20.17 ）；《公路交通情况统计调查标志设置要求（试行）》；《全国公路网管理与应急处置平台建设指导意见》（交通运输部）；《省交通运输厅公路局关于进一步加强全省路网监测设施数据质量管理工作的通知》（苏交公路网[2017]282 号）；《省交通运输厅公路局关于进一步提升路网监测设施建设项目设计质量的通知》（苏交公路网[2018]182 号）；《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》（苏交公路网[2018]186号）；《江苏省普通公路网运行监测设施布局原则（征求意见稿）》；《江苏省干线公路视频监控平台建设技术要求》（2019年修订版）等现行技术规范和行业标准、管理办法规定的各项技术要求。

以上所列规范，只是涉及本项目所需要的部分规范，如果上面没有列出的规范与标准，中标供应商仍需按规定执行。所有已被废止或停止使用的，各供应商应以现行规范为准。在实施过程中和合同执行期间，如果国家或省市有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标供应商应采用新的标准或规范进行。

四、采购人主要义务

1、提供与本项目有关的资料。

2、协助中标供应商办理养护所需有关证件和批件，并配合协调交警、路政及地方等关系。

3、制定本合同项目的管理制度、技术要求等。

4、检查和监督中标供应商的养护管理及质量、安全生产和环境保护工作。

5、按时审查中标供应商的养护申请款，及时支付养护款项。

6、双方约定采购人应完成的其他工作。

五、中标供应商主要义务

1、按采购文件的技术规范以及采购人或其代表的要求完成本项目合同范围内的养护管理工作。养护期间服从采购人或其代表的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成采购人代表委托的养护任务，并保证达到采购人代表要求的质量等级。

2、中标供应商不得随意拖延维修时间（不可抗力的因素除外），中标供应商应在24小时内完成养护修复任务，严重影响交通安全的应及时处理，对严重以及技术有特殊性要求的项目应采取必要的措施。若中标供应商未能响应，采购人将按合同条款的规定进行处理，采购人将对中标供应商提出书面警告，并按5000元/次扣除违约金。

3、中标供应商应加强养护巡查，做好巡查记录，以及采购人要求的各类台账,及时进行维护，对巡查发现的重大问题及时通报采购人代表.

4、中标供应商进入现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入现场，所有的协调工作由中标供应商自行完成（如有）。

5、配合采购人代表编制合同范围内的年度养护计划；配合采购人代表建立完整的养护技术档案，并完善补充相关数据资料。

6、本项目的用电用水，均由中标供应商自行解决。中标供应商应将生活中留下的杂物、垃圾等清理出道路用地范围并妥善处理，不得造成二次污染，影响路容路貌。

7、严格遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准，采取必要的安全防护措施并对相关人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

中标供应商作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的作业设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。中标供应商在作业过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由中标供应商自行承担。

8、中标供应商务必综合考虑本项目内、外的一切风险。中标供应商必须以中标供应商和采购人双方的名义共同为本合同足额投保项目范围内的第三者责任险。中标供应商应充分估计本项目实施中的各项风险因素，同时中标供应商应保证采购人免于承担该保险范围内、外的一切风险和费用。中标供应商必须购买职工工伤保险，保险费用为最高投标限价的0.9‰，投保的范围符合《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》（苏人社规〔2023〕2号）的要求和规定。保险人的选择必须征得采购人的同意。

9、遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护作业公路路产；遵守地方政府和有关部门对作业场地交通和作业噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。中标供应商负责作业现场的环境保护工作，保证作业现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。废料应按采购人指定的堆放点集中堆放，任何垃圾必须妥善处理，不得抛洒在道路用地界内，在作业中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则承担相关部门对其的经济处罚。

10、中标供应商在合同期内应保持随时履行本合同项目的技术能力，配备固定的、具有类似养护经验的养护队伍、人员、机械，未经采购人代表批准不得随意更换或减少主要养护人员和机械；根据养护的特点，中标供应商须提供现场人员名单，作业机械应能满足养护要求，并从开工之日起即能投入使用。

11、项目实施期间供应商应派专员对本项目所有涉及路线定期进行巡查及养护。巡查期间若有设路网设备损坏须及时查明原因并进行维修或更换新设备。维修所用的零部件和更换的新设备，必须使用原品牌的零部件及原品牌设备。上述所述费用均含在中标供应商的签约合同价中，采购人不另行支付。

12、建立与完善工作台账，对采购人所列明的路网范围进行每天巡查，每月按照采购人要求提供工作台帐（含维修更换、巡查、日常养护等工作量）及下月养护计划备查。对于采购人巡查下发的问题整改菜单，及时整改。

13、双方约定中标供应商应做的其他工作。

六、合同金额及结算方式

1、本项目服务费用为包干费用，合同实施过程中总价不予调整。合同价格涵盖了为实施和完成单位合同项目所需用的人力、材料、机械设备和一切设施(无论是临时性的或永久性的)、为完成日常养护项目所必需的相关辅助工作(含材料及服务等)等全部开支费用。

2、本合同结算方式：合同签订并生效后，采购人向中标供应商支付合同总价的70%；2025年12月31日前，支付完全部费用。第二次支付时，需根据履约考核情况，扣减相应费用。

七、不可抗力

1、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后 7 天内提供有力证明。

2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

八、违约责任

1、如无不可抗力的因素，未经采购人同意，中标供应商不得随意拖延维修时间，中标供应商如未在本合同规定的时间内（要求中标供应商 24 小时内完成一般问题的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理）进行修复，采购人将对中标供应商提出书面警告，并按5000元/次违约金处理。如中标供应商累计三次被采购人书面警告，本合同将自行终止。

2、采购人将按照有关技术规范及所规定的要求对中标供应商所维修的质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求中标供应商应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则采购人按拖延维修时间予以确认。

3、如果一方未履行合同规定的责任，给对方造成不良影响和经济损失的，由责任方对损失方偿付相当于合同总价20%的违约金，同时承担相应责任并赔偿经济损失。损失方有权终止合同。

十一、争议的解决

1、合同双方发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，申诉方可直接向法院经济庭提起诉讼,费用先由起诉方支付,但由败诉方承担.

2、本合同条款未尽事宜，合同双方应参照“中华人民共和国民法典”执行。

十二、本合同书的组成部分

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，与本合同书具有同等的法律效力，即：

1、在合同实施期间采购人和中标供应商双方签订的与本项目有关洽商、变更等的任何其他协议和/或书面文件；

2、本合同书及其附件；

3、采购文件及其补遗书、投标文件等相关技术规范；

4、合同中未尽事宜双方协商解决。

本合同经双方签字盖章后生效。上述文件将互相补充，其他未尽事宜，双方友好协商解决。

- 2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目考核办法

（1）若出现超出按照应急保障与维护响应时限要求的情况或被省公路事业发展中心有关部门通报点名的情况，每站点出现一次扣减2000元，每增加24小时将加扣1000元，以此类推，直至扣完该站点全部维护经费。

（2）需在下一季度第一个月的上旬前提供上一季度自检报告，如不能及时提供自检报告的，一次扣2000元。每半年提供安全检查报告，如不能及时提供，一次扣2000元。

（3）若养护期内省公路事业发展中心进行运行质量检查，站点日常养护质量未达到要求的，扣除该站点全年维护费总价的50%。

（4）未及时更新完善基础数据信息的，每出现一次扣除维护费用200元。

（5）确保专职维护人员在岗，如有不通知擅自更换专职维护人员的，扣减2000元每次。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目概况

南京市公路事业发展中心管养范围内G36、G42、G104、G205、G312、S002、S122、S204、S246等30条道路上共计528个交通流量监测站点的日常养护，其中2025JCYH-1标段包含江北站、六合、浦口、栖霞和雨花台，共计250个站点，2025JCYH-2标段包含江南一站、江南二站、江宁、溧水和高淳，共计278个站点。日常养护内容：交通流量监测站点及附属设施（监测站点设备、机箱、防雷供电及附属缆线等设施设备）的日常养护、杆件及设备箱油漆防护、站点巡查、故障维修、损坏更换、运行养护（含供电费用）、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等）、值班备勤等，全方位保障公路交通流量监测站点等正常运行。

（二）项目服务遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

2025年度南京公路交通流量监测站点日常养护站点明细表

2025JCYH-1标段站点明细表

| 序号 | 路线 | 桩号 | 名称 | 设站时间 | 厂商 | 行政区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G205 | 1291.72 | 南京G205芳庭路北 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 2 | G205 | 1302.6 | 南京G205锦绣路北 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 3 | G205 | 1299.03 | 南京G205东大路北 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 4 | G205 | 1292.4 | 南京G205盘新路西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 5 | G205 | 1289.8 | 南京G205园西路西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 6 | G205 | 1306.4 | 南京G205纬三路高架北 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 7 | G205 | 1301.9 | 南京G205向阳桥西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 8 | G205 | 1298.25 | 南京G205浦泗立交南 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 9 | G205 | 1295.6 | 南京G205江北公路站南 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 10 | G205 | 1294.7 | 南京G205新锦湖路北 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 11 | G205 | 1292.9 | 南京G205信息大学 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 12 | G205 | 1288.6 | 南京G205葛关路西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 13 | G205 | 1308.7 | 南京G205七里河桥西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 14 | G205 | 1311.4 | 南京G205工业大学 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 15 | G205 | 1305.9 | 南京G205浦镇大街高架北 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 16 | G205 | 1297.21 | 南京G205新科二路北 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 17 | G205 | 1291.25 | 南京G205晓山路西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 18 | G205 | 1296.3 | 南京G205地铁高新站 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 19 | G205 | 1305.95 | 南京G205纬三路口 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 20 | G205 | 1299.5 | 南京G205东大路口 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 21 | G205 | 1309.2 | 南京G205万寿路隧道西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 22 | G205 | 1305.05 | 南京G205珍珠路高架 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 23 | G205 | 1300.6 | 南京G205泰山寺南 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 24 | G205 | 1291.84 | 南京G205经三路 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 25 | G205 | 1289.2 | 南京G205松杨路东 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 26 | G205 | 1310.1 | 南京G205兴隆路西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 27 | G205 | 1307.7 | 南京G205双城路北 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 28 | G205 | 1306.5 | 南京G205纬三路互通西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 29 | G205 | 1299.98 | 南京G205泰西路口 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 30 | G205 | 1303.9 | 南京G205兴浦路西 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 31 | G205 | 1300 | 南京G205泰西路高架 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 32 | G205 | 1292.1 | 南京G205盘新路北 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 33 | G205 | 1290.3 | 南京G205地铁大厂站 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 34 | G205 | 1287.84 | 南京G205平顶山路南 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 35 | G205 | 1308.9 | 南京G205万寿路东 | 2014 | 海康威视 | 江北 |
| 36 | G205 | 1277.564 | 南京G205龙池互通 | 2015 | 海康威视 | 江北 |
| 37 | G205 | 1275.353 | 南京G205滁河大桥 | 2015 | 海康威视 | 江北 |
| 38 | G205 | 1277.6 | 南京G205快速路监控17 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 39 | G205 | 1278.2 | 南京G205快速路监控16 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 40 | G205 | 1278.4 | 南京G205快速路监控15 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 41 | G205 | 1278.8 | 南京G205快速路监控14 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 42 | G205 | 1279.1 | 南京G205快速路监控13 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 43 | G205 | 1279.7 | 南京G205快速路监控12 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 44 | G205 | 1280.2 | 南京G205快速路监控11 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 45 | G205 | 1281.9 | 南京G205快速路监控10 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 46 | G205 | 1281.9 | 南京G205快速路监控9 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 47 | G205 | 1282.4 | 南京G205快速路监控8 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 48 | G205 | 1282.9 | 南京G205快速路监控7 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 49 | G205 | 1283.3 | 南京G205快速路监控6 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 50 | G205 | 1284.1 | 南京G205快速路监控5 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 51 | G205 | 1284.7 | 南京G205快速路监控4 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 52 | G205 | 1285.8 | 南京G205快速路监控3 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 53 | G205 | 1286.7 | 南京G205快速路监控2 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 54 | G205 | 1287.2 | 南京G205快速路监控1 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 55 | G205 | 379.8 | 南京G205快速路监控18 | 2018 | 浙江大华 | 江北 |
| 56 | G205 | 1308.019 | 南京G205万寿路隧道下行入口 | 2020 | 海康威视 | 江北 |
| 57 | G205 | 1308.794 | 南京G205万寿路隧道上行入口 | 2020 | 海康威视 | 江北 |
| 58 | G205 | 1309.794 | 南京G205万寿路隧道下行出口 | 2020 | 海康威视 | 江北 |
| 59 | G205 | 1309.019 | 南京G205万寿路隧道上行出口 | 2020 | 海康威视 | 江北 |
| 60 | G205 | 1312.15 | 南京G205浦珠花园 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 61 | G205 | 1318.4 | 南京G205拌合厂 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 62 | G205 | 1302.4 | 南京G205南农大江北分校 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 63 | G205 | 1314.28 | 南京G205西水湾 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 64 | G205 | 1315.7 | 南京G205五里桥北 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 65 | G205 | 1315 | 南京G205雨山广场 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 66 | G205 | 1315.6 | 南京G205五里桥南 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 67 | G205 | 1316.8 | 南京G205五华路 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 68 | G205 | 1311.42 | 南京G205江北虹悦城 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 69 | G205 | 1313.5 | 南京G205江淼路 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 70 | G205 | 1312.68 | 南京G205河滨路 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 71 | G205 | / | 南京G205五里桥互通全景2 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 72 | G205 | 1316.5 | 南京G205地铁基地 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 73 | G205 | / | 南京G205五里桥互通全景1 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 74 | G205 | 1275.1 | 南京G205龙池立交 | 2022 | 海康威视 | 江北 |
| 75 | G328 | 376.924 | 南京G328六合东桥西 | 2015 | 浙江大华 | 江北 |
| 76 | G328 | 374.424 | 南京G328六合东枢纽西 | 2015 | 海康威视 | 江北 |
| 77 | G328 | 360.824 | 南京G328雨花石村 | 2015 | 浙江大华 | 江北 |
| 78 | G328 | 372.17 | 南京G328横梁山北桥 | 2018 | 浙江宇视 | 江北 |
| 79 | S356 | 335.6 | 南京S356东沟 | 2019 | 海康威视 | 江北 |
| 80 | S356 | 342.879 | 南京S356长深高速出入口全景2 | 2020 | 海康威视 | 江北 |
| 81 | S356 | 339.7 | 南京S356滁河大桥下行 | 2020 | 海康威视 | 江北 |
| 82 | S356 | 342.879 | 南京S356长深高速出入口 | 2020 | 海康威视 | 江北 |
| 83 | S356 | 339.7 | 南京S356滁河大桥上行 | 2020 | 海康威视 | 江北 |
| 84 | S356 | 342.879 | 南京S356长深高速出入口全景1 | 2020 | 海康威视 | 江北 |
| 85 | S356 | 347.85 | 南京S356划子河大桥 | 2021 | 海康威视 | 江北 |
| 86 | S356 | 335.03 | 南京S356宁扬界 | 2022 | 海康威视 | 江北 |
| 87 | G205 | 1250 | 南京G205王营 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 88 | G205 | 1252 | 南京G205张湾 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 89 | G205 | 1254 | 南京G205叶营 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 90 | G205 | 1268.03 | 南京G205西王 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 91 | G205 | 1256 | 南京G205尖山村 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 92 | G205 | 1248 | 南京G205马集 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 93 | G205 | 1258 | 南京G205上阮 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 94 | G205 | 1260 | 南京G205黄庄 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 95 | G205 | 1262 | 南京G205魏胡 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 96 | G205 | 1264 | 南京G205海滁线互通 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 97 | G205 | 1269.9 | 南京G205李营 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 98 | G205 | 1272.4 | 南京G205潘家花园立交全景2 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 99 | G205 | 1265.9 | 南京G205盛岗 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 100 | G205 | 1272.4 | 南京G205潘家花园立交全景1 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 101 | G205 | 1272.4 | 南京G205潘家花园立交 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 102 | G235 | 255.177 | 南京G235竹镇 | 2018 | 海康威视 | 六合 |
| 103 | G235 | 37.7 | 南京G235张门 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 104 | G235 | 0.1 | 南京G235光华村 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 105 | G235 | 30.23 | 南京G235程新大桥 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 106 | G235 | 253.52 | 南京G235与421省道交叉口 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 107 | G328 | 364.81 | 南京G328宁扬界防疫点下行 | 2022 | 海康威视 | 六合 |
| 108 | G328 | 364.81 | 南京G328宁扬界防疫点上行 | 2022 | 海康威视 | 六合 |
| 109 | S002 | 5.48 | 南京S002长深跨线大桥 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 110 | S002 | 28.68 | 南京S002沪陕高速出入口 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 111 | S002 | 185.5 | 南京S002盘山工区 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 112 | S002 | 195.02 | 南京S002平山隧道 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 113 | S002 | 221.2 | 南京S002宁启下穿通道 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 114 | S002 | 195.41 | 南京S002平山隧道扬州方向1号 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 115 | S002 | 195.67 | 南京S002平山隧道扬州方向中间 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 116 | S002 | 195.52 | 南京S002平山隧道扬州方向入口 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 117 | S002 | 195.41 | 南京S002平山隧道六合方向2号 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 118 | S002 | 195.82 | 南京S002平山隧道扬州方向出口 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 119 | S002 | 196.04 | 南京S002平山隧道六合方向1号 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 120 | S002 | 195.93 | 南京S002平山隧道六合方向入口 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 121 | S002 | 209.1 | 南京S002六合超限站 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 122 | S002 | 196.04 | 南京S002平山隧道扬州方向2号 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 123 | S002 | 195.78 | 南京S002平山隧道六合方向中间 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 124 | S002 | 195.63 | 南京S002平山隧道六合方向出口 | 2020 | 海康威视 | 六合 |
| 125 | S002 | 206.02 | 南京S002钟林 | 2022 | 海康威视 | 六合 |
| 126 | S247 | 137.95 | 南京S247绕越高速出入口下行 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 127 | S247 | 142.81 | 南京S247方洲宁启下穿通道 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 128 | S247 | 124.84 | 南京S247金牛湖动物园 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 129 | S247 | 127.3 | 南京S247金牛湖风景区 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 130 | S247 | 137.95 | 南京S247绕越高速出入口上行 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 131 | S247 | 134 | 南京S247金牛湖开发区（上行） | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 132 | S247 | 134 | 南京S247金牛湖开发区（下行） | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 133 | S247 | 141.2 | 南京S247马云桥 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 134 | S247 | 130.877 | 南京S247柯庄（上行） | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 135 | S247 | 130.877 | 南京S247柯庄（下行） | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 136 | S247 | 122.49 | 南京S247苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 六合 |
| 137 | S353 | 185.026 | 南京S353月溏 | 2018 | 浙江宇视 | 六合 |
| 138 | S353 | 215.06 | 南京S353竹程 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 139 | S353 | 180.8 | 南京S353宁扬界 | 2022 | 海康威视 | 六合 |
| 140 | S421 | 30.9 | 南京S421冶山 | 2017 | 海康威视 | 六合 |
| 141 | S421 | 8.9 | 南京S421赵圩 | 2019 | 海康威视 | 六合 |
| 142 | S421 | 0.91 | 南京S421巴布洛生态谷 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 143 | S421 | 22.711 | 南京S421马集互通 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 144 | S421 | 14.05 | 南京S421竹镇 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 145 | S421 | 0.1 | 南京S421苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 六合 |
| 146 | S422 | 13.02 | 南京S422苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 六合 |
| 147 | S439 | 0.8 | 南京S439新篁 | 2018 | 浙江宇视 | 六合 |
| 148 | S439 | 3.54 | 南京S439绕越新篁出入口 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 149 | X201 | 0.02 | 南京X201六合苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 六合 |
| 150 | X304 | 24.8 | 南京X304刘陆 | 2021 | 海康威视 | 六合 |
| 151 | G104 | 1105.972 | 南京G104花旗 | 2020 | 海康威视 | 浦口 |
| 152 | G104 | 1103.49 | 南京G104花旗汽配城 | 2022 | 海康威视 | 浦口 |
| 153 | G104 | 1101.78 | 南京G104国余线路口 | 2022 | 海康威视 | 浦口 |
| 154 | G104 | 1100.5 | 南京G104苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 浦口 |
| 155 | G312 | 371.756 | 南京G312永宁滁河大桥 | 2015 | 海康威视 | 浦口 |
| 156 | G312 | 375.27 | 南京G312永宁 | 2018 | 浙江宇视 | 浦口 |
| 157 | G312 | 336.62 | 南京G312黄山岭 | 2019 | 海康威视 | 浦口 |
| 158 | G312 | 332.4 | 南京G312沿山大道路口 | 2019 | 海康威视 | 浦口 |
| 159 | G312 | 349 | 南京G312西葛苏皖省界 | 2019 | 海康威视 | 浦口 |
| 160 | G312 | 334.4 | 南京G312八里铺 | 2019 | 海康威视 | 浦口 |
| 161 | G312 | 346.2 | 南京G312东葛 | 2019 | 海康威视 | 浦口 |
| 162 | G312 | 341.35 | 南京G312汤盘路口 | 2019 | 海康威视 | 浦口 |
| 163 | G346 | 362.88 | 南京G346兰花立交北 | 2017 | 海康威视 | 浦口 |
| 164 | G346 | 372.72 | 南京G346宁江路 | 2017 | 海康威视 | 浦口 |
| 165 | G346 | 377.1 | 南京G346浦口超限站西 | 2017 | 海康威视 | 浦口 |
| 166 | G346 | 359.18 | 南京G346三桥入口 | 2017 | 海康威视 | 浦口 |
| 167 | G346 | 356.7 | 南京G346五华路口 | 2019 | 海康威视 | 浦口 |
| 168 | G346 | 371.15 | 南京G346赵桥 | 2019 | 海康威视 | 浦口 |
| 169 | G346 | 373.895 | 南京G346茶棚村 | 2020 | 海康威视 | 浦口 |
| 170 | G346 | 367.9 | 南京G346桥林镇 | 2020 | 海康威视 | 浦口 |
| 171 | G346 | 365 | 南京G346苏杰学校 | 2021 | 海康威视 | 浦口 |
| 172 | G346 | 357 | 南京G346老虎桥 | 2021 | 海康威视 | 浦口 |
| 173 | G347 | 376.9 | 南京G347乌江 | 2019 | 海康威视 | 浦口 |
| 174 | S508 | 18.57 | 南京S508侯庄跨线桥 | 2018 | 海康威视 | 浦口 |
| 175 | S508 | 9.75 | 南京S508桥林停车区 | 2021 | 海康威视 | 浦口 |
| 176 | S508 | 20.46 | 南京S508侯庄立交桥 | 2022 | 海康威视 | 浦口 |
| 177 | 双圩路 | 0.625 | 南京浦口双圩路苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 浦口 |
| 178 | G312 | 294.75 | 南京G312疏港大道监控16 | 2019 | 浙江大华 | 栖霞 |
| 179 | G312 | 296.9 | 南京G312疏港大道监控19 | 2019 | 浙江大华 | 栖霞 |
| 180 | G312 | 295.53 | 南京G312疏港大道监控17 | 2019 | 浙江大华 | 栖霞 |
| 181 | G312 | 300.075 | 南京G312疏港大道监控23 | 2019 | 浙江大华 | 栖霞 |
| 182 | G312 | 294.65 | 南京G312疏港大道监控15 | 2019 | 浙江大华 | 栖霞 |
| 183 | G312 | 295.96 | 南京G312疏港大道监控18 | 2019 | 浙江大华 | 栖霞 |
| 184 | G312 | 297.85 | 南京G312疏港大道监控20 | 2019 | 浙江大华 | 栖霞 |
| 185 | G312 | 298.45 | 南京G312疏港大道监控21 | 2019 | 浙江大华 | 栖霞 |
| 186 | G312 | 299.15 | 南京G312疏港大道监控22 | 2019 | 浙江大华 | 栖霞 |
| 187 | G312 | 305.635 | 南京G312仙新路匝道东北 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 188 | G312 | 302.685 | 南京G312仙境路交叉口东 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 189 | G312 | 305.445 | 南京G312仙新路匝道东南 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 190 | G312 | 306.84 | 南京G312仙鹤山隧道口东 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 191 | G312 | 306.985 | 南京G312仙鹤山隧道内东 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 192 | G312 | 306.972 | 南京G312仙鹤山隧道内东 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 193 | G312 | 307.048 | 南京G312仙鹤山隧道内西 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 194 | G312 | 307.062 | 南京G312仙鹤山隧道内西 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 195 | G312 | 307.18 | 南京G312仙鹤山隧道口西 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 196 | G312 | 306.84 | 南京G312仙新路匝道西南 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 197 | G312 | 304.185 | 南京G312学海路 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 198 | G312 | 305.985 | 南京G312仙新路匝道西北 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 199 | G312 | 305.885 | 南京G312仙新路 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 200 | G312 | 303.235 | 南京G312仙境路交叉口 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 201 | G312 | 305.235 | 南京G312仙林高铁站西 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 202 | G312 | 306.84 | 南京G312仙鹤山隧道口西 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 203 | G312 | 303.685 | 南京G312仙境路交叉口西 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 204 | G312 | 306.23 | 南京G312仙林汽配城东 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 205 | G312 | 304.685 | 南京G312仙林高铁站 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 206 | G312 | 301.61 | 南京G312红枫街 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 207 | G312 | 301.285 | 南京G312九乡河 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 208 | G312 | 302.135 | 南京G312红枫街西 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 209 | G312 | 306.84 | 南京G312仙鹤山隧道口东 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 210 | G312 | 293.46 | 南京G312宁镇界 | 2022 | 海康威视 | 栖霞 |
| 211 | S002 | 2.15 | 南京S002栖霞宁镇界 | 2022 | 海康威视 | 栖霞 |
| 212 | S338 | 33.51 | 南京S338靖安 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 213 | S338 | 48.953 | 南京S338疏港大道监控4 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 214 | S338 | 52.403 | 南京S338疏港大道监控8 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 215 | S338 | 58.25 | 南京S338栖霞寺 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 216 | S338 | 50.803 | 南京S338疏港大道监控6 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 217 | S338 | 51.613 | 南京S338疏港大道监控7 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 218 | S338 | FK0+950 | 南京S338疏港大道监控10 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 219 | S338 | FK1+950-1 | 南京S338疏港大道监控12 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 220 | S338 | 49.948 | 南京S338疏港大道监控5 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 221 | S338 | 52.953 | 南京S338疏港大道监控9 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 222 | S338 | EK1+030 | 南京S338疏港大道监控11 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 223 | S338 | FK1+950-2 | 南京S338疏港大道监控14 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 224 | S338 | EK0+130 | 南京S338疏港大道监控13 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 225 | S338 | 45.973 | 南京S338疏港大道监控1 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 226 | S338 | 48.103 | 南京S338疏港大道监控3 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 227 | S338 | 47.028 | 南京S338疏港大道监控2 | 2019 | 海康威视 | 栖霞 |
| 228 | S338 | 44.8 | 南京S338宝港路交叉口 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 229 | S338 | 60.56 | 南京S338红枫路交叉口 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 230 | S338 | 53.2 | 南京S338七乡河 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 231 | S338 | 33.215 | 南京S338大道河中桥 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 232 | S338 | 41.96 | 南京S338水一方景区 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 233 | S338 | 45.7 | 南京S338三江河 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 234 | S338 | 59.6 | 南京S338栖霞寺景区下坡段 | 2021 | 海康威视 | 栖霞 |
| 235 | S423 | 1.6 | 南京S423梁家 | 2020 | 海康威视 | 雨花 |
| 236 | G205 | 1335.253 | 南京G205西善桥 | 2015 | 海康威视 | 雨花 |
| 237 | G205 | 1339.19 | 南京G205刘村 | 2018 | 浙江宇视 | 雨花 |
| 238 | G205 | 1337.098 | 南京G205岱山东路跨线桥 | 2019 | 海康威视 | 雨花 |
| 239 | G205 | 1344.51 | 南京G205板桥工区 | 2019 | 海康威视 | 雨花 |
| 240 | G205 | 1345.98 | 南京G205梅山 | 2019 | 海康威视 | 雨花 |
| 241 | G205 | 1347.97 | 南京G205雨花江宁界 | 2019 | 海康威视 | 雨花 |
| 242 | G205 | 1341.1 | 南京G205板桥 | 2019 | 海康威视 | 雨花 |
| 243 | G205 | 1342.99 | 南京G205板桥水泥厂（枪球） | 2019 | 海康威视 | 雨花 |
| 244 | S126 | 4.6 | 南京S126茗苑南路 | 2021 | 海康威视 | 雨花 |
| 245 | S126 | 2.5 | 南京S126大周路口 | 2021 | 海康威视 | 雨花 |
| 246 | S126 | 0.23 | 南京S126绕城铁心桥出入口 | 2021 | 海康威视 | 雨花 |
| 247 | S338 | 108 | 南京S338天后村互通 | 2021 | 海康威视 | 雨花 |
| 248 | S508 | 3.4 | 南京S508板桥交调点 | 2017 | 海康威视 | 雨花 |
| 249 | S508 | 1.8 | 南京S508板桥 | 2019 | 海康威视 | 雨花 |
| 250 | S508 | 0.52 | 南京S508刘村互通 | 2019 | 海康威视 | 雨花 |

2025JCYH-2标段站点明细表

| 序号 | 路线 | 桩号 | 名称 | 设站时间 | 厂商 | 行政区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S204 | 26.15 | 南京S204扬句线东南 | 2016 | 海康威视 | 溧水 |
| 2 | S204 | 36.85 | 南京S204张常溧线南 | 2016 | 海康威视 | 溧水 |
| 3 | S204 | 63.35 | 南京S204孔镇 | 2019 | 海康威视 | 溧水 |
| 4 | S204 | 51.35 | 南京S204渔歌 | 2020 | 海康威视 | 溧水 |
| 5 | S204 | 21.62 | 南京S204乌刹桥交调点 | 2021 | 海康威视 | 溧水 |
| 6 | S246 | 61.28 | 南京S246晶桥 | 2018 | 浙江宇视 | 溧水 |
| 7 | S246 | 34.45 | 南京S246大仁山 | 2019 | 海康威视 | 溧水 |
| 8 | S246 | 71.8 | 南京S246杭村 | 2019 | 海康威视 | 溧水 |
| 9 | S246 | 66 | 南京S246新山里 | 2019 | 海康威视 | 溧水 |
| 10 | S246 | 77.1 | 南京S246高淳溧水界 | 2019 | 海康威视 | 溧水 |
| 11 | S246 | 55.07 | 南京S246琴音社区 | 2022 | 海康威视 | 溧水 |
| 12 | S246 | 63.49 | 南京S246新341交叉口 | 2022 | 海康威视 | 溧水 |
| 13 | S246 | 58.15 | 南京S246无想山 | 2022 | 海康威视 | 溧水 |
| 14 | S246 | 64.41 | 南京S246新桥河大桥 | 2022 | 海康威视 | 溧水 |
| 15 | S340 | 178.722 | 南京S340东屏 | 2017 | 海康威视 | 溧水 |
| 16 | S340 | 182.33 | 南京S340宁杭高速出入口 | 2019 | 海康威视 | 溧水 |
| 17 | S340 | 187.05 | 南京S340宁宣高速出入口 | 2019 | 海康威视 | 溧水 |
| 18 | S340 | 173.98 | 南京S340白鹿岗 | 2020 | 海康威视 | 溧水 |
| 19 | S340 | 183.8 | 南京S340十里牌下行 | 2020 | 海康威视 | 溧水 |
| 20 | S340 | 190.35 | 南京S340与S243交叉口 | 2020 | 海康威视 | 溧水 |
| 21 | S340 | 183.8 | 南京S340十里牌上行 | 2020 | 海康威视 | 溧水 |
| 22 | S341 | 113.261 | 南京S341洪蓝 | 2017 | 海康威视 | 溧水 |
| 23 | S341 | 98.74 | 南京S341东庐 | 2019 | 海康威视 | 溧水 |
| 24 | S341 | 110.064 | 南京S341洪蓝街道 | 2020 | 海康威视 | 溧水 |
| 25 | S341 | 23.4 | 南京S341天生桥河特大桥 | 2021 | 海康威视 | 溧水 |
| 26 | S341 | 125.45 | 南京S341明觉 | 2021 | 海康威视 | 溧水 |
| 27 | S341 | 84.4 | 南京S341白马 | 2021 | 海康威视 | 溧水 |
| 28 | S341 | 14.75 | 南京S341晶桥客运站 | 2021 | 海康威视 | 溧水 |
| 29 | S341 | 33.98 | 南京S341苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 溧水 |
| 30 | S341 | 83.96 | 南京S341宁常界 | 2022 | 海康威视 | 溧水 |
| 31 | S341 | 125.34 | 南京老S341苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 溧水 |
| 32 | S446 | 0.5 | 南京S446白马 | 2021 | 海康威视 | 溧水 |
| 33 | X102 | 9.2 | 南京X102宁高高速出入口 | 2021 | 海康威视 | 溧水 |
| 34 | S340 | 195.885 | 南京S340尚洪 | 2020 | 海康威视 | 溧水 |
| 35 | S002 | 58 | 南京S002钟村 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 36 | G104 | 1154.011 | 南京G104河定桥 | 2015 | 浙江大华 | 江宁 |
| 37 | G104 | 1177.411 | 南京G104西岗 | 2015 | 浙江大华 | 江宁 |
| 38 | G104 | 1164.8 | 南京G104高庙 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 39 | G104 | 1173.39 | 南京G104石子涧 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 40 | G104 | 1151.95 | 南京G104岔路口高架桥 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 41 | G104 | 1158 | 南京G104秦淮河大桥 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 42 | G104 | 1162.8 | 南京G104龙眠大道路口 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 43 | G104 | 1181.15 | 南京G104新兴社区 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 44 | G104 | 1170.97 | 南京G104青龙山 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 45 | G104 | 1174.2 | 南京G104索墅 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 46 | G104 | 1167.848 | 南京G104淳化 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 47 | G104 | 1184.4 | 南京G104句容交界 | 2021 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 48 | G205 | 1359.442 | 南京G205铜井车站 | 2015 | 海康威视 | 江宁 |
| 49 | G205 | 1360.7 | 南京G205铜井集镇 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 50 | G205 | 1353.34 | 南京G205正方大道 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 51 | G205 | 1362.28 | 南京G205铜井 | 2018 | 海康威视 | 江宁 |
| 52 | G205 | 1363.97 | 南京G205马鞍山交界 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 53 | G205 | 1352.1 | 南京G205盛江路 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 54 | G205 | 1349.99 | 南京G205司家 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 55 | G205 | 1354 | 南京G205宝象路 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 56 | G205 | 1356 | 南京G205凤翔路 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 57 | G235 | 382.244 | 南京G235台创园 | 2017 | 海康威视 | 江宁 |
| 58 | G235 | 359.9 | 南京G235陆郎 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 59 | S002 | 39.15 | 南京S002宁杭高速出入口 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 60 | S002 | 13.28 | 南京S002沪宁高速入口 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 61 | S002 | 27.49 | 南京S002土桥交调点下行 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 62 | S002 | 53.15 | 南京S002机场高速出入口 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 63 | S002 | 30 | 南京S002茶岗 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 64 | S002 | 27.49 | 南京S002土桥交调点上行 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 65 | S002 | 17.34 | 南京S002汤山奥莱 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 66 | S002 | 52.45 | 南京S002秦淮河 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 67 | S002 | 37.82 | 南京S002湖熟 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 68 | S002 | 38.4 | 南京S002湖熟交调点 | 2021 | 海康威视 | 江宁 |
| 69 | S002 | 7.74 | 南京S002江宁宁镇界 | 2022 | 海康威视 | 江宁 |
| 70 | S122 | 20.58 | 南京S122句容交界 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 71 | S122 | 17.05 | 南京S122万安 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 72 | S122 | 3.82 | 南京S122麒麟山庄 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 73 | S122 | 6.1 | 南京S122晨光村 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 74 | S122 | 16.3 | 南京S122汤山奥莱下穿下行 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 75 | S122 | 7.18 | 南京S122金丝岗下穿上行 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 76 | S122 | 16.3 | 南京S122汤山奥莱下穿上行 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 77 | S122 | 3 | 南京S122麒麟 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 78 | S122 | 4.88 | 南京S122东郊小镇高架 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 79 | S122 | 9.3 | 南京S122 坟头高架 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 80 | S122 | 18.9 | 南京S122庄里高架 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 81 | S122 | 7.18 | 南京S122金丝岗下穿下行 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 82 | S122 | 8.1 | 南京S122锁石村高架 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 83 | S126 | 26.85 | 南京S126横溪 | 2018 | 浙江宇视 | 江宁 |
| 84 | S204 | 7.95 | 南京S204金村桥 | 2016 | 海康威视 | 江宁 |
| 85 | S204 | 10.1 | 南京S204秣陵 | 2016 | 海康威视 | 江宁 |
| 86 | S204 | 20.85 | 南京S204乌刹桥 | 2016 | 海康威视 | 江宁 |
| 87 | S204 | 16.77 | 南京S204龙铜线东南 | 2016 | 海康威视 | 江宁 |
| 88 | S204 | 10.35 | 南京S204九龙桥 | 2018 | 海康威视 | 江宁 |
| 89 | S204 | 0.45 | 南京S204天元中路 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 90 | S204 | 11.85 | 南京S204秣陵工区 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 91 | S204 | 5.5 | 南京S204绕越高速出入口 | 2019 | 海康威视 | 江宁 |
| 92 | S340 | 212.56 | 南京S340苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 江宁 |
| 93 | X103 | 6.6 | 南京X103禄口镇石埝村 | 2021 | 海康威视 | 江宁 |
| 94 | X104 | 8.42 | 南京X104江宁苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 江宁 |
| 95 | X202 | 10.16 | 南京X202淳化街道周旺村 | 2021 | 海康威视 | 江宁 |
| 96 | X207 | 19.96 | 南京X207江宁苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 江宁 |
| 97 | S340 | 205.45 | 南京S340宁丹线西 | 2020 | 海康威视 | 江宁 |
| 98 | G235 | 422 | 南京G235石臼湖特大桥北桥墩 | 2020 | 海康威视 | 江南一站 |
| 99 | G235 | 428.69 | 南京G235石臼湖特大桥中桥墩 | 2020 | 海康威视 | 江南一站 |
| 100 | G235 | 434 | 南京G235石臼湖特大桥南桥墩 | 2020 | 海康威视 | 江南一站 |
| 101 | G235 | K397+120 | 南京G235监控1 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 102 | G235 | K398+730 | 南京G235监控2 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 103 | G235 | K399+730 | 南京G235监控3 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 104 | G235 | K401+290 | 南京G235监控4 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 105 | G235 | K403+010 | 南京G235监控5 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 106 | G235 | K404+000 | 南京G235监控6 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 107 | G235 | K405+600 | 南京G235监控7 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 108 | G235 | K406+650 | 南京G235监控8 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 109 | G235 | K407+600 | 南京G235监控9 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 110 | G235 | K408+950 | 南京G235监控10 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 111 | G235 | K409+500 | 南京G235监控11 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 112 | G235 | K410+400 | 南京G235监控12 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 113 | G235 | K411+050 | 南京G235监控13 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 114 | G235 | K411+850 | 南京G235监控14 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 115 | G235 | K413+820 | 南京G235监控15 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 116 | G235 | K414+950 | 南京G235监控16 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 117 | G235 | K415+910 | 南京G235监控17 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 118 | G235 | K416+500 | 南京G235监控18 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 119 | G235 | K417+650 | 南京G235监控19 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 120 | G235 | K419+140 | 南京G235监控20 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 121 | G235 | K421+490 | 南京G235监控21 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 122 | G235 | K421+900 | 南京G235监控22 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 123 | G235 | K421+930 | 南京G235监控23 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 124 | G235 | K421+930 | 南京G235监控24 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 125 | G235 | K422+140 | 南京G235监控25 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 126 | G235 | K422+140 | 南京G235监控26 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 127 | G235 | K423+040 | 南京G235监控27 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 128 | G235 | K424+040 | 南京G235监控28 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 129 | G235 | K426+030 | 南京G235监控29 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 130 | G235 | K426+960 | 南京G235监控30 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 131 | G235 | K428+020 | 南京G235监控31 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 132 | G235 | K430+030 | 南京G235监控32 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 133 | G235 | K431+250 | 南京G235监控33 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 134 | G235 | K432+040 | 南京G235监控34 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 135 | G235 | K433+050 | 南京G235监控35 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 136 | G235 | K434+050 | 南京G235监控36 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 137 | G235 | K434+340 | 南京G235监控37 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 138 | G235 | K434+340 | 南京G235监控38 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 139 | G235 | K434+560 | 南京G235监控39 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 140 | G235 | K434+560 | 南京G235监控40 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 141 | G235 | K434+560 | 南京G235监控41 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 142 | G235 | K435+250 | 南京G235监控42 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 143 | G235 | K437+060 | 南京G235监控43 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 144 | G235 | K438+590 | 南京G235监控44 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 145 | G235 | K440+120 | 南京G235监控45 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 146 | G235 | K441+150 | 南京G235监控46 | 2015 | 海康威视 | 江南一站 |
| 147 | S243 | K69+650 | 南京S243高阳河大桥 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 148 | S243 | K71+650 | 南京S243徐慕中桥 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 149 | S243 | K73+650 | 南京S243周岗互通 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 150 | S243 | K75+950 | 南京S243二干河大桥 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 151 | S243 | K78+050 | 南京S243拓塘 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 152 | S243 | K80+220 | 南京S243宁溧公路互通 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 153 | S243 | K82+120 | 南京S243秦淮河大桥 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 154 | S243 | K84+195 | 南京S243与S340互通 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 155 | S243 | K86+150 | 南京S243三干河大桥 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 156 | S243 | K88+275 | 南京S243与G235互通 | 2018 | 海康威视 | 江南一站 |
| 157 | S243 | 84.6 | 南京S243三干河大桥交调 | 2019 | 海康威视 | 江南一站 |
| 158 | G36 | M0.505 | 南京G36徐庄互通徐庄入口 | 2018 | 海康威视 | 江南二站 |
| 159 | G36 | 2.2 | 南京G36徐庄互通二桥方向 | 2018 | 海康威视 | 江南二站 |
| 160 | G36 | 3.46 | 南京G36徐庄互通三桥方向 | 2018 | 海康威视 | 江南二站 |
| 161 | G36 | 2.4 | 南京G36徐庄互通南 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 162 | G36 | 1.7 | 南京G36黄马湿地公园 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 163 | G36 | 3.16 | 南京G36徐庄互通北 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 164 | G36 | 3.16 | 南京G36徐庄互通北 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 165 | G36 | 0.7 | 南京G36马群互通北 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 166 | G36 | 2.4 | 南京G36徐庄互通南2 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 167 | G42 | 298.8 | 南京G42玉兰路隧道东主线出口 | 2019 | 海康威视 | 江南二站 |
| 168 | G42 | 299.1 | 南京G42玉兰路隧道西主线入口 | 2019 | 海康威视 | 江南二站 |
| 169 | G42 | 298.8 | 南京G42玉兰路隧道东主线入口 | 2019 | 海康威视 | 江南二站 |
| 170 | G42 | 299.1 | 南京G42玉兰路隧道西辅道出口 | 2019 | 海康威视 | 江南二站 |
| 171 | G42 | 298.8 | 南京G42玉兰路隧道东辅道入口 | 2019 | 海康威视 | 江南二站 |
| 172 | G42 | 299.1 | 南京G42玉兰路隧道西主线出口 | 2019 | 海康威视 | 江南二站 |
| 173 | G42 | 298.8 | 南京G42玉兰路隧道东辅道出口 | 2019 | 海康威视 | 江南二站 |
| 174 | G42 | 299.1 | 南京G42玉兰路隧道西辅道入口 | 2019 | 海康威视 | 江南二站 |
| 175 | G42 | 300.597 | 南京G42花神庙互通西 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 176 | G42 | 300.913 | 南京G42花神大道东 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 177 | G42 | 301.309 | 南京G42花神大道西 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 178 | G42 | 302 | 南京G42铁心桥立交 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 179 | G42 | 302.9 | 南京G42铁心桥交调站 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 180 | G42 | 286.769 | 南京G42加油站北 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 181 | G42 | 289.312 | 南京G42五百户北 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 182 | G42 | 297.42 | 南京G42双龙街互通匝道 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 183 | G42 | 293.75 | 南京G42高桥门南 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 184 | G42 | 295.5 | 南京G42佳营东路北 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 185 | G42 | 284.539 | 南京G42马群南 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 186 | G42 | 286.76 | 南京G42东环服务区 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 187 | G42 | 286.065 | 南京G42芝嘉东路 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 188 | G42 | 287.712 | 南京G42钟学北路南 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 189 | G42 | 284.539 | 南京G42马群匝道口 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 190 | G42 | 291.26 | 南京G42石杨路北 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 191 | G42 | 300.02 | 南京G42花神庙互通辅道 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 192 | G42 | 285.01 | 南京G42万家楼 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 193 | G42 | 303.7 | 南京G42铁心桥服务区 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 194 | G42 | 296.6 | 南京G42柴园北路 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 195 | G42 | 292.67 | 南京G42高桥门北 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 196 | G42 | 299.382 | 南京G42南侧入南站辅路 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 197 | G42 | 288.402 | 南京G42柳营南路 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 198 | G42 | 288.712 | 南京G42双拜岗路北 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 199 | G42 | 290.504 | 南京G42双麒路北 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 200 | G42 | 292.35 | 南京G42石杨路南 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 201 | G42 | 294.67 | 南京G42广洋路南 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 202 | G42 | 297.7 | 南京G42双龙街互通 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 203 | G42 | 299.805 | 南京G42花神庙东市区入口 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 204 | G42 | 298.02 | 南京G42双龙街互通西 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 205 | G42 | 298.28 | 南京G42明诚大道东 | 2020 | 海康威视 | 江南二站 |
| 206 | G42 | 302.5 | 南京G42凤信路匝道 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 207 | G42 | 289.9 | 南京G42双麒路互通北 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 208 | G42 | 285.4 | 南京G42万家楼互通南2 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 209 | G42 | 303.3 | 南京G42机场二通道匝道 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 210 | G42 | 296 | 南京G42南部新城南2 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 211 | G42 | 287.2 | 南京G42江南服务区 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 212 | G42 | 285.4 | 南京G42万家楼互通南1 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 213 | G42 | 291.8 | 南京G42石杨路互通北2 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 214 | G42 | 294.2 | 南京G42高桥门互通南2 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 215 | G42 | 295.1 | 南京G42南部新城北2 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 216 | G42 | 295.1 | 南京G42南部新城北1 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 217 | G42 | 303.3 | 南京G42机场二通道匝道全景2 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 218 | G42 | 296 | 南京G42南部新城南1 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 219 | G42 | 303.3 | 南京G42机场二通道匝道全景1 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 220 | G42 | 301.55 | 南京G42铁心桥匝道东 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 221 | G42 | 294.2 | 南京G42高桥门互通南1 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 222 | G42 | 291.8 | 南京G42石杨路互通北1 | 2022 | 海康威视 | 江南二站 |
| 223 | G42 | 雨润大街往二桥方向匝道 | 南京G42雨润大街往二桥匝道1 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 224 | G42 | 雨润大街往二桥方向匝道 | 南京G42雨润大街往二桥匝道2 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 225 | G42 | 主线往五桥方向匝道 | 南京G42往五桥匝道2（全景） | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 226 | G42 | 307.463 | 南京G42绕城入五桥、数字大道 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 227 | G42 | 主线往五桥方向匝道 | 南京G42往五桥匝道1（全景） | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 228 | G42 | 310.063 | 南京G42岱山东路上跨 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 229 | G42 | 303.893 | 南京G42铁心桥服务区出口 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 230 | G42 | 310.993 | 南京G42岱山西路入绕城 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 231 | G42 | 309.173 | 南京G42秦淮新河大桥桥尾 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 232 | G42 | 308.263 | 南京G42秦淮新河大桥桥头 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 233 | G42 | 雨润大街往二桥方向匝道 | 南京G42雨润大街往二桥匝道2(全景) | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 234 | G42 | 主线往五桥方向匝道 | 南京G42往五桥匝道1 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 235 | G42 | 306.823 | 南京G42五桥入绕城 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 236 | G42 | 雨润大街往二桥方向匝道 | 南京G42雨润大街往二桥匝道1(全景) | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 237 | G42 | 主线往五桥方向匝道 | 南京G42往五桥匝道2 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 238 | G42 | 305.093 | 南京G42五桥入口 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 239 | G42 | 305.593 | 南京G42江山大街入口 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 240 | G42 | 304.693 | 南京G42进大周路宁丹路 | 2021 | 海康威视 | 江南二站 |
| 241 | G235 | 448.8 | 南京G235铺头互通 | 2016 | 海康威视 | 高淳 |
| 242 | G235 | 447 | 南京G235宁高高速连接线西 | 2016 | 海康威视 | 高淳 |
| 243 | G235 | 470.62 | 南京G235苏皖省界 | 2017 | 海康威视 | 高淳 |
| 244 | G235 | 463.87 | 南京G235胥河大桥 | 2017 | 海康威视 | 高淳 |
| 245 | G235 | 453.075 | 南京G235漆桥河 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 246 | S204 | 82.93 | 南京S204东坝工区 | 2017 | 海康威视 | 高淳 |
| 247 | S204 | 74.29 | 南京S204漆桥 | 2017 | 海康威视 | 高淳 |
| 248 | S246 | 77.75 | 南京S246荆山竹海 | 2018 | 浙江宇视 | 高淳 |
| 249 | S246 | 91.45 | 南京S246定埠桥 | 2018 | 浙江宇视 | 高淳 |
| 250 | S246 | 83.915 | 南京S246桠阳线交叉口 | 2019 | 海康威视 | 高淳 |
| 251 | S246 | 89.85 | 南京S246爱沁缘广场 | 2019 | 海康威视 | 高淳 |
| 252 | S246 | 92.406 | 南京S246苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 高淳 |
| 253 | S269 | 9.57 | 南京S269固城大桥上行 | 2016 | 海康威视 | 高淳 |
| 254 | S269 | 19.057 | 南京S269双望线南 | 2016 | 海康威视 | 高淳 |
| 255 | S269 | 11.626 | 南京S269常淳线南 | 2016 | 海康威视 | 高淳 |
| 256 | S269 | 1.126 | 南京S269公安检查站 | 2016 | 海康威视 | 高淳 |
| 257 | S269 | 9.57 | 南京S269固城大桥下行 | 2016 | 海康威视 | 高淳 |
| 258 | S269 | 6.11 | 南京S269固城 | 2019 | 海康威视 | 高淳 |
| 259 | S269 | 34.899 | 南京S269固城湖大桥 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 260 | S269 | 29.1 | 南京S269芜太公路互通南 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 261 | S269 | 20.024 | 南京S269双牌石转盘 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 262 | S269 | 28.6 | 南京S269芜太公路互通北 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 263 | S269 | 0.5 | 南京S269中石化加油站 | 2022 | 海康威视 | 高淳 |
| 264 | S269 | 5.65 | 南京S269固城工区 | 2022 | 海康威视 | 高淳 |
| 265 | S269 | 0.2 | 南京S269苏皖省界 | 2022 | 海康威视 | 高淳 |
| 266 | S269 | 47.2 | 南京S269砖墙 | 2022 | 海康威视 | 高淳 |
| 267 | S269 | 27.1 | 南京S269双牌石 | 2022 | 海康威视 | 高淳 |
| 268 | S360 | 94.14 | 南京S360花义 | 2016 | 海康威视 | 高淳 |
| 269 | S360 | 90.38 | 南京S360河心桥 | 2019 | 海康威视 | 高淳 |
| 270 | S360 | 124.019 | 南京S360花奔大桥东侧 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 271 | S360 | 96 | 南京S360花墙门 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 272 | S360 | 125.219 | 南京S360花奔大桥西侧 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 273 | S360 | 135.819 | 南京S360孙家宕大桥西侧 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 274 | S360 | 102.18 | 南京S360慢城线 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 275 | S360 | 132.359 | 南京S360水阳江 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 276 | S360 | 134.419 | 南京S360孙家宕大桥东侧 | 2020 | 海康威视 | 高淳 |
| 277 | X301 | 0.3 | 南京X301溧阳交界 | 2021 | 海康威视 | 高淳 |
| 278 | X351 | 14.8 | 南京X351和平村马家 | 2021 | 海康威视 | 高淳 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.技术规范

维修及养护工作必须全面达到《公路养护技术规范》、《江苏省普通公路网运行监测设施布局规划（2019-2030年）（试行）》；《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）；《供配电系统设计规程》（GB 50052-2009）；《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254~50259-06）；《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；《公共安全视频监控联网系统信息传输、交接、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB／T18226—2015)；《公路工程结构可靠度设 计统一标准》(GB/T 50283 )；《公路网图像信息管理平台互联技术规范》（GB/T 28059-2011）；《公路交通情况调查设备 第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1-2015）；《公路交通情况调查设备 第 2 部分：通信协议》（JT/T 1008.2-2015）；《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)；《普通干线公路路网监测点布局与建设技术规范》（DB32∕T 3315-20.17 ）；《公路交通情况统计调查标志设置要求（试行）》；《全国公路网管理与应急处置平台建设指导意见》（交通运输部）；《省交通运输厅公路局关于进一步加强全省路网监测设施数据质量管理工作的通知》（苏交公路网[2017]282 号）；《省交通运输厅公路局关于进一步提升路网监测设施建设项目设计质量的通知》（苏交公路网[2018]182 号）；《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》（苏交公路网[2018]186号）；《江苏省普通公路网运行监测设施布局原则（征求意见稿）》；《江苏省干线公路视频监控平台建设技术要求》（2019年修订版）等现行技术规范和行业标准、管理办法规定的各项技术要求。

注：

以上所列规范，只是涉及本项目所需要的部分规范，如果上面没有列出的规范与标准，中标供应商仍需按规定执行。所有已被废止或停止使用的，各供应商应以现行规范为准。在实施过程中和合同执行期间，如果国家或省市有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标供应商应采用新的标准或规范进行。

2.技术参数:

1、监测设备

1.1视频监控设备

视频监控设施主要用于观测和记录路面实际状况，对特殊事件进行确认，为救灾排险提供第一手资料。系统能为交通管理人员直观地反映道路交通信息与交通状况，便于及时掌握交通动态，能够在交通事故处置、交通疏导、及时响应交通突发事件、侦破刑事案件等方面发挥重要作用。

视频监测设施由外场设备、传输设备、南京市公路事业发展中心公路网管理与应急指挥中心设备等组成。

外场设备包括道路监控摄像机，传输设备为工业以太网交换机或光端机等，南京市公路事业发展中心公路网管理与应急指挥中心设备包括千兆以太网交换机、服务器等。

视频监测设施采用租用运营商专网方式传输至南京市公路事业发展中心公路网管理与应急指挥中心。视频存储和视频控制均由南京市公路事业发展中心公路网管理与应急指挥中心实现。

1.1.1设备选型

道路监控摄像机能够提供较为直观的交通运行状况，目前在用的道路监控摄像机主要有以下几种：

l 传统的枪式遥控摄像机：由各独立的摄像机、镜头、防护罩、云台、解码器、连接电缆等组成，镜头焦距选择范围广，可配置10～300mm镜头。但该类摄像机一般防护罩较大、云台较慢、有外露线缆，受风等影响图像抖动较大。

l 高速球形遥控摄像机：将摄像机镜头、云台、解码器等器件融为一体，置于球型防护罩内，其镜头焦距有限。该类摄像机主要用于场区监控，道路监控中应用较少。

l 高清枪型红外黑光遥控摄像机：优点是成像效果较普通枪型摄像机好，一体化设计，集成度高，带红外黑光功能，夜间监视效果较好。

l 高清球形黑光遥控摄像机：优点是全面提升光源处夜间监控效果，提供彩色、清晰、透亮的监控画面，有效提升对细节信息的捕获能力。既解决传统摄像机因红外补光而丢失色彩信息的难题；又解决摄像机因夜间环境光不足而导致画面噪点过大的困难。

l 黑光级全景拼接网络摄像机：优点是全景摄像机可以独立实现大范围无死角监控，采用吊装与壁装方式可分别达到360°与180°的监控效果，能达到一个较为开阔面积的监控诉求，可以取代多台普通的监控摄像机，做到了无缝监控。

1.1.2主要设备技术指标

l高清球形红外黑光遥控摄像机：

400万像素及以上

8寸至少支持二种智能资源切换：包含Smart事件、道路监控

Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能

道路监控：支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能

支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出

采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像

支持H.265高效压缩算法

传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS

支持超低照度，0.0004 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR

支持25倍光学变倍，16倍数字变倍

采用无光污染的混合补光技术

支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控

支持光学透雾技术，提升画面透雾效果

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR

支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪

支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）

支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

支持定时抓图与事件抓图功能

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

支持雨刷功能

支持1路音频输入和1路音频输出

内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

网络存储: NAS (NFS， SMB/ CIFS)

网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储

支持SDK、ISAPI、GB/T28181、ISUP等接入

支持300个预置位，8条巡航扫描

支持GB35114安全加密

工作温度和湿度 -30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)

电源供应 AC24V±20%/DC12V±20%

l高清枪型红外黑光遥控摄像机：

400万像素及以上

传感器类型:

通道1：双1/1.8" Progressive Scan CMOS；

通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最大图像尺寸:

通道1：2688 × 1520；

通道2：1920 × 1080

最低照度:

通道1：彩色：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR

焦距&视场角:

通道1：5~20 mm：水平视场角：59°~24°，垂直视场角：33.4°~13.3°，对角视场角：67.5°~27.5°

通道2：4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°

补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光

补光距离: ≥80 m

视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG

视频压缩码率 32 Kbps~16Mbps

音频压缩标准 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

音频压缩码率64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) /32-192Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC)

主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (2560x1440，1920x1080，1280x960，1280 x 720)

60Hz: 24fps (2560x1440，1920x1080，1280x960，1280 x 720)

日夜转换方式白天，黑夜，自动，定时，报警触发

图像设置旋转模式，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调

支持强光抑制电子防抖透雾

行为分析越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测

异常侦测场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测

车辆检测:支的持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别

接口协议ONVIF(PROFILE S，PROFILE G)，ISAPI，GB28181，Ehome

智能报警移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，非法访问

通用功能一键恢复，防闪烁，三码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技的术，IP地址过滤

支持的协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP， PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour

储功能支的持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS，SMB/CIFS均支的持)

外部接口:报警 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；RS-485  1路；音频，标配2个内置麦克风，1个内置扬声器；2路输入，1路输出；网络1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口

供电方式 DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4

防护: IP67

智能功能：内置GPU芯片，支持全结构化、道路监控、Smart事件等功能。

支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。

在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

l黑光级全景拼接网络摄像机：

Smart侦测:支持6项行为分析,2项异常侦测,1项识别检测

Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放

Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码

最高分辨率可达800万像素（4096×1800）,并在此分辨率下可输出30fps实时图像

码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置

支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选

红外功能

采用高效红外阵列灯,低功耗,照射距离最远可达20米

红外增透面板,提高红外光透过率

Smart IR功能,红外补光均匀,近处物体不过爆,远处物体不遗漏

系统功能

支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181协议接入

支持防雷、防浪涌、防静电；支持IP67防护；支持防暴等级IK10；支持宽压输入

接口功能

具备1个SFP光模块(FC光纤接口),通过单模单纤传输,传输距离达20km(NFC支持)

支持10M/100M/1000M自适应网口

支持标准的128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储

支持1对音频输入/输出(-S)；支持2对报警输入/输出(-S)

支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤,

支持HTTPS安全认证,支持创建证书

工作温度和湿度 -30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)

电源供应 AC24V±20%/DC12V±20%

2、外场供配电及防雷设施

2.1供电系统

电力电缆应选用VV22型电力电缆（铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套钢带铠装电力电缆），产品满足GB12706标准。

电缆截面按长期允许负荷电流、电压损失和热稳定校验以及允许短路电流等各项参数指标选择。电力电缆的额定载流量按电缆的实际敷设条件和环境温度进行校正。供电线路电压损失≤5%。

电缆结构设计、物理电气性能按IEC502、GB9330执行；电缆耐火测试依据IEC331执行，电缆成束燃烧测试依据IEC332-3执行，电缆绝缘垫层、护套氧指数的测试依据GB2406执行。

地下直埋的铠装电缆的埋设深度不小于700mm，采用电缆敷盖板的方法加以保护，埋设电缆的沟底铺有100mm厚的沙层或细土，铺好电缆后，再铺盖100mm的沙层或细土，电缆板铺盖在全线的电缆上。电缆上下细土层中不应有石块或其他硬质杂质。直埋电缆在直线段每隔50米处、电缆接头处、转弯处应设置明显的方位标志桩。直埋电缆沟回填之前，须经隐蔽项目验收合格。

当电缆穿过配电盘的金属板、箱体或其他金属制品时，用橡胶垫圈或绝缘衬垫保护。电力电缆敷设完后，其芯线之间，芯线对地之间的绝缘电阻用1000V兆欧表测，应保证温度在20℃时，不小于50兆欧/公里。

2.2防雷接地

为保证系统的可靠性，严把质量关，在电缆敷设及设备电气安装等过程中执行和参照《低压配电装置及路线设计规范（GBJ54）》、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168）》、《安装工程分项施工工艺手册第二分册电气工程》、部颁《通信工程施工及验收技术规范（YDJ39）》、《电气安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169）》等国家标准和行业规范。

2.2.1防雷系统

所有外场设备立柱均设置避雷针，避雷针与杆体及设备做绝缘处理，同时在各外场设备网络线、数据线缆以及供电电缆的接口处安装防雷保护器。

SPD1：单相第二级限压型 C 级（8/20us）防雷器件组；

SPD2：网络信号防雷器； SPD3：数据信号防雷器。

电源防雷器

在室外配电箱的电源输入端需安装 8/20us BC 级复合型电源防雷器 SPD1。

信号防雷器

在外场设备的控制箱中必须安装信号防雷器。对于摄像机的视频信号输入端需要安装网络信号防雷器 SPD2，对于车辆检测器/交通量调查设备的数据信号输入端需要安装数据信号防雷器 SPD3。

2.2.2防雷系统参数

电源防雷

1、配置方案

在箱式变电站低压出线入监控外场配电箱前每路加装60K_A三相过电压保护器，作为首级防护。按现场实际情况可在各外场设备电源进线口加装1 0～20K_A的单相过电压保护器。

2、主要技术指标

首级防护

最大放电电流：单模块60KA；

最大持续耐压：单模块440Vrms（有效值）；

保护电压/测试电流：2.0KV；

响应时间：25ns；

安装方式：模块化结构，标准导轨安装；

告警方式：有变色窗口，可视警告，老化预报功能，带远程指示触电。

次级保护

最大放电电流：单模块40KA；

最大持续耐压：单模块440Vrms（有效值）；

保护电压／测试电流：1.8～2.0KV；

响应时间：25ns；

安装方式：模块化结构，标准导轨安装；

告警方式：有变色窗口，可视警告，老化预报功能，带远程指示触电。

末级防护

最大放电电流：单模块10～20KA；

最大持续耐压：单模块385Vrms（有效值）；

保护电压／测试电流：1.5kv；

响应时间：25ns；

安装方式：模块化结构，标准导轨安装；

告警方式：有变色窗口，可视警告，老化预报功能，带远程指示触电。

信号防雷

由于雷电波在线路上能感应出较高的瞬时冲击能量，因此要求网络系统设备能够承受较高能量的瞬时冲击，而目前大部分通信设备由于电子元器件的高度集成化而致耐过电压、耐过电流水平下降，设备在雷电波冲击下遭受过电压而损坏的现象越来越多，其后果是可能造成整个系统的运行中断，系统失灵等，因此必须在网络通信口处加装必要的防雷保护装置以确保网络通信系统的安全运行。

对系统通信进行防雷保护，选取适当保护装置非常重要，应充分考虑防雷产品与通信设备匹配。根据被保护设备的工作电压、接口连接形式特性阻抗、信号传输速率或工作频率及传输介质等参数选用插入损耗低的过电压保护器。

1、配置方案

在摄像机的馈线两端，安装相应型号的双绞线信号过电压保护器，以及视频信号过电压保护器。

在外场设备的信号线两端，安装串口信号过电压保护器。在交换机接口处，安装网络信号过电压保护器。

2、主要技术指标

视频信号防雷器：

额定电压：5V；

最大放电电流：5KA；

结构：屏蔽金属铝，BNC接口。

控制线信号防雷器

额定电压：12V；

最大放电电流：5KA；

安装方式：模块化结构，标准导轨安装。

数据线信号防雷器

额定电压：12V；

最大放电电流：0.3KA；

接口 D-sub（九针）。

2.2.3接地系统

接地极用L50×50×5mm长2.5m的镀锌角钢（端头为尖端），接地引线包括50×5mm的镀锌扁钢、50mm2的绝缘多股铜导线。

将接地极打入土层（最好是常年比较潮湿的地方），地线顶端埋深大于0.7m，接地极与基础的距离>10m，以品字形分布，接地极之间的距离>5m。

角钢与角钢之间用50×5的镀锌扁钢（也埋设在距项端0.7m的地方）以焊接方式连接，焊接完成后，焊接处进行防腐防锈处理。接地电阻如果达不到要求，将增加接地极数量。

监控外场设备的接地采用单独接地方式，接地电阻小于 4Ω。实施单位在基础附近的护坡道或排水沟外侧埋设接地极、并通过镀锌扁钢引到附近电力手孔内，再采用铜导线引到附近的各设备机箱内。

2.3外场设备机箱

设备机箱主要是提供空间给电源、传输设备、防雷器等设备，并通过机箱内部的支撑、支架、与监测控制的电气元件形成一个集约型的整体。

本次设计选用设备机箱为多元化智能管理机箱：

2.3.1机箱基本要求

标准机箱净容积不应小于600×宽500×深250（mm）。机箱采用不小于1.2mm厚优质镀锌钢板制作，表面静电喷塑处理，交通白。

机箱整体安装方式为底部托盘式法兰安装，背部加装不锈钢扎带进行稳定，空间布局与双门结构不应影响安装便利性。标准机箱托盘法兰孔中距为400×150（mm），孔径统一为12mm。标准机箱预留50mm直径穿线孔，托盘也对应预留相同孔径穿线孔。

机箱空间布局：分为标配区和预留区两部分。上部标配区为智能控制器以及防雷配电维修插座，下部预留区可用容积不小于40%，并配置1个网状托架，可免螺丝调节高度；交调机箱预留区为标准19英寸机架和一个网状托架（通过螺丝调节）。

机箱采用防晒、隔热顶盖；采取导流槽、胶垫等密封措施，防止雨雪、水和萤虫进入柜体内部。外壳密封性能符合 GB/T 4208的规定，标准机箱防护等级不低于IP65。

机箱采用双门结构：外门采用防锈静音轴承合叶铰链和电子锁具，并与箱体进行等电位连接。电子锁具为IP65防护，可支持远程开启及机械备用钥匙开启等功能；内门预安装开门抓拍和红外测距装置，保护内部控制器与相关连接线缆。交调专用机箱标配区为双门结构，预留区配置盲板覆盖（1个1U盲板和1个4U盲板）。

机箱电源接线端子与机柜之间的绝缘电阻在正常状态下不小于 100MΩ，在 20℃相对湿度 5%RH～95%RH 状态下不小于 2MΩ。

机箱内电力线、信号线、元器件等布线平直、整齐、固定可靠，标识正确、清楚，插头牢固。

机箱内部示意图

2.3.2智能柜配置及控制器技术指标

1、智能柜配置

配置控制器1套；

配置摄像机和补光灯，摄像头参数不低于：200万像素、 3.6mm镜头；

配置红外测距仪；

配置防护等级不低于IP65的电子锁具，可实现远程开锁和紧急机械开锁。

配置不低于16A的微型断路器和不小于40KA通流量电源防雷保护装置；配置接地汇流装置和2位5孔市电插座；

在机箱侧面配置频闪电源指示灯，指示灯寿命不低于4万小时；

标配不少于5年4G网络通信费。

2、控制器主要技术指标

应满足-20℃～+70℃环境下正常工作。

控制器采用模块化设计，便于检修和更换。

能够实现电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据采集（漏电检测精度范围为5ma-100ma）。

可实现不少于4路插座独立控制，每路均可独立采集电压、电流、功率、功率因子、电能（KW/H）等参数；每路负载均可以实现①按月、周、日或指定的工作日定时开关功能；②循环通断功能；③按电流、温度、开关量等条件通断功能。

具备全网通4G通信模块，可实现与内网有线网络双模自动切换。

内置耐高低温断电续航模块，满足断电后控制器续航不低于10分钟。

具备BDS/GPS定位功能，可实现双模切换。

具备开门抓拍功能。

具备断电、断网、漏电、开门异常等报警功能。

可支持两种数据透传功能，实现设备串口（TTL、RS232、RS485）转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据，实现客户应用程序之间的网络通讯。

支持TCP数据透传和MQTT物联网协议传输两种通讯模式。

支持并能够实现现场扫码进行站点配置和扫码开门功能。配合第三方运维系统可支持二维码扫码查询和扫码报单等功能。

支持TCP/IP协议，支持心跳数据包检测。

满足《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》，并能上传省公路中心数据网关。

3、土建附属项目

3.1外场设备基础

项目监控外场设备基础要求如下：

应按设计文件规定的位置设置预埋件，路基段基础采用明挖法，基底应先整平、夯实，控制好标高。设备基础与手孔之间的连接钢管摆放位置可根据现场情况进行调整。基础应分层回填夯实，对于破坏的护坡及绿化应加以恢复。基础内预埋件均采用热浸锌防腐处理，其螺纹部分镀锌后应进行清理。

基础所用材料的规格及质量应由实施单位在使用前进行检验，发现问题应及时处理。作业前必须依据图纸和现场交底的控制桩号进行基础位置复测，并按照需求布设桩点。

基础法兰与基础对中，并保持法兰平面水平，预埋的地脚螺栓应与法兰平面保持垂直。地脚螺栓外露长度应控制在 100～150mm 内，外露螺纹应用油纸包裹并用水泥封死，露出基础的钢管应堵塞，以避免进水。在浇筑基础混凝土时，应分两次进行，第一次浇筑到锚板以上 20 厘米左右，待混凝土凝固后，去掉浮渣，对预埋螺栓进行精确校正后，再浇筑剩余部分的混凝土，实施单位也可以依次浇筑完成，必须确保预留预埋的螺栓位置正确并保持垂直，基础表面应平整。

基础设施中采用的钢筋均为普通碳素结构钢，钢筋保护层不小于25mm，且钢筋型号、规格及材料性能应符合GBl499要求。

结构用钢材采用普通碳素结构钢，技术条件应符合《碳素结构钢技术条件》的规定。

地脚螺栓、法兰盘采用Q345(16Mn)，底板、热轧钢采用Q235。

地脚螺栓应用黄油涂抹之后用黑胶带缠绕，后用水泥封浆处理，外观平整美观，包封大小不小于150mm×800mm×800mm。

所有钢材采用热镀锌处理，所用锌为《锌锭》规定的0号或1号锌，镀锌量为600g／m2(外露部分)、350g／m2 (外露部分)。

3.2管道

所有钢管均采用镀锌焊接钢管，钢管及钢构件均做热浸镀锌防锈处理，热镀锌的镀锌量为600g/m2，热浸镀锌所用的锌应为所用锌为《锌锭》规定的0号或1号锌。

PE管道需选用大于等于Φ50内径的厚壁管道（壁厚大于5mm）。

3.3管线敷设方案

项目管线敷设严禁飞线等不规范行为，严格参照相关技术要求。

3.3.1道路开槽敷管方案

（1）路面开槽方案：

对于监测点位于的侧分带位置，下穿农村公路、非机动车道，交叉道口等位置的管线过路采用此方案。

工艺：作业面定位放线→路面切割→沟槽开挖→管道安装→固定→回填砂土保护→C30混凝土路基→原路面恢复。

开槽宽度不大于1m，深度不小于60cm。

（2）土路肩/杂填土开槽方案：

对土路肩及杂填土位置的管线敷设采用此方案。

作业面定位放线→沟槽开挖→垫层→管道安装→C30混凝土固定→回填砂土保护→原状土回填。

对于绿化带位置的管线敷设，作业前将绿化进行迁移，完毕后绿化要进行恢复。

3.3.2过桥方案

适用范围：对于监测点位于的桥梁附近位置的管线过桥采用此方案。

过桥管道采用镀锌焊接钢管，桥架托架采用M8*100不锈钢膨胀螺栓安装在混凝土护栏侧面，每根膨胀螺纹栓的抗拔力要求达到8KN以上，托架采用热漫镀钟防腐，镀辞量600g/㎡。

测量放线→支架制作→管道支架安装→管道安装→完毕。

3.4杆件要求

外场立杆选用截面为六边形，下粗上细的型式，壁厚不小于8mm；横臂壁厚不小于6mm。尺寸、材料应满足工作环境强度需求，宜采用热浸镀锌钢杆，并进行喷塑处理，防止杆件锈蚀，杆件的焊接、拼装应保证杆件整体成型后满足强度要求。立柱上部需增加避雷措施，避雷针长度不小于1.2m。为提高路侧立杆的安全性，要求在杆件底端至离地1.5m处，喷涂黑黄相间反光警示漆，自上而下起、终点线条取“黄色”，线宽15cm。如图所示。

黑黄相间反光警示漆样式

3.5其他

1、外场钢结构均采用热浸镀锌后再涂／喷塑的防腐处理方式；

2、地脚螺栓、基础法兰、锚板、连接螺栓采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于350g ／m2；其他所有钢构件热浸镀锌防腐处理后，再作涂／喷塑防腐处理（涂／喷塑防腐处理的构件镀锌量不小于600g／m2）；

3、钢构件作涂／喷塑防腐处理的材料采用聚酯涂料，为保证钢构件涂塑后的总体质量，涂／喷塑层满足《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB／T18226）。

4、组织及安全方案

4.1建立健全安全生产管理制度

项目必须遵守国家有关法律法规，符合安全生产条件要求，建立安全生产责任制，健全安全生产管理制度，设立安全生产管理机构，足额配备具备相应资格的安全生产管理人员。

制定作业机械设备安全技术操作规程，建立设备安全技术档案。

4.2安全方案

4.2.1采取合理的方案

（1）为了保证在项目实施过程中公路畅通，实施单位应采取一切措施，确保车辆的正常通行，分段分幅实施，做到作业、通车两不误。

（2）根据道路实际合理安排，并控制好作业长度，防止全线铺开；维持足够宽度，确保车辆顺利交会；保持良好平整度，使车辆能平稳通过。

（3）组织安排上，精心组织，精心作业，选择最佳时机，配备最佳的技术力量，以最快的速度、最好的质量完成那些影响作业顺畅的任务；

（4）五级风以上应该禁止外业安装作业。

4.2.2交通组织方案

（1）加强与交警的联系沟通协商，确定合理的交通组织方案，确保作业安全顺利进行及行人、行车的安全，以维持正常的交通秩序。

（2）各交叉口根据人流、车流通行进行交通疏导，如人流、车流过小且附近无居民出入的可以封闭。

（3）外场设备在作业过程中，会影响现有车道的通行。严格做好安全维护措施，在作业路段设置各类警示标志及橡胶路锥。随着安装的进展，安全维护设施紧跟其后。

（4）专人专职负责对沿线安全的检查，同时，在重点路段作业时，由专人负责两端的交通指挥。加强对道路的巡逻监控和交通疏导工作，重点放在上下坡，连续弯道，流量大，易拥堵，事故多发点等薄弱环节，实行定时间、定人员、定车辆、定路段，做到专人、专点、专责。

（5）业主需要加强对实施单位的有效管理与监督，做到文明作业、安全作业。为更好地做好现场交通安全管理工作。

4.2.3机械设备要求

（1）机械设备进场前应查验机械设备证件、性能、状况；进场后，应向操作人员进行安全技术交底。

（2）现场专用机动车辆驾驶人员应按相关规定经过专门培训，并应取得相应资格证书。

（3）使用前检查机械运行情况，发现故障应停机修理，禁止机械带病工作。

4.2.4交通安全设施

（1）安全设施

告示牌、道路安全标志标牌、交通锥、警示灯等，各类物品要适量配置，同时做好损耗后，及时补足。安全帽、反光背心衣、防护手套等，各类物品随作业人员增加而相应增加。同时做好损耗后及时补足。

具体要求如下：

告示牌：设置在本项目的两侧，表明项目的各项内容；

安全标志牌：具有夜间反光功能，蓝底白字，设在作业段的两端，标志标牌分为：前方作业、左道封闭、右道封闭、向左行驶、向右行驶、限速标志；

交通锥：柔性橡胶制作，高度45cm，具有反光功能，用于辅助隔离栏或分隔交通，及车辆占用行车道时。

（2）作业路段的安全防护措施

加强对作业道路段的交通安全防护保障工作。为不影响正常进展，对部分作业路段实行半封闭和全封闭都会影响车辆的正常通行。因此，在作业期间实行道路半封闭和全封闭的，必须做到：

①道路作业路段告示牌

在作业路段的起点与终点两端设置“告示牌”及“警示标志”，提醒过往车辆进入作业路段后，减速慢行。

②正在作业路段的安全标志

根据分段作业的原则，在正在作业路段的两端设置相应的警告标志及限速标志，夜间设置警告灯，同时由于道路作业时，按要求设置隔离带，并按需要设置指示标志及引流设施等。同时在前方300米位置设置“作业标志300M”的标志牌。

③设置限速标志，及时提醒过往司乘人员注意安全。

（3）交通组织

①基础开挖、电缆沟作业交通组织方案。

基础开挖、电缆沟作业采用封闭单侧硬路肩的方式，所有设备、人员、车辆一律在封闭区域内。

未吊装完成的基础设施及未回填恢复的管沟，均需进行围挡，并放置交通警示牌。

②杆件吊装作业组织方案。

杆件吊装作业采用封闭行车道和硬路肩，超车道开放通行的方式。或采用半幅路面作业，半幅通行的交通组织方案。

具体交通组织方案根据所在路段交通路段以及交通主管部门的交通组织方案为准。

（二）商务要求

1.报价要求

（1）本项目为总价合同。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包括但不限于为实施和完成单位合同项目所需用的人力、材料、机械设备和一切设施(无论是临时性的或永久性的)、为完成日常养护项目所必需的相关辅助工作(含材料及服务等)等全部开支费用。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）服务期：自合同签订并生效之日起至2025年12月31日。

2.实施要求

（1）总体要求

1、本次采购的内容是对采购范围内的公路交通流量监测站点及其附属设施等的日常养护、巡查及特殊情况下的应急保障与维修。

2、中标供应商应对采购范围内的公路交通流量监测站点正常运行的可靠性及设施的整体安全性负责。养护中应由中标供应商所提供的所有设备、器材及整个设施运行的技术指标应符合国家有关最新技术标准的规定，没有国标的应符合行业、部门标准；严格按照相应的服务质量管理标准，对公路交通流量监测站点的养护各个环节进行严格的管理和服务。

3、本项目所指的养护，包括公路交通流量监测站点及附属设施（监测站点设备、机箱、防雷供电及附属缆线等设施设备）等的日常巡查、定期检查、维修更换、清洁保养、应急保障等为保障设施正常运行的必须工作，确保在线率在97%以上，设施完好率在99%以上。

4、其他规定

1）交通事故：公路交通流量监测站点及附属设施发生交通事故被撞损，中标供应商应及时到现场处置，恢复交通，因不定因素发生二次事故有中标供应商负责。中标供应商应及时报警进行追查，由责任方进行赔偿。因交通肇事者逃逸交警部门无法正常追查到责任方的，有交警部门出示回执单，主材由业主方提供或另行计费，养护单位负责修复，人工及机械台班费不计。中标养护单位负责采购相同类型公路交通流量监测站点及附属设施，并在交通事故发生后30个自然日内负责安装修复。（设施应先修复为主，后处理案件赔偿事宜或同步进行）。

2）偷盗现象：公路交通流量监测站点及附属设施发生偷盗现象的，中标养护单位应及时负责报警进行追查，追查到责任人的，有责任人进行赔偿。中标供应商直接与责任人进行协商赔偿结算。在24小时内发现设施被盗的（报警电话、监控数据、24小时内巡查影像资料等作为依据），因公安机关无法追查到责任人的，由公安机关出示回执单，被盗设施主材由业主方提供或另行计费，养护单位负责修复，人工及机械台班费不计。中标养护单位负责采购相同类型公路交通流量监测站点及附属设施，并在交通事故发生后30个自然日内负责安装修复。（设施应先修复为主，后处理案件赔偿事宜或同步进行）。

3）使用寿命：公路交通流量监测站点零部件达到正常使用寿命的，无法满足正常工作需求的，养护方出示第三方检测数据，由养护方正常更换，由业主方提供或另行计费。杆件锈蚀：杆件因正常锈蚀严重存在安全隐患的，养护单位巡查发现后应及时上报业主方，主材由业主方提供或另行计费，养护单位负责修复，人工及机械台班费不计。

（2）日常养护内容及要求

1、日常巡查

中标供应商每日不定时对标项范围内的所有公路交通流量监测站点进行巡查。

巡查内容为监测站点是否正常运行（花屏、黑屏、无画面、离线等问题），外观是否整洁（无锈蚀、遮挡、污渍、违规张贴、挂载等问题），结构是否牢靠（监测角度准确，安装稳固，杆件竖直牢靠，混凝土包封完好）等。

2、定期检查

中标供应商要提前对公路交通流量监测站点及附属设施等的整体情况进行排摸。

签订合同后1个月内上报本年度的定期检查计划表，按照以下频率对设施进行细致检查。

中标供应商每季度至少一覆盖对公路交通流量监测站点及附属设施进行检查。检查监测站点的运行情况，确保其符合原设计要求，无安全隐患。检查基础、杆件及其连接件等是否存在松动、脱落、断裂及锈蚀等情况。

中标供应商每季度一次对公路交通流量监测站点基础牢固度、接地电阻、电流、电压进行检测。每个公路交通流量监测站点的检查必须有现场照片作为台账记录备查。

中标供应商每季度至少一覆盖对所有供配电进行检查。测量电流、电压、电缆温度，确保电气回路及其保护装置正常工作，电器元件和导线绝缘良好，各部件无变形和缺损情况。确保电器导线排列整齐、连接可靠，接线螺丝无松动，接线端子无过热氧化等情况，箱体及线路的标牌标识完整清晰。每个站点供配电的检查必须有现场照片作为台账记录备查。

中标供应商每季度至少一覆盖对所有管线进行检查，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀及自然灾害等因素影响其安全运行。确保管线、接地等可靠，线缆护套完好，连接处无松动，满足绝缘和密封要求。确保手井（沟）内整洁不积水，井盖完好平整，井内线路整齐，标志牌保持完好、字迹清楚，地埋管线不外露。每段管线的检查必须有现场照片作为台账记录备查。

中标供应商在中标后90天内完成对所有标项范围内公路交通流量监测站点及附属设施的数量普查以及牢固度、安全性、防漏电情况的全覆盖检查和对应处置工作。

中标供应商每季度至少一次对公路交通流量监测站点及附属设施的数量进行核验调整，如发现设施量上报数量、变更理由与现场不符，由中标供应商承担负责并将设施数量恢复。

中标供应商每年至少一次对公路交通流量监测站点及附属设施的完好情况进行评估，编制整体的照明设施现状评估报告经监理盖章审核后上报采购人。

3、维护及更新

（1）对日常巡查中发现的影响公路交通流量监测站点及附属设施正常运行的问题，中标供应商要及时修复和解决，对站点设备及配件整体损坏、无法修复的，中标供应商应给予整体更换，且应保持修复（更换）后的设施设备及配件的数量、型号和规格不变。如原有产品已淘汰、无法购买，须经采购人、监理单位书面确认后方可替换，所有监测站点设施及线路维修时应采用防水措施及配件，杜绝漏电隐患。

（2）由于中标供应商维护、检修方法不当造成设施设备损坏的，由中标供应商负责修复、更换，并自行承担相应费用。

（3）经检测发现公路交通流量监测站点及附属设施接地电阻不符合标准的，中标供应商应予以维护（改造）。

（4）公路交通流量监测站点及附属设施被盗中标供应商应及时报警并尽快修复。中标供应商应采取有力的防偷盗措施和管理措施，使被偷盗损失频次降到最低程度。若中标供应商养护期内同一单体内出现二次被盗现象损失有中标供应商承担。

（5）因人为因素导致公路交通流量监测站点及附属设施受损的，中标供应商应立即向采购人报告并负责联系肇事方处理赔偿事宜。中标供应商在受理赔偿过程中，有明显超出市场合理价格的理赔行为引发社会媒体舆论的，经采购人核实，由中标供应商返还肇事方双倍赔偿金额。

（6）时刻关注公路交通流量监测站点及附属设施的运行环境，确保控制设备具备长期稳定工作的能力。

（8）中标供应商应对养护范围内的所有供电及网络进行巡查，确保供电及网络专线专用。经采购人同意，允许接驳的设施，中标供应商须配合做好接驳工作。

（9）对台风、地震、洪涝等不可抗力及自然因素造成的损坏、丢失，中标供应商应予以维修恢复，主材由采购人提供或另行计费。

4、清洁与保养

（1）中标供应商每半年至少一次对公路交通流量监测站点及附属设施进行全面清洗与保养，内容包括但不限于：

①对监测站点设施进行清洗，清除附着的污物、灰尘、树叶、蛛网等，对模糊破损的设施编号牌进行更换。

②对监测站点基础、杆件及其连接件进行检查和紧固，如发现锈蚀的零配件及连接件，应清除锈蚀并进行防锈处理，对锈蚀严重的应进行更换。对破损、松动、脱落的部件应当即进行维修和紧固。

③检查供电网络线路所涉及到的沟、井、接线盒、开关电源盒等的防水密闭性是否完好，对不完好的地方及时进行封堵更换，对线路接头进行检查和保养，对模糊、损坏的管线标识进行更换。

（2）中标供应商每季度至少一次对主控设备进行除尘、清理和重启，做好防潮、防尘、防腐、防高（低）温等工作，确保系统稳定可靠。检查通风、散热、净尘、供电等设施，保证设施设备箱温度及湿度等适宜相关设施运行。

清洁和保养行为应做好相关记录台账。

5、应急保障与维护响应（含投诉案件处理）

（1）维护响应（含投诉案件处理）：在接到维护指令后，中标供应商应于120分钟内派人到达现场，处理公路交通流量监测站点出现的故障，确保故障在最短时间内修复，并及时将修复情况反馈采购人。

最低时限要求：一般故障在24小时内修复，线缆断线造成的故障一般在48小时内查清情况并修复（需要道路开挖修复的报采购人另行确定时限）。

（2）应急保障：在出现应急情况时，中标供应商应在接到通知后的120分钟内赶赴现场做应急处理，12小时内排除问题。中标供应商应针对公路交通流量监测站点可能遭遇的突发事件编制各类应急预案，组织至少1次应急演练。在应对极端天气时，中标供应商应提前对公路交通流量监测站点做好加固、漏电检查、防寒、防潮和防水等应对措施，按照采购人要求增派巡查维护人员，服从采购人的统一调度，随时做好应急保障准备。

（3）网络安全保障：应建立网络安全管理机制，制定网络安全突发事件应急预案，采取有效措施防范网络入侵或攻击。

6、安全文明施工要求

（1）中标供应商应高度重视安全生产工作，建立健全安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援等一系列安全管理工作机制，配备各岗位专兼职安全人员，做到安全生产有人抓、有人管。

（2）中标供应商应组织以安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核，全年开展面向全体管理、养护人员的安全教育培训不少于2次。

（3）高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件；高空物件传递必须装袋并用绳系牢固，严禁用绳索直接传递物件；工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，防止落下伤人。

（4）须做好作业区域安全封闭措施，设置围护或警戒红线，必要时须设置安全网或隔离脚手架，在作业区域两端设置醒目告示牌并派专人守护，守护人应提醒过往行人或车辆注意安全，快速通过或绕行。

（5）养护现场应防止噪声污染及扬尘，外墙清洗、补漏、钻孔、打洞应选择噪声较小的工具器械，噪声影响大的施工工序应避开居民休息或正常上班时间。

（6）维护、检巡查查现场应设备、材料堆放整齐，维修完成后料尽场清，产生的废料、垃圾应采用层层清理，集中堆放，统一搬运，防止大风吹挂。

（7）现场管理、作业人员一律禁止饮酒上岗，养护人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，严格按规定穿戴工作服、安全帽、反光背心，持有相关操作证、人证相符。严格遵守《电工操作规程》及有关安全规章制度进行维护和作业，巡查巡修须二人以上，作业前应检查自身身体状况及使用的车辆、器械、装备状况，做好安全文明施工交底。

（8）中标供应商务必综合考虑本项目内、外的一切风险。中标供应商必须以中标供应商和采购人双方的名义共同为本标项投保施工范围内的建筑工程一切险和第三者责任险。中标供应商应充分估计本工程实施中的各项风险因素，同时中标供应商应保证采购人免于承担该保险范围内、外的一切风险和费用。中标供应商必须购买职工工伤保险，保险费用为最高磋商限价的0.9‰，投保的范围符合相关文件的要求和规定。保险人的选择必须征得采购人的同意。

7、台账记录要求

在完成日常巡查、定期检查、维修、清洁保养等养护行为的同时，中标供应商应做好相关台账记录，并按时上报台账资料，交由采购人审核，作为养护工作的规定性考核内容。养护周期内，所有应采购人要求提供的台账资料，中标供应商应无偿提供，其印制装订费用包括在包干价内。

8、精细化管理要求

中标供应商应积极引入能够提升公路交通流量监测站点养护效率、质量，提高运行安全边界的新材料、新设备、新技术、新工艺等创新应用。

9、配合采购人工作要求

中标供应商应积极配合采购人进行行业管理工作.采购人需要时及时派遣人员配合采购人做好行业管理、设施巡查、信息核对、台账资料管理等工作。新建、改造的提升项目，中标供应商需配合系统安装、调试及线路的接通及拆除工作，人员机械台班不计。

（3）人员要求

项目负责人：1人；

一标段5个养护站路网分中心、二标段5个养护站路网分中心，以上各分中心均需派驻至少一名驻场工程师，每周7*24小时响应路网中心养护需求。

3.付款条件：以第三章合同文本内容为准。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价/报价)×10。 | 10 | 自主计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 （58分） | （1）需求分析报告：评委根据供应商提供的需求分析报告（包括服务需求理解、重难点分析和应对等内容）综合评分： 需求分析报告对采购人服务需求有充分认识和理解，分析科学深入，对于养护服务重点、难点具有明确合理的应对措施，得9分； 基本能够理解采购人服务需求，对于养护服务重点、难点的应对措施考虑基本可行，得6分； 报告内容简单的得3分； 报告表述不清或内容有缺项的或未提供或与项目严重不符，得0分。 | 9 | 主观分 |
| 2.2 |  | （2）日常养护方案：评审小组对供应商制定的日常养护方案的可行性、先进性、合理性、针对性等酌情评分： 日常养护方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的养护服务内容，养护服务流程科学可行有针对性，具有合理的巡检及问题处理机制的得10分； 基本能够阐述方案的操作流程、措施等内容的得7分； 方案内容简单的得4分； 方案表述不清或内容有缺项的或未提供或与项目严重不符的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 |  | （3）应急预案：评审小组根据供应商提供的应急处置预案的合理可行，操作性及规范性等评分： 应急预案合理可行，操作性强，服务响应及时高效，能够详细阐述预案每一项操作流程、措施等内容的得10分； 基本能够阐述预案的操作流程、措施等内容的得7分； 预案内容简单的得4分； 预案表述不清或内容有缺项的或未提供或与项目严重不符的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 |  | （4）设备配置：评审小组根据供应商针对本项目拟投入的设备的种类、数量、符合性等方面进行综合评定： 设备配置充分，种类数量完全满足或优于本项目日常养护及应急需求的得10分； 种类及数量基本满足本项目日常养护需求的得7分； 种类数量简单，不太能满足本项目日常养护需求的得4分； 未提供或有重大偏差不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 |  | （5）质量保证措施：评审小组根据供应商针对本项目质量保证体系及措施符合规范要求等评分： 质量保证措施科学完整，能够详细阐述每一项操作流程、措施等内容的得10分； 基本能够阐述操作流程、措施等内容的得7分； 质量保证措施内容简单的得4分； 质量保证措施表述不清或内容有缺项的或未提供或与项目严重不符的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.6 |  | （6）安全文明措施：评审小组根据供应商针对本项目实际在实施过程中实际措施的完整性、可行性、规范性、具体性等评分： 安全文明措施合理完整，能够详细阐述方案的每一项操作流程、措施等内容的得9分； 基本能够阐述操作流程、措施等内容的得6分； 安全文明措施内容简单的得3分； 安全文明措施表述不清或内容有缺项的或未提供或与项目严重不符的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 商务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施人员 （23分） | （1）项目负责人（11分） a、项目负责人具有工程师及以上技术职称，得5分。（提供证书扫描件） b、项目负责人自2020年1月1日以来担任过交通流量监测站点、路网设施的维护或建设或管养等类似本项目的业绩的项目负责人或项目副经理或项目总工或技术负责人，有一个得3分，最高得6分。（提供合同扫描件及供应商为项目负责人缴纳近三月中任意1个月的社保证明材料，时间以合同签订时间为准，以上相关证明材料须能反映出上述要求的相关要素，否则一律视为未提供） （2）项目组其他成员（项目负责人除外）（12分） 1、拟派本项目人员中，具有特种作业操作证（电工证）的，得3分。 2、拟派本项目人员中，具有特种作业操作证（高处作业）的，得3分。 3、拟派本项目人员中，具有安全员证书或注册安全工程师证书的 ，得3分。 4、拟派本项目人员中，具有工程师及以上技术职称的，得3分。 注：以上人员不重复计分，投标文件中须提供以上人员相关证书扫描件及供应商为其缴纳近三月中任意1个月的社保证明材料，否则不得分。 | 23 | 客观分 |
| 3.2 | 供应商业绩 （9分） | 供应商自2020年1月1日以来承担过交通流量监测站点、路网设施的维护或建设或管养等类似本项目的业绩，有一个得3分，最高得9分。 （提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，证明材料须能反映出上述要求的相关要素，否则视为未提供） | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 第六章  投标文件格式

项目名称：

项目编号：

标段：

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

评分索引表

（格式供参考）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录

（注：为方便评审，可在系统对应模块内进行响应，其他内容按本章格式在“投标文件格式”模块进行响应。标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，以招标文件为准。）

一、投标函

二、开标一览表

三、投标分项报价表（如有）

四、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

五、满足通用资格要求的证明文件

六、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标人拟投入人员情况表

十二、项目负责人类似业绩情况表

十三、投标人类似业绩情况表

十四、其他（方案等）

一、投标函

- 投标函

致：南京市公路事业发展中心

根据贵方编号为                的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

我方拟投入本项目的项目负责人：          。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖公章）

日  期：

二、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

三、投标分项报价表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.行数不够，可自行添加。

四、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

法定代表人授权书

南京市公路事业发展中心：

本授权书声明：注册于                 （供应商住址）的             （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目编号：              ）招投标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

注：1.附法定代表人身份证明扫描件及委托代理人身份证扫描件

2.如果由供应商的法定代表人签署投标文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。

3. 如果由供应商的被授权人签字的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日期：2025年  月  日

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：(法定代表人签字)性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商：	（盖单位章）

年	月	  日

五、满足通用资格要求的证明文件

1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报表或审计报告或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的纳税证明和社会保障资金证明扫描件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

1.2 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（由法人签字并盖单位公章）。

注：供应商仅提供信用承诺书而未提供“1.1”条中涉及的证明材料的，须在中标后将上述由信用承诺书替代的证明材料扫描件提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

格式1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致                ：

我单位                 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。( 若有 )

主要专业技术能力有：                 。( 若有 )

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式2、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致                ：

我单位                                    （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日   期：    年    月    日

格式3、承诺书格式

承诺书

致                ：

我单位            （供应商名称）郑重声明，不存在下列行为：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
    （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
    （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    （4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的。

（6）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的。

（7）参加本次采购活动不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的。

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的。

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式4、申请人(供应商)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/供应商的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- 注：

- ①行数不够，可自行增加；

- ②本表后附相关网页证明截图（如有）；

- ②供应商须如实填写，如有不符，须自行承担后果。

格式5、信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图

六、满足特定资格要求的证明文件(如有)

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 对本项目技术条款的偏离情况（请进行勾选） £无偏离（如无偏离，勾选此项即可） £有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |

投标人名称：（加盖公章）

备注：

1.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选） £无偏离（如无偏离，勾选此项即可） £有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |

投标人名称：（加盖公章）

备注：

1.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目（单位名称）采购编号为    项目（分包号：  ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于 其他未列明行业 行业；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加2025年南京市普通国省道交通流量监测站点日常养护项目（单位名称）采购编号为     项目（分包号：  ）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、投标人拟投入人员情况表

项目名称：                                                   项目编号：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证书/证书号码 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 | 备注 （是否常驻人员等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按要求提供证明材料。

十二、 项目负责人类似业绩情况表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按要求提供证明材料。

十三、 投标人类似业绩情况表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按要求提供证明材料。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

十四、 其他（方案等）