招　标　文　件

项目名称：浦口区部分学校(园)教学多媒体、机房、校园网络、校园广播等信息化设备及集成采购项目

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2025-0052

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………35

- 投标文件格式………………………………39

第一章  投标邀请

受南京市浦口区教育局的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就浦口区百合路等学校（园）教学办公及后勤设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2025-0052

2.项目名称：浦口区部分学校(园)教学多媒体、机房、校园网络、校园广播等信息化设备及集成

3.预算金额：200万元。

4.本项目 设定 最高限价为195万元。

5.采购需求（简介）：根据学校教育教学需求，配置教学多媒体、机房、校园网络、校园广播等信息化设备及集成，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1140天（交付期45天、质保期1095天），中标后10日内签订合同，合同签订后45日内交付，自验收报告签字确认日起开始进入质保期。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月3日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市浦口区教育局

地  址：浦口区行知路5号

联系人：周老师

联系电话：025-58882126

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：李工

联系电话：025-69659180

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市浦口区教育局，联系地址：浦口区行知路5号，联系人：周老师，联系电话：025-58882126 。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅，联系电话：025-69659050

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额5%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：合同签订并提供进场施工证明材料后，支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、在专家验收考评合格后，支付至合同结算款的90%，余款在一年后（从验收日起）无质量异议一次无息付清。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标（成交）供应商发票后 30日内，将资金支付到合同约定的中标（成交）供应商账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起6年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目主要为满足浦口区部分学校(园)教学多媒体、机房、校园网络、校园广播等信息化设备及集成等。时间紧、任务重。

- 项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）、《浦教发〔2023〕34号关于转发南京市中小学通用资产配置标准的通知( 联合发文) 》、《浦政办发2018-110号关于印发浦口区区级行政事业单位资产配置标准》等。

三、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 所属行业 | 产品属性 | 产品类型 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸触控一体机 | 5 | 台 | 25000 | 工业 | 货物 | 核心产品 |  |
| 2 | 98寸触控一体机 | 1 | 台 | 50000 | 工业 | 货物 |  |  |
| 3 | 65寸触控一体机 | 11 | 台 | 14000 | 工业 | 货物 |  |  |
| 4 | 一体机OPS模块1 | 7 | 台 | 25000 | 工业 | 货物 |  |  |
| 5 | 一体机OPS模块2 | 1 | 台 | 25000 | 工业 | 货物 |  |  |
| 6 | 无线视频展台 | 23 | 台 | 2500 | 工业 | 货物 |  |  |
| 7 | 壁挂视频展台 | 18 | 台 | 2500 | 工业 | 货物 |  |  |
| 8 | 一体机移动支架 | 12 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 9 | 变轨式搪瓷推拉绿板 | 3 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 10 | 多媒体讲台 | 3 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 11 | 多媒体边台 | 36 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 12 | 移动升降讲台 | 36 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 13 | 液晶显示器 | 3 | 套 |  | 工业 | 货物 |  | 是 |
| 14 | 蓝牙无线键鼠套装 | 43 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 15 | 无线接收主机 | 18 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 16 | 无线麦克风 | 18 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 17 | 单位话筒充电座 | 18 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 18 | 软木板拆除安装 | 10 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 19 | 一拖二无线手持话筒 | 3 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 20 | 一拖二无线头戴话筒 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 19 | 一拖四无线手持话筒 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 20 | 一拖四无线头戴话筒 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 21 | 一拖四无线会议话筒 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 22 | 主扩扬声器 | 12 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 23 | 一体式智能功放 | 3 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 24 | 无线手持话筒 | 6 | 支 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 25 | 天线分配器 | 3 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 26 | 话筒天线 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 27 | 有源对数周期天线 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 28 | 天线延长线 | 4 | 根 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 29 | 天线放大器 | 4 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 30 | LED全彩染色灯 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 31 | LED影视聚光灯 | 7 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 32 | LED平板三基色柔光灯 | 3 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 33 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 34 | 信号放大器 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 35 | 电源直通箱 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 36 | 灯钩/保险绳 | 13 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 37 | 灯光吊杆 | 1 | 道 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 38 | 灯光电源线 | 200 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 39 | 灯光控制线 | 200 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 40 | 音视频系统工作站 | 1 | 台 | 30000 | 工业 | 货物 |  |  |
| 41 | HDMI高清矩阵切换器 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 42 | 视频会议一体机 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 43 | 视频会议扩展麦 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 44 | 视频会议一体机支架 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 45 | 音视频系统辅材及集成 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 46 | 网络面板模块 | 25 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 47 | 多合一网关设备 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 48 | 24口千兆交换机 | 12 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 49 | 24口千兆POE交换机 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 50 | 室内吸顶AP(含授权） | 11 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 51 | 电话程控交换机 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 52 | 数字电话网关 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 53 | 模拟电话机 | 18 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 54 | 数字电话机 | 20 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 55 | 办公设备集成 | 150 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 56 | 网络系统辅材及集成 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 57 | 网络广播控制主机 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 58 | 网络广播系统软件 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 59 | 数字广播控制主机 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 60 | 网络音频采集管理器 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 61 | 机架式IP网络适配器 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 62 | 调音台1 | 3 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 63 | 调音台2 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 64 | 室外移动音响 | 2 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 65 | 一拖二广播手持话筒 | 5 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 66 | 一拖二广播头戴话筒 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 67 | 无线信号放大器 | 3 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 68 | 全方位天线 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 69 | 专用馈线 | 6 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 70 | 前置放大器 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 71 | 350W定压功放 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 72 | 240W定压功放 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 73 | 500W纯后级功放 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 74 | 1000W纯后级功放 | 4 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 75 | 1500W纯后级功放 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 76 | 8路电源管理器 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 77 | 120W室外防水音柱 | 2 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 78 | 80W室外防水音柱 | 20 | 条 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 79 | 60W室外防水声柱 | 12 | 条 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 80 | 20W定压壁挂音箱 | 51 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 81 | 15W走廊吸顶音箱 | 13 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 82 | 室外音柱杆 | 2 | 根 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 83 | 音量控制器 | 30 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 84 | 42U设备机柜 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 85 | 双联广播操作台 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 86 | 室内广播线 | 1670 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 87 | 室外广播线 | 300 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 88 | 4芯室外光缆 | 180 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 89 | 光纤收发器 | 1 | 对 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 90 | 设备间位置调整 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 91 | 广播系统辅材及集成 | 6 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 92 | 单路解码器 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 93 | 监控系统监视器 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 94 | 监控管理终端 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 95 | 监控系统集成 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 96 | 网络硬盘录像机 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 97 | 8T监控硬盘 | 8 | 块 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 98 | 防油污摄像机 | 4 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 99 | 校时服务器 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 100 | 明厨亮灶系统集成 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 101 | 一键报警盒子 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 102 | 安防系统辅材及集成 | 1 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 103 | 教师电脑桌椅 | 5 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 104 | 双人电脑桌 | 12 | 张 | 2000 | 工业 | 货物 |  |  |
| 105 | 四人电脑桌 | 56 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 106 | 学生凳 | 244 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 107 | 收纳边柜 | 6 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 108 | 信息套件存放柜 | 4 | 组 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 109 | 台式拾扩音一体机 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 110 | 8口千兆交换机 | 3 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 111 | 机房管理工作站 | 3 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 112 | 机房教学管理软件 | 6 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 113 | 电脑管理客户端 | 100 | 点 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 114 | 国产电脑管理客户端 | 149 | 点 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 115 | 电脑升级套件 | 313 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 116 | 机房安全网关 | 6 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 117 | 12U机柜 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 118 | 六类网络双绞线 | 29 | 箱 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 119 | 网络水晶头 | 6 | 盒 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 120 | 六类理线架 | 6 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 121 | 主干电源线 | 600 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 122 | 分支电源线 | 60 | 米 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 123 | 机房配电箱 | 1 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 124 | 8位PDU | 78 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 125 | 桌面接线套装 | 132 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 126 | PVC地胶 | 223 | ㎡ |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 127 | 墙面吸音板 | 110 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 128 | 录播教室桌椅 | 48 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 129 | 观摩座椅 | 20 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 130 | 机房系统辅材及集成 | 6 | 项 |  | 工业 | 货物 |  |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.核心产品：86寸触控一体机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； |
| 2 | 非实质性要求 | 产品材质技术参数详见附件清单，除实质性要求外，其余均属于非实质性要求。 |
| 3 | 参考图片 | 无。 |

2.产品参数清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、多媒体系统 |  |  |
| 1 | 86寸触控一体机 | 不低于以下配置: 一、整机设计： 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控； 4.采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于6mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； 5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米； 6.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人； 7.支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768； 二、OPS模块： 1.OPS模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣； 2.OPS模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 3.OPS模块CPU要求：不低于6核2.5GHz；配置要求：不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 2 | 98寸触控一体机 | 不低于以下配置: 一、整机设计： 1.整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160； 2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB； 3.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控； 4.采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于6mm； 5.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC））。内置不低于4核音频CPU处理器，≥8路麦克风数据处理。 6.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计；可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能； 二、OPS模块： 1.OPS模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣； 2.OPS模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 3.OPS模块CPU要求：不低于6核2.5GHz；配置要求：不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 3 | 65寸触控一体机 | 不低于以下配置: 一、整机设计： 1.整机尺寸不低于65英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控； 4.采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于6mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； 5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米； 6.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人； 7.支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768； 二、OPS模块： 1、OPS模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣； 2、OPS模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 3、OPS模块CPU要求：不低于6核2.5GHz；不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 4 | 一体机OPS模块1 | 不低于以下配置: 1.80pin通用标准接口； 2.CPU：≥六核2.5GHz； 3.内存：≥16G DDR4，硬盘：≥512G SSD固态硬盘； 4.接口：整机非外扩展具备≥4个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等。 |
| 5 | 一体机OPS模块2 | 不低于以下配置: 1.整机采用万兆级连接接口，传输速率≥10Gbps； 2.CPU要求：≥六核心2.5GHz； 3.配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘； 4.接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 6 | 无线视频展台 | 不低于以下配置: 1.支持拍摄≥1300万像素照片，支持3840*2160 20Hz超高清实时视频流传输； 2.无线展台可固定在三脚架上，支持wifi无线传输； 3.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转，能俯拍作业（俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅），水平拍摄，手持拍摄； 4.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦； 5.自带可充电电池，充满电产品可工作≥4小时； 6.展台机身上有≥3个按键，实现开关机、画面旋转、一键启动展台画面、拍照、录像等功能； 7.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 8.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰 9.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 |
| 7 | 壁挂视频展台 | 不低于以下配置: 1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强 ，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式机构； 2.采用一体式（非活动悬臂）设计，打开托板即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；展台支持可调节LED补光； 3.摄像头可拍摄不少于1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦；支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果； 4.支持实时降噪功能，可开关控制；支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦； 5.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作； 6.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别； 7.支持故障自动检测，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本问题，并给出引导性解决方案。在出现显卡驱动、摄像头占用问题导致无法显示展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因； 8.打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫 描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。 |
| 8 | 一体机移动支架 | 不低于以下配置: 1.移动支架通过防倾斜实验，具有正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1500mm； 3.托盘承重≥25KG,模具设置U型置物槽； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.5mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； |
| 9 | 变轨式搪瓷推拉绿板 | 不低于以下配置: 1.结构：主要由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面； 2.尺寸：长度≥4350mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm； 4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光；可吸附磁钉、磁片，便于教学； 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm； 7.覆板：甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》 8.边框：采用高强度银白色铝合金型材，横框规格≥45×100mmmm，立框规格≥35mm×135mm。立框应隐藏于固定板后部。横立框不可采用拼接方式以确保强度。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g； 9.置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧应有封堵，避免物品掉落。其下侧面向学生侧应有避免物品从前端滚落的凸起； 10.滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下各4组。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次； 11.拉手：拉手位置应可由用户在水平方向调整，确保舒适。 |
| 10 | 多媒体讲台 | 不低于以下配置: 外观要求： 1.闭合：1100*770*970 ，展开：1100*1650*970；（允许正负5mm偏离）； 2.材料：桌面采用木黄色耐划木质材料，采用≥9mm的高密度纤维板，密度大于700kg/立方米，采用三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板； 3.上层正面和底座为ABS 工程塑料，防潮防锈防静电，双U型塑钢桌脸整体弧形设计；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，折弯弧度≥15°；扶手采用ABS 工程塑料分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，安全、防尘、防水。 功能要求： 1.功能：上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤570*350mm（≤23.8寸显示器），采用不锈钢可调阻尼转轴。上层立面围边高≥100mm，讲台内自带固定线孔位； 2.上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位；键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度不小于1.2mm； 3.下层前门单门设计，后门采用内置塑料卡扣，外部无法打开，19寸国标机架，预留设备安装位，用于放置中控主机，功放等设备，设备总空间≤12U。预留光驱门，最大开合角度不小于135° ，预留主机限位孔及限位卡槽； |
| 11 | 多媒体边台 | 不低于以下配置: 1.主台:1600*600mm，600mm副台:1500*450*640mm钢木结构，台面分主台和副台两组，三聚氰胺饰面板； 2.办公椅：570*580*950（mm）,OA 办公网布饰面。 |
| 12 | 移动升降讲台 | 不低于以下配置: 钢木结构，桌面尺寸：长70cm*宽50cm，桌面可升降高度75cm-100cm |
| 13 | 液晶显示器 | 不低于以下配置: 屏幕尺寸：≥21.5英寸，分辨率：≥1920*1080，面板类型：VA，对比度：≥4000：1,接口类型VGA、HDMI，屏幕比例16:9 |
| 14 | 蓝牙无线键鼠套装 | 不低于以下配置: 无线2.4G/蓝牙4.0、5.0多模接 |
| 15 | 无线接收主机 | 不低于以下配置: 1.支持两只话筒同时使用，通过与底座配合自动对频，拿起话筒自动连接； 2.采用DSP音频处理芯片，线路、话筒采用独立通道，双通道音效支持独立控制； 3.RJ45≥1路，可以连接智能底座实现红外信号接收以及鹅颈麦克风声音的输入； 4.1路USB接口，可以连接电脑现场或者远程实现DSP程序的写入，支持调节EQ、增益、移频深度选择等调节； 5.支持音乐音量、鹅颈话筒音量、两路无线话筒音量独立调节； 6.≥1组话筒输入；≥1组话筒输出；≥1组线路输入；≥1组线路输出；≥1路IR； 7.频响范围：20Hz-20KHz；信噪比：≥93db；灵敏度：话筒200mV; 线路600mV； 8.电源：DC/12V1Ａ； 9.保护类型：过温保护、过载保护、话筒瞬间过击保护。 |
| 16 | 无线麦克风 | 不低于以下配置: 1.圆形外观颈挂式设计，ABS+PC塑料材质； 2.支持磁吸式颈挂，手持，领夹等方式，领夹模式下可对佩戴角度进行0-360°旋转调节，并设有≥3个限位装置； 3.话筒采用红外(波长940nm)及UHF无线射频双频技术；独立外部扩展红外无线接收模块，配套485网口接线的红外无线接收器； 4.采用2.4GHz独立 USB接收器方式与无线麦克风连接进行 PPT 上下翻页等功能； 5.无线话筒采用电容式驻极体音头，拾音距离≥20cm清晰拾音； 6.3.5mm接口≥1路，可外接头戴或领夹咪使用或传输其它音频文件； 7.开机自动配对，内置智能传感器陀螺仪功能，话筒放置桌面静止短时间不使用会自动静音，拿起话筒激活；长时间不使用话筒则会自动关机； 8.同一环境下多支无线话筒使用时，具有后进先出模式功能，无需关闭使用中的话筒，可强行切入使用，多话筒灵活切换使用； 9.无线话筒采用通用的1节可充电锂离子电池，支持type-c充电或底座充方式，单次电池充满可使用≥7小时 |
| 17 | 单位话筒充电座 | 不低于以下配置: 1.具备麦克风充电、充电检测、红外对频接收等功能于一体，底座可支持话筒充电； 2.要求充电座具备红外对频接收功能；支持话筒正反面均可进行充电； 3.具有智能配对连接功能，麦克风与充电底座上的红外接收模块连接，当检测到麦克风放回充电底座则自动对麦克风进行关机进入充电装态； 4.具备充电指示灯，显示充电状态。 |
| 18 | 软木板拆除安装 | 不低于以下配置: 从龙山学校拆除搬运到江浦高级中学海桥路校区进行重新安装调试 |
| 二、音视频系统 |  |  |
| 19 | 一拖二无线手持话筒 | 不低于以下配置: 1.基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米，具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键；发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥2个工作状态指示灯； 4.具有自动静音功能，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预； 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式； 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 7.具有ID码防串扰功能，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 20 | 一拖二无线头戴话筒 | 不低于以下配置: 1.基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米，具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键；发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥2个工作状态指示灯； 4.具有自动静音功能，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预； 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式； 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 7.具有ID码防串扰功能，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 19 | 一拖四无线手持话筒 | 不低于以下配置: 1.基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 20 | 一拖四无线头戴话筒 | 不低于以下配置: 1.基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 21 | 一拖四无线会议话筒 | 不低于以下配置: 1.基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米，具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键；桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个触摸开关麦按键； 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式； 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 6.具有ID码防串扰功能，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息； 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |
| 22 | 主扩扬声器 | 不低于以下配置: 1.系统类型：两分频，低频反射式； 2.扬声器单元：≥1 x 6.5英寸低音单元，2 x 3寸高音单元； 3.频率响应(±3 dB)：70 Hz –16k Hz； 4.灵敏度:≥ 87 dB； 5.额定阻抗:8欧姆； 6.最大声压级: 113dB；（峰值） 7.额定功率:≥ 100W； 8.峰值功率：≥400W； 9.含设备安装、线缆敷设、调试。 |
| 23 | 一体式智能功放 | 不低于以下配置: 1.输出功率不小于：8 Ohm 350 W 高效功放； 2.彩色2.8寸显示屏，亮度可调节； 3.内置不少于 2 路 UHF 无线麦克风和 1 路有线麦克风输入； 4.支持蓝牙和 USB 播放； 5.内置语言混响效果； 6.32位DSP音频数字信号处理； 7.自动反馈抑制，多级可调； 8.自动闪避和自动增益； 9.预制三个场景模式； 10.话筒通道和音乐通道均内置有7段参量均衡； 11.RCA输入输出电平调整； 12.自动反馈抑制：可避免话筒啸叫现象，提高一定的话筒增益； 13.自动闪避：现场在播放背景音乐的同时，演讲者开始用麦克风时，背景音乐就自动将背景音量压低； 14.自动增益：开启自动增益后，演讲者的麦克风音量会固定在一定的范围之内。 |
| 24 | 无线手持话筒 | 不低于以下配置: 无线颈挂电容便携话筒 |
| 25 | 天线分配器 | 不低于以下配置: 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果； 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗； 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的； 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电。 |
| 26 | 话筒天线 | 不低于以下配置: 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz； 2.驻波比：≤2.0； 3.输入阻抗：≤50Ω； 4.指向性：≥180度指向。 |
| 27 | 有源对数周期天线 | 不低于以下配置: 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率； 2.天线极化方式：线极化 ； 3.天线驻波比：≤2.0 ； 4.放大器增益：四档可调；（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向。 |
| 28 | 天线延长线 | 不低于以下配置: 配套50欧姆天线同轴线缆 |
| 29 | 天线放大器 | 不低于以下配置: 1.频带范围不低于：640~960MHz，增益：≥12dB； 2.输出/入阻抗：≥50Ω，端口形式：连接BNC输入端。 |
| 30 | LED全彩染色灯 | 不低于以下配置: 1.电源电压：AC100~240V，50/60Hz；光 源：54*3W LED灯珠（R12/G14/B14/W14）；额定功率：≥180W ；光源寿命：不小于50000小时；效果配置：0—100%独立线性调光，0—100%独立饱和度调节；3200K-10000K色温线性调节； 2.控制面板：LED数码显示+四按键光学角度：20°-45°可选；散热方式：智能风机散热 ； 3.电控技术：菜单或控台控制灯具复位；DMX信号提示；温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护； 4.控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式,自走，主附机控制 ；防护等级：IP20 。 |
| 31 | LED影视聚光灯 | 不低于以下配置: 1.采用压铸铝制造，光源功率≥200W COB LED，使用寿命不小于50000小时；电压： AC100V～240V / 50～60Hz；功率：≥ 250W；色温：3200K/5600K±5%可选；调光：0～100% 线性调节； 2.控制模式： DMX 512信号 ,主从模式,自走模式；通道：2CH；散热系统：超频无噪音风扇；防护等级：IP20。 |
| 32 | LED平板三基色柔光灯 | 不低于以下配置: 1.工作电压：100-240V AC50/60Hz；寿命：≥50000小时；额定功率：≥180W ；色温：3200K/5600K/或2900K-5600K可选；显色指数：Ra≥92； 2.光学系统：100%线性调光平滑无闪烁无噪音；外壳：金属外壳；冷却系统：自然风冷散热；噪音: 无风扇全静音；通道：1个通道/双色2通道； 3.通信协议：USITTDMX-512；灯珠光源数量：432*0.5W/2583LED；显示方式：4种LED数码显示地址码 ；防护等级: IP20。 |
| 33 | 灯光控制台 | 不低于以下配置: 可存储程序不小于12个，总通道≥240个；具有LCD液晶显视屏 |
| 34 | 信号放大器 | 不低于以下配置: 不小于一进八出，采用光电耦合电路 |
| 35 | 电源直通箱 | 不低于以下配置: 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；额定功率：不小于12路×4KW；过载与短路双重保护高分断空气开关，输入端子A.B.C三相电压表数字显示；输出：不小于40A |
| 36 | 灯钩/保险绳 | 不低于以下配置: G型，灯钩，保险绳承重不小于100kg |
| 37 | 灯光吊杆 | 不低于以下配置: ￠50钢管杆体，防锈底漆、黑色面漆,现在制作承重不小于300kg（含吊装附件） |
| 38 | 灯光电源线 | 不低于以下配置: 配套系统灯光电源线RVV3*2.5 |
| 39 | 灯光控制线 | 不低于以下配置: 规格：国标（17/0.12OFC*2C +铝箔+128纯铜编织） |
| 40 | 音视频系统工作站 | 不低于以下配置: 1.CPU：≥六核2.5GHz； 2.内存：≥16G DDR4；硬盘：≥512G SSD固态硬盘； 3.显示器：23.8英寸高清显示器； |
| 41 | HDMI高清矩阵切换器 | 不低于以下配置: HDMI4进2出，带光纤同轴、3.5音频口，分辨率不小于4K/1080P |
| 42 | 视频会议一体机 | 不低于以下配置: 一、摄像头 1.可远程端或控制台进行控制≥260度平移，≥130度倾斜10倍无损高清数字变焦； 2.5个摄像头预置，带远端控制，防盗锁插孔LED指示视频播放标准三脚架安装螺纹。 二、扬声器 1.电话全双工性能回声消除降噪技术超宽频带音频； 2.蓝牙和NFC无线技术。 三、麦克风 1.四个全向发声麦克风，支持6米直径范围频率响应:100Hz-11KHz； 2.灵敏度:-28dB +/-3dB； 3.频率响应:120Hz-14KHz。 |
| 43 | 视频会议扩展麦 | 不低于以下配置: 兼容视频会议一体机，实现智能降噪等声音处理，支持麦克风串联，半径8.5米拾音，支持噪声抑制和回声消除（AES），信噪比≥38db，频率响应范围90Hz-16kHz |
| 44 | 视频会议一体机支架 | 不低于以下配置: 配套视频会议一体机 |
| 45 | 音视频系统辅材及集成 | 不低于以下配置: 包含系统布线、设备规范安装、检测、统一调试；配件及辅材：公母卡侬插头、莲花头、单插、线槽、固定件、坚固件、电源插线板、缠绕管、胶布、扎带、标签等 |
| 三、网络系统 |  |  |
| 46 | 网络面板模块 | 不低于以下配置: 1.面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式；组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 2.网络模块：六类RJ45非屏蔽网络模块，传输参数≥250MHz。 |
| 47 | 多合一网关设备 | 不低于以下配置: 1.支持2个千兆WAN口，3个千兆LAN口，主频1000MHz； 2.硬件拨码开关，路由及纯AC模式一键切换。 |
| 48 | 24口千兆交换机 | 不低于以下配置: 1.24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/2.5GSFP光口，无风扇； 2.交换容量多432Tbps，包转发率多108MPPs。 |
| 49 | 24口千兆POE交换机 | 不低于以下配置: 1.24个10/100/1000M自适应POE电口，4个1G/2.5GSFP光口，无风扇； 2.交换容量多432Tbps，包转发率多108MPPs。 |
| 50 | 室内吸顶AP(含授权） | 不低于以下配置: 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps； 3.不小于2个接口，其中1个2.5G光口； 4.支持物联网，内置BLE5.1； 5.支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 |
| 51 | 电话程控交换机 | 不低于以下配置: 1.标准机架式，4进24出； 2.功能：电脑话务员、忙音检测、呼叫转移、自定义分机号、二次来显、快速拨号。 |
| 52 | 数字电话网关 | 不低于以下配置: 1.2个网口,16G存储空间,支持30路并发,100路SIP分机，支持2个4FXS/4FXO/2~4GSM/2~4WCDMA模块插槽，桌面式(可机架式)安装； 2.含1块中继板卡，配套扩展网关，支持8路外线扩展。 |
| 53 | 模拟电话机 | 不低于以下配置: 1.话机铃声：多种可铃声选择； 2.号码存储：内部全动态存储，可根据号码位数自动调整存储组数，8位时可存储不少于60组最新来电号码信息。 |
| 54 | 数字电话机 | 不低于以下配置: 4账号注册，2.4寸彩屏，10M/100M双网口2.4G WIFI，HD高清通话 |
| 55 | 办公设备集成 | 不低于以下配置: 办公电话、办公电脑安装调试，设备接插，含接插跳线等辅材 |
| 56 | 网络系统辅材及集成 | 不低于以下配置: 包含系统布线、设备规范安装、和学校原有设备进行统一调试、纳入管理；安装此套系统所需的配件及辅材：线槽、线管、直接、弯头、固定件、坚固件、缠绕管、胶布、扎带、标签等 |
| 四、广播系统 |  |  |
| 57 | 网络广播控制主机 | 不低于以下配置: 1.采用工业级加固触摸电容屏，触摸灵敏，操作方便，画质清晰，工作稳定耐用； 2.面板设有2路3.1的USB接口，方便于用户拷贝资料和扩展连接设备； 3.设有4路话筒输入，4路线路输入，每路输入具有独立音量调节，2路PC音频输出； 4.自带外部音频输入采集功能，可把输入音源采集播放给任何区域，并设有高、中、低三种音质效果选择，实现了CD音质效果传送到每个区域； 5.具有网络定时任务与模拟音频同时混音广播功能； |
| 58 | 网络广播系统软件 | 不低于以下配置: 1.支持编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 2.可向主机提出节目点插请求；可以寻呼任意一个或多个在网分区；分控电脑显示全部分区及其状态；可远程传输节目文件；具有登录密码保护功能； 3.系统支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； 4.具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关。 |
| 59 | 数字广播控制主机 | 不低于以下配置: 1.不少于8路分区、5路智能电源，在软件的控制下，实现电源和分区的自动管理，必要时也可进行手动操作； 2.全自动运行：自动打开和关闭电脑主机，实现无人值守；一周可设置不少于七套节目（每天可以不同），循环播放； 3.软件至少支持MP3、MIDI、WAV等多种音乐文件格式，并可以对每一个音乐文件进行音量大小的设置；按预置的作息表进行自动播放，手动广播，即时选曲播放等；多套作息表的编辑与保存，如春季作息表、秋季作息表等。并调用其中一个作为当前执行作息表 |
| 60 | 网络音频采集管理器 | 不低于以下配置: 1.标准机柜式设计，不少于1路音源输入，不少于1路短路控制输出接口，能将外接的音源信号和话筒信号同时转换成数字化网络音频信号，通过网络分别传输到指定的一个或多个IP网络广播终端机，实现实时播放、定时任务播放控制功能； 2.受控电源输出接口≥1路，能自动控制相应音源设备的开关； 3.技持≥2路10/100M RJ45网络接口。 |
| 61 | 机架式IP网络适配器 | 不低于以下配置: 1.标准RJ45输入；支持协议 TCP/IP协议，音频采用硬解码形式，实现本地实时信号采集功能以及音频解码功能； 2.终端内置智能电源管理功能，能外接周边设备，如功放等设备，根椐声音自动开启或关闭外接功率放大器的电源； 3.具有接收广播呼叫、广播功能：通过电脑可对单个或多个IP终端、分区、全区呼叫； 4.具有≥1路本地话筒、≥1路本地线路输入接口、≥1路线路输出接口。 |
| 62 | 调音台1 | 不低于以下配置: 不少于12个输入通道，不少于6个话筒输入，不少于4组立体声线路输入；不少于4组母线，1个辅助发送，一个立体声回送 |
| 63 | 调音台2 | 不低于以下配置: 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |
| 64 | 室外移动音响 | 不低于以下配置: 1.表面采用防水耐磨喷漆工艺；可充电，可到无电源环境使用； 2.功率：不小于150W 阻抗：4欧姆； 带2支调频金属无线话筒； 3.调节形式：低音、高音、主音量旋钮可分别调节 ； 4.高音：号角高音 ；低音配置：不小于12寸单元 ； 5.内置蓝牙接收器。 |
| 65 | 一拖二广播手持话筒 | 不低于以下配置: 1.配置双手持麦+接收机； 2.频率范围：640-690MHz； 3.调制方式：宽带FM； 4.可调范围：60MHz； 5.信道数目：300； 6.信道间隔：200KHz； 7.工作距离≥500米。 |
| 66 | 一拖二广播头戴话筒 | 不低于以下配置: 1.U端双调谐眞分集电路设计，配置独立天线，理想环境操作半径大于300米，配置两只头戴话筒； 2.频率范围：UHF640-690MHz；音频频响：40-18000Hz；谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥100dB；话筒发射功率：10-30mW；调制方式：调频（FM）。 |
| 67 | 无线信号放大器 | 不低于以下配置: 1.提供使用1-4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统； 2.四组电源输出：12V/600-1000mA； 3.频率范围：500-900MHz，阻抗：50Ω； |
| 68 | 全方位天线 | 不低于以下配置: 1.频段UHF470－1000MHz；天线增益 4－6dB； 2.发射和接收两用的对数天线，470MHz－1000MHz频段，具有4－6dBi的高指向特性，内置强波器,类型 外接延长天线,天线阻抗 50Ω； 3.电源RX连接座须提供偏压电源8－15V/DC；连接插座 TNC母座×2；内置0~12dB连续可调增益强波器 |
| 69 | 专用馈线 | 不低于以下配置: 定制天线延长馈线（50欧），纯铜质抗氧化 |
| 70 | 前置放大器 | 不低于以下配置: 1.话筒接口≥5个；辅助输入口≥3个；输出≥2路；各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； 2.开关机缓冲、延时输出保护功能；具有三级优先权设计，分别为MICI为最高优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级，MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级 |
| 71 | 350W定压功放 | 不低于以下配置: 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源；具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 5.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 8.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿。 |
| 72 | 240W定压功放 | 不低于以下配置: 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源；具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 5.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 8.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿。 |
| 73 | 500W纯后级功放 | 不低于以下配置: 1.100V、70V定压输出4Ω-8Ω定阻输出； 2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 4.饱和失真及LED警示；信号电平指示LED；内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；输出功率≥500W；信噪比>90dB；总谐波失真<0.1% at 1KHz；频率响应≥60Hz-18KHz（±2dB）。 |
| 74 | 1000W纯后级功放 | 不低于以下配置: 1.100V、70V定压输出4Ω-8Ω定阻输出； 2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 4.饱和失真及LED警示；信号电平指示LED；内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；输出功率≥1000W；信噪比>90dB；总谐波失真<0.1% at 1KHz；频率响应≥60Hz-18KHz（±2dB）。 |
| 75 | 1500W纯后级功放 | 不低于以下配置: 1.100V、70V定压输出4Ω-8Ω定阻输出； 2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 4.饱和失真及LED警示；信号电平指示LED；内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；输出功率≥1500W；信噪比>90dB；总谐波失真<0.1% at 1KHz；频率响应≥60Hz-18KHz（±2dB）。 |
| 76 | 8路电源管理器 | 不低于以下配置: 1.额定输出电压：交流220V 、50Hz；可控制电源≥8路； 2.每路动作延时时间：1秒；供电电源：VAC 50/60Hz 25A； 3.每路输出带指示灯；锁匙开关控制电源；单路额定输出电源：20A。 |
| 77 | 120W室外防水音柱 | 不低于以下配置: 1．额定功率(100V)：120W； 2．额定功率(70V)：60W； 3．灵敏度≥94dB； 4．频率响应：110Hz-15KHz； 5．防护等级：IP66； 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1。 |
| 78 | 80W室外防水音柱 | 不低于以下配置: 额定功率≥80W；定压输入：70V-100V； 频响不低于140Hz-15KHz；灵敏度≥96±3dB；扬声器不少于6"*4+号角高音*1 |
| 79 | 60W室外防水声柱 | 不低于以下配置: 额定功率≥60W；定压输入：70V-100V； 频响不低于140Hz-15KHz；灵敏度≥95±3dB；扬声器不少于6"*3+号角高音*1 |
| 80 | 20W定压壁挂音箱 | 不低于以下配置: 额定功率≥20W，输入电压：100V，灵敏度≥93dB，频响：80~18000Hz， 材质：木质，扬声器不少于6.5"×1+3"+1 |
| 81 | 15W走廊吸顶音箱 | 不低于以下配置: 1.额定功率（100V）：7.5W,15W； 2.额定功率（70V）：3.75W,7.5W； 3.灵敏度≥90dB； 4.频率响应：90Hz-20KHz； 5.喇叭单元：8"x1,1"x1。 |
| 82 | 室外音柱杆 | 不低于以下配置: 立杆长度≥3.5米，壁厚≥3mm，立杆整体热镀锌静电喷塑，并配备安全检修口，上杆≥76mm，下杆≥165mm，底部法兰结构，法栏对角线≥280mm，含配套预埋件和防水顶球 |
| 83 | 音量控制器 | 不低于以下配置: 定压扬声器音量控制开关，功率≥20W |
| 84 | 42U设备机柜 | 不低于以下配置: 42U标准网络机柜，尺寸（高*宽*深）≥2000*800*600（mm），冷轧钢板，含PDU |
| 85 | 双联广播操作台 | 不低于以下配置: 规格：长 1200mm*宽 640mm*高750mm；结构：柜体采用钢木结构、焊接式框架，采用≥1.2mm 厚冷轧钢板制作 |
| 86 | 室内广播线 | 不低于以下配置: 国标RVV2*1.5纯铜广播线 |
| 87 | 室外广播线 | 不低于以下配置: 国标RVVS2*2.5纯铜广播线 |
| 88 | 4芯室外光缆 | 不低于以下配置: 国标单模4芯室外铠装光缆 |
| 89 | 光纤收发器 | 不低于以下配置: 单模千兆光纤收发器 |
| 90 | 设备间位置调整 | 不低于以下配置: 原有学校广播系统设备整体搬迁到新的地点，需要重新布线，设备安装、调试，搬运过程确保设备安全 |
| 91 | 广播系统辅材及集成 | 不低于以下配置: 安装此套系统所需的配件及辅材，坚固件、连接线、信号线、多功能插件、缠绕管、胶布、扎带、打标纸等。设备安装、集成、调试。 |
| 五、安防系统 |  |  |
| 92 | 单路解码器 | 不低于以下配置: 1.采用嵌入式架构，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2.设备具有不少于1个HDMI接口、1个VGA接口、1个语音接口、8路报警输入、8路报警输出、1个RS485接口、1个RS232 接口、1个CVBS模拟视频输出接口和1个RJ45 网线接口； 3.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）等； 4.可对客户端电脑桌面解码输出显示，可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小，支持多画面分割显示； 5.可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6.为保障设备安全性，支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； 7.可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划； 8.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息； 9.支持解码音频格式为G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC的文件。 |
| 93 | 监控系统监视器 | 不低于以下配置: 1.尺寸：≥55英寸，CPU: 64位*4 ， 主频1.2GHz； 2.屏幕比例16：9、分辨率: ≥3840*2160； 3.不小于2个2.0HDMI接口、2个2.0USB接口，具有有线无线双连接。 |
| 94 | 监控管理终端 | 不低于以下配置: 1.CPU：≥六核2.5GHz； 2.内存：≥16G DDR4；硬盘：≥512G SSD固态硬盘； 3.显示器：23.8英寸高清显示器； |
| 95 | 监控系统集成 | 不低于以下配置: 包含系统布线、设备规范安装、和学校原有设备进行统一调试、纳入管理；安装此套系统所需的线材及辅材：安装此套系统所需的配件及辅材：线槽、水晶头、固定件、坚固件、电源插线板、缠绕管、胶布、扎带、标签等 |
| 96 | 网络硬盘录像机 | 不低于以下配置: 1.具有不小于2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口1；16路报警输入接口、4路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置4个SATA接口硬盘； 2.可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps； 3.可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 4.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； 5.不少于接入16路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。 |
| 97 | 8T监控硬盘 | 不低于以下配置: 容量：不小于8TB，尺寸3.5英寸，SATA 3.0接口，5400RPM；单硬盘支持多达32个摄像头的高清流；高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧；年度工作负载等级为180TB/年；MTBF可达1,000,000小时；高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 |
| 98 | 防油污摄像机 | 不低于以下配置: 1.1/3" Progressive Scan CMOS，彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 3.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境； 5.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出支持DC12 V，30 mA）；支持1路音频输入，1路音频输出； 6.供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 7.采用阵列红外灯，红外照射距离不小于30 m； 8.符合IP67防尘防水设计。 |
| 99 | 校时服务器 | 不低于以下配置: 标准协议，支持北斗等多种校时方式（含30米天线） |
| 100 | 明厨亮灶系统集成 | 不低于以下配置: 包含系统布线、设备规范安装、和学校原有设备进行统一调试、纳入管理；安装此套系统所需的配件及辅材：线槽、水晶头、固定件、坚固件、电源插线板、缠绕管、胶布、扎带、标签等 |
| 101 | 一键报警盒子 | 不低于以下配置: 1.设备应同时具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP网络接口（支持10M/100Mbps自适应），2个；嵌入式SOC处理器，嵌入式Linux操作系统； 2.设备自带摄像头应不小于130W红外高清彩色摄像头，在光照强度0.1Lx时红外灯补光距离应达到10米，便于夜晚辨认求助者，采用H.264视频压缩标准； 3.设备支持EHOME接入，支持TCP/IP、SNMP、RTSP、SIP网络协议；支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现不小于5米对讲； 4.呼叫功能：按下按键后，设备应能呼叫中心（或平台），呼叫过程中，能听到呼叫等候接听提示音；呼叫失败时，应能听到提示音；通话功能：呼叫成功后，应能与中心（或平台）实现双向通话，语音清晰，不应出现振鸣现象；可视功能：呼叫成功后，通话过程中，在中心（或平台）可以看到设备处实时视频，图像应清晰可辨；监视功能：在中心（或平台）可以监视前端设备实时视频；监听功能：在中心（或平台）可以监听前端设备声音； 5.设备具有紧急求助报警；按下报警按键后触发报警呼叫，设备应进入等待中心（或平台）接听，并触发警灯；设备应有防拆报警，防拆报警发生时，警灯应触发；报警信息上报到中心（或平台），并能够查到报警日志；报警报告应支持电话线、网络链路上传； 6.电控锁响应时间应不大于1s，报警响应时间应不大于1s； 7.设备应支持网络远程在线升级功能； 8.设备抗电强度不低于2kV、1min无击穿、泄漏电流＜5mA。 |
| 102 | 安防系统辅材及集成 | 不低于以下配置: 包含系统布线、设备规范安装、调试、检测；安装此套系统所需的各种线材及辅材 |
| 六、机房系统 |  |  |
| 103 | 教师电脑桌椅 | 不低于以下配置: 1.尺寸：1800L*700W*760H（mm）（根据学校实际情况可微调）； 2.台面板材为AA级橡胶木板油漆饰面，厚度18mm。表面油漆五底三面。圆角圆边处理； 3.钢架结构，桌底木质键盘抽。键盘后面预留U钢制走线槽。桌架两侧钢制封板，线槽处预留过线孔，侧面60方管底部线槽部位开洞。所有钢制表面静电喷涂处理； 4.背板为≥0.8钢板星形冲孔网板，高度≥600mm； 5.含教师椅:550*560*900mm；办公透气网布饰面；透气和防静电性。 |
| 104 | 双人电脑桌 | 不低于以下配置: 1.规格：1400L*600W*760H（mm）（根据学校实际情况可微调）； 2.钢木结构。台面为AA级橡胶木板油漆饰面，厚度18mm。圆角圆边处理。桌面预留过线孔，并配置孔盖。台身为全钢制结构，尼龙内塞可调节脚套； 3.连接管≥50*25*1.2mm方管。两侧为加宽钢制走线槽，线槽厚度≥0.8mm。腰型散热孔设计。桌下方有空腔设计，厚度≥0.8mm。用于放置主机和线材等设备，两个钢制门板带锁，底部预留穿线孔。钢架表面高温静电喷涂处理。每排头桌外侧走线槽做可拆卸设计，正面无外露线材。 |
| 105 | 四人电脑桌 | 不低于以下配置: 1.规格：1400*1000*760（mm）（根据学校实际情况可微调）； 2.板材为AA级橡胶木板油漆饰面，厚度18mm，表面静味油漆，五底三面；圆角圆边处理； 3.台身为全钢制结构，尼龙内塞可调节脚套。两侧为加宽钢制走线槽，线槽厚度≥0.8mm。腰型散热孔设计，便于强弱电分散布线。桌下方有空腔设计，厚度≥0.8mm，用于放置四台主机和线材等设备，四个钢制门板带锁，底部预留穿线孔。折弯冲压成型，腰型散热孔。所有钢件表面白色静电喷涂处理；每排头桌外侧走线槽做可拆卸设计，方便地面线路直接进入线槽，正面无外露线材。 |
| 106 | 学生凳 | 不低于以下配置: 1.360*260*440（根据学校实际情况可微调），钢木结构； 2.表面静电喷涂处理，凳面为18mm厚AA橡胶木板，五底三面； 3.凳脚加厚防脱落防滑防噪音内塞脚套。 |
| 107 | 收纳边柜 | 不低于以下配置: 1.尺寸：板式：1500*450*900mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用E1级板，厚度18mm； 4.功能：可收纳开源硬件、耳机等各种教学用具。 |
| 108 | 信息套件存放柜 | 不低于以下配置: 尺寸：850*390*1800（mm），冷轨钢板、厚度≥0.8（mm）； |
| 109 | 台式拾扩音一体机 | 不低于以下配置: 1.麦克风、扬声器、功放集于一体的鹅颈麦； 2.内置DSP啸叫抑制芯片，有效抑制啸叫杂音； 3.免驱动，即插即用，兼容iOS、Windows及Android系统； 4.可通过USB与手机、电脑连接实现高清无损录音； 5.频率响应：≥150Hz-12kHz； 6.额定功率：≥15W； 7.峰值功率：30W THD+N＜10%； 8.扬声器规格: 3寸 4Ω 15W ×2； 9.电池类型：锂离子电池； |
| 110 | 8口千兆交换机 | 不低于以下配置: 1.10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5GSFP光口，无风扇； 2.交换容量多336Gbps/3.36Tbps，包转发率多30/80MPPs。 |
| 111 | 机房管理工作站 | 不低于以下配置: 1.CPU：≥十核2.5GHz； 2.内存：16G，≥4 个内存插槽； 3.硬盘：≥960G SSD。 |
| 112 | 机房教学管理软件 | 不低于以下配置: 1.纯软件产品，全中文界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式； 2.全面兼容Windows全系列操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix等国产桌面操作系统，支持Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。全面适配LoongArch、ARM、X86等架构，支持国产龙芯、飞腾、华为麒麟、华为盘古、海光、兆芯以及intel、AMD等主流CPU； 3.屏幕广播：支持将教师机的屏幕实时广播给单一、部分或全体学生机以及所有教学互动终端，在对学生机进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式； 4.文件共享:支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载； 5.课堂报告：支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息； 6.考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持教师实时查看学生答题进度； |
| 113 | 电脑管理客户端 | 不低于以下配置: 1.为便于管理员对机房的管理，具有设置学生机启动显示菜单隐藏菜单条目的功能； 2.禁止使用主板pxe引导方式启动客户端，采用独立编写的preboot启动插件，支持自定义IP地址、管理端DHCP提供、外部环境DHCP提供、本地离线启动延续等四种获取IP地址的启动方式； 3.云终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端； 4.具备多种还原模式，可以设定按日、按周、按月还原，也可以按镜像设置还原方式； 5.为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。 6.管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，从而提升离线速度，降低交换机的压力； |
| 114 | 国产电脑管理客户端 | 不低于以下配置: 1.CPU支持飞腾(D2000,D3000)、龙芯(3A6000/3A6000E)、兆芯、海光、华为麒麟（9000C/9006C）国产芯片，客户端支持同时部署Kylin V10、统信UOS最新版国产操作系统的使用与随时切换； 2.禁止使用主板pxe引导方式启动客户端，采用独立编写的preboot启动插件，支持自定义IP地址、管理端DHCP提供、外部环境DHCP提供、本地离线启动延续等四种获取IP地址的启动方式； 3.充分考虑到国产操作系统版本迭代快以及CPU厂家架构不同的特性，云桌面程序安装包无需对应操作系统版本及硬件芯片版本，同一个安装包可以在目前常用CPU芯片及操作系统上直接安装； 4.具备多种还原模式，可以设定按日、按周、按月还原，也可以按镜像设置还原方式；。 5.镜像支持在服务器端做快照，也支持在客户端做快照，为保证制作快照的安全性，由管理员在服务器端开启允许客户端制作快照的功能； 6.节省终端缓存空间，系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能； 7.通过列表方式展示各终端的详细情况，包括终端的运行状态，开机时间、缓存进度、线路速度、客户端设定磁盘缓存空间大小、客户端磁盘空间剩余缓存大小、磁盘读取和写入速度等信息； |
| 115 | 电脑升级套件 | 不低于以下配置: 1.4GB台式机内存条，与原有内存组双通道； 2.256G固态盘：2.5寸SATA接口，读写速度≥540MB/S； 3.电脑拆机，原有硬盘拆除； 4.新内存和硬盘安装并测试； 5.重新安装系统及应用，并测试。 |
| 116 | 机房安全网关 | 不低于以下配置: 1.双核CPU；NAT会话数≥8万条； 2.性能： 三层包转发率≥180Kpps； 3.硬件形态：≥2千兆WAN+4千兆LAN； 4.二层功能：支持≥64个VLAN；支持≥100条IPSec/L2TP； 5.支持HTTP和HTTPS协议URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配； 6.支持包过滤的防火墙功能，可以灵活定义流量控制策略。 |
| 117 | 12U机柜 | 不低于以下配置: 黑色冷轧钢板，12U*600*600mm，含PDU |
| 118 | 六类网络双绞线 | 不低于以下配置: 六类非屏蔽4对室内线缆，带十字骨架 |
| 119 | 网络水晶头 | 不低于以下配置: 六类非屏蔽RJ45水晶头 |
| 120 | 六类理线架 | 不低于以下配置: 六类非屏蔽,19寸标准机架式 |
| 121 | 主干电源线 | 不低于以下配置: 3*2.5平方电源线缆，国标 |
| 122 | 分支电源线 | 不低于以下配置: 3*4平方电源线缆，国标 |
| 123 | 机房配电箱 | 不低于以下配置: C40/C60总开，含漏电保护；C32两路空调空开； C25四路空开 |
| 124 | 8位PDU | 不低于以下配置: 机房专用8位PDU，最大支持2500W，国标 |
| 125 | 桌面接线套装 | 不低于以下配置: 桌面4位电源及USB延长线，方便外接设备使用 |
| 126 | PVC地胶 | 不低于以下配置: 1.PVC地胶同质透心； 2.环保E0级，环保胶水，含现场地面找平、拼接、粘胶、施工等； 3.PVC地胶卷边上墙100mm，铝合金条收口。 |
| 127 | 墙面吸音板 | 不低于以下配置: 采用聚酯纤维吸音板，E1级环保，无甲醛，B1级阻燃，颜色可选 |
| 128 | 录播教室桌椅 | 不低于以下配置: 1.课桌：600mm×宽450mm×高760mm，桌面材质为饰面刨花板，饰面刨花板采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边，桌面四个角为R角设计。甲醛释放量符合国家标准要求，达到E0级。面板宽度为450mm的桌面上带有笔槽； 2.采用PP塑料一次注塑成型。规格为长不小于460mm*宽375mm抽屉，抽屉高度120mm、150mm可选。屉箱两侧装ABS挂钩， 承重≥25KG。屉箱壁厚≥3mm，外端边缘设置挡边； 3.横档采用钢管，壁厚≥1.2mm。 4.采用PP聚丙烯注塑形成。内置一个可调节高度的手转轮； 5.椅子：采用PP耐冲击塑料一体成型。椅面周边为R角。 |
| 129 | 观摩座椅 | 不低于以下配置: 1.黑色布艺带写字板，可折叠； 2.尺寸：500*550*800mm; 3.PP材质，椅腿内置钢架加固。 |
| 130 | 机房系统辅材及集成 | 不低于以下配置: 电脑机房布线、设备安装、调试集成。安装此套系统所需的配件及辅材，坚固件、连接线、信号线、多功能插件、缠绕管、胶布、扎带、打标纸等。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质量要求

①原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

③供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

④所提供的技术资料（含软件）完整正确，采购人拥有技术资料（含软件）所有权、使用权等，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

⑤如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

（2）安全施工要求

供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（3）验收要求

①施工过程管理与记录：

施工前、中、后须分别拍摄水印照片并放入竣工文档；施工资料及竣工文档将作为最终验收与决算依据。

②因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（4）质保（维保）及售后要求

①供应商提供免费上门质保三年（含）以上质保服务承诺函。项目中投标人对产品有延长质保承诺，应按照承诺履约。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。质保期内中标商须每学期结束前为学校进行整体免费维护一次。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

⑤供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，签订合同时提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

⑥供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

3.付款条件

合同签订并提供进场施工证明材料后，支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、在专家验收考评合格后，支付至合同结算款的90%，余款在一年后（从验收日起）无质量异议一次无息付清。注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标（成交）供应商发票后30日内，将资金支付到合同约定的中标（成交）供应商账户。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中若要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

备注：供应商承诺中标后提供的检测报告为实验室真实出具，必须支持采购人通过扫描报告二维码查询、检测机构官网查询、去函查询或上门查询等方式查询检测报告的真实性。

（三）产品演示要求

1.演示视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.投标人提供国产电脑管理客户端（产品清单114）（制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致）演示视频文件，具体演示内容详见“第五章 评标方法与评标标准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 25 | 客观分 |
| 2.2 | 深化方案 | 评委根据投标人提供的南京审计大学实验学校的计算机教室深化设计图纸，包含（每项图纸逐条响应）：1.布局图；2.点位图；3.效果图。 (1)上述每项图纸完整、规范、准确，系统结构十分合理的，得2分； (2)上述每项图纸基本完整、基本规范、基本准确，系统结构基本合理，得1分； (3)上述每项图纸不完整、不规范、不准确，系统结构不合理的或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括但不限于：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.文明施工；5.应急措施。 (1)上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； (2)上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； (3)上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本项最多得5分，未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 产品功能演示 | 评委根据投标人提供的“国产电脑管理客户端”（产品清单114）功能演示视频（不超过6分钟）评分，每个功能满足得1分，最多得6分，功能要求如下： 1、系统镜像采用全生命周期管理的树状结构目录展示，每个镜像下可以制作并展示出兄弟和父子快照节点，而非单一线性结构，可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单； 2、具备概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理、网络拓扑管理和系统设置模块，可以在主界面展示终端使用的各类CPU类型及主板类型的种类及百分比； 3、提供新手指导功能，采用向导方式帮助用户使用常用功能，包括上传镜像、系统设置、批量部署和软件安装等功能； 4、具备终端系统目录重定向功能，可选择重定向到指定的磁盘及磁盘下的某一个分区； 5、具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示； 6、云运维平台支持桌面地图，服务器在地图中有准确的定位，管理员可查看各个服务器所在的位置，以及管理云终端的情况，提供用户至少3种远程到服务器的功能（Web远程管理、VNC远程控制和远程桌面连接）。 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M，视频总时长不得超过5分钟)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 6 | 客观分 |
| 2.5 | 产品检测报告 | 以下产品提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告： 1、所投86寸触控一体机（产品清单1）：通过电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证，提供认证证书，得1分； 2、所投65寸触控一体机（产品清单3）：内置2.1声道扬声器，额定总功率≥60W（检测依据：GB/T 12060.5-2011 《声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法》）, 得1分； 3.所投网络广播控制主机（产品清单57）：自带外部音频输入采集功能，可把输入音源采集播放给任何区域，并设有高、中、低三种音质效果选择，实现了CD音质效果传送到每个区域，提供具有CMA或CNAS的检测报告的得1分。 | 3 | 客观分 |
| 2.6 | 软件著作权证书 | - 所投机房教学管理软件（产品清单112）具有名称包含电子教室、课堂教学互动等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分； - 所投电脑管理客户端（产品清单113）具有名称包含云桌面、云管理等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分； 备注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包括：1.服务内容；2.故障解决方案；3.培训方案；4.日常维护保障；5.技术人员保障及服务电话等内容。（以上每项内容逐条阐述） (1)上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； (2)上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； (3)上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 技术培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.培训方式；2.培训师资力量；3.培训内容；4.培训方法和时间；5.资料交接。 （1）上述每项内容全面、针对性强、可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较全面、针对性较强、可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力（提供承诺书或其他有效证明材料并加盖公章)的得2分，不提供或不具备本地化服务能力的不得分。相关资料扫描上传至系统。 | 2 | 客观分 |
| 3.4 | 质保期承诺 | 本项目所有产品免费质保期不得低于三年（含硬件、软件及特征库授权等），在采购人要求免费质保期（三年）基础上，投标人提供免费上门质保服务承诺函，整体项目每增加一年免费质保期加1分，累计不超过2分。 | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩案例 | 投标人提供2022年6月1日以来类似的案例且通过用户验收与评价的，每提供一个案例得1分，最高得3分，其他不得分。（提供中标通知书、合同及验收报告，应反映出数量、总金额、单位和日期等相关内容，日期以合同为准，否则不得分）。 | 3 | 客观分 |
| 5. 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目团队能力 | 1、项目经理具有高级工程师（电子信息工程）证书，得1分；具有中级工程师（电子信息工程）证书，得0.5分； 2、团队成员具有IT服务工程师（ITSS）证书，得1分； （提供人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明，缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 投标人能力 | 1、投标人具有ISO2000信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 2、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分； 提供有效期内的证书复印件加盖公章扫描上传，否则不得分； | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 环境标志产品认证 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |

附件：

1.南京审计大学实验计算机教室平面

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求及其他要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。