招　标　文　件

项目名称：一中思益学校高中部音视频及常态录播系统

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0122

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………44

# 第一章  投标邀请

受南京市栖霞区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就一中思益学校高中部音视频及常态录播系统进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0122

2.项目名称：一中思益学校高中部音视频及常态录播系统

3.预算金额：173.23万元；

4.最高限价：173.23万元；

5.采购需求（简介）：本项目为南京市一中思益学校高中部音视频系统及部分班级的常态录播采购，用于学校各功能区域的信息发布。主要为室内报告厅及操场的LED全彩屏、信息发布屏、舞台灯光音响等。项目包含设备安装、调试并培训使用，需确保8月份正常能交付给学校，保障开学使用。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30天

7.本项目接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内钢结构工程专业承包三级（含）以上资质及安全生产许可证（提供证书）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月9日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年5月27日9时30分至9时50分，地址：一中思益学校高中部（马高路199号），联系人：王主任，联系电话：13951777610。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：杨老师，收件地址：南京市栖霞区文苑路118号，联系电话：025-85413456。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市栖霞区教育局

地  址：南京市栖霞区文苑路118号

联系人：杨老师

联系电话：025-85413456

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  5   %。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市一中思益学校高中部音视频系统及部分班级的常态录播采购，用于学校各功能区域的信息发布。主要为室内报告厅及操场的LED全彩屏、信息发布屏、舞台灯光音响等。项目包含设备安装、调试并培训使用，需确保8月份正常能交付给学校，保障开学使用。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准，招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。

（三）资产配置标准

## 符合《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5室内LED全彩显示屏 | 27.03 | ㎡ | 7800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | P4室外LED全彩显示屏 | 40.14 | ㎡ | 11500 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 室内单色会标条屏 | 10.63 | ㎡ | 1900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 开关电源 | 88 | 台 | 190 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | LED控制器（主控卡） | 6 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 异步控制系统 | 1 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | 视频拼接处理器 | 1 | 套 | 9000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 视频处理器 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 9 | 铝塑板 | 39 | ㎡ | 200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 10 | 喷塑镀锌冲孔板 | 40 | ㎡ | 320 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 立柱 | 1 | 套 | 14500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 12 | 基础 | 1 | 项 | 49500 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 13 | 显示终端 | 2 | 台 | 13000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 14 | 报告厅显示屏-PLC智能配电柜 | 1 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 15 | 操场显示屏-PLC智能配电柜 | 1 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 16 | 18U网络机柜 | 2 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 17 | 室外无线同屏器 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 18 | 室外防水同屏器天线 | 1 | 只 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 19 | 8口交换机 | 1 | 只 | 200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 20 | 主扩线阵扬声器 | 10 | 只 | 5600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 21 | 线阵安装吊架 | 2 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 22 | 超低音扬声器 | 2 | 只 | 6500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 23 | 台唇扬声器 | 5 | 只 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 24 | 辅助扬声器 | 2 | 只 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 25 | 返听扬声器 | 4 | 只 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 26 | 全频线阵功放 | 5 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 27 | 超低功放 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 28 | 台唇功放 | 3 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 29 | 辅助功放 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 30 | 返听功放 | 2 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 31 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 32 | 调音台 | 1 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 33 | 数字反馈抑制器 | 1 | 只 | 2900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 34 | 数字会议主机 | 1 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 35 | 数字主席机 | 1 | 只 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 36 | 数字代表机 | 9 | 只 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 37 | 一拖四无线手持话筒 | 2 | 套 | 6200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 38 | 一拖四无线头戴话筒 | 2 | 套 | 6200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 39 | 全向天线 | 2 | 套 | 2850 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 40 | 电动葫芦 | 2 | 套 | 1840 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 41 | 电源时序控制器 | 3 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 42 | 返听地插 | 2 | 只 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 43 | 台唇地插 | 5 | 只 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 44 | 多媒体地插 | 4 | 只 | 680 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 45 | 操作台（三联） | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 46 | 42U网络机柜 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 47 | 面光灯 | 12 | 只 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 48 | 三基色灯 | 24 | 只 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 49 | PAR灯 | 30 | 只 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 50 | 电脑摇头光束灯 | 12 | 台 | 4800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 51 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 52 | 灯控台 | 1 | 台 | 5600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 53 | 12路电源箱 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 54 | 灯光杆 | 4 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 55 | 电动吊点杆 | 1 | 组 | 25000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 56 | 大幕对开系统 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 57 | 大幕 | 180 | ㎡ | 72 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 58 | 大幕衬里 | 180 | ㎡ | 60 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 59 | 云处理物联终端 | 11 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 60 | 分布式客户端控制编程软件 | 1 | 套 | 2500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 61 | 无线同屏系统 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 62 | 平板 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 63 | 交换机 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 64 | 无线路由器 | 1 | 台 | 351 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 65 | 物联网平台 | 1 | 套 | 13500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 66 | 无线智能网关 | 1 | 套 | 950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 67 | 物联网授权软件 | 2 | 点 | 169 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 68 | AI录播主机 | 6 | 台 | 30000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 69 | 教师摄像机 | 6 | 台 | 2570 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 70 | 学生摄像机 | 6 | 台 | 2570 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 71 | 全向麦克风 | 6 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 72 | 远程互动课堂软件 | 6 | 套 | 900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 73 | 室内LED全彩显示屏通讯线缆及布线 | 1 | 项 | 2000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 74 | 室内LED全彩显示屏供电电缆及布线 | 1 | 项 | 2500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 75 | 单色会标条屏线材及布线 | 1 | 项 | 3000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 76 | 室外LED全彩显示屏供电电缆及布线 | 1 | 项 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 77 | 室外LED全彩显示屏通讯线缆及布线 | 1 | 项 | 2000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 78 | 室外LED全彩显示屏HDMI线及布设 | 1 | 项 | 1500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 79 | HDMI成品线 | 1 | 根 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 80 | 室外防水箱 | 1 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 81 | 扩声系统线材布设及辅材 | 1 | 项 | 12000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 82 | 灯光及大幕系统线材及布线 | 1 | 项 | 4000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 83 | 灯光辅材 | 1 | 项 | 1100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 84 | 分布式传输控制系统线材及布设 | 1 | 项 | 4000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 85 | 系统集成及调试 | 1 | 项 | 48000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

### 1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P2.5室内LED全彩显示屏 | 1.物理点间距：≤2.5mm，像素密度：≥160000点/㎡，屏体显示净面积：宽7.04m*高3.84m=27.03㎡，封装方式：≤SMD2121（1R1G1B），铜支架铜线封装；恒流驱动1/32扫描；白平衡亮度：≥800cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz，色温：3000K—9000K连续可调；均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60Hz，任意相邻像素间平整度≤0.01mm；模组拼缝间隙≤0.05mm，维护方式：完全前维护，灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡，最大功耗≤720W/㎡； 2.交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线，箱体材质：一次成型压铸铝箱体，前维护方式，内部过线，不带风扇自然散热； 3.配套定制钢结构，屏体外框采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况； ★4.所投产品通过3C认证（签订合同时提供证书，投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号须与3C认证证书上的型号一致）。 |
| 2 | P4室外LED全彩显示屏 | 1.物理点间距：≤4mm,像素密度：≥62500点/㎡，屏体显示净面积：8.96米*4.48米=40.14平方米，封装方式：≤SMD1921（1R1G1B），色温：3000K—9000K连续可调，亮度均匀性：≥97%；对比度≥4000:1，色度均匀性（X,Y)±0.003，换换帧频率：≥60Hz；防护等级：≥IP65，显示屏专用3C开关电源，平均功耗≤250W/㎡，最大功耗≤780W/㎡，灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，工作温度范围：-30℃～+70℃；工作湿度范围：25%～95%RH无结露；存储温度范围：-35℃～+75℃；存储湿度范围：25%～95%RH无结露； ★2.封装工艺：铜支架纯金线封装（含金量纯度≥99.99），白平衡亮度≥6000cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz； 3.交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线，室外防水箱体：冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm，每个箱体配备不少于4个轴流散热风扇，风扇直径≥120mm，配套定制钢结构，外框采用不小于60*40mm国标热镀锌方通，防锈防腐蚀，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况； 4.可直接通过扫描室外LED全彩显示屏设备上的二维码进行巡检或报修，将相应数据推送至管理后台，维修人员可直接通过报修单获取设备故障信息；巡检或维修进度通过即时通讯工具推送给客户和管理员；对于维修任务，后台有实时记录（客户提交报修单、报修时间、指定维修员、设备维修状态等）；对于巡检任务，后台有实时记录（巡检时间、巡检地点、巡检人员、巡检情况等）。 |
| 3 | 室内单色会标条屏 | 1.P4.75室内单色显示屏，物理点间距：4.75mm,像素密度：44321点/㎡，发光颜色：红色，屏体显示净面积：长13.984米*高0.76米=10.63平方米； 2.配套定制钢结构，外框采用国标方通材料，四周采用黑色铝合金型材包边。 |
| 4 | 开关电源 | 1.显示屏专用开关电源，功率200W，电流：40A； 2.具有PFC功能，电源功率因数≥95%； ★3.所投产品通过3C认证（签订合同时提供证书，投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号须与3C认证证书上的型号一致）。 |
| 5 | LED控制器（主控卡） | 灰度等级16384级，含逐点校正、亮度自动调节功能；双网口输出，可多机级联统一控制。 |
| 6 | 异步控制系统 | 1.网络系列控制系统，支持局域网、广域网可靠通讯，适合大规模集群控制； 2.配套编辑发送控制软件，图文、字幕支持连续上下移动。 |
| 7 | 视频拼接处理器 | 1.支持多路输入接口，包括：2路HDMI 1.4，1路DVI，1路3G-SDI（IN+LOOP）接口，最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240像素，高度 8192像素，支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出； 2.支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整，支持输出画面无极缩放，支持3个图层， 图层大小和位置可单独调节，支持图层按照 Z 序优先级调整； 3.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整，支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份，支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |
| 8 | 视频处理器 | 1.支持多路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，支持4个网口输出，最大带载260万像素，最大宽度3840像素，最大高度1920像素； 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能，持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式，支持输入源一键切换，支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节； 3.支持外置独立音频，支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 |
| 9 | 铝塑板 | 1.熟胶铝塑板，厚度不小于4mm、不小于21丝，抗弯强度≥50MPa； 2.可开槽、折弯、折角及切割； 3.颜色由学校指定。 |
| 10 | 喷塑镀锌冲孔板 | 1.板材厚度不小于1.5mm镀锌冷轧钢板，锌层标准：双面镀锌锌层 ≥60g/㎡； 2.开孔直径不大于70mm圆孔，切口平整，无毛刺，开孔均匀分布，双面表面：静电粉末喷塑、高温烘烤固化，表面需平整无色差； 3.颜色由学校指定。 |
| 11 | 立柱 | 1.三根立柱为直径不小于275mm的镀锌钢管圆柱，壁厚不小于7㎜，立柱三根之间连接支模做钢筋基础连接； 2.三根立柱外做整体结构，外包铝塑板装饰。 |
| 12 | 基础 | 1.按现场定位放线，机械配合人工开挖基坑，基坑尺寸（长*宽*深）不小于6米*0.8米*0.8米，清理基底，夯实找平，基底承载力满足结构荷载及抗倾覆要求； 2.基础模板支设、加固，保证尺寸准确、不漏浆，基础钢筋制作、绑扎、安装，保护层厚度符合规范要求，预埋地脚螺栓及定位钢板安装，位置、垂直度、标高精准，浇筑过程不得位移； 3.采用不低于C25商品混凝土一次性连续浇筑，振捣密实，表面收光，无蜂窝、麻面、空洞等缺陷，混凝土浇筑后覆盖保湿养护，养护期不少于7天，达到强度要求后方可进行上部安装； 4.含基础内防雷接地扁钢预埋、接地极敷设，含施工垃圾清运、场地恢复、成品保护等。 |
| 13 | 显示终端 | 1.≥98英寸，显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K超高清显示，屏幕亮度：≥350cd/㎡； 2.接口：≥2路 USB 接口 、≥1 路 HDMI接口，RAM内存（运行内存）≥4G，ROM存储（存储内存）≥32G； 3.含配套壁挂安装支架。 |
| 14 | 报告厅显示屏-PLC智能配电柜 | 1.PLC控制方式，功率≥40KW，可分别独立控制全彩显示屏和会标条屏； 2.含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等，具有过流，过压，欠压，短路等保护功能； 3.支持在控制终端开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 15 | 操场显示屏-PLC智能配电柜 | 1.PLC控制方式，功率≥40KW； 2.含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等，具有过流，过压，欠压，短路等保护功能； 3.支持在控制终端开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 16 | 18U网络机柜 | 18U机柜，深度600mm，含三孔八位PDU。 |
| 17 | 室外无线同屏器 | 1.支持扫码投屏和投屏码投屏，支持≥4路无线投屏显示，主机接口要求 HDMI≥1，RJ45 网口≥1，音频口≥1，USB 口≥2，天线≥3； 2.投屏发射端软件支持:首页功能(输入IP地址连接设备、输入设备投屏码连接设备、二维码扫描连接设备、设备列表展示、开始投屏、停止投屏、投屏放大、投屏缩小)、系统设置(媒体设置、投屏码服务器地址设置、帮助查看)等功能； 3.支持2.4G+5G双频无线连接，支持4K高清显示，提供AP热点覆盖功能，可提供无线投屏SDK开发工具包。 |
| 18 | 室外防水同屏器天线 | 1.11AC双频并发，无线速率≥1900Mbps，千兆网口，千兆SFP光口，支持自动剔除弱信号设备； 2.外置双频防水可拆全向天线，防护等级≥IP65； 3.抱杆或壁挂安装。 |
| 19 | 8口交换机 | 1.提供不少于8个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发； 2.每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商； 3.支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 |
| 20 | 主扩线阵扬声器 | 1.系统：不小于2*10寸二分频线性阵列音箱； 2.频率响应：不小于65Hz-20KHz (-3dB)，功率：不小于600W；灵敏度：不小于103dB/1W/1M； 3.最大声压：不小于连续131dB； 4.覆盖角度：不小于水平120°，垂直10°。 |
| 21 | 线阵安装吊架 | 1.架壁厚：≥30mm，承载重量：≥1000kg； 2.包含田字架，2T吊带一套，U型扣一套。 |
| 22 | 超低音扬声器 | 1.系统：不小于1*18寸超重低音音箱； 2.功率：不小于900W； 3.灵敏度：不小于99dB/1W/1M； 4.最大声压：不小于连续128dB。 |
| 23 | 台唇扬声器 | 1.系统：不小于1*5寸二分频音箱； 2.频率响应：不小于70Hz-18KHz (-3dB)，功率：不小于80W，灵敏度：不小于92dB/1W/1M； 3.最大声压：不小于106dB。 |
| 24 | 辅助扬声器 | 1.系统：不小于1*12寸二分频音箱； 2.频响范围：不小于50Hz－18KHz（±3dB），灵敏度：不小于96dB， 3.最大声压级：不小于121dB； 4.功率：不小于350W； |
| 25 | 返听扬声器 | 1.系统：不小于1*12寸二分频音箱； 2.频率响应：不小于60Hz-20KHz (-3dB)，功率：不小于300W，灵敏度：不小于98dB/1W/1M； 3.最大声压：不小于123dB； 4.覆盖角度：不小于水平50°-100°,垂直 55°。 |
| 26 | 全频线阵功放 | 1.8Ω立体声输出功率:不小于800W，4Ω立体声输出功率:不小于1300W，8Ω电桥输出功率:不小于2000W ； 2.频率响应:不小于20Hz-20KHz±0.5dB，电路类型：ClassAB； 3.信噪比>97B，串音（20-20kHz） >70dB，输入灵敏度（8Ω） 0.775V/1.0V/1.4V； 4.具有放大器保护、短路、过热、过载、直流电压，超声波和射频保护。 |
| 27 | 超低功放 | 1.8Ω立体声输出功率:不小于1300W，4Ω立体声输出功率:不小于1800W，8Ω电桥输出功率:不小于2600W； 2.频率响应:不小于20Hz-20KHz±0.5dB，电路类型：ClassAB； 3.信噪比 >97B ，串音（20-20kHz） >70dB，输入灵敏度（8Ω） 0.775V/1.0V/1.4V； 4.具有放大器保护、短路、过热、过载、直流电压，超声波和射频保护。 |
| 28 | 台唇功放 | 1.8Ω立体声输出功率:不小于300W，4Ω立体声输出功率:不小于480W，8Ω电桥输出功率:不小于700W； 2.频率响应:不小于20Hz-20KHz±0.5dB，电路类型：ClassAB； 3.信噪比 >97B，串音（20-20kHz） >70dB，输入灵敏度（8Ω） 0.775V/1.0V/1.4V； 4.具有放大器保护、短路、过热、过载、直流电压，超声波和射频保护。 |
| 29 | 辅助功放 | 1.8Ω立体声输出功率:不小于400W，4Ω立体声输出功率:不小于650W，8Ω电桥输出功率:不小于1000W； 2.频率响应:不小于20Hz-20KHz±0.5dB，电路类型：ClassAB，； 3.信噪比 >97B ，串音（20-20kHz） >70dB，输入灵敏度（8Ω） 0.775V/1.0V/1.4V； 4.具有放大器保护、短路、过热、过载、直流电压，超声波和射频保护。 |
| 30 | 返听功放 | 1.8Ω立体声输出功率:不小于400W，4Ω立体声输出功率:不小于650W，8Ω电桥输出功率:不小于1000W； 2.频率响应:不小于20Hz-20KHz±0.5dB，电路类型：ClassAB； 3.信噪比 >97B，串音（20-20kHz） >70dB，输入灵敏度（8Ω） 0.775V/1.0V/1.4V； 4.具有放大器保护、短路、过热、过载、直流电压，超声波和射频保护。 |
| 31 | 数字音频处理器 | 1.不小于8路线路输入，不小于8路线路输出，配备LCD显示屏，可显示设备IP地址、版本号等，可通过有线或无线网对音频处理器进行控制； 2.可控制话筒音量、开启与静音，根据发言人不同可通过手机或平板及时调整音量大小，可以调整话筒、音乐的均衡、压限、反馈，随时查看各个通道的情况； 3.每个通道支持不低于8个点的自适应反馈抑制； 4.内置可编程中控，支持UDP和232接口，可外接扩展器，内置声卡，支持音乐播放、音频录制、视频会议等功能，内置数字反馈功能，可通过面板高清显示屏调节反馈状态。 |
| 32 | 调音台 | 1.不小于24路单声道与2组立体声输入，每路麦克风输入都配备+48V幻像电源开关功能； 2.不小于5组AUX辅助输出，不小于7段立体声图示均衡器； 3.内置DSP数字24bit效果器，具有MP3播放器带USB接口带录音功能。 |
| 33 | 数字反馈抑制器 | 1.话筒和线路输入移频效果切换开关选择功能； 2.移频量：不小于7Hz±1Hz，传声增益提升量：不小于5-14dB； 3.线路输入阻抗≥5KΩ，线路输出阻抗≤600Ω，频率响应：不小于20Hz-20KHz。 |
| 34 | 数字会议主机 | 1.具有不小于4.3英寸电容触摸显示屏，内置无线WIFI模块，连接WIFI可实时显示当前日期时间； 2.支持局域网平板电脑软件控制会议主机功能，可使用APP完成调试，通过APP软件实现会议表决，可通过无线投屏将表决结果展示到大屏幕； 3.主机具备数字密码锁，具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用，并可还原出厂设置，内置MP3录音，可支持不小于32G 存储； 4.不小于四路8芯专用会议单元连接端口，不小于四路RJ45网线连接口，可连接不小于60支会议系统单元。 |
| 35 | 数字主席机 | 1.具有方形短咪杆，上下活动角度不小于50度，话筒单元具有不小于4.0寸高清彩色电容触摸显示屏； 2.主机连接WIFI，即可实时显示当前准确时间日期，无需电池储存时间，主机提示以及APP提示，显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态显示、发言计时动态显示、发言倒计时动态显示，发言距离可不小于40cm时声音清晰； 3.话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码。 |
| 36 | 数字代表机 | 1.具有方形短咪杆，上下活动角度不小于50度，话筒单元具有不小于4.0寸高清彩色电容触摸显示屏； 2.主机连接WIFI，即可实时显示当前准确时间日期，无需电池储存时间，主机提示以及APP提示，显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态显示、发言计时动态显示、发言倒计时动态显示，发言距离可不小于40cm时声音清晰； 3.话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码。 |
| 37 | 一拖四无线手持话筒 | 1.包含4只无线麦克风，可搭配4只手持，动态范围：≥100dB，调制方式：FM，信噪比(S/N Ratio)：>105dB； 2.集成中央处理器CPU的总线控制，配备LCD液晶界面显示，UHF612-698MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，接收机具有混音优先功能设定开关，具有一键混音功能，四路开启不啸叫； ▲3.接收机具有不少于一路RS232接口，可对接第三方中控，接收各通道话筒的发言状态数据代码，用于视频跟踪功能（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）； 4.接收机具有不少于两路RJ45网络接口，可用于多台设备之间级联，可级联不少于6套系统，设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫，接收机上具有液晶显示屏，可显示4个通道的射频信号和强度、音频信号和强度、工作频率及频道等状态。 |
| 38 | 一拖四无线头戴话筒 | 1.包含4只无线麦克风，可搭配4只头戴，动态范围：100dB，调制方式：FM，信噪比(S/N Ratio)：>105dB； 2.集成中央处理器CPU的总线控制，配备点阵液晶界面显示，UHF612-698MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，接收机具有混音优先功能设定开关，具有一键混音功能，四路开启不容易啸叫； 3.接收机具有一路RS232接口，可对接第三方中控接收各通道话筒的发言状态数据代码，用于视频跟踪功能； 4.接收机具有不少于两路RJ45网络接口，可用于多台设备之间级联，可级联不少于6套系统，设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫，接收机上具有液晶显示屏，可显示4个通道的射频信号和强度、音频信号和强度、工作频率及频道等状态。 |
| 39 | 全向天线 | 1.适用频宽范围：500MHz —850MHz，主机可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源； 2.支持四台宽频多频道接收机共用一对天线；输入阻抗：50Ω，输出阻抗：50Ω，增益 3dB-12dB，带宽 500MHz。 |
| 40 | 电动葫芦 | 行程不小于10米，承重不小于700KG。 |
| 41 | 电源时序控制器 | 1.≥8路时序电源控制；具有RS232控制端口，支持电脑软件通过本端口控制设备开关，也可本地控制；支持与中控等第三方系统对接，支持接入第三方温湿度等传感器，实现环境监测管理；支持通过网络控制实现远程管理功能（如通过APP进行管理），可远程查看状态信息与使用情况，可实现定时任务、批量控制、单独控制、远程监测每个端口的开与关及系统运行态等操作； 2.支持扩展能耗统计功能，内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控；支持电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，并可通过网络检测总负载电流/电压； 3.支持手机/PAD等控制终端管理多台设备，当无实墙等物体遮挡情况下，WIFI传输距离≥30m，当多台同时管理时，可自定义每台设备名称及每路电源名称； 4.面板配置彩色LCD液晶显示屏，可显示电压、电流、功率、功率因数、网络状态、工作状态及保护状态。 |
| 42 | 返听地插 | 嵌入式安装，面板仅可下翻不可上翻，纯铜面板，含四芯音箱接头。 |
| 43 | 台唇地插 | 嵌入式安装，面板仅可下翻不可上翻，纯铜面板，含四芯音箱接头。 |
| 44 | 多媒体地插 | 1.嵌入式安装，面板仅可下翻不可上翻，纯铜面板； 2.演讲台处1套地插：包含HDMI接口*1、五孔电源*1、3.5mm音频接口*1、卡侬接口*1、CAT6*1； 3.舞台上3套地插：包含HDMI接口*1、五孔电源*1、3.5mm音频接口*1、卡侬接口*1、CAT6*1。 |
| 45 | 操作台（三联） | 1.定制三联控制台，尺寸不小于宽1710mm*深900mm*高750mm； 2.Q235冷轧钢，台面中纤板及冷轧钢包边，高温烤漆防脱漆防起泡； 3.含配套座椅，座椅面料采用网布材质，座椅高度可上下升降调节，配联动扶手。 |
| 46 | 42U网络机柜 | 42U机柜，深度800mm，含三孔八位PDU。 |
| 47 | 面光灯 | 1.电源：AC100-240V 50-60Hz,功率：200W，光源：1颗200W COB 二合一，暖白、暖黄 双色选择，亮度可调； 2.功能：具有程序自走、自编程序、偏色校正、色温设置、菜单设置等功能； 3.菜单显示：LCD数码显示，控制方式：DMX512、声控、自走、主从控制。 |
| 48 | 三基色灯 | 1.输入电压：AC90-240V±10%，50/60Hz；额度功率：108W，光源类型：256颗0.5W SMD 5050 LEDs，50000H；显色指数：CRI≥Ra90；显示方式：液晶显示；光学系统：120°出光角度，高效乳白色导光板，解决眩光问题； 2.色温范围：3200K/5600K；调光系统：0-100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统，温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护； 3.通道模式：1/2/3CH通道选择，控制模式：手动模式，DMX模式，主从模式。 |
| 49 | PAR灯 | 1.输入电压：AC90V-245V/50-60Hz；功率:80W- 200W，光源:54颗1/3W高亮度LED ，光源寿命:6-10万小时，颜色:1670万种颜色变化； 2.角度: 15度-30度(可以选择）； 3.控制:DMX512（数码显示）、主从控制、自走、声控。 |
| 50 | 电脑摇头光束灯 | 1.电源：输入AC100-240V，50-60Hz，功率：350W； 2.光束角度：不小于2°，颜色盘不小于7种颜色+白光，图案盘不小于9种图案+白光，棱镜：18棱镜+蜂窝棱镜，可正反旋转； 3.控制模式：声控，自走，主从，DMX512，DMX通道：不小于12个通道。 |
| 51 | 信号放大器 | 1.电源: AC100V-240V / 50-60Hz，不小于1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出； 2.不小于8路光隔离分配放大输出，信号具有放大整形功能，延长信号传输距离。 |
| 52 | 灯控台 | 1.DMX512标准，不小于512个DMX控制通道；不小于2路带隔离的独立输出驱动端口； 2.可控制不小于32台16个通道电脑灯，带背光的LCD显示屏，用于显示各种运行参数； 3.不小于16个通道推杆，1个速度控制推杆； 4.不小于1600个走灯程序步储存容量，48个走灯程序，每程序最多100步，每步速度，渐变参数独立设置，可选音乐同步或手动速度控制。 |
| 53 | 12路电源箱 | 1.信号接口：数字双DMX-512(1990)，额定功率：不小于12路×4KW. 每个回路最大输出功率不小于4kW； 2.散热装置和强制风冷与智能环保控制系统相结合； 3.调光曲线可设为线性或开关状态，开关值为50%，开关状态下输入的亮度值大于或等于50%时对应输出回路满输出，否则无输出； 4.过载与短路双重保护高分断空气开关。 |
| 54 | 灯光杆 | 根据现场环境定制，吊灯安装杆，长度不小于10米，承重不小于300KG。 |
| 55 | 电动吊点杆 | 1.单层缠绕大滚筒吊机，6吊点； 2.杆体形式：三管桁架结构，含收线框； 3.额定荷载8.0kN，工作行程8m，速度：0.002～0.2m/s，静音型双制动电机； 4.具有安全保护措施：松绳保护、超载(过流)保护、超程保护、超速保护等。 |
| 56 | 大幕对开系统 | 1.对开速度：V=0.16m/s，电机：配套，轨道长度（单边）：5m，总长：10m； 2.具有转速可调、中间点限位、布料反弹修正、遇阻停止、停电手拉功能，具有多种控制方式，可自动设定记忆行程，保护装置：水平限位，载荷：幕布自重，遥控器控制。 |
| 57 | 大幕 | 1.材质为绒布，颜色可选，经过防火阻燃处理，具有遮蔽、遮光、不反声、不反光、隔离、防火、装饰等作用，悬垂性好。 |
| 58 | 大幕衬里 | 材质为梭织遮光布，颜色选用与大幕相匹配，经过防火阻燃处理。 |
| 59 | 云处理物联终端 | 1.采用全分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器，支持最低分辨率800*600到最高分辨率3840X2160@30Hz，输入节点能自动识别输入分辨率； ▲2.支持电脑笔记本、移动平板等实现一键无线/有线网络方式桌面上屏、远程控制、桌面共享、文件传输、互动标注等，实现无纸化会议协作（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）； 3.持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持16路图像平铺，支持2k图像32层叠加，同时支持用户按需定制模式和调用，支持无缝对接平台，支持照明设备，进行开、关、亮度调节；支持接入空调设备进行电源开关、调节模式、调节风速、调节温度；持环境监测数据通过图标单元实时展示在各个客户端上，满足操作员对整体环境数据的统一管理，实时监测噪声、环境温度、环境湿度，提供告警提示； 4.系统支持扩展中控功能，具有≥3路IR/IO接口，≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，音频输入输出接口。 |
| 60 | 分布式客户端控制编程软件 | 1.支持多点触控操作，通过简单触控操作实现对全平台的管理；支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能，支持大屏拼接、漫游、叠加功能； 2.支持信号源画面实时预览功能，支持显示终端开窗实时回显功能，支持信号拖拽开窗功能，可实现开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗等； 3.支持对音频处理器、灯光、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 4.支持信号源音量可视化调节功能。 |
| 61 | 无线同屏系统 | 1.含发射、接收模块，无需在PC上安装软件，无需占用电脑Wifi； 2.无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网保证移动终端连接主机同时可上网； 3.传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网，视频输出：通过HDMI和VGA输出，输出的有效画面与源端的有效画面比例相同； 4.可同时通过HDMI和VGA输出相同内容，传输延时≤120ms，支持APP投屏时音视频同时输出。 |
| 62 | 平板 | 1.屏幕尺寸≥10英寸； 2.运行内存（RAM）≥6GB，存储容量（ROM）≥128GB； 3.分辨率≥2560 * 1600 像素，CPU核数≥八核。 |
| 63 | 交换机 | 1.不少于24口全千兆POE交换机，全金属外壳，无风扇散热设计； 2.符合IEEE802.3af/at/btPoe供电标准，支持AIWatchdong功能； 3.支持即插即用，无需配置。 |
| 64 | 无线路由器 | 1.WAN和LAN口采用千兆端口，≥4口，支持盲插； 2.采用外置天线，整机数据流≥6，支持2.4G&5G，无线传输速率≥1900Mbps； 3.支持App、Web管理，支持Mesh组网。 |
| 65 | 物联网平台 | 1.支持私有云及公有云部署，配置基于浏览器方式，支持主流浏览器端，不需安装任何插件包（如：Flash控件、ActiveX控件、Applet控件）； 2.菜单、布局方式支持全面可配置，支持微信公众号实现信息同步发布，支持单机、单网、双网等网络拓扑，支持LoRa、ZigBee、OPC、OPC-UA、Modbus、MQTT等多种开放式通信协议，能与智能仪表、传感器、PLC等通信，支持配置自定义协议（非编码格式，图形化配置界面），支持平台下发协议解析规则到终端或平台透传指令到终端； 3.支持MySQL、Oracle、SQL Server等多种数据库存储历史数据，支持驱动插件式管理，驱动模块即插即用； 4.提供物联网智能设备应用场景监控和联动配置，提供对角色名称、描述、权限类型的配置，能够实现不同用户的控制权限控制。 |
| 66 | 无线智能网关 | 1.通讯配置：支持ZigBee与WiFi两种无线通信协议，能够适配符合相应协议的物联网智能硬件的网络接入请求，供电方式：DC 5V或满足IEEE 802.3 af标准协议的POE供电，通信速率：ZigBee：250kbps，WiFi：150Mbps； 2.网口配备：具有广域网与局域网信号传输条件，同时配有有线网络WAN口及LAN口，支持在无外部网络连接的条件下使用WEB端进行参数配置； 3.可选择性打开或隐藏网关无线WiFi功能，支持通过H5配置页面动态查看所有关联智能硬件终端的实时信号值以及在离线状态； 4.能够使用PC端、手机端直接通过网关发送控制指令实现对其关联智能终端的远程开关管理与个性化功能设置，提供对已配置入网设备的ZigBee路由径路图查看功能，支持包括触发设备、执行设备、执行时间等信息的逻辑配置。 |
| 67 | 物联网授权软件 | 1.支持根据软件系统实际接入的设备量情况进行授权配置，支持与Windows、iOS、Android等操作系统完全匹配，能够接受各类型显示终端的介入管理； 2.保护代码逻辑，支持多种开发语言的加密配置，为场景设备授权绑定后即可离线，在出现公网中断时也能够通过本地网正常使用软件完成各项管理； 3.支持在线或离线两种激活方式，内网完全离线时可保持许可状态，获取软件使用权； 4.软件终身授权。 |
| 68 | AI录播主机 | ▲1.1.主机采用集成化设计，采用触控电容屏≥15英寸，屏幕分辨率≥1920*1080，主机CPU≥8核，算力≥6TOPS，存储容量≥1TB。（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）； 2.接口：≥5个HDMI高清接口，≥5个RJ45接口，≥4个音频接口，≥1个数字麦克风输入接口，≥5个USB接口，≥1个RS422接口，支持 H.264、H.265、1080p@30fps编码/解码，支持查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持远程升级； 3.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播，支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动，支持1+3+直播接入的互动授课模式，可接入1个主讲教室、3个互动教室和直播听课教室，支持互动过程中，进行性能监控，可监控网络丢包率、上行带宽、下行带宽、最大虚拟内存、当前虚拟内存、当前物理内存、当前句柄数量、当前进程数量、当前CPU使用率。设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯，支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面；支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入，支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流，支持教师端跟踪区域、快照区域、板书区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现，支持智能检测，系统可自动框选跟踪区域，快速清除快照区域，调用相机配置，自动确定跟踪区域，支持学生端开启人脸检测，开启后将通过人脸判定跟踪目标是否需要切换特写； 4.系统支持对教室环境的还原重建，形成桌椅、讲台等真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持≥5种视角转换，通过热力图等方式表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃，在课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长，系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比； 5.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长，系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段，系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现，系统支持通过编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）、教学/调控比（TRR）的指标数值，通过雷达图呈现，系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能，系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型，系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人，支持在移动端查看报告。 |
| 69 | 教师摄像机 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°，支持4K超高清，内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台。采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%，接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路，传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸，有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万，支持自动白平衡；支持2D&3D数字降噪； 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，支持音视频信号输出，支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，兼容主流视频会议软件，内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能； 3.系统采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出不少于2路场景画面并分析计算，支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度； 4.支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议、GB28181协议，支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。 |
| 70 | 学生摄像机 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°，内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台；采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路，传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸，有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万，支持自动白平衡；支持2D&3D数字降噪； 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能； 3.采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出不少于2路场景画面并分析计算，支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度； 4.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等。 |
| 71 | 全向麦克风 | 1.内置≥8个传感器单元，拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；支持状态指示灯； 2.频率响应范围不低于50Hz~16KHz，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz； 3.通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整，支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法，支持全频带全双工自适应回声消除算法，支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB； 4.配套2支麦克风和2套安装支架。 |
| 72 | 远程互动课堂软件 | 1.支持微信扫码登录方式，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂，支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师，支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动； 2.支持查看参与互动的教室网络连接情况，可看到彼此的设备网络环境。房间内所有用户都可以查看到每个上台成员的网络情况。支持由低到高至少4档位的信号展示，在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生，支持控制学生批注权限。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用交互智能平板的学生将自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书； 3.主持人可以控制锁定房间，锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请他成员加入房间，仅主持人可以邀请其他成员加入房间，授课过程中支持用户调起白板工具，在交互智能平板上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；支持听课成员在交互智能平板上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端； 4.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可在交互智能平板上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛，在活动中，支持讨论功能，所有成员都可在讨论区发送文字信息，讨论区可收起、展开。 |
| 73 | 室内LED全彩显示屏通讯线缆及布线 | 1.六类非屏蔽双绞线，线规；23AGW； 2.至少布设8根线材，单根长度不小于50米； 3.含配套PVC管、线材、弯头、卡子等，排管敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 74 | 室内LED全彩显示屏供电电缆及布线 | 1.符合GB/T 12706.1-2020标准线材，材质YJV5*6MM²，长度不小于10米，具有高阻燃性； 2.RVV3*2.5mm²电源线6根，单根长度不小于50米； 3.含配套PVC管、线材、弯头、卡子等，排管敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 75 | 单色会标条屏线材及布线 | 1.六类非屏蔽双绞线，线规；23AGW，至少布设1根线材，长度不小于50米； 2.RVV3*4mm²电源线1根，长度不小于50米； 3.含配套PVC管、线槽、弯头、卡子等，强弱电分开排管敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 76 | 室外LED全彩显示屏供电电缆及布线 | 1.符合GB/T 12706.1-2020标准线材，材质YJV4*10+1*6mm²，长度不小于30米，具有高阻燃性； 2.RVV3*4mm²电源线，长度不小于90米； 3.含配套PVC管、线槽、PE管、弯头、卡子等，排管敷设，路面剖路及路面恢复，满足现场实际使用需求。 |
| 77 | 室外LED全彩显示屏通讯线缆及布线 | 1.六类防水非屏蔽双绞线，线规：23AGW； 2.至少布设5根线材，单根长度不小于80米； 3.含配套PVC管、线槽、PE管、弯头、卡子等，排管敷设，路面剖路及路面恢复，满足现场实际使用需求。 |
| 78 | 室外LED全彩显示屏HDMI线及布设 | 1.传输距离不小于80米，≥4K60Hz，光纤传输，无延时、闪屏； 2.排管敷设，路面剖路及路面恢复，满足现场实际使用需求。 |
| 79 | HDMI成品线 | 不小于20米HDMI成品线，版本2.0及以上，镀金接口。 |
| 80 | 室外防水箱 | 定制室外不锈钢防水箱，尺寸≥300*400*150mm。 |
| 81 | 扩声系统线材布设及辅材 | 1.2*150芯金银线，长度不小于700米，RVVP2*0.5信号线，长度不小于100米，RVV3*2.5电源线，长度不小于50米； 2.六类非屏蔽双绞线，线规：23AGW，长度不小于100米，舞台信息插所需HDMI线4根，版本2.0及以上，镀金接口，单根长度不小于30米，2米长HDMI成品跳线5根，版本2.0及以上，镀金接口； 3.2米长公母卡侬成品线30根，四芯音箱头、卡侬头、大二芯接头、9芯串口头（公母）、水晶头、电工胶布、钢丝绳、扎带、膨胀管、标签、管材、预埋件等； 4.排管敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 82 | 灯光及大幕系统线材及布线 | 1.RVVP2*0.5信号线，长度不小于300米； 2.RVV3*2.5电源线，长度不小于350米； 3.含配套PVC管、线槽、PE管、弯头、卡子等，排管敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 83 | 灯光辅材 | 包括大号灯钩保险丝，保险绳等。 |
| 84 | 分布式传输控制系统线材及布设 | 1.六类非屏蔽双绞线，线规：23AGW，长度不小于100米； 2.2米长HDMI成品跳线11根，版本2.0及以上，镀金接口； 3.含配套PVC管、线槽、PE管、弯头、卡子等，排管敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 85 | 系统集成及调试 | 1.报告厅室内LED大屏及条屏安装调试、灯光系统安装调试、音响系统安装调试、物联及控制系统安装调试、大幕系统安装调试、地插、控制台及机柜安装调试； 2.室外LED全彩显示屏安装包边装饰及调试； 3.教室录播系统安装调试； 4.与学校原有相应系统对接，根据现场环境系统联调（采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章）。 |

★2.其他技术要求

本项目中标记为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的原厂配件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全实施要求

供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

本次项目验收，采购人将邀请专家现场验收，通过专业设备进行测试。本项目中所用P2.5室内LED全彩显示屏（产品清单1）、P4室外LED全彩显示屏（产品清单2）单元模组强制送检，检测内容包括：①P2.5室内LED全彩显示屏：封装方式：≤SMD2121（1R1G1B），铜支架，铜支架铜线封装；恒流驱动1/32扫描，白平衡亮度：≥800cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz。色温：3000K—9000K连续可调；均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60Hz；灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡ ，最大功耗 ≤720W/㎡。交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线。②P4室外LED全彩显示屏：封装方式：≤SMD1921（1R1G1B），铜支架纯金线封装（含金量纯度≥99.99）；白平衡亮度：≥6000cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz，色温：3000K—9000K连续可调，均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60Hz，防护等级：≥IP65；峰值功耗≤850W/m²；平均功耗≤250W/m²。交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线（送检产生的所有费用由供应商自行承担，包含在投标总价中）。

（5）质保（维保）及售后要求

①供应商提供项目整体上门质保三年（含）以上（自验收报告签字确认日起，进入质保期），质保期内每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用包含在投标总价中。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内一切质量问题、更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。签订合同时提供质保期外配件价格明细表。

⑤供应商提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。

⑥供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

⑦供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

（6）培训要求

供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。

（7）实施人员要求

①本项目实施人员不少于4人，其中项目负责人1人。

②项目实施中供应商要保证项目负责人稳定，如遇项目负责人变更，须及时递交变更报告，采购人有权要求继任项目负责人知识水平不低于原项目负责人。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：一中思益学校。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过8分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

3.联合体投标说明

（1）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中由相同专业的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据（另有约定的，从其约定）；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据（另有约定的，从其约定），涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

（2）联合体各方必须签订联合体协议（格式见第六章），协议必须明确投标全权代表方并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（3）联合体各方均应按照招标文件的规定提交《供应商信用承诺函》等资格证明材料。

（4）评标标准中1.1项为价格评审因素，2.1-2.5项为技术评审因素，3.1-5.3项为商务评审因素，6.1项为政策加分因素。

（5）评标标准中“投标人业绩 4.1”、“履约能力 5.1、5.2 ”按照全权代表方一方认定并计算，“履约能力5.3 ”按照联合体各方汇总认定并计算。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、联合体或分包价格扣除

1.大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.联合体各方均为小型、微型企业或残疾人福利性单位、监狱企业的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

五、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 35 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.06分。 | 18 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.P2.5室内LED全彩显示屏的钢结构图、效果图和配电系统图；2.扩声系统位置布置图、实景效果图、模拟声场图；3.P4室外LED全彩显示屏的钢结构图、基础结构图和效果图。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整、设计全面深刻，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 检测报告 | 投标人提供具有CMA标识的以下产品检测报告，检测内容如下： 1、P2.5室内全彩显示屏（产品清单1）： 满足GB/T20145-2006标准，光生物检测至少达到无危害类（RGO）的，得1分； 2、P4室外全彩显示屏（产品清单2）： （1）满足GB/T9254.1-2021标准，电源端子骚扰电压150KHz-30MHz至少符合Class B限值要求的，得1分； （2）满足GB/T17626.2-2018标准，取不少于4个点进行静电放电，正负极不少于100次，接触放电±4KV，空气放电±8KV合格的，得1分。 3、AI录播主机（产品清单68）： 具有内置音频接收模块，无外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式，支持断电扩声，在主机断电情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出的，得1分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 视频演示1 | 根据投标人提供的P4室外LED全彩显示屏（产品清单2）产品视频演示情况评分（6分）（每家投标人演示视频总时长不超过6分钟）： 1、根据全彩显示屏样品的材质及制作工艺、箱体散热设计、模组防腐处理、画面显示效果（亮度、灰度、视角、刷新率、对比度、亮度均匀性、色度均匀性等）等评分： （1）箱体设计及结构合理，制作工艺精细，显示色彩艳丽，亮度高度均匀的，得4分； （2）箱体设计及结构基本合理，制作工艺规整，显示色彩基本正常，轻微偏色的，得2分； （3）箱体设计及结构不合理，做工粗糙，显示有亮暗块的，不得分。 2、演示未加载单点校正数据和加载单点校正数据的显示效果评分： （1）完成单点校正显示效果明显的得2分； （2）完成单点校正显示效果较明显的得1分； （3）未完成单点校正或校正数据显示效果不明显的不得分。 3、LED 全彩显示屏使用、培训及保养方法综合评分： （1）视频内容清晰易懂、合理可行的得2分； （2）视频内容较清晰易懂、较合理可行得1分； （3）视频内容不清晰、不合理可行的不得分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示2 | 根据投标人提供的物联网平台（产品清单65）视频演示情况评分（4分）（每家投标人演示视频总时长不超过2分钟）： 1、通过人机界面设计工具实现空间管理界面的修改与发布。利用设计工具能够拖拽式地修改图元位置、拖拽式地等比定向伸缩图形尺寸、拖拽式地新增新类型图元，且可以将自定义修改的效果即刻发布到WEB端应用界面进行展示； 2、系统脚本设计器功能，脚本引擎支持JavaScript或其他主流脚本语言，脚本设计器中以实现对设备实时数据的获取，具有脚本语法检查及执行功能； 以上成功实现每项功能得1分，全部满足得2分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求中“实施要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.对项目时间进度安排；2.项目安全措施；3.文明施工措施；4.质量措施；5.技术控制措施；6.档案管理措施。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求中“售后服务要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.培训体系及培训方案；2.服务体系；3.服务内容；4.故障响应；5.故障解决方案；6.专业技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含全彩显示屏和灯光音响，内容缺项不得分），每提供1个得2分，最多得4分。（时间以合同签订时间为准，业绩需同时提供中标通知书、合同及清单、验收证明材料及结款发票的扫描件，缺项不得分） | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或所投产品制造商具有本项目相关的软件著作权证书： 1、全彩显示屏方面： 软件功能包含“显示屏色彩还原逼真”、“根据环境亮度情况自动调节大屏亮度”等，每提供1个证书得1分，最多得2分。 2、电源时序控制器方面： 软件功能包含“突然断电后保存数据”，得1分。 3、分布式客户端控制编程软件方面： 软件功能包含“多块大屏互通互联控制”，得1分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 拟投入本项目的项目负责人具有机电工程专业二级（含）以上建造师注册证书且具有安全生产知识考核合格证（B类）证书的，得2分。 （提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 拟投入本项目的现场实施团队人员（除项目负责人外）具备中级工程师（数字经济或电子信息类）证书，每提供1个得1分；具备高级工程师（数字经济或电子信息类）证书，每提供1个得2分；本项最多得3分（一人多证按最高分计，不可兼得）。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十四、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| ### 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

- 十三、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

以上产品成本之和¨是¨否达到本公司（单位）提供的全部产品成本之和的80%以上。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。