招　标　文　件

项目名称：金陵中学实验小学等多校信息化设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0147

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………14

- 评标方法与评标标准………………………42

- 投标文件格式………………………………47

第一章  投标邀请

受南京市建邺区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就金陵中学实验小学等多校信息化设备（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0147

2.项目名称：金陵中学实验小学等多校信息化设备

3.预算金额：126万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目涉及金陵中学实验小学、新城小学怡康街分校、晓庄一实小及奥体实验幼儿等11所学校，包含班级多媒体、校园广播、监控、会议扩声等多校信息化设备。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：45天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月26日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市建邺区教育局

地  址：南京市建邺区江东中路269号

联系人：陆先生

联系电话：025-83566684

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：朱先生

联系电话：025-68505724

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目包含建邺区金陵中学实验小学、新城小学怡康街分校、晓庄一实小及奥体实验幼儿园等11所学校的校园广播、监控、及多媒体设备的更新补充。供应商需按各学校要求拆除原有旧设备送至指定地点，并确保本项目设备在暑假期间顺利安装调试完毕，满足学校开学教学活动的使用。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65英寸交互平板 | 4 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 86英寸交互平板 | 42 | 台 | 10500 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 | 11500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 备授课软件 | 39 | 套 | 200 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 5 | 集控管理平台 | 39 | 套 | 200 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 6 | 四块装组合推拉绿板 | 4 | 套 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | OPS教学终端 | 12 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 无线键盘鼠标 | 48 | 套 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 壁挂视频展台 | 4 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 智能互动视频展台 | 35 | 台 | 1150 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 无线视频展台 | 6 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 无线挂壁音箱 | 39 | 对 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 无线笔式话筒 | 39 | 套 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 交互平板移动支架 | 3 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 智慧黑板移动支架 | 1 | 套 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 多媒体旧设备拆除搬运 | 45 | 套 | 300 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 17 | 多媒体系统设备安装调试 | 52 | 套 | 1500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 18 | 调音台 | 1 | 台 | 3900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 会议室音箱 | 6 | 只 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 功率放大器 | 3 | 台 | 4950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 会议室电源时序控制器 | 3 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 一拖二鹅颈会议话筒 | 4 | 套 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 音箱壁挂支架 | 6 | 付 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 设备机柜 | 2 | 台 | 1350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 专业音响线缆 | 350 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 音频信号线缆 | 320 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 会议扩声设备安装调试 | 3 | 项 | 1800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 28 | IP网络广播系统主机 | 1 | 台 | 18000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 网络广播主控软件 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 网络寻呼话筒 | 1 | 套 | 4600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 数字音频采集器 | 1 | 台 | 5600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 广播电源时序控制器 | 1 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | IP网络解码音箱 | 29 | 只 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 室外防水声柱 | 5 | 只 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 室外终端解码器 | 2 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 合并式定压功率放大器1 | 1 | 台 | 3950 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 合并式定压功率放大器2 | 1 | 台 | 4800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 一拖二无线手持话筒 | 6 | 套 | 3700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 天线分配器 | 3 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 有源对数周期天线 | 4 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 天线同轴线缆 | 110 | 米 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 五孔电源面板 | 29 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 电源线 | 350 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 六类4对非屏蔽线缆 | 3000 | 米 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 24口千兆接入交换机 | 2 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 六类非屏蔽配线架 | 2 | 套 | 560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 1U封闭滑槽式理线架 | 4 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 千兆光模块 | 2 | 个 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 3M六类非屏蔽成品跳线 | 55 | 根 | 26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 室外四芯单模光缆 | 80 | 米 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 3米SC-LC单模光纤跳线 | 2 | 对 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 4口光纤终端盒 | 2 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 光纤熔接 | 1 | 项 | 500 |  | 工业 | 服务 |  |
| 54 | 广播系统设备安装辅材 | 1 | 批 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 广播系统设备安装调试 | 1 | 项 | 12000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 56 | 报告厅主音箱 | 2 | 只 | 4900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 报告厅辅助音箱 | 2 | 只 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 主音箱功放 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 辅助音箱功放 | 1 | 台 | 4350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 16路调音台 | 1 | 台 | 13500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 数字音频矩阵处理器 | 1 | 台 | 4700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 报告厅电源时序控制器 | 2 | 台 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 一拖二无线头戴话筒 | 1 | 套 | 3900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 演讲麦克风 | 1 | 只 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 音频智慧运算中心 | 1 | 台 | 5900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 音箱壁架 | 4 | 套 | 190 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 无线投屏器 | 2 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 双联操作台 | 1 | 台 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 报告厅音响设备安装调试 | 1 | 项 | 6500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 70 | 32路网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 4300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 四路超高清解码器 | 1 | 台 | 13800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | KVM视频切换器 | 1 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 电子围栏地图 | 1 | 套 | 4600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 55寸监视器 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 75 | 儿童款人员通道左摆闸 | 2 | 台 | 6500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 儿童款人员通道右摆闸 | 2 | 台 | 6500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 通道人脸识别组件 | 4 | 套 | 3850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 人脸门禁一体机 | 4 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 防雨遮阳罩 | 4 | 套 | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 门禁远程遥控器 | 2 | 个 | 380 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 道闸门禁系统安装调试 | 2 | 套 | 3500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 82 | 网络高清枪机 | 22 | 台 | 880 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 摄像机支架 | 22 | 套 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 防水盒 | 22 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 室外高密AP | 1 | 套 | 5800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 监控系统设备安装调试 | 1 | 项 | 8000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 65英寸交互平板 | 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65英寸，分辨率：3840*2160；采用厚度≤3.2mm AG防眩光钢化玻璃，硬度≥莫氏7级，屏体表面强度≥100MPa；采用红外全贴合触控技术，支持40点同时触控及书写； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256； 4、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口；后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路； 5、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键带有中文标识，数量不少于8个，包含主页、关闭窗口、多任务、护眼等，且每个按键含两种及以上功能：可实现窗口关闭、系统切换、调取任务菜单、触控开关、童锁、录课、截屏等功能； 6、采用不低于12核国产化驱动芯片，RAM≥2GB，ROM≥8GB；智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识； 7、采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz； 8、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 9、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10、通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 11、具有2.4G、5G双频Wi-Fi及蓝牙接发装置，内置蓝牙5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频；内置Wi-Fi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持自定义设置热点名称和密码，支持无线设备同时连接数量≥30个； 12、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁； 13、蓝光危害为RG0豁免级，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）； 14、嵌入式系统可一键进行硬件系统检测，对系统信息、系统内存、存储空间、屏体温度、触控系统、光感系统、内置电脑信息、屏体信息、主板型号、CPU使用情况等提供直观的状态，可扫描系统提供的二维码进行报修；在通电不开机状态下，1秒即可完成开机； 15、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节功能设置，如声音、亮度、网络等，并支持拖拽到屏幕任意位置； 16、智能交互平板双侧可提供快捷键，数量各不少于15个，可单侧或双侧显示，可设置自动隐藏时间，至少具有关闭窗口、多任务、屏幕下移等教学常用按键； 17、支持悬浮菜单功能，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板、AI互动软件等不少于30个应用； 18、支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 19、支持通过手势实现息屏及屏幕唤醒，调出多任务处理窗口并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 20、支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 21、整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 22、智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计。 |
| 2 | 86英寸交互平板 | ★1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160；采用红外全贴合触控技术，支持40点同时触控及书写；交互平板整机具备中文标识，前置针孔式设计物理电脑还原按键；前置接口面板支持单独前拆。 ▲2、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 3、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 4、色彩覆盖率不低于110%，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256； 5、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口；后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路； 6、采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU； Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G 7、采用针孔阵列发声设计，具备2.2声道，智能交互平板下边框具有6个发声单元，总功率≥60W，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz； 8、内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 9、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； ▲10、具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。内置蓝牙5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频；内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持自定义设置热点名称和密码，支持无线设备同时连接数量≥20个； 11、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 12、背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁； 13、嵌入式系统可一键进行硬件系统检测，对系统信息、系统内存、存储空间、屏体温度、触控系统、光感系统、内置电脑信息、屏体信息、主板型号、CPU使用情况等提供直观的状态，可扫描系统提供的二维码进行报修；在通电不开机状态下，1秒即可完成开机； 14、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节功能设置，如声音、亮度、网络等，并支持拖拽到屏幕任意位置； 15、支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 16、支持通过手势实现息屏及屏幕唤醒，调出多任务处理窗口并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 17、支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 18、整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； ▲19、支持前掀式维护功能，交互平板支持向上掀起角度≥30°；前置按键面板向上倾斜，提升直立可视角度，便于设备拆卸维护； 20、智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计。 |
| 3 | 86英寸智慧黑板 | 硬件要求 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178°，采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa；触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒； 2、色彩覆盖率不低于110%，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256，触控分辨率32768*32768，支持40点同时触控 3、采用电容全贴合触控技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透；178度可见屏体图像。 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%；通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁； 2、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、系统盘信息、系统CPU使用率、系统内存使用率、显卡驱动等信息；当检测出有问题时，可扫描系统提供的二维码进行报修； 3、内置电脑采用插拔结构，无需拆卸显示屏及两侧书写板即可完成插拔操作。 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口（Type-C接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用交互设备、麦克风、音响、摄像头等使用权限）； 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路； 3、无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护； 4、需具有前掀式维护功能，整体向上掀起角度不小于30°； ▲5、前置中文物理按键≥7个，前置物理按键支持录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、悬浮菜单自定义等功能； 6、智能交互黑板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android系统版本不低于14.0，内存≥4GB，存储≥32GB； 7、采用2.2声道音箱，峰值功率＞70W，谐振频率低于300Hz；整机扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB； 8、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 9、内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；智能交互黑板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，工作距离可达到12 m； 10、可接入无线麦克风，通过黑板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 11、智能交互黑板内置Wi-Fi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个；智能交互黑板内置WiFi6无线网卡，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统； 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节功能设置，如声音、亮度、网络等； 3、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，支持拖拽到屏幕任意位置； 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于30个应用； 5、支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 |
| 4 | 备授课软件 | 1、支持三种登录方式；账号密码直接登录，手机验证码快捷登录、微信扫码登录；还支持免登录打开本地课件； 2、可根据自身使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除，删除后的课件可自行存放到回收站，默认情况下保存30天。 3、老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200G 云端存储空间，最高可扩展不少于2TB云存储空间； 4、提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查询； 5、可以根据老师选择的课件组合自动生成与课件内容相匹配的个性化教案，并支持教案的在线编辑及教案的保存和打印； 6、提供模块化的高质量课件素材和教案，学科涵盖小学语文、初中语文、小学数学、初中数学、高中数学、小学英语、初中英语、小学科学、初中物理、初中化学等学科。课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。课件总课时量不低于1000个课时； 7、精选各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库总量达到20万题，题库自带答案及解析，题库内的题目支持支持筛选题型和试题难度，可支持直接插入到课件中。题库内容插入到课件之后，可以对题、答案、解析进行二次编辑，还可以对文本、公式进行二次编辑； 8、提供英语生词卡片，按不同年级提供同一单词的不同释义生词卡片。常用单词自动生成配图、发音、释义；配图可根据老师的需求进行切换； 9、可自定义创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像； 10、支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中； 11、插入表格，表格支持设置行列数，在表格上可以进行行列的添加、删除、合并和拆分； 12、可将自己的课件发布到校本空间，同校的老师都能在校本空间中查看和保存该课件；支持移动端、电脑端播放和保存校本空间里的课件；校本空间里的课件会随着老师课件的更新实时同步； 13、支持课堂评价，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列的学生信息，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价； 14、具有教育云平台，提供涵盖幼教、普教等学段不少于1000G教学资源，中小学语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等多学科题库不少于50万道，应用中心集成集控、考勤、巡课、教师空间等应用，提供不少于200个在线视频教程，供用户自主学习软硬件产品的使用。 |
| 5 | 集控管理平台 | 1、采用 B/S 架构设计，支持Linux、Android等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2、安全管理：首次登录，切换环境登录时验证用户身份手机验证码，保障系统安全性； 3、多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息。 4、设备详情：支持查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 5、即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），童锁切换、信号源切换、音量调节、打铃操作； 6、定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； 7、控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容； 8、发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 9、文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 10、软件管理：支持上传软件至平台，自动下发至桌面进行自动运行安装； 11、支持远程巡课功能：默认查看当前屏幕画面，实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备不少于80台；可切换摄像头画面，包括学生画面、教师画面（搭配录播）同步教室声音；无需部署本地巡课服务器； 12、支持视频直播功能：本地无需部署直播服务器，无需绑定IP地址，云端直接开启直播；用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播； 13、支持以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计； 14、支持统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用情况等，支持以统计图表显示及以excel格式导出； 15、支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中； 16、支持区级管理员查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员查看本校所有设备数据； |
| 6 | 四块装组合推拉绿板 | 1、结构尺寸：≥4300mm×1300mm，可根据所配交互平板适当调整，四块组合设计，两块固定两块滑动； 2、内板：边框采用折边工艺，左右彻底无边框，上下边框隐藏于外框中，正面观看整套黑板浑然一体，无传统教学板格栅化分格效果，更具美观，并有效增加书写面积，涂层硬度≥9H无痕（莫氏）； 3、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小，教学书写板滑轮耐久性检测不小于10万次； 4、外框：采用高级香槟色铝合金，模具挤压一次成型，上框规格57 mm×100 mm，下框及左右框规格29 mm×100 mm，厚度≥1.2mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受阻的情况，配有宽度≥30mm的笔槽，笔槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置白板笔书写笔及教鞭不影响滑动效果； 5、边框SGS乙酸盐雾耐腐蚀保护等级≥10；甲醛释放量≤0.03mg/L。 |
| 7 | OPS教学终端 | 1、采用80pin标准接口，即插即用，易于维护； 2、采用SOC方案，8核8线，主频不低于2.7GHz 3、内存：≥8G DDR4； 4、硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5、接口：整机非外扩展不少于5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 6、整机预装正版国产化统信、麒麟等操作系统，预装QQ、微信及WPS等常用办公通讯软件，所有软件确保能够正常使用，后期无另外收费。 |
| 8 | 无线键盘鼠标 | 全尺寸键盘，键帽采用ABS材质，USB接口，不小于8个多媒体快捷键，使用范围不低于10米。 |
| 9 | 壁挂视频展台 | 硬件参数： 1、整机环保材质，圆弧倒角，托板采用磁吸+机械锁+阻尼开合收拢，非气压杆联动，防止托板打开跌落，保护师生安全； 2、视频展台镜头≥800万像素，图像幅面A4； 3、摄像头带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别； 4、视频展台带抬臂启动软件功能，打开镜头臂杆即可启动教学软件，合拢臂杆可关闭软件； 5、不少于2个USB数据连接口，USB线可分离；箱内USB连线隐藏式设计，且 USB口下出； 6、采用自动对焦镜头，可通过触摸的方式对焦，也可在软件上控制，减少因课件翻页和光线变化时出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率； 7、箱内的拍摄杆要求模块化可拆卸，不用拆卸挂箱即可更换臂杆，方便布线和维护； 8、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。 软件参数 1、展台成像画面可以实时批注，预设多种笔划粗细及颜色选择，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 2、图像特技：二维码扫码、延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、旋转、同屏对比教学、屏幕录制； 3、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松； 4、软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头占用等问题。 |
| 10 | 智能互动视频展台 | 硬件参数： 1、设备主体采用铝合金材质，美观且体积小，折叠后方便老师存放和收纳； 2、像素：≥1200万像素，最高分辨率3840×2880，1080P速率达到25~30fps/s； 3、连接方式：USB接口*1，TYPE-C接口*1 ， UVC免驱，均可用于连接输出图像； 4、人像模式：镜头平行可拍课件，翻转镜头90度可变成人像模式，显示画面会自动识别倒转，满足网课与微课教学时的人像场景自由切换需求； 5、采用AF自动对焦，课件翻页和光线变化时不能出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率； ▲6、具有实体键，支持旋转按钮对图像进行放大、缩小，有线模式或者移动使用时均能够控制展示软件的画面放大和缩小；支持拍照按键可进行一键拍照； 7、补光方式：可触摸式三级LED灯光调节。 软件参数： 1、界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作； 2、软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放； 3、故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助； 4、二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源； 5、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松； 6、图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、旋转、屏幕录制。 |
| 11 | 无线视频展台 | 1、主体采用铝合金材质。像素：≥1300万像素，分辨率可达3840×2804；支持USB有线和WIFI 5G。 2、幅面：≥A3幅面，角度：镜头部分支持上下、左右转动0-180度，多角度进行展示； 3、支持有线和无线快速切换，应用软件无须关闭，在同一界面中实现智能识别，自动快速切换出图像。 4、底座集成按键功能，开关机和缩放功能一体化设计，按压旋钮可实现开机，旋转按钮可对图像进行放大、缩小，有线模式或者移动使用时均能够控制展示软件的画面放大和缩小。 5、对焦方式：支持自动AF+MF按需对焦技术。 软件参数： 1、软件基础功能：界面与功能图标内嵌中文，可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 2、软件自带虚拟黑板功能，通过截取展示图像的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 3、图像功能：二维码扫描、聚光灯、延迟拍照、负片、镜像、黑白、视频冻结、对比教学、旋转、屏幕录制。 |
| 12 | 无线挂壁音箱 | 1、额定功率：≥65W；、额定阻抗：4Ω；频率响应：55Hz-18kHz； 2、驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音； 3、额定输入电平：话筒 10mV（非平衡），2组立体声RCA接口；1组立体声RCA输出； 4、灵敏度：95dB/1W/1M；信噪比：95Db；最大声压级：103Db； 5、箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，喇叭具有金属防护罩。 6、使用U段数字射频技术，内置超强精准电磁波发射接收天线，有效避免传输干扰，满足同一场所大量使用的需要； 7、音箱采用两分频设计，大功率宽电压（100-260伏交流电）开关电源数字功放； 8、具有一路话筒输入（环保麦克风插口自带幻像电源）、话筒音量、音乐音量及高低音独立控制； 9、带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换； |
| 13 | 无线笔式话筒 | 1、采用 48kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果； 2、话筒采用主动式NFC接近对频，开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性； 3、采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音； 4、内置AGC自动增益控制功能，可自动调节音量到合适大小；内置反馈抑制电路防啸叫； 5、支持内置麦克风和外置麦克风，支持激光笔教鞭；话筒可以自主调节高、中、低音量； 6、支持 PPT 翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合交互平板或者电脑展示讲解使用，PPT 翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件； 7、具有OLED显示屏显示：信号强度、对频方式、电量（充电显示）、工作频道、音量大小、PPT功能等； 8、内置锂电池容量不小于600mAH，电池续航时间不低于5小时；最大工作距离：不小于15 M 9、预置Type-C充电接口及镀金外置充电触点，支持两种方式充电； 10、智能低能耗设计，无信号输入、断连一段时间后自动关机，节能环保。 |
| 14 | 交互平板移动支架 | 1、移动支架通过防倾斜实验，具有正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3、托盘承重≥25KG，模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm。 |
| 15 | 智慧黑板移动支架 | 1、采用优质冷轧碳素钢，冲压、折边和焊接工艺； 2、不少于3寸4个螺丝固定的静音脚轮，带刹车，360°可旋转； 3、安装结构按上面固定下面托举的框架结构，具备高稳定性； 4、表面抛丸除锈后静电喷塑；整体承重≥200KG。 |
| 16 | 多媒体旧设备拆除搬运 | - 拆除学校教室多媒体旧设备，包含86寸触控一体机、推拉绿板、中控、视频展台等，并将所拆除设备有序搬运至学校指定地点，保证设备完好无损。 - 2、包含从新城小学北校区拆迁并搬运5套多媒体设备至陶行知小学。 |
| 17 | 多媒体系统设备安装调试 | 含电源线、HDMI线、音频线、网络线、USB控制线、金银音响线、固定件、缠绕管、胶布、扎带、PVC线槽线管、各种接插件及设备的安装、调试等。 |
| 18 | 调音台 | 1、具有不小于8路MIC/LINE，1组立体声输入（9/10），1组RCA音轨立体声+1路USB； 2、具有不小于10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出）； 3、支持蓝牙接收，USB声卡功能，支持声控（话筒优先），内置不小于99种DSP效果器； 4、主输出具有不小于7段图示均衡，单通道输入高、中、低三段均衡（中频带参量EQ），立体声输入高、低两段均衡； 5、支持48V幻象供电；支持通道监听；全中文操作界面。 |
| 19 | 会议室音箱 | 1、额定/峰值功率：≥100W/400W；额定阻抗：8Ω；额定频率：60Hz～20KHz； 2、特性灵敏度：92dB/W/m； 3、输出声压级：112dB/W/m（连续）；118dB/W/m（峰值）； 4、覆盖角度H×V：90º×90º； 5、扬声器单元：LF：1*10"HF：2*3"。 |
| 20 | 功率放大器 | 1、音频处理放大器集音频处理部分和功放部分于一体； 2、额定功率：≥2×110W/8Ω ≥2×165W/4Ω； 3、频率响应：20Hz～20KHz-3dB，+1Db； 4、话筒均衡提衰量：10dB±2db； 5、环境噪声消除能力：≥30dB（稳态噪声）； 6、幻像电源：+48V。 |
| 21 | 会议室电源时序控制器 | 1、具有不少于8路可控电源（五孔插座）；单通道最大输出电流不小于10A； 2、额定总输出电源不小于25A；内置1个不小于25A金属外壳全罩式高性能电源滤波器；总电源空气开关具有1个不小于32A空气开关； 3、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于96秒设定；不少于24组用户存储模式； 4、显示屏为LED数码管显示屏，可实时显示当前电压、通道编辑状态； 5、设备支持手动、PC、安卓端控制；控制接口不少于1路RS232、1路RJ45。 |
| 22 | 一拖二鹅颈会议话筒 | 1、采用金属机箱，具有更好散热及隔离谐波干扰； 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 3、面板具有LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 4、电源可适应范围100-240V，内置AC电源板且支持AC电源环路输出； 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 6、载波频段：UHF530-690.000MHZ； 7、单机频带宽度：50MHz，单机频道数量：不小于2000个； 8、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB；失真.：<0.5%@1kHz；频率响应：65Hz-15kHz； 9、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出； 10、咪管：单软鹅颈；咪芯：φ12mm组件式； 11、换能原理：电容式；指向性：超心形。 |
| 23 | 音箱壁挂支架 | 加重加厚钢结构，壁杆长度、上下、左右角度可调节，承受重量≥75KG。 |
| 24 | 设备机柜 | 1、参考尺寸：600MM×600MM×1200MM；标准机柜钢化玻璃前门，可拆除的侧板，所有的门均可被锁定，装有散热风扇； 2、机柜材质：竖梁耐指纹覆铝锌板，其他为SPCC冷轧钢板制作； 3、材料厚度：内部竖梁≥2.0mm，横梁：≥1.5mm，其他≥1.2mm； 4、表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂。 |
| 25 | 专业音响线缆 | 规格：300芯，材质：OFC无氧铜线芯。 |
| 26 | 音频信号线缆 | 规格：17/0.12OFC*2C +铝箔+128纯铜编织。 |
| 27 | 会议扩声设备安装调试 | 1、含满足设备安装所需的全部配件及辅材：如四芯插头、公母卡侬插头、莲花头、单插、线槽、固定件、坚固件、缠绕管、胶布、扎带、标签等； 2、含系统布线、设备规范安装、调试、检测等所有费用。 |
| 28 | IP网络广播系统主机 | 1、标准6U高度全铝机箱，≥15.6英寸全高清触摸屏，对比度：600:1，分辨率：1920×1080； 2、CPU：不低于Intel i5；硬盘容量：≥256G固态硬盘；内存容量：≥8G。 3、键盘鼠标：内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计； 4、网络广播主机带≥4个COM接口；≥3路MIC输入口； ≥8路USB接口，其中≥4个USB接口为USB3.0；双网卡设计，≥2个RJ45接口；≥1路VGA接口和≥1路DVI-D视频接口，可以外接LCD监视器；≥1路PS/2接口，可以外接PS/2的鼠标和键盘；可带≥2组线路输出接口； 5、具有≥6×4音频矩阵功能：≥6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音； 6、具有线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，具有≥9个音量调节旋钮，≥9组（18个）高低音调节旋钮；面板可带1个可以编程的紧急按键。 |
| 29 | 网络广播主控软件 | 1、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联；注册方式以USB加密狗硬件注册方式； 2、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定； 3、自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭； 4、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播、支持网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话；支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障； 5、支持语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口； 6、具有结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能； 7、支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息；支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储； 8、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出，可满足特殊教育等多种特殊场合使用，不同的任务可以指定不同的灯光； 9、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。 10、具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。 |
| 30 | 网络寻呼话筒 | 1、具有不小于7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态；支持网络搜索配置，可直接寻址； 2、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话；支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲； 3、具有30个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能；支持远程固件升级，无需到终端本地升级； 4、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音； 5、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由； 6、支持1路本地线路输入，1路话筒输入，1路音频辅助输出，可外扩功放； 7、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要，支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放； 8、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）；总谐波失真：≤1%。13、信噪比：>75dB；采样率：8K～48KHz； 9、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）； 10、内置扬声器输出阻抗&功率：5W/8Ω； 11、音频格式：MP3；传输速率：10/100Mbps； 12、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP（组播）。 |
| 31 | 数字音频采集器 | 1、可将音频输入接口输入的音频编码为采样率≥48K的高品质音频流，并通过IP广播系统将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放。 2、面板可带USB接口、SD卡接口，支持MP3\WAV\WMA格式的音乐播放；带5个工业金属控制按键，支持播放\暂停、上一曲\下一曲、循环、音源模式切换等功能操作，支持红外遥控功能（可选配遥控器）； 3、面板可带12个可定义的快捷键、带双液晶显示屏，可将采集的信号快速的放给指定的区域或全区；受控电源接口≥6路，其中4路能分别与四组立体声线路输入对应；2路能在有采集任务是受控打开，外接其他扩展设备； 4、具有φ6.35话筒接口≥2路，每路均带48V幻像电源开关，每路的高低音调节、音量调节单独可控；网络接口：标准RJ45； 5、话筒2可带默音调节功能；话筒1具有“想讲就讲”模式，话筒插入可快速实现全区讲话或语音广播； 6、立体声信号输入≥4组，每一路的音量单独可调；四组线路输入可单独进行音采集，也可以选择音乐播放模块的信号、话筒信号与线路输入进行混音； 7、信号输出≥2组，可连接有源监听音箱和外扩功放。 |
| 32 | 广播电源时序控制器 | 1、具有16路电源输出，时序开关控制，顺序开启，反序关闭； 2、控制口：短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动； 3、单路最大电源电流：不小于10A；16路电源总电流：不小于40A； 4、硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2。 |
| 33 | IP网络解码音箱 | 1、内置2×20W数字功率放大器，可接副箱； 2、内置二分频，LF：不小于4.5吋，HF：不小于2.75吋； 3、网络模块可支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行； 5、可预留2.4G天线接口，可选配2.4G接收模块，可实现本地语音扩声； 6、可带100V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能； 7、具有1路线路输入、1路话筒输入和1路线路输出接口，话筒和线路具有独立的音量调节旋钮；带USB接口，可用于U盘本地播音； ▲8、具备双色灯光指示输出接口，可实现声光同步输出，同步报警；预留巡检接口，可以实现终端远程故障诊断；具备应急保障功能，可通过100V定压保障接口，自我判断、切换，实现对网络信号的保障； 9、具有多级优先级，自动切换。优先级由高到低：网络报警广播-网络业务广播-定压备份广播-应急信号广播-本地扩声； 10、功放额定功率：≥2*20W/8Ω；总谐波失真：≤1%；灵敏度：92dB±3dB； 11、电压可适应范围：165V~250V/50Hz。 |
| 34 | 室外防水声柱 | 1、额定功率：≥80W； 2、输入电压：≥100V； 3、灵敏度：90±3dB； 4、频率响应：110Hz-18KHz（±15%）； 5、喇叭单元：LF：≥5.25"×4；HF：≥3"×1。 6、室外防水声柱具有防水防锈，全天候设计； 7、扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证； |
| 35 | 室外终端解码器 | 1、具有内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议； 2、带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能； 3、带有24V信号和短路信号报警输入接口； 4、具有一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出； 5、具有带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出； 6、带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目；支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP（组播）； 7、具有网络输入接口：RJ45×1、音频输出口：RCA×2、本地音频输入口：RCA×2、外接功放输出电源插座：（10A）×1、本地扩声话筒输入口：TRS×1、报警输入接口：短路、24V、短路输出接口：1个； 8、通过抗电强度测试，对电源L-输入口之间、电源-L输出口之间进行测试：符合1500VAC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。 |
| 36 | 合并式定压功率放大器1 | 1、输出功率：≥350W（100V定压输出）； 2、输入灵敏度：线路（L+R）：150mV±30mV话筒：（17mv±5mv）； 3、音调调节：低频：100Hz ±10dB（±2dB），高频：10KHz ±8dB（±2dB）； 4、频率响应：100Hz~16kHz（+2/-6dB）；总谐波失真：80Hz-16KHz≤1%； 5、信噪比：话筒 ≥55 dB（A计权） 线路 ≥76 dB（A计权）。 6、具有不小于3路话筒（TRS6.35）输入、3路线路输入，1组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，Mic1-3具有+48V幻像供电选择开关，Mic1具有默音可调功能； 7、具有RS485远程监控：可通过广播管理系统主机监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 |
| 37 | 合并式定压功率放大器2 | 1、输出功率：≥500W（100V定压输出）； 2、输入灵敏度：线路（L+R）：150mV±30mV话筒：（17mv±5mv）； 3、音调调节（低频：100Hz±10dB（±2dB），高频：10KHz±8dB（±2dB）； 4、频率响应：100Hz~16kHz（+2/-6dB）；总谐波失真：80Hz-16KHz≤1%； 5、信噪比：话筒≥55dB（A计权）线路≥76dB（A计权）； 6、具有不小于3路话筒（TRS6.35）输入、3路线路输入，1组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，Mic1-3具有+48V幻像供电选择开关，Mic1具有默音可调功能； 7、具有RS485远程监控：可通过广播管理系统主机监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 |
| 38 | 一拖二无线手持话筒 | 1、采用金属机箱，具有更好散热及隔离谐波干扰； 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，具有接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 3、具有LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 4、电源可适应范围100-240V，内置AC电源板，且支持AC电源环路输出； 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 6、载波频段：UHF530-690.000MHZ； 7、单机频带宽度：50MHz，单机频道数量：不小于2000个； 8、音频灵敏度：-48±3dB；指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 9、失真：<0.5%@1kHz；频率响应：65Hz-15kHz； 10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出； 11、发射器拾音头：动圈式。 |
| 39 | 天线分配器 | 1、采用超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统，同时使用时能排除混频干扰； 2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； 3、能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器可同时级联或宽频多频道接收机； 4、分路器可提供4路12VDC电源输出，可为4台无线接收机提供电源； 5、适用频宽范围：500MHz─850MHz；输出/入阻抗：50Ω； 6、天线输出接头：TNC插座；天线输入接头电源：天线A、B输入端各提8VDC，250mA（max）； 7、电源输入：12V-15V/5ADC。 |
| 40 | 有源对数周期天线 | 1、适用频宽范围：500MHz─850MHz； 2、步进增益总增益量：0─18dB±2dB步进量：±1dB； 3、步进衰减总衰减量：0─9dB±2dB步进量：±1dB； 4、天线阻抗：50Ω；天线增益：3-5dB；驻波比：≤2.5:1； 5、接收模式（3dB波束宽度）：65°（垂直角），120°（水平面）； 6、连接插座：TNC母座×1"。 |
| 41 | 天线同轴线缆 | 50欧姆天线同轴线缆，纯铜质抗氧化。 |
| 42 | 五孔电源面板 | 电流 10A，86×86 型五孔电源面板，面板需采用 PC 材料阻燃耐高温（含面板底盒） |
| 43 | 电源线 | 国标RVV3*1.5mm² |
| 44 | 六类4对非屏蔽线缆 | 1、标准：符合YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801； 2、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 3、导体：不小于0.57mm±0.02mm。 |
| 45 | 24口千兆接入交换机 | 1、≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2、需支持交换容量≥432Gbps，整机包转发率≥108Mpps； 3、需支持基于端口的VLAN，支持VLANVPN（QinQ），支持VoiceVLAN，支持协议VLAN，支持MACVLAN； 4、需支持STP/RSTP/MSTP，支持SmartLink； 5、需支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6、需支持SDN，支持OpenFlow1.3标准； 7、需支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 |
| 46 | 六类非屏蔽配线架 | 1、规格：高度1U，19英寸机架式，24口网络模块式配线架； 2、材料：SPCC冷扎钢板，厚度≥1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3、标示：配线架的每端口对应一个可写标识区域标签空间。 |
| 47 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1、标准19”机架式安装； 2、SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 3、厚度：≥1.2MM 。 |
| 48 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm，10km，LC）； |
| 49 | 3M六类非屏蔽成品跳线 | 1、规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽≥250MHz，长度3米； 2、导体：30AWG； 3、外径：3.0mm±0.2mm； 4、芯线：8根多股软铜芯线，每根芯线带有彩色绝缘层； 5、特性：符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范；单体100%通过fluke； 6、护套：紧护套结构，采用PVC材质，需满足多种颜色可供选择，方便区分网络、监控等不同系统。 |
| 50 | 室外四芯单模光缆 | 1、电信级单模光缆，芯数：4芯； 2、PCVD工艺制造； 3、光学特性：衰减(+20℃)@1310nm≤0.35dB/km；@1550nm≤0.22dB/km；多模光纤光学特性：标准50µm[@850nm≤2.3dB/km、@1300nm≤0.55dB/km]；标准62.5µm[@850nm≤2.7dB/km、@1300nm≤0.6dB/km]； 4、阻燃外护套，金属中心加强芯，松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充，双面涂塑钢带（PSP）抗透潮。 |
| 51 | 3米SC-LC单模光纤跳线 | 1、规格：单芯单模光纤跳线SC-SC 3米； 2、材料：SC/LC型号的插头，插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，具有稳定性、重复性好，插入损耗低，外护套采用PVC； 3、结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 |
| 52 | 4口光纤终端盒 | 1、背面1个光缆进线口带PG头，盒内配置光缆固定装置和光缆加强件固定柱； 2、光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 3、通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器。 |
| 53 | 光纤熔接 | 根据现场情况进行光纤熔接，确保系统能正常运行。 |
| 54 | 广播系统设备安装辅材 | 安装校园广播设备所需的配件及辅材：包含不限于公母卡侬插头、莲花头、单插、线槽、水晶头、固定件、坚固件、缠绕管、胶布、扎带、标签等所有费用。 |
| 55 | 广播系统设备安装调试 | 包含系统布线、设备规范安装、调试、检测、设备间机柜配线架，理线器线路整理，标签制作等所有费用。 |
| 56 | 报告厅主音箱 | 1、不小于1×12"低频驱动单元，不小于1×1.75"高频驱动单元； 2、额定阻抗：8Ω 3、额定功率（RMS）不小于400W；（AES：不小于500W）； 4、特性灵敏度不小于98dB； 5、输出声压级不小于130dB； 6、额定频率范围（-10dB）：50～20000Hz； 7、覆盖角度（H×V）：90°×60° |
| 57 | 报告厅辅助音箱 | 1、具有不小于1×10"低频驱动单元、不小于1×1.35"高频驱动单元； 2、额定阻抗：8Ω 3、额定功率（RMS）不小于250W；（AES：不小于300W） 4、特性灵敏度不小于97dB； 5、输出声压级不小于127dB； 6、额定频率范围（-10dB）：55～21000Hz； 7、覆盖角度（H×V）：90°×60° |
| 58 | 主音箱功放 | 1、功放类型：D类或TD类；电源工作范围：AC 110-242V 50Hz； 2、保护功能：具有开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 3、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择； 4、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×675W/4Ω，≥1×1350W/8Ω； 5、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 6、总谐波失真≤0.04%；串音衰减≥80dB； 7、信噪比（A计权）≥106dB；阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥590。 |
| 59 | 辅助音箱功放 | 1、功放类型：D类或TD类；电源工作范围：AC 110-242V 50Hz； 2、保护功能：具有开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 3、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择； 4、额定功率：≥2×300W/8Ω，≥2×450W/4Ω，≥1×900W/8Ω； 5、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 6、总谐波失真≤0.05%；串音衰减≥70dB； 7、信噪比（A计权）≥105dB；阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥500。 |
| 60 | 16路调音台 | 1、不少于12路MIC/LINE（COMBO XLR接口）；2组RCA线路输入； 2、不少于2路主输出、6路编组输出、1组立体声辅助输出、1路立体声耳机输出； 3、具有不小于7寸触摸屏，分辨率可达1024×600，中英文界面切换无需重启； 4、具有内置USB录音、放音功能，USB播放器可以识别中文歌曲名； 5、具有内置不小于12个通道独立的反馈抑制器，集成音箱管理器； 6、支持RS232、TCP/IP协议，具有9个100mm电动推子；可通过网络或U盘升级软件； 7、输入通道具有4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相； 8、输出通道具有8段参量均衡、高低通、压缩、反相； 9、支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份； 10、具有内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 11、支持2个DCA分组；支持通道名称自定义；支持PC端，Android端及I0S端控制（iPad 触摸屏全功能控制，可实时数据同步）；支持AMM自动混音； 12、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）；总谐波失真：0.01%@0dBu，1kHz。 |
| 61 | 数字音频矩阵处理器 | 1、具有3进6出数字音频处理器； 2、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 96kHz； 3、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 4、每个输入通道具有9段参量均衡（PEQ），每个输出通道具有15段参量均衡（PEQ），每段均有参量，低架和高架等多种EQ类型选择； 5、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200、00ms； 6、每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能； 7、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB； 8、压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调； 9、具有多通道链接功能，可同时设置多个通道参数、USB，RS485等多种方式与上位机连接。 |
| 62 | 报告厅电源时序控制器 | 1、具有2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作； 3、具有8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 5、配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 7、支持面板Lock锁定功能，防止误操作； 8、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰； 9、采用新国标电源插座，可控电源路数：8路（另有2路辅助通道）； 10、设备可控通道1~4通道额定输出电流不低于10A，5~8通道额定输出电流不低于16A； 11、前面板两个辅助通道输出电流：10A（不受时序控制）； 12、整机额定总输出电流：不小于30A |
| 63 | 一拖二无线头戴话筒 | 1、采用金属机箱，具有更好散热及隔离谐波干扰； 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，具有接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 3、具有LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 4、电源可适应范围100-240V，内置AC电源板，且支持AC电源环路输出； 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 6、载波频段：UHF530-690.000MHZ； 7、单机频带宽度：50MHz，单机频道数量：不小于2000个； 8、换能类型：电容式；指向性：单指向； 9、灵敏度：-32±2dB；频率响应：50-20KHZ。 |
| 64 | 麦克风 | 1、全金属结构，双软管鹅颈式话筒杆，管体长度≥400mm； 2、换能方式：电容式； 3、咪芯规格：≥Φ9.7mm；咪芯数量：≥2颗、阵列式拾音； 4、频率响应：40Hz-16KHz；灵敏度：-29dB±3dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）； 5、供电：48V平衡幻象；指示灯：红色LED； 6、消耗电流：≤10mA；具有按键开关。 |
| 65 | 音频智慧运算中心 | 1、具有不小于8路模拟信号输入、8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端软件与物联网平台任意切换；支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、可调整每路音频增益，控制音量大小； 2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能； 3、带有1路RS232，1路RS485，4路GPIO接口，可用于控制外部设备； 4、以太网接口支持连接局域网进行本地调试控制；支持连接外网，对接物联网平台，进行远程设备监测与控制； 5、支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； 6、支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发； 7、输入通道音频处理，支持ANS噪声抑制、AFC反馈抑制、AEC回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡； 8、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡； 9、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用； 10、设备接口：8*AUDIO IN，8*AUDIO OUT，1*RS232，1*RS485，4*GPIO，1*ETHERNET 以太网接口，1*USB AUDIO ； 11、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S， 回声消除幅度：60dB； 12、具有独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB； 13、支持场景预设功能，最大支持16组场景；支持将场景数据生成文件保存，并实时导入导出。 |
| 66 | 音箱壁架 | 加重加厚钢结构，壁杆长度、上下、左右角度可调节，承受重量≥75KG。 |
| 67 | 无线投屏器 | 1、可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到交互平板； 2、视频输入分辨率：4K/3840x2160；视频输出分辨率：1080p/1920x1200；传输延迟小于100ms，无线传输速率：可达867Mbps；无线频段：2.4GHz或5GHz：默认5GHz；无线传输距离：可达30米视距，一键联机； 3、采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑；接口：具有VGA接口，HDMI接口，网络接口，3.5mm音频接口，2xUSB接口； 4、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作，插入USB按键自动连接，自动运行，一键分享无需在PC上安装软件，无需占用电脑Wi-Fi； 5、可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 |
| 68 | 双联操作台 | 双联，规格：长 1200mm*宽 640mm*高750mm；结构：柜体焊接式框架，采用≥1.2mm 厚冷轧钢板制作。 |
| 69 | 报告厅音响设备安装调试 | 1、包含安装设备所需的配件及辅材：如四芯插头、公母卡侬插头、莲花头、单插、线槽、线管、直接、弯头、水晶头、固定件、坚固件、缠绕管、胶布、扎带、标签等。 2、包含系统布线、设备规范安装、调试、检测等全部费用； |
| 70 | 32路网络硬盘录像机 | 1、具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘； 2、支持接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps； 3、可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 4、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； 5、最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。 |
| 71 | 四路超高清解码器 | 1、支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出；支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出；HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）；支持HDMI 1.4本地输入；支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码；支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码；支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 2、多元化的解码控制模式：支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能；支持远程录像文件的解码输出；支持DDNS前端解码；支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙；支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码；支持ONVIF标准协议接入设备；支持RTP\RTSP协议进行网络源预览； 3、运维管理：支持Web方式访问、配置和管理；支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护；网口：2个 RJ45 100M/1000Mbps 自适应以太网接口；2个光口 100base-FX/1000base-X；支持光电自适应 4、解码分辨率：最大支持3200W像素； 解码通道：32；解码能力：2路3200W，或4路1600W，或5路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路200W及以下分辨率同时实时解码；画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 ；输入分辨率：1080p： 1920 × 1080@50/60 Hz， 720p： 1280 × 720@50 Hz/60 Hz； 5、视频输入接口：2路HDMI 1.4； 输出分辨率：HDMI： 4K： 38402160@30 Hz（仅奇数口支持），；1080p：1920×1080@50/60 Hz， 720p： 1280720@50/60 Hz；BNC：PAL制式： 704576@25Hz， NTSC制式： 704480@30Hz；视频输出接口：4路HDMI 1.4，1路DB15转BNC 。 |
| 72 | KVM视频切换器 | 1、不小于8路信号输入、1路输出，具有4路USB2.0端口，支持超宽显示屏；KVM连接线不小于3米； 2、支持WINDOWS系列、麒麟、统信、Linux、DOS等操作系统；分辨率可达1920*1440； 3、支持通过按钮选择所要操作的电脑主机； |
| 73 | 电子围栏地图 | 灯带内置电子地图联动模块： 1、工作电压：DC12V±20%，650mA； 2、工作温度：-40℃～+70℃； 3、led接口：≥32个； 4、输出接口：≥32个； 5、通信接口：RS485。 |
| 74 | 55寸监视器 | 1、尺寸≥55英寸，CPU：不低于A55/64位*4，主频≥1.2GHz； 2、屏幕比例16:9、分辨率：≥3840*2160； 3、不小于2个2.0HDMI接口、2个2.0USB接口，具有有线无线双连接。 |
| 75 | 儿童款人员通道左摆闸 | 1、采用SPCC冷轧板加喷涂，具备机械防夹和红外防夹，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，同时触发语音报警； 2、采用无刷直流电机，上电自检，支持最少连续200万次正常通行； 3、设备采用不小于4对红外检测传感器，未经授权人员闯入时会发出声光报警；在未接收到开门信号时，门翼自动锁死（冲击力超过120N•m时门翼会被打开）； 4、行人刷卡后逆行，通道发声报警，行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行； 5、开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 6、断电时，门翼处于自由状态，人员可自由通行； 7、常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度； 8、通道宽度：650-750mm，以50mm为一档；门翼间隙：30mm；箱体材质：碳钢表面喷涂；门翼材质：亚克力；其中亚克力厚度不小于10mm；通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响。 |
| 76 | 儿童款人员通道右摆闸 | 1、采用SPCC冷轧板加喷涂，具备机械防夹和红外防夹，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，同时触发语音报警； 2、采用无刷直流电机，上电自检，支持最少连续200万次正常通行； 3、设备采用不小于4对红外检测传感器，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警；在未接收到开门信号时，门翼自动锁死（冲击力超过120N•m时门翼会被打开）； 4、行人刷卡后逆行，通道发声报警，行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行； 5、开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 6、断电时，门翼处于自由状态，人员可自由通行； 7、常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度； 8、通道宽度：650-750mm，以50mm为一档；门翼间隙：30mm；箱体材质：碳钢表面喷涂；门翼材质：亚克力；其中亚克力厚度10mm；通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响。 |
| 77 | 通道人脸识别组件 | 1、采用嵌入式Linux系统，不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。 2、具有高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080。 3、接口不少于： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。 4、人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；本地人脸库存储容量不小于50000张，本地卡存储容量不小于50000张，本地出入记录存储容量不小于100000条。 5、支持人脸识别、人证比对、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门； 6、支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备。 7、支持黑名单功能，本地不小于50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。 8、适用温度范围：-40℃至80℃。 |
| 78 | 人脸门禁一体机 | 1、≥7英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率≥600*1024； 2、采用嵌入式 linux 系统，≥200W 像素双目摄像头，支持接入NVR设备，实现视频监控录像； 3、接口不少于：LAN╳1、RS-485 串口╳1 个、输入、输出韦根接口╳1 个、USB 接口╳2 个、内置扬声器╳1 个、门锁 I/O 输出╳1 个、门磁 I/O 输入╳1 个、开门按钮 I/O 输入╳1 个、报警 I/O 输出╳1 个、报警事件 I/O 输入╳2 个、micro SIM 卡槽╳1 个、机械防拆开关╳1 个、音频输出接口╳1 个、MIC音频输入采集。 4、设备离线支持不小于10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储、10000个密码 ▲5、支持Mifare卡识读；支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 6、支持在管理中心远程视频预览功能；支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能； 7、支持设备本地人脸注册；支持远程下发人脸、APP采集人脸并注册下发；支持本地U盘导入人员信息； 8、适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 |
| 79 | 防雨遮阳罩 | 规格尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm，配套 |
| 80 | 门禁远程遥控器 | 1、遥控器套装包含遥控器手柄及无线接收器；支持单通道控制和多通道控制，空旷条件下遥控距离可达15m； 2、遥控器手柄包含4个按键，分别对应进（单通道）进向开门、（单通道）进向常开、（多通道）进向常开、对码/恢复； 3、遥控器具有低电量提醒功能，正常使用/对码时为绿，低电量提示时为红色。 |
| 81 | 道闸门禁系统安装调试 | 1、包含安装所需的全部配件及辅材：如电源线、网线、线槽、线管、直接、弯头、固定件、坚固件、缠绕管、胶布、扎带、标签等。 2、包含原有旧卡信息录入，系统布线、设备规范安装、调试、检测，使用培训等全部费用。 |
| 82 | 网络高清枪机 | 1、需不低于1/3英寸CMOS图像传感器，默认输出≥400万(2560×1440)@25fps，最大输出≥400万(2688×1520)@20fps； 2、最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级； 3、需支持ROI，SMARTH.264/H.265； 4、需内置红外补光灯，红外监控距离≥80米；需内置麦克风，实现远端的声音采集功能； 5、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； 6、支持电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能； 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 8、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均需可输出彩色视频图像； 7、需支持DC12V/POE供电方式； 8、防护等级≥IP67。 |
| 83 | 摄像机支架 | 1、材料：铝合金； 2、需支持调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°； |
| 84 | 防水盒 | 需带防水圈、乳白色塑料型，防护等级需不低于IP67。 |
| 85 | 室外高密AP | 1、需采用整机双频4流设计，整机协商速率≥2.4Gbps； 2、需可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 3、需支持全向天线信号覆盖，需提供更广阔的无线覆盖范围； 4、需内置高增益定向天线设计，且支持外置天线； 5、≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口； 6、需内置BLE5.1/RFID/Zigbee, 需支持5个外置物联网模块链式扩展； 7、需满足IP68防护等级，需含室外配件； 8、支持可接入学校现有无线AC控制器H3C EWP-W3501H，统一授权及管理。 |
| 86 | 监控系统设备安装调试 | 1、含满足设备安装所需的全部配件及辅材：线槽、线管、直接、弯头、固定件、坚固件、缠绕管、胶布、扎带、标签等。 2、包含系统布线、设备规范安装、并且做到与学校原有视频监控设备进行统一调试、纳入管理； |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

① 本项目产品清单中的数量，供应商在报价时不得增减，供应商应满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行，未在招标文件中明示的辅材及附配件，供应商在供货时须补充，费用包含在投标总价中。

② 本项目含多校触控一体机设备安装，供应商按学校原有管网系统施工，不得擅自开槽、开孔，服从采购人监督管理，所有挂墙、挂顶设备必须安装牢固。

（2）质量要求

① 本项目质保期三年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

② 本项目所投产品使用软件授权终身使用，费用包含在投标总价中。

③ 本项目所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担。

（3）验收要求

① 项目整体供货、安装调试完毕，供应商整理验收文档提交使用方后，方可申请验收。项目信息及验收的相关数据，供应商应及时填入“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址ttp://nj.cneefix.com）

② 供应商严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址ttp://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

（4）质保（维保）及售后要求

① 质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

② 质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③ 质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1、2.4、4.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 评委根据投标人提供的深化设计方案评分，包括（每项内容逐条阐述）：1、南京晓庄学院第一实验小学广播系统图；2、南京晓庄学院第一实验小学广播点位图 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得2.5分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 检测报告 | 投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投产品检测报告，检测内容： 1、所投86英寸智慧黑板（产品清单3），具有左右两侧常用快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧、双侧同时显示。快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 2、所投智能互动视频展台（产品清单10），横臂支持任意角度悬停，镜头部件支持上下、左右转动（0~180度），与主臂膀夹角可达270度，支持多方位展示；支持A3幅面展示，俯拍角度可覆盖A3纸张。 3、所投音频智慧运算中心（产品清单65），具备场所管理功能，支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查。 4、所投人脸门禁一体机（产品清单78），支持对显示页面进行编辑的功能：提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；可调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 每提供1项检测报告得1分，最多得4分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的86英寸交互平板视频演示情况综合评分： 1、演示悬浮菜单功能，整机可通过手势在屏幕任意位置隐藏或调出悬浮菜单，通过悬浮菜单可快速实现一键批注、清屏、自动点名、打开便签、打开展台等功能，并可根据教学需求支持自定义添加放大镜、日历、屏幕截图等应用功能。 2、演示快捷键功能，整机可根据教学需求设置双侧快捷键显示和隐藏、支持经典模式和极简模式，教学过程中可拖拽进行高低调节，通过快捷键可一键启动多屏互动、白板软件、显示桌面、关闭窗口及窗口下移等快捷操作。 3、演示通过备授课软件在PC端、网页端、移动端以模块化的方式进行知识点组选，同时可自动生成带有文字与动画效果的互动课件及与课件内容相匹配的个性化教案。所制作的课件可实时保存至云端，支持分享、打印与一键授课，并可根据教学需求进行二次编辑。 4、演示电子板书授课界面，支持直接打开本地视频、音频、图片、ppt、PDF文件、doc等文件；支持多文件窗口在同一板书界面同屏播放显示，支持多窗口和板书同屏批注，满足多素材同屏授课需求。 5、演示备授课软件单词卡片功能，输入英文单词或短语即可插入包括对应单词的图片、发音及释义的单词卡片，图片可按照老师的需求进行切换，支持对单词卡片添加蒙层、锁定。 以上内容采用类似真实系统演示成功的，每项得2分，最多得10分；采用系统原型（DEMO），每项得1分，最多得5分；采用PPT等方式演示，每项得0.5分，最多得2.5分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案评分，包括（每项内容逐条阐述）：1、供货进度保证措施；2、质量保证措施；3、协调配合措施；4、应急措施；5、应急联系人及电话 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案评分，包括（每项内容逐条阐述）：1、包括服务内容；2、故障解决方案；3、响应时间；4、技术人员保障；5、服务电话 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训材料 | 1、投标人或所投86英寸交互平板制造商，能提供培训教材的，得2分。（提供教材封面及版权证明文件） 2、投标人或所投86英寸交互平板制造商，针对培训对象能提供线上学习平台的，得2分（提供线上培训平台界面截图、以往培训学习记录截图）。 | 4 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含广播或视频监控或86英寸交互平板类产品），每提供1个得1分，最多得1分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 1 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 认证证书 | 1、所投“备授课软件”（产品清单4），具有公安部出具的信息系统安全等级保护3级（含）以上认证证书的，得2分。 2、所投“集控管理平台”（产品清单5），具有公安部出具的信息系统安全等级保护3级（含）以上认证证书的，得2分。 | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 软件著作权 | 1、投标人或所投86英寸交互平板制造商具有：“集控管理平台”软件著作权登记证书的，得2分。 2、投标人或所投智能互动视频展台制造商具有：“智能互动展台”软件著作权登记证书的，得2分。 3、投标人或所投IP网络广播系统主机制造商，具有“广播监控系统”软件著作权登记证书的，得2分。 本项最多得6分，以上提供有效期内软件著作权证书，未提供不得分。 注：证书“软件名称”无完全一致，但内容（功能）应相同，如提供的证书“软件名称”与评分标准给定名称不同时，应提供内容（功能）说明及包含的关键信息，相应内容（功能）应符合上述要求，否则不得分。 | 6 |  |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。