招　标　文　件

项目名称：江宁区政务信息传输网项目

项目编号：JSZC-320115-YCZB-G2025-0047

（非专门面向中小企业）

江苏易采招标代理有限公司

2025年10月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	53

第六章  投标文件格式	58

- 第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市数字治理中心（采购单位）委托，江苏易采招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）就江宁区政务信息传输网项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-YCZB-G2025-0047

2.项目名称：江宁区政务信息传输网项目

3.预算金额：2592万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为1080元/条/年。

5.采购需求（简介）：江宁区政务信息传输网项目是为满足江宁区电子政务、“数字警务”和便民服务等智慧城市建设，涉及政府内部办公、治安监控、电子警察、卫生、教育等需要，包含公用网络区、专用网络区等传输体系为一体的、覆盖全区地域范围的骨干光纤传输网 络，为江宁区政务信息提供的高性能信息传输通道。为确保江宁区政务信息传输网能够安全稳定的传输信息，现开展江宁区政务信息传输网项目招标工作，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：本次服务自合同签订之日起为期一年。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。项目每年预算为864万元，三年总预算为2592万元。

7.本项目不接受联合体参加投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度审计报告，或2025年1月以来任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表），或提交投标文件截止时间前6个月内基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：信息传输业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月11日13时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在投标文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、本次招标联系方式

1.采购人

单位名称：南京市江宁区城市数字治理中心

单位地址：南京市江宁区秣周东路10号

联系人：孙先生

联系电话：025-86139002

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏易采招标代理有限公司

单位地址：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层

联系人：周俊

联系电话：15895914597

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1. 招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2. 合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

- 3. 适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购收取代理服务费。本项目代理服务费以三年合计中标金额为基础，参照“计价格〔2002〕1980号文件和发改委〔2003〕857号文件收费标准的85%收取，如计算出的代理服务费低于4000元的，则按4000元收取。代理服务费由成交供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳。

- 5. 招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6. 招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7. 招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8. 招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- 9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10. 投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11. 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12. 投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

- 13. 响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14. 投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

- 15. 投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

- 16. 投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 四、投标文件的递交

- 17. 投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 18. 投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

- 19. 投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 20. 开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 21. 评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

- 22. 评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 24. 投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 25. 无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 26. 确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 27. 中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 28. 签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 29. 标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

- 30. 政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

代理机构《质疑函》接收单位为江苏易采招标代理有限公司。《质疑函》接收信息如下，收件人：周俊，地址：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层，联系电话：15895914597

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 九、政策功能落实

- 38. 促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据招标代理公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆/条/年（________________元/条/年）人民币。年度合计总价款为（大写）：________________圆（________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同暂定总价款的50%。

8.1.2 服务结束并验收合格后，甲方支付至最终结算审定金额的100%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

江宁区政务信息传输网项目是为满足江宁区电子政务、“数字警务”和便民服务等智慧城市建设，涉及政府内部办公、治安监控、电子警察、卫生、教育等需要，包含公用网络区、互联网络区等传输体系为一体的、覆盖全区地域范围的骨干光纤传输网络，为江宁区政务信息提供的高性能信息传输通道。

按照国办发〔2014〕66号文件要求，公用网络区是各级党委和政府通过专用线路构建的用于内部办公的网络平台，由党委、人大、政府、政协、法院、检察院这6大部门的业务网络互联互通形成，主要满足各级政务部门内部办公、管理、协调、监督和决策的需要。互联网络区的总体目标通过覆盖各级政务部门的网络平台和服务体系，支持电子政务业务系统的运行，支持跨部门、跨地区的信息资源共享，支持电子政务业务系统的互联互通和信息交换，促进政府监管能力和服务水平的提高。

江宁区政务网自2018年改建运行以来，政务网业务日益增加，除了各大政府局办单位，也承载了卫生网、教育网、数字警务网、视频监控等重要业务，目前接入点位约8000个。现根据《江苏省新一代电子政务外网建设指南》和《江苏省电子政务外网管理办法（试行）》等文件要求，需要对江宁区政务信息传输网光路服务进行扩容及升级改造。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准包括但不限于以下：

1、《IP网络技术要求 网络总体》（YD/T 1170-2001）

2、《IP网络技术要求 网络性能参数与指标》（YD/T 1171-2015）

3、《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）

4、《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》（GB/T 28827.2-2012）

5、《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017版）》

6、《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

7、《宽带光纤接入工程技术标准》（GB/T51380-2019）

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁区政务网传输光路服务 | 8000 | 条 | 1080元/条/年 | 信息传输业 | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 江宁区政务网传输光路服务包含以下要求 一、线路传输服务不低于以下要求： 提供光纤传输链路8000条，要求如下： 1、使用ITU－T G.652B建议所推荐的单模光纤 2、模场 标称值 11.7～9.5μm之间取一定值 3、直径 偏差 不超过±0.5μm 4、包层 标称值 125μm 5、直径 偏差 不超过±1.0μm 6、模场同心度偏差 不超过0.5μm（提供承诺函并加盖投标人公章） 二、固网平面服务不低于以下要求： 1、提供核心路由器不少于2台，不低于以下要求： 国产化设备，交换容量440Tbps，包转发率100000Mpps，支持双主控转发板、业务扩展槽位支持至少14块接口板，冗余电源、风扇，实配主机含2块主控转发板，2个40G/100G自适应接口，20端口10G光接口，实配时钟同步功能、SRv6功能、切片、随流检测等智能运维功能； 2、提供核心路由器万兆接口板卡不少于4块，不低于以下要求： 国产化设备，不少于4块10端口10G光接口板卡； 3、提供核心路由器千兆接口板卡不少于4块，不低于以下要求： 国产化设备，不少于4块10端口千兆光接口板卡； 4、提供一级汇聚路由器不少于14台，不低于以下要求： 国产化设备，交换容量160Tbps，包转发率28000Mpps，支持双主控转发板、业务扩展槽位支持至少6块接口板，冗余电源、风扇，实配主机含2块主控转发板，12端口10G光接口，实配时钟同步功能、SRv6功能、切片、随流检测等智能运维功能； 5、提供一级汇聚万兆接口板卡不少于28块，不低于以下要求： 国产化设备，4端口10G光接口板卡； 6、提供一级汇聚千兆接口板卡不少于6块，不低于以下要求： 国产化设备，10端口千兆光接口板卡； 7、提供二级汇聚路由器不少于15台，不低于以下要求： 国产化设备，交换容量680Gbps，包转发率250Mpps，实配主机含2端口10G光接口，16个千兆光接口，4个千兆电口，实配时钟同步功能、SRv6功能、切片、随流检测等智能运维功能； 8、提供24口汇聚交换机不少于34台，不低于以下要求： 国产化设备，24口全光交换机 交换容量1.3Tbps，包转发率460Mpps，支持24个千兆光接口,其中8个千兆Combo接口，4个万兆光接口，2个12GE堆叠口，双电源； 9、提供48口汇聚交换机不少于36台，不低于以下要求： 国产化设备，48口全光交换机 交换容量1.3Tbps，包转发率460Mpps，支持48个千兆光接口，4个万兆光接口，2个12GE堆叠口，双电源； 三、接入点服务不低于以下要求： 1、提供不低于500Gbps交换容量的接入路由器15台，不低于以下要求： 国产化设备，交换容量500Gbps，包转发率400Mpps，实配主机含2端口10G光接口，8个千兆光接口，8个千兆电口，实配时钟同步功能、SRv6功能、切片、随流检测等智能运维功能； 2、提供不低于120Gbps交换容量的接入路由器30台，不低于以下要求： 国产化设备，交换容量120Gbps，包转发率120Mpps，实配主机含4个千兆光接口，4个千兆电口，实配时钟同步功能、SRv6功能、切片、随流检测等智能运维功能； 四、SDN控制器服务不低于以下要求： 1、提供SDN控制器1台，要求如下： （1）国产化设备，支持网络基础管理，存量管理、告警管理、网元管理，支持VPN业务拓扑可视、路径和状态可视化，支持切片部署自动化，随用随切，业务驱动切片灵活创建，配置平台系统，含路由器、防火墙管理授权，切片、SRv6功能授权，服务期限内提供升级服务，含硬件平台； （2）支持与南京市政务外网SDN控制器对接，若不支持级联方式对接，需同时提供编排器，并负责与市级控制器对接的功能开发及调测； 五、配件服务不低于以下要求： 1、提供10GE 10km单模双芯光模块不少于140个； 2、提供10GE 40km单模双芯光模块不少于202个； 3、提供10GE 80km单模双芯光模块不少于120个； 4、提供GE 10km单模双芯光模块不少于2000个； 5、提供GE 40km单模双芯光模块不少于680个； 6、提供GE 80km单模双芯光模块不少于204个； 7、提供单模双芯光电转换器不少于1000台。 六、防火墙服务不低于以下要求： 1、提供防火墙（互联网区）不少于2台，不低于以下要求： （1）国产化设备，标准2U机箱，冗余电源，设备配置8个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，1个扩展插槽，支持液晶屏，网络层吞吐量≥50G，并发连接≥1800万，每秒新建连接数≥70万，含服务期限内硬件维保服务，服务期限内应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库、威胁情报订阅服务。 2、提供防火墙（公用网络区）不少于2台，不低于以下要求： （1）国产化设备，标准2U机箱，冗余电源；设备配置8个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，1个扩展插槽，支持液晶屏。网络层吞吐量≥40G，并发连接≥1000万，每秒新建连接数≥30万，含服务期限内硬件维保服务，服务期限内应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库、威胁情报订阅服务。 3、提供防火墙（政务云出口区）不少于2台，不低于以下要求： （1）国产化设备，标准2U机箱，冗余电源；设备配置8个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，1个扩展插槽，支持液晶屏。网络层吞吐量≥40G，并发连接≥1000万，每秒新建连接数≥30万，含服务期限内硬件维保服务，服务期限内应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库、威胁情报订阅服务。 4、互联网区和公用网络区部署的防火墙均能支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 5、互联网区和公用网络区部署的防火墙均能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万。 6、互联网区和公用网络区部署的防火墙均支持与本次提供服务的态势感知联动，当态势感知发现威胁事件后支持将策略下发给防火墙，由防火墙自动执行阻断攻击IP、恶意域名和受害资产的流量。 七、态势感知——分析平台服务不低于以下要求： 1、提供态势感知管理平台1套，要求如下： （1）国产化设备，2U服务器架构设备。设备配置2个千兆电口， 4个万兆光口，4个接口扩展槽，冗余电源。设备配置960G SSD系统盘，8×8TB SATA数据盘，内存≥96G，最大日志处理速度（日志接入能力）≥30000eps，包含服务期限内软硬件升级服务，服务期限内特征库规则升级，服务期限内威胁情报服务。 （2）支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包括：APT事件、僵尸网络、勒索软件、黑市工具、远控木马、窃密木马、网络蠕虫、流氓推广、恶意下载、感染型病毒、挖矿病毒等。 （3）当发现威胁攻击行为后，可通过系统控制台向本次购买的防火墙、行为管理设备直接下发处置指令，防火墙、行为管理接收到指令后可生成相应防护策略对威胁进行处置。 八、流量探针服务不低于以下要求： 1、提供流量探针（互联网区）1套，要求如下： （1）国产化设备，2U机箱设备，冗余电源；设备配置64G内存，硬盘：8TB SATA，设备配置2个千兆电口，4个万兆光口，3个接口扩展槽，流量处理能力≥10G，含服务期限内硬件维保、特征库升级服务。 2、提供流量探针（公用网络区）1套，要求如下： （1）国产化设备，2U机箱设备，冗余电源；设备配置32G内存，硬盘：4TB SATA，设备配置2个千兆电口，4个万兆光口，3个接口扩展槽，流量处理能力≥5G，含服务期限内硬件维保、特征库升级服务。 3、为确保此次服务的安全性，此次采购的流量分析服务需要与安全分析平台服务相互兼容，流量分析服务不需要二次开发对接接口。 4、互联网区和公用网络区的流量探针均支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC，情报总量500+万条。 九、上网行为管理服务不低于以下要求： 1、提供上网行为管理设备1套，要求如下： （1）国产化设备，2U标准机架设备，冗余电源。设备配置10个千兆电接口，4个万兆光口，还有6个扩展插槽，2T机械硬盘。网络层吞吐量≥30G，应用层吞吐量≥10G；包含服务期限内硬件维保服务和软件升级服务，服务期限内应用协议库、URL特征库和审计特征库的定期更新服务。 （2）支持针对指定用户指定地区的翻墙流量流向在地图上进行可视化展示，直观展示翻墙访问态势。 （3）支持与本次购买的态势感知联动，当态势感知系统发现威胁事件后向行为管理下发处置指令，行为管理自动生成对攻击IP、受害IP、域名进行封禁或告警操作。 十、云安全资源池服务不低于以下要求： 1、提供云安全资源池（互联网区）1套，云安全资源池（公用网络区）1套，要求如下： （1）本次提供2套云安全资源池集群，每套云安全资源池集群由3个计算节点组成，每个计算节点的配置不低于： 国产化设备，2U软硬一体产品；提供2颗不低于16核32线程的国产化CPU；内存：≥256G；网络接口：千兆电口≥6个，万兆光口≥4个；磁盘：提供2块不低于480GB固态SSD硬盘、2块不低于960GB混合型SSD分布式存储缓存盘、不低于6块8T标准SATA硬盘；配置RAID卡，支持RAID0\1\5\10\JBOD；电源：1+1冗余电源；包含2颗超融合CPU操作系统。 （2）2套资源池共提供不少于55个等保通用许可授权。 十一、云密码资源池服务不低于以下要求： 1、提供密码服务管理平台1套，要求如下： （1）密码服务管理平台内置多种密码服务，至少包括数据加解密服务、签名验签服务、安全通道服务、安全认证服务等，支持对密码服务的多样化使用需求。 （2）平台支持以软件形态在国产化服务器上部署，通过虚拟化技术构建密码资源池向用户提供密码服务，服务支持弹性扩容、按需分配。 （3）提供24个密码通用许可授权，满足最低5个业务系统过密评。 2、提供云服务器密码机1套，要求如下： （1）整机支持32个VSM；SM1加解密速率≥11Gbps；SM4加解密速率≥13Gbps；SM2（256）签名≥170000次/秒；SM2（256）验签≥65000次/秒；SM3杂凑速率≥16Gbps。 （2）单个VSM性能：SM1加解密速率≥1Gbps；SM4加解密速率≥1Gbps；SM2（256）签名≥18000次/秒；SM2（256）验签≥19000次/秒；SM3杂凑速率≥780Mbps。提供国产化CPU及国产化操作系统； （3）内存：≥128G；硬盘：≥16T；网卡：千兆电口≥2个，万兆光口≥2个。 （4）提供服务的云服务器密码机必须通过商用密码产品认证。 3、提供国密SSL VPN1套，要求如下： （1）国产化设备，1U软硬一体产品；提供国产化CPU和操作系统；内存：≥8G；磁盘： 提供不少于2T硬盘；接口：千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆接口≥2个；电源：1+1冗余电源； （2）SSL最大加密吞吐率（SM2）：≥650Mbps；最大并发SSL连接数（SM2）：≥9万； （3）最大并发SSL用户数（SM2）：≥8000；每秒新建SSL连接数（SM2）：≥5000；并发用户授权≥60点。 （4）提供服务的国密SSL VPN必须通过商用密码产品认证。 4、提供国密堡垒机1套，要求如下： （1）国产化设备，2U软硬一体产品；满足国产化CPU和操作系统要求；网口：千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆接口≥2个；硬盘：≥4T；内存：≥16G；电源：1+1冗余电源； （2）授权资产：≥1000个；硬件性能：并发字符连接最大1000个；并发图形连接最大300个； 5、提供国密浏览器25套，要求如下： （1）提供服务的国密浏览器必须通过商用密码产品认证。 6、提供国密SSL站点证书6套，要求如下： （1）提供服务的国密SSL站点证书必须通过电子认证服务使用密码许可。 7、提供国密智能密码钥匙25套，要求如下： （1）提供服务的国密智能密码钥匙必须通过商用密码产品认证。 十二、安全运营平台服务不低于以下要求： 1、提供安全运营平台2套，要求如下： （1）国产化服务器，2U标准机箱；CPU：2*32Core-2.6GHz；内存：128G； （2）硬盘：2*SSD固态硬盘组件-480GB；6*SATA机械硬盘组件-8TB；网卡：2个万兆口；电源：冗余电源； （3）支持对接新一代电子政务外网的接口对接及现有现场检测设备汇聚政务外网安全设备日志、流量日志、资产信息等多源数据。（提供承诺函并加盖投标人公章） 十三、抗DDOS服务不低于以下要求： 1、提供抗DDOS 2套，要求如下： （1）国产化设备，2U标准机架设备、双电源，内存≥8G、硬盘≥128G，配置10个千兆电口、6个千兆光口、2个万兆光口、6个扩展插槽；设备网络层吞吐≥20Gbps。 （2）支持自动防护，系统开启自动防护后，无需撰写任何规则对所有服务器进行DDoS防护，也可针对特定服务器撰写特定防护规则。 （3）支持BGP、OSPF、RIP、ISIS、静态路由等牵引方式。 十四、WAF服务不低于以下要求： 1、提供WAF 2套，要求如下： （1）国产化设备，2U上架设备，8个千兆电口、4个千兆光口，2个万兆光口，默认网络接口全开； （2）支持透明串接、反向代理、旁路镜像、路由牵引、嵌入式部署等多种部署模式部署。支持链路聚合； （3）外网防护不低于5个站点，内部防护不低于 20 个站点； 十五、零信任服务不低于以下要求： 1、提供零信任1套，要求如下： （1）国产化硬件、操作系统，如鲲鹏920、银河麒麟等； （2）单点最大并发TPS≥6000，支持动态扩展；平均响应时间ART≤200ms； （3）数据加密处理延迟≤10ms，数据解密处理延迟≤15ms，确保数据快速加解密； （4）性能监控指标提供CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽等实时性能监控指标； （5）提供用户登录失败锁定策略，支持自定义登录失败次数及锁定时间，防止暴力破解； 十六、网闸服务不低于以下要求： 1、提供网闸2套，要求如下： （1）国产化设备，2U标准机架设双电源，内存≥8G、硬盘≥128G，配置4个千兆电口、4个千兆光口、2个万兆光口、1个扩展插槽；设备网络层吞吐≥10Gbps； （2）采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换模块组成；隔离交换模块基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。 十七、网管展示平台服务不低于以下要求： 1、提供网管展示平台1套，要求如下： （1）提供资产管理主设备、资产采集设备、触点标签等服务。 （2）自动监测资产标签的在线、离线信息，支持资产标签在线读写。 （3）支持硬件系统后续在线升级。 |
| 2 | 非实质性要求 | 防火墙1&防火墙2服务： 1、支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定。（提供功能截图） 2、支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。 3、支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警。 4、支持NAT64，NAT66、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术，支持针对ICMPv6以及IPv6扩展头防护功能。 5、支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 6、支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于6000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类。 ▲7、支持对编排的流量进行监控，至少能从网元组、引流策略两个维度对编排流量监控统计。（提供功能截图） 8、所投产品必须支持与互联网云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能。 9、支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断 ▲10、防火墙支持服务链监控能力，服务链监控页面可以正确显示出服务链的拓扑情况，并且可以反映出IPS网元组的流量转发情况（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告） 态势感知——分析平台服务： 1、支持以受害资产维度进行分析，分析内容包括失陷状态、受到的攻击类型、威胁级别、处于的攻击阶段、所属的资产分组 2、支持告警日志检索，可基于时间、告警类型、文件MD5、文件名、文件传输方向、攻击方式、攻击结果、来源/目的所属国、IP地址、上下行负载等多字段混合搜索 3、为防止江宁区政务信息传输网遭受恶意攻击，支持以攻击者的维度进行分析，对攻击者进行画像，画像内容包括地理位置信息、国家信息、所属组织、使用的攻击手段、攻击的所有资产 4、为防止江宁区政务信息传输网遭受恶意攻击，支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行攻击带外分析 5、支持挖矿行为的分析，分析内容包括挖矿阶段、币种分布、挖矿告警趋势以及挖矿告警信息 6、应用安全的细分维度包括：WEB安全、数据库安全、中间件安全、邮件安全 7、支持与云端威胁情报中心联动，可对攻击IP、C&C域名和恶意样本MD5进行一键搜索，查看基本信息、相关样本、关联URL、可视化分析、域名解析、注册信息、关联域名、数字证书等。（提供功能截图） 8、支持链路劫持分析：能够展示被劫持对象、CDN服务器、被劫持资源、文件MD5、访问时间等详细信息 9、支持反弹shell分析：能够展示受害IP、攻击IP、端口、受害地域/资产组、攻击地域/资产组、最近访问时间等详细信息 10、支持异常登录行为检测，检测内容包括：源ip、账号、登录资产IP、使用协议、登录结果等信息，且能进行异常时间配置 11、支持通过云端威胁情报获取黑IP列表，与告警和日志进行匹配并生成告警，支持黑IP规则导入 12、支持对任意线索的自定义拓线及溯源取证分析，支持以可视化分析画布形式展示拓线过程并支持结果快照导出；支持对于给定线索的溯源结果展示，包括但不限于攻击溯源、失陷主机分析、暴力破解分析、弱口令分析等。 ▲13、产品需具备功能扩展能力，基于实际使用需求，后期可扩展API资产发现能力，能够自动识别API接口的请求和返回数据并进行打标，包括：功能标签（包含登录认证、文件上传、文件下载、数据查询等20+）、组件标签（包含Tomcat、Flink、Spark、SpringBoot等50+）、行为标签（爬虫扫描、境外访问、通用接口未授权等）、敏感数据标签（包含手机号、身份证号、邮箱、银行卡号等1000+）。（提供功能截图） 14、产品需具备功能扩展能力，基于实际使用需求，后期可扩展API资产检测能力，能从流量中发现漏洞攻击、未授权访问、弱认证、敏感信息/重要文件泄漏、数据过度暴露、权限绕过、访问异常、配置不当、其他等风险 15、支持与现有终端管理系统联动，实现终端隔离、全盘扫描动作（提供功能截图） ▲16、产品具备挖矿专项分析，支持识别包括比特币、以太坊在内的币种通信；支持挖矿阶段识别，可识别六个挖矿阶段，包括恶意代码传输、远控通信、连接矿池、登录矿池、获取挖矿任务、提交挖矿份额；支持挖矿态势大屏展示，可查看矿机TOP5、挖矿攻击源TOP5、矿池TOP5、币种TOP5、挖矿阶段、挖矿告警趋势、挖矿币种活跃度情况等信息。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告） 探针1&探针2服务： 1、支持通过流量镜像的方式旁路部署在网络中，可同时接入多个镜像口，每个镜像口相互独立，不影响原有网络架构和处理性能 2、支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、命令执行、文件读写、信息泄漏、文件包含、文件写入攻击、挖矿等检测 3、支持流量过滤策略，通过ip、ip段、端口、协议等进行流量过滤，过滤语法支持and、or、not等多条件过滤语句。支持通过配置BPF语法条件进行流量过滤。（提供功能截图） 4、支持对流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备； 5、支持识别FTP、SMB、Oracle、MySQL、MSSQL 、PostgreSQL、SSH、POP3、IMAP、SMTP、redis、 CouchDB、Membase、Mongo DB等登录行为 6、支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、QQ、NFS等类型协议的流量进行文件还原。（提供功能截图） 7、支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、黑市工具、远控木马、窃密木马、网络蠕虫、流氓推广、恶意下载、感染型病毒、挖矿病毒、其他恶意软件； 8、支持加密 webshell攻击检测； 9、支持用于恶意软件检测的 SSL/TLS 客户端指纹识别。（提供功能截图） 10、支持自定义弱口令字典，支持 HTTP、HTTPS、SMB、Telnet、FTP、POP、SMTP、IMAP 等协议的自定义弱口令检测； 上网行为管理服务： 1、设备支持网关模式、网桥模式，网桥模式支持多入多出的透明网桥模式部署，旁路部署模式等不影响用户既有网络结构。 2、支持基于云端大数据安全平台，对恶意URL访问进行封堵和记录日志以及与威胁情报大数据平台对接，能够快速识别、封堵失陷主机、记录日志。 3、能够实时提供在线用户趋势、设备流速趋势、用户流量排名、应用流量排名、用户实时流量和应用实时流量等信息。 4、支持拦截对外部威胁IP的访问请求和阻塞失陷主机IP两种控制策略。阻塞后支持向用户推送威胁情报阻塞提示页面。 5、应用协议库包含的应用数量不低于12000种，应用规则总数不低于73000种。 6、当用户的网页访问被网页浏览策略封堵时，用户如果发现分类错误能够在页面中向管理员进行反馈；管理员可查看用户反馈的分类错误，并可以选择向服务器反馈。 7、设备内置≥2.8亿条URL数据，在系统有URL库更新情况详细说明。 8、支持拦截对外部威胁IP的访问请求和阻塞失陷主机IP两种控制策略。阻塞后支持向用户推送威胁情报阻塞提示页面。（提供功能截图） 9、▲当应用流量命中设置为阻断的应用控制策略后，翻墙访问流量将被阻断，同时日志中记录翻墙阻断日志，日志包括阻断流量，时间，用户等信息。（提供功能截图） 10、支持通过DPI和DFI深度识别报文特征、协议特征以及访问行为特征，识别翻墙应用APP的连接行为和访问行为。 11、可以对网页的文件，根据传输方向、文件名、扩展名、文件大小、网站域名进行控制管理，违规文件下载阻塞同时可以告警。 12、可审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等。（提供功能截图） 13、支持可视化展示翻墙应用访问次数分布、用户翻墙访问次数统计、境外IP访问次数排名统计；支持针对指定用户指定地区的翻墙流量流向在地图上进行可视化呈现，直观展示翻墙访问态势。 云安全资源池服务： 1、能够利用虚拟化资源为用户提供一站式等保安全解决方案，至少包括下一代防火墙、Web应用防火墙、堡垒机、综合漏洞扫描、数据库审计、日志审计、主机安全（EDR）蜜罐等安全能力。 2、此次政务信息传输网的安全服务需通过云安全资源池开通对应安全服务能力，可通过云安全资源池管理但不限于以下产品：下一代防火墙、web应用防火墙、堡垒机、综合漏洞扫描、数据库审计、日志审计、主机安全（EDR）等所有安全产品来提供本次服务，无需二次认证。 3、支持用户通过管理平台一键开通安全产品，安全产品成功开通后可，部署时可自动获取计算、存储等虚拟化资源实现产品部署和激活。 4、支持安全产品开通关联工单审批流程，普通用户申请开通安全产品，需要后台管理员审批通过后才能进行部署和激活。 5、安全产品支持提供多种服务规格和服务时长，用户可根据业务规模和使用时间，按需选择开通不同规格及时长的安全产品。 6、具备等保体检模块，可对现有资产进行等保合规检查并生成预检报告，报告内容需包含检测合格项、检测不合格项和相应改进建议，支持选择等保二级或三级检查（提供功能截图） 7、具备风险管理模块，可统一查看系统中存在的风险总数、高危风险及WEB安全事件，并支持基于安全产品及风险类型进行筛选查询。 8、具备威胁情报查询模块，通过结合云端情报数据查询恶意IP地址、URL的威胁情报信息。 9、具备日志查询模块，支持统一查看系统内产生的安全日志，日志支持按照搜索语法进行搜索，并支持根据时间进行自定义筛选。 10、提供平台不集成型的第三方能力纳管模式，支持在门户发布人工服务、SaaS服务等产品，无需配置后端镜像及登录链接地址（提供功能截图） 11、支持设置临时账户，可自定义账户有效期，到期后账户将被自动取消云安全资源池的管理权限（提供功能截图） 12、支持安全代运营功能，租户可以邀请运营专家加入团队进行代运营，运营专家也可以从运营视图单点登录到租户视图的安全产品进行运维协助。（需提供功能截图） 13、支持专享产品单点登录自定义功能，租户团队所有者可以自定义单点登录专享产品的用户角色。适用于管理员以不同的产品角色登录专享产品进行策略配置，或者限定管理员的管理实例权限。 14、支持通过订单实现安全产品的订购统计，用户可以查看订单创建时间、购买时长、订单状态、订单详情等。 15、订单信息支持权限分离，管理员可以查看平台所有租户的产品订单，且支持按用户筛选产品订单，对于云租户只能查看自己的产品订单。 ▲16、云安全管理平台支持以通用授权许可的方式激活虚拟安全组件，管理平台只记录许可总数，通用许可将根据安全组件种类及规格进行按需扣减消耗，支持两个许可合并激活一个高规格的安全产品。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告） 17、支持以许可文件包的方式批量导入许可，通过扩展许可数量的方式扩展资源池可激活的安全产品数量。 18、支持管理员后台创建工单模板并发布给所有租户，供租户直接调用模板使用。 19、支持对工单进行分类统计查看，包括已办工单、待办工单及租户内部所有工单。 密码资源池服务： 1、支持对通用服务器、云服务器密码机两类密码资源池基础资源进行添加及纳管，通过管理平台可查看设备状态，监控运行数据。 2、支持通过管理平台直接创建虚拟密码机，提供面向虚拟密码机的网络配置、状态监控、开关机等管理功能。 3、为保证资源可靠性，虚拟密码机支持主备工作方式，以VSM组对外提供服务。 4、支持将通用硬件密码设备作为扩展资源进行纳管，支持关联被纳管设备的厂商、设备类型等基本信息，支持通过SNMP协议获取被纳管设备的运行数据。 5、支持在平台内创建租户及租户团队内的子账号，支持对用户账号进行安全策略设置，包括重置密码、绑定用户证书、设置登录IP、MAC白名单等。 6、管理平台提供代运营功能，即管理员可直接跳转至租户界面协助租户进行管理操作，帮助租户更快速完成密码服务上线（提供功能截图） 7、支持在管理平台添加租户的应用信息，并关联租户开通的具体密码服务。支持按应用名称、租户、IP地址等维护对关联应用进行筛选。 8、面向管理员及租户视角分别提供密码服务大屏展示业务综合运行情况，包括应用数、密码服务数、密码设备数、设备状态等。支持选择具体的密码服务实例，展示对应的业务监测数据，如接口调用次数等。 9、密码服务管理平台支持以通用授权许可的方式激活密码服务，管理平台只记录许可总数，通用许可将根据产品种类及规格进行按需扣减消耗，便于后期运营维护（提供功能截图） 10、内置工单中心，可基于工单流程开展服务申请、服务退订等日常管理工作。支持自定义编排工单流程，如审批节点及审批人员。 11、为满足管理员日常快速巡检管理平台的需求，支持选择不同的巡检项组合形成对应的巡检规则；支持选择不同的巡检规则下发对应的巡检任务，支持立即执行、每周自动执行、每月自动执行三种巡检执行时间，完成巡检后支持导出巡检报告（提供功能截图） 12、支持查看平台产生的系统日志、用户操作日志、控制台登录日志、服务调用日志，支持按多种条件进行日志筛选。 13、支持根据业务场景自定义密码服务套餐，管理员可将不同密码服务的不同规格进行组合，如密评基础套餐、身份鉴别套餐等，同时可自定义不同密码服务的时长。 云服务器密码机服务： 1、支持管理员和安全员角色通过WEB工具查看设备运行状态，包括：系统状态、开机时间、工作时间、License状态； 2、可监控宿主机资源，包括虚拟机密码卡个数、vCPU数量、内存总量、硬盘总量。 3、可监控虚拟机资源，包括虚拟机CPU、内存、硬盘使用率。 ▲4、支持“3+N”用户管理体系，满足管理员、审计员、安全员的三种用户身份设定。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告） 5、为保护系统安全，支持管理员对安全员、审计员角色进行启用、禁用管理。启用状态下该用户的权限正常使用。禁用状态下用户无法登陆。 6、支持安全员对宿主机网络资源管理，通过起始IP到结束IP创建VPC资源，并且可设置VPC所属VLAN标识。VSM批量创建过程可自动识别VPC匹配资源快速启动虚拟机。（提供功能截图） 7、支持管理对宿主机设备密钥管理，包括查看加密密钥、签名密钥；支持导入设备密钥，并设置限制码。 8、支持对宿主机设备的管理密钥、设备密钥备份和恢复。 9、支持开启IPv6协议栈和IPv4协议栈进行通信，支持网卡信息列表展示：网卡名称、类型、IP、网关、状态。 10、通过WEB管理的方式实现多个网口绑定的创建、编辑、修改，支持网口绑定设置Ipv4、Ipv6地址。 ▲11、支持对VSM虚拟密码机打印快照并且支持通过虚拟密码机快照恢复虚拟密码机。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告） 国密SSLVPN服务： ▲1、支持隧道自愈功能，当网络恢复或重启时能够自动重新建立隧道连接。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告） ▲2、具有终端管理功能，可强制下线已登录终端。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告） 3、支持对SSL VPN的业务流量、并发连接数、授权并发总数、在线并发数、有效账号数、禁用账号数进行数据统计，并以图表的方式进行呈现。 4、同时支持TLCP/TLS协议，支持ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3、ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256、ECDHE-RSA-AES128-SHA等算法套件。 5、同时支持IPv4/IPv6虚拟IP池配置，并可将虚拟IP池内资源按照组进行配置。 6、支持RSA与SM2双类型证书同时对同一服务实例进行部署发布，支持SM2国密双证书配置管理。 7、可启用与客户端的双向认证，并支持配置客户端CA证书，开启后支持双向TLS/TLCP。 8、支持轮询、IP哈希、权重等负载均衡模式。 9、可设置源站被代理https，支持源站http与https两种模式的回源。 10、支持自定义系统时间，可获取操作系统时间作为基准；支持NTP校时：可设置NTP服务器地址。支持自定义系统时间，可获取操作系统时间作为基准；支持NTP校时：可设置NTP服务器地址。 11、通过图形化界面提供IP连通性测试、端口连通性测试、调试日志查询等运维调试工具。 12、支持添加可以登录VPN并建立隧道的用户，可对已添加的用户进行禁用、编辑、一键重置密码、删除等管理操作，并可按用户名、手机号等进行用户账号检索，创建用户账号时可关联用户组。 13、支持配置账号认证与个人数字证书认证、短信验证码认证组合成认证策略。 14、支持个人数字证书认证，可导入第三方CA机构的个人数字证书。 国密堡垒机服务： 1、支持AD、LDAP、RADIUS登录堡垒机，支持多个AD域认证源，支持自动同步AD/LDAP用户。 2、支持标准化对接CAS、JWT、SAML2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。（提供功能截图） 3、支持基于不同的用户设置不同的双因子认证模式；支持单用户同时开启多种身份认证方式。 4、支持独立的账户管理界面，在账户管理界面可通过资产IP、资产名称、状态、账号、服务、标签、资产备注、密码状态、密钥状态、是否可改密、上次改密时间、上次运维时间、是否僵尸账号、是否多余账号等维度进行筛选。 5、支持主机账户批量编辑功能，支持修改特权账户、使用特权账户改密、密码、是否改密等字段的修改。 6、支持对审计录像、键盘记录、文件审计、字符输出审计、数据库双向审计等进行控制。 7、支持UOS /麒麟等国产操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理及运维操作。（提供功能截图） 8、可记录最近运维的主机，用于快速对主机进行运维。 9、支持保存SSH的sz/rz命令（zmodem）和SFTP/FTP传输的原始文件。 10、支持国密TLS单向认证通信，使用国密算法保证HTTPS协议层面的数据机密性和完整性； 11、开启后需使用支持国密算法的浏览器才能访问堡垒机。（提供功能截图） 12、支持根据自定义条件，自动统计分析输出报表 13、支持报表订阅，可自定义订阅内容、发送周期，接收用户。 国密浏览器服务： 1、支持信创系列,包括mips、loongarch64、x86、ARM、Alpha架构CPU。提供兼容互认证明文件。 2、支持国产系列操作系统，如鸿蒙、麒麟、中科方德、UOS、万里红等。 3、支持中间件兼容性要求，包括对东方通、金蝶、宝兰德、中创等国产应用中间件。 4、支持HTTP/1.1、HTTP/2.0、WEBRTC协议。 5、支持W3C标准、HTML5最新标准，XML标准，在离线存储、多媒体、2D/3D绘图、性能、设备访问、样式设计等方面支持最新规范。 6、支持WebGL(Web图形库)，允许网页在Web浏览器中呈现交互式3D和2D图形，而无需使用插件。 7、支持MathML（Mathematical Markup Language） 8、支持脚本语言ECMA262（9th）、XMLHTTPREQUEST(AJAX)、DOM LevelWebGL 9、支持最新TLCP标准。 国密SSL站点证书服务： 1、支持国际国密双栈证书； 2、支持国密算法SM2 256位加密； 3、兼容主流浏览器，部署双证书(SM2 SSL证书和RSA SSL证书)； 4、免费 7*24 小时中英文语言支持。 国密智能密码钥匙服务： 1、支持 SM1、SM2、SM3、SM4 国密算法； 2、可同时提供身份认证、数据加解密、安全存储等功能； 3、提供标准的安全中间件（PKCS#11、SKF、CSP）以及 API 接口； 4、使用 Key 私钥进行签名，有效鉴别使用者身份的合法性； 5、包含3年符合国密算法的个人数字证书。 安全运营平台服务： 1、支持内外网资产统一纳管，包括业务系统管理、IP资产管理、安全设备管理、Web资产管理；手动录入、主动发现、CMDB同步。资产支持定级备案信息管理、安全告警关联、主机漏洞管理、web漏洞、等保合规、脆弱性、告警端口、开放端口、弱口令、资产指纹、登录信息。 2、支持本地安全日志本地分析，提供网络安全态势感知大屏、全网资产风险态势大屏展示。 3、支持不同安全厂家设备统一接入，支持Kafka、syslog数据接入。异构安全日志归一化后，智能压降到可人为处置的水平。，基于压降后的安全日志智能研判，并生成安全事件，并可通过安全作业生成作业工单处置。（提供功能截图） 4、支持安全日志标准化/通用字段配置、支持数据标准化管理、安全日志数据源配置。支持新增数据接入。 5、支持1999-2025全网漏洞库的脆弱性扫描、14万POC验证、全连接扫描、半连接扫描。支持主机探活、端口探活、Web网页抓取、Web合规监测、Web漏洞检测、Web代码检测。支持弱密码爆破检测：包括SSH、SNMP、SMB、Redis、Memcached、Oracle、Clickhouse、RDP、FTP、MSSQL、Mysql、MongoDB、Postgresql、ElasticSearch，支持渗透报告在线查看，支持PDF报告下载。 6、支持云端三层反连穿透内网主机合规扫描、支持公对公扫描、支持公对私扫描，支持渗透报告在线查看，支持PDF报告下载。 7、支持云端三层反连穿透内网Web合规扫描、支持公对公扫描、支持公对私扫描。 8、支持有/无密码情况下对内网资产进行等保合规扫描，支持渗透报告在线查看，支持PDF报告下载。 9、本地化检测引擎，支持CWE Top25和OWASP Top10的代码安全检测，支持Java、Golang、Java Script、Python、C/C++、TypeScript、Ruby，支持PDF报告下载。 10、支持专线IP按月僵尸网络、挖矿事件、木马、勒索病毒大网流量检测。按月推送数据，支持PDF报告下载。 11、支持7*24针对主体单位进行公网暴露面扫描，支持扫描收集主域名下的主域名、子域名、IP地址、证书、新媒体、移动应用。支持针对暴露面进一步进行端口服务探测、网站详情探测、网站指纹探测、大网活跃端口探测。支持公网暴露面漏洞探查、高危应用探查、高危端口识别。支持HVV专题、两高一弱场景专题探查。报告支持PDF报告下载。 12、支持7*24对客户主体关键字进行监测 网盘数据监测：包括腾讯微盘、天翼云盘、夸克网盘、移动云盘、阿里云盘、百度网盘、城通网盘、蓝奏云盘、迅雷云盘。 支持文库泄漏监测：内置104条检索规则，覆盖7大文库，包括 豆丁文库、道客巴巴、CSDN、原创力文档、百度文库、新浪文库、语雀文档。 开发社区泄漏监测 企业邮箱监测，网易邮箱、腾讯邮箱，以及其他主流邮箱。 报告支持PDF报告下载。 13、暗网情报监测：检索四大暗网社区平台，包括茶马古道、长安不夜城、BreachedForums、暗网中文论坛。失窃情报监测：在发生数据泄露或信息被盗的情况下，可有效监控企业的敏感信息、知识产权以及客户隐私的泄漏。 域名信誉查询：识别、监控与域名相关的网络安全威胁。帮助组织免受恶意活动的影响，如网络钓鱼、恶意软件分发、命令与控制（C2）服务器通信等。 IP信誉查询：识别IP地址相关的网络安全威胁，如分布式拒绝服务攻击（DDoS）、僵尸网络通信、恶意软件分发。报告支持PDF报告下载。（提供功能截图） 14、一键代维：本地平台与云平台联动，支持云端安全运营托管。（提供功能截图） 抗DDOS服务： 1、支持IPV6环境部署及IPV6 DDoS攻击防护，可支持IPV4/IPV6双栈工作； 2、防御流量型flood攻击 ：SYN Flood 、SYN-ACK Flood、 ACK Flood、FIN/RST Flood、ICMP Flood、SIP Flood、UDP Flood、IP Fragment Flood等 3、支持纯UDP业务防护功能，遭受深度应用层攻击时，系统可自动代理服务器进行响应验证，缓解服务器压力； 4、支持HTTP防护，支持不少于10种应用防护算法，包括但不限于302、META_REFRESH、COOKIE、ETAG、JS、JS_COOKIE、CLICK、支持源IP连接数、源IP连接速率、源IP GET/POST/OTHER请求速率限制，支持连接缓存（空连接防护）、屏蔽http代理、屏蔽搜索引擎（防爬虫）功能、Range放大检测、多Method连接检测、检测可疑源、放行AJAX请求； 5、防御DNS query/reply Flood攻击， 提供TCP、CNAME、passive、PASSIVE-UDP等4种验证机制，多维度限制查询及请求速率。防御缓存感染攻击（DNS投毒）、支持禁用递归查询、DNS动态缓存； 6、支持IP信誉库，支持从云端获取IP信誉库高危IP列表，高危IP可自动加入黑名单进行拦截防护； 7、支持自用户定义URL、域名、IP、端口号、优先级防护内部网站，对报文进行丢弃、信任、阻断代理、源IP限速等动作。URL防护模式监测+拉黑，对源IP的URL访问比例进行统计防护肉鸡攻击，检测参数包括监测阈值（pps）,源IP监测阈值（PPS）、源IP访问比例阈值（%），对超过阈值的源IP拉黑； 8、支持双向流量控制，支持设置入方向和出方向的总流量，TCP流量、UDP流量、FRAG流量、ICMP流量以及其他协议的阈值对双向流量限制； 9、支持高级防护功能，可自定义策略内容，至少包含：目标IP/掩码、目标端口、源IP/掩码、源端口、协议类型、包长范围、接口范围、TOS、TTL/HopLimit、UDP校验、ICMP类型、ICMP code、ICMPv6类型、ICMPv6 code、TCP窗口、TCP选项、TCP标志位、偏移量、payload字符、报文ID、深度、记录路径、时间戳、源路由选项、路由告警等。并支持对每条策略添加描述便于后续区分和管理； 10、内置GeoIP库，支持根据国家/地区（国内精确到省份）进行放行、防护、限速等策略，支持手动导入GeoIP库，支持联网自动更新GeoIP库，显示更新状态； 11、支持基于源目MAC、源目IP、源目端口、协议的七元组抓包功能；必须支持对输入滤前/滤后、输出滤前/滤后、输入拦截、输出拦截、双向滤前、双向滤后、双向拦截等条件抓取指定数据包，支持指定抓包数量、抓包时长、接口、长度、防护域、抓包比例等； 13、支持攻击源国家/地区TOP10、攻击源IP地址TOP10、被攻击服务器TOP10、被攻击防护域TOP10展示；支持目的IP出入流量、出入连接、出入报文的实时TOPN展示和导出； 14、支持攻击详情，记录攻击IP、被攻击IP、端口、时间、攻击流量、滤前流量、滤后流量 类型、入向连接数、出向连接数等详细信息；支持WORD、EXCEL、PDF、HTML、RTF等格式导出日志； WAF服务： 1、应支持Web应用识别，支持感知服务器的域名、操作系统、Web服务器类型、编程语言、中间件、服务器IP及端口等； 2、产品支持Web应用安全XSS攻击、Webshell、敏感信息泄露、弱口令、暴力破解等应用安全防护； 3、应具备CSRF防护及自学习功能，能够有效防止CSRF攻击及通过自学习可减少CSRF配置； 4、应具备TCP协议检测，可对TCP层协议攻击进行检测与防护； 5、支持协议识别及解码能力，应支持:URL解码、XML解码、JSON解析、Base64解码、Unicode解码、十六进制转换、斜杠反转义、CHR解码、UTF-7解码，支持解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测； 6、支持PHP反序列化攻击防护，支持防护会话固定攻击，防止提交过期会话进行攻击，支持防护Java反序列化及基于Java的通用攻击，支持XML防护，XML攻击行为包括XML外部实体注入、XML Bomb攻击，支持对跨站请求伪造(CSRF)进行防护，支持对服务器端请求伪造(SSRF)进行防护，支持对扫描器、爬虫进行防护； 7、应具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截； 8、应具备Shiro反序列化、代码注入、PHP反序列化、XML防护、COOKIE防护及自学习等应用安全防护能力； 9、应支持HTTP协议合规自学习，通过自学习结果可查看URL最大长度、查询字符串最大长度、请求头最大长度、COOKIE最大个数、协议字段最大个数、协议字段名最大长度、POST表单参数最大个数等； 10、支持统一管理下级，可添加、编辑、删除、登录下级； 11、支持自定义告警通知规则，将满足条件的安全告警日志进行通知，通知方式至少包括邮件、微信、钉钉、飞书等方式； 12、支持自动执行产品升级，不需要用户每次手动升级特征库； 13、支持威胁情报能力，可对僵尸主机IP、垃圾信息IP、代理IP、扫描IP、暴力破解IP、漏洞利用IP、恶意爬虫IP进行防护； 14、应具备TCP协议检测，可对TCP层协议攻击进行检测与防护； 零信任服务： 1、最大用户数≥6000，可动态扩展，支持分单位、部门、分组灵活管理； 2、实现全协议（TCP/UDP）的应用适配，包括且不限于TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SSH； 3、客户端流量转发支持TUN网卡模式和Proxy代理模式； 4、用户新建（同步）数≥500个/秒，支持内外部系统多源异构数据同步，认证来源包括但不限于LDAP、AD域、企业微信、飞书、钉钉等； 5、认证方式支持多因素认证（MFA）、支持第三方认证平台对接； 6、支持TLS和国密加密传输，适配国密SM2/SM3/SM4，符合国际标准AES-256、RSA-4096，内置20+常用安全策略，策略提供用户自定义功能，支持基于时间、地点、设备状态、用户行为等多维度动态组合。（提供功能截图） 7、支持对流量的速率、连接数、协议等进行识别检测，单节点检测速度≥1Gbps，集群部署检测总吞吐量≥10Gbps； 8、除基础加密传输、接入、认证、日志审计等基础功能外，通过WEB水印、终端环境检测、内外网访问隔离、风险识别策略、灰度发布、安全文件管理等方式增强安全防护能力。（提供功能截图） 9、提供标准SDK和对接手册，方便三方系统集成； 10、满足Web应用、主机应用等常规应用纳管的前提下，提供API安全防护能力（可信API代理） 11、支持在包括且不限于公有云、私有云、混合云、IDC等环境快速部署，支持水平扩展和后续动态扩容； 12、支持灰度升级发布，客户端升级过程中业务中断时间≤10分钟； 13、提供标准API接口，可与不同品牌的防火墙、入侵检测系统、日志管理系统等安全设备对接。 网闸服务： 1、支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、802.3ad模式、平衡策略； 2、支持WEB认证方式和专用客户端两种认证方式； 3、支持NFS、SMBFS、FTP、SFTP等文件系统；FTP文件交换支持SSL加密，支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输；支持病毒检测；支持按任务进行内容过滤； 4、支持病毒检测；支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL、MongoDB、POSTGRESQL等主流数据库；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、瀚高等主流国产数据库，支持数据库表及字段级的同步；支持同步库中初始数据功能，数据库同步客户端软件可实时显示日志记录，满足日志审计、查询； 5、实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）等主流数据库系统的安全访问对数据库访问用户的过滤和控制； 6、实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制； 7、支持上传/下载文件类型的黑白名单控制、病毒检测等功能； 8、支持基于任务级的内容过滤策略，允许不同访问任务采用不同的内容控制策略； 9、支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收，邮件主题及正文的关键字过滤，以及收件人、发件人地址黑白名单，对邮件附件大小进行控制； 10、实现对WEB站点的安全访问，访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制，支持上网时段控制策略，时间策略可以是一次性或者周循环模式； 11、支持IPv4、IPv6双协议栈接入，实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测，源地址、源端口、目的地址、目的端口的访问控制； 12、支持多种安全访问方式，比如普通访问模式、透明访问模式等访问模式； 13、支持SIP、GB/T 28181、DB33、H.323、ONVIF、RTSP、多个视频厂商(海康、大华、科达、中兴、迪威、宇视、贝尔、东方网力等协议接口等通用协议； 14、支持视频功能类型过滤，包括实时点播、历史回放、录像下载、云台控制、回放控制、录像检索、设备查询等； |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）采购人每年以实际产生的传输光路数量作为最终结算审定的支付依据。（提供承诺函并加盖投标人公章）

2.实施要求

（1）总体要求

供应商需具备本地化服务的能力，此次江宁区政务信息传输网项目需在原有传输链路上的基础上目进行升级和优化，中标供应商需配合采购人的需求提供本项目升级所需的人工、设备、施工等。（提供承诺函并加盖投标人公章）

（2）服务要求

①中标供应商须于合同签订后15日内提供完整服务，包括安全、平稳、高效运行的网络服务，全网设备的现场巡视、主动性维护、基础设施资料管理、业务开通、性能监控、故障处理及应急抢修、升级和割接、日常技术咨询等运维服务。

②提供7×24小时的实时网络监控，保障通信的网络顺畅，根据采购人实际需要提供阶段性网络运行报告。

③提供最高优先级服务，7×24小时热线报障服务，承诺在报障后60分钟内电话响应，8小时内故障修复。接到采购人通知后必须派技术人员2小时内赶到现场（不可抗力除外）。

④提供网络日常巡检服务，及时发现客户网络隐患，提供巡检报告。

（3）人员要求

①项目经理：1人，具有类似工作经验。

②网络工程师：不得少于2名；

③安全工程师：不得少于2名。

（4）验收要求

①项目验收前中标供应商根据采购人要求提供相关验收材料。

②验收标准：执行国家标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范及招投标文件。

（5）培训要求

供应商应在项目服务期间提供不少于1次/季度的培训服务，以便采购人能够掌握设施现场巡视、基础资料查阅、网络性能监控、故障处理及应急响应的基本操作。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.服务时间及地点

（1）本次服务自合同签订之日起为期一年。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。

（2）交付地点：采购人指定地点。

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

- 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 |  | 评审细则 | 分值 | 类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |  |
| 2.服务 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 |  | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分；其余指标，有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |  |
| 2.2 | 网络建设方案 |  | 评委根据投标人提供的网络建设方案（包括建设要求、设计原则、网络拓扑设计、网络规划等方面内容）综合评分： （1）技术方案对总体思路、原则、特点把握准确，对网络框架的规划符合采购人的需求，清晰合理，技术目标符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构完整严谨，包含建设要求、设计原则、网络拓扑设计、网络规划等内容，得9分； （2）技术方案对总体思路、原则、特点把握较为准确，对网络框架的规划较为符合采购人的需求，较为清晰合理，技术目标较为符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构较为完整严谨，得7分； （3）技术方案对总体思路、原则、特点把握基本准确，对网络框架的规划基本符合采购人的需求，基本清晰合理，技术目标基本符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构基本完整严谨，建设要求、设计原则、网络拓扑设计、网络规划等内容一般，得5分； （4）技术方案对总体思路、原则、特点把握不准确，对网络框架的规划不符合采购人的需求，不清晰合理，技术目标不符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构不完整严谨，建设要求、设计原则、网络拓扑设计、网络规划等内容不符合项目要求，得2分； （4）未提供技术方案或方案与项目严重不符，得0分。 | 9 | 主观分 |  |
| 2.3 | 网络安全方案 |  | 评委根据投标人提供的网络安全方案（包括设计原则、建设依据、需求分析、方案设计、设备部署等方面内容）综合评分： （1）需求把握准确，方案设计合理，符合建设目标的，得9分； （2）需求把握较准确，方案设计较合理，较为符合建设目标的，得7分； （3）需求把握基本准确，方案设计一般，基本符合建设目标的，得5分； （4）需求把握极不准确，方案设计不合理，不符合建设目标的，得2分； （5）未提供网络安全方案或方案与项目内容严重不符，得0分。 | 9 | 主观分 |  |
| 2.4 | 组织实施方案 |  | 评委根据投标人提供的组织实施方案（包括实施计划、实施人员、实施保障等内容）综合评分： （1）内容全面，人员、计划安排合理，保障措施可靠，得9分； （2）内容较全面，人员、计划较合理，保障措施较可靠，得7分； （3）内容不够全面，人员、计划基本合理，保障措施基本可行，得5分； （4）内容片面，人员、计划不合理，保障措施不够可靠，得2分； （4）未提供组织实施方案或方案与项目内容严重不符，得0分。 | 9 | 主观分 |  |
| 2.5 | 培训方案 |  | 评委根据投标人提供的培训方案（包括培训计划、培训师资力量、培训内容等）综合评分： （1）培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得9分； （2）培训方案较全面合理有效，具有较详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得7分； （3）培训方案基本合理，培训计划、培训师资力量、培训内容基本可行，得5分； （4）培训方案不太合理，培训计划、培训师资力量、培训内容不可行，得2分； （5）未提供培训方案或方案与项目内容严重不符，得0分。 | 9 | 主观分 |  |
| 2.6 | 应急预案 |  | 评委根据投标人提供的本项目应急预案（包括风险因素分析、应急防范措施等）综合打分： （1）方案详细、科学合理；风险因素分析合理，制定的应急防范措施完善的，得9分； （2）方案较详细、较科学合理；风险因素分析较合理，制定的应急防范措施较完善的，得7分； （3）方案基本满足要求；风险因素分析基本合理，制定的应急防范措施基本满足要求的，得5分； （4）方案不太满足要求；风险因素分析不合理，制定的应急防范措施不足以满足要求的，得2分； （5）未提供应急预案，或方案与项目内容严重不符，得0分。 | 9 | 主观分 |  |
| 3.业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 |  | 投标人提供2022年10月1日（以合同签订日期为准）以来类似网络传输相关项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。（提供合同复印件加盖投标人公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见。） | 6 | 客观分 |  |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目经理要求 |  | 项目经理具有信息通信网络运行管理人员证书的得1分，具有信息系统项目管理师证书的得1分，具有通信专业技术人员职业资格（互联网技术）证书的得1分，本项最高得3分。 （须提供有效的相应证书原件扫描件及所在投标单位2025年4月1日以来任意1个月缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，不提供或材料不全不得分。） | 3 | 客观分 |  |
| 4.2 | 项目团队人员（除项目经理外） |  | 项目团队人员（不含项目经理）具有网络工程师得1分，具有注册信息安全专业人员证书的得1分，最多得2分。 （一人多证和多人一证不重复计分，须提供有效的相应证书原件扫描件及所在投标单位2025年4月1日以来任意1个月缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，不提供或材料不全不得分。） | 2 | 客观分 |  |
| 4.3 | 运维能力 |  | 投标人具备网络远程支撑、光缆资源等相关软件著作权或使用权，每提供1个得2分，最多4分。（提供软件著作权登记证书扫描件或使用租赁合同，并加盖投标人公章） 备注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |  |
| 5.视频演示 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 演示视频 | 供应商对所投服务使用的产品录制视频演示文件，针对具体功能进行视频展示，视频画面须清晰。视频文件格式为*.mp4 或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip 文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于150M），文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。视频文件未提供或因供应商自身原因无法打开的不得分。能用真实系统演示的每一项得2分，使用DEMO演示的得1分，使用PPT演示的得0.5分，无法演示不得分。 安全运营平台服务： 1、投标人所提供安全运营平台服务支持专线IP按月僵尸网络、挖矿事件、木马、勒索病毒大网流量检测。按月推送数据，支持PDF报告下载； 云密码资源池服务： 2、投标人所提供云密码资源池服务应支持根据业务场景自定义密码服务套餐，管理员可将不同密码服务的不同规格进行组合，如密评基础套餐、身份鉴别套餐等，同时可自定义不同密码服务的时长； 防火墙服务： 3、投标人所提供防火墙服务应支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 态势感知——分析平台服务： 4、投标人所提供态势感知——分析平台服务应支持对任意线索的自定义拓线及溯源取证分析，支持以可视化分析画布形式展示拓线过程并支持结果快照导出；支持对于给定线索的溯源结果展示，包括但不限于攻击溯源、失陷主机分析、暴力破解分析、弱口令分析等。 上网行为管理服务： 5、投标人所提供上网行为管理服务应支持可视化展示翻墙应用访问次数分布、用户翻墙访问次数统计、境外IP访问次数排名统计；支持针对指定用户指定地区的翻墙流量流向在地图上进行可视化呈现，直观展示翻墙访问态势。 | 10 |  | 客观分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、其他格式

- 一、供应商信用承诺函

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20 年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

备注：

1. 上述《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》仅作格式参考，供应商须在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

2. 投标人在中标后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验，证明材料要求如下：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度审计报告，或2025年1月以来任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表），或提交投标文件截止时间前6个月内基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

- 四、投标函

投标函

致：江苏易采招标代理有限公司

根据贵方编号为         的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7. 我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8. 我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

- 五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元/条/年）：

日    期：

- 六、投标分项报价表【本项目不涉及，无须填写】

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1. “投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. 《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3. 《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4. 行数不够，可自行添加。

- 七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1. 供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2. 行数不够，可自行添加。

- 八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1. 供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2. 行数不够，可自行添加。

- 九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（采购单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称）属于    行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.     （标的名称）属于    行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 在所属企业类型前的¨内打“√”。

3. 投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4. 服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

- 十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXX（采购单位名称）采购编号为XXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1. 投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1. 我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXX（采购单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2. 若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3. 其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1. 牵头单位必须为联合体成员。

2. 在所属企业类型前的¨内打“√”。

3. 除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

- 十二、其他格式

（一）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1. 关于较大数额罚款金额规定如下：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（二）业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 采购人名称 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

（三）拟投入本项目人员情况表

拟投入本项目人员情况表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称/证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：                         联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1. 供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2. 由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3. 质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4. 《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7. 质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。