竞争性磋商文件

（答疑版本）

项目编号：JSZC-320104-NYYX-C2024-0002

项目名称：新街口综合服务中心货物采购

采购人：南京市秦淮区人民政府五老村街道办事处

采购类别：货物类

南京优逸信工程咨询有限公司

二〇二四年十一月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  竞争性磋商须知	5

第三章 评分标准	16

第四章 采购项目需求及技术、服务要求	20

第五章 合同主要条款及格式	48

第六章  竞争性磋商文件格式及附件	54

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

新街口综合服务中心货物采购的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取竞争性磋商采购文件，并于2024年11月20日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（1）项目编号：JSZC-320104-NYYX-C2024-0002

（2）项目名称：新街口综合服务中心货物采购

（3）采购方式：竞争性磋商

（4）最高限价：1200000.00元，超过次限价作无效标处理。

（5）采购需求：本项目是新街口综合服务中心货物采购。采购内容包括但不限于货物后采购及安装、相关制品定制与安装、质保期和维保期服务等与本项目有关的所有内容。具体内容详见采购需求。

（6）合同履行期限：合同签订后25天内交付使用

（7）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；说明：将参加本次采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据， 或社会保险缴纳清单））复印加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商如完全满足以上要求可只提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

注： 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，不再需要提供上述涉及的证明材料。 供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

（1）其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（2）违反信用承诺的法律责任供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》 第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的,并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）本项目拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺书）：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）供应商被“信用中国”网站（www、creditchina、gov、cn）、“中国政府采购网"(www、ccgp、  gov、cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取竞争性磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月20日09点30分（北京时间）

提交响应文件地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2024年11月20日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、其他补充事宜

（1）本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通联系。在递交响应文件截止时间5日前，代理机构将磋商文件澄清或者修改的内容（如有）发放供应商，供应商如对本项目有疑问也应在此时间内向代理机构递交提疑文件。

（2）供应商诚信档案根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京” （www.njcredit.gov.cn）或“南京市公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理。供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

（3）供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

（4）是否接受进口产品：不接受。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市秦淮区人民政府五老村街道办事处

地    址：南京市秦淮区仁寿里8号

联 系 人：刘主任

联系方式：17768102301

2.采购代理机构信息

名    称：南京优逸信工程咨询有限公司

地　　址：江苏省南京市江北新区华创路68号景枫乐创中心A1栋309室

联系方式：17768102301

3.项目联系方式

项目联系人：冒卢鹏

电　　 话：17768102301

- 第二章  竞争性磋商须知

- 一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3．政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4. 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标，招标代理服务费、评委费由中标人支付。

领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付代理服务费，本次代理服务费及评委费由中标供应商支付，参照《关于江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协[2022]002号）文件及《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》（苏建价协[2022]7号）收费标准收取招标代理服务费。（此费用无须单列）

评审费按实支付。

4.3 报价应是文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

（1）应在报价函中明确相关费用。

（2）供应商报价应包括但不限于为完成本项目所产生的人工工资、保险、税金、利润等，即一切与本项目相关的所有费用，并考虑相关风险。

- 二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 竞争性磋商申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章竞争性磋商邀请中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章竞争性磋商中二、申请人的资格要求（三）本项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有）

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（7）质保期承诺

（8）合同草案条款

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★分项报价表

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★项目的技术说明或实施方案；

（4）承诺书；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）供应商应按照本磋商文件要求，结合自身情况，自主报价，并最大程度地满足磋商文件的要求。技术规范、地方行政有关文件要求的费用应包括在投标报价中。供应商作为一个有资质、有实力、有经验的供应商，供应商应对相关材料进行认真审阅，对现有可能存在的问题并由此产生的费用全部包含在投标报价中。

（2）投标报价应是磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并包括供应商技术标中提出的所有项目内容及措施的费用，磋商报价：报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价不变，结算总价不超过投标总价。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（5）供应商应在《报价表》、《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

无

- 三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10.响应文件的拒收

10.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

11.响应文件的撤回和修改

11.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

11.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

11.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件

- 四、磋商

12. 响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.磋商组织

13.1 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14.评审过程的保密与公正

14.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

15.评审过程中的澄清

15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

15.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

16. 响应文件的资格审查

16.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

16.2资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

16.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

16.3 响应文件的符合性检查

16.3.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

16.3.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

16.3.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

16.4出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）除本磋商文件第二章第17.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家；

（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

16.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

16.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

17.磋商程序

17.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

17.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云系统”中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

18.评分方法和标准

18.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

18.2 评分标准详见第三章。

19.确定成交供应商

19.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。每个分包独立评审，综合排名第一的供应商，为该包的成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

19.2 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20、编写磋商（评审）报告

20.1磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

21.成交通知书

21.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 五、签订合同

22.签订合同

22.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

22.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

22.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

22.6成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.诚实信用

23.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

23.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

23.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

23.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 六、质疑与投诉

24.质疑

24.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

24.3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

24.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

24.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

25.投诉

25.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

25.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

25.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

25.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

25.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标报价、技术文件及资格证明文件三部分内容按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标采购单位以抽签方式确定中标候选人。分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，如果有漏项，视同让利。（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/最终磋商报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 项目实施方案 | （1）综合服务方案：服务方案全面合理，对采购要求理解透彻，对货物功能和应用效果认识清晰，对系统之间配合理解透彻，有完善的供货、运输、安装、验收、培训、售后方案。 方案逻辑清晰，对每个展项设备（系统）应用图文并茂描述清楚的得5分， 范文式方案得2分， 方案整体编辑混乱得1分， 没有不得分。 | 5 |
|  |  | （2）供货包装服务方案：供货包装运输方案完善详细，有详细的监造方案、包装运输方案、交货与检验方案。 方案详细可行有实际数据的得3分， 方案细致但数据不清楚的得2分， 方案空泛不可行的得1分， 没有不得分。 | 3 |
|  |  | （3）安装服务方案：安装服务方案完善可行，有详细施工流程和施工安排、施工考核；并有各个系统安装工艺和测试方案和系统验收方案。 方案合理清晰详细可行得4分， 方案简单有参考依据得2分， 方案混乱或缺失得1分， 没有不得分。 | 4 |
|  |  | （4）实施方案及质量保证方案：根据本项目的规模、特定的结构、施工现场等情况制定出切实可行的方案。 方案及措施内容明确、针对性强、可操作性强的得4分， 方案及措施内容较为完整、有一定的针对性、可操作性的得2分； 方案及措施内容简单，针对性及可操作性一般的得1分， 没有不得分。 | 4 |
|  |  | （5）售后服务方案：售后服务方案应体现售后技术水平和售后响应标准，有完善的售后服务体系和故障解决方案，能体现售后保障措施和培训措施。 方案细致完整的得4分， 方案简单的得2分， 方案空泛或缺失的得1分， 没有不得分。 | 4 |
| 3 | 技术响应 | 供应商所投产品的技术参数全部满足磋商文件要求的得满分30分；带▲参数为重要性要求（供应商根据货物清单带▲参数要求提供所投产品品牌的检测报告及认证证书复印件加盖供应商公章），带▲参数有一项负偏离扣1.5分；其他项有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 30 |
| 4 | 产品要求 | 1、供应商所投LED产品制造厂商或集团获得过国家级“企业技术中心”认定得2分，省级“企业技术中心”认定得1分。（须提供认定证书复印件并加盖制造厂商或集团公章） 2、供应商所投LED产品制造厂商或集团通过CTEAS100、CTEAS1001-2017十二星（服务能力持续有效验证)认证得1分。（须提供认证证书复印件并加盖制造厂商或集团公章） 3、供应商所投LED产品制造厂商或集团获得过国家级技术创新示范企业认定得1分。（须提供认定证书复印件并加盖制造厂商或集团公章） 4、供应商所投液晶拼接屏产品制造厂商或集团具有五星级全国商品售后服务达标认证证书提供得1分。（须提供认证证书复印件并加盖制造厂商或集团公章） | 5 |
| 5 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日（含）以来承担过展馆、展陈、展览等多媒体软硬件相关类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得12分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，时间以合同为准，未体现上述内容不得分） | 12 |
| 6 | 履约能力 | 供应商承诺中标后5日内免费提供详细电子沙盘效果图、图文展示效果图和家具桌椅效果图得2分。（须提供承诺书原件，格式自拟） | 2 |
| 7 | 质保期 | 供应商承诺自设备交付验收合格之日起提供2年以上免费质保服务得1分。 | 1 |
| 合计： |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1货物服务采购项目对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6、评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据；要求提供原件核查、备查的在开标前与响应文件一并递交，开标后不再接收任何原件及资料。

7、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章 采购项目需求及技术、服务要求

一、项目概况

本项目为秦淮区新街口片区综合发展治理服务中心装修工程。位于江苏省南京市秦淮区新街口。装修面积约496㎡。本标段为货物采购，供应商负责全部货物的供货、运输、安装、调试、配合招标人验收、技术培训、售后及质保等全套内容。

二、本项目采购标的要求

1、质量要求：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。

2、质保期：项目整体质量保证期至少为原厂质保2年（供应商在响应文件中承诺）

3、售后响应时间：设备发生故障或异常时2小时内做出响应，24小时内完成修复（供应商在售后服务承诺书中体现对售后响应时间的承诺）。

4、付款方式

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）签订合同后，采购人支付合同价款的30%作为预付款，

（3）设备正常运行验收合格后，采购人支付至合同价款的90%；

（4）结算审计结束后，采购人支付至合同价款的97%，尾款质保期满后无息支付。

注：供应商应先行向采购人开具符合财务规定的正式发票，自采购人收到发票后10个工作日内，向供应商支付对应金额款项。

三、交货时间

中标供应商必须在合同签订后25天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

五、交货地点

供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

八、培训要求

中标供应商须对使用单位进行使用和维护培训，培训的内容包括设备的安装、使用以及基本维护知识。

九、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、讲好秦淮故事--宣传大屏（55寸4*3拼接） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同轴吸顶音箱（8寸） | 1.同轴单元喇叭，全频段20-20KHz； 2.功率≥40W； 3.不少于40W/20W/10W/5W/8Ω等5种功率模式切换； 4.定压输入：70V—100V/定阻模式：8Ω； 5.喇叭单元规格：8"*1+1"*1； 6.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 4 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 2 | 数字功放（4*150W） | 1.支持过热、短路、直流输出保护； 2.额定输出功率：8Ω立体声150W×4； 3.额定输出功率：4Ω立体声200W×4； 4.额定桥接输出功率：8Ω桥接300WX2； 5.谐波失真（1kHz,8ohms）：<0.1%； 6.频率响应：15Hz-20kHz:±0.1dB(1W/8Ω)； 7.输入阻抗：平衡20Kohm非平衡10KOhm灵敏度：0.775V； 8.信噪比：≥100dB； 9.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 3 | 音频处理器 | 1.模拟输入通道：8路平衡输入，8路线路输出，支持幻相电源； 2.支持31段GEQ（均衡器）、13段PEQ（参量均衡器）、压缩器、限幅器、扩展器、分频器、分讯器、AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTOMIX（自动混音）、MATRIXMIX（矩阵混音）、噪声门、延时器、FIR滤波器、高低通分频、调音提、噪声门、哑音器、自动增益、信号指示表和信号发生器选择调用； 3.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等），支持录播和远程会议全功能矩阵混音，输入混音电平可调节； 4.▲每个通道16个点的自适应反馈抑制（AFC），传声增益提升幅度：10dB；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.支持Ethernet网络控制接口，通过基于Ethernet网络传输墙面板、WIFI和第三方触摸屏实现控制； 6.不少于16组预设，每个预设独立工作； 7.支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； 8.▲采样率≥48K/24bit；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 4 | 55寸超窄边液晶拼接屏 | 1.超窄边框、物理拼缝≤3.5mm； 2.支持USB接口升级固件； 3.支持3D梳状滤波器图像处理引擎； 4.支持高亮LED背光，高对比度显示； 5.支持178°超宽视角； 6.接口丰富，支持USB、HDMI、DVI、RS232IN、RS232OUT等接口； 7.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 12 |  |  | TCL、LG、CUHUB |
| 5 | 55寸液压支架 | 1.冷压钢板结构 2.自带2支高性能液压撑杆 3.带锁定扣 4.供应加安装调试等工作内容 | 套 | 12 |  |  | 国产 |
| 6 | HDMI延长线 | 1.包含高清HDMI连接线（5米1根、1.5米1根）、1米RVV3*2.5电源线、公牛插线板； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 4 |  |  | 国产 |
| 7 | 超高分拼接处理器 | 1.工业级高性能产品，支持超高清的分辨率不低于7680x3600@60Hz； 2.最大支持3进12出，可任意组合12屏以内的所有拼接模式，支持大规模并联使用； 3.采用宽电压（100～240V）集中供电，内部采用传导散热，低功耗节能环保设计； 4.支持有线网络控制； 5.支持自适应模式； 6.采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟； 7.工业级设计，加厚不少于6层PCB板材，16KV超强防静电能力； 8.可根据业务场景进行定制任意拼接需求； 9.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、XOCHRNDZ、CUHUB |
| 8 | 互动播放终端 | 1.配置基于X86架构设计的工业级主控板卡，内置高性能开关电源，可24小时不间断运行； 2.配置不低于16G运行内存，存储空间≥512G，高清GPU显示控制卡，不小于8GB图形处理运算能力；支持不少于4路HDMI或DP高清输出，最大输出像素点不小于X轴：7680像素，Y轴4320像素 3.内置UDP、TCP、COM三协议播放控制系统，支持远程指令播放、启动自播放、事件触发播放；支持第三方中控远程控制节目内容； 4.支持多播放器事件联动播放； 5.支持第三方中控远程开关机控制； 6.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
| 二、商圈沙盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制模型沙盘 | 1.根据展示目标，创意设计新街口3D城市虚拟沙盘； 2.基于LED显示画面的贴合仿真建筑实物； 3.主材采用高分子ABS有机板材制作主要结构及细部，亚克力有机玻璃制作窗户玻璃，仿真人造艺术石制作地砖，挤塑板制作地形，5mm有机玻璃制作水面； 4.辅材采用专用油漆、油漆稀释剂上色，使用UHU胶水、502胶水、双面胶带、纸胶带、三氯甲烷等粘连； 5.配景模型至少包含塑料仿真草坪、模型大树种、模型行道树、干花、灌木及其他景观树、路灯、铺地、台阶等； 6.包含模型设计图、三维雕刻、建筑制、喷漆着色、大理石底座制作、灯光制作、环境制作、控制系统制作； 7.供应加安装调试等工作内容。 | ㎡ | 7 |  |  | 国产 |
| 2 | 沙盘底座 | 1.20x40mm壁厚3mm钢骨架，可容纳7㎡的LED显示屏、播放器、配电箱，定制检修门； 2.阻燃板基层表面白色铝塑板贴面； 3.包含LED型材灯带； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 1 |  |  | 国产 |
| 3 | 沙盘面层高清LED显示屏 | 1.像素间距：≤2.0mm，采用SMD封装，像素密度≥250000点/㎡； 2.显示尺寸：宽度≥4.8m，高度≥1.44m，面积≥6.91㎡，整屏分辨率：宽≥2400点，高≥720点，宽度及高度、面积净误差均控制在±1%之内； 3.像素组成：1R1G1B； 4.模组尺寸：320mm×160mm； 5.屏体亮度：500cd/m²； 6.刷新率：≥3840Hz； 7.供应加安装调试等工作内容。 | ㎡ | 7 |  |  | TCL、洲明、联建光电 |
| 4 | 开关电源 | 1.电参数：5V、40A； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 23 |  |  | 创联、洲明、联建光电 |
| 5 | 控制卡 | 1.单卡最大带载512×512像素，最多支持24组RGB并行数据； 2.不少于12个标准的HUB75接口。 | 张 | 15 |  |  | 诺瓦、卡莱特、洲明 |
| 6 | 视频显示处理器 | 1.支持不少于5路输入接口，至少包括1路DVI、1路HDMI、1路VGA、1路USB播放、1路CVBS； 2.支持4个网口输出、最大带载≥260万像素； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、XOCHRNDZ、CUHUB |
| 7 | 配电系统 | 1.配电柜功率≥10KW； 2.多种控制方式：手动控制，定时控制，PLC远程智能控制，支持TCP网络协议； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 中电强能、TCL、洲明 |
| 8 | LED播控终端 | 1.基于X86架构设计的工业级主控板卡，内置高性能开关电源，可24小时不间断运行； 2.配置不低于8G运行内存，存储空间≥512G，高清GPU显示控制卡，不小于4GB图形处理运算能力；支持不少于4路HDMI或DP高清输出，最大输出像素点不小于X轴：4096像素，Y轴2160像素； 3.内置UDP、TCP、COM三协议播放控制系统，支持远程指令播放、启动自播放、事件触发播放；支持第三方中控远程控制节目内容； 4.支持多播放器事件联动播放； 5.支持第三方中控远程开关机控制； 6.内置LED屏显示控制系统，支持显示方案预设，支持第三方中控一键调度； 7.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
| 三、印迹馆--触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸触摸一体机 | 1.55寸4K显示屏； 2.内置OPS板卡，支持.NET控制协议，满足展示程序运行需要； 3.内置远程开关机控制软件； 4.供应加安装调试等工作内容； 5.▲提供3C证书复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |  | CUHUB、厦华、KEDACOM |
| 2 | 55寸液压支架 | 1.冷压钢板结构； 2.自带2支高性能液压撑杆； 3.带锁定扣； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
| 四、三区联动成果互动展示--显示屏和一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸触摸一体机 | 1.55寸4K显示屏； 2.内置OPS板卡，支持.NET控制协议，满足展示程序运行需要； 3.内置远程开关机控制软件； 4.供应加安装调试等工作内容； 5.提供3C证书复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |  | CUHUB、厦华、KEDACOM |
| 2 | 平放触控台 | 1.55寸卧式结构承载平台； 2.钢木结构烤漆； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 1 |  |  | 定制 |
| 3 | 55寸液压支架 | 1.冷压钢板结构； 2.自带2支高性能液压撑杆； 3.带锁定扣； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
| 4 | 互动显示配件 | 1.包含不少于1根5米HDMI高清线、紧固件、互动传感器、其他耗材等； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
| 5 | 55寸高清触摸显示一体机 | 1.55寸4K显示屏； 2.内置OPS板卡，支持.NET控制协议，满足展示程序运行需要； 3.内置远程开关机控制软件； 4.供应加安装调试等工作内容； 5.提供3C证书复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |  | CUHUB、厦华、KEDACOM |
| 6 | 55寸液压支架 | 1.冷压钢板结构； 2.自带2支高性能液压撑杆； 3.带锁定扣； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
| 五、汇演沙龙（会议室）大屏及音响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清LED显示屏 | 1.像素间距：≤2.0mm，采用SMD封装，像素密度≥250000点/㎡；智能模组采用USB供电，数据供电一体传输； 2.显示尺寸：宽度≥5.12m，高度≥2.88m，面积≥14.7456㎡，整屏分辨率：宽≥2560点，高≥1440点，宽度及高度、面积净误差均控制在±1%之内； 3.模组尺寸：320mm×160mm； 4.屏体亮度≥500cd/m²； 5.刷新率：≥3840Hz； 6.采用LVDS传输技术，显示单元电源和信号输入采用标准化端口进行传输，电源信号传输线≤12芯，采用点对点传输，确保数据安全可靠； 7.▲为保证产品传输更稳定性，要求模组供电和控制集成一体化，电源、信号采用一个接口一线传输，结构简单，支持大电流；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.▲系统具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响，可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果85%；视觉舒适度（VICO指数）范围在0-1级，符合要求（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10.▲LED产品有节能认证（提供投标品牌型号的节能证证书并加盖投标人公章） 11.供应加安装调试等工作内容。 | ㎡ | 14.75 |  |  | TCL、洲明、联建光电 |
| 2 | 系统控制盒 | 1.支持带载≥512*384分辨率，支持USB数据输出接口直插LED模组； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 40 |  |  | TCL、洲明、联建光电 |
| 3 | 视频显示处理器 | 1.支持4K信号输入输出，不小于650万带载，不少于10网口输出； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、XOCHRNDZ、CUHUB |
| 4 | 配电系统 | 1.配电柜功率≥10KW； 2.多种控制方式：手动控制，定时控制，PLC远程智能控制，支持TCP网络协议； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 中电强能、TCL、洲明 |
| 5 | 安装结构 | 1.钢结构现场定制，包含现场保护、裁切、焊接、抛光、防锈、油漆； 2.包含不锈钢包边，颜色可选； 3.供应加安装调试等工作内容。 | ㎡ | 15.56 |  |  | 国产 |
| 6 | LED播控终端 | 1.基于X86架构设计的工业级主控板卡，内置高性能开关电源，可24小时不间断运行； 2.配置不低于8G运行内存，存储空间≥512G，高清GPU显示控制卡，不小于2GB图形处理运算能力； 3.支持不少于2路HDMI或DP高清输出，最大输出像素点不小于X轴：4096像素，Y轴2160像素； 4.内置LED屏显示控制系统，支持显示方案预设，支持第三方中控一键调度； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
| 7 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 1.支持PLL相位锁定频率合成技术； 2.支持AFS频率自动搜索,迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定； 3.支持通道独立数字显示通道和频率； 4.可定制开机介面显示屏≥1.77寸； 5.▲专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术,当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔。（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.两组支持不同频率≥160组，同一场合叠机使用≥5台； 7.支持回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 8.传输距离：150米（开阔区域）；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 2 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 8 | 音频处理器 | 1.模拟输入通道：8路平衡输入，8路线路输出，支持幻相电源 2.▲支持31段GEQ（均衡器）、13段PEQ（参量均衡器）、压缩器、限幅器、扩展器、分频器、分讯器、AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTOMIX（自动混音）、MATRIXMIX（矩阵混音）、噪声门、延时器、FIR滤波器、高低通分频、调音提、噪声门、哑音器、自动增益、信号指示表和信号发生器选择调用；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.▲内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等），支持录播和远程会议全功能矩阵混音，输入混音电平可调节（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.每个通道16个点的自适应反馈抑制（AFC），传声增益提升幅度：10dB； 5.支持Ethernet网络控制接口，通过基于Ethernet网络传输墙面板、WIFI和第三方触摸屏实现控制； 6.不少于16组预设，每个预设独立工作 7.支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； 8.采样率≥48K/24bit； 9.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 9 | 数字调音台 | 1.支持不少于16路模拟输入； 2.支持内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式； 3.不少于8路DCA编组、8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入编组； 4.每路输入通道具有不少于4段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 5.▲每路输出通道具有不少于6段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器、反馈抑制算法；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.支持不少于30组场景预设，且可导入USB存储，便于备份调用； 7.▲7寸高清触摸屏，1024×600分辨率；数字编码器以及专用按键构成的操作面板，能够快速的、方便的进行所有设置；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.支持Link连接功能，支持误操作面板锁；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.输入In1~8平衡式XLR/TRS组合输入接口；steroInput9~16TRS1/4立体声输入插孔；2路USB3.0接口，支持U盘读取； 10.输出LRmain母线输出；4路AUX辅助输出；1路TRS监听； 11.电源功耗≤30W； 12.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 10 | 音柱音箱（主扩） | 1.桦木夹板箱体，箱体表面使用环保水性漆； 2.额定功率≥460W，阻抗:8欧姆； 3.瞬时功率IEC268-5≥920W； 5.▲频率响应@-6dB数值≥100Hz-20KHz； 6.全频单元不少于4x5.5"-1"音圈/铁氧体+高音单元:16x1"-0.75"音圈/钕磁； 7.灵敏度(@1W/1m):98dB；最大/峰值声压:126dB/129dB； 8.扩散角度HxV:150°x23°(10°/-13°)； 9.供应加安装调试等工作内容. | 只 | 2 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 11 | 辅助音箱 | 1.额定功率≥300W，峰值功率≥600W，额定阻抗:8Ω； 2.低音单元≥10英寸； 3.高音单元≥1.75英寸； 4.频率响应≥90Hz-20KHz； 5.灵敏度≥89dB，最大声压输出≥110dB； 6.覆盖角≥70°×90°(H×V)； 7.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 4 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 12 | 音箱支架 | 1.主音箱定制音柱万向支架； 2.辅助音箱采用加厚壁挂支架； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 6 |  |  | 国产 |
| 13 | 功率放大器 | 1.采用H类放大线路，星型接地技术；支持输出电流检测、输出短路保护、开关机保护；自带LED显示屏设计可显示温度、音量； 2.系统输出功率≥200W×2（8Ω）、300W×2（4Ω）； 频率响应≥20Hz～20kHz(±0.5dB)； 2.电源：220V(50Hz～60Hz)；阻尼系数：≥200@8Ω；失真度：＜0.02％Ratedpower@8Ω/1KHz；转换速率≥20V/US；输入灵敏度至少支持0.775V/1.0V/1.4V三种模式； 3.▲信噪比≥70dB（A计权）；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 3 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 14 | 电源时序器 | 1.▲支持不小于2寸彩屏显示，可显示电压、日期、时间、通道状态等参数；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.通道数里:8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通； 3.单路功率/总功率/输出电流:2000W/6000W/30A277VAC； 4.配置RS232串口，支持外部中央控制设备； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 2 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 15 | 音频设备连接线 | 1.包含2*200支音响金银线300米； 2.包含RVV2*0.5音频延长线300米； 3.包含机柜内设备之间卡侬跳线（机柜内长度按需提供）； 4.包含定制音箱接插头、定制播放终端音频接插头、定制设备之间差异化接插头； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
| 16 | 4K60视频矩阵 | 1.4X4HDMI4k60固化有缝切换矩阵； 2.支持EDID读取，支持多功能按钮； 3.支持HDMI2.0，HDCP2.2，支持音频加解嵌； 4.支持RS232/iPad/APP/WEBGUI/前面按键控制/遥控； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、XOCHRNDZ、CUHUB |
| 17 | 讲台多媒体地插 | 1.128型多媒体信息地插； 2.线缆：HDMI线、PVVP2×0.5等线缆； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 4 |  |  | 国产 |
| 18 | 高清线 | 1.4K高清传输线≥15m； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 根 | 4 |  |  | MT-VIKI、秋叶原、绿联 |
| 19 | 标准机柜 | 1.带3块托盘、带原装PDU； 2.规格：600*800*2000、标准42U设备空间； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | 图腾、 大唐保镖、一舟 |
| 20 | 数字视像跟踪会议系统主机 | 1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，支持讨论、视像跟踪功能； 2.采用抗电磁干扰电路、高还原电路及防啸叫设设计； 3.采用新型防啸叫单指向高灵敏度镀金电容咪芯； 4.RF有效通信距离为：室内≥60米，室外≥100米； 5.设备自带IPS显示屏≥2.5寸； 6.支持USB录音； 7.不少于20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，避免与会场其他无线产品的互相干扰； 8.每套系统可支持不少于200个无线会议单元，支持4个主席同时发言； 9.不少于FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）4多种会议模式； 10.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 11.▲采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 21 | 无线会议单元（高端方杆-主席/代表） | 1.话筒底座采用金属面板设计，麦克风采用压铸式铝合金方形设计，可调俯仰角度；带音量开关，可单独调节话筒发言音量； 2.专业高保真镀金电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽≥20Hz~20KHz； 3.话筒头部带双色发言灯环； 4.2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，话筒带发言计时功能； 5.电磁干扰电路设计，防手机等电子产品的电磁干扰； 6.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，有效通信距离为：室内≥50米，室外≥90米； 7.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 8.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； 9.主席单元具有批准代表的发言申请功能； 10.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 11.供应加安装调试等工作内容。 | 支 | 8 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 22 | 手持话筒桌面支架 | 1.圆盘底座，桌面式手持话筒固定支架； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 4 |  |  | 国产 |
| 六、商圈手绘--留言触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 85寸高清触摸显示一体机 | 1.85寸4K显示屏； 2.内置OPS板卡，支持.NET控制协议，满足展示程序运行需要； 3.内置远程开关机控制软件； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | CUHUB、厦华、KEDACOM |
| 2 | 85寸液压支架 | 1.非标定制85寸液压伸缩支架； 2.冷压钢板结构； 3.带锁定扣； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
| 七、展厅总控系统--多媒体中控设备、无线网络、局域网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云平台主控 | 1.网络云中央控制系统，CPU采用ARM内嵌式处理器； 2.▲支持CAN、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP、TC-LINK等多种通讯方式；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.不少于8路串行通讯端口； 4.▲不少于2路带24V供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.▲内置≥120W开关电源，支持交流110V-240V供电，主机功耗<10W；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.▲支持增选外置模块盒，可扩充独立功能模块，如4路协议控制模块（RS-232、RS-485、RS-422、DMX512）、8路数字输入输出模块（IO输入、IO输出、红外输出）、4路总线协议扩展模块（CAN总线、TClink总线、24V供电）、8路触点模块、无线ZIGBEE基站、无线串口节点、无线IR/IO节点、无线CAN总线节点、无线触点节点、无线四路墙上面板、无线zigbee单路强电控制模块、无线红外发射器；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7.支持语音控制功能； 8.支持远程控制、远程调试、远程维护； 9.同时支持Windows、安卓以及IOS三种系统手持终端（触摸屏）控制； 10.支持可视化控制，软件可通过RTSP推流方式开视频窗口； 11.具备时间轴多线程事件编辑功能，可精准执行用户自定义时间预约控制，可实现真正无人值守的自动化管理；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.▲系统软件支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，进行翻页、窗口缩放等操作，以及后续不断更新和完善的软件功能；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 13.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 2 | 专用软件及编程 | 1.中控系统配套软件包含六个软件：触摸屏界面设计器、控制逻辑编程器、主控管理系统、红外代码管理器、PC控制系统及PC控制界面设计器； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 3 | 8路电源控制器（导轨式） | 1.单路功率≥10A； 2.控制方法不少于RS485协议/UDP/TCP/手动/外部触点控制等5种； 3.不少于8路可控开关，可接云控制系统或第三方系统； 4.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 2 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 4 | 触摸终端 | 1.存储容量不小于8G+256G； 2.分辨率不小于2160x1620； 3.屏幕尺寸不小于11.2英寸； 4.鸿蒙、安卓或IOS系统，支持WLAN网络； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | HUAWEI、荣耀、小米 |
| 5 | 会场控制界面模块 | 1.根据用户需求定制云平台会议集控系统下单独会议室的控制界面； 2.包括：优化操作界面，显示滚动条、设置透明按钮、按钮形状可调等功能，界面逻辑编辑、个性化功能界面定制等； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 6 | 灯光控制系统 | 1.不少于8路功率50A断路器； 2.支持UDP或TCP控制； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 2 |  |  | TORNCHRN、DIQI、XOCHRNDZ |
| 7 | 千兆AC控制器路由器一体机 | 1.管理AP数量≥10，5G、2.4G双频段工作； 2.接口≥10个GE（PoE+）LAN，2个GEWAN，1个USB； 3.PoE供电功率≥196W； 4.安全规范：GB4943.111； 5.MTBF：≥45年； 6.功能描述：支持面板AP管理翻倍，支持蓝牙，集合网关+安全+无线控制器于一体； 7.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | H3C、HUAWEI、锐捷 |
| 8 | 吸顶式无线AP | 1.无线AP，网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.11ac； 2.频率范围：2.4GHz-2.483GHz； 3.网络接口：1个10/100/1000M以太网口； 4.天线类型：内置天线； 5.PoE：支持802.3af供电； 6.MTBF：>250000小时； 7.供应加安装调试等工作内容. | 台 | 6 |  |  | H3C、HUAWEI、 锐捷 |
| 9 | 24口千兆POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 2.包转发率≥108Mpps/126Mpps； 3.业务端口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 2 |  |  | H3C、HUAWEI、 锐捷 |
| 10 | 理线架 | 1.1U理线架； 2.冷压钢板； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 3 |  |  | 国产 |
| 11 | 24口配线架 | 1.24口六类模块配线架； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 3 |  |  | 国产 |
| 12 | 标准机柜 | 1.带3块托盘、带原装PDU； 2.规格：600*800*2000、标准42U设备空间； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | 图腾 |
| 13 | 网络面板（单口） | 1.单口6类网络面板； 2.带单6类模块； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 13 |  |  | MT-VIKI、 绿联、公牛 |
| 14 | 网络面板（双口） | 1.双口6类网络面板； 2.带双6类模块； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 6 |  |  | MT-VIKI、 绿联、公牛 |
| 9 | 网线 | 1.6类国标纯铜； 2.4对双绞线； 3.非屏蔽网线； 4.供应加安装调试等工作内容。 | m | 2400 |  |  | MT-VIKI、 绿联、公牛 |
| 16 | KBG穿线管 | 1.KBG25穿线管； 2.含转接盒、软管、接头、吊筋等； 3.供应加安装调试等工作内容。 | m | 500 |  |  | 国产 |
| 17 | 地面桥架 | 1.镀锌金属桥架； 2.规格200*100mm； 3.供应加安装调试等工作内容。 | m | 70 |  |  | 国产 |
| 18 | 外网路由器 | 1.网络标准：802.11b802.11g802.11n； 2.有线传输率：百兆端口； 3.无线传输速率≥450Mbps； 4.无线网络支持频率：2.4G； 5.内置防火墙； 6.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | TP-LINK、HUAWEI、H3C |
| 19 | 光纤收发器 | 1.千兆光纤收发器，配套光纤跳线； 2.可将电口信号与光口信号进行转换； 3.能够通过光纤扩展长距离网络信号； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 对 | 1 |  |  | H3C、HUAWEI、 锐捷 |
| 八、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球型数字摄像机 | 1.名称：半球型数字摄像机 2.类别：1920*1080P 3.安装方式：吸顶安装 4.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 8 |  |  | Tiandy、 海康卫视、宇视 |
| 2 | 32路NVR硬盘录像机 | 1.名称：32路NVR硬盘录像机 2.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 1 |  |  | Tiandy、 海康卫视、宇视 |
| 3 | 硬盘/4T | 1.名称：4T硬盘 2.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 2 |  |  | 国产 |
| 4 | 监视器 | 1.名称：55寸监视器 2.含支架 3.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 1 |  |  | 国产 |
| 5 | 24口千兆POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 2.包转发率≥108Mpps/126Mpps； 3.业务端口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  | H3C、HUAWEI、 锐捷 |
| 6 | 光纤配线架*24口 | 1.名称：24口光纤配线架 2.SC接口 3.供应加安装调试等工作内容 | 个 | 2 |  |  | 国产 |
| 7 | 室内光纤 | 1.8芯单模光纤 2.供应加安装调试等工作内容 | m | 50 |  |  | 国产 |
| 8 | 网线 | 1.6类国标纯铜 2.4对双绞线 3.非屏蔽网线 4.供应加安装调试等工作内容 | m | 530 |  |  | MT-VIKI、 绿联、公牛 |
| 9 | KBG穿线管 | 1.KBG25穿线管 2.含转接盒、软管、接头、调进等 3.供应加安装调试等工作内容 | m | 400 |  |  | 国产 |
| 九、家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待区沙发 | 1.尺寸：1800x600x680 2.坐垫为环保透气棉麻布料+无胶环保丝棉+高密度纯海绵 实木框架结构，多层板，高密度海绵填充。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 沙发 | 1.尺寸：600x600x400 2.坐垫为环保透气棉麻布料+无胶环保丝棉+高密度纯海绵 实木框架结构，多层板，高密度海绵填充。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 圆形茶几 | 1.尺寸：600x600x650 2.木质烤漆。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 圆凳 | 1.尺寸：300x300x450 2.坐垫为环保透气棉麻布料+无胶环保丝棉+高密度纯海绵 实木框架结构，多层板，高密度海绵填充。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 会议桌 | 1.尺寸：1500x700x700 2.台面板:饰面采用优质实木颗粒板厚度25mm，面粘防火板PVC胶边 3.台架:采用优质高精度冷轧钢板钢管组成及塑胶配件组成，壁厚平均为3.0mm 4.底脚:采用国标压铸铝材质精铸而成表面抛光再电镀封油处理。壁厚8mm，宽为50mm，长度为700mm。表面再电镀封油处理。 | 张 | 4 |  |  |  |
| 6 | 会议椅 | 1.尺寸：400x400 2.饰面:椅座采用优质棉绒弹力面料 3.海绵:优质高回弹密度定型海绵，符合GB/T10802-2006;GB/T6343-2009标准要求。 4.成型胶合板:四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。 5.框架:高强度PP尼龙材料 6.椅背:抗撕裂涤纶网布 7.椅脚：加厚钢管烤漆+防护脚垫 | 张 | 27 |  |  |  |
| 7 | 办公桌 | 1.尺寸：1200x600x700 2.E1级环保三聚氰胺板 3.加厚钢管烤漆+防护脚垫 4.E0级生态板柜体，经过防虫防腐等化学处理 5.MFC耐火饰面板；阻燃、耐磨、抗静电 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 办公椅 | 1.面料为高档西皮材质 2.坐垫为高回弹成型泡棉 3.PU面T型固定扶手 4.尼龙五星脚，配五花轮 | 张 | 8 |  |  |  |
| 9 | 会议椅 | 1.尺寸：400x400 2.尼龙工程胶背，会议专用小桌板 3.1.8mm四脚管架烤漆 4.高级耐磨弹力绒布座饰面、高密度海绵回弹性强 | 张 | 100 |  |  |  |
| 10 | 可移动折叠桌（供30人左右座谈使用） | 1.尺寸：1200x500x750 2.材质：桌面E1环保双饰面板，自动直线2mm厚封边，高强度钢脚，3mm钢板和2.0钢板冲压骨架，防锈处理， | 张 | 15 |  |  |  |
| 11 | 洽谈圆桌 | 1、尺寸:直径350 2.桌面：密度板 3.桌架：a3级碳素钢 | 张 | 2 |  |  |  |
| 12 | 洽谈潘通椅 | PP一体成型 | 张 | 4 |  |  |  |
| 13 | 洽谈扶手椅 | 马鞍皮+不锈钢脚 | 张 | 2 |  |  |  |
| 14 | 窗帘(卷帘打印含安装） | 1.面料：涤纶化纤合成面料 2.加粗22MM铝合金卷管 3.PVC下杆+POM拉珠 4.遮阳处理 | ㎡ | 159 |  |  |  |
| 十、货物（接待台、茶水台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待台定制 | 1.尺寸：弧形，弧长6690mm*宽600mm*高1100mm； 2.镀锌方管骨架、木龙骨骨架、阻燃板基层、木饰面面层,不锈钢踢脚线； | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 茶水吧台 | 1.L型（2640mm+2720mm)*宽600mm*高1100mm； 2.镀锌方管骨架、木龙骨骨架、阻燃板基层,白色石英石饰面，不锈钢踢脚线； 3.白色石英石台面、成品柜门、含成品蛋糕柜 4.水池、龙头、下水 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 隔断可移动滑轨屏风 | 1、E1级环保板材，三胺高密度板材+环保耐磨表层 2、轨道为铝合金，直向和万向滑轮吊装 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 4 | 实物展柜 | 1.8MM3C钢化玻璃防爆高透 2.E0级生态板柜体，经过防虫防腐等化学处理 3.MFC耐火饰面板；阻燃、耐磨、抗静电 | 个 | 6 |  |  |  |
| 十一、广告货物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制玻璃钢浮雕 | 1、木结构基层 2、玻璃钢浮雕 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 2 | 定制墙布UV打印 | 1、定制成品艺术油画布 2、电脑数码UV喷画 3、基膜糯米胶裱贴 | m2 | 220 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢钛金拉丝精工背发光字（20CM） | 1、银拉丝不锈钢厚1.5mm 2、激光切割焊接围边厚25mm 3、电镀加工 4、背衬20mm雪弗板雕刻字 | 个 | 22 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢烤漆精工字（22CM） | 1、银拉丝不锈钢厚1.5mm 2、激光切割焊接围边厚25mm 3、电镀加工 4、背衬20mm雪弗板雕刻字 | 个 | 40 |  |  |  |
| 5 | 迷你发光字（15CM） | 1、亚克力正面发光 2、激光切割焊接围边厚10mm | 个 | 120 |  |  |  |
| 6 | 硅胶灯带 | LED软性灯带，冷白光，带变压器 | m | 30 |  |  |  |
| 7 | 亚克力LOGO（40x40cm） | 1、亚克力UV打印 1cm厚 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 亚克力雕刻字（高10cm） | 1、亚克力1cm厚 | 个 | 150 |  |  |  |
| 9 | 灯箱展板 | 定制型材软膜UV打印灯箱，厚5cm | m2 | 15 |  |  |  |
| 10 | 玻璃展板 | 1、玻璃5+5 中间内夹高清写真画面 2、表面局部镀锌板贴面 3、软性磁吸画面UV打印 | m2 | 14 |  |  |  |
| 11 | 定制图文金属挂板（组织架构） | 1、钢骨架基层；镀锌板厚2mm 2、激光切割焊接围边厚25mm 3、烤金属氟碳漆；表面UV打印 4、扣件安装 | m2 | 70 |  |  |  |
| 12 | 亚克力雕刻展板 | 1、亚克力雕刻5mm 2、背面UV打印画面 | m2 | 30 |  |  |  |
| 13 | 枯山水造景 | 1、苔藓 2、仿真植被 3、水浪石 4、鹅卵石 | m2 | 4 |  |  |  |
| 十二 | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 税金（13%）（元） |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本项投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

# 第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：xxxxxxxx

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：                    ，货物、工程、服务名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为                    （大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是是完成本项目所发生的包含但不限于策划、深化设计、相应制作、运输、安装、场地恢复、成品保护、管理费、利润、规费、税金（增值税）以及满足政府验收规范（如有）及采购人验收一次性通过的全部费用等（施工用水、用电由采购人提供）。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同为固定单价合同，执行期间合同总价款不得增加，如果发生货物减少，按合同单价核减金额。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于本项目的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；

（6）服务承诺；

（7）成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、乙方应严格按合同约定和甲方要求进行设计、制作、安装、维护；乙方在进行设计、制作、安装、维护时应当与甲方人员随时沟通、确认，甲方有权提出修改意见，乙方应积极给予配合。

3、本合同履行过程中，乙方应定期进行管理维护，如因物料漏电、倒塌、坠落、变形、布线不合理等情形致人损害所引起的赔偿责任均由乙方承担；若第三方因此向甲方追究责任，则甲方有权要求乙方承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方提供的原材料等质量应当符合行业标准及双方约定。

3、如物料或其安装等出现质量缺陷或隐患等，乙方应在收到甲方通知后8小时内予以修复。

4、乙方提供的全部物料应为全新产品，无脏、污、破损、变形、残旧等情况。

5、乙方应将场地清理干净后交付甲方。

第六条

1、合同签订后        日内交付采购人使用。

2、验收标准：按采购文件规定进行验收。

第七条  伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第八条  合同款支付

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）签订合同后，采购人支付合同价款的30%作为预付款，

（3）设备正常运行验收合格后，采购人支付至合同价款的90%；

（4）结算审计结束后，采购人支付至合同价款的97%，尾款质保期满后无息支付。

注：供应商应先行向采购人开具符合财务规定的正式发票，自采购人收到发票后10个工作日内，向供应商支付对应金额款项。

第九条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第六章  竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供  应  商 ：

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市秦淮区人民政府五老村街道办事处

根据贵方                  （项目名称）                 （项目编号）采购文件，正式授权下述签字人                (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商需求的磋商报价为             。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

地   址：

联系电话：

传   真：

供应商授权代表姓名（签字）：

联系电话:

日    期：             年        月        日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市秦淮区人民政府五老村街道办事处：

本授权书声明：注册于                      （供应商注册地址）的              （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：             ，项目名称                         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：       年    月    日

注：提供法定代表人和法定代表人的授权代表身份证复印件。

- 三、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                      货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日    期：       年    月    日

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、讲好秦淮故事--宣传大屏（55寸4*3拼接） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同轴吸顶音箱（8寸） | 1.同轴单元喇叭，全频段20-20KHz； 2.功率≥40W； 3.不少于40W/20W/10W/5W/8Ω等5种功率模式切换； 4.定压输入：70V—100V/定阻模式：8Ω； 5.喇叭单元规格：8"*1+1"*1； 6.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 2 | 数字功放（4*150W） | 1.支持过热、短路、直流输出保护； 2.额定输出功率：8Ω立体声150W×4； 3.额定输出功率：4Ω立体声200W×4； 4.额定桥接输出功率：8Ω桥接300WX2； 5.谐波失真（1kHz,8ohms）：<0.1%； 6.频率响应：15Hz-20kHz:±0.1dB(1W/8Ω)； 7.输入阻抗：平衡20Kohm非平衡10KOhm灵敏度：0.775V； 8.信噪比：≥100dB； 9.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 音频处理器 | 1.模拟输入通道：8路平衡输入，8路线路输出，支持幻相电源； 2.支持31段GEQ（均衡器）、13段PEQ（参量均衡器）、压缩器、限幅器、扩展器、分频器、分讯器、AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTOMIX（自动混音）、MATRIXMIX（矩阵混音）、噪声门、延时器、FIR滤波器、高低通分频、调音提、噪声门、哑音器、自动增益、信号指示表和信号发生器选择调用； 3.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等），支持录播和远程会议全功能矩阵混音，输入混音电平可调节； 4.▲每个通道16个点的自适应反馈抑制（AFC），传声增益提升幅度：10dB；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.支持Ethernet网络控制接口，通过基于Ethernet网络传输墙面板、WIFI和第三方触摸屏实现控制； 6.不少于16组预设，每个预设独立工作； 7.支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； 8.▲采样率≥48K/24bit；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 55寸超窄边液晶拼接屏 | 1.超窄边框、物理拼缝≤3.5mm； 2.支持USB接口升级固件； 3.支持3D梳状滤波器图像处理引擎； 4.支持高亮LED背光，高对比度显示； 5.支持178°超宽视角； 6.接口丰富，支持USB、HDMI、DVI、RS232IN、RS232OUT等接口； 7.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 12 |  |  |  |
| 5 | 55寸液压支架 | 1.冷压钢板结构 2.自带2支高性能液压撑杆 3.带锁定扣 4.供应加安装调试等工作内容 | 套 | 12 |  |  |  |
| 6 | HDMI延长线 | 1.包含高清HDMI连接线（5米1根、1.5米1根）、1米RVV3*2.5电源线、公牛插线板； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 | 超高分拼接处理器 | 1.工业级高性能产品，支持超高清的分辨率不低于7680x3600@60Hz； 2.最大支持3进12出，可任意组合12屏以内的所有拼接模式，支持大规模并联使用； 3.采用宽电压（100～240V）集中供电，内部采用传导散热，低功耗节能环保设计； 4.支持有线网络控制； 5.支持自适应模式； 6.采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟； 7.工业级设计，加厚不少于6层PCB板材，16KV超强防静电能力； 8.可根据业务场景进行定制任意拼接需求； 9.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 互动播放终端 | 1.配置基于X86架构设计的工业级主控板卡，内置高性能开关电源，可24小时不间断运行； 2.配置不低于16G运行内存，存储空间≥512G，高清GPU显示控制卡，不小于8GB图形处理运算能力；支持不少于4路HDMI或DP高清输出，最大输出像素点不小于X轴：7680像素，Y轴4320像素 3.内置UDP、TCP、COM三协议播放控制系统，支持远程指令播放、启动自播放、事件触发播放；支持第三方中控远程控制节目内容； 4.支持多播放器事件联动播放； 5.支持第三方中控远程开关机控制； 6.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二、商圈沙盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制模型沙盘 | 1.根据展示目标，创意设计新街口3D城市虚拟沙盘； 2.基于LED显示画面的贴合仿真建筑实物； 3.主材采用高分子ABS有机板材制作主要结构及细部，亚克力有机玻璃制作窗户玻璃，仿真人造艺术石制作地砖，挤塑板制作地形，5mm有机玻璃制作水面； 4.辅材采用专用油漆、油漆稀释剂上色，使用UHU胶水、502胶水、双面胶带、纸胶带、三氯甲烷等粘连； 5.配景模型至少包含塑料仿真草坪、模型大树种、模型行道树、干花、灌木及其他景观树、路灯、铺地、台阶等； 6.包含模型设计图、三维雕刻、建筑制、喷漆着色、大理石底座制作、灯光制作、环境制作、控制系统制作； 7.供应加安装调试等工作内容。 | ㎡ | 7 |  |  |  |
| 2 | 沙盘底座 | 1.20x40mm壁厚3mm钢骨架，可容纳7㎡的LED显示屏、播放器、配电箱，定制检修门； 2.阻燃板基层表面白色铝塑板贴面； 3.包含LED型材灯带； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 沙盘面层高清LED显示屏 | 1.像素间距：≤2.0mm，采用SMD封装，像素密度≥250000点/㎡； 2.显示尺寸：宽度≥4.8m，高度≥1.44m，面积≥6.91㎡，整屏分辨率：宽≥2400点，高≥720点，宽度及高度、面积净误差均控制在±1%之内； 3.像素组成：1R1G1B； 4.模组尺寸：320mm×160mm； 5.屏体亮度：500cd/m²； 6.刷新率：≥3840Hz； 7.供应加安装调试等工作内容。 | ㎡ | 7 |  |  |  |
| 4 | 开关电源 | 1.电参数：5V、40A； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 23 |  |  |  |
| 5 | 控制卡 | 1.单卡最大带载512×512像素，最多支持24组RGB并行数据； 2.不少于12个标准的HUB75接口。 | 张 | 15 |  |  |  |
| 6 | 视频显示处理器 | 1.支持不少于5路输入接口，至少包括1路DVI、1路HDMI、1路VGA、1路USB播放、1路CVBS； 2.支持4个网口输出、最大带载≥260万像素； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配电系统 | 1.配电柜功率≥10KW； 2.多种控制方式：手动控制，定时控制，PLC远程智能控制，支持TCP网络协议； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | LED播控终端 | 1.基于X86架构设计的工业级主控板卡，内置高性能开关电源，可24小时不间断运行； 2.配置不低于8G运行内存，存储空间≥512G，高清GPU显示控制卡，不小于4GB图形处理运算能力；支持不少于4路HDMI或DP高清输出，最大输出像素点不小于X轴：4096像素，Y轴2160像素； 3.内置UDP、TCP、COM三协议播放控制系统，支持远程指令播放、启动自播放、事件触发播放；支持第三方中控远程控制节目内容； 4.支持多播放器事件联动播放； 5.支持第三方中控远程开关机控制； 6.内置LED屏显示控制系统，支持显示方案预设，支持第三方中控一键调度； 7.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三、印迹馆--触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸触摸一体机 | 1.55寸4K显示屏； 2.内置OPS板卡，支持.NET控制协议，满足展示程序运行需要； 3.内置远程开关机控制软件； 4.供应加安装调试等工作内容； 5.▲提供3C证书复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 55寸液压支架 | 1.冷压钢板结构； 2.自带2支高性能液压撑杆； 3.带锁定扣； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 四、三区联动成果互动展示--显示屏和一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸触摸一体机 | 1.55寸4K显示屏； 2.内置OPS板卡，支持.NET控制协议，满足展示程序运行需要； 3.内置远程开关机控制软件； 4.供应加安装调试等工作内容； 5.提供3C证书复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 平放触控台 | 1.55寸卧式结构承载平台； 2.钢木结构烤漆； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 55寸液压支架 | 1.冷压钢板结构； 2.自带2支高性能液压撑杆； 3.带锁定扣； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 互动显示配件 | 1.包含不少于1根5米HDMI高清线、紧固件、互动传感器、其他耗材等； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 55寸高清触摸显示一体机 | 1.55寸4K显示屏； 2.内置OPS板卡，支持.NET控制协议，满足展示程序运行需要； 3.内置远程开关机控制软件； 4.供应加安装调试等工作内容； 5.提供3C证书复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 55寸液压支架 | 1.冷压钢板结构； 2.自带2支高性能液压撑杆； 3.带锁定扣； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 五、汇演沙龙（会议室）大屏及音响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清LED显示屏 | 1.像素间距：≤2.0mm，采用SMD封装，像素密度≥250000点/㎡；智能模组采用USB供电，数据供电一体传输； 2.显示尺寸：宽度≥5.12m，高度≥2.88m，面积≥14.7456㎡，整屏分辨率：宽≥2560点，高≥1440点，宽度及高度、面积净误差均控制在±1%之内； 3.模组尺寸：320mm×160mm； 4.屏体亮度≥500cd/m²； 5.刷新率：≥3840Hz； 6.采用LVDS传输技术，显示单元电源和信号输入采用标准化端口进行传输，电源信号传输线≤12芯，采用点对点传输，确保数据安全可靠； 7.▲为保证产品传输更稳定性，要求模组供电和控制集成一体化，电源、信号采用一个接口一线传输，结构简单，支持大电流；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.▲系统具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响，可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果85%；视觉舒适度（VICO指数）范围在0-1级，符合要求（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10.▲LED产品有节能认证（提供投标品牌型号的节能证证书并加盖投标人公章） 11.供应加安装调试等工作内容。 | ㎡ | 14.75 |  |  |  |
| 2 | 系统控制盒 | 1.支持带载≥512*384分辨率，支持USB数据输出接口直插LED模组； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 40 |  |  |  |
| 3 | 视频显示处理器 | 1.支持4K信号输入输出，不小于650万带载，不少于10网口输出； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配电系统 | 1.配电柜功率≥10KW； 2.多种控制方式：手动控制，定时控制，PLC远程智能控制，支持TCP网络协议； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装结构 | 1.钢结构现场定制，包含现场保护、裁切、焊接、抛光、防锈、油漆； 2.包含不锈钢包边，颜色可选； 3.供应加安装调试等工作内容。 | ㎡ | 15.56 |  |  |  |
| 6 | LED播控终端 | 1.基于X86架构设计的工业级主控板卡，内置高性能开关电源，可24小时不间断运行； 2.配置不低于8G运行内存，存储空间≥512G，高清GPU显示控制卡，不小于2GB图形处理运算能力； 3.支持不少于2路HDMI或DP高清输出，最大输出像素点不小于X轴：4096像素，Y轴2160像素； 4.内置LED屏显示控制系统，支持显示方案预设，支持第三方中控一键调度； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 1.支持PLL相位锁定频率合成技术； 2.支持AFS频率自动搜索,迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定； 3.支持通道独立数字显示通道和频率； 4.可定制开机介面显示屏≥1.77寸； 5.▲专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术,当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔。（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.两组支持不同频率≥160组，同一场合叠机使用≥5台； 7.支持回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 8.传输距离：150米（开阔区域）；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 音频处理器 | 1.模拟输入通道：8路平衡输入，8路线路输出，支持幻相电源 2.▲支持31段GEQ（均衡器）、13段PEQ（参量均衡器）、压缩器、限幅器、扩展器、分频器、分讯器、AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTOMIX（自动混音）、MATRIXMIX（矩阵混音）、噪声门、延时器、FIR滤波器、高低通分频、调音提、噪声门、哑音器、自动增益、信号指示表和信号发生器选择调用；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.▲内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等），支持录播和远程会议全功能矩阵混音，输入混音电平可调节（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.每个通道16个点的自适应反馈抑制（AFC），传声增益提升幅度：10dB； 5.支持Ethernet网络控制接口，通过基于Ethernet网络传输墙面板、WIFI和第三方触摸屏实现控制； 6.不少于16组预设，每个预设独立工作 7.支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； 8.采样率≥48K/24bit； 9.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 数字调音台 | 1.支持不少于16路模拟输入； 2.支持内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式； 3.不少于8路DCA编组、8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入编组； 4.每路输入通道具有不少于4段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 5.▲每路输出通道具有不少于6段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器、反馈抑制算法；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.支持不少于30组场景预设，且可导入USB存储，便于备份调用； 7.▲7寸高清触摸屏，1024×600分辨率；数字编码器以及专用按键构成的操作面板，能够快速的、方便的进行所有设置；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.支持Link连接功能，支持误操作面板锁；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.输入In1~8平衡式XLR/TRS组合输入接口；steroInput9~16TRS1/4立体声输入插孔；2路USB3.0接口，支持U盘读取； 10.输出LRmain母线输出；4路AUX辅助输出；1路TRS监听； 11.电源功耗≤30W； 12.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 音柱音箱（主扩） | 1.桦木夹板箱体，箱体表面使用环保水性漆； 2.额定功率≥460W，阻抗:8欧姆； 3.瞬时功率IEC268-5≥920W； 5.▲频率响应@-6dB数值≥100Hz-20KHz； 6.全频单元不少于4x5.5"-1"音圈/铁氧体+高音单元:16x1"-0.75"音圈/钕磁； 7.灵敏度(@1W/1m):98dB；最大/峰值声压:126dB/129dB； 8.扩散角度HxV:150°x23°(10°/-13°)； 9.供应加安装调试等工作内容. | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 辅助音箱 | 1.额定功率≥300W，峰值功率≥600W，额定阻抗:8Ω； 2.低音单元≥10英寸； 3.高音单元≥1.75英寸； 4.频率响应≥90Hz-20KHz； 5.灵敏度≥89dB，最大声压输出≥110dB； 6.覆盖角≥70°×90°(H×V)； 7.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 12 | 音箱支架 | 1.主音箱定制音柱万向支架； 2.辅助音箱采用加厚壁挂支架； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 6 |  |  |  |
| 13 | 功率放大器 | 1.采用H类放大线路，星型接地技术；支持输出电流检测、输出短路保护、开关机保护；自带LED显示屏设计可显示温度、音量； 2.系统输出功率≥200W×2（8Ω）、300W×2（4Ω）； 频率响应≥20Hz～20kHz(±0.5dB)； 2.电源：220V(50Hz～60Hz)；阻尼系数：≥200@8Ω；失真度：＜0.02％Ratedpower@8Ω/1KHz；转换速率≥20V/US；输入灵敏度至少支持0.775V/1.0V/1.4V三种模式； 3.▲信噪比≥70dB（A计权）；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 | 电源时序器 | 1.▲支持不小于2寸彩屏显示，可显示电压、日期、时间、通道状态等参数；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.通道数里:8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通； 3.单路功率/总功率/输出电流:2000W/6000W/30A277VAC； 4.配置RS232串口，支持外部中央控制设备； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 音频设备连接线 | 1.包含2*200支音响金银线300米； 2.包含RVV2*0.5音频延长线300米； 3.包含机柜内设备之间卡侬跳线（机柜内长度按需提供）； 4.包含定制音箱接插头、定制播放终端音频接插头、定制设备之间差异化接插头； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 4K60视频矩阵 | 1.4X4HDMI4k60固化有缝切换矩阵； 2.支持EDID读取，支持多功能按钮； 3.支持HDMI2.0，HDCP2.2，支持音频加解嵌； 4.支持RS232/iPad/APP/WEBGUI/前面按键控制/遥控； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 讲台多媒体地插 | 1.128型多媒体信息地插； 2.线缆：HDMI线、PVVP2×0.5等线缆； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 18 | 高清线 | 1.4K高清传输线≥15m； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 根 | 4 |  |  |  |
| 19 | 标准机柜 | 1.带3块托盘、带原装PDU； 2.规格：600*800*2000、标准42U设备空间； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 数字视像跟踪会议系统主机 | 1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，支持讨论、视像跟踪功能； 2.采用抗电磁干扰电路、高还原电路及防啸叫设设计； 3.采用新型防啸叫单指向高灵敏度镀金电容咪芯； 4.RF有效通信距离为：室内≥60米，室外≥100米； 5.设备自带IPS显示屏≥2.5寸； 6.支持USB录音； 7.不少于20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，避免与会场其他无线产品的互相干扰； 8.每套系统可支持不少于200个无线会议单元，支持4个主席同时发言； 9.不少于FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）4多种会议模式； 10.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 11.▲采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 无线会议单元（高端方杆-主席/代表） | 1.话筒底座采用金属面板设计，麦克风采用压铸式铝合金方形设计，可调俯仰角度；带音量开关，可单独调节话筒发言音量； 2.专业高保真镀金电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽≥20Hz~20KHz； 3.话筒头部带双色发言灯环； 4.2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，话筒带发言计时功能； 5.电磁干扰电路设计，防手机等电子产品的电磁干扰； 6.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，有效通信距离为：室内≥50米，室外≥90米； 7.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 8.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； 9.主席单元具有批准代表的发言申请功能； 10.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 11.供应加安装调试等工作内容。 | 支 | 8 |  |  |  |
| 22 | 手持话筒桌面支架 | 1.圆盘底座，桌面式手持话筒固定支架； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 六、商圈手绘--留言触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 85寸高清触摸显示一体机 | 1.85寸4K显示屏； 2.内置OPS板卡，支持.NET控制协议，满足展示程序运行需要； 3.内置远程开关机控制软件； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 85寸液压支架 | 1.非标定制85寸液压伸缩支架； 2.冷压钢板结构； 3.带锁定扣； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 七、展厅总控系统--多媒体中控设备、无线网络、局域网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云平台主控 | 1.网络云中央控制系统，CPU采用ARM内嵌式处理器； 2.▲支持CAN、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP、TC-LINK等多种通讯方式；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.不少于8路串行通讯端口； 4.▲不少于2路带24V供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.▲内置≥120W开关电源，支持交流110V-240V供电，主机功耗<10W；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.▲支持增选外置模块盒，可扩充独立功能模块，如4路协议控制模块（RS-232、RS-485、RS-422、DMX512）、8路数字输入输出模块（IO输入、IO输出、红外输出）、4路总线协议扩展模块（CAN总线、TClink总线、24V供电）、8路触点模块、无线ZIGBEE基站、无线串口节点、无线IR/IO节点、无线CAN总线节点、无线触点节点、无线四路墙上面板、无线zigbee单路强电控制模块、无线红外发射器；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7.支持语音控制功能； 8.支持远程控制、远程调试、远程维护； 9.同时支持Windows、安卓以及IOS三种系统手持终端（触摸屏）控制； 10.支持可视化控制，软件可通过RTSP推流方式开视频窗口； 11.具备时间轴多线程事件编辑功能，可精准执行用户自定义时间预约控制，可实现真正无人值守的自动化管理；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.▲系统软件支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，进行翻页、窗口缩放等操作，以及后续不断更新和完善的软件功能；（提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 13.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 专用软件及编程 | 1.中控系统配套软件包含六个软件：触摸屏界面设计器、控制逻辑编程器、主控管理系统、红外代码管理器、PC控制系统及PC控制界面设计器； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 8路电源控制器（导轨式） | 1.单路功率≥10A； 2.控制方法不少于RS485协议/UDP/TCP/手动/外部触点控制等5种； 3.不少于8路可控开关，可接云控制系统或第三方系统； 4.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 触摸终端 | 1.存储容量不小于8G+256G； 2.分辨率不小于2160x1620； 3.屏幕尺寸不小于11.2英寸； 4.鸿蒙、安卓或IOS系统，支持WLAN网络； 5.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 会场控制界面模块 | 1.根据用户需求定制云平台会议集控系统下单独会议室的控制界面； 2.包括：优化操作界面，显示滚动条、设置透明按钮、按钮形状可调等功能，界面逻辑编辑、个性化功能界面定制等； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 灯光控制系统 | 1.不少于8路功率50A断路器； 2.支持UDP或TCP控制； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 千兆AC控制器路由器一体机 | 1.管理AP数量≥10，5G、2.4G双频段工作； 2.接口≥10个GE（PoE+）LAN，2个GEWAN，1个USB； 3.PoE供电功率≥196W； 4.安全规范：GB4943.111； 5.MTBF：≥45年； 6.功能描述：支持面板AP管理翻倍，支持蓝牙，集合网关+安全+无线控制器于一体； 7.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 吸顶式无线AP | 1.无线AP，网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.11ac； 2.频率范围：2.4GHz-2.483GHz； 3.网络接口：1个10/100/1000M以太网口； 4.天线类型：内置天线； 5.PoE：支持802.3af供电； 6.MTBF：>250000小时； 7.供应加安装调试等工作内容. | 台 | 6 |  |  |  |
| 9 | 24口千兆POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 2.包转发率≥108Mpps/126Mpps； 3.业务端口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 理线架 | 1.1U理线架； 2.冷压钢板； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 24口配线架 | 1.24口六类模块配线架； 2.供应加安装调试等工作内容。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 标准机柜 | 1.带3块托盘、带原装PDU； 2.规格：600*800*2000、标准42U设备空间； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 网络面板（单口） | 1.单口6类网络面板； 2.带单6类模块； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 13 |  |  |  |
| 14 | 网络面板（双口） | 1.双口6类网络面板； 2.带双6类模块； 3.供应加安装调试等工作内容。 | 只 | 6 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 1.6类国标纯铜； 2.4对双绞线； 3.非屏蔽网线； 4.供应加安装调试等工作内容。 | m | 2400 |  |  |  |
| 16 | KBG穿线管 | 1.KBG25穿线管； 2.含转接盒、软管、接头、吊筋等； 3.供应加安装调试等工作内容。 | m | 500 |  |  |  |
| 17 | 地面桥架 | 1.镀锌金属桥架； 2.规格200*100mm； 3.供应加安装调试等工作内容。 | m | 70 |  |  |  |
| 18 | 外网路由器 | 1.网络标准：802.11b802.11g802.11n； 2.有线传输率：百兆端口； 3.无线传输速率≥450Mbps； 4.无线网络支持频率：2.4G； 5.内置防火墙； 6.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 光纤收发器 | 1.千兆光纤收发器，配套光纤跳线； 2.可将电口信号与光口信号进行转换； 3.能够通过光纤扩展长距离网络信号； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 对 | 1 |  |  |  |
| 八、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球型数字摄像机 | 1.名称：半球型数字摄像机 2.类别：1920*1080P 3.安装方式：吸顶安装 4.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 32路NVR硬盘录像机 | 1.名称：32路NVR硬盘录像机 2.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 硬盘/4T | 1.名称：4T硬盘 2.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 监视器 | 1.名称：55寸监视器 2.含支架 3.供应加安装调试等工作内容 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 24口千兆POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 2.包转发率≥108Mpps/126Mpps； 3.业务端口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； 4.供应加安装调试等工作内容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤配线架*24口 | 1.名称：24口光纤配线架 2.SC接口 3.供应加安装调试等工作内容 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 室内光纤 | 1.8芯单模光纤 2.供应加安装调试等工作内容 | m | 50 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 1.6类国标纯铜 2.4对双绞线 3.非屏蔽网线 4.供应加安装调试等工作内容 | m | 530 |  |  |  |
| 9 | KBG穿线管 | 1.KBG25穿线管 2.含转接盒、软管、接头、调进等 3.供应加安装调试等工作内容 | m | 400 |  |  |  |
| 九、家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待区沙发 | 1.尺寸：1800x600x680 2.坐垫为环保透气棉麻布料+无胶环保丝棉+高密度纯海绵 实木框架结构，多层板，高密度海绵填充。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 沙发 | 1.尺寸：600x600x400 2.坐垫为环保透气棉麻布料+无胶环保丝棉+高密度纯海绵 实木框架结构，多层板，高密度海绵填充。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 圆形茶几 | 1.尺寸：600x600x650 2.木质烤漆。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 圆凳 | 1.尺寸：300x300x450 2.坐垫为环保透气棉麻布料+无胶环保丝棉+高密度纯海绵 实木框架结构，多层板，高密度海绵填充。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 会议桌 | 1.尺寸：1500x700x700 2.台面板:饰面采用优质实木颗粒板厚度25mm，面粘防火板PVC胶边 3.台架:采用优质高精度冷轧钢板钢管组成及塑胶配件组成，壁厚平均为3.0mm 4.底脚:采用国标压铸铝材质精铸而成表面抛光再电镀封油处理。壁厚8mm，宽为50mm，长度为700mm。表面再电镀封油处理。 | 张 | 4 |  |  |  |
| 6 | 会议椅 | 1.尺寸：400x400 2.饰面:椅座采用优质棉绒弹力面料 3.海绵:优质高回弹密度定型海绵，符合GB/T10802-2006;GB/T6343-2009标准要求。 4.成型胶合板:四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。 5.框架:高强度PP尼龙材料 6.椅背:抗撕裂涤纶网布 7.椅脚：加厚钢管烤漆+防护脚垫 | 张 | 27 |  |  |  |
| 7 | 办公桌 | 1.尺寸：1200x600x700 2.E1级环保三聚氰胺板 3.加厚钢管烤漆+防护脚垫 4.E0级生态板柜体，经过防虫防腐等化学处理 5.MFC耐火饰面板；阻燃、耐磨、抗静电 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 办公椅 | 1.面料为高档西皮材质 2.坐垫为高回弹成型泡棉 3.PU面T型固定扶手 4.尼龙五星脚，配五花轮 | 张 | 8 |  |  |  |
| 9 | 会议椅 | 1.尺寸：400x400 2.尼龙工程胶背，会议专用小桌板 3.1.8mm四脚管架烤漆 4.高级耐磨弹力绒布座饰面、高密度海绵回弹性强 | 张 | 100 |  |  |  |
| 10 | 可移动折叠桌（供30人左右座谈使用） | 1.尺寸：1200x500x750 2.材质：桌面E1环保双饰面板，自动直线2mm厚封边，高强度钢脚，3mm钢板和2.0钢板冲压骨架，防锈处理， | 张 | 15 |  |  |  |
| 11 | 洽谈圆桌 | 1、尺寸:直径350 2.桌面：密度板 3.桌架：a3级碳素钢 | 张 | 2 |  |  |  |
| 12 | 洽谈潘通椅 | PP一体成型 | 张 | 4 |  |  |  |
| 13 | 洽谈扶手椅 | 马鞍皮+不锈钢脚 | 张 | 2 |  |  |  |
| 14 | 窗帘(卷帘打印含安装） | 1.面料：涤纶化纤合成面料 2.加粗22MM铝合金卷管 3.PVC下杆+POM拉珠 4.遮阳处理 | ㎡ | 159 |  |  |  |
| 十、货物（接待台、茶水台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待台定制 | 1.尺寸：弧形，弧长6690mm*宽600mm*高1100mm； 2.镀锌方管骨架、木龙骨骨架、阻燃板基层、木饰面面层,不锈钢踢脚线； | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 茶水吧台 | 1.L型（2640mm+2720mm)*宽600mm*高1100mm； 2.镀锌方管骨架、木龙骨骨架、阻燃板基层,白色石英石饰面，不锈钢踢脚线； 3.白色石英石台面、成品柜门、含成品蛋糕柜 4.水池、龙头、下水 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 隔断可移动滑轨屏风 | 1、E1级环保板材，三胺高密度板材+环保耐磨表层 2、轨道为铝合金，直向和万向滑轮吊装 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 4 | 实物展柜 | 1.8MM3C钢化玻璃防爆高透 2.E0级生态板柜体，经过防虫防腐等化学处理 3.MFC耐火饰面板；阻燃、耐磨、抗静电 | 个 | 6 |  |  |  |
| 十一、广告货物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制玻璃钢浮雕 | 1、木结构基层 2、玻璃钢浮雕 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 2 | 定制墙布UV打印 | 1、定制成品艺术油画布 2、电脑数码UV喷画 3、基膜糯米胶裱贴 | m2 | 220 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢钛金拉丝精工背发光字（20CM） | 1、银拉丝不锈钢厚1.5mm 2、激光切割焊接围边厚25mm 3、电镀加工 4、背衬20mm雪弗板雕刻字 | 个 | 22 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢烤漆精工字（22CM） | 1、银拉丝不锈钢厚1.5mm 2、激光切割焊接围边厚25mm 3、电镀加工 4、背衬20mm雪弗板雕刻字 | 个 | 40 |  |  |  |
| 5 | 迷你发光字（15CM） | 1、亚克力正面发光 2、激光切割焊接围边厚10mm | 个 | 120 |  |  |  |
| 6 | 硅胶灯带 | LED软性灯带，冷白光，带变压器 | m | 30 |  |  |  |
| 7 | 亚克力LOGO（40x40cm） | 1、亚克力UV打印 1cm厚 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 亚克力雕刻字（高10cm） | 1、亚克力1cm厚 | 个 | 150 |  |  |  |
| 9 | 灯箱展板 | 定制型材软膜UV打印灯箱，厚5cm | m2 | 15 |  |  |  |
| 10 | 玻璃展板 | 1、玻璃5+5 中间内夹高清写真画面 2、表面局部镀锌板贴面 3、软性磁吸画面UV打印 | m2 | 14 |  |  |  |
| 11 | 定制图文金属挂板（组织架构） | 1、钢骨架基层；镀锌板厚2mm 2、激光切割焊接围边厚25mm 3、烤金属氟碳漆；表面UV打印 4、扣件安装 | m2 | 70 |  |  |  |
| 12 | 亚克力雕刻展板 | 1、亚克力雕刻5mm 2、背面UV打印画面 | m2 | 30 |  |  |  |
| 13 | 枯山水造景 | 1、苔藓 2、仿真植被 3、水浪石 4、鹅卵石 | m2 | 4 |  |  |  |
| 十二 | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 税金（13%）（元） |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：    年    月   日

说明：

1.本项投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

2.采购代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

3.经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

- 四、商务/技术条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：    年    月   日

技术条款偏离表

项目编号：J

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：    年    月   日

- 五、资格证明

资格证明

（格式由供应商自定，据实提交，含《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件、采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件以及供应商认为需要提供的其他资格证明文件等）

- 六、项目实施方案（格式自拟）

项目实施方案

（供应商根据磋商文件要求自行填写）

七、类似业绩（提供合同复印件）

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同 金额 | 合同签订时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、货物质量保证承诺书（格式自拟）

货物质量保证承诺书（格式自拟）

十、其他投标人根据磋商文件，认为需要提供的相关证明材料。

- 附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：   年  月  日

- 附件二：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市秦淮区人民政府五老村街道办事处：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：    年    月   日

附件三、政府采购政策

1、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日    期：    年    月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_（项目名称）；（采购包号：）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：   年    月    日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：1、供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、供应商对信用承诺内容真实性、合法性、有效性负责。如做出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。