浦欣家园四期配套幼儿园厨房设备购置

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2025-0166

江苏省设备成套股份有限公司

2025年5月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式及附件

# 招标公告

项目概况

浦欣家园四期配套幼儿园厨房设备购置招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年5月27日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2025-0166

1.2项目名称：浦欣家园四期配套幼儿园厨房设备购置

1.3预算金额：56万元

1.4最高限价：56万元

1.5采购需求：浦欣家园四期配套幼儿园厨房设备购置

1.6交货期限：合同签订后60天内安装调试完毕

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代（1-5）的证明材料。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3获取方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止及开标时间： 2025年5月27日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1本项目行业划分：制造业。本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购

2本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 网站发布公告。

3投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

4因苏采云系统原因不能上传图纸，如供应商需要图纸，请与招标代理机构联系。

5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的，该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京市浦口区人民政府泰山街道办事处

联系人：高老师

联系电话：025-58608123

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址： 南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室

联系方式：瞿凯025-86630962、王婷025-83312542

7.3项目联系方式

项目联系人：瞿凯

电　话：025-86630962   quk@jcec.cn

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率90%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费（不足壹万按壹万收取）。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签章后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 评分项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且落实政府采购政策后折算的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算；投标报价得分=（评价基准价/投标报价）×30。 |
| 技术参数 响应 | 24 | 根据投标人提供产品完全满足响应文件要求得24分，正偏离不加分。 带“▲”为重要参数，有一项负偏离扣4分。 非“▲”为一般参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注: （1）招标文件技术参数中要求提供相关支持证明文件的，以产品检测报告或认证证书为准；未按要求提供相关支持证明文件只作文字描述不得分（以上证明文件提供复印件并加盖投标人公章作证明材料，要求所提供的支持文件尽可能全面的体现设备参数国家标准、技术指标数据内容）。 （2）投标人所提供的资料必须真实有效，检测报告或认证证书须国家认监委或权威部门网站可查询，提供虚假资料等谋取中标违法行为，上报监督机构并追究其法律责任。 |
| 售后服务 及承诺 | 6 | 售后服务方案：根据项目需求提供具体详细的售后服务方案，方案内容包括但不限于能提供优质的本地化服务，故障、技术支持响应和解决问题时间，质保时间，拟派技术人员从业经历，具备可从事厨房设备维修、安装工作的相应证书，售后服务优势等内容。优于项目需求的得6分；基本符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |
| 供货方案 | 6 | 根据项目需求提供具体详细的供货方案，方案内容包括但不限于包括供货进度计划、运输、已有设备设施保护、供货技术保障措施等内容。优于项目需求的得6分；基本符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |
| 实施方案 | 6 | 根据项目需求提供具体详细的实施方案，方案内容包括但不限于管理体系、施工安排（计划）表、工期进度安排及保证措施等内容。优于项目需求的得6分；基本符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |
| 设计方案 | 6 | 依据基础建筑施工图提供具体详细的设计方案，方案内容包括但不限于设备平面布置图等内容。优于项目需求的得6分；基本符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |
|  | 6 | 依据基础建筑施工图提供具体详细的设计方案，方案内容包括但不限于设备水、电点位图等内容。优于项目需求的得6分；基本符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |
|  | 6 | 设计方案：依据基础建筑施工图提供具体详细的设计方案，方案内容包括但不限于动线设计空间布局、动线图等内容。优于项目需求的得6分；基本符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |
| 质量保障 措施 | 6 | 根据项目需求提供具体详细的实施方案，方案内容包括但不限于质量管理体系、原材料质量控制、生产流程管理、过程质量控制、成品检验等内容。优于项目需求的得6分；基本符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |
| 同类项目 业绩 | 4 | 投标人近三年的同类项目业绩，每有一个同类合同供货业绩（提供合同协议书）得2分。该项最高计至4分。未提供不得分。 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

# 采购需求

★为实质性条款，如有负偏离按无效处理。

| 1、幼儿园厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目号 | 参考图片 | 技术参数 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 |  | ▲1、采用优质304不锈钢板制作； 2、上下两层面板板厚均不小于 1.2mm，加强筋全部采用优质304不锈钢板制作； 3、立杆为优质304不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚； ▲4、提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ▲5、提供所投货架符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023、GB/T10610-2009标准，检验立柱与台面垂直度≤5mm，弯曲外表面无裂纹，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备不会因后厨潮湿水渍等环境下产生锈蚀、断裂、坍塌损坏； ▲6、提供所投货架经≥1000h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 | 1200*500*1800 | 台 | 6 |
| 2 | 米面架 |  | ▲1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 2、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 3、配不锈钢可调子弹脚。 ▲4、提供生产米面架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ▲5、提供所投米面架符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023、GB/T10610-2009标准，检验层板对立柱的垂直度≤5mm，弯曲外表面无裂纹，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备不会因后厨潮湿水渍等环境下产生锈蚀、断裂、坍塌损坏； ▲6、提供所投米面架经≥1000h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 | 1200*500*300 | 台 | 4 |
| 3 | 平板推车 |  | 1、钢片材料用不锈钢板， 2、面板钢板厚2.0mm， 3、配4个4寸活动胶轮。 | 900*500*800 | 台 | 2 |
| 4 | 商用电热器 |  | 380V 商用三相电 超一级能效 30000W速热 双管加热 加厚保温层 数显调温 专利防电墙 金刚三层内胆 | 300L | 台 | 1 |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2、星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采1.0mm方管 | 500*450*800 | 台 | 2 |
| 2 | 感应龙头 |  | 1.工作电压：220V 50/60HZ交流电； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5. 接水口口径为G1/2外螺纹；属节水产品。 | 配洗手池 | 个 | 2 |
| 3 | 不锈钢去水制 |  | 盖子及底部均为304不锈钢。 | 配洗手池 | 套 | 2 |
| 4 | 干手器 |  | 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 |  | 台 | 2 |
| 5 | 不锈钢六门更衣柜 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； | 1200*400*1800 | 台 | 3 |
| 开水间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能步进式开水器 |  | 1、底座采用304不锈钢制作，壳全不锈钢制造； 2、水箱式结构； 3、缺水防干烧保护； 4、具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能。 | 9KW | 套 | 3 |
| 2 | 不锈钢三级过滤器 |  | 1、外壳采用优质304不锈钢制作。 2、最大工作压力：1MPa。 3、最高工作温度：80℃。 | 配开水器 | 套 | 3 |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星平台水池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2、星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用1.0mm方管 | 1800*700*800+150 | 台 | 1 |
| 2 | 双星水池 |  | ▲1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2、星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用1.0mm方管 ▲5、提供生产水池所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ▲6、提供水池符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023、GB/T10610-2009标准，检验立柱与台面垂直度≤5mm，弯曲外表面无裂纹，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备不会因后厨潮湿水渍等环境下产生锈蚀、断裂、坍塌损坏； ▲7、提供水池经≥1000h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）； | 1200*700*800+150 | 台 | 1 |
| 3 | 冷热水龙头 |  | 1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜。 | 配水池 | 个 | 8 |
| 4 | 拨柄退水器连下水组件 |  | 1、采用优质不锈钢制作，执行国家行业标准。 2、拨柄式，通过手柄控制排水和止水。 | 配水池 | 套 | 8 |
| 5 | 挂墙刀具消毒箱 |  | 定时器最长可定时15分钟刀箱内最多可容纳12把刀不锈钢框架‧LED 指示灯提示门关紧，消毒进行中紫外线过滤玻璃门配锁扣式手把，防止紫外线外泄，采用独特透明塑料刀架，可被紫外线穿透，消毒3分钟。 | 400*140*620 | 台 | 2 |
| 6 | 单星盆水池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2、星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用1.0mm方管 | 800*700*800+150 | 台 | 1 |
| 7 | 三星盆水池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2、星盆斗厚配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用1.0mm方管 | 1800*700*800+150 | 台 | 1 |
| 8 | 沥水工作台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度1.2mm; 4、脚管采用不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 600*700*800+150 | 台 | 1 |
| 9 | 挂墙层板 |  | 采用优质304不锈钢板制作实厚：δ1.0mm。 | 1800*320*190 | 台 | 1 |
| 10 | 挂墙层板 |  | 采用优质304不锈钢板制作实厚：δ1.0mm。 | 1200*320*190 | 台 | 1 |
| 11 | 工作台连下一层板 |  | ▲1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，内衬用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度1.2mm; 4、脚管采用不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 ▲6、提供生产工作台所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ▲7、提供工作台符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023、GB/T10610-2009标准，检验立柱与台面垂直度≤5mm，弯曲外表面无裂纹，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备不会因后厨潮湿水渍等环境下产生锈蚀、断裂、坍塌损坏； ▲8、提供工作台经≥1000h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）； | 1800*800*800 | 台 | 2 |
| 12 | 台式绞肉机 |  | 1.电压/功率：220V/1KW；； 2.材质：全不锈钢外壳； 3.功能要求：每小时可加工肉馅≥100kg/h。 | 台式 | 台 | 1 |
| 13 | 洗地龙头(开放式) |  | 1、 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、 13米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件，不易损坏漏水，喉管耐温85度 4、 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、 进水接口为标准G1/2外螺纹。 | 15米 | 套 | 1 |
| 14 | 开水器连底座 |  | 1、底座采用304不锈钢制作，壳全不锈钢制造； 2、水箱式结构； 3、缺水防干烧保护； 4、具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能。 | 9KW | 套 | 1 |
| 15 | 三层冲孔货架带轮 |  | 1、钢片材料用不锈钢板， 2、面板钢板厚2.0mm， 3、配4个4寸活动胶轮。 | 1000*500*800 | 台 | 2 |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁双头大炒炉 |  | ▲1.电磁双头大炒炉采用304优质食品级抗菌不锈钢制作，台面厚度≥1.5mm，防止台面长时间清理卫生不及时，滋生细菌，台面前沿带溢水排污槽、配挡渣板； 2.电磁双头大炒炉采用喇叭形隧道散热设计散热快，避免油烟侵蚀电路，产品磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。带有动态显示档位、故障等信息实时观察； 3.电磁双头大炒炉采用一体成型台面，IPX5防水设计，四面可直接喷淋清理，产品选用≥6MM厚微晶板，机芯三防结构，防水、防油烟、防虫，档位开关合金材质把手，档位清晰； 4.电磁双头大炒炉机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示，设备功率380V/20KW*2； ▲5.电磁大炒炉通脚所用不锈钢板经≥1000h中性盐雾试验（符合GB/T10125-2021）标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；不会因后厨水渍环境下产生锈蚀、断裂、坍塌； ▲6.电磁大炒炉所用板材采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，测试耐火完整性≥120min后，背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰，试件未丧失耐火完整性，符合GB/T9978.1-2008国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；符合GB8624-2012国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）； ▲7.电磁大炒炉所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌。 | 2100*1100*1200 | 台 | 1 |
| 2 | 电磁单头大炒炉 |  | 1.电磁单炒灶采用304优质食品级抗菌不锈钢制作，台面厚度≥1.5mm，防止台面长时间清理卫生不及时，滋生细菌，台面前沿带溢水排污槽、配挡渣板； 2.电磁单炒灶采用喇叭形隧道散热设计散热快，避免油烟侵蚀电路，产品磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。带有动态显示档位、故障等信息实时观察； 3.电磁单炒灶采用一体成型台面，IPX5防水设计，四面可直接喷淋清理，产品选用≥6MM厚微晶板，机芯三防结构，防水、防油烟、防虫，档位开关合金材质把手，档位清晰； 4.电磁双炒灶机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示，设备功率380V/20KW； | 1100*1100*1200 | 台 | 1 |
| 3 | 电磁单头单尾炒灶 |  | 1.电磁单炒灶采用304优质食品级抗菌不锈钢制作，台面厚度≥1.5mm，防止台面长时间清理卫生不及时，滋生细菌，台面前沿带溢水排污槽、配挡渣板； 2.电磁单炒灶采用喇叭形隧道散热设计散热快，避免油烟侵蚀电路，产品磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。带有动态显示档位、故障等信息实时观察； 3.电磁单炒灶采用一体成型台面，IPX5防水设计，四面可直接喷淋清理，产品选用≥6MM厚微晶板，机芯三防结构，防水、防油烟、防虫，档位开关合金材质把手，档位清晰； 4.电磁双炒灶机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示，设备功率380V/15KW； | 1100*1100*1200 | 台 | 1 |
| 4 | 炉拼台 |  | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；不锈钢后挡炉背板 2、横通采用φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 500*1200*1200 | 台 | 1 |
| 5 | 调料车 |  | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；不锈钢后挡炉背板 2、横通采用φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 700*500*800 | 台 | 1 |
| 6 | 电磁矮汤炉 |  | 1、功率：15Kw， 电压：380V/50Hz 2、产品特点：全新防水、防油烟、防虫设计，优质304不锈钢外壳，优质密封胶，严防渗水。 3、 耐600度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，旋转式档位开关，便于厨师操作，八段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味。 4、智能显示和自动报警装置· 18重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，定时功能，方便省心。 | 650*750*1200 | 台 | 1 |
| 7 | 挂墙注水龙头 |  | 1 低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 陶瓷阀芯一字型手柄。 3 通体材质为低铅铜。 | 配矮汤炉 | 套 | 1 |
| 8 | 双门电蒸饭箱 |  | 1、选用SUS304优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm， 2、水箱自动进水， 3、配优质耐高温材料及进口密封条。 4、电压：380V 5、功率：24KW | 24盘 | 台 | 3 |
| 9 | 油烟净化一体机 |  | 1、优质不锈钢制造； 2、壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 3、配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 4、立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 5、在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 6、拼装结构，方便用户自行拆卸维护结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 7、日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面,溶解后启动即可。 8、主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化，模块化设计。 | 2200*1550*800 | 台 | 3 |
| 10 | 灭火系统及控制箱 |  | 1、灭火剂容量：24L 2、全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 | L*6600 | 套 | 1 |
| 11 | 封墙钢 |  | 采用优质304不锈钢板制作实厚：δ1.0mm、304不锈钢板 | L=6600 | 组 | 1 |
| 12 | 不锈钢烟罩封板 |  | 采用优质304不锈钢板制作实厚：δ1.0mm、304不锈钢板 | L=7400 | 组 | 1 |
| 13 | 双拉门工作柜 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1800*800*800 | 台 | 2 |
| 14 | 双层工作台 |  | ▲1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，内衬用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度1.2mm; 4、脚管采用不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 ▲6、提供生产工作台所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ▲7、提供工作台符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023、GB/T10610-2009标准，检验立柱与台面垂直度≤5mm，弯曲外表面无裂纹，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备不会因后厨潮湿水渍等环境下产生锈蚀、断裂、坍塌损坏； ▲8、提供工作台经≥1000h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）； | 1500*800*800 | 台 | 1 |
| 15 | 四门工程款风冷冰箱 |  | 1、尺寸：1220*760*1950 2、采用不锈钢，内箱圆弧设计 3、机组独立模块化技术，外挂防尘网 ★4、制冷方式：风冷； 5、容积：≥900L 6、控温类型：电子数字温控 7、制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 8、压缩机：制冷稳定，性价比 ▲9、提供冷柜符合GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023检测标准的食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 ▲10、提供冷柜符合GB26920.2-2015《自携式冷凝组商用冷柜能效限定值及能效等级》标准，能效等级判定为1级的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 ▲11、冷柜门封条卫生安全符合GB21551.2-2010标准抗菌率≥90%符合国家标准，检测样品未出现长霉，评定等级为0级，检测检验合格，提供满足以上数据检测报告（检测报告需带“CMA” 或“CNAS”标志）。 | 1220*760*1950 | 台 | 1 |
| 16 | 大单星水池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2、星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用1.0mm方管 | 1000*700*800+150 | 台 | 1 |
| 17 | 冷热水龙头 |  | 1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜。 | 配水池 | 个 | 1 |
| 18 | 拨柄退水器连下水组件 |  | 1、采用优质不锈钢制作，执行国家行业标准。 2、拨柄式，通过手柄控制排水和止水。 | 配水池 | 套 | 1 |
| 19 | 沥水工作台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度1.2mm; 4、脚管采用1.0mm不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*700*800+150 | 台 | 1 |
| 20 | 洗地龙头(开放式) |  | 1、 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、 13米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件，不易损坏漏水，喉管耐温85度 4、 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、 进水接口为标准G1/2外螺纹。 | 15米 | 套 | 1 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆水池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2、星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用1.0mm方管 | 700*700*800+150 | 台 | 1 |
| 2 | 冷热水龙头 |  | 1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜。 | 配水池 | 个 | 2 |
| 3 | 拨柄退水器连下水组件 |  | 1、采用优质不锈钢制作，执行国家行业标准。 2、拨柄式，通过手柄控制排水和止水。 | 配水池 | 套 | 2 |
| 4 | 多功能搅拌机 |  | 1、料桶容积：不低于30L； 2、额定电压：380V 额定频率：50Hz 电机功率：1.8KW； 3、最大和面量：不低于8.5Kg。 | 30L | 台 | 1 |
| 5 | 三层电烤箱 |  | 1、机身主要部件采用食品级304不锈钢制作， 2、配不锈钢烤盘，烤盘尺寸≧400mm*600mm， 3、分区控温带屏显，炉面、炉底温度双重控制，每层配有上下可调温控仪表控制，可独立控制， 4、功率：20KW 5、电压：380V | 三层六盘 | 台 | 1 |
| 6 | 单门醒发箱 |  | 1、采用喷水雾式加湿，可实现强制加湿； 2、设备电子水位计控制水位； 3、醒发箱分段加热方式，不冲温； 4、箱内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环； 5、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。 | 单门 | 台 | 1 |
| 7 | 电饼铛 |  | 1、额定电压：220V/380V 2、锅盘直径：530mm 3、额定功率：5KW 4、锅高尺寸：26mm | 5KW | 台 | 1 |
| 8 | 饼盘架 |  | 1、材质:优质304不锈钢板； 2、方管支撑，配有2个万向脚轮、2个定向脚轮。 | 12层 | 台 | 1 |
| 9 | 木面工作台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面采用40mm松木； 3、脚管采用1.0mm厚不锈钢圆管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1800*800*800 | 台 | 1 |
| 10 | 挂墙工具柜 |  | 1、吊柜面板须采用优质304不锈钢板，厚度≥1.5mm，与食品接触板材部分均采用食品级材质，工作环境下无重金属释放； 2、层板下衬U形不锈钢加强槽，保障承重强度； 3、墙架与吊柜之间采用满焊焊接，且边角四周压死边，无毛刺，防止割手。 | 1800*350*600 | 台 | 1 |
| 11 | 油烟净化一体机 |  | 1、优质不锈钢制造； 2、壳体面板304,厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 3、配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 4、立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离 器，运用空气动力学原理，在冷 凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 5、在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。 6、拼装结构，方便用户自行拆卸维护结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 7、日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面,溶解后启动即可。 8、主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化，模块化设计。 ▲9、提供油烟净化一体机在高温≥60℃环境中测试≥480h后，产品结构正常、运行正常，符合 GB/T2423.2-2008 标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；保证设备在后厨高温环境中运行正常； ▲10、提供油烟净化一体机在后厨潮湿环境中在温度 40℃、湿度 ≥85%RH 环境中测试≥480h 后，产品结构正常、运行 正常，符合 GB/T 2423.3-2016 标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；保证设备在后厨高潮湿环境中运行正常； ★11、提供油烟净化一体机产品依据符合：GB4706.1-2005、 4706.45-2008 标准，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、电源连接和外部软线、接地措施、耐电痕化、防锈、外部导线用接线端子，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 | 2400*1300*800 | 台 | 1 |
| 12 | 不锈钢烟罩封板 |  | 采用优质304不锈钢板制作实厚：δ1.0mm、304不锈钢板 | L=3500 | 组 | 1 |
| 二更、备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2、星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用1.0mm方管 | 500*450*800 | 台 | 1 |
| 2 | 感应龙头 |  | 1.工作电压：220V 50/60HZ交流电； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5. 接水口口径为G1/2外螺纹；属节水产品。 | 配洗手池 | 个 | 1 |
| 3 | 不锈钢去水制 |  | 盖子及底部均为304不锈钢。 | DN60 | 套 | 1 |
| 4 | 干手器 |  | 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 单移门备餐柜 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1400*700*800 | 台 | 2 |
| 6 | 三掩门工作柜 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1800*660*800 | 台 | 1 |
| 7 | 双层工作台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度1.2mm; 4、脚管采用1.0mm不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 1600*700*800 | 台 | 1 |
| 8 | 留样冰箱 |  | 1、留样柜采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.0mm，单门，温度范围:-18℃～5℃可调节； 2、留样柜采用微电脑温度显示,优质压缩机,整体聚氨酯高压发泡强度高,可拆滤网式冷凝器，方便清洗,强力磁门封条及加强门铰。 | 单门 | 台 | 1 |
| 9 | 双层餐车 |  | ▲1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm； 3、脚管采用Ф25*1.0mm厚不锈钢圆管； 4、配静音万向轮，带刹车 ▲5、提供生产餐车不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ▲6、提供所投餐车符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023、GB/T10610-2009标准，检验车盘对立柱垂直度≤5mm，弯曲外表面无裂纹，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备不会因后厨潮湿水渍等环境下产生锈蚀、断裂、坍塌损坏； ▲7、提供所投餐车经≥1000h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 | 500*800*800 | 台 | 18 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收残台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用1.0mm不锈钢方通； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1000*760*850 | 台 | 1 |
| 2 | 大单星水池 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2、星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用1.0mm方管 | 900*700*800+150 | 台 | 3 |
| 3 | 冷热水龙头 |  | 1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜。 | 配水池 | 个 | 3 |
| 4 | 拨柄退水器连下水组件 |  | 1、采用优质不锈钢制作，执行国家行业标准。 2、拨柄式，通过手柄控制排水和止水。 | 配水池 | 套 | 3 |
| 5 | 洁碟台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度1.2mm; 4、脚管采用1.0mm不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 700*700*800+150 | 台 | 1 |
| 6 | 双门热风循环消毒柜 |  | 1、整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省旳 2、热风循环系统，可对餐具多方位消毒杀菌; 3、设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节; 4、带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼; 5、全不锈钢重力脚配置，稳定柜体; ▲6、提供所投生产消毒柜不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ▲7、提供所投消毒柜卫生安全符合《消毒技术规范》（2002年版）可杀灭幽门螺旋杆菌，杀灭率＞99.99%，检验合格检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；确保餐具使用卫生。 ▲8、消毒柜设备内胆所用不锈钢板经≥1000h中性盐雾试验（GB/T10125-2021）后，检验面需无锈蚀现象，检验合格检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 | 1300*640*1950 | 台 | 3 |
| 7 | 砧板刀具消毒组合柜 |  | 整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 底板、侧板下加装优质隔热板，棉下封0.8mm不锈钢板； 背板及门胆板不锈钢板厚1.0mm，中填充隔热棉； 加强筋厚度1.0mm，门面采用隔热玻璃； 配置不锈钢可调子弹脚。 配进口优质干发热线，进口可调式温控制。 | 1200*650*1800 | 台 | 1 |
| 8 | 餐具整理台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.2mm，不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度1.2mm; 4、脚管采用1.0mm不锈钢方通； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*700*800+150 | 台 | 1 |
| 排油烟系统及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音助排风柜机 |  | 1、风量：20000m³/h； 2、外壳采用1.2mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 3、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 4、电机：纯铜芯国标电机； 5、叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好； 6、风机设有检修门，方便日后维护； 7、底部自带槽钢支架，便于安装。 | 20000m³/h | 台 | 1 |
| 2 | 风机启动保护器 |  | 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器 | 星三角启动保护装置 | 台 | 1 |
| 3 | 不锈钢排油烟管道 |  | 管道采用≥1.0mm不锈钢板材，室外管道接口采用钢制作法兰连接，内缝采用密封胶勾缝，密封性能好，无漏风、漏油现象。 | 定制 | ㎡ | 92 |
| 4 | 连接帆布 |  | 选用军用帆布制作,防水防烟强，耐酸碱性强，抗氧化。使用用途：有效减少抽排设备给风管烟管所造成的震动，大大减少抽排眼管的震动及共震，给使用环境营造一个更安静的工作环境。 | 定制 | 台 | 2 |
| 5 | 风机底座 |  | 采用100*100*4mm国标角钢焊接，表面刷双层防锈漆，使用符合国标减震簧，减震簧采用高碳合金材料，四个为一套 | 现场制作 | 台 | 1 |
| 6 | 150°防火阀 |  | 镀锌冷轧钢板外框、叶片，并作喷漆，配合风管尺寸，可直接安装在风管上,材质：优质镀锌板，壁厚：1.0mm，抗压力强耐腐蚀，熔断式。 | 800*600 | 只 | 1 |
| 7 | 减震器 |  | 骨架用10#槽钢，上桩减震器，底面用10MM厚胶板 | 150KG/只 | 只 | 4 |
| 8 | 粘捕式灭蝇器 |  | 1、工作方式：粘捕式 2、额定功率：0.008KW 3、覆盖面积：30-50㎡ 4、额定电压：220V-50HZ 5、材料等级：ABS阻燃材料 | 粘捕式 | 台 | 9 |
| 9 | 紫外线消毒灯 |  | 1、安全防护等级IP65 2、控制方式：具有电子定时功能 | L=1200 | 台 | 7 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大锅铲 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 特大号 | 个 | 3 |
| 2 | 大勺 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 大号 | 个 | 5 |
| 3 | 漏勺 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 大号 | 个 | 2 |
| 4 | 点心盘 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 直径12cm,高度1cm | 个 | 300 |
| 5 | 反边面盆 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、一体成型或焊接成型，确保无缝隙、易清洁。 | 50CM | 个 | 5 |
| 6 | 反边面盆 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、一体成型或焊接成型，确保无缝隙、易清洁。 | 40CM | 个 | 20 |
| 7 | 反边面盆 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、一体成型或焊接成型，确保无缝隙、易清洁。 | 35CM | 个 | 20 |
| 8 | 熟食桶（加盖） |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、一体成型或焊接成型，确保无缝隙、易清洁。 | 直径300mm*H400mm | 个 | 18 |
| 9 | 熟食桶（加盖） |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、一体成型或焊接成型，确保无缝隙、易清洁。 | 直径350mm*H350mm | 个 | 18 |
| 10 | 熟食盆（加盖） |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 厚度2.0mm，1/1*150。 | 个 | 15 |
| 11 | 熟食盆（加盖） |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 厚度2.0mm，1/2*150。 | 个 | 15 |
| 12 | 幼儿碗 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 直径11厘米，304不锈钢 | 个 | 500 |
| 13 | 幼儿碗 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 直径12厘米，304不锈钢 | 个 | 500 |
| 14 | 保温餐盒 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 4层 | 个 | 80 |
| 15 | 汤匙 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 中号 | 把 | 400 |
| 16 | 筷子（不锈钢） |  | 1、执行国家行业标准。 2、采用优质不锈钢制作，表面光滑、无裂纹。 | 长18厘米 | 双 | 300 |
| 17 | 汤勺 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 中号 | 把 | 22 |
| 18 | 水舀 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 柄长63厘米 | 把 | 2 |
| 19 | 饭铲 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 长度350mm | 把 | 20 |
| 20 | 奶茶桶 |  | 1、外壳采用优质304不锈钢制作。 2、双层设计，保温效果好。 | 6L | 个 | 6 |
| 21 | 淘米筐 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 直径540mm | 个 | 4 |
| 22 | 大菜筐 |  | 1、采用食品级PE材质。 2、执行国家行业标准。 | 670mm*460mm*340mm | 只 | 15 |
| 23 | 小菜筐 |  | 1、采用食品级PE材质。 2、执行国家行业标准。 | 580mm*410mm*200mm | 只 | 10 |
| 24 | 定制不锈钢消毒碗框 |  | 1、采用优质不锈钢制作。 2、执行国家行业标准。 | 350mm*300mm*260mm | 只 | 30 |
| 25 | 电子秤 |  | 1、量程：1-150kg； 2、执行国家行业标准。 | 200KG | 台 | 2 |
| 26 | 带盖垃圾桶 |  | 1、容积≥120L 2、执行国家行业标准。 | 580*610 | 个 | 4 |
| 27 | 带盖垃圾桶 |  | 1、容积≥120L 2、执行国家行业标准。 | 800*810 | 个 | 4 |
| 28 | 菜刀 |  | 1、执行国家行业标准。 2、采用优质不锈钢制作，表面光滑、无裂纹。 | 大号 | 把 | 8 |
| 29 | 砍刀 |  | 1、执行国家行业标准。 2、采用优质不锈钢制作，表面光滑、无裂纹。 | 大号 | 把 | 2 |
| 30 | 橡胶菜板 |  | 1、执行国家行业标准。 2、采用食品级PE材质，表面光滑、无裂纹。 | 500*350 | 块 | 2 |
| 31 | 塑料菜板 |  | 1、执行国家行业标准。 2、采用食品级PE材质，表面光滑、无裂纹。 | 500*50 | 块 | 2 |
| 32 | 塑料菜板 |  | 1、执行国家行业标准。 2、采用食品级PE材质，表面光滑、无裂纹。 | 500*50 | 块 | 3 |
| 33 | 塑料菜板 |  | 1、执行国家行业标准。 2、采用食品级PE材质，表面光滑、无裂纹。 | 500*50 | 块 | 2 |
| 34 | 木制案板 |  | 1、执行国家行业标准。 2、采用松木材质，表面光滑、无裂纹。 | 500*50 | 块 | 2 |
| 35 | 不锈钢挡鼠板 |  | 采用优质304不锈钢板制作实厚：δ1.0mm、304不锈钢板 | 1600*600*20 | 套 | 3 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

2.交货期限：合同签订后60天内安装调试完毕

3.质保期：安装调试后2年

4.付款条件：货到并验收合格后付至90%的款项，质保期满后付清剩余货款。

5、服务方案要求：

5.1、售后服务方案：根据项目需求提供具体详细的售后服务方案，方案内容包括但不限于能提供优质的本地化服务，故障、技术支持响应和解决问题时间，质保时间，拟派技术人员从业经历，具备可从事厨房设备维修、安装工作的相应证书，售后服务优势等内容。

5.2、供货方案：根据项目需求提供具体详细的供货方案，方案内容包括但不限于包括供货进度计划、运输、已有设备设施保护、供货技术保障措施等内容。

5.3、实施方案：根据项目需求提供具体详细的实施方案，方案内容包括但不限于管理体系、施工安排（计划）表、工期进度安排及保证措施等内容。

5.4设计方案：依据基础建筑施工图提供具体详细的设计方案，方案内容包括但不限于设备平面布置图、设备水、电、气能源点位图、动线设计空间布局、动线图等内容，空间布局、动线清晰、合理。

5.5、质量保障措施方案：根据项目需求提供具体详细的实施方案，方案内容包括但不限于质量管理体系、原材料质量控制、生产流程管理、过程质量控制、成品检验等内容。

6、售后服务

6.1供应商应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

6.2供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，供应商还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排；

6.3所购货物按供应商投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

6.4保修期内，供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

6.5货物故障报修的响应时间为0.5小时；若货物故障在检修后1小时后仍无法排除，供应商应在 24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障修复；

6.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

第五章 合同主要条款

货物类采购合同

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照          项目招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格型号及数量：。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为          （大写）人民币。

如需审计，以审计价格为准。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与甲方要求的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第五条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第六条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后60天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第七条 伴随服务／售后服务

1.乙方所供货物及安装的质保期为自验收合格之日起2年。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若投标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间为 小时；

（5）若货物故障在检修后   小时后仍无法排除，乙方应在  小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第八条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：合同签订后收到中标供应商发票10个工作日内支付30%，货到并验收合格后付清全部款项。

第九条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金。

2.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总价5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5.在合同规定的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人名称（加盖电子公章）：

年 月日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（加盖电子公章）：

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标总价 |  |
| --- | --- |
| 交付时间 |  |

投标人名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 品目号 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合计 |  | 制造商是否为中小微企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 米面架 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 平板推车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 商用电热器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 感应龙头 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢去水制 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 干手器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢六门更衣柜 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 开水间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能步进式开水器 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢三级过滤器 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星平台水池 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双星水池 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 冷热水龙头 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 拨柄退水器连下水组件 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 挂墙刀具消毒箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 单星盆水池 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三星盆水池 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 沥水工作台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 挂墙层板 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 挂墙层板 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 工作台连下一层板 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 台式绞肉机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 洗地龙头(开放式) |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 开水器连底座 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 三层冲孔货架带轮 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁双头大炒炉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电磁单头大炒炉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电磁单头单尾炒灶 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 炉拼台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 调料车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电磁矮汤炉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 挂墙注水龙头 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 双门电蒸饭箱 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 油烟净化一体机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 灭火系统及控制箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 封墙钢 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢烟罩封板 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 双拉门工作柜 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 双层工作台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 四门工程款风冷冰箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大单星水池 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 冷热水龙头 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 拨柄退水器连下水组件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 沥水工作台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 洗地龙头(开放式) |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆水池 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷热水龙头 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拨柄退水器连下水组件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 多功能搅拌机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三层电烤箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 单门醒发箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电饼铛 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 饼盘架 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 木面工作台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 挂墙工具柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 油烟净化一体机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢烟罩封板 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二更、备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 感应龙头 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢去水制 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 干手器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单移门备餐柜 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 三掩门工作柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 双层工作台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 留样冰箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 双层餐车 |  | 台 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收残台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大单星水池 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 冷热水龙头 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 拨柄退水器连下水组件 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 洁碟台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 双门热风循环消毒柜 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 砧板刀具消毒组合柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 餐具整理台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 排油烟系统及其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音助排风柜机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风机启动保护器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢排油烟管道 |  | ㎡ | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 连接帆布 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 风机底座 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 150°防火阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 减震器 |  | 只 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 粘捕式灭蝇器 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 紫外线消毒灯 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大锅铲 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大勺 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 漏勺 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 点心盘 |  | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 反边面盆 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 反边面盆 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 反边面盆 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 熟食桶（加盖） |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 熟食桶（加盖） |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 熟食盆（加盖） |  | 个 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 熟食盆（加盖） |  | 个 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 幼儿碗 |  | 个 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 幼儿碗 |  | 个 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 保温餐盒 |  | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 汤匙 |  | 把 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 筷子（不锈钢） |  | 双 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 汤勺 |  | 把 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 水舀 |  | 把 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 饭铲 |  | 把 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 奶茶桶 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 淘米筐 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 大菜筐 |  | 只 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 小菜筐 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 定制不锈钢消毒碗框 |  | 只 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 电子秤 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 带盖垃圾桶 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 带盖垃圾桶 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 菜刀 |  | 把 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 砍刀 |  | 把 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 橡胶菜板 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 塑料菜板 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料菜板 |  | 块 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 塑料菜板 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 木制案板 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 不锈钢挡鼠板 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件六、 资格证明文件

附件七、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件九、项目技术说明或实施方案

附件十、其他