招　标　文　件

项目名称：南京市江宁区陆郎初级中学等校2026年厨具设备

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0022

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁区教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就南京市江宁区陆郎初级中学等校2026年厨具设备（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0022

2.项目名称：南京市江宁区陆郎初级中学等校2026年厨具设备

3.预算金额：采购包1：185万元；采购包2：175万元

4.最高限价：采购包1：185万元；采购包2：175万元

5.采购需求（简介）：根据学校需求配置相关食堂厨具设备，满足学校的需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：中标后30日内签订合同，合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作，质保期不低于三年（自验收合格之日起进入质保期）。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月17日09点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：周晓贵，收件地址：南京市江宁区东新北路16号507室，联系电话：025-84930385。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区教育技术装备中心

地  址：南京市江宁区东新北路16号

联系人：周晓贵

联系电话：025-84930385

2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：易俊贤

联系电话：025-69613996

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方：（买方）

# 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同5个工作日内，乙方按照合同金额 5% 缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付至合同总价款的50%，余款一年后支付。

8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日     年内对产品质保，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 采购需求

采购包一

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市江宁区教育局拟对江宁区空港乾清路学校、南京市未来科技城中学、江宁区江宁中心小学食堂厨具等设施设备新建、扩建提升装备。由于覆盖的区域较广，涉及的学校（幼儿园）较多，品种繁多，对安全环保要求高。决定对“南京市江宁区陆郎初级中学等校2026年厨具设备”项目进行公开招标。

（二）项目建设遵循标准

1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.固定资产须符合《南京市中小学通用资产配置标准（宁教财〔2023〕9号）》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风幕机 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 保温汤、饭桶车连限位柜 | 5 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 壁挂式热水器 | 4 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 4 | 不锈钢挂衣架 | 1 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 不锈钢米面架 | 5 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 不锈钢排烟管道 | 408 | ㎡ | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 不锈钢平板车 | 4 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 不锈钢四人快餐桌 | 646 | 套 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 不锈钢台面立架 | 6 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 不锈钢洗手池-1 | 6 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 不锈钢洗手池-2 | 2 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 不锈钢洗手池-3 | 2 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 不锈钢油网烟罩 | 7.93 | ㎡ | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 大单星池 | 4 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 单通工作台-1 | 4 | 台 | 3400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 单通工作台-2 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 单通工作台-3 | 3 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 单星池 | 2 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 单星杀鱼台 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 单星洗手池 | 5 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 刀具/粘板组合消毒柜 | 2 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 低空排放光解静电油烟净化器 | 1 | 台 | 30000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 电磁双头双尾小炒灶 | 1 | 台 | 11000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 电磁双眼大锅灶 | 3 | 台 | 12800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 电磁双眼低汤灶 | 1 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 电热开水器连底座 | 8 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 多功能切菜机 | 1 | 台 | 24000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 防火阀 | 2 | 只 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 风柜启动控制箱 | 5 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 高速干手器 | 2 | 台 | 680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 高压洗地龙头 | 8 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 32 | 环保风柜-1 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 环保风柜-2 | 1 | 台 | 19800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 环保风柜-3 | 1 | 台 | 15800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 粘捕式灭蝇器 | 21 | 盏 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 活动工作台 | 1 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 接驳吊码 | 6 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 六门更衣柜 | 4 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 炉面拼台-1 | 3 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 炉面拼台-2 | 3 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 感应龙头 | 5 | 只 | 680 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 42 | 热风循环消毒柜 | 13 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 炊用燃气大锅灶（双头） | 2 | 台 | 9800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 三层餐车 | 19 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 三星水池 | 3 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 设备底座 | 6 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 收餐工作台 | 2 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 收餐柜 | 10 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 双层工作台-1 | 4 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 双层工作台-2 | 10 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 双层工作台-3 | 1 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 双层工作台-4 | 6 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 双层工作台-5 | 2 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 双层工作台-6 | 4 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 双层工作台-7 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 双层工作台-8 | 2 | 台 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 双层工作台-9 | 5 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 双层工作台带靠背-1 | 1 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 双层工作台带靠背-2 | 5 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 留样冰箱 | 1 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 双门蒸饭车 | 8 | 台 | 8000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 双通工作台 | 4 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 双星水池-1 | 3 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 双星水池-2 | 3 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 双星水池-3 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 四层冲孔货架 | 2 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 四层货架-1 | 7 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 四层货架-2 | 6 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 四门双温冰柜 | 5 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 四门碗柜 | 8 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 送新风镀锌管道 | 1 | ㎡ | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 送新风风柜 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 调料柜 | 2 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 拖把工具挂架连滴水盆 | 2 | 台 | 1150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 拖把柜 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 五格保温售饭台 | 2 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 五格售饭工作台 | 2 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 洗米机 | 2 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 洗手池 | 3 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 烟罩封墙钢-1 | 12.2 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 烟罩封墙钢-2 | 13 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 烟罩封墙钢-3 | 5 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 烟罩封墙钢-4 | 8.6 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 烟罩封墙钢-5 | 16.2 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 烟罩天花封板-1 | 8.7 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 烟罩天花封板-2 | 9.1 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 烟罩天花封板-3 | 5.1 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 烟罩天花封板-4 | 6.9 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 烟罩天花封板-5 | 10.7 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 烟罩自动灭火系统 | 1 | 组 | 18000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 摇摆式混合水龙头 | 82 | 只 | 360 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 92 | 油网烟罩-1 | 8.45 | ㎡ | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 油网烟罩-2 | 3.25 | ㎡ | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 油网烟罩-3 | 8.4 | ㎡ | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 油网烟罩-4 | 10.53 | ㎡ | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 紫外线消毒灯 | 24 | 台 | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 炊用燃气大锅灶（单头） | 1 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 电磁单眼大锅灶 | 1 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 大单星洗碗池 | 4 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

1  风幕机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*225*195mm，±10mm；长度1500mm，风量：2200m³/H，噪音：60db。功率：274W/220V。 |
| 3 | 参考图片 |  |

2  保温汤、饭桶车连限位柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm；材料：采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板,加强筋为1.2mm厚不锈钢,内配直径450*1.2mm不锈钢圆桶一只；外壳厚度为：1.0mm；电加热220V/3KW；采用水保温，水胆底部有隔热层，防止热量散失；台脚：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 3 | 参考图片 |  |

3  壁挂式热水器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制采购节能产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，且提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：80升；温度调节范围35℃-65℃；电压功率：220V/3.0KW,能效等级一级；热水输出率80%，支持手机智能控制。 |
| 3 | 参考图片 |  |

4  不锈钢挂衣架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：L=1000；采用SUS304-2B不锈钢板厚度1.5mm制作，不锈钢挂衣钩20个。 |
| 3 | 参考图片 |  |

5  不锈钢米面架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*300mm；框架、格挡全部采用SUS304-2B不锈钢方管38*38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢加厚脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

6  不锈钢排烟管道

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：根据现场实际情况定制；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm-1.2mm。角钢法兰，不锈钢螺丝连接；接缝防漏油处理。 |
| 3 | 参考图片 |  |

7  不锈钢平板车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：900*600*250mm；采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm，手柄：不锈钢圆管φ32*1.2mm；主架采用不钢方管制作，采用静音橡胶轮，2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 3 | 参考图片 |  |

8  不锈钢四人快餐桌

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*800mm；桌面采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板制作，下衬密度板，尺寸为：1200*600*30mm。桌面下支架全部采用不锈钢焊接900*450*30mm。支架采用50*50*1.5mm厚不锈钢管,工字形支撑，另加斜拉加强撑。座位采用不锈钢长条座椅。尺寸1200*300*30mm，下衬密度板。 |
| 3 | 参考图片 |  |

9  不锈钢台面立架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*300*600mm；采用SUS304-2B不锈钢板厚度1.2mm，立柱不锈钢方管38*38*1.2mm |
| 3 | 参考图片 |  |

10  不锈钢洗手池-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2500*600*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间） |
| 3 | 参考图片 |  |

11  不锈钢洗手池-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1900*600*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间） |
| 3 | 参考图片 |  |

12  不锈钢洗手池-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2100*600*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间） |
| 3 | 参考图片 |  |

13  不锈钢油网烟罩

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：6100*1300mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。每米配耐高温灯；折板式滤油网。配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

14  大单星池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*700*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管；可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢高位落水器（落水器配置在星盆右后方） |
| 3 | 参考图片 |  |

15  单通工作台-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；下衬20mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；拉门等其他厚度1.0mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

16  单通工作台-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1450*700*800mm；台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；下衬20mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；拉门等其他厚度1.0mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

17  单通工作台-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；下衬20mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；拉门等其他厚度1.0mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

18  单星池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：600*600*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管；可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢高位落水器（落水器配置在星盆右后方） |
| 3 | 参考图片 |  |

19  单星杀鱼台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。 |
| 3 | 参考图片 |  |

20  单星洗手池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：500*500*250/150mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢。星盆深200mm，采用全不锈钢落水器。 |
| 3 | 参考图片 |  |

21  刀具/粘板组合消毒柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1300*700*1600mm；电压/功率：220V 0.75KW；柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；门板：采用6.0mm深色亚克力板；紫外线+臭氧消毒技术、带定时器；可放置20把刀具，放砧板8块，热风循环烘干。 |
| 3 | 参考图片 |  |

22  低空排放光解静电油烟净化器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：低空排放，40000风量；油烟净化器净化效率不低于97%，静电集成板需采用航空铝材质，静电集成板需采用双滤芯双极净化，有单独的收集油污装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

23  电磁双头双尾小炒灶

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2100*1150*800mm，±10mm；采用SUS304不锈钢一体成型炉面板，厚度为1.5 mm，耐高温、防水中文LED显示；锅体具有超温保护；一体式8档全功率无级变功率火力调档开关（防水、耐高温），具有故障自检测系统；防水、防腐、耐高温电源接线端子+24K镀金接线针，电磁线盘采用高频感应线，机芯外壳采用全不锈钢，380V/25KW。 |
| 3 | 参考图片 |  |

24  电磁双眼大锅灶

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2100*1150*800mm ,±10mm；采用SUS304不锈钢一体成型炉面板，厚度为1.5mm，耐高温、防水中文LED显示；锅体具有超温保护；一体式8档全功率无级变功率火力调档开关（防水、耐高温），具有故障自检测系统；防水、防腐、耐高温电源接线端子+24K镀金接线针，电磁线盘采用高频感应线，机芯外壳采用全不锈钢，380V/25KW。 |
| 3 | 参考图片 |  |

25  电磁双眼低汤灶

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*750*500mm ,±10mm；采用SUS304不锈钢一体成型炉面板，厚度为1.5mm，耐高温、防水中文LED显示；锅体具有超温保护；一体式8档全功率无级变功率火力调档开关（防水、耐高温），具有故障自检测系统；防水、防腐、耐高温电源接线端子+24K镀金接线针，电磁线盘采用高频感应线，机芯外壳采用全不锈钢，380V/25KW。 |
| 3 | 参考图片 |  |

26  电热开水器连底座

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：12KW/380V；数显版，三箱结构，一次沸腾，确保生熟水分离；水不开不出水；特设两套加热系统，高功率煮水，低功率保温；整机采用食品级304不锈钢制造。供水量120L/小时，设备容积80L。 |
| 3 | 参考图片 |  |

27  多功能切菜机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1250*530*1250mm，±10mm；产品功能要求：将根茎类蔬菜、叶菜类蔬菜、蔬果类切成丁、片、丝条状。双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。叶菜部切长度：1－60mm(可调)。产量：300-1000KG/小时。整机采用全不锈钢制造，变频调速简单直接。 |
| 3 | 参考图片 |  |

28  防火阀

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 耐高温150°，采用SUS304不锈钢板，厚度：1.2mm；任何手触摸到的边角折实边，避免伤手。 |
| 3 | 参考图片 |  |

29  风柜启动控制箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 降压启动配风柜，带缺项及漏电保护功能，具备降压启动功能。 |
| 3 | 参考图片 |  |

30  高速干手器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：260*170*480mm，±10mm；风速：110M/S；功率：1400W/220V；智能冷热风，具有儿童保护、60秒运行超时保护。 |
| 3 | 参考图片 |  |

31  高压洗地龙头

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制采购节能产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，且提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 环氧敞开式卷盘；软管长度10米；嵌墙式安装；底座可摇摆；不锈钢外壳。 |
| 3 | 参考图片 |  |

32  环保风柜-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 多翼式低噪音离心风机，风量26000m³-30000m³/H，功率：7.5KW/380V，全压610Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

33  环保风柜-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 多翼式低噪音离心风机，风量36000~42000m³/H，功率：15KW/380V，全压610Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

34  环保风柜-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 多翼式低噪音离心风机，风量32000m³-36000m³/H，功率：15KW/380V，全压610Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

35  粘捕式灭蝇器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：395*120*290mm，±10mm；电压：220V，功率：30W；灯管：2*15W紫外线灯管；覆盖面积80m2—90m2；双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |
| 3 | 参考图片 |  |

36  活动工作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*800*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

37  接驳吊码

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 吊筋、角钢支架等，不锈钢丝杆、不锈钢连接螺丝等 |
| 3 | 参考图片 |  |

38  六门更衣柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*2100mm；整体采用1.0mm不锈钢板制作；每个门内分上下两层；每扇门上附锁，并可以附标签贴。 |
| 3 | 参考图片 |  |

39  炉面拼台-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：500*1100*800mm：上下层板后背采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；可调不锈钢子弹脚。具体式样配套炉灶使用。 |
| 3 | 参考图片 |  |

40  炉面拼台-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：400*1150*800mm；上下层板后背采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；可调不锈钢子弹脚。具体式样配套炉灶使用。 |
| 3 | 参考图片 |  |

41  感应龙头

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制采购节能产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，且提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：160*135*145mm，±10mm；全铜表面抛光镀铬处理，座台式安装，感应距离可调，AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源，三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹，出水口距台面100mm |
| 3 | 参考图片 |  |

42  热风循环消毒柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1310*750*1980mm,±10mm；柜身双层：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；采用防火隔热材料；柜门：不锈钢板厚度1.0mm；胶条：嵌入式硅胶条；电压/功率：380V /4.8kw；篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ6-8mm；篮筐尺寸：400*600*200mm，配8个；控温范围：50-150度；采用自动控温。 |
| 3 | 参考图片 |  |

43  炊用燃气大锅灶（双头）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制性认证产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品3C认证证书，且提供的产品3C认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2000*1200*800mm；台面、水围基采用SUS304厚度1.5mm不锈钢，炉灶侧板、背板采用厚1.2mm不锈钢板，灶体骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢，耐火棉隔热；烟道采用3mm厚A3钢板制作，炉灶通脚采用φ60mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的不锈钢脚，配有节能炉头，配φ860mm加厚翻边大锅带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

44  三层餐车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：800*500*900mm；车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；立管：不锈钢方管25*25*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ32*1.0mm；静音脚轮：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 3 | 参考图片 |  |

45  三星水池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管；可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢高位落水器（落水器配置在星盆右后方） |
| 3 | 参考图片 |  |

46  设备底座

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 与设备配套，采用12号槽钢制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

47  收餐工作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：700*700*800mm；采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，不锈钢方管38*38*1.2mm，可调不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

48  收餐柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：600*600*800mm；台面采用SUS304-2B不锈钢板厚度1.5mm；层板、拉门等采用SUS304-2B不锈钢板厚度1.2mm，可调全钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

49  双层工作台-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

50  双层工作台-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

51  双层工作台-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1400*700*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

52  双层工作台-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*600*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

53  双层工作台-5

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

54  双层工作台-6

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

55  双层工作台-7

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1300*700*1600mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

56  双层工作台-8

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：500*600*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

57  双层工作台-9

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

58  双层工作台带靠背-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：700*700*800/150mm；台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；下衬20mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

59  双层工作台带靠背-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*600*800/150mm；台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；下衬20mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

60  留样冰箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制性认证产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品3C认证证书，且提供的产品3C认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：610*750*1800mm，±10mm；温度范围：0℃/≤6℃，内外箱体材料304不锈钢，制冷方式：直冷，电子温控。 |
| 3 | 参考图片 |  |

61  双门蒸饭车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*1650mm；箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用1.0mm厚SUS304-2B不锈钢板，饭盘托架采用三角形1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板折撑。配自动控制水位装置，带排污装置；每门电加热功率：12KW/380V。加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生。门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。每门配600*400*50mmSUS304-2B蒸饭盘12只。 |
| 3 | 参考图片 |  |

62  双通工作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；下衬20mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；拉门等其他厚度1.0mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

63  双星水池-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢高位退水器（退水器配置在星盆右后方） |
| 3 | 参考图片 |  |

64  双星水池-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm：台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢高位退水器（退水器配置在星盆右后方） |
| 3 | 参考图片 |  |

65  双星水池-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢高位退水器（退水器配置在星盆右后方） |
| 3 | 参考图片 |  |

66  四层冲孔货架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1600mm；层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2mm方管；主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

67  四层货架-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1600mm；层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2mm方管；主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

68  四层货架-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*500*1600mm；层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2mm方管；主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

69  四门双温冰柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制性认证产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品3C认证证书，且提供的产品3C认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1220*760*1940mm，±10mm。温度：'-6℃~-18℃/'-5℃~+10℃；风冷；内外304#不锈钢板材；不锈钢搁架；制冷剂：R404A；微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，自动回门设计。 |
| 3 | 参考图片 |  |

70  四门碗柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1800mm；外壳整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；可调节活动层板厚度1.5mm；拉门双层，板材厚度1.0mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

71  送新风镀锌管道

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：根据现场实际情况定制：整体采用镀锌板厚度1.0-1.2mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。 |
| 3 | 参考图片 |  |

72  送新风风柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 多翼式低噪音离心风机，风量26000m³-30000m³/H，功率：7.5KW/380V，全压610Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

73  调料柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1800mm；台面采用SUS304-2B不锈钢板厚度1.5mm；层板、拉门等采用SUS304-2B不锈钢板厚度1.2mm，可调全钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

74  拖把工具挂架连滴水盆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：L=1200mm；接水盘1300*600*60mm采用SUS304-2B1.5mm不锈钢制作。拖把架采用38*38*1.5mm厚方管制作，不锈钢拖把挂钩12个。 |
| 3 | 参考图片 |  |

75  拖把柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*2100mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.5mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

76  五格保温售饭台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板及水槽体厚度1.2mm；加厚可调不锈钢脚，自动恒温，电子数码显示，缺水保护。 |
| 3 | 参考图片 |  |

77  五格售饭工作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

78  洗米机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 采用SUS304-2B不锈钢板厚度1.2mm，可调全钢脚，一次可以洗米100KG。 |
| 3 | 参考图片 |  |

79  洗手池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：3000*500*800mm；台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢，管采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。 |
| 3 | 参考图片 |  |

80  烟罩封墙钢-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：6100*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

81  烟罩封墙钢-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：6500*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

82  烟罩封墙钢-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2500*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

83  烟罩封墙钢-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：4300*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

84  烟罩封墙钢-5

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：8100*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

85  烟罩天花封板-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：8700*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

86  烟罩天花封板-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：9100*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

87  烟罩天花封板-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：5100*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

88  烟罩天花封板-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：6900*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

89  烟罩天花封板-5

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：10700*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

90  烟罩自动灭火系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 产品符合XF498-2012标准要求 |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：双瓶组；厨房烟罩专用灭火系统，含控制箱、设备、安装、检测等。产品使用的灭火剂有效期不少于8年；充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T 2423.22-2012标准；单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷），连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 |
| 3 | 参考图片 |  |

91  摇摆式混合水龙头

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制采购节能产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，且提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：高抛；座台式双孔双温，主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。十寸（254mm）高抛水嘴，360度可旋转。 |
| 3 | 参考图片 |  |

92  油网烟罩-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：6500*1300mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。每米配耐高温灯；折板式滤油网，配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

93  油网烟罩-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2500*1300mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。每米配耐高温灯；折板式滤油网，配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

94  油网烟罩-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：4300*1300mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。每米配耐高温灯；折板式滤油网，配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

95  油网烟罩-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：8100*1300mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。每米配耐高温灯；折板式滤油网，配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

96  紫外线消毒灯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 功率：30W/220V，加厚支架，钢丝绳吊装，配定时遥控器。 |
| 3 | 参考图片 |  |

97 炊用燃气大锅灶（单头）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制性认证产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品3C认证证书，且提供的产品3C认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1100*1200*800mm；台面、水围基采用SUS304厚度1.5mm不锈钢，炉灶侧板、背板采用厚1.2mm不锈钢板，灶体骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢，耐火棉隔热；烟道采用3mm厚A3钢板制作，炉灶通脚采用φ60mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的不锈钢脚，配有节能炉头，配φ860mm加厚翻边大锅带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

98电磁单眼大锅灶

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1100*1500*800mm，±10mm。采用SUS304不锈钢一体成型炉面板，厚度为1.5mm，耐高温、防水中文LED显示；锅体超温保护。一体式8档全功率无级变功率火力调档开关（防水、耐高温），故障自检测系统；防水、防腐、耐高温电源接线端子+24K镀金接线针，电磁线盘采用高频感应线，机芯外壳采用全不锈钢。 |
| 3 | 参考图片 |  |

99大单星洗碗池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*800*800mm。台面、星盆采用SUS304不锈钢1.2mm厚。星盆深200mm，采用全不锈钢落水器。 |
| 3 | 参考图片 |  |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2. 实施要求

（1）质量要求

①在不影响平面布置、安装使用、美观协调的前提下，允许生产企业根据现场情况对技术要求中规定的产品外形尺寸做微调，但不能改变产品使用功能。

②所有不锈钢产品出厂时，不锈钢板材保护膜除焊接部位外，其它部位必须保持完好，在产品运输、安装时不得撕毁，待验收后使用前再撕除。

（2）验收要求

①在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，确保提供的所有产品均为合格产品，并满足招标文件要求。

②验收时，采购人有权对成交供应商所供厨房产品任意抽检，如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购人将及时填写验收回执。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人可报请当地监管部门进行查处，并有权凭法定检测机构出具的检验报告向中标人提出索赔；

③验收情况作为支付货款的依据。

（3）质保及售后服务：

①本项目质保期不低于三年（自验收合格之日起算）。

②质保期内应提供技术服务，技术服务包括货物的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）。在质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。

③质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

④质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供应商在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常使用。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供应商承担。

⑤售后服务需配备具备专业资质的专业人员。

3.付款条件：

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点：

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金：以第三章合同文本内容为准。

6.中标供应商确定规则

本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。

采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格投标人。

7.其他要求：

（1）在合同签订后，由采购人确定现场满足施工条件后30天内完成交付。在此期限内，采购人按照合同要求对所有设备逐项进行功能测试，如有任何不满足项责成中标供应商在三日内整改，逾期未完成或未整改到位则视为违约。

（2）投标人提供的货物必须是全新的、未使用过的，且必须全部为合格产品，供货时附检验合格证书。

（3）提供的货物开箱后，如使用方发现有任何质量问题，中标供应商必须立即以同样型号的货物在使用方确认的时间内更换

（4）供应商必须接受“南京市教育装备云服务平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。南京市教育装备云服务平台网址：http://nj.cneefix.com。

（5）中标供应商必须在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》，严格按照“南京市教育装备云服务平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（6）供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备云服务平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（7）供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

（8）供应商必须通过“南京市教育装备云服务平台”提供售后维护维保服务。

采购包二

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市江宁区教育局拟对江宁区陆郎初级中学、南京市江宁区高级中学、南京市竹山小学等校食堂厨具等设施设备新建、扩建提升装备。由于覆盖的区域较广，涉及的学校（幼儿园）较多，品种繁多，对安全环保要求高。决定对“南京市江宁区陆郎初级中学等校2026年厨具设备”项目进行公开招标。

（二）项目建设遵循标准

1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.固定资产须符合《南京市中小学通用资产配置标准（宁教财〔2023〕9号）》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温汤桶车 | 2 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 饼盘车 | 2 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 不锈钢抽气罩 | 7.15 | ㎡ | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 不锈钢传菜梯 | 1 | 台 | 28000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 不锈钢六门更衣柜 | 2 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 不锈钢米面架 | 8 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 不锈钢排油烟管道 | 526 | ㎡ | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 不锈钢平板推车 | 2 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 不锈钢四门更衣柜 | 1 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 不锈钢台面立架 | 5 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 不锈钢油网烟罩-1 | 14.95 | ㎡ | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 不锈钢油网烟罩-2 | 8.45 | ㎡ | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 不锈钢油网烟罩-3 | 10.6 | ㎡ | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 不锈钢油网烟罩-4 | 2.6 | ㎡ | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 炊用燃气大锅灶（双头） | 2 | 台 | 9800 | 主要 产品 | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 大单星水池 | 12 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 留样冰箱 | 1 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 单通工作台-1 | 2 | 台 | 3400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 单通工作台-2 | 5 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 单通工作台-3 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 单通移门柜带靠背-1 | 2 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 单通移门柜带靠背-2 | 5 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 单星盆水池-1 | 6 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 单星洗手池-2 | 4 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 低空排放光解静电油烟净化器-1 | 1 | 台 | 34000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 低空排放光解静电油烟净化器-2 | 1 | 台 | 26000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 电力可倾式汤锅 | 1 | 台 | 12800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 电热开水器连底座 | 3 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 电子落地秤 | 2 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 镀锌送风管道 | 220 | ㎡ | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 多功能切菜机 | 2 | 台 | 24000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 防火阀 | 2 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 风柜启动控制箱 | 5 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 风幕机 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 感应龙头 | 4 | 只 | 680 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 36 | 干手器 | 4 | 台 | 680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 高压洗地龙头 | 6 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 38 | 环保风柜-1 | 1 | 台 | 15800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 环保风柜-2 | 1 | 台 | 20000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 环保风柜-3 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 活动双层工作台 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 接驳吊码 | 5 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 洁碟台 | 1 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 冷藏操作台 | 1 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 立式四门双温柜 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 可倾式燃气炒菜锅 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 炉面拼台 | 4 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 三层餐车 | 13 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 三星水池 | 1 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 商用电热水器 | 2 | 台 | 12800 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 51 | 设备底座 | 7 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 收餐工作柜 | 10 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 双层工作台-1 | 6 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 双层工作台-2 | 18 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 双层工作台-3 | 1 | 台 | 1550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 双层工作台-4 | 1 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 双层工作台-5 | 1 | 台 | 1550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 双层工作台-6 | 10 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 双层工作台-7 | 8 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 双孔收餐工作台（带靠背） | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 双门刀墩消毒柜 | 3 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 热风循环消毒柜 | 8 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 双门蒸饭车 | 3 | 台 | 8000 | 核心 产品 | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 双星水池 | 3 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 四层货架-1 | 2 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 四层货架-2 | 19 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 四层货架-3 | 6 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 四层货架-4 | 2 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 四门储物柜-1 | 6 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 四门储物柜-2 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 四人不锈钢餐桌 | 541 | 套 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 送新风柜 | 2 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 土豆去皮机 | 1 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 拖把池 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 五格保温售饭台 | 3 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 洗米机 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 洗手池 | 3 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 烟罩封墙钢-1 | 23 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 烟罩封墙钢-2 | 13 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 烟罩封墙钢-3 | 13 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 烟罩封墙钢-4 | 4 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 烟罩封墙钢-5 | 11 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 烟罩天花封板-1 | 14.1 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 烟罩天花封板-2 | 9.1 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 烟罩天花封板-3 | 7.9 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 烟罩天花封板-4 | 4.6 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 烟罩天花封板-5 | 8.1 | ㎡ | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 烟罩自动灭火系统-1 | 1 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 烟罩自动灭火系统-2 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 摇摆式混合水龙头 | 44 | 只 | 360 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 91 | 右单星杀鱼台 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 粘捕式灭蝇灯 | 11 | 只 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 紫外线消毒灯 | 11 | 只 | 260 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

1 保温汤桶车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：700*700*800mm；采用SUS304不锈钢度1.5mm，柜体、水胆、水槽体厚度1.2mm；自动恒温，电子数码显示，脚轮采用5寸承重脚轮带刹车。 |
| 3 | 参考图片 |  |

2 饼盘车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 15层,全部采用SUS304不锈钢板制作，立柱不锈钢30mm*30mm方管，壁厚1.2mm；横通不锈钢30mmx*30mm方管，壁厚1.2mm；L型托架，SUS304不锈钢，壁厚1.2mm；φ6mm圆枝活动前后挡条、4个角带防撞胶，4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制；适合放置15个400*600mm饼盆。 |
| 3 | 参考图片 |  |

3 不锈钢抽气罩

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：5500*1300*500mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，每米配耐高温灯；折板式滤油网。配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

4 不锈钢传菜梯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 定负载200kg、额定速度(m/s) 0.4m/s、服务楼层二层二站、厅站召唤、一体式；面板材料为发纹不锈钢；轿厢宽度1000mm，轿厢为发纹不锈钢、深度1000mm、高度1200mm、开门净尺寸1000mm*1000mm；厅门为发纹不锈钢，上下直分门；底坑深度(m)：根据厂家尺寸；电梯开门为上下对开式；驱动方式 FA。每层楼层设置呼梯按钮和楼层显示，要求为数码显示，面板为发纹不锈钢；要求曳引机设置在井道内顶部、供应商负责拿使用证、并通过质检专业部门验收。 |
| 3 | 参考图片 |  |

5 不锈钢六门更衣柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1800mm；整体采用SUS304不锈钢厚度1.2mm制作；每个门内分上下两层；每扇门上附锁，并可以插附标签贴。 |
| 3 | 参考图片 |  |

6 不锈钢米面架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*300mm；全部采用SUS304不锈钢板制作；层板厚度1.5mm，骨架：不锈钢38*38*1.2mm方管框架、可调不锈钢加厚脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

7 不锈钢排油烟管道

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：根据现场实际情况定制；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。角钢法兰，不锈钢螺丝连接；接缝防漏油处理。 |
| 3 | 参考图片 |  |

8 不锈钢平板推车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：900*600*250mm；采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm，手柄：不锈钢圆管φ32*1.2mm；主架采用不钢方管制作，采用静音橡胶轮，2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 3 | 参考图片 |  |

9 不锈钢四门更衣柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：900*500*1800mm；整体采用SUS304不锈钢厚度1.2mm制作；每个门内分上下两层；每扇门上附锁，并可以插附标签贴。 |
| 3 | 参考图片 |  |

10 不锈钢台面立架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*300*600mm；层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，立柱不锈钢方管38*38*1.2mm |
| 3 | 参考图片 |  |

11 不锈钢油网烟罩-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：11500*1300*500mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，每米配耐高温灯；折板式滤油网。配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

12 不锈钢油网烟罩-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：6500*1300*500mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，每米配耐高温灯；折板式滤油网。配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

13 不锈钢油网烟罩-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：5300*1300*500mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，每米配耐高温灯；折板式滤油网。配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

14 不锈钢油网烟罩-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2000*1300*500mm；整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，每米配耐高温灯；折板式滤油网。配不锈钢接油盒。 |
| 3 | 参考图片 |  |

15 炊用燃气大锅灶（双头）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制性认证产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品3C认证证书，且提供的产品3C认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2000*1200*800mm；台面、水围基采用SUS304厚度1.5mm不锈钢，炉灶侧板、背板采用厚1.2mm不锈钢板，灶体骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢，耐火棉隔热；烟道采用3mm厚A3钢板制作，炉灶通脚采用φ60mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的不锈钢脚，配有节能炉头，配φ860mm加厚翻边大锅带自动熄火保护装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

16 大单星水池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*700*800mm；台面、星盆采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，支架、脚采用SUS304不锈钢管φ50*1.2mm，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。 |
| 3 | 参考图片 |  |

17 留样冰箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制性认证产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品3C认证证书，且提供的产品3C认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：610*700*1800mm，±10mm；温度范围：0℃～6℃，内外箱体材料：SUS304不锈钢，制冷方式：直冷；电子温控，配锁。 |
| 3 | 参考图片 |  |

18 单通工作台-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；全部采用SUS304不锈钢拉丝板，台面：1.5mm，柜体：侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢，内外双层门板：1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

19 单通工作台-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；全部采用SUS304不锈钢拉丝板，台面：1.5mm，柜体：侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢，内外双层门板：1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

20 单通工作台-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*800*800mm；全部采用SUS304不锈钢拉丝板，台面：1.5mm，柜体：侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢，内外双层门板：1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

21 单通移门柜带靠背-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm；全部采用SUS304不锈钢拉丝板，台面：1.5mm，柜体：侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢，内外双层门板：1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

22 单通移门柜带靠背-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*600*800mm；全部采用SUS304不锈钢拉丝板，台面：1.5mm，柜体：侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢，内外双层门板：1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

23 单星盆水池-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：700*700*800mm；台面、星盆采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，支架、脚采用SUS304不锈钢管φ50*1.2mm，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。 |
| 3 | 参考图片 |  |

24 单星洗手池-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：400*300*250mm；台面、星盆采用SUS304不锈钢1.2mm厚。星盆深200mm，采用全不锈钢落水器。 |
| 3 | 参考图片 |  |

25 低空排放光解静电油烟净化器-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 处理风量：50000m³/h；油烟净化器净化效率不低于97%，静电集成板需采用航空铝材质，静电集成板需采用双滤芯双极净化，有单独的收集油污装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

26 低空排放光解静电油烟净化器-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 处理风量：30000m³/h，油烟净化器净化效率不低于97%，静电集成板需采用航空铝材质，静电集成板需采用双滤芯双极净化，有单独的收集油污装置。 |
| 3 | 参考图片 |  |

27 电力可倾式汤锅

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：300L；全不锈钢机身结构；锅体304不锈钢3mm，一体冲压成型；深冲压式双层锅盖；采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好；蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦；电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90度，功率380V/30KW 。 |
| 3 | 参考图片 |  |

28 电热开水器连底座

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：12KW/380V；数显版，三箱结构，一次沸腾，确保生熟水分离；水不开不出水；特设两套加热系统，高功率煮水，低功率保温；整机采用食品级304不锈钢制造。供水量120L/小时，设备容积80L。 |
| 3 | 参考图片 |  |

29 电子落地秤

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：420*560*900mm，±10mm；交直流两用，可充电，采用LED数码显示；量程≤300kg； |
| 3 | 参考图片 |  |

30 镀锌送风管道

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：根据现场实际情况定制；整体采用厚度1.0mm镀锌管制作，角钢法兰，不锈钢螺丝连接；接缝防漏油处理。 |
| 3 | 参考图片 |  |

31 多功能切菜机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1250*530*1250mm,±10mm；产品功能要求：将根茎类蔬菜、叶菜类蔬菜、蔬果类切成丁、片、丝条状。双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。叶菜部切长度：1－60mm(可调)。产量：300-1000KG/小时。整机采用全不锈钢制造，变频调速。 |
| 3 | 参考图片 |  |

32 防火阀

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 耐高温150℃，采用SUS304不锈钢板制作，厚度：1.2mm；任何手触摸到的边角折实边，避免伤手。 |
| 3 | 参考图片 |  |

33 风柜启动控制箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 降压启动配风柜，带缺项及漏电保护功能，具备降压启动功能。 |
| 3 | 参考图片 |  |

34 风幕机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 长度1500mm，风量：2200m³/H，噪音：60db。功率：274W/220V。 |
| 3 | 参考图片 |  |

35 感应龙头

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制采购节能产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，且提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：160*135*145mm，±10mm；全铜表面抛光镀铬处理，座台式安装，感应距离可调，AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源，三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |
| 3 | 参考图片 |  |

36 干手器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：260*170*480mm,±10mm；风速：110M/S；功率：1400W/220V；智能冷热风，60秒运行超时保护。 |
| 3 | 参考图片 |  |

37 高压洗地龙头

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制采购节能产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，且提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 环氧敞开式卷盘；软管长度10米；嵌墙式安装；底座可摇摆；不锈钢外壳。 |
| 3 | 参考图片 |  |

38 环保风柜-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 多翼式低噪音离心风机，风量28000m³-32000m³/H，功率：11KW/380V，全压610Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

39 环保风柜-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 多翼式低噪音离心风机，风量36000m³-40000m³/H，功率：18.5KW/380V，全压610Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

40 环保风柜-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 多翼式低噪音离心风机，风量12000~22000m³/H，功率：5.5KW/380V，全压750Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

41 活动双层工作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。(配置防滑静音脚轮)。 |
| 3 | 参考图片 |  |

42 接驳吊码

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不锈钢丝杆、不锈钢连接螺丝等。 |
| 3 | 参考图片 |  |

43 洁碟台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1300*800*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

44 冷藏操作台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制性认证产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品3C认证证书，且提供的产品3C认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm，±10mm；制冷方式：风冷，温度范围：冷藏：-5C~+10C,可对应最高环境温度+47C，内胆材质：0.8mm厚SUS304不锈钢；外部材质：1.0mm厚304#不锈钢制作；自动回归门结构，可以防止冷量流失；电子数显温控，精准控制。 |
| 3 | 参考图片 |  |

45 立式四门双温柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制性认证产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品3C认证证书，且提供的产品3C认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*1950mm，±10mm；温度：-6℃～-18℃/-5℃～+10℃；制冷方式：风冷；内外SUS304不锈钢板材，不锈钢搁架，制冷剂：R404A，微电子中央处理器控温，液晶数字显示温度，自动回门设计 |
| 3 | 参考图片 |  |

46 可倾式燃气炒菜锅

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制性认证产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品3C认证证书，且提供的产品3C认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1300*1050*1430mm；整体采用SUS304-2B2.0mm不锈钢锅体及不锈钢3mm支架，容量：200L；鼓风式助燃；0~90度汤锅可倾斜角度；汤锅全弧形立体加热，自动点火，自动熄火保护。 |
| 3 | 参考图片 |  |

47 炉面拼台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：400*1200*800mm；上下层板后背采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；可调不锈钢子弹脚。具体式样配套炉灶使用。 |
| 3 | 参考图片 |  |

48 三层餐车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：800*500*900mm；车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；立管：不锈钢方管25*25*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ32*1.0mm；静音脚轮：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |
| 3 | 参考图片 |  |

49 三星水池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；台面、星盆采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，支架、脚采用SUS304不锈钢管φ50*1.2mm，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。 |
| 3 | 参考图片 |  |

50 商用电热水器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制采购节能产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，且提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：569*608*1759mm，±10mm；储水容积：300升；工作压力：1.0mpa；进出水口径：DN32；电源：380V；功率15KW。立体式聚氨酯保温层整体一次性发泡成型厚度达到50mm；内置智能控制系统，在满足用户复杂多样用水需求的同时实现产品的全自动节能运行；多重安全防护功能：超温保护、防冻保护、故障保护等多重安全防护功能，保证用水安全。 |
| 3 | 参考图片 |  |

51 设备底座

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 与设备配套，采用12号槽钢制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

52 收餐工作柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：600*600*800mm；全部采用SUS304不锈钢拉丝板，台面：1.5mm；柜体：侧板、层板、底板1.2mm厚不锈钢；内外双层门板：1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮拉门；配不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

53 双层工作台-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*800*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

54 双层工作台-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*800*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

55 双层工作台-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1600*800*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

56 双层工作台-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

57 双层工作台-5

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*600*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

58 双层工作台-6

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

59 双层工作台-7

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板厚度1.2mm，加强筋不锈钢板厚度1.5mm；脚通采用不锈钢管48*1.2mm；加厚可调不锈钢脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

60 双孔收餐工作台（带靠背）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm/150mm；台面柜体等全部采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；脚通：SUS304-不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

61 双门刀墩消毒柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*1350mm；外壳采用SUS304不锈钢板折弯制作，板材厚度1.2mm；设备可刀具、砧板，功能设备同时配置推拉门和上翻门两种样式，均配置可视玻璃，便于观察内部消毒情况；功率：2KW；电压：220V。 |
| 3 | 参考图片 |  |

62 热风循环消毒柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1310*650*1950mm，±10mm；柜身双层：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；采用防火隔热材料；柜门：不锈钢板厚度1.0mm；胶条：嵌入式硅胶条；电压/功率：380V 、5kw；篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ6-8mm；篮筐尺寸：400*600*200mm，配8个；控温范围：50-150度；采用自动控温。 |
| 3 | 参考图片 |  |

63 双门蒸饭车

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*700*1650mm；24盘，380v/12kw*2；箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用1.2mm厚SUS304不锈钢板厚度，饭盘托架采用三角形1.2mm厚不锈钢板折撑。配自动控制水位装置，带排污装置；每门电加热功率：12KW/380V。加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生。门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。每门配 600*400*50mm 蒸饭盘12只。 |
| 3 | 参考图片 |  |

64 双星水池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm；台面、星盆采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，支架、脚采用SUS304不锈钢管φ50*1.2mm，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。 |
| 3 | 参考图片 |  |

65 四层货架-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1000*500*1600mm，层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2方管；主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

66 四层货架-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1600mm；层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2方管；主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

67 四层货架-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*500*1600mm；层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2方管；主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

68 四层货架-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1100*500*1600mm；层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm折弯成型，层板与立柱焊接连接，衬筋：不锈钢板38*25*1.2方管；主支架：不锈钢方管38*38*1.5mm，配可调不锈钢全钢子弹脚。 |
| 3 | 参考图片 |  |

69 四门储物柜-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*500*1800mm；外壳整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；可调节活动层板厚度1.5mm；拉门双层，板材厚度1.0mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

70 四门储物柜-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：900*500*1800mm；外壳整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；可调节活动层板厚度1.5mm；拉门双层，板材厚度1.0mm。 |
| 3 | 参考图片 |  |

71 四人不锈钢餐桌

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*800mm；桌面采用SUS304-不锈钢厚度1.5mm制作，下衬密度板，尺寸为：1200*600*30mm。桌面下支架全部采用不锈钢焊接900*450*30mm。支架采用50*50*1.5mm厚不锈钢管,工字形支撑，另加斜拉加强撑。座位采用不锈钢长条座椅。尺寸1200*300*30mm，下衬密度板。 |
| 3 | 参考图片 |  |

72 送新风柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 多翼式低噪音离心风机，风量12000~22000m³/H，功率：5.5KW/380V，全压750Pa。 |
| 3 | 参考图片 |  |

73 土豆去皮机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1180*700*1100mm，±10mm；材质与结构：整机及毛刷辊采用SUS304不锈钢，毛刷材质为耐磨尼龙丝，结构为毛刷滚筒式， 220V/2KW. |
| 3 | 参考图片 |  |

74 拖把池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1200*600*500mm；台面、星盆采用SUS304不锈钢厚度1.2mm，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管；可调全不锈钢子弹脚。星盆深300mm，采用不锈钢高位落水器（落水器配置在星盆右后方） |
| 3 | 参考图片 |  |

75 五格保温售饭台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1800*700*800mm；整体采用SUS304材质制作，台面板厚度1.5mm，下层板及水槽体厚度1.2mm；加厚可调不锈钢脚，自动恒温，电子数码显示，缺水保护。 |
| 3 | 参考图片 |  |

76 洗米机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm制作。配有不锈钢直径550mm接米筐2个。整体不锈钢制作，全钢管件。一次洗米量100KG. |
| 3 | 参考图片 |  |

77洗手池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2500*600*800mm。台面、星盆采用SUS304不锈钢厚度1.2mm，支架、脚采用50*1.2mm不锈钢，管采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深250mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间） |
| 3 | 参考图片 |  |

78 烟罩封墙钢-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：11500*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

79 烟罩封墙钢-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：6500*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

80 烟罩封墙钢-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：5300*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

81 烟罩封墙钢-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：2000*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

82 烟罩封墙钢-5

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：5500*2000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

83 烟罩天花封板-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：14100*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

84 烟罩天花封板-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：9100*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

85 烟罩天花封板-3

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：7900*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

86 烟罩天花封板-4

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：4600*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

87 烟罩天花封板-5

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：8100*1000*25mm；封板采用SUS304-2B1.5mm厚不锈钢板制作。 |
| 3 | 参考图片 |  |

88	烟罩自动灭火系统-1

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 产品符合XF498-2012标准要求 |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：双瓶组；厨房烟罩专用灭火系统，含控制箱、设备、安装、检测等。产品使用的灭火剂有效期不少于8年；充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T 2423.22-2012标准；单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷），连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 |
| 3 | 参考图片 |  |

89 烟罩自动灭火系统-2

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 产品符合XF498-2012标准要求 |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：单瓶组；厨房烟罩专用灭火系统，含控制箱、设备、安装、检测等。产品使用的灭火剂有效期不少于8年；充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T 2423.22-2012标准；单套设备带动最大喷嘴数≥13个（含上喷、侧喷、下喷），连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 |
| 3 | 参考图片 |  |

90 摇摆式混合水龙头

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本产品属于国家强制采购节能产品，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，且提供的产品认证证书上的型号须与投标人在投标文件中所填写的对应产品型号一致，否则作无效投标处理。（上传证书扫描件至投标系统） |
| 2 | 非实质性要求 | 座台式双孔双温，主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转陶瓷阀芯；一字型手柄。十寸（254mm）高抛水嘴，360度可旋转。 |
| 3 | 参考图片 |  |

91 右单星杀鱼台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：1500*700*800mm；台面、星盆采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm，支架、脚采用SUS304不锈钢管φ50*1.2mm，采用可调全不锈钢子弹脚。星盆深350mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。 |
| 3 | 参考图片 |  |

92 粘捕式灭蝇灯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格：395*120*290mm，±10mm；电压：220V，功率：30W；灯管：2*15W紫外线灯管；覆盖面积80m2—90m2；双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |
| 3 | 参考图片 |  |

93 紫外线消毒灯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 功率：30W/220V，加厚支架，钢丝绳吊装，配定时遥控器。 |
| 3 | 参考图片 |  |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2. 实施要求

（1）质量要求

①在不影响平面布置、安装使用、美观协调的前提下，允许生产企业根据现场情况对技术要求中规定的产品外形尺寸做微调，但不能改变产品使用功能。

②所有不锈钢产品出厂时，不锈钢板材保护膜除焊接部位外，其它部位必须保持完好，在产品运输、安装时不得撕毁，待验收后使用前再撕除。

（2）验收要求

①在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，确保提供的所有产品均为合格产品，并满足招标文件要求。

②验收时，采购人有权对成交供应商所供厨房产品任意抽检，如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购人将及时填写验收回执。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人可报请当地监管部门进行查处，并有权凭法定检测机构出具的检验报告向中标人提出索赔；

③验收情况作为支付货款的依据。

（3）质保及售后服务：

①本项目质保期不低于三年（自验收合格之日起算）。

②质保期内应提供技术服务，技术服务包括货物的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）。在质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。

③质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

④质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供应商在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常使用。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供应商承担。

⑤售后服务需配备具备专业资质的专业人员。

3.付款条件：

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点：

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金：以第三章合同文本内容为准。

6.中标供应商确定规则

本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。

采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格投标人。

7.其他要求：

（1）在合同签订后，由采购人确定现场满足施工条件后30天内完成交付。在此期限内，采购人按照合同要求对所有设备逐项进行功能测试，如有任何不满足项责成中标供应商在三日内整改，逾期未完成或未整改到位则视为违约。

（2）投标人提供的货物必须是全新的、未使用过的，且必须全部为合格产品，供货时附检验合格证书。

（3）提供的货物开箱后，如使用方发现有任何质量问题，中标供应商必须立即以同样型号的货物在使用方确认的时间内更换

（4）供应商必须接受“南京市教育装备云服务平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。南京市教育装备云服务平台网址：http://nj.cneefix.com。

（5）中标供应商必须在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》，严格按照“南京市教育装备云服务平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（6）供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备云服务平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（7）供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

（8）供应商必须通过“南京市教育装备云服务平台”提供售后维护维保服务。

附件：

- 交货地点汇总表

（1）分包一

| 江宁区空港乾清路学校食堂设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风幕机 | 1500*225*195mm |  | 台 | 1 |  |
| 保温汤、饭桶车连限位柜 | 1500*700*800mm |  | 台 | 5 |  |
| 壁挂式热水器 | 80升 |  | 台 | 4 |  |
| 不锈钢挂衣架 | L=1000mm |  | 台 | 1 |  |
| 不锈钢米面架 | 1200*600*300mm |  | 台 | 5 |  |
| 不锈钢排烟管道 | 根据现场实际情况定制 |  | ㎡ | 408 |  |
| 不锈钢平板车 | 900*600*250mm |  | 台 | 4 |  |
| 不锈钢四人快餐桌 | 1200*600*800mm |  | 套 | 271 |  |
| 不锈钢台面立架 | 1800*300*600mm |  | 台 | 6 |  |
| 不锈钢洗手池-1 | 2500*600*800mm |  | 台 | 6 |  |
| 不锈钢洗手池-2 | 1900*600*800mm |  | 台 | 2 |  |
| 不锈钢洗手池-3 | 2100*600*800mm |  | 100 | 2 |  |
| 不锈钢油网烟罩 | 6100*1300mm |  | ㎡ | 7.93 |  |
| 大单星池 | 1000*700*800mm |  | 台 | 4 |  |
| 单通工作台-1 | 1800*700*800mm |  | 台 | 4 |  |
| 单通工作台-2 | 1450*700*800mm |  | 台 | 1 |  |
| 单通工作台-3 | 1800*800*800mm |  | 台 | 3 |  |
| 单星池 | 600*600*800mm |  | 台 | 2 |  |
| 单星杀鱼台 | 1500*700*800mm |  | 台 | 1 |  |
| 单星洗手池 | 500*500*250/150mm |  | 台 | 5 |  |
| 刀具/粘板组合消毒柜 | 1300*700*1600mm |  | 台 | 2 |  |
| 低空排放光解静电油烟净化器 | 低空排放，40000风量 |  | 台 | 1 |  |
| 电磁双头双尾小炒灶 | 2100*1150*800mm,±10mm |  | 台 | 1 |  |
| 电磁双眼大锅灶 | 2100*1150*800mm,±10mm |  | 台 | 3 |  |
| 电磁双眼低汤灶 | 1200*750*500mm,±10mm |  | 台 | 1 |  |
| 电热开水器连底座 | 12KW/380V |  | 套 | 2 |  |
| 多功能切菜机 | 1250*530*1250mm,±10mm |  | 台 | 1 |  |
| 防火阀 | 150° |  | 只 | 2 |  |
| 风柜启动控制箱 | 降压启动配风柜 |  | 台 | 5 |  |
| 高速干手器 | 260*170*480mm,±10mm |  | 台 | 2 |  |
| 高压洗地龙头 | 软管长度10米 |  | 台 | 8 |  |
| 环保风柜-1 | 7.5KW |  | 台 | 1 |  |
| 环保风柜-2 | 15KW/380V |  | 台 | 1 |  |
| 环保风柜-3 | 11KW |  | 台 | 1 |  |
| 粘捕式灭蝇器 | 395*120*290 mm,±10mm; |  | 盏 | 21 |  |
| 活动工作台 | 1200*800*800mm |  | 台 | 1 |  |
| 接驳吊码 | 吊筋、角钢支架等 |  | 套 | 6 |  |
| 六门更衣柜 | 1200*500*2100mm |  | 台 | 4 |  |
| 炉面拼台-1 | 500*1100*800mm |  | 台 | 3 |  |
| 炉面拼台-2 | 400*1150*800mm |  | 台 | 3 |  |
| 感应龙头 | 160*135*145mm,±10mm |  | 只 | 5 |  |
| 热风循环消毒柜 | 1310*750*1980mm,±10mm |  | 台 | 6 |  |
| 三层餐车 | 800*500*900mm |  | 台 | 19 |  |
| 三星水池 | 1800*700*800mm |  | 台 | 3 |  |
| 设备底座 | 与设备配套 |  | 台 | 6 |  |
| 收餐工作台 | 700*700*800mm |  | 台 | 2 |  |
| 收餐柜 | 600*600*800mm |  | 台 | 10 |  |
| 双层工作台-1 | 1800*800*800mm |  | 台 | 4 |  |
| 双层工作台-2 | 1800*700*800mm |  | 台 | 10 |  |
| 双层工作台-3 | 1400*700*800mm |  | 台 | 1 |  |
| 双层工作台-4 | 1500*600*800mm |  | 台 | 6 |  |
| 双层工作台-5 | 1200*700*800mm |  | 台 | 2 |  |
| 双层工作台-6 | 1500*700*800mm |  | 台 | 4 |  |
| 双层工作台-7 | 1300*700*1600mm |  | 台 | 1 |  |
| 双层工作台-8 | 500*600*800mm |  | 台 | 2 |  |
| 双层工作台-9 | 1200*600*800mm |  | 台 | 5 |  |
| 双层工作台带靠背-1 | 700*700*800/150mm |  | 台 | 1 |  |
| 双层工作台带靠背-2 | 1500*600*800/150mm |  | 台 | 5 |  |
| 留样冰箱 | 610*750*1800mm,±10mm |  | 台 | 1 |  |
| 双门蒸饭车 | 1200*700*1650mm |  | 台 | 4 |  |
| 双通工作台 | 1800*800*800mm |  | 台 | 4 |  |
| 双星水池-1 | 1200*700*800mm |  | 台 | 3 |  |
| 双星水池-2 | 1500*700*800mm |  | 台 | 3 |  |
| 双星水池-3 | 1200*600*800mm |  | 台 | 1 |  |
| 四层冲孔货架 | 1200*500*1600mm |  | 台 | 2 |  |
| 四层货架-1 | 1200*500*1600mm |  | 台 | 7 |  |
| 四层货架-2 | 1500*500*1600mm |  | 台 | 6 |  |
| 四门双温冰柜 | 1220*760*1940mm,±10mm |  | 台 | 4 |  |
| 四门碗柜 | 1200*500*1800mm |  | 台 | 8 |  |
| 送新风镀锌管道 | 根据现场实际情况定制 |  | ㎡ | 1 |  |
| 送新风风柜 | 7.5KW/380V |  | 台 | 1 |  |
| 调料柜 | 1200*500*1800mm |  | 台 | 2 |  |
| 拖把工具挂架连滴水盆 | L=1200mm |  | 台 | 2 |  |
| 拖把柜 | 1200*500*2100mm |  | 台 | 1 |  |
| 五格保温售饭台 | 1800*700*800mm |  | 台 | 2 |  |
| 五格售饭工作台 | 1800*700*800mm |  | 台 | 2 |  |
| 洗米机 | 100GK |  | 台 | 1 |  |
| 洗手池 | 3000*500*800mm |  | 台 | 3 |  |
| 烟罩封墙钢-1 | 6100*2000*25mm |  | ㎡ | 12.2 |  |
| 烟罩封墙钢-2 | 6500*2000*25mm |  | ㎡ | 13 |  |
| 烟罩封墙钢-3 | 2500*2000*25mm |  | ㎡ | 5 |  |
| 烟罩封墙钢-4 | 4300*2000*25mm |  | ㎡ | 8.6 |  |
| 烟罩封墙钢-5 | 8100*2000*25mm |  | ㎡ | 16.2 |  |
| 烟罩天花封板-1 | 8700*1000*25mm |  | ㎡ | 8.7 |  |
| 烟罩天花封板-2 | 9100*1000*25mm |  | ㎡ | 9.1 |  |
| 烟罩天花封板-3 | 5100*1000*25mm |  | ㎡ | 5.1 |  |
| 烟罩天花封板-4 | 6900*1000*25mm |  | ㎡ | 6.9 |  |
| 烟罩天花封板-5 | 10700*1000*25mm |  | ㎡ | 10.7 |  |
| 烟罩自动灭火系统 | 双瓶组 |  | 组 | 1 |  |
| 摇摆式混合水龙头 | 高抛 |  | 只 | 82 |  |
| 油网烟罩-1 | 6500*1300mm |  | ㎡ | 8.45 |  |
| 油网烟罩-2 | 2500*1300mm |  | ㎡ | 3.25 |  |
| 油网烟罩-3 | 4300*1300mm |  | ㎡ | 8.4 |  |
| 油网烟罩-4 | 8100*1300mm |  | ㎡ | 10.53 |  |
| 紫外线消毒灯 | 30W/220V |  | 台 | 24 |  |
| 南京市未来科技城中学 |  |  |  |  |  |
| 不锈钢四人餐桌 | 1200*600*800mm |  | 套 | 375 |  |
| 江宁镇中心小学 |  |  |  |  |  |
| 炊用燃气大锅灶（双头） | 2000*1200*800mm |  | 台 | 2 |  |
| 双门蒸饭车 | 1200*700*1650mm |  | 台 | 3 |  |
| 电热开水器连底座 | 12KW/380V |  | 台 | 4 |  |
| 热风循环消毒柜 | 1310*630*1950mm,±10mm |  | 台 | 4 |  |
| 上坊新城小学 |  |  |  |  |  |
| 炊用燃气大锅灶（单头） | 1100*1200*800mm |  | 台 | 1 |  |
| 宏运学校 |  |  |  |  |
| 电热开水器连底座 | 12KW/380V | 台 |  | 3 |
| 热风循环消毒柜 | 1310*630*1950,±10mm | 台 |  | 2 |
| 四门双温柜 | 1200*700*1900,±10mm | 台 |  | 1 |
| 洗米机 | 100KG | 台 |  | 1 |
| 电磁单眼大锅灶 | 1100*1500*800,±10mm | 台 |  | 2 |
| 大单星洗碗池 | 1200*800*800mm | 台 |  | 4 |
| 万福路幼儿园 |  |  |  |  |
| 双门蒸饭车 | 1200*700*1650mm | 台 |  | 1 |
| 热风循环消毒柜 | 1310*630*1950 | 台 |  | 1 |

（2）分包二

| 江宁区陆郎初级中学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温汤桶车 |  | 700*700*800mm | 台 | 2 |
| 饼盘车 |  | 15层 | 台 | 2 |
| 不锈钢抽气罩 |  | 5500*1300*500mm | ㎡ | 7.15 |
| 不锈钢传菜梯 |  | 二层二站 | 台 | 1 |
| 不锈钢六门更衣柜 |  | 1200*500*1800mm | 台 | 2 |
| 不锈钢米面架 |  | 1200*500*300mm | 台 | 8 |
| 不锈钢排油烟管道 |  | 根据现场实际情况定制 | ㎡ | 526 |
| 不锈钢平板推车 |  | 900*600*250mm | 台 | 2 |
| 不锈钢四门更衣柜 |  | 900*500*1800mm | 台 | 1 |
| 不锈钢台面立架 |  | 1800*300*600mm | 台 | 5 |
| 不锈钢油网烟罩-1 |  | 11500*1300*500mm | ㎡ | 14.95 |
| 不锈钢油网烟罩-2 |  | 6500*1300*500mm | ㎡ | 8.45 |
| 不锈钢油网烟罩-3 |  | 5300*1300*500mm | ㎡ | 10.6 |
| 不锈钢油网烟罩-4 |  | 2000*1300*500mm | ㎡ | 2.6 |
| 大单星水池 |  | 1000*700*800mm | 台 | 12 |
| 留样冰箱 |  | 610*700*1800mm,±10mm | 台 | 1 |
| 单通工作台-1 |  | 1800*700*800mm | 台 | 2 |
| 单通工作台-2 |  | 1800*800*800mm | 台 | 5 |
| 单通工作台-3 |  | 1500*800*800mm | 台 | 1 |
| 单通移门柜带靠背-1 |  | 1500*700*800mm | 台 | 2 |
| 单通移门柜带靠背-2 |  | 1000*600*800mm | 台 | 5 |
| 单星盆水池-1 |  | 700*700*800mm | 台 | 6 |
| 单星洗手池-2 |  | 400*300*250mm | 台 | 4 |
| 低空排放光解静电油烟净化器-1 |  | 处理风量：50000m³/h | 台 | 1 |
| 低空排放光解静电油烟净化器-2 |  | 处理风量：30000m³/h | 台 | 1 |
| 电力可倾式汤锅 |  | 300L | 台 | 1 |
| 电热开水器连底座 |  | 12KW/380V | 套 | 1 |
| 电子落地秤 |  | 420*560*900mm,±10mm | 台 | 2 |
| 镀锌送风管道 |  | 根据现场实际情况定制 | ㎡ | 220 |
| 多功能切菜机 |  | 1250*530*1250mm,±10mm | 台 | 1 |
| 防火阀 |  | 150℃ | 台 | 2 |
| 风柜启动控制箱 |  | 降压启动配风柜 | 台 | 5 |
| 风幕机 |  | L=1200mm | 台 | 1 |
| 感应龙头 |  | 160*135*145mm,±10mm | 只 | 4 |
| 干手器 |  | 260*170*480mm,±10mm | 台 | 4 |
| 高压洗地龙头 |  | 软管长度10米 | 台 | 6 |
| 环保风柜-1 |  | 11KW/380V | 台 | 1 |
| 环保风柜-2 |  | 18.5KW/380V | 台 | 1 |
| 环保风柜-3 |  | 5.5KW/380V | 台 | 1 |
| 活动双层工作台 |  | 1800*800*800mm | 台 | 1 |
| 接驳吊码 |  | 吊筋、角钢支架等 | 套 | 5 |
| 洁碟台 |  | 1300*800*800mm | 台 | 1 |
| 冷藏操作台 |  | 1800*800*800mm,±10mm | 台 | 1 |
| 立式四门双温柜 |  | 1200*700*1950mm,±10mm | 台 | 2 |
| 炉面拼台 |  | 400*1200*800mm | 台 | 4 |
| 三层餐车 |  | 800*500*900mm | 台 | 13 |
| 三星水池 |  | 1800*700*800mm | 台 | 1 |
| 商用电热水器 |  | 569*608*1759mm,±10mm | 台 | 2 |
| 设备底座 |  | 设备配套 | 套 | 7 |
| 收餐工作柜 |  | 600*600*800mm | 台 | 10 |
| 双层工作台-1 |  | 1500*800*800mm | 台 | 6 |
| 双层工作台-2 |  | 1800*800*800mm | 台 | 18 |
| 双层工作台-3 |  | 1600*800*800mm | 台 | 1 |
| 双层工作台-4 |  | 1200*600*800mm | 台 | 1 |
| 双层工作台-5 |  | 1800*600*800mm | 台 | 1 |
| 双层工作台-6 |  | 1500*700*800mm | 台 | 10 |
| 双层工作台-7 |  | 1800*700*800mm | 台 | 8 |
| 双孔收餐工作台（带靠背） |  | 1500*700*800mm/150mm | 台 | 1 |
| 双门刀墩消毒柜 |  | 1200*600*1350mm | 台 | 3 |
| 热风循环消毒柜 |  | 1310*650*1950mm,±10mm | 台 | 4 |
| 双门蒸饭车 |  | 1200*700*1650mm | 台 | 3 |
| 双星水池 |  | 1500*700*800mm | 台 | 3 |
| 四层货架-1 |  | 1000*500*1600mm | 台 | 2 |
| 四层货架-2 |  | 1200*500*1600mm | 台 | 19 |
| 四层货架-3 |  | 1500*500*1600mm | 台 | 6 |
| 四层货架-4 |  | 1100*500*1600mm | 台 | 2 |
| 四门储物柜-1 |  | 1200*500*1800mm | 台 | 6 |
| 四门储物柜-2 |  | 900*500*1800mm | 台 | 1 |
| 四人不锈钢餐桌 |  | 1200*600*800mm | 套 | 171 |
| 送新风柜 |  | 5.5KW/380V | 台 | 2 |
| 土豆去皮机 |  | 1180*700*1100mm | 台 | 1 |
| 拖把池 |  | 1200*600*500mm | 台 | 1 |
| 五格保温售饭台 |  | 1800*700*800mm | 台 | 3 |
| 洗米机 |  | 100KG | 台 | 1 |
| 洗手池 |  | 2500*600*800mm | 台 | 3 |
| 烟罩封墙钢-1 |  | 11500*2000*25mm | ㎡ | 23 |
| 烟罩封墙钢-2 |  | 6500*2000*25mm | ㎡ | 13 |
| 烟罩封墙钢-3 |  | 5300*2000*25mm | ㎡ | 13 |
| 烟罩封墙钢-4 |  | 2000*2000*25mm | ㎡ | 4 |
| 烟罩封墙钢-5 |  | 5500*2000*25mm | ㎡ | 11 |
| 烟罩天花封板-1 |  | 14100*1000*25mm | ㎡ | 14.1 |
| 烟罩天花封板-2 |  | 9100*1000*25mm | ㎡ | 9.1 |
| 烟罩天花封板-3 |  | 7900*1000*25mm | ㎡ | 7.9 |
| 烟罩天花封板-4 |  | 4600*1000*25mm | ㎡ | 4.6 |
| 烟罩天花封板-5 |  | 8100*1000*25mm | ㎡ | 8.1 |
| 烟罩自动灭火系统-1 |  | 双瓶组 | 台 | 1 |
| 烟罩自动灭火系统-2 |  | 单瓶组 | 台 | 1 |
| 摇摆式混合水龙头 |  | 双温 | 只 | 44 |
| 右单星杀鱼台 |  | 1500*700*800mm | 台 | 1 |
| 粘捕式灭蝇灯 |  | 395*120*290mm,±10mm | 只 | 11 |
| 紫外线消毒灯 |  | 30W/220V | 只 | 11 |
| 南京市江宁高级中学 |  |  |  |  |
| 四人不锈钢餐桌 | 1200*600*800mm |  | 套 | 330 |
| 南京市竹山小学 |  |  |  |  |
| 炊用燃气大锅灶（双头） | 2000*1200*800mm |  | 台 | 2 |
| 多功能切菜机 | 1250*530*1250mm,±10mm |  | 台 | 1 |
| 热风循环消毒柜 | 1310*630*1950mm,±10mm |  | 台 | 4 |
| 立式四门双温柜 | 1200*700*1900mm,±10mm |  | 台 | 2 |
| 可倾式燃气炒菜锅 | 1300*1050*1430mm |  | 台 | 1 |
| 电热开水器连底座 | 12KW/380V |  | 台 | 2 |
| 丰泽路幼儿园 |  |  |  |  |
| 立式四门双温柜 | 1200*700*1900 mm,±10mm |  | 台 | 1 |

南京市芳园西路小学

| 四人不锈钢餐桌 | 1200*600*800mm | 套 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同供应商获得中标人推荐资格。

3.多采购包评审说明

本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。

采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格投标人。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准（适用于包一、包二）

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其余指标有一项不满足评委扣1分，本评分项最低得分为0。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 产品证书 | 投标人拟投入本项目的“五格保温售饭台”产品具有《食品接触产品安全认证证书》的，得1分； 投标人拟投入本项目的“热风循环消毒柜”产品具有《食品接触产品安全认证证书》的，得1分。 以上各项均要求上传原件扫描件，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 产品责任险 | 投标人提供投保的有效期内的所投产品的产品责任险，同时提供质保期内产品责任险有效的承诺书： 1、承保产品清单中至少包含拟投入本项目的“双门蒸饭车”且保额达到2000万元以上的得5分； 2、承保产品清单中至少包含拟投入本项目的“双门蒸饭车”且保额达到1000万元-2000万元（不含2000万元）的得3分； 3、承保产品清单中至少包含拟投入本项目的“双门蒸饭车”且保额达到500万元-1000万元（不含1000万元）的得1分。 投标供应商须同时提供保险单原件完整扫描件（承保产品清单中需至少包含拟投入本项目的“双门蒸饭车”)和质保期内产品责任险有效的承诺书（承诺书格式自拟），否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本地化服务 | 供应商具有售后本地化服务的得4分（提供售后本地化服务承诺书或其他有效证明材料上传至系统）。 | 4 | 客观分 |
| 3.2 | 质保 期限 | 供应商在质保期(从验收合格之日起计算）满足3年的基础上，每增加一年得1分，最高得2分（上传质保期承诺书至系统，格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 3.3 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制方案，内容包含：1.组织施工方案；2.人员配备及分工安排；3.安装进度措施；4.安装调试程序；5.质量保证措施。以上每项内容逐项评分。 （1）方案内容细致完善、科学合理、执行力强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 （2）上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.4 | 人员 要求 | 1、拟投入本项目的燃气器具安装人员不少于4人，每提供一人得0.5分，最高2分。 提供投标供应商缴纳或者维修单位为安装人员（投标供应商人员或委托维修单位人员）缴纳的自2026年1月1日以来任意1个月的社保证明及燃气器具安装维修资质证书原件扫描件。若提供委托维修单位人员，则必须另外提供投标供应商委托协议，不提供不得分。 2、拟投入本项目的售后服务人员不少于4人，且都完成售后服务管理师培训取得培训合格证书，每提供一人得0.5分，最高得2分。 提供投标供应商缴纳或者维修单位为售后服务人员（投标供应商人员或委托维修单位人员）缴纳的自2026年1月1日以来任意1个月的社保证明及培训证书原件扫描件。若提供委托维修单位人员，则必须另外提供投标供应商委托协议，不提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 3.5 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制方案，内容包含：1.响应时间；2.服务承诺；3.应急处理方式；4.装备使用培训方案。以上每项内容逐项评分。 （1）方案每项内容细致完善、科学合理、执行力强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 （2）上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来厨房设备采购类业绩，提供合同扫描件及与合同对应的任意一期付款发票扫描件并加盖公章，每提供一个得1分，最高得3分。 | 3 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

# 六、核心产品品牌一览表

# 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| ### 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商应当对招标文件技术要求作出明确响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。其中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商还应按要求在此表下方提供。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。