# 招　标　文　件

# 项目名称：北京东路小学等校报告厅等设备更新

# 项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0181

# （非专门面向中小企业）

# 南京市公共资源交易中心

# 2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………51

- 投标文件格式………………………………56

# 第一章  投标邀请

受南京市玄武区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就北京东路小学等校报告厅等设备更新（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0181

2.项目名称：北京东路小学等校报告厅等设备更新

3.预算金额：240万元

4.最高限价：240万元

5.采购需求（简介）：本项目旨在为北京东路小学等多所学校的报告厅、机房及教室配置LED全彩屏、音视频、信息化等设备，以提升教学环境与智能化水平。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：50天

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，或承诺涉及装修部分内容分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月21日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年7月8日9时00分至9时10分，地址：南京市玄武区玄武门街道北京东路47号北京东路小学，联系人：付老师，联系电话：025-84550122。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：付饶，收件地址：南京市玄武区如意里20号，联系电话：025-84550122。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

## 七、本次招标联系方式

### 1.采购人

名  称：南京市玄武区教育局

地  址：南京市玄武区如意里20号

联系人：付老师

联系电话：025-84550122

### 2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：杨先生

联系电话：025-68505993

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

## 六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

28.签订合同

28.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

### （1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### （2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

### （3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

## 政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

## 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

## 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

## 八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

## 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起5年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

## 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

## 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日0.5%向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日0.5%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价30%的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

## 十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

## 十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性：货物类项目。

## 二、项目概况

### （一）项目背景

为改善各校教学环境，本项目统筹实施多校设施改造，内容涵盖南京市北京东路小学报告厅音视频系统升级、玄武高级中学、成贤街小学机房集成改造、锁金一小、锁金二小 LED 屏更换及紫金山小学录播教室改造等。

### （二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

### （三）资产配置标准

符合《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市中小学通用资产配置标准》要求。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帕灯 | 15 | 台 | 880 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 1024控台 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 12路智能照明时控模块 | 2 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 24口接入交换机 | 4 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 2P带漏保智能空开 | 5 | 台 | 460 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 2P挂机 | 1 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 7 | 32寸信息发布屏 | 2 | 台 | 3900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 3P风管机 | 4 | 套 | 6800 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 9 | 48口接入交换机 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 10 | LED屏5V电源线 | 370 | 根 | 10 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 显示终端1 | 2 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 12 | 86寸触控一体机 | 3 | 台 | 12000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 13 | 8口POE交换机 | 2 | 台 | 1480 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 14 | 8口接入交换机 | 1 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 15 | 8路信号放大器 | 2 | 台 | 1180 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 16 | AI智能跟踪处理软件 | 1 | 套 | 13000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 17 | HDMI光纤线 | 5 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 18 | HDMI网线延长器 | 2 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 19 | 线阵 | 4 | 只 | 3950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 20 | LED大屏控制套件 | 3 | 套 | 950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 21 | 室外全彩色LED显示屏 | 10.70 | ㎡ | 6500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 22 | LED屏维修配件 | 1 | 项 | 10000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 23 | UHF天线增益分配系统 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 24 | VRV空调控制套件 | 1 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 25 | 矮柜1 | 5 | 张 | 1350 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 26 | 矮柜2 | 2 | 张 | 1350 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 27 | 白色乳胶漆 | 45 | ㎡ | 65 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 28 | 白色吸音铝板 | 38 | ㎡ | 380 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 29 | 半球支架 | 6 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 30 | 壁挂展台 | 3 | 套 | 900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 31 | 变频调速对开大幕 | 1 | 套 | 13500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 32 | 玻璃墙固定钢架 | 21 | ㎡ | 240 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 33 | 不锈钢踢脚线 | 74 | 米 | 40 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 34 | 布艺窗帘 | 124 | ㎡ | 110 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 35 | 采访话筒 | 7 | 支 | 900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 36 | 操作台 | 1 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 37 | 侧条幕 | 21 | ㎡ | 40 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 38 | 侧条幕衬里 | 7 | ㎡ | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 39 | 成品跳线 | 168 | 根 | 40 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 40 | 窗帘盒 | 30 | 米 | 100 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 41 | 窗帘控制套件 | 18 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 42 | 打印机 | 1 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 43 | 大幕 | 147 | ㎡ | 40 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 44 | 大幕衬里 | 49 | ㎡ | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 45 | LED强电电缆1 | 100 | 米 | 9 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 46 | 大屏管理系统对接服务定制 | 1 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 47 | 电源线 | 380 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 48 | 单开门 | 1 | 樘 | 2200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 49 | 单向透视玻璃墙 | 9 | ㎡ | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 50 | 导播显示器 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 51 | 地胶 | 189 | ㎡ | 300 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 52 | 地面信息盒 | 5 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 53 | 灯光配件 | 36 | 套 | 90 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 54 | 灯光电源线 | 400 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 55 | 灯光信号线 | 300 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 56 | 灯光智能控制面板 | 6 | 个 | 270 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 57 | 底幕 | 147 | ㎡ | 40 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 58 | 底幕衬里 | 49 | ㎡ | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 59 | LED强电电缆2 | 190 | 米 | 50 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 60 | 电气配线 | 100 | 米 | 12 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 61 | 开关电源 | 562 | 块 | 100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 62 | 电源插座 | 62 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 63 | 电源模块 | 3 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 64 | 电源时序控制器 | 2 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 65 | 电子闭门器 | 5 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 66 | 吊杆杆体 | 4 | 道 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 67 | 定位阅读器 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 68 | 多功能教学系统 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 69 | 多功能教学终端 | 1 | 台 | 29500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 70 | 多功能卡 | 1 | 块 | 950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 71 | 多功能控制屏 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 72 | 多媒体讲台 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 73 | 多媒体控制套件 | 1 | 台 | 450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 74 | 多媒体音箱 | 1 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 75 | 多模态AI交互及学情量化系统 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 76 | 发言席有线话筒 | 1 | 套 | 8500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 77 | 防静电地板 | 115 | ㎡ | 280 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 78 | 放学排队系统软件开发定制 | 1 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 79 | 高密AP | 2 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 80 | 高清混插矩阵 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 81 | 高清混插矩阵软件 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 82 | 高清录播主机 | 1 | 台 | 33000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 83 | 高清特写摄像机 | 4 | 台 | 8600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 84 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 4 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 85 | 高性能POE交换机 | 1 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 86 | 观摩室灯光 | 8 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 87 | 显示终端2 | 2 | 台 | 3900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 88 | 管材、线材 | 1 | 套 | 10000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 89 | 管理卡或二维码 | 30 | 张 | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 90 | 光电混合缆 | 1 | 箱 | 1100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 91 | 光模块 | 2 | 块 | 450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 92 | 光束灯 | 6 | 台 | 2280 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 93 | 横条幕 | 36 | ㎡ | 40 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 94 | 横条幕衬里 | 12 | ㎡ | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 95 | 红外空调控制套件 | 6 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 96 | 多功能红外线话筒 | 6 | 只 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 97 | 环境传感器 | 3 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 98 | 会议嵌入式LED灯 | 12 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 99 | 3P挂机 | 2 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 100 | 机柜1 | 1 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 101 | 机柜2 | 1 | 台 | 2100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 102 | 机械电气及控制系统 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 103 | 激光智慧黑板 | 1 | 块 | 16500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 104 | 监控硬盘 | 2 | 块 | 2950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 105 | 健康照明灯1 | 28 | 盏 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 106 | 健康照明灯2 | 12 | 盏 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 107 | 健康照明黑板灯 | 2 | 盏 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 108 | 教师高清智能特写摄像机 | 1 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 109 | 教师工作台 | 1 | 张 | 2200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 110 | 教师椅 | 6 | 张 | 550 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 111 | 教学扩声音箱 | 2 | 套 | 3800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 112 | 接入license | 141 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 113 | 接收卡 | 144 | 张 | 100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 114 | 结构化AI图像跟踪及分布式分析系统 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 115 | 金属门套 | 18 | 米 | 110 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 116 | 金属踢脚线 | 38 | 米 | 50 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 117 | 可编程灯光控制面板 | 2 | 个 | 270 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 118 | 3P柜机 | 2 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 119 | 专业音箱线 | 600 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 120 | 老师听课椅 | 15 | 张 | 650 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 121 | 理线盒 | 1 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 122 | 理线架 | 6 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 123 | 平台服务器 | 1 | 台 | 14000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 124 | 流媒体服务器软件 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 125 | 录播流媒体处理软件 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 126 | 铝箔酚醛风管 | 90 | ㎡ | 220 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 127 | 铝方通吊顶 | 84 | ㎡ | 260 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 128 | 铝扣板吊顶 | 123 | ㎡ | 180 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 129 | 铝转箱 | 19.15 | ㎡ | 1400 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 130 | 绿板 | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 131 | 门禁配件 | 3 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 132 | 面光成像灯 | 8 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 133 | 木纹窗套 | 14 | 米 | 350 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 134 | 木纹色吸音板 | 86 | ㎡ | 380 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 135 | 幕布控制套件 | 3 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 136 | 培训椅 | 210 | 张 | 240 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 137 | 茶几架 | 1 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 138 | 椅子 | 3 | 张 | 1250 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 139 | 配电箱1 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 140 | 配电箱2 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 141 | 配电箱3 | 1 | 套 | 1300 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 142 | 平板充电柜 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 143 | 平板电脑 | 25 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 144 | 屏幕采集系统 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 145 | 千兆路由器 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 146 | 前檐幕 | 36 | ㎡ | 40 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 147 | 前檐幕衬里 | 12 | ㎡ | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 148 | 强电布线 | 3 | 项 | 8000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 149 | 墙面出新 | 2 | 项 | 4500 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 150 | 墙面基层处理 | 78 | ㎡ | 100 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 151 | 情景面板 | 3 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 152 | 室内全彩色LED显示屏1 | 37.173 | ㎡ | 9500 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 153 | 室内全彩色LED显示屏2 | 5.06 | ㎡ | 6000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 154 | 全向麦 | 1 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 155 | 弱电桥架 | 30 | 米 | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 156 | 弱电线 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 157 | 上网行为管理 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 158 | 视频处理器1 | 2 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 159 | 视频处理器2 | 3 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 160 | 视频终端 | 3 | 套 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 161 | 室外声柱 | 2 | 条 | 750 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 162 | 书写绿板 | 2 | 块 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 163 | 双机位讲台 | 1 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 164 | 双人实木学生电脑桌1 | 30 | 张 | 1900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 165 | 双人实木学生电脑桌2 | 22 | 张 | 1900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 166 | 四路4K HDMI输出卡 | 3 | 块 | 1950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 167 | 四路4K HDMI输入卡 | 3 | 块 | 1950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 168 | 套装门 | 2 | 樘 | 3900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 169 | 条桌1 | 4 | 张 | 1380 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 170 | 条桌2 | 4 | 把 | 1150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 171 | 通讯模块 | 1 | 台 | 280 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 172 | 通讯网关 | 1 | 台 | 270 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 173 | 拖车 | 8 | 把 | 690 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 174 | 外机支架 | 5 | 套 | 280 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 175 | 网络机柜 | 2 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 176 | 网络面板 | 10 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 177 | 网线 | 11 | 箱 | 1050 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 178 | 无感知扩声线材 | 1 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 179 | 无线麦克风套装 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 180 | 无线投屏 | 2 | 套 | 2850 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 181 | 无线智能网关 | 5 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 182 | 舞台幕布钢结构 | 1 | 项 | 14000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 183 | 物联网监控平台软件（公有云） | 1 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 184 | 吸音板吊顶 | 98 | m2 | 600 |  | 建筑业 | 工程 | 否 |
| 185 | 室外显示屏框架结构 | 5.54 | m2 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 186 | 室内显示屏框架结构 | 49.06 | ㎡ | 750 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 187 | 网络半球摄像机 | 6 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 188 | 网络枪式摄像机 | 7 | 只 | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 189 | 学生凳1 | 60 | 张 | 150 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 190 | 学生凳2 | 44 | 张 | 250 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 191 | 学生高清智能特写摄像机 | 1 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 192 | 学生桌/凳 | 48 | 套 | 680 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 193 | 循证教研平台 | 1 | 套 | 10000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 194 | 一拖二超指向性无线会议话筒 | 1 | 套 | 3900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 195 | 一拖二无线手持话筒 | 3 | 套 | 2650 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 196 | 一拖四超指向性无线会议话筒 | 1 | 套 | 6950 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 197 | 移动讲台 | 1 | 张 | 1450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 198 | 移动支架 | 3 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 199 | 异步盒 | 2 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 200 | 音频处理功放一体机 | 1 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 201 | 音频处理器 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 202 | 音频处理与功放管理软件 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 203 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 3900 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 204 | 有线会议话筒 | 2 | 套 | 2100 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 205 | 有源音箱 | 1 | 对 | 500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 206 | 匀速对开会议幕 | 1 | 套 | 12500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 207 | 在线式UPS | 1 | 套 | 1680 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 208 | 智慧微断 2P带漏保 | 4 | 个 | 480 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 209 | 智慧微断1P | 20 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 210 | 智能插座 | 18 | 台 | 280 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 211 | 智能课堂行为分析软件 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 212 | 智能门锁 | 3 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 213 | 智能数据采集器 | 2 | 台 | 450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 214 | 智能语音分析软件 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 215 | 专业功放1 | 1 | 台 | 2300 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 216 | 专业功放2 | 2 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 217 | 专业功放3 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 218 | 专业混音器 | 1 | 台 | 2580 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 219 | 专业数字调音台 | 1 | 项 | 17500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 220 | 组合式单路充电座 | 2 | 台 | 300 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 221 | 系统集成及调试1 | 1 | 项 | 6000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 222 | 系统集成及调试2 | 1 | 项 | 10000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 223 | 系统集成及调试3 | 1 | 项 | 5600 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 224 | 系统集成及调试4 | 1 | 项 | 15000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 225 | 系统集成及调试5 | 1 | 项 | 1800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 226 | 系统集成及调试6 | 1 | 项 | 4000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 227 | 系统集成及调试7 | 1 | 项 | 5200 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 228 | 系统集成及调试8 | 1 | 项 | 43000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 229 | 系统集成及调试9 | 1 | 项 | 5900 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帕灯 | 设备功率 162W，采用 54 颗 3W RGBW LED 光源，搭配 25° 透镜，色温可在 3200K-6500K 区间调节。支持 5/9 通道切换，显色指数 Ra＞90。具备 0-100% 电子线性调光与 8Bit 曲线调光，频闪频率 1-25Hz，支持单色、混色温频闪。采用 8Bit PWM 及 RGBW 线性混色，可呈现 1670 万种色彩，饱和度 0-100% 可调，同时内置宏功能。 |
| 2 | 1024控台 | 设备DMX512通道数不少于1024路，可配接电脑灯数量不低于96台。支持灯具水平垂直翻转、通道反向输出及通道滑步模式切换，单台灯具最大支持40路主通道加40路微调通道控制。 可存储60个场景，同时运行场景数上限10个，多步场景总步数可达600步。场景支持淡入、淡出、LTP滑步时间控制，单场景可存储5组图形。支持推杆触发场景并调节亮度。 内置图形生成器，可生成调光、俯仰水平、RGB、CMY、颜色、图案、光圈、聚焦等图形，最多同时运行5组图形。配备全局、重演、灯具三类主控推杆，具备一键黑场功能。 |
| 3 | 12路智能照明时控模块 | 设备支持标准 Modbus 协议，工作电压 AC 220V，标称电流 20A，共 12 路照明控制回路。单回路阻性负载≤4400W，感性、容性负载≤1000W。 机身自带本地控制按键，支持级联管控，可在线远程查看各回路通断状态。支持电脑、手机端对回路灯具进行单路及集中远程控制，具备断电记忆功能，上电后恢复断电前状态。可本地配置定时任务实现照明自动启停，并配备消防应急信号接口。 |
| 4 | 24口接入交换机 | 千兆接入交换机，配置≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口，采用固化交流电源和风扇，不支持PoE供电；交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率171Mpps，支持RIP、OSPF等动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合，支持云管理&本地管理。 |
| 5 | 2P带漏保智能空开 | 设备采用标准Modbus通讯协议，AC 220V供电，零火线直通进出。产品为2P安装规格、C型脱扣，最大额定电流32A，防火等级V0，符合GB/T 10963.1标准。 可通过本体按键及指示灯闪烁判断故障，开关状态支持远程实时监测，兼具平台远程、手动推杆两种通断控制方式。短路故障0.04秒快速分断，过载、过流工况10秒内完成断路保护；电压超出190V-250V区间时，10秒内发出预警。 实时监测回路温度，温度超70℃平台推送告警，达90℃自动断电。支持物联网平台自定义周期启停，同时具备回路用电量计量功能。 |
| 6 | 2P挂机 | 制冷量W：5000；额定制冷功率 (W)：1300；制热量W：5700，额定制热功率 (W)：1800； 循环风量:820m3/h；噪声（静音-高风）：23-32dB(A)；额定电源频率：220V-50Hz。 |
| 7 | 32寸信息发布屏 | 32英寸A规LCD显示屏，亮度≥300cd/㎡，分辨率1920×1080@60Hz，水平、垂直视角均达178°，对比度≥1200:1，色彩1670万色，响应时间≥8ms，采用E-LED背光。 搭载工控主板，四核32位处理器，内存≥2GB DDR3、存储≥16GB，系统为Android 9.0及以上。配备百兆网口、Wi-Fi（802.11b/g/n）、≥USB2.0×2；TF×1；HDMI IN×1；LineOUT×1，支持红外遥控；正面加装厚度3mm以上钢化玻璃。 供电规格AC 100-240V-50/60Hz，额定2A、功率65W。支持4K编解码与IPC解码，可播放图片、音视频、各类文档、网页、直播，也可实现滚动字幕、消息推送等功能。 |
| 8 | 3P风管机 | 制冷量7200W，制热量9400W；额定制冷、制热功率均为2900W。循环风量1270m³/h，室内机运行噪声24-34dB(A)，供电220V-50Hz。室内机裸机尺寸不小于1200mm×450mm×200mm。 |
| 9 | 48口接入交换机 | 千兆接入交换机，配置≥48个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口，采用固化交流电源和风扇，不支持PoE供电；交换容量672Gbps/6.72Tbps ， 包转发率171Mpps ， 支持RIP、OSPF等动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 ，支持云管理&本地管理。 |
| 10 | 5V电源线 | 双5V无氧铜一拖二电源线；主线 ≥ 40cm，分线 ≥ 20cm。 |
| 11 | 显示终端1 | 屏幕分辨率：超高清4K；亮度：200-300尼特；色域标准：BT.709；响应时间不大于6ms；屏幕尺寸:65英寸；屏幕比例:16:9；CPU架构:四核A35,存储内存32GB,配备壁挂支架，承重≥50KG。 |
| 12 | 86寸触控一体机 | ▲1.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作（签订合同时提供第三方检测报告）； 2.整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9⽐例的图片和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。整机内置双Wi-Fi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形；整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。插拔式电脑模块：采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 13 | 8口POE交换机 | 提供≥2个千兆Hi-PoE电口，6个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口,Hi-PoE口支持IEEE 802.3at/af/bt,PoE口支持IEEE 802.3at/af；端口最大供电功率：Hi-PoE端口,90W，PoE端口 30W,整机最大供电功率：230W；交换容量：20Gbps,包转发率,14.88Mpps,支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z,支持6KV防浪涌（PoE口）,支持PoE输出功率管理,线速转发、无阻塞设计,存储转发交换方式；供电方式：AC220V,安装方式：机架式。 |
| 14 | 8口接入交换机 | 千兆接入交换机，配置≥8个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口，采用固化交流电源和风扇，不支持PoE供电；交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发171Mpps，支持RIP、OSPF等动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合，支持云管理&本地管理。 |
| 15 | 8路信号放大器 | 光电隔离DMX信号分配器:1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出；输入/输出光电隔离；8路独立放大驱动输出，信号放大整形功能，延长信号传输距离；保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性，电源: AC220V / 50Hz。 |
| 16 | AI智能跟踪处理软件 | 设备可智能识别接入摄像机的使用定位并自动匹配教师跟踪、学生跟踪等对应跟踪逻辑，支持在实景画面上框选设置 AI 跟踪检测区域，仅选定区域内可触发跟踪；可按预设跟踪策略生成指令，实现多路摄像机全自动 AI 跟踪画面切换，支持双分屏、画中画及各类自定义画面布局；可自定义 AI 跟踪目标更新周期，灵活配置跟踪策略，同时支持五分像、七分像、全身像等多种智能构图模式；搭载基于计算机视觉的 AI 跟踪算法，可自动识别捕捉教师移动、轨迹、学生上台、板书、单人及多人起立等教学场景并完成跟拍与画面切换，配套管理软件出厂内嵌于录播主机，具备完整自主知识产权。 |
| 17 | HDMI光纤线 | HDMI 2.0（18Gbps，支持4K@60Hz），满足≥50米传输不衰减信号，无延迟、无电磁干扰。 |
| 18 | HDMI网线延长器 | 采用单根六类网线即可替代HDMI线传输，传输距离可达70米及以上。网线遵循IEEE-568B标准接法，支持1080P@60Hz、3D、4K×2K视频信号，传输带宽达10.2Gbps。 |
| 19 | 线阵 | 线阵列音柱扬声器配备不少于 8 只 2 英寸发声单元，搭载恒定波宽专利电路，辐射角度不小于 20 度；额定定阻功率≥150W（8Ω），70V/100V 定压功率≥60W，频率响应 80Hz-20kHz，灵敏度≥93dB，最大声压级 115dB、峰值声压级 121dB；设备外形尺寸（高 × 宽 × 深）不大于 530×100×155mm，配置不少于 10 个 M6 吊挂点，并配套提供墙装支架。 |
| 20 | LED大屏控制套件 | 设备支持 ZigBee 无线通信协议或标准 Modbus 通信协议，供电兼容 AC 220V、DC 5-40V；保留 LED 大屏本地控制功能，可设置大屏开关机指令，配备远程开关控制接口，支持接入 AC 220V 或 AC 380V 供电规格的 LED 终端大屏；系统具备 LED 屏定时状态巡检功能，可在空闲时段自动检测设备运行状态并执行关机操作，同时预留与大屏信号输入电脑的联动接口，支持实现设备开关机顺序联动。 |
| 21 | 室外全彩色LED显示屏 | 物理点间距：≤4mm,像素密度：≥62500点/㎡；尺寸1：2.88m（长）×1.76m（宽）；尺寸2：3.2m（长）×1.76m（宽）；封装方式：≤SMD1921（1R1G1B）；显示单元箱体采用铸铁材质，箱体显示单元平整度≤0.10mm ，显示单元间隙≤0.10mm；具备三防喷涂设计；亮度≥6000cd/m²；支持自动调整亮度的功能；支持0-100%无级调节；色温1000-18000K 无极可调；标准色温6500K；对比度≥8000:1；视角水平/垂直≥165°；驱动IC为PWM高清高阶驱动芯片，刷新率≥3840 Hz；亮度均匀性≥99%；色度均匀性在±0.003 Cx，Cy 之内;具有单点色度校正功能；功耗：峰值≤870W/㎡，平均≤290W/㎡；像素失控点≤1/150000；有故障监测功能；支持软、硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除。 |
| 22 | LED屏维修配件 | 包含：P3全彩屏用恒流驱动芯片不低于20个、室外P6全彩屏用恒流驱动芯片不低于50个；室内P3及室外P6维修用SMD灯珠200个以上，含现场更换。 |
| 23 | UHF天线增益分配系统 | 设备具备不少于五路射频信号输出，兼容 AD、QLX-D、ULX-D、SLX、BLX4R 系列接收机，可对射频信号进行放大，补偿多路信号分配产生的插入损耗；整机最多可接入五台无线接收机，双层部署场景下最多适配五台 UA844 设备，标配前置式天线安装件与架置式安装件；配置不少于 4 路接收机直流馈电接口（15V，最大 2.5A），同时设有天线偏置直流输出端（12V，最大 300mA）。 |
| 24 | VRV空调控制套件 | 设备配备config通讯口与中央空调总线接口，DC 12V供电，导轨式金属安装，整机功耗≤2W。集成空调状态接收与指令下发通讯端口，通讯过程有指示灯提示。可同时挂载不少于16台室内机，实时采集设备运行数据。支持单台机组远程启停、模式及温度调节，兼具单机独立控制与区域集中管控功能。可在软件平台配置定时策略，实现空调自动启停。 |
| 25 | 矮柜1 | 外形尺寸840×500×800mm，柜体采用厚度≥18mm的AA级橡胶木实木机拼板制作，边角做圆边圆角处理。表面涂刷环保清水木器漆，工艺为五底三面，采用五金件拼装，搭配DTC液压阻尼铰链。柜体为对开门设计，内部设有1块活动搁板。 |
| 26 | 矮柜2 | 外形尺寸680×600×760mm，柜体采用厚度≥18mm的AA级橡胶木实木机拼板制作，边角做圆边圆角处理。表面涂刷环保清水木器漆，工艺为五底三面，采用五金件拼装，搭配DTC液压阻尼铰链。柜体为对开门设计，内部设有1块活动搁板。 |
| 27 | 白色乳胶漆 | 要求：批腻子不低于2遍，找平补钉眼，贴纸胶带，刷乳胶漆不低于3遍，打磨，效果平顺光滑。 |
| 28 | 白色吸音铝板 | 材质：3003铝锰合金或5052/1100铝材；要求原生铝含量≥99%；板材厚度：≥1.5mm；微孔孔径：0.6mm–0.8mm；非标尺寸定制；表面处理：采用阳极氧化或木纹转印工艺。 |
| 29 | 半球支架 | 白色铝质，吸顶吊装。 |
| 30 | 壁挂展台 | ≥1100 万像素；支持幅面A4； LED 补光灯触摸控制;电脑 USB 供电；带磁吸关箱，壁挂式安装，无锐角无利边设计；展台软件支持 10 点以上触摸，在画笔状态下支持同时10点以上流畅标注；展台软件带 OCR 框选识别文字功能;展台软件可以实现动态视频与静态图片的对比教学，每个对比展示区都支持双击局部放大；展台软件带自动文字正向，随意放纸，无需调整与操作。 |
| 31 | 变频调速对开大幕 | 驱动方式：钢丝绳曳引；轨道荷载：满足幕布自重；对开速度：0.01-1.0m/s；运行噪音：≤50dB（A）；保护装置：限位开关，触发后设备能够正常停止；轨道：采用4#角钢、10#槽钢制作；设备包含：对开驱动、幕布轨道、挂钩、领跑小车、左右限位开关、钢丝绳张紧调节装置、钢丝绳传动轮。 |
| 32 | 玻璃墙固定钢架 | 采用镀锌钢龙骨结构，使用膨胀螺栓上下固定，焊接连接牢固，所有焊缝均做防锈处理；骨架主材选用 40×80×3mm、40×60×3mm 型材搭配作为主次龙骨，局部增设 4 号角钢加固，确保整体结构安全稳固。 |
| 33 | 不锈钢踢脚线 | 高度：100 mm；基层：≥9 mm 多层板；面层：304 不锈钢饰面。 |
| 34 | 布艺窗帘 | 布艺窗帘，纯色全遮光窗帘，含轨道辅件等，褶皱系数 ≥2.0。 |
| 35 | 采访话筒 | 单体：背极式驻极体（配铝质吊装支架）；指向性：超心型；频率响应：≥40Hz—16kHz；低频衰减：内置；灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz)；输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz)；最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz)；信噪比：≥70dB（1KHz at 1Pa)；使用电源：48V 幻象电源（48V DC)，2mA。 |
| 36 | 操作台 | 规格：三工位满足尺寸≥2400mm（单工位600–800mm）、台面深度600–800mm、台面高度720–760mm（坐姿操作），整体高度约1100–1200mm（含设备架或背板）。 |
| 37 | 侧条幕 | 规格（宽×高×褶比×数量）：1×3.5×3×2m；材料：丝绒；颜色：墨绿色；防火：B1级阻燃处理。 |
| 38 | 侧条幕衬里 | 规格（宽×高×褶比×数量）：1×3.5×1×2m；材料：富春纺；颜色：墨绿色；防火：B1级阻燃处理。 |
| 39 | 成品跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，线规 24AWG，支持千兆以太网（1000Base-T），单根长度 2 米。 |
| 40 | 窗帘盒 | 厚度不低于15mm厚阻燃板做框架，厚度9mm石膏板封面，含批腻子刷乳胶漆。 |
| 41 | 窗帘控制套件 | 开合帘电机配套金属导轨，安全载重≥50Kg，额定扭矩≥1.2N·m，开合速度≥15cm/s。额定电流≤0.12A，连续工作时长≥20分钟，防护等级不低于IP44。 支持电脑、手机远程控制，可执行开、合、停止操作，支持定时启停，还能联动光照传感器，实现根据环境亮度自动开合。 |
| 42 | 打印机 | 打印量：随机印量 1001-1500 页；最大功率：453 W；速度：29 页/分钟；输稿器：容量 40 页，支持自动双面；接口：USB、Wi-Fi、以太网；功能：打印、复印、扫描；纸盒容量 150 页。 |
| 43 | 大幕 | 规格（宽×高×褶比×数量）：7×3.5×3×2m；材料：丝绒；颜色：枣红色；防火：B1级阻燃处理。 |
| 44 | 大幕衬里 | 规格（宽×高×褶比×数量）：7×3.5×1×2m；材料：富春纺；颜色：枣红色；防火：B1级阻燃处理。 |
| 45 | LED强电电缆1 | 符合GB/T 12706.1-2020标准线材，材质YJV3*4mm²，长度不小于100米，具有高阻燃性；含配套PVC管、线材、弯头、卡子等，排管敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 46 | 大屏管理系统对接服务定制 | 满足与现有大屏显示、管理系统对接，满足全屏、局部播放，定时播放等功能，要求大屏单位对接开发。 |
| 47 | 电源线 | 规格：国标 RVV 3×2.5 mm²。 |
| 48 | 单开门 | 成品套装门（含门上口封板面积不低于1.1米宽×2米高），定制成品饰面木门，含锁，铰链，门吸等五金。 |
| 49 | 单向透视玻璃墙 | 定制单向透视膜贴玻璃≥8mm厚钢化，保证安全；配套阻燃板基层，安装整体协调，接缝密封胶平顺光滑。 |
| 50 | 导播显示器 | 23英寸高清显示器；屏幕比例：16:9，分辨率：1920×1080（全高清）；对比度：1000:1；响应时间：5ms，含无线键鼠。 |
| 51 | 地胶 | PVC地胶（专用胶）：3mm厚，同质透心；表干 ≤ 6h ，实干 ≤ 24h ，粘结强度Mpa ≥2.5 ，邵氏硬度 ≥75 ，耐磨性（失重）g ≤ 0.02 ，抗压强度，MPa ≥ 85， 抗弯强度MPa ≥ 7，拉伸强度Mpa ≥9；耐水性60天无变化 ，吸水性0.24% ，涂布率 ≤3500 ，线性收缩 0.02%；水泥自流平不小于2mm厚。 |
| 52 | 地面信息盒 | 尺寸按现场实际定制，集成 1 组网络、2 组音频、2 组 HDMI 接口模块。 |
| 53 | 灯光配件 | 电源插件：10A/胶木；信号插件：卡侬头；灯光固定件：挂钩及保险绳。 |
| 54 | 灯光电源线 | BZ阻燃4平方线缆。 |
| 55 | 灯光信号线 | 规格：DMX512 专用抗干扰线，高纯度无氧铜复合绞合，柔韧抗干扰。 |
| 56 | 灯光智能控制面板 | 支持ZigBee无线通信协议，能与配套协议网关完成组网通讯；供电方式：AC 220V；接线方式：零火线供电；执行标准：GB/T 16915.1-2014 GB/T 16915.2-2012；额定负载： Max 2200W；工作温度： 0℃—+ 40℃；工作湿度： 5—95% RH，无冷凝。支持物联网平台实现控制面板键位联动设置；具备灯光远程及本地开关控制功能；支持定时任务智能策略设置，在规定时间可自行完成开灯、关灯动作；支持各回路照明开启时长数据采集与统计。 |
| 57 | 底幕 | 规格：宽 × 高 × 褶比 × 数量 = 7×3.5×3×2m；材质：丝绒，颜色驼色；防火：B1 级阻燃。 |
| 58 | 底幕衬里 | 规格：宽 × 高 × 褶比 × 数量 = 7×3.5×1×2m；材质：富春纺，配套颜色；防火：B1 级阻燃。 |
| 59 | LED强电电缆2 | 国标；符合GB/T 12706.1-2020标准线材，材质YJV5*6mm²，长度不小于190米，具有高阻燃性；含配套PVC管、线材、弯头、卡子等，排管敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 60 | 电气配线 | 规格：ZR-RVV 6×1 mm²，暗敷施工。 |
| 61 | 开关电源 | 开关电源，输出 5V/40A，额定功率 200W；输入电压 110-264V 宽幅适配，具备 3C 认证。 |
| 62 | 电源插座 | 不低于6孔位国标电源插座。 |
| 63 | 电源模块 | 供电方式：AC 220V；额定输出电压：DC12V；支持各线路实时电压、实时电流、实时漏电流、实时温度等用电信息采集，具有短路、漏电、过欠压、过载、过热和三相不平衡、缺相等异常用电检测与报警信息生成功能。 |
| 64 | 电源时序控制器 | 设备具备不少于 8 路时序电源控制功能，配备 RS232 控制端口，支持电脑软件远程控制及本地手动控制，可对接中控等第三方系统，兼容接入温湿度等传感器以实现环境监测管理；支持网络远程管理及 APP 操控，可远程查看设备运行状态、实现定时任务、单路 / 批量开关控制及各端口运行状态实时监测；内置功率计支持扩展能耗统计功能，可实时显示并上传电压、电流、功率、功率因数数据，具备电量统计、总负载电压电流网络检测功能；支持手机、PAD 等终端多设备集中管理，无遮挡环境下 Wi-Fi 传输距离≥30m，可自定义设备名称及每路电源名称；设备配备彩色 LCD 液晶显示屏，可直观显示电压、电流、功率、功率因数、网络状态、工作状态及保护状态。 |
| 65 | 电子闭门器 | 设备电机功率 30W，工作电压 24V，产品重量 4.7kg，适配门体重量 50kg-180kg、门体宽度 0.5m-1.5m，采用单门横装安装方式。 |
| 66 | 吊杆杆体 | 多节组合拼装，哑光黑色漆。 |
| 67 | 定位阅读器 | 机身ABS材质；壁挂；DC 9-12V；功耗＜2W；接口指示灯：电源（红色）通信（绿色）读卡（黄色）；提供RJ45网口通信，提供RS232接口；接收器识别到学生卡后，通过RJ45网口传输到定位数据采集中间件，中间件处理后再上报平台；正面读卡性能最优；读卡距离不小于80米；读卡速度80公里/小时以内；1分钟内识别600张卡；通信模块抵抗强电冲击和防雷功能；2.4GHz-2.5GHz ISM微波段；传输速率1MBps；防护等级IP65。 |
| 68 | 多功能教学系统 | ▲1.支持教室物联网管控功能，可以控制麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等。 2.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能；支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能；支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；支持教师远程共享下载视频课件；系统可同时支持≥4路高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制；支持＞10路备播通道图像加载；备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等；支持视频编码设置，码流支持：500kbps-16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议；支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换；支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等；支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能；支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节；支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能；支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径；支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面；支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。 |
| 69 | 多功能教学终端 | 设备为嵌入式1U标准机型，搭载Linux系统，可7×24小时不间断运行，内置不低于1TB硬盘，集录制、直播、视频会议、导播、存储、中控、视音频编码等功能于一体。 视频配备不少于2路HDMI输入、2路HDMI输出，支持1080P及向下兼容分辨率。音频含不少于8路麦克风输入（支持48V幻象供电）、2路3.5mm线性输入、2路线性输出，可按需混音。 外设接口包含至少1路USB、6路RJ45网口（其中4路支持PoE供电）；配备8路RS232、1路GPIO接口，可外接控制面板、云台相机、电子时钟等设备。 设备最大运行噪声＜28dB(A)，平均无故障运行时间MTBF≥180000小时。 |
| 70 | 多功能卡 | 支持RS232串口、千兆网口双通信方式，网口可灵活接入接收卡链路任意位置。自带定时功能，可替代定时器、延时器；具备配电箱温度检测能力。配备不少于8路电源控制开关、4路传感器接口，可外接光探头实现亮度自动调节及其他外设，另设有至少1路音频输出接口。 |
| 71 | 多功能控制屏 | 整机采用≥9英寸液晶触控屏，支持与录播系统联动功能;触控屏支持≥3英寸实时导播界面；支持直录播的开启与关闭，教室画面预监跟踪，远程视频互动管理等；支持教师图像、学生图像、教学内容等导播通道快速切换功能；图像显示界面可根据应用习惯进行方向移动；支持≥2路USB接口；支持≥1路网络接口，支持POE供电和网络通讯功能；支持有线网络连接及5GHZ无线网络，支持网络速度自适应；支持≥8G本地存储功能；自定义新建命令按键、按键名称、桌面背景图片等功能；支持可视化界面管理功能，支持普通模式、录播模式、网络课堂呼叫模式；支持功能区系统内嵌设备管控模块，联动多功能教学终端可对教室内的物联设备进行控制；支持教学场景一键式触摸式开始录制，停止录制功能。在录制模式下，支持对投影、幕布、音量大小、师生自动跟踪的控制；通过系统显示界面，支持互动连接开启关闭功能；支持以一间教室为主讲教室，与多间远程听课教室进行互动，第一次互动连接成功后，无需重新设置教室信息；支持视频会议的发起、管控及关闭等功能；支持微信扫描功能。 |
| 72 | 多媒体讲台 | 讲桌外形尺寸 900×600×930mm，尺寸偏差允许 ±5mm。整体为复合材料一体成型，主体采用 1.2-1.5mm 冷轧钢板；桌面为耐划木质面板，承重≥70KG。两侧标配防静电 ABS 注塑扶手，可按需更换为木质扶手。 产品采用上下分体结构，下层为拼装式设计，可加装 19 英寸标准机架，设备安装空间≤13U。上层设有隐藏式抽屉，可收纳无线键鼠等教学用品；下层左右两侧预留 86 型敲落安装孔。 |
| 73 | 多媒体控制套件 | 支持ZigBee无线通信协议或标准Modbus通信协议；AC 220V或DC 5-36V；硬件均可快速恢复至出厂设置的初始状态，提供手动操作的重置入口；支持通过采集到的电流值大小或输出接口的状态分析实现对多媒体设备的运行状态监测；在线、离线状态可通过统计列表及设备管控界面实时查询；能够利用PC端、移动终端对区域内多媒体设备进行单一个性化管控或集中式一键管控；支持对多媒体设备运行时长的在线统计或归纳其远程开关次数；具备周期任务及智能联动配置功能，支持灵活设定或修改多媒体设备的物联开关策略。 |
| 74 | 多媒体音箱 | 额定输出功率 16W/8Ω，频率响应 20Hz-20kHz，信噪比≥80dB (A)，支持左右声道独立分离输出。 |
| 75 | 多模态AI交互及学情量化系统 | 可完成视频采集与学情数据前端运算统计，支持前排就座率、抬头率、空座率等课堂学情分析。可自定义前排区域与座位数量，支持抬头率趋势曲线查询，按设定间隔生成分析结果并在网页展示。 系统可统计各时段实到、听课人数并自动生成分析图表，支持远程登录查阅历史数据，完成学生课堂数据汇总分析。 |
| 76 | 发言席有线话筒 | 频率响应 20Hz-20000Hz，灵敏度 - 37±1dB，指向性为超心形；输出阻抗≤150Ω，等效噪声级≤22dB，信噪比≥72dB (A)，最大声压级≥132dB，话筒长度≤220mm。采用腔体结构搭配拾音校正技术，整机全金属外壳并做多重屏蔽。 |
| 77 | 防静电地板 | 产品规格尺寸为 600×600×35mm，完成面高度 250mm，采用厚度不低于 1.2mm 的高耐磨贴面，钢材壁厚不低于1.0mm；配套含全套支架安装配件，包含现场安装施工服务。 |
| 78 | 放学排队系统软件开发定制 | 满足放学路队应用需与学校智慧校园平台对接实现单点登录认证，能与学校的社团课程信息对接；定时开机功能；支持路队牌管理功能；支持读卡器信息对接；支持大屏信息显示对接；支持路队牌经过读卡器识别区域后，自动语音播报，并大屏显示放学中，路队牌到校门口时显示已放学，可选推送放学信息到家长手机；支持语音播报放学状态。 |
| 79 | 高密AP | 本设备为 Wi-Fi 6 三射频通用级高密放装型无线接入点，支持 2.4GHz、5GHz 双频段，整机最高无线接入速率可达 5.375Gbps，兼容 802.11a/b/g/n/ac、802.11ax 协议，支持胖 / 瘦工作模式切换，同时支持 802.3af/at/bt 标准供电及本地直流电源供电。 |
| 80 | 高清混插矩阵 | 设备为 16 进 16 出音视频切换矩阵，各路信号独立通道传输，画面实时同步。具备图像倍线、倍频增强处理能力，切换全程无黑屏、卡顿、抖动、画面撕裂问题，最高支持 3840×2160@30Hz，分辨率可灵活调节。 支持单路或全部输出通道启停，无缝输入卡可叠加自定义 OSD 字符。控制方式丰富，兼容 RS232 串口、TCP/IP 网络、面板及 GUI 界面操作，对外开放控制协议。可读取、修改并自定义 EDID 信息，支持多场景预设与一键调用，端口支持热插拔，也可实时查询全部通道运行状态。 |
| 81 | 高清混插矩阵软件 | 配套矩阵使用，可完成视频输入信号采集、视频信息查看及播放操作，支持音视频源切换上屏；软件采用简体中文界面。 |
| 82 | 高清录播主机 | 主机采用嵌入式架构，非 PC、服务器及工作站类架构，运行稳定安全；设备高度集成，集录制、直播、导播、自动跟踪、音视频编码、音视频处理、存储、点播、互动等功能于一体；搭载嵌入式处理器，内置 GPU、NPU 协处理器，CPU 核心数不少于 8 核、主频不低于 2.4GHz，正常工作噪声≤20dB (A)，整机功耗≤50W；接口配置：D-Video（RJ45）数字视频接口不少于 4 路，HDMI 输入、输出接口均不少于 2 路，Line in、Line out 线性音频接口各不少于 2 路，D-Mic（RJ45）数字音频接口不少于 6 路，RJ45 网络接口不少于 1 路，支持 100/1000M 自适应及 IPv4、IPv6 双协议栈，RJ45 控制接口不少于 2 路且支持 RS232 外接控制，USB2.0 接口不少于 2 个，系统存储容量≥2T；支持视频一线通、音频一线通技术，可分别通过单根双绞线为摄像机、麦克风同步传输供电、控制及音视频信号，无需转接器；兼容 H.264 视频、AAC 音频编解码标准，支持 4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps 录制，可基于 RJ45 双绞线传输摄像机裸视频数据，采集传输过程无编解码损耗，声画同步延迟≤100ms；具备 AI 边缘计算能力，可开展课堂行为、语音分析，实现师生画面自动跟踪切换、语音转写、语速及词汇统计等功能；软件采用 B/S 架构，可通过浏览器直接管理操作，内置 AI 跟踪算法，无需额外定位设备即可实现多机位全自动跟踪切换，接入同品牌摄像机可实现多机位画面高度同步；导播界面可实时查看 CPU 温度、磁盘占用、录制参数、时长及文件大小等状态信息，具备 UVC/UAC 功能，可通过 USB 口输出音视频信号适配视频会议场景；支持师生学情、教情 AI 分析，可输出人像、行为、出勤、位置等相关数据；录像支持循环覆盖，硬盘存储占比达 90% 时自动删除最早文件，同时兼容 FTP 协议，可将录制视频自动归档上传至应用平台。 |
| 83 | 高清特写摄像机 | 采用尺寸不低于 1/2.5 英寸的 CMOS 图像传感器，有效像素不少于 800 万，最大支持 3840×2160 视频分辨率并向下兼容，综合变焦倍数不低于 22 倍，支持自动、手动变焦；配备机械云台，水平最大转动速度≥90°/s，垂直最大转动速度≥70°/s，快门速度范围为 1/25s 至 1/10000s，水平视场角≥70°、垂直视场角≥43°；支持 H.265、H.264 视频编码，配备不少于 1 路 RJ45 数字视频输出口、1 路 HDMI 视频输出口、1 路 RS232/RS422 通讯接口、1 路 RJ45 网口，网口支持百兆 / 千兆自适应及 RTSP 协议视频输出，设有不少于 1 路 Line in 音频输入口，兼容 OPUS、G.711A、AAC 音频编码，搭载 1 个 USB Type-A 接口，支持 VISCA、ONVIF 控制协议；设备具备背光补偿、2D/3D 数字降噪功能，信噪比≥55dB，可通过 RJ45 双绞线与同品牌录播主机实现一线通连接，同步完成供电、控制及视频信号传输，采用数据链路层数字视频传输技术，声画同步延迟≤100ms，运动及复杂画面拍摄无镜头呼吸效应与焦距抖动；内置 AI 跟踪算法，无需辅助摄像头及额外设备即可完成水平、俯仰、变焦、聚焦四维人像实时跟踪，可根据使用场景自动切换教师、学生跟踪模式，依托人脸与肢体双重识别实现目标锁定，多人入镜时不易跟丢、误跟，面对画面内动态视频干扰可启用 AI 抗干扰功能保障跟踪稳定，PTZ 可实时跟焦，云台转动、变焦全程同步响应且画面不虚焦；供电方式兼容录播主机供电与 DC12V 电源适配器供电，本摄像机需与配套录播主机为同一品牌。 |
| 84 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 摄像机传输处理软件采用 B/S 架构，可通过通用浏览器直接登录管理；支持自动、手动两种曝光模式，可配置抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门等参数，具备自动、手动、一键锁定、室内、室外多类白平衡模式，且红蓝增益可调节；支持 2D、3D 降噪及亮度、对比度、色调、饱和度等图像质量调节，可实现画面水平、垂直翻转以适配不同安装场景；具备云台操控、预置位设置与调用、焦距调节等摄像机控制功能，支持自动、手动聚焦锁定模式，可设置不少于 255 个预置位，预置位定位精度≤0.1°；搭载跟踪目标丢失寻回机制，目标出画后重新入画可自动恢复跟踪，可配合录播主机切换五分像、七分像、全身像等多种教师跟踪画面模式并自定义画面尺寸，支持划定自动跟踪区域，目标离开区域则暂停跟踪，重回画面后恢复跟踪；可按照设定的目标更新周期，在人员脱离区域计时期满后自动解除锁定并回归默认状态，等待新目标入画后重新识别跟踪；该软件出厂内嵌于摄像机设备内，拥有自主知识产权。 |
| 85 | 高性能POE交换机 | ▲1.设备交换容量大于 7Tbps，包转发率大于 588Mpps。 2.设备支持≥24个PoE供电端口，PoE总输出功率≥480W，支持≥24个光口(每个端口速率>2.5G)，可以支持对AP进行光电混合缆供电，上行万兆SFP+光口4个;支持PSK、WEB、802.1X、MAC、PPSK;支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发:支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发;6.供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电。 |
| 86 | 观摩室灯光 | 精工铝材，灯体采用一体化铝壳，卡扣弹簧，6000K正白光，无频闪，无辐射。 |
| 87 | 显示终端2 | 屏幕尺寸 55 英寸，屏幕比例 16:9，分辨率为超高清 4K，亮度 200-300 尼特，色域符合 BT.709 标准，采用四核 A35 架构处理器，机身存储容量 32GB。 |
| 88 | 管材、线材 | PVC管、电源插头、PDU、电源线、音频线、音箱线、HDMI线、网线、水晶头、卡农接头、6.5音频接头、3.5音频接头、USB采集卡等。 |
| 89 | 管理卡或二维码 | 满足学校功能需求的配套卡片或者二维码。 |
| 90 | 光电混合缆 | 室内单芯不低于2×1.0mm，单卷305米线长室内光电混合缆。 |
| 91 | 光模块 | 光模块-SFP 2.5GBIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，LC接口。 |
| 92 | 光束灯 | 工作电压 AC100-240V，整机功率 180W。采用 1 颗 100W 白光 LED+6 颗 10W RGBW 四合一 LED 光源，光源使用寿命≥60000 小时，染色角度≥40°。 图案白光色温 9000K，色盘含不少于 10 种色彩加白光；图案盘内置 15 种以上图案及白光，支持正反旋转。固定图案盘调焦范围 1m-30m，旋转图案盘调焦范围 2m-30m；配备 18 棱镜，可双向旋转。 防护等级 IP20，外壳为白色防火 ABS 塑料，设备开孔尺寸 200mm。 |
| 93 | 横条幕 | 规格（宽×高×褶比×数量）：12×1×3×1m；材料：丝绒；颜色：墨绿色；防火：B1级阻燃处理。 |
| 94 | 横条幕衬里 | 规格（宽×高×褶比×数量）：12×1×1×1m；材料：富春纺；颜色：配套；防火：B1级阻燃处理。 |
| 95 | 红外空调控制套件 | 设备支持 Wi-Fi 通信，采用 DC 12V 供电；内置温度传感器，测温范围 - 20℃至 70℃，测量精度 ±0.5℃，标配红外发射探头，可向空调红外接收端传输开关及调节指令；具备故障报警、本地节能管控功能，支持温度区间管控、空调自动启停、湿度控制、周期控制、定时控制及 DI 控制；可远程实时查看空调运行状态，下发模式、温度、风速等调节指令，支持 PC 端、移动端远程完成开关机、模式切换与温度调节；能够主动监测空调内机运行电流或功率，可通过软件平台配置定时策略，按预设时间自动执行开关操作。 |
| 96 | 多功能红外线话筒 | 采用 850nm 波长红外线无线传输制式，搭载不少于 6 颗高灵敏度红外发射管；配备电容式驻极体 ECM 音头，采用双通道设计且通道可自由调节；使用 1 节 3.7V 可拆卸可更换 AA 充电锂电池，续航时长不低于 6 小时；支持直插式磁吸桌面充电，话筒尾部配有环形磁吸金属片，360° 任意角度均可正常充电，同时具备电池短路防护结构；整机为手持圆柱造型，管身通体采用铝合金材质，并做防滚落、防跌落处理；话筒静置 2 秒后自动关闭红外发射与声音采集，拿起后可自动恢复正常工作状态。 |
| 97 | 环境传感器 | 设备支持 Wi-Fi 通信，采用 DC 9-24V 供电，为吸顶式安装；可检测温度、湿度、二氧化碳三项环境指标，测温范围 - 40℃-80℃、精度 ±0.5℃，测湿范围 0-100% RH、精度 ±3% RH，二氧化碳检测范围 400-5000ppm、精度 ±5%；设备可实时将环境数据上传至软件平台，支持按需选取监测指标做可视化展示，数据异常时可在线推送报警信息，并能联动新风机、空调、排风扇等物联终端，实现环境智能调控。 |
| 98 | 会议嵌入式LED灯 | 设备额定电压电压AC100-240V、50/60Hz，额定功率108W。搭载256颗0.5W高显高亮LED灯珠，显色指数CRI≥92，发光角度120°。标配3200K、5600K双色温，双色温为4通道、单色温为2通道。支持DMX512与RDM协议，采用独立电子线性调光，频闪范围0-30Hz。面板与机身一体化设计，机箱由铝型材搭配钣金打造，依靠铝型材自然散热，无风扇结构。 |
| 99 | 3P挂机 | 制冷量(W)：7290(800-9210)；制冷功率(W)：1960(300-3050)；制热量(W)：9760(800-11380)+1200；制热功率(W):2940(260-3855)+1200; 循环风量(m³/h):1370;能效等级:1级。 |
| 100 | 机柜1 | 机柜600×600×1200mm（宽×深×高）钢板厚度：立柱2.0mm 框架1.2mm 侧门0.8mm钢化玻璃。 |
| 101 | 机柜2 | 机柜600×600×2000mm（宽×深×高）钢板厚度：立柱2.0mm 框架1.2mm 侧门0.8mm钢化玻璃。 |
| 102 | 机械电气及控制系统 | 控制任何一个线路上的上限到位和下限到位；具有点控功能，设有急停，电锁，乱相保护装置，电源指示等设施。 |
| 103 | 激光智慧黑板 | ▲1.整机具有不少于7个前置物理按键，物理按键具有不少于七种常用功能的操作，至少包含音量加、音量减、图像比例、录屏、护眼、设置、开关机等功能，且具备单独的隐藏针孔式电脑一键还原按钮。（签订合同时提供第三方检测报告） ▲2.设备支持NFC投屏功能：可搭配具NFC功能的手机、平板等设备触碰设备上的NFC标签，实现设备碰一碰投屏，可实现包含音频及图像视频等投屏，且可以同时支持四画面投屏，方便对比及使用。（签订合同时提供第三方检测报告） 3.整机采用一体化设计，外观尺寸长度≥4200mm，高≥1300mm。整机包含红外触控显示面板、激光显示单元、中控、电脑主机、功放、音箱、绿板等功能，集成在整个框架内。主屏采用红外触摸技术，显示屏可视尺寸及可触控尺寸≥93英寸，显示比例16：9，至少可支持20点触控。出音口正前方置顶设计，采用格栅阵列发声技术，声音无阻碍传播，完全覆盖整个教室，无声音盲区。整机前置接口至少包含1路Type-C、1路TOUCHUSB、1路HDMI、3路USB3.0、USB3.0支持安卓与OPS双系统共享，且所有接口不占用显示面积。前置接口前采用铝合金翻转盖板。后置至少包含1个以下接口：RS232IN、RS232OUT、TFCARD、RJ45、MICIN、耳机、HDMIIN、HDMIOUT、TOUCHUSB、USB、ACIN。双侧副板支持多种书写笔书写，如粉笔、水溶性粉笔、水笔等、成膜笔等。内置安卓系统要求：安卓系统不低于14.0、内存≥4GB、存储≥32G。设备双侧具备双系统都可调用虚拟按键，虚拟按键包括返回，主页，输入源，批注，小窗口，工具栏，任务栏；其中工具栏包含网络、蓝牙、截图、计时器、关机、信号源、文件快传、录屏、冻屏、投票器、护眼、聚光灯、放大镜、幕布、纸质护眼、音量调节、应用添加等。具有双系统均可实现快速进入的悬浮菜单功能，能够随意拖动，支持三指跟随。可在任意通道下打开悬浮菜单，菜单内容和项目可以根据需要自主添加和移除，可实现包括内置双系统切换、白板软件等快速进入功能。在不采用任何物理升降结构前提下，可实现全通道一键下移功能，下移后不影响正常使用，不接受第三方应用程序方式下实现屏幕下移功能，下移后保证系统兼容性和稳定性。支持外接中控并设有专用接口，通过RS232连接线，外接中控可以控制整机开关机，信号通道，音量等。支持自定义开机默认通道，开机自动进入设置的信号通道界面，通道包含：安卓、OPS电脑、前置HDMI、HDMI1等。在任意界面下，通过手势，即可调出快捷菜单，菜单包含返回、主页、最近、信源、设置、降屏、书写白板、批注、截屏等按键。在OPS电脑通道显示界面下，无需切换到安卓系统，即可调用安卓系统悬浮球、双边虚拟快捷键等功能。嵌入系统下设备具备定时开关机功能，并可按照用户具体需求设置开关机时间等方便用户使用。可设置信号源通道设置，具备智能识别、开机通道选择、信号源唤醒等。嵌入式系统支持投票功能，无需安装APP，通过移动端设备扫描二维码进行投票，可自动生成投票结果。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整，支持纸质纹理效果，支持透明度调节以及色温调节。智慧黑板需具有前掀式免拆卸维护功能，整体向上掀起角度不小于35度。整体挂架：通过限位装置能快速对准拼缝接口，配置根据压力调节平整度及拼缝的按压式卡扣。安卓系统内置浏览器、文件管理、WPS、应用锁、计算器、日历、相机、硬件检测、内存清理等软件功能。设备支持多种手势识别，支持多手指上下左右滑动手势操作，用户可自定义滑动调出息屏、桌面、批注、半屏模式、白板、悬浮菜跟随、长按息屏等功能。设备具备应用锁功能，可通过密码锁定客户指定的APP等相关锁定功能。支持文件快传功能，手机等移动设备无需安装任何软件APP，扫描整机二维码即可将移动设备上的图片、文档等直接发送至一体机。其它要求：至少支持数字密码、手势密码、U盘锁三种锁屏模式，至少支持上电开机、上电待机、上电记忆开机模式，支持无操作待机；用户可自定义1分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等无操作时长待机，支持文件快传，支持USB访问控制，通过数字等密码锁定解锁。支持壁纸、至少四种页面主题、色温调整，支持声音均衡器调节等功能。激光显示单元要求：分辨率：≥1920*1080、16：9、对比度：≥500000：1、投射比≤0.23、支持3D显示、散热方式：至少包括水冷+风冷、全封闭光路设计、无过滤网设计。激光显示单元需采用符合视觉工效和场景需求的亮度、色度高色域颜色还原技术。激光显示单元需具有环境温度、激光器高温检测报警提示功能。摄像头及麦克风：设备需配备≥1300万像素摄像头及8阵列麦克风。 |
| 104 | 监控硬盘 | 6T监控级 |
| 105 | 健康照明灯1 | 1.该LED面板灯为一体式结构，采用整体铝边框，不使用角码拼接；灯体四周以螺丝搭配折边加固，接缝紧密、结构稳固。灯具长度≥595mm，厚度≥20mm，扩散膜厚度≤0.5mm；外置驱动电源，背部配有标准接口与快速接线端子，支持嵌入式、吸顶等多种安装方式，产品通过RoHS认证。 2.光学及电气参数：依据GB/T 9468检测，色温5000±300K，显色指数Ra≥90、R9≥50、R1-R8≥90，功率因数≥0.90，色容差＜3。按照GB/T 42064/IEEE Std 1789检测，频闪达到无显著影响标准；参照GB/Z 39942/IEC TR62778，蓝光风险组别为RG0无危险类，辐亮度LB≤3W/(㎡•sr)；依据GB/T 20145开展光生物安全测试，测试距离≥0.2m、照度500lx条件下判定为无危险类。 3.配光角度：C0-180面半峰边角控制在85°±2°，C90-270面为80°±2°，兼顾照度均匀度与防眩效果。按GB/T 38120测评，视觉舒适度VICO指数达2级及以上；防护等级≥IP44，防尘防水、易清洁且能延长使用寿命。 4.安全与性能指标：光源散热良好，焊点温度＜45℃；依据GB/T 31275检测，感应电流密度系数≤0.85；遵照GB 7000.1完成10倍重量机械加载测试，悬挂及调节装置无变形，吊装安全可靠。 5.教室照明指标：课桌面平均照度≥300lx，照度均匀度＞0.7，统一眩光值UGR≤16，满足教室专业照明要求。 |
| 106 | 健康照明灯2 | LED教室灯出光面长度≥1100mm，采用塑料透光罩+格栅组合控光，格栅孔洞数量不少于500个。灯具功率36W±4W，功率因数≥0.90，总光通量≥2800lm，上射光通比≥15%。 色温区间3300K-5300K，色容差≤3 SDCM，色品空间不一致性≤0.004；频闪达到不可察觉等级，光生物安全为无危险类，蓝光等级符合GB/Z 39942标准RG0无危险类，辐亮度LB≤5W/(㎡·sr)。 驱动电源为外置分体式结构，分内外盒便于快速检修更换：外盒尺寸长≤155mm、宽≤75mm、最高处≤40mm；内盒长≥85mm、宽≥45mm、最高处≥20mm。依靠触片与弹片接触导电，四路输入输出单触片接触面不小于9mm×4mm，所有部件阻燃等级达GB/T 5169.16 V-0级，相关参数附实物照片佐证。 整机防护等级≥IP55。悬挂及调节装置通过25倍重量机械加载测试，持续运行1000小时无变形。灯具支持外接套接式音箱、紫外线杀菌灯，具备功能拓展性。 灯具距课桌垂直高度≥1700mm时，课桌面平均照度≥300lx，照度均匀度≥0.7，统一眩光值UGR≤16；照明功率密度≤8W/㎡。 |
| 107 | 健康照明黑板灯 | 黑板灯为一体式LED防眩灯具，长度≥900mm，主体采用抗变形、抗氧化金属材质，采用嵌入式搭配螺丝螺帽方式紧固，经专业匀光处理。 配备带外壳的隔离型恒流驱动电源，安装牢固；采用多颗小功率LED灯珠，实际工作功率不超过额定功率的50%。灯具额定功率＜45W，光效≥80lm/W。 光学参数：色温4300K~5300K，显色指数Ra＞90、R9＞50，色容差≤5SDCM；蓝光危害等级为RG0，频闪无危害。 防护与安全：防尘防护等级≥IP40，符合GB/T31897.201-2016结构安全要求。可在气压≥80kPa、湿度≥30%RH、环境温度≥35℃工况下，连续稳定运行不少于200小时。 |
| 108 | 教师高清智能特写摄像机 | 采用物理云台式双镜头一体化设计，单路镜头≥800万有效像素，支持不低于3840*2160视频输出；支持2D/3D降噪算法及噪点控制功能；支持≥1路SDI接口、≥1路HDMI接口、≥1路 LINE IN接口、≥1路RJ45接口（支持POE功能）；支持HTTP，RTSP，RTMP，TCP，UDP，ONVIF网络协议；支持多码流输出；特写镜头技术要求：图像传感器：1/2.8英寸CMOS；光学变焦：≥20倍；视场角：≥59°； 聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发；曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先； 预置位数量：≥64个；图像传感器：1/2.8英寸CMOS；焦距：8mm；视场角：≥40°；信噪比：≥40Db；整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥180000小时；需与多功能教学终端同一品牌。采用全场景跟踪技术，对教师进行跟踪拍摄，可以通过人脸识别设置，排除部分区域或多人环境对教师跟踪的影响与干扰； 教师跟踪界面设定需支持一键式开启跟踪，一键式跟踪自动运行，支持人像距离设置、灵敏度设置；图像运动检测：教师定位采用人工智能算法，支持根据教师的教学活动进行跟踪拍摄，支持自动聚焦；摄像机云台控制设定：支持通过web页面访问配置云台跟踪速度和推焦的速度；导播规则与场景切换：可以实现对教师摄像机导播规则/场景的切换；教师考勤分析模块：通过课前接收的教师信息，在考勤时段对视频进行实时统计分析，支持对教师出勤状态统计分析。 |
| 109 | 教师工作台 | 规格；1340×600×760mm：全部采用≥18㎜厚AA级橡胶木实木机拼板、圆边圆角处理，环保木器漆（清水漆、五底三面），五金连接件组装，DTC消音三节抽轨、液压阻尼门铰链；预留电脑等多媒体设备位置。 |
| 110 | 教师椅 | 弓形网椅，壁厚1.8mm厚圆钢管弓形椅架、表面经酸洗磷化喷塑处理，高强度PP椅背框架、抗撕裂网布靠背，PU扶手，原生环保海绵+复合板内吋、网布覆面座板。 |
| 111 | 教学扩声音箱 | ▲1.频道组数≥3通道，支持两支红外无线话筒（具备红外技术PPT翻页功能）和一支红外翻页笔同时使用；内嵌超广角多阵列式红外线接收管≥24颗。（签订合同时提供第三方检测报告） 2.套装包含：紧凑型红外教学音箱1台、多功能红外线话筒1支；紧凑型红外教学音箱参数:数字功放，红外无线接收模块，反馈抑制模块，红外线传感器，DSP数字音频处理模块，扬声器于一体；采用红外光线进行音频传输，可在室外阳光环境下工作，不串频，无干扰；内嵌2个4"扬声器；接口：红外传输扩展口RJ45网口1个；线路输入接口1个；USB数字声卡接口1个；混音输出接口1个；话筒独立输出1个；支持RS232中控，实现每路音量调节，高低音调节，参数储存/恢复，电源开关的中控控制。前面板配置中文液晶屏，及时反馈设备状态。功放频率响应：50Hz-20KHz ±3dB功放额定输出功率:（4Ω）90W 失真：≤0.05% ，信噪比≥78dB(MIC), ≥80dB(LINE), ≥98dB(IR MIC)标配挂墙支架。 |
| 112 | 接入license | 授权许可（license）可依据系统实际接入的智能硬件总量灵活配置，保障物联终端稳定可靠运行；全面兼容 Windows、iOS、Android 等系统，可接入并管理各类显示终端。具备代码防护能力，适配多种开发语言，通过加密配置筑牢网络安全。许可与现场设备绑定后支持离线运行，即便公网中断、设备无法常态联网，本地网络环境下仍可正常使用软件开展各项管理工作。 |
| 113 | 接收卡 | 针对 PWM 类驱动芯片，单卡最大带载分辨率为 512×512@60Hz；通用类驱动芯片单卡最大带载分辨率为 512×384@60Hz。设备支持亮度校正、手机端及快速亮暗线调节、3D 效果、RGB 独立 Gamma 调校、画面 90° 倍数旋转等功能，优化显示效果。配备不少于 8 个标准 HUB75E 通讯接口，最高支持 16 组 RGB 并行数据；可逐点校正亮度，消除屏体亮度不均问题，借助手机软件可手动或自动修正模组、箱体拼接产生的亮暗线，同时支持 RGB 独立 Gamma 调节。 |
| 114 | 结构化AI图像跟踪及分布式分析系统 | 设备搭载全场景跟踪技术，依托人脸识别可划定屏蔽区域，有效规避多人场景及特定区域带来的跟踪干扰。支持一键启停并自动运行教师跟踪功能，可自主设置人像识别距离与灵敏度。采用人工智能算法完成目标定位与动态追踪，同步实现自动对焦；可通过网页端配置云台运转及变焦速度，支持摄像机导播规则与应用场景切换。内置教师考勤分析模块，结合课前人员信息，在指定时段基于视频实时统计出勤状态。运维方式灵活，支持批量集中升级与本地手动升级。 |
| 115 | 金属门套 | 不低于1.2mm不锈钢板烤灰漆，采用阻燃多层板基层找平，钢钉木锲发泡剂填充。 |
| 116 | 金属踢脚线 | 基材型号‌：不锈钢 ‌304‌；‌表面处理‌;金属拉丝/木纹转印;‌结构类型‌：‌卡扣式‌。 |
| 117 | 可编程灯光控制面板 | 通讯方式：Modbus本地组网通讯；供电方式：DC 12V；支持1-12键定制；LED背光显示；支持单回路及多点控制；面板可通过编程实现各种场景的组合控制；一体式钢化玻璃面板设计。 |
| 118 | 3P柜机 | 制冷量7330W，运行范围900-9230W；制冷输入功率1945W，区间300-3250W。制热量10000W，运行范围900-12420W；制热输入功率2850W，区间260-4050W。整机为1级能效。 |
| 119 | 专业音箱线 | 300支专用无氧铜线。 |
| 120 | 老师听课椅 | 产品规格尺寸300×410×480mm，凳面厚度5mm。 四只凳脚选用20×40×1.5mm椭圆形无缝钢管一体成型，通体满焊加固，表面经高温粉体烤漆处理，漆面持久不易脱落；凳脚上部弧度66°、下部弧度24°。 配套方形托盘厚度2mm，尺寸160×160mm。凳面直径300mm，采用环保改性PP塑料注塑而成，表面做细纹咬花工艺，防滑且不反光。脚垫为PP搭配耐磨纤维材质，实心倒勾式一体注塑成型。 |
| 121 | 理线盒 | 支持24根光电混合尾纤输入和24根光电混合缆输出，用于光电混合尾纤与光电混合缆续接理线盒。 |
| 122 | 理线架 | 规格：1U19寸管槽式理线架，ABS；材料：采用工程塑料，精准设计；结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕。 |
| 123 | 平台服务器 | 处理器为单颗 16 核 32 线程及以上规格；内存配置不低于 32GB DDR4，硬盘容量≥4TB。支持 RAID0、RAID1、RAID10 磁盘阵列模式；配备双千兆网卡，兼容 10M/100M/1000Mbps 速率自适应；采用双电源冗余设计，系统适配龙蜥 Anolis OS 8 及以上版本。 |
| 124 | 流媒体服务器软件 | 管理平台可实时调取并抓取现场监控动态视频，通过对接现有摄像头 NVR 服务器接口获取影像数据；支持自定义视频画面模块尺寸，可在线查看各区域摄像机点位分布并调取对应实时画面。针对带云台的接入设备，可在视频管理界面操控镜头上下、左右转动，调整监控视野。 |
| 125 | 录播流媒体处理软件 | - 1.该软件出厂内嵌于录播主机，拥有自主知识产权。支持电影、资源两种录制模式：电影模式可将多路视频合成为单路画面录制，资源模式可将摄像机、电脑画面分开独立存储；提供 30 分钟、60 分钟两种自动分段录制，全程不中断录制即可生成多段视频文件。视频采用 H.264/H.265 编码、MP4 封装格式，断网时可本地存储，联网后能通过 FTP 自动上传文件。2.可对摄像机特写画面实现电子云台操控，支持画面移动、变焦，配备鼠标快速定位功能，可设置并调用不少于 8 个摄像机预置位。导播过程中可调节各路输入输出音量，支持一键静音。直播采用主、子双码流，清晰度、帧率、码流均可自定义，主码流可选 4K、1080P、720P；支持不少于 4 路 RTMP 同步推流，可自主选择主 / 子码流，同时具备 RTMP、TS、集控推流等至少三种直播模式。 - 3.兼容 H.323、SIP、BFCP、WebRTC 等视音频互动协议，内置互动模块，无需外接 MCU 即可开展远程互动教学；互动画质可达 1080P@30fps，可配置互动码流，并依托 SVC 技术实现网络自适应。支持 1+3 互动授课、多方视频会议两种模式，授课模式可查看并管控听讲端画面，会议模式支持多屏布局与参会画面轮巡；互动过程支持双流传输，教学画面与课件信号可独立传输，并通过两路 HDMI 分别输出至不同显示设备。可在网络导播端管控发言权限，支持单人、全场禁言与解禁；具备自动、手动两种呼叫应答模式。搭载 AI 智能降噪功能，可过滤空调、风扇等环境杂音；智能混音功能可区分人声与多媒体音源并动态调节音量，保障人声清晰。 |
| 126 | 铝箔酚醛风管 | 板材常规尺寸为长 3000mm/4000mm、宽 1200mm，可按工程要求裁切定制；壁厚分为 20mm、21mm 两种规格，适配不同保温、耐压场景。板材双面铝箔厚度 0.06mm-0.08mm，芯材表观密度 65-72kg/m³（标准区间 45-70kg/m³）。25℃环境下导热系数 0.022-0.028 W/(m・K)，保温效果优良；压缩强度≥250kPa，负压及外力作用下不易变形；燃烧性能达到 A 级不燃标准，遇明火无滴落、低烟无毒。‌ |
| 127 | 铝方通吊顶 | 采用规格 50mm×80mm 铝方通，板材壁厚不低于 0.8mm。施工流程为弹线定位、安装吊杆、布设龙骨及配套配件，最后拼装铝方通，同步完成顶面抹灰作业。整体做三色跳色涂装，按既定比例分色，安装前需与校方确认跳色布局方案。 |
| 128 | 铝扣板吊顶 | 规格：600×600×1.0mm，铝扣板铝扣板与配套专用龙骨固定，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600；与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200mm用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ；10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定；现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200mm。 |
| 129 | 铝转箱 | 采用原厂标准铝转箱，规格640×480mm。 |
| 130 | 绿板 | 与86寸一体机配套使用，定制尺寸与86寸一体机一样，采用加厚加重处理提高绿板支撑稳定性，移动支架与86寸一体机同型号。 |
| 131 | 门禁配件 | 门禁电源：输入 AC 220V，输出 DC 12V；开门延时 0-15 秒连续可调。 磁力锁：适配木门、金属门、防火门，工作电压 DC 12V，支持单门、双门使用；静态拉力≥280Kg，自带 LED 状态指示灯；工作模式为通电上锁、断电开锁，配套出门按钮。 |
| 132 | 面光成像灯 | 工作电压AC100V-240V，整机功率220W，采用200W COB LED光源。显色指数Ra＞95，支持3200K、5600K双色温切换，光束角度为19°、29°两档可调。 采用恒流驱动，支持DMX512控制，具备2/5两种通道模式，电子调光范围0-100%线性调节。风冷散热，外壳为铸铝材质，防护等级IP20。 |
| 133 | 木纹窗套 | 2.0mm以上铝板金属套板,阻燃多层板基层找平，钢钉木锲发泡剂填充等。 |
| 134 | 木纹色吸音铝板 | 材质：采用 ‌3003 铝锰合金‌或 ‌5052/1100‌ 铝材；要求原生铝含量≥99%；板材厚度‌：≥1.5mm‌；微孔型 0.6mm–0.8mm ；非标尺寸定制；表面处理‌采用阳极氧化或木纹转印。 |
| 135 | 幕布控制套件 | 设备支持 Modbus 通信协议，采用 DC9-24V 供电。可通过 PC 端、移动端远程控制幕布开合，借助行程测点赋值精准调节开合幅度，具备开、合、停止动作管控功能。幕布运行到位后自动停机；通电状态下手动拖拽即可触发自动开合，还可设置定时策略，实现幕布定时启停。 |
| 136 | 培训椅 | 规格：575×430×790mm；全新工程聚丙PP材质；12圆电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫；海绵：高弹力聚氨脂海绵，厚度1.5mm，密度≥35#.可防氧化。防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。座板：多层薄木单板，厚度1.0mm，涂胶后，经高频热压/蒸汽软化+模具弯曲定型的板材。 |
| 137 | 茶几架 | 支架采用壁厚≥1.2mm 一级冷轧钢管，经酸水浸泡防腐、一点一对焊工艺加工后高温烤漆成型；台面为岩板，渗水率≤0.001%，耐高温耐磨耐酸碱，可直接接触食物。 |
| 138 | 椅子 | 椅架高强度碳素钢，酸浸防腐高温烤漆；坐垫靠背热弯一体，夹板木件含水率 8%-13%，木材防腐防蚁处理。包覆PU 皮，填充≥35kg/m³ 高密度一体定型海绵，人体工学设计。 |
| 139 | 配电箱1 | PLC控制方式，功率≥20kW；含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等，具有过流，过压，欠压，短路等保护功能；支持在控制终端开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 140 | 配电箱2 | PLC控制方式，功率≥50kW；含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等，具有过流，过压，欠压，短路等保护功能；支持在控制终端开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 141 | 配电箱3 | PLC控制方式，功率≥10kW；含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等，具有过流，过压，欠压，短路等保护功能；支持在控制终端开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 142 | 平板充电柜 | 可容纳设备数量 60 台，柜体尺寸 500×470×1000mm。采用 AC 插座 + 5V USB 双路供电；柜体设有通风孔自然散热，搭配 2 组风扇与温控器，温度超 30℃自动启扇，触发温度可调节。具备漏电、过载、过充、短路多重防护，支持多时段循环定时开关机，也可手动分层分组管控开关。电气输入电压 220V-250V，额定电流 10A。柜体配备漏电保护器，底部装有2个万向轮、2个带刹车静音脚轮。 |
| 143 | 平板电脑 | 配备11英寸及以上LED背光多点触控屏，分辨率≥2360×1640。中央处理器五核及以上，图形处理器四核及以上，机身存储≥128GB。搭载前后双摄，后置摄像头像素≥1200万，续航时长≥10小时。内置三轴陀螺仪、加速度传感器、环境光传感器；支持Wi-Fi 802.11ax、蓝牙5.3。预装正版系统及电子书制作、音乐编创、视频剪辑、全套办公软件，所有正版软件终身免费使用。 |
| 144 | 屏幕采集系统 | 屏幕采集系统支持单屏、双屏以及双屏分离同步采集，适配教师授课电脑不同使用场景。采用软件采集模式抓取 PPT 及各类视频画面，可完整记录鼠标操作、画面切换等运行轨迹，真实还原教学过程。采集分辨率最低支持 1920×1080，最高可达 3840×1200，采集帧率 30 帧 / 秒，输出画面高清无失真。系统可自主设置预览子码流的分辨率、码流与帧率参数。 |
| 145 | 千兆路由器 | 多 WAN 口企业千兆路由器，支持带宽叠加、AC 管理，带机量 300 台。搭载双核处理器、256MB DDR3 内存，配备 9 个千兆网口，接口布局为 1 个纯 WAN 口、3 个 WAN/LAN 复用口、5 个 LAN 口。内置负载均衡与线路备份功能，保障网络稳定运行。 |
| 146 | 前檐幕 | 规格（宽×高×褶比×数量）：12×1×3×1m；材料：丝绒；颜色：枣红色；防火：B1级阻燃处理。 |
| 147 | 前檐幕衬里 | 规格（宽×高×褶比×数量）：12×1×1×1m；材料：富春纺；颜色：枣红色；防火：B1级阻燃处理。 |
| 148 | 强电布线 | 依据施工图纸定位并划线，标注强电暗盒安装位置；墙面开槽后布设 PVC 阻燃线管。采用 2.5 平方 BV 铜芯线敷设照明、插座回路，空调线路单独分路布设。线路布设完成后，使用水泥砂浆封堵并抹平线槽，最后完成配电箱安装作业。 |
| 149 | 墙面出新 | 成贤街小学、玄武高级中学机房原墙面铲墙皮，批灰、打磨、刮腻子。乳胶漆（净味）工艺：清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、刷乳胶漆；三底两面；手刷工艺。 |
| 150 | 墙面基层处理 | 选用轻钢龙骨做墙面骨架，满足吸声板安装需求。 |
| 151 | 情景面板 | 10 英寸触控屏幕，采用 POE 供电。设备可脱离通讯链路独立实现智能控制；屏幕电子相册、背景图、图标均支持自定义替换，各情景控制模块名称可自行编辑，还能将单个物联控制模块自由组合，形成多套情景控制组。 |
| 152 | 室内全彩色LED显示屏1 | ★1.两款屏体面积分别为：7.04m×2.72m，面积19.15㎡；7.04m×2.56m，面积18.023㎡。 产品像素间距≤1.53mm，像素密度≥422473 点 /㎡，封装方式：≤SMD1212（1R1G1B），铜支架铜线封装；恒流驱动1/52扫描。 2.白平衡亮度≥600cd/㎡；可视角度：水平角度≥160°，垂直角度≥160°；亮度均匀性≥97%；色度均匀性±0.005 Cx,Cy 之内；对比度≥5000∶1；刷新率：≥3840Hz；灰度等级：红，绿，蓝各256级；峰值≤400W/㎡，平均≤135W/㎡；MTBF平均失效间隔时间：≥150000小时；基板要求：符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板；防护等级：≥IP65；支持自动校正；模组工作电压＜4.5V；具备低亮高灰功能；色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；电源要求：供电开关电源采用宽动态电源，电压具有高适应性；图像增强：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；具有防潮，防尘，防腐蚀，防静电功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能；具有视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、色坐标变换、钝化、消除鬼影拖尾等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能。 |
| 153 | 室内全彩色LED显示屏2 | P2.5-表贴全彩10.56X0.48=5.06㎡ ；像素密度：≥160000点/㎡；封装方式：≤SMD2121（1R1G1B），铜支架铜线封装；恒流驱动1/32扫描；白平衡亮度≥600cd/㎡；可视角度：水平角度≥160°，垂直角度≥160°；亮度均匀性≥97%；色度均匀性±0.005 Cx,Cy 之内；对比度≥5000∶1；刷新率：≥3840Hz；灰度等级：红，绿，蓝各256级；峰值≤400W/㎡，平均≤135W/㎡；MTBF平均失效间隔时间：≥150000小时；基板要求：符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板；防护等级：≥IP65；支持自动校正；模组工作电压＜4.5V；具备低亮高灰功能；色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；电源要求：供电开关电源采用宽动态电源，电压具有高适应性；图像增强：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；具有防潮，防尘，防腐蚀，防静电功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能；具有视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、色坐标变换、钝化、消除鬼影拖尾等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能。 |
| 154 | 全向麦 | 设备内置自适应回声消除、噪声抑制、智能混音等音频算法，采用全频带全双工回声消除、动态降噪技术，最高降噪电平≥18dB，并搭载智能混音与话筒优选功能。音频参数：采样率 48kHz，模数 / 数模转换精度 24bit；配备独立的输入、输出音量调节旋钮。接口配置：支持 2 路麦克风级联输入，1 路 3.5mm 接口立体声回声抑制参考输入，2 路 3.5mm 接口立体声线性输出。拾音性能：360° 全向拾音，有效拾音半径不小于 8 米。须与多功能教学终端为同一品牌，保障系统兼容。 |
| 155 | 弱电桥架 | 规格：150×75×1.2mm；含安装所需配件及安装。 |
| 156 | 弱电线 | 满足现场需求布线，包含不限于SDI高清线，话筒线，电源线，控制线，管材等。 |
| 157 | 上网行为管理 | 设备带机量不少于 300 台，固化 8 个千兆电口，其中 7 口支持 PoE 供电。整机 PoE 最大输出 135W，单口 PoE 输出上限 30W，端口及 PoE 功能均不可扩展。应用层吞吐量 400Mbps，无硬盘且不支持加装硬盘；配备单路电源，无冗余设计。默认附赠 10 个 SSL VPN 用户授权，APP、URL 授权可免费升级。集成 AC 功能，默认可管理 32 台普通 AP，支持授权扩容至 128 台。具备 NAT、智能选路、负载均衡、流控、ACL、策略路由、DHCP、流量 / 内容 / 行为审计、应用识别等网关功能，支持云端、本地两种管理模式。 |
| 158 | 视频处理器1 | - 1.单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制。 - 2.集视频处理器和发送卡功能于一体，视频输入接口≥ 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI1.3，1 路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）。 - 3.支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；画面可无极缩放；支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等；支持多画面同时显示，不少于6 画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面；支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑；支持高位深信号输入源输入，可支持8bit 、10bit、12bit信号输入；支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节；支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存；支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等；设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制。 |
| 159 | 视频处理器2 | 单台具备不少于4路千兆网口输出，带载能力可达260万像素；支持多路输入接口：不少于1 路 DVI，不少于1 路 HDMI，不少于1 路 VGA，不少于1 路 USB ，不少于1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号；发送卡和视频处理器二合一；支持插入U盘播放，最大支持1920x1080@60Hz视频输入；设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可实时显示型号、ip地址、窗口及信号源的分辨率、网口的状态、屏幕大小及帧频、USB 连接或网线连接状态和屏体亮度等信息；支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 |
| 160 | 视频终端 | I5-12500以上/8G/1T+256G SSD/Radeon 520 2G独显/DVDRW/DOS/串口/PCI/19.5WLED；内置光驱：16倍速 DVD±RW 键盘、鼠标。 |
| 161 | 室外声柱 | 额定/最大功率:65W/130W；输入电压:100V；灵敏度:≥97dB；频率响应:100-15000Hz；喇叭单元:6.5＂×3 3.5＂×1；尺寸(高×宽×深):≥740×225×135mm；材质:铝合金；防水等级:≥IP66。 |
| 162 | 书写绿板 | 书写面板：板面墨绿色，板面厚度0.4mm,双涂层，表面覆膜；且书写流畅、清晰，板面附着力强、易清洁、耐摩擦；尺寸4.0m×1.2m；面板与衬板需贴实，粘合或压实牢固，衬板材料为高强度泡沫，具有消音，抗潮作用，背板为镀锌板厚度0.27mm。外框采用113mm×45mm电泳香槟色铝合金（壁厚1.2mm）与ABS塑料接角，与滑动黑板四边铝合金同色。 |
| 163 | 双机位讲台 | 规格：1800×700×780mm；全部采用≥18㎜厚AA级橡胶木实木机拼板、圆边圆角处理，环保木器漆（清水漆、五底三面），五金连接件组装，DTC消音三节抽轨；桌架采用60×30×壁厚1.5mm方管+0.8mm厚打孔冷轧钢板，表面经酸洗磷化喷塑处理。上部两边抽屉、中间键盘抽，下部两扇打孔钢门、带通开锁，可放置2个主机；讲台从地面到桌面间打孔、预留走线通道。 |
| 164 | 双人实木学生电脑桌1 | 规格：1400×600×760mm；≥桌面采用18㎜厚AA级橡胶木实木机拼板、圆边圆角处理，环保木器漆（清水漆、五底三面）；桌架采用60×30×壁厚1.5mm方管+0.8mm厚打孔冷轧钢板，表面经酸洗磷化喷塑处理；下部两扇打孔钢门、带通开锁，可放置2个主机；从地面到桌面间打孔、预留走线通道。 |
| 165 | 双人实木学生电脑桌2 | 规格：1350×600×760mm，桌面采用18㎜厚AA级橡胶木实木机拼板、圆边圆角处理,环保木器漆（清水漆、五底三面）；桌架采用60×30×壁厚1.5mm方管+0.8mm厚打孔冷轧钢板，表面经酸洗磷化喷塑处理；下部两扇打孔钢门、带通开锁，可放置2个主机；从地面到桌面间打孔、预留走线通道。 |
| 166 | 四路4K HDMI输出卡 | 4路HDMI输出端口，4路独立音频输出端口；支持HDMI，DVI-D信号格式；支持音频解嵌功能；支持音频信号独立传输；支持带电热拔插；支持HDMI标准，兼容HDCP标准；支持EDID管理功能；支持DDC通信功能；支持8种分辨率可调；最高输出分辨率4096 x 2160@60Hz。 |
| 167 | 四路4KHDMI输入卡 | 4路HDMI输入端口，4路独立音频输入端口；支持HDMI，DVI-D信号格式；支持输入信号自动识别；支持音频加嵌功能；支持音频信号独立传输；支持带电热拔插；支持HDMI标准，兼容HDCP标准；最高输入分辨率4096 x 2160@60Hz；支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置；支持字符叠加功能。 |
| 168 | 套装门 | 成品套装门（含门上口封板面积），门框含门套，五金；要求钢制门（定制门板厚度不低于1.0mm，门框厚度不低于2.0mm）。 |
| 169 | 条桌1 | 规格：1800×400×750mm；基材：采用E0实木多层板，面板厚度25mm，层板厚度18mm，板面平整，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，握钉力板边≥1200N、板面≥1500N，甲醛释放量≤0.05mg/m³。封边：采用PVC封边条用激光封边机进行封边；五金配件：采用三合一，连接牢固、安装快捷。 |
| 170 | 条桌2 | 规格：1200×400×750mm：基材：采用E0实木多层板，面板厚度25mm，层板厚度18mm，板面平整，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，握钉力板边≥1200N、板面≥1500N，甲醛释放量≤0.05mg/m³。封边：采用PVC封边条用激光封边机进行封边；五金配件：采用三合一，连接牢固、安装快捷。 |
| 171 | 通讯模块 | 通讯配置：支持以太网及Wi-Fi通信协议；供电方式：DC 12V；支持与空开通讯及数据的计算、分析与存储；支持掉电报警。 |
| 172 | 通讯网关 | 通讯配置：支持以太网及Wi-Fi通信协议；供电方式：DC 12V；支持双向互联网通讯；支持与空开通讯及数据的计算、分析与存储；支持掉电报警。 |
| 173 | 拖车 | 规格：1380×590×880mm；采用冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，高温烤漆、酸水浸泡，焊接工艺一点一对焊。 |
| 174 | 外机支架 | 满足现场需求，承重100KG,不锈钢材质。 |
| 175 | 网络机柜 | 宽 550mm×高 450mm×深 400mm，挂墙安装；钢制结构。 |
| 176 | 网络面板 | 产品为白色86×86型平面90度单口信息面板，配齐网络模块，采用高强度ABS塑料制成，阻燃等级达94V-0。面板采用隐藏式螺丝孔、扣位结构，可避免施工污染，造型规整流畅。配备防尘盖，便于插拔跳线，支持双标识管理，带有可更换标签及数据、语音专用标识。 |
| 177 | 网线 | 导体：23AWG，带宽达到250MHz；芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801；EN50173-1：2007六类规范；护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质, 特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω直流电阻：最大9.38Ω/100m；额定电压：最大72VDC互电容：最大5600pF/100米；绝缘电阻：最小5000MΩ/km；额定传输速率(NVP): 69%。 |
| 178 | 无感知扩声线材 | 满足现场布线需求，包含不限于电源线、音频线、六类网线，PVC线管线槽及施工辅材。 |
| 179 | 无线麦克风套装 | 1.整套设备含无线麦克风、接收器、无源感应节点三套系统。采用一体化领夹造型，内置电池模组，续航时长不低于6小时，搭配OLED显示屏，可实时查看电量、信道及链路状态。无线传输距离不小于40米，支持NFC配对与UHF传输，可实现点对点、点对多点无损音频并发传输，音频传感节点可灵活匹配任意接收机。 2.有效拾音范围≥30厘米，音频信噪比≥85dB，动态范围≥82dB，采样率≥48KHz。搭载人声FIR滤波器与自适应啸叫抑制算法，优化人声清晰度，有效消除反馈啸叫。 |
| 180 | 无线投屏 | 1.设备兼容多系统，支持 Wi-Fi 无线镜像传屏。发射端单 USB 接口即可连接电脑，同步实现传屏与供电，免装软件、一键投屏。 2.接收端配备 USB、HDMI、网口、模拟音频接口，内置双 Wi-Fi 模块，可同时传屏与联网，搭载蓝牙模块，安卓设备投屏时可同步传输音视频。支持后台管控投屏上下屏，适配竖屏显示、动态投屏码，兼容安卓 Miracast、笔记本 WiDi 投屏。配备 HDMI2.0 接口，支持 4K@60Hz 视频输出。 |
| 181 | 无线智能网关 | 1.设备兼容 ZigBee3.0 协议，可接入对应智能硬件，供电 DC 5V。搭载四核处理器，主频≥1.2GHz，配备 1GB DDR4 内存，存储最大可扩展至 128G。配备千兆 WAN、LAN 网口各 1 个，满足内外网数据传输；兼容 802.11ac/b/g/n 无线协议，支持 AP、Client 模式及 ESSID 隐藏。 2.可查看系统配置、硬件资源、端口、DHCP、动态域名、进程与日志等运行信息，实时监控负载、流量、无线状态、网络连接及上下行速率。支持智能硬件入网、状态查看、参数配置与远程管控，系统支持不少于 15 种语言切换与 5 种界面主题。 3.可监测 CPU 各核心频率、负载及使用率，支持调速器与频率区间调试。具备 NFT-QoS 功能，可基于 IP、MAC 限制上下行速率，添加限速白名单，配置接口流量优先级；可监控客户端 IP、MAC 及流量数据。无线网络支持 WPA-PSK、WPA2-PSK、混合加密模式。 4.可在线查看终端信号、在线状态、ZigBee 路由及设备地址，展示网络拓扑。支持终端检索、固件版本查询、更新升级，同时提供 IPv4、IPv6 配置，可管理静态路由与相关规则。 |
| 182 | 舞台幕布钢结构 | 固定吊杆、对开幕下挂，8#以上槽钢，根据结构梁下挂。 |
| 183 | 物联网监控平台软件（公有云） | 1.平台可部署于 Windows、Linux、Unix 等主流系统，采用公有云部署，整体为 B/S 架构，终端无需安装软件，通过浏览器即可登录使用、查阅信息、管控设备及管理数据；同时支持 Android、iOS 移动端 APP 应用。可兼容 MySQL、Oracle、SQL Server 等主流关系型数据库存储历史数据。支持 Modbus RTU/TCP、OPC UA 等工业协议及各类私有协议，设备配置文件可导入导出。具备精细化权限管理，可针对界面、菜单为不同角色单独分配权限。可查看完整运行日志，便于故障巡检排查。支持多层级区域测点管理，可通过 Excel 批量新建测点，内置常规换算及自定义脚本换算功能，可设置测点报警区间与等级。搭载可视化界面设计工具，可快速搭建管理界面，适配电脑、手机、平板等不同终端。支持柱状图、曲线图、饼图等多种图表展示数据。可实时查看告警信息，支持告警确认与历史记录检索。所有采集数据、设备状态、告警信息、运行时长、使用频次等内容集中展示，实现一体化管控。平台预留第三方对接接口与升级通道，方便后续系统接入、功能拓展与集成。 ▲2.报表设计：支持使用设计工具快速实现数据报表制作与发布，设计工具提供专属报表设计窗口，具备设置步骤撤销与恢复、数据单元格合并与拆分、函数公式插入、数据库获取设置等表格制作功能（签订合同时提供原厂的设计工具报表制作应用界面功能截图）。 |
| 184 | 吸音铝板吊顶 | 板材选用 3003 铝锰合金或 5052、1100 系列铝材，原生铝含量不低于 99%，板厚≥1.2mm，微孔孔径 0.6mm-0.8mm，支持非标尺寸定制。表面可做阳极氧化或木纹转印处理。‌ |
| 185 | 室外显示屏框架结构 | 尺寸： 2.98m（长）×1.86m （宽）；主梁：镀锌方管40×80×3mm方管 25×50mm/镀锌。采用壁挂方式，风扇散热结构，前维护，后盖全铝塑板封闭。 |
| 186 | 室内显示屏框架结构 | 箱体整体厚度不大于 15cm，包含四种规格：7.14m×2.66m（面积 18.99㎡）、7.14m×2.82m（面积 20.14㎡）、7.36m×0.48m（面积 3.54㎡）、11.0m×0.58m（面积 6.38㎡）。外框使用厚度≥1mm 亚光黑色 304 不锈钢板包边，左右包边宽度≤5cm，上下包边均为 5cm，下包边落地且宽度不超 5cm。产品为前维护结构，屏体主框架采用 4×6cm、4×4cm 国标热镀锌钢管打造并做防腐防锈处理，配套国标槽钢挂壁安装构件。 |
| 187 | 网络半球摄像机 | 设备最大分辨率 2560×1440，彩色模式最低照度 0.01lux，黑白模式 0.001lux；配备 2 颗红外补光灯，红外最远补光距离 50m。镜头焦距 3.6mm、光圈 F2.0，水平视场角 78°、垂直 43°、对角 92°。支持网络断开、IP 冲突、非法访问、移动侦测、视频遮挡、音频异常、人形检测、安全异常等各类报警事件。 |
| 188 | 网络枪式摄像机 | 支持输出图像分辨率≥2560×1440；支持靶面尺寸1/2.7英寸；信噪比≥55dB；支持红外补光、白光补光，有效补光距离均≥30m；支持内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；防尘防水≥IP66。 |
| 189 | 学生凳1 | 方凳凳面：360×260×440mm，18㎜AA级橡胶木实木机拼板凳面，圆边圆角，环保木器漆；25×25×1.0mm方管凳架、酸洗磷化喷塑处理。 |
| 190 | 学生凳2 | PP塑料凳面，φ25×1.5mm圆管凳架、表面经酸洗磷化喷塑处理，弓形凳架。 |
| 191 | 学生高清智能特写摄像机 | 1.设备为物理云台式双镜头一体化设计，单镜头有效像素不低于 800 万，支持 3840×2160 视频输出，搭载 2D/3D 降噪算法。配备 SDI、HDMI、LINE IN、带 POE 功能的 RJ45 接口各不少于 1 路，兼容 HTTP、RTSP、RTMP、TCP、UDP、ONVIF 协议，支持多码流输出。 2.特写镜头采用 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，光学变焦≥20 倍，视场角≥59°；支持自动、手动、PTZ 及一键聚焦，曝光模式包含自动、手动、快门优先、光圈优先，预置位不少于 64 个。另一镜头同样搭载 1/2.8 英寸 CMOS 传感器，焦距 8mm，视场角≥40°，信噪比≥40Db。设备平均无故障运行时间≥180000 小时，须与多功能教学终端为同一品牌。 3.搭载全场景跟踪技术，依托人脸识别规避区域及多人干扰，支持一键启停教师跟踪，可自定义人像距离、灵敏度；采用 AI 算法实现教师动态追踪与自动对焦，可通过网页配置云台及推焦速度，支持导播规则与场景切换。内置教师考勤分析模块，结合课前人员信息，在考勤时段实时分析并统计出勤状态。 |
| 192 | 学生桌/凳 | 1.桌面板使用 ABS 一级新料一体注塑成型，厚度 22mm（±2mm），胸前位置做内弧造型；面板设有一体式防落凸条，可防止纸笔滑落，四角倒圆角，表面细纹咬花、哑光不反光，整体及底部无毛刺、造型流畅。底部加装两根方形加强钢管，规格 15mm（±1mm）×30mm（±1mm）×1.0mm，与底面平齐，单根方管采用两颗螺丝固定。 2.课桌为单斗结构，桌斗采用 PP 一级新料一体注塑成型，下沿至桌面高度≤130mm，外径不小于 500（±5）mm×370（±5）mm，底部开设排水槽。桌斗两侧一体成型 PP 材质挂钩，规格不小于 35mm×60mm×17±5mm，无需螺丝装配，静态承重20 斤以上。 3.桌椅钢架均为椭圆管焊接结构，焊点牢固，无脱焊、虚焊、焊穿、毛刺、裂纹等问题。桌脚接地管材规格 25mm×54mm×1.2mm，上部固定立管 30mm×60mm×1.2mm，活动立管及连接管均为 20mm×49mm×1.2mm；左右脚架配备钢柱式高低调节钮。钢架经酸洗、脱脂、磷化防腐处理，采用一级颗粒粉末高温烤漆。 4.靠背、坐垫均采用耐冲击 PP 料一体注塑，靠背采用插入式搭配内侧铆钉固定；坐垫通过 4 组 6×30mm 扁头螺丝加 6mm 防滑螺母固定。靠背带曲线弧度，座板前端下凹、中部内凹并开设通气缝，整体符合人体工学设计。 |
| 193 | 循证教研平台 | 要求平台使用B/S架构设计，支持Chrome、360等主流浏览器访问，方便用户进行平台使用管理。为应对不同的使用情况，要求平台支持双域名配置，满足在内外双网环境下均能自由访问平台开展线上应用。基本信息：支持自定义平台名称、上传视觉标志、填写网站备案信息、填写公安网备案信息、发布版权信息。基础数据：要求平台后台支持管理用户、学校、年级、学段、学科、课程环节、课型、评分量表等多种基础数据信息；要求平台首页支持快捷搜索，可以输入课程名称、授课教师搜索，或筛选年级、学科、课型等维度进行快速搜索。要求平台支持在个人中心中编辑头像、用户名、密码并支持绑定个人微信账号；要求平台支持用户通过扫描二维码关联微信账号进行登录；要求平台支持关联微信小程序，以便用户在任意教室能通过手机迅速完成发起听课任务、参与听课等功能应用； 平台支持创建听课任务，支持定义课程名称、年级学科、听课时间、课型、封面、上传听课资料等信息，并支持选择是否开启远程直播听课；平台支持生成听课码，满足远程用户可以通过听课码加入远程听课活动；平台成功创建听课任务后支持下载听课海报和复制听课信息，复制信息中需包含课程标题、授课教师、听课时间、听课码、听课地址链接等，方便快速粘贴至社交软件中完成听课邀请；海报中需包含课程标题、授课教师、听课时间、听课数字码以及现场听课二维码与远程听课二维码。参与听课：要求用户支持通过PC或移动端访问地址后输入听课码参与听课，听课页面支持查看当前课程多画面直播视频，并提供相应的点评板块供听课老师输入听课点评意见。课堂过程：支持在听评课时通过PC浏览器或小程序添加课堂过程，添加的课堂过程支持实时截图并输入标题与内容，同时可输入个人的点评意见；要求支持在听评课过程中完成快速课堂评分，并可打开具体评分指标进行阐述，辅助听课老师完成课堂评分；支持在听评课过程中完成课堂主观评价，支持输入听评课老师的听课建议与个人思考，帮助授课老师在课后回顾时查阅并改进；平台支持自定义多个评分量表；评分量表能够体现年级、学科以及课型，并且支持选择等级评分制或赋分制，等级与赋分内容均可完全自定义，以满足不同类型的评课需求。听评课老师在听评课过程中可切换量表进行课堂评分；平台支持关联AI分析设备，在听评课过程中实时完成AI课堂教学行为的多维度分析与展示，辅助听课老师完成课堂评价；支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”“布鲁姆分析”“理答分析”“PPT与板书分析”“教师讲授分析”“姿态与情感分析”“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块；支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节。编辑教学环节：支持用户对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称；支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节；课后支持下载AI循证听评课报告，报告内容需涵盖听课老师对课堂过程的评价、听课评分和课堂总体评价，以及AI循证听课分析的教学准备能力、教学实施能力等。并支持勾选所需维度选择性下载，满足个性化复盘需求。平台支持关联AI大模型分析服务。 |
| 194 | 一拖二超指向性无线会议话筒 | 主机频道组数：二通道； LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率；PLL相位锁定频率合成；载波频段： UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz；频率间隔：125KHz，可切换频率数 ：600MHz：400(50x4x2)个，800MHz：200(50x4x1)个；真分集式；双重静音控制；通过调节SQ，可调节接收机灵敏度；无障碍阻隔接收距离约80米；DC电源供应 ：1A 12V；双咪芯超指向性电容音头，灵敏度：-34dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)；频率响应40Hz-20000Hz；输出抗阻：500Ω；话筒杆长度：≥200mm；话筒自带锂电池，充满电后可续航10-15小时。 |
| 195 | 一拖二无线手持话筒 | 无线接收机：频率范围：640-689.75MHz；可调信道数：100×2；振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；频率稳定度：±10ppm；接收方式：真分集超外差二次变频；导频方式：数字导频；音频频响：60-13000Hz；谐波失真：≤0.5%；信噪比 ≥50dB；音频输出：平衡输出和混合输出；接收灵敏度：≤-95dBm。发射器：频率范围：640-689.75MHz；可调信道数：200个；振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；谐波抑制：-30dB；调制方式：调频（FM）；调频方式：红外对频；最大偏移度：+-45KHz；RF功率输出：3-30mW；拾音头：动圈式；供电方式：2节AA电池。 |
| 196 | 一拖四超指向性无线会议话筒 | 主机频道组数：四通道； LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率；PLL相位锁定频率合成；载波频段：UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz；频率间隔：125KHz，可切换频率数 ：600MHz：400(50x4x2)个，800MHz：200(50x4x1)个；真分集式；双重静音控制；通过调节SQ，可调节接收机灵敏度；无障碍阻隔接收距离约80米；DC电源供应 ：1A 12V；双咪芯超指向性电容音头，灵敏度：-34dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)；频率响应40Hz-20000Hz；输出抗阻：500Ω；话筒杆长度：≥200mm；话筒自带锂电池，充满电后可续航10-15小时。 |
| 197 | 移动讲台 | 规格：710×580×720/1100mm；烤漆桌面，加厚型材钢管架、表面经酸洗磷化喷塑处理，尼龙带刹万向轮，高度可调节范围不小于720-1100mm。 |
| 198 | 移动支架 | 适配屏幕‌：支持‌65-86英寸‌；承重能力‌：安全承重不低于100kg ；材质工艺‌：采用冷轧钢‌或铝合金，表面经阳极氧化或喷塑处理，防锈耐用 ；高度调节‌：调节范围约‌1100mm-1700mm‌；移动性能‌：标配‌4个万向轮‌（直径通常50mm-75mm），其中2个带‌静音刹车‌功能，推行顺滑且锁定后防晃动。‌ |
| 199 | 异步盒 | 带载65万；输入:1x网口；输出:1xAudio、1x网口、1xUSB；支持Wi-Fi AP和Wi-Fi STA双模切换、支持U盘节目导入、支持4G模块、支持1080P视频播放、支持屏精灵远程节目发布和屏体控制 ；外置播放盒。 |
| 200 | 音频处理功放一体机 | 48K采样率，高速DSP处理芯片；内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理；频率响应：20-20KHz；THD+N：≤0.005 ；动态范围；≥100dB；支持每路独立48V幻象供电；支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等；支持全功能矩阵混音功能；支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置；USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 |
| 201 | 音频处理器 | 64/128超取样24-bit A/D 和D/A转换，高解析度；每个声道12个滤波器频率反馈自动搜寻，智能处理；24种完全可编程参量均衡器，可通过手工或MIDI接口调整；及时方便的缺省设置，完备的反馈抑制性能；单点模式自动搜寻并处理和锁定滤波，直到手动复位或重新设置；手动模式可设置2×12 个滤波器的所有参数，包括频率，带宽，增益等；伺服平衡输入和输出，镀金XLR 和TRS端子；每个滤波器均有单点，自动，手动三种模式；两个并行处理块，左右通道可单独和联合调节；24-Bit 高性能DSP处理核，保证信号的解析度和动态范围；开关软启动，无冲击声，噪声门功能；背光2×16字符LCD显示；全MIDI实时控制，可记忆用户设定参数。 |
| 202 | 音频处理与功放管理软件 | 软件采用 C/S 或 B/S 架构，可对音频处理矩阵进行管控，配备图形化操作界面。支持输入、输出信道快捷管控，各通道处理器可快速切换直通与启用状态，选中信道可自动同步对应信息。支持借助扩展器调节输入动态范围；具备自动增益功能，通过调整压缩比例稳定话筒输出电平。压缩器可对超出设定阈值的信号压缩动态范围，阈值以下信号保持原状。均衡器设有 31 个频点，可独立调节增益，实现不同音效调试。 |
| 203 | 硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源：存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘，视频接口：2×HDMI，2×VGA，网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，报警接口：16路报警输入，4路报警输出，串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口，USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0，输入带宽：256Mbps，输出带宽：160Mbps，接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持24×1080P，显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 |
| 204 | 有线会议话筒 | 传感器类型‌：电容式；频率响应‌：‌50 Hz - 17 kHz‌；‌指向性‌：支持可互换话筒头，可选 ‌心形‌、‌超心形‌、‌全向‌ 三种模式；‌灵敏度‌（1kHz, 开路电压）：心形：-35 dBV/Pa (17.8 mV)，超心形：-33.5 dBV/Pa (21.1 mV)；最大声压级‌（1% THD, 1kΩ负载）：心形 ‌124.2 dB‌，超心形 122.7dB。 |
| 205 | 有源音箱 | 采用功放与音箱一体化的设计方式，采用尺寸≥6.5英寸的航天磁路全频点声源扬声器，保障人声频段的频率响应和相位连续；音频输入：≥2路音量可独立调节的立体声双莲花线路输入（阻抗10kΩ，增益范围 -60-12dB）；≥1路音量可独立调节的6.35mm直插麦克风接口，支持幻象供电，可为有线电容话筒供电；≥1路音量可独立调节的TYPE- A外置无线话筒扩展接口，≥1路为IP广播预留的网络接口；音频输出：≥1路音量独立调节的双莲花线路输出接口。输出功率：采用高保真数字功率放大电路，输出额定功率≥ 2×50W，支持过载保护、过温保护功能。 |
| 206 | 匀速对开会议幕 | 驱动方式：钢丝绳曳引；轨道荷载：幕布自重；对开速度：0.4m/s；运行噪音：＜50dB（A）；保护装置：限位开关，触发后设备能够正常停止；设备包含：对开驱动、挂钩、领跑小车、左右限位开关、钢丝绳张紧调节装置、钢丝绳传动轮。 |
| 207 | 在线式UPS | 设备采用双转换纯在线式架构，市电与电池供电切换零延时，支持定频输出，运用 DSP 数字控制技术，输出标准正弦波。输入电压范围 90V-300V、频率范围 40-70Hz，可自适应 50Hz/60Hz 电源系统，输出电压可选 200/208/220/230/240Vac，频率为 50/60Hz。设备搭载有源功率因数校正技术，输入功率因数不低于 0.99。 |
| 208 | 智慧微断 2P带漏保 | 设备支持 Modbus 通讯协议，采用 AC 220V 供电，电源为零火线接线方式，脱扣类型为 C 型，符合 GB/T 16917.1 国家标准，最大额定电流 32A，2P 规格安装，占位宽度 36mm，额定短路分断能力 Icn≥6000A。设备可远程监测开关状态，支持物联网平台及手动推杆两种通断控制方式；具备告警推送功能，可配置告警等级与阈值，支持 APP、短信、邮件等通知形式。线路短路时 0.04 秒内断电，功率、电流超限均在 10 秒内实施断路保护，同时具备过压预警报警功能。线路漏电电流达 30mA 时，设备 0.1 秒内完成断电保护，可按指定日期、时间开展漏电自检，自检结束后自动恢复回路供电。 |
| 209 | 智慧微断1P | 设备支持 Modbus 通讯协议，采用 AC 220V 供电，电源输入输出为单火线接线方式，脱扣类型为 C 型，符合 GB/T 10963.1 国家标准，额定电流最大 32A，采用 1P 规格安装，占位宽度 18mm，额定短路分断能力 Icn≥6000A。设备可远程在线监测断路器开关状态，支持物联网平台远程通断控制与本地手动推杆控制；具备告警推送功能，可配置告警等级、触发阈值，支持 APP、短信、邮件等多种通知方式。线路发生短路时可在 0.04 秒内断电，负载功率、电流超出限定值均会在 10 秒内完成断路保护。设备实时监测回路温度，温度超过 70℃时平台推送告警，达到 90℃自动断电。可通过物联网平台自定义设置回路周期性定时通断，同时具备用电计量功能，可按小时、日、月维度统计回路用电量。 |
| 210 | 智能插座 | 支持 ZigBee 无线通信协议，可与配套协议网关组网通信，工作电压 AC 250V，插孔配置独立安全门，阻性负载承载电流不大于 10A。设备可监测用电负载功率并统计用电量，具备过温、过载自动断电保护及过压预警报警功能；线路漏电电流达 30mA 时，断路器可在 0.1 秒内完成断电保护。支持按指定日期、时间开展漏电自检，自检完成后可自动恢复回路供电。 |
| 211 | 智能课堂行为分析软件 | - 1.本软件出厂内嵌于录播主机，具备自主知识产权，可实现录播主机内置实时课堂行为智能分析，支持与视频资源管理平台无缝对接，数据分析结果可通过平台展示或主机本地展示，两种展示模式均支持分析报告下载。系统具备多维度课堂综合数据分析能力，涵盖课堂师生行为时序、教学行为分析、理答分析、PPT 分析、教师讲授分析、姿态与情感分析、课堂管理分析、学生学情分析等多项数据模块，可实时统计分析师生教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情等数据，课程录制结束后 10 分钟内可完成数据建模并生成完整分析报告。2.支持根据教学环节对课程视频进行智能切片，在视频进度条标注对应教学环节标签，同时支持用户对 AI 识别的教学环节自主纠偏，可基于时间轴自定义教学环节时长、修改分析结论、自主新增命名教学环节。支持在视频进度条展示 PPT 翻页时间节点，有序展示师生行为时序分布，点击时序行为节点可自动跳转至对应课堂视频片段，便于快速复盘教学过程。 - 3.系统可自动识别统计教师板书、提问、追问、巡视、PPT 演示、大屏操作、授课姿态、目光注视、课堂发言等教学行为；支持 PPT 专项分析，可统计单页 PPT 授课时长、图文图表页数、课堂任务数量及任务时长占比。支持教师课堂管理能力分析，统计巡视次数、巡视时长，通过热点图展示教师授课轨迹，分析教师注视学生区域时长占比，以图表可视化呈现课堂环节设计与师生互动效果。 - 4.系统可自动识别统计学生举手、站立、低头、抬头、上台、应答、补充发言、课堂氛围、电脑操作等课堂学习行为，可展示各行为发生时间节点截图。支持预置位划分学生区域，精准统计学生举手、应答、上台次数及趴桌时长，可在未录入人脸信息的情况下对学生编号标记，记录并留存学生各时段行为截图。支持选取双预置位进行学生听课数据对比，可视化对比学生抬头率、课堂情绪、互动频次；通过热点图展示学生站立、举手、补充发言的分布情况，精准统计站立人数、站立次数，可定位具体学生及对应行为时间。支持分场景统计学生抬头率，分别展示教师板书、学生上台、PPT 授课等不同教学环节的学生抬头占比，实时检测学生课堂表情状态，统计开心、平静等表情峰值数据，全方位分析学生课堂学情状态。 |
| 212 | 智能门锁 | 指纹识别功能；密码功能；低电提醒功能；语音提醒功能，客户端开锁功能；可以用指纹设置劫持开锁，绑定的手机号会收到提示，支持分权限的设置，支持物联网平台控制；支持白名单下载支持门禁配置功能。 |
| 213 | 智能数据采集器 | 设备支持 Modbus 通信协议，供电规格为 DC 5-36V，配备不少于 2 路串口、不少于 1 路网口，并设有 SMA 外置天线接口。具备 TCP 透传功能，可将接收数据传输至目标服务器，波特率支持 1200-460800bps 自定义配置，同时支持数据 Socket 转发，可接入并兼容标准及非标协议终端设备，能够根据设备通讯需求灵活设置波特率。设备 MCU 主频不低于 240MHz，支持服务器与终端设备双向数据传输，可同时接入多台同类型终端，支持搭建线性、星形网络拓扑，可通过差异化数据格式实现对各类设备的独立控制。 |
| 214 | 智能语音分析软件 | 本软件出厂内嵌于录播主机，拥有自主知识产权。系统依托语音及视觉识别技术实现多项课堂分析功能，可统计教师提问次数、高级认知提问占比，回溯课堂提问情况；可分析授课语速，生成语速变化图并给出平均语速结果。支持课堂语音语义转写，生成整课字幕，且允许教师课后编辑修正文本。可识别 PPT、板书、授课音频中的高频词汇，统计频次与来源，明确教学重点；能够统计 “啊”“嗯” 等语气词出现频次，助力教师改善授课习惯。可对授课音频自适应分段，逐段分析普通话水平、语速、音量及关键词；统计整课平均音量并生成音量波动图表。可统计提问、抽答、追问次数，以时间轴记录提问节点；识别追问类型与次数，标注追问对应的提问序号，同时分析并统计具备启思作用的追问数量。 |
| 215 | 专业功放1 | ≥二路话筒输入,二路线路输入,一路辅助输出；额定输出：≥180W；输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；线路输出：600Ω/300mv（0db）；保护：开机保护，过压保护，短路保护，过热保护；静音：MIC1，铃声，电压：AC220V/50HZ。 |
| 216 | 专业功放2 | 立体声4Ω：300W/ch；立体声8Ω：200W/ch；桥接8Ω：600W/ch；声道：2ch；信噪比：>100dB；谐波失真：≤0.5%；互调失真：≤0.35%；频率响应：20Hz-20KHz；串音：1KHz：-75dB； 20KHz：-59dB；阻尼系数：>200；支持立体声/并联/单声道桥接模式；用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口；2个增益控制旋钮，一个电源开关，一个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波。 |
| 217 | 专业功放3 | 立体声4Ω：450W/ch；立体声8Ω：330W/ch；桥接8Ω：900W/ch；声道：2ch；信噪比：>100dB；谐波失真：≤0.5%；互调失真：≤0.35%；频率响应：20Hz-20KHz；串音：1KHz：-75dB； 20KHz：-59dB；阻尼系数：>200；支持立体声/并联/单声道桥接模式；用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口；2个增益控制旋钮，一个电源开关，一个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波。 |
| 218 | 专业混音器 | 具备不少于 8 路通道及 3 路母线的麦克风 / 线路输入区段，配备遥控接口及各类连接端口；设备设置不少于 6 路超低噪声麦克风 / 线路输入通道，各通道均搭载增益调节旋钮、-20dB 衰减功能、电平及削波状态显示模块，并配置 + 48V 幻像电源与母线切换开关。整机配备 2 路动态表现优异的立体声输入通道，设有单声道 / 立体声切换开关；单路通道支持阈值自定义调节，同时具备母线自动静音功能。设备拥有 3 路可自定义输出端，分为左声道、右声道及辅助通道，每路输出均配备主控旋钮与由 5 颗发光二极管组成的电平指示表；搭载音色表现出色的四频段主均衡器与麦克风低切滤波器，可实现音色精细化调节。设备集成左声道、右声道、辅助通道及静音母线接驳功能，配备主从模式切换开关，可拓展连接多台同类型设备；遥控模块设置麦克风母线选择开关，支持远程调控左右声道电平，且整机内置通道静音功能。 |
| 219 | 专业数字调音台 | 输入通道不少于 32 路，其中包含 16 个 PRO 系列话放，整机总处理通道达 40 路；输出配置不少于 8 路 AUX 通道，可灵活设置为编组或返送模式，配备 6 路矩阵通道与 LCR 主母线，设有 1 至 16 路 XLR 输出、2 组 TRS 监听接口以及 1 路耳机接口，耳机接口参数为 40Ω/21dBu，整机 I/O 延迟低至 0.8ms。设备内置不少于 8 个立体声效果引擎，可加载效果实例数量不少于 16 个，集成混响、延迟、失真等多种音效功能；搭载 7 英寸日光可视 TFT 显示屏，配置 25 个 100mm MIDAS PRO 电动推子，同时设有 1 路 RCA 对讲输入接口，支持无线控制功能。设备可存储不少于 500 组场景文件与 100 组常驻预设，配备 USB 录制功能，可将 2 轨音频以 44.1kHz、48kHz 采样率录制至 U 盘，另配置 8 个 DCA 编组与 6 个哑音组。 |
| 220 | 组合式单路充电座 | 设备标配 1 个充电位，可适配颈挂式、手持式等不同形态话筒及智能翻页笔进行充电；支持桌面放置、嵌入式、壁挂式三种安装形式。设备可在话筒未关闭的状态下自动切断内部电路并正常开展充电作业，操作人员可通过充电指示灯直观查看充电运行状态；具备电池类型自动识别功能，检测到非充电电池时将自动断电，实现设备安全防护。产品配备 Type-C 接口与 4P 凤凰插口，两类接口均支持供电功能及 RS-232 控制协议，可依托中控接口回传充电状态、接收并执行各类控制指令；设备额定充电规格为 DC 5V、500mA。 |
| 221 | 系统集成及调试1 | 旧地板垃圾清运出校、学生机房设备安装及调试。 |
| 222 | 系统集成及调试2 | 现有教室地台拆除、旧地胶拆除，垃圾清运出校、学生机房设备安装及调试。 |
| 223 | 系统集成及调试3 | 室外LED全彩显示屏布线，框架安装及包边装饰；放学排队系统布线；所有设备安装调试。 |
| 224 | 系统集成及调试4 | 报告厅室内LED大屏及条屏布线，框架安装及包边装饰，所有设备安装调试。 |
| 225 | 系统集成及调试5 | 扩声系统及录播系统布线，所有设备安装调试。 |
| 226 | 系统集成及调试6 | 报告厅显示屏拆除模组更换配件及模组维修、设备恢复安装调试。 |
| 227 | 系统集成及调试7 | 室外LED全彩显示屏拆除模组更换配件及模组维修，室外屏及报告厅扩声系统安装调试。 |
| 228 | 系统集成及调试8 | 报告厅扩声设备拆除及恢复、设备布线，升降电动吊架安装，设备系统调试、信息发布屏、报告厅移动多媒体、报告厅室内LED大屏及条屏安装调试、舞台灯光幕布系统安装调试、物联及控制系统安装调试、大幕系统安装调试、地插、控制台及机柜安装调试。 |
| 229 | 系统集成及调试9 | 录播系统布线，设备安装调试。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。所有产品进场需要先向学校报备，签设备进场报验单。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质要求。交货时所有货物应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

（4）质保（维保）及售后要求

①本项目整体质保期五年（自验收合格之日起，进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

④供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

⑤供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

（5）培训要求

供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。

（6）实施人员要求

①本项目实施人员不少于4人，其中项目负责人1人。

②项目实施中供应商要保证项目负责人稳定，如遇项目负责人变更，须及时递交变更报告，采购人有权要求继任项目负责人知识水平不低于原项目负责人。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后50天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）视频演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过8分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

附件：1.北京东路小学、成贤街小学、玄武高级中学、紫金山小学框架图

2.设备分配表

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

## 二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

## 三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

## 四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标（1项）为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标（7项）为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标（250项）有1项负偏离扣0.06分。 | 22 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.成贤街小学学生机房电脑桌位置图；2.紫金山小学录播教室效果图；3.北京东路小学报告厅整体设计效果图（含LED屏、扩声、录播）。以上每项内容逐项评分： 方案内容与提供的平面布置图对应，功能区域布局合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品功能 | 投标人或所投产品制造商提供以下产品第三方检测报告或原厂加盖公章技术白皮书，内容如下： 1.所投室内全彩色LED显示屏1（产品清单152）具有如下功能： （1）智能节电：具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置)屏幕自动调暗或黑屏，智能(黑屏)节电功能开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； （2）摩尔纹抑制：支持抑制摩尔纹功能。减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 每满足一项要求的得0.5分，最多得1分。 2.所投电源时序控制器（产品清单64）具有如下功能：面板配置彩色LCD液晶显示屏，可显示工作状态，具有断电记忆功能，当设备突然断电数据自动储存的，满足得1分。 3.所投录播系统产品高清特写摄像机（产品清单83）具有如下功能：AI抗干扰，支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响，满足得1分。 4.所投多功能控制屏（产品清单71）具有如下功能：课程开启后，为了保证课程录制的效果，点击学生跟踪图标实现学生图像跟踪，点击教师跟踪图标实现教师图像跟踪，满足得1分。 备注：所提供检测报告或技术白皮书中的产品名称或检测内容与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 视频演示1 | 根据投标人提供的室外全彩色LED显示屏（产品清单21）产品视频演示情况评分（6分）（每家投标人演示视频总时长不超过6分钟）： 1.根据全彩显示屏样品的材质及制作工艺、箱体散热设计、模组防腐处理、画面显示效果（亮度、灰度、视角、刷新率、对比度、亮度均匀性、色度均匀性等）等评分： （1）箱体设计及结构合理，制作工艺精细，显示色彩艳丽，亮度高度均匀的，得2分； （2）箱体设计及结构基本合理，制作工艺规整，显示色彩基本正常，轻微偏色的，得1分； （3）箱体设计及结构不合理，做工粗糙，显示有亮暗块的，不得分。 2.根据未加载单点校正数据与加载单点校正数据后的显示效果对比进行评分： （1）完成单点校正显示效果明显的得2分； （2）完成单点校正显示效果较明显的得1分； （3）未完成单点校正或校正数据显示效果不明显的不得分。 3.根据LED全彩显示屏的使用操作、培训指导及维护保养方法的视频演示内容进行综合评分： （1）视频内容清晰易懂、合理可行的得2分； （2）视频内容较清晰易懂、较合理可行得1分； （3）视频内容不清晰、不合理可行的不得分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示2 | 根据投标人提供的物联网平台（产品清单183）视频演示情况评分（2分）（每家投标人演示视频总时长不超过2分钟）： 1.通过人机界面设计工具实现空间管理界面的修改与发布。利用设计工具能够拖拽式地修改图元位置、拖拽式地等比定向伸缩图形尺寸、拖拽式地新增新类型图元，且可以将自定义修改的效果即刻发布到WEB端应用界面进行展示； 2.系统脚本设计器功能，脚本引擎支持JavaScript或其他主流脚本语言，脚本设计器中以实现对设备实时数据的获取，具有脚本语法检查及执行功能。 以上成功实现每项功能得1分，全部满足得2分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制方案，内容包含：1.对项目时间进度安排；2.项目安全措施；3.文明施工措施；4.质量措施；5.技术控制措施。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求中“售后要求”编制方案，内容包含：1.售后服务内容；2.售后服务流程；3.故障解决方案；4.服务保障体系；5.应急处置措施。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 根据本项目采购需求中“培训要求”编制方案，内容包含：1.参训人员安排；2.培训课时规划；3.设备及软件安装培训内容；4.设备软硬件操作使用培训内容；5.软硬件基本维护培训内容。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目或产品业绩（包含LED全彩屏系统、扩声系统、录播系统，缺一不可），每提供1个（可以提供一份合同，包含上述三项内容；也可以提供两份及以上合同，包含上述三项内容）得2分，最多得4分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或所投LED全彩显示屏产品制造商具有有效期内的“有害物质过程管理体系认证证书”“知识产权管理体系认证证书”，有一个得1分，最多得2分（提供证书）。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 拟投入本项目的项目负责人具有中级工程师（数字经济或电子信息类）证书得1分，高级工程师（数字经济或电子信息类）证书得2分，不重复计分，未提供不得分。 （提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 拟投入本项目的现场实施团队人员（除项目负责人外）： - 具备中级工程师（数字经济或电子信息类）证书，每提供1个得1分； - 具备高级工程师（数字经济或电子信息类）证书，每提供1个得2分。 （一人多证按最高分计，不可兼得。多人一证、一人多证不重复计分，提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人或所投“高清录播主机”制造商具有“流媒体管理软件”“流媒体导播软件”“流媒体直播软件”“流媒体点播软件”软件著作权登记证书的，每提供一个证书，得0.5分，最高得2分，未提供不得分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 投标人名称 ：（加盖电子公章）

# 日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十四、分包承诺书（如有）

# 一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

# 三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

# 四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

# 六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| ### 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

# 八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

# 九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

# 十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

# 十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

- 十三、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

# 十四、分包承诺书

## 分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如果我公司中标（成交）                            （项目名称），拟将项目中的建筑装修装饰建设内容，分包给具有相应资质证书且经采购人认可的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

## 二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

## 四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。